🚦 Manual de Operación y Comportamiento del Sistema (V9.0 Definitiva)

Este manual define el "Ground Truth" (la verdad absoluta) de cómo DEBE comportarse el sistema, sirviendo como base para validar que las simulaciones y el código cumplan con la especificación.

Todas las operaciones están alineadas al Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 2024 - MinTransporte).

🔴 05/09/2026 — EL EQUIPO SE OPERA SÓLO POR APP. SIN TELÉFONO NO HAY MANDO DE NINGUNA CLASE

Esto va lo primero porque cambia lo que hay que llevar en el bolsillo antes de salir al poste, y

porque deja sin efecto todo lo que este manual dice más abajo sobre el mando de relés y los

pulsadores.

1. El mando de relés NO EXISTE — decisión D-1, confirmada el 05/09

Palabras del responsable: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*.

🛑 El hardware se fue. No hay emisor de 4 canales en la mano del operario, **el receptor RF

nunca se compró**, y no hay pulsadores cableados a J16. Las tres secuencias de §7 —A·A·A,

B·B·B y A·B·A·B— siguen escritas en el firmware y ya no se pueden pronunciar: no queda

nada físico con que cerrar J16 p5 ni p8.

🟢 El código del mando se queda dentro del firmware, y NO por inercia. Retirarlo abriría

un veto de seguridad en vez de dejarlo inerte, y además tumbaría el banco. El porqué está medido

en 17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §2.4. **Con el mando desmontado, la marca de

ámbar local simplemente no se arma nunca — que es lo correcto.**

**Para el operario el efecto es uno solo y no tiene letra pequeña: la app es la ÚNICA superficie

de mando del equipo.**

⚠️ Y hay una mitad del aviso viejo que se conserva entera: J16 p5 y p8 siguen llegando a

PB9/PB13, que el firmware lee activo en ALTO. **Cualquier cosa que cierre p5 o p8 contra los

3,3 V del pin contiguo compone una secuencia de mando.** Si en algún gabinete quedara un pulsador

cableado ahí, ese pulsador sí cambia el modo del semáforo — y `SIN VERIFICAR` si queda

alguno montado en algún equipo.

2. 🔴 SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO — D-16

No es una avería: es una propiedad DECLARADA de este sistema, y es la consecuencia directa de

D-1. Retirado el mando no queda ninguna vía local: sin un teléfono que conecte por Bluetooth

no se puede poner ámbar, ni volver a Automático, ni parar el cruce, ni ajustar tiempos, ni

cambiar de modo.

🛑 La idea de que «siempre queda el mando desde el suelo» YA NO VALE. Nunca estuvo escrita en

ninguna parte, y por eso seguía viva. Quien la dé por buena sale al poste sin la única herramienta

que opera el equipo.

⚠️ Cortar y devolver la energía NO devuelve el mando. Al energizar, el equipo se queda **EN

ESPERA DE SELECCIÓN DE MODO** —🔴 rojo fijo, o 🟡 ámbar intermitente si no hay radio— hasta que

alguien le ordene un modo desde la app. Ver §3.

3. 📱 EL TELÉFONO ES HERRAMIENTA CRÍTICA — lo que se lleva al poste

Va en la lista de material, al mismo nivel que el multímetro y la escalera:

El teléfono con la APK del paquete instalada, y cargado antes de salir.

Cable de carga, y batería externa si la jornada es larga. Un móvil sin batería deja el

poste sin mando de ninguna clase.

🟢 Un SEGUNDO terminal, ya emparejado con los dos postes. No es un lujo: es el único repuesto

que existe. Emparejar por primera vez delante del cruce, con prisa, es justo lo que falla.

Los dos postes emparejados en Ajustes de Android ANTES de subir, y saber cuál es cuál

(SEM-<serie>-M = Maestro, SEM-<serie>-E = Esclavo). Ver §8.

4. 🛑 SI EL TELÉFONO NO CONECTA — NO HAY PROCEDIMIENTO CERRADO

Se dice con estas palabras a propósito: `NO HAY PROCEDIMIENTO CERRADO`. Lo que sigue es lo que

se sabe, no una receta probada. Inventar una sería peor que declarar el hueco.

Lo que sí se sabe, porque pasó esta semana: para poder conectarse al Esclavo hubo que

desvincular el Maestro en Ajustes de Android. Con los dos equipos emparejados a la vez, el

teléfono no llegaba al segundo.

Lo que se puede intentar, en este orden:

Mirar a qué poste apunta el nombre del módulo en la lista de la app. Un módulo recién puesto

anuncia SEM-SIN-MATRICULA, y entonces los dos postes se llaman igual (§8).

Desvincular en Ajustes de Android el OTRO poste —el que no se quiere operar— y volver a

emparejar el que hace falta. Es lo que funcionó esta semana.

Apagar y encender el Bluetooth del teléfono, y volver a pulsar *«Buscar Módulos Bluetooth»*

en la app. El orden es siempre emparejar en Ajustes primero, buscar en la app después.

Probar con el segundo terminal. Si el segundo entra, el problema es del teléfono y no del

equipo.

🔴 Y si nada de eso funciona, hay que decirlo tal cual: el poste se queda sin mando. El equipo

seguirá haciendo lo que estuviera haciendo, o se irá a ámbar intermitente por SFTY-6 si pierde

el enlace de radio —que es seguro pero no es operable—. No hay segunda vía. Lo que toca

entonces es avisar, no improvisar en el gabinete.

5. ✅ N-118 SE CIERRA — y por dos motivos, no uno

El defecto era del firmware viejo, no del cobre. MANDO_A/MANDO_B se leían con

INPUT_PULLUP peleando contra las R65/R66 de 10 kΩ a masa, y el pin se quedaba en 0,6 V:

bajo permanente, sin flancos. Corregido en `346ea5f` —las dos puntas en INPUT pelado y

activo en ALTO—.

Y además ya da igual: no hay mando que conectar. Donde este manual —o cualquier otro— dé

N-118 por abierto, diga *«el mando no responde»* o *«falta ejercerlo en tarjeta»*, **está

caducado.**

🔴 BANCO DEL 3–4/09/2026 — TRES COSAS DE ESTE MANUAL CAMBIAN DE SIGNIFICADO Es la primera vez que la tarjeta se ejerce cargada desde el 31/07. Nada de esto se descubre leyendo el fuente: sale de tener el equipo delante. 1. Al encender, el equipo se queda EN ESPERA DE SELECCIÓN DE MODO. NO ES UNA AVERÍA. Con la pantalla y los pulsadores retirados no queda nada local que arranque un modo: el equipo espera a que se le ordene uno desde la app. Mientras espera muestra 🔴 rojo fijo si hay comunicación con la otra punta, y 🟡 ámbar intermitente si no la hay. En banco se interpretó como fallo del equipo, y no lo era. Ver §3. 2. ~~El mando de reles `A`/`B` ESTUVO SORDO EN BANCO (`N-118`), Y EL FIRMWARE YA ESTA CORREGIDO — PERO NO SE HA EJERCIDO EN TARJETA.~~ → 🟢 CADUCADO EL 05/09, Y `N-118` QUEDA CERRADO. El defecto era del firmware viejo —INPUT_PULLUP peleando contra las R65/R66 de 10 kΩ a masa, el pin clavado en 0,6 V—, y está corregido en `346ea5f` en las dos puntas. Y además ya no hay mando que conectar (D-1, 05/09): no hay emisor, no hay receptor RF y no hay pulsadores en J16. Lo que hay que llevarse de aquí es lo de arriba: se opera sólo por app. Se conserva tachado y no se borra porque describe con exactitud lo que se vio en banco el 3–4/09, y quien tenga el informe delante tiene que poder cruzarlo. 3. La app sólo conecta con la APK del 04/09 (la APK del 04/09 que acompaña a este paquete — su nombre exacto y su md5 estan en LEEME_PRIMERO.md, en la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan). Hasta esa versión la app nunca abría el socket Bluetooth: se pintaba «Enlazado» por haber pulsado una fila de la lista, y los comandos se iban al vacío (N-122). Y esa misma APK trae `N-124`: la lista de equipos ya NO lleva direcciones `MAC` escritas a mano — sale del escaneo real. Por eso el orden en el poste es primero EMPAREJAR el `ESP32` en Ajustes de Android, y después pulsar «Buscar Módulos Bluetooth» en la app. Ver §8 y el Manual 14. Y lo que este banco NO pudo contestar, que es lo que hay que saber antes de creer que algo está aprobado: la cabecera del informe de banco dice 24 completos · 4 bloqueados por el enlace Bluetooth · 1 abortado por un incidente de seguridad, sobre 29 pasos. Esa cuenta se cita como lo que es —la cifra de la cabecera— y NO se publica aquí como hecho: la propia enumeración del informe no cuadra con ella. Sus tres cajones nombran 22 identificadores y hay siete pasos que no caen en ninguno. La discrepancia está medida y desglosada en 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md, que por el mismo motivo se niega a publicar un total. Reconciliarla no es cosa de este manual: lo decide quien ejecutó la sesión. Lo que sí es firme, y no depende de esa cuenta: como el equipo nunca llegó a operar por falta de app, la regresión del Modo Automático (N-42, *«no mueve las luces»*) no se confirmó NI se descartó. Sigue abierta, y no se cuenta como pasada.

🟢 CAMBIOS DEL 04/09/2026 — CUATRO COSAS QUE CAMBIAN LO QUE SE HACE EN EL POSTE Los cuatro están en el firmware y verificados en el fuente. Ninguno se ha ejercido en tarjeta: lo que sigue vigente arriba —nada sube a campo sin banco pasado— no lo levanta ninguno de ellos. 1. EL CICLO MÍNIMO SUBE DE 1 A 3 MINUTOS. Verde 3–15 min, rojo 3–15 min, despeje 10–90 s. Es una decisión vial del responsable: *«tres minutos es la mínima distancia de seguridad»*. Donde este manual —o cualquier otro— diga «1 a 15» o «mínimo 1 minuto», está obsoleto. El equipo rechaza lo que quede fuera con ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO. Ver §1. 2. EL CRUCE SE OPERA DESDE EL MAESTRO. No se hace transparente el mando desde el Esclavo: para dar paso, cambiar de modo o ajustar tiempos hay que conectarse al poste Maestro. Desde el Esclavo sólo se puede pedir paso, poner ámbar de emergencia y retirarlo. Ver §9. 3. CÓMO SE DISTINGUE UN POSTE DEL OTRO, QUE AHORA ES CRÍTICO. El módulo se auto-rotula SEM-<serie>-M o SEM-<serie>-E… pero lo aprende del `STATUS` y lo guarda para la SIGUIENTE arrancada. Un módulo recién puesto anuncia `SEM-SIN-MATRICULA`, y los dos postes se llaman igual hasta que se les da una vuelta de energía. Ver §8. 4. `N-130`: EL EQUIPO YA NO DICE QUE SÍ A LO QUE NO VA A HACER. Pedir paso desde el Esclavo con el cruce fuera del Modo Inteligente produce el evento MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL. Es comportamiento normal, no una avería. Ver §9.

🟢 04/09/2026, MÁS TARDE EL MISMO DÍA — CINCO COSAS MÁS, Y DOS CAMBIAN LO QUE HACE EL OPERARIO Los cinco están MEDIDOS en el fuente y NINGUNO se ha ejercido en tarjeta. Sigue vigente lo de arriba: nada sube a campo sin banco pasado. | # | qué cambia | dónde | |---|---|---| | 1 | 🔴 EL ÁMBAR SE ORDENA (`N-134`). Antes, poner ámbar desde el Maestro dejaba al Esclavo en ROJO y era él quien se iba a ámbar 25 s después, por orfandad. En banco se veía como *«a veces los dos, a veces sólo el maestro»*. Hoy hay CMD_GO_AMBAR (0x13); el rojo previo se queda como intermedio seguro y la orfandad de 25 s sigue como red si la orden se pierde. Decisión del responsable | §4 | | 2 | 🟢 LOS TIEMPOS DEL CICLO SOBREVIVEN AL CORTE (`N-133`). 🛑 Pero la primera vuelta de energía con este firmware BORRA los tiempos guardados y el reloj — es correcto y está diseñado así. Léalo antes de reportarlo como avería | §3 · §1 | | 3 | 🟢 EL MODO AUTOMÁTICO ARRANCA CORRIENDO, sin cuestionario (`N-42`). Y su consecuencia: estando en Automático NO se pueden cambiar los tiempos — hay que salir, ponerlos y volver a entrar | §1 · §3 | | 4 | ✅ `N-106` CERRADO: el ámbar de emergencia de la app sí saca al Esclavo del Degradado, por el todo-rojo, y contesta cinco cosas distintas en vez de OK siempre | §9 | | 5 | 🔴 LA APP CAMBIÓ DE BARRERA: para dar paso y para arrancar el ciclo ya no se teclea el PIN — la app pregunta si ha mirado el tramo. Nunca pregunta para PARAR. Y el PIN caduca | §3 · Manual 14 | ### 🔴 El nº 5, dicho entero, porque es lo que cambia en la mano del operario > El equipo no sabe si quedan vehículos en el tramo, y el operario sí. Un PIN demuestra QUIÉN > ERES; no demuestra que hayas MIRADO. * DAR PASO y AUTOMÁTICO abren un diálogo que pregunta «¿No quedan vehículos en el tramo?», con la lista de lo que hay que mirar, y dos botones: *«Todavía no»* y *«He mirado: el tramo está libre»*. * 🛑 ROJO TOTAL y ÁMBAR no preguntan nada, ni PIN ni tramo. Es deliberado: es la dirección segura, y preguntar para parar enseña a decir que sí sin leer. * ⏱️ El «he mirado» caduca a los 30 s y también en cuanto cambian las luces: el tramo que se miró ya no es el tramo que se va a abrir. * 🟢 El PIN caduca: a los 60 s de guardarse el teléfono (con esa gracia, para que consultar un mensaje no cierre la sesión) y a los 5 min sin mandar ninguna orden. El técnico lo va a notar, y no es una desconexión: el enlace sigue. El detalle de todo esto —qué órdenes siguen pidiendo PIN, el DIARIO DE ÓRDENES que hay que exportar cuando algo falle, y los 23 motivos de rechazo ya traducidos— está en `14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md`, §4.bis.3, §4.bis.4 y §5.4.2.bis. ⚠️ Y lo que NO ha cambiado, para que nadie concluya de más: el PIN sigue viajando en la trama y el firmware lo sigue exigiendo donde siempre. Lo que cambió es a quién se le pregunta en la pantalla.

🔴 CAMBIO DEL 28/08/2026, AL DÍA EL 31/08/2026 — LA PANTALLA DEJA DE SERVIR, Y EL MENÚ YA NO SE PUEDE EJECUTAR El equipo va montado en alto y la pantalla no se lee desde el suelo. Una LCD de 128×64 dentro del gabinete, a 5 m, no la mira nadie: para consultarla hacía falta escalera o canasta, que es justo lo que el operario no tiene delante cuando hace falta. La interfaz de operación pasa a ser la app por Bluetooth. El módulo entra por el conector `J17`, en los mismos pines que dejó libre la pantalla. > ✏️ PRECISIÓN DEL 31/08 — «se retira la pantalla» era una frase corta para dos cosas > distintas, y sólo una es cierta. MEDIDO en el fuente: > > * El código de la pantalla NO se ha retirado. lcd.cpp, menu.cpp y los siete modos siguen >   compilándose, y las 271 comprobaciones de su arnés siguen midiéndolos. > * Lo que se hizo es DEJAR DE CONDUCIR SUS PINES. PB3, PB4 y PB5 pasan a >   U8X8_PIN_NONE (Maestro/src/lcd.cpp:74): no queda ni un `pinMode` ni un `digitalWrite` >   sobre ellos, y los tres se quedan en alta impedancia. > * Y hay un motivo eléctrico, no de gusto: J17 es un solo conector, y ahí es donde >   entra ahora el módulo Bluetooth. No pueden estar los dos enchufados. Además PB3 es un >   reloj de bus que conmuta en cada bit, pegado al RX/TX del módulo dentro del mismo mazo: es >   justo lo que produce corrupción intermitente del enlace serie. > > Para el operario el efecto es el mismo —no hay display—, pero la frase importa para quien > lea este manual buscando qué se puede volver a encender: hacen falta dos cosas, no una, > devolver los pines *y* sacar el módulo de J17. ### Consecuencia operativa: YA NO HAY MENÚ LOCAL Todo lo que este manual describía como *«en la pantalla»*, *«4 = Menú»*, *«CONFIGURACION → AJUSTAR HORA»* o *«cuarta opción del Menú Principal»* deja de estar disponible en el equipo y se hace desde la app. Los párrafos afectados no se han borrado: se han marcado, con lo que los sustituye al lado. Borrarlos en silencio dejaría al operario buscando en la app una función que aquí figuraba y que quizá aún no exista allí. ### 🛑 31/08 — NINGÚN PROCEDIMIENTO DE ESTE MANUAL QUE DIGA «NAVEGUE AL MENÚ» O «PULSE ACEPTAR» SE PUEDE EJECUTAR > ⚠️ ~~LOS BOTONES SIGUEN AHÍ, Y EL MENÚ TAMBIÉN — SOLO QUE A CIEGAS. Medido sobre el firmware > el 28/08: el menú no se ha retirado del binario. lcd.cpp, menu.cpp y modo_hora.cpp > siguen compilándose, y los cuatro botones del conector J16 siguen navegándolo. Lo único que > falta es el display donde se vería el resultado.~~ > > ~~Eso significa que pulsar los botones —o accionar el mando de relés, que va cableado en > paralelo con ellos— sigue moviendo un menú que nadie ve. Con los pulsos suficientes se llega a > AJUSTAR HORA y se confirma una hora cualquiera que el equipo dará por válida, sin ningún > aviso.~~ > > 🟢 CADUCADO EL 31/08, y en la dirección segura. El aviso era correcto el 28/08 y hoy es > FALSO: ya no se puede confirmar nada. Se conserva tachado porque describe un riesgo real que > existió, y porque quien lo leyera y lo diera por vigente estaría teniendo miedo del peligro > equivocado. Lo que hay HOY, MEDIDO en el fuente el 31/08: | | cómo se localiza *(símbolo, no número de línea)* | qué hace | |---|---|---| | botonAceptar() | grep -n "bool botonAceptar" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp | 🛑 devuelve `false` SIEMPRE, en las dos puntas | | botonCancelar() | grep -n "bool botonCancelar" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp | 🛑 devuelve `false` SIEMPRE, en las dos puntas | | botonArriba() · botonAbajo() | grep -rn "botonArriba\|botonAbajo" Maestro/src Esclavo/src | 🔴 VIVOS — consumir(0)/consumir(1), alimentados por digitalRead(b.pin) == HIGH sobre BOTON1=PB9 y BOTON2=PB13, y con llamadores vivos en menu.cpp y modo_hora.cpp de las dos puntas | | PB14 (J16 p10) | grep -n "define CAM_C_PIN" Maestro/include/pines.h | ya no es BOTON3: es `CAM_C_PIN`, entrada de cámara | | PB15 (J16 p12) | grep -n "define CAM_D_PIN" Maestro/include/pines.h | ya no es BOTON4: es `CAM_D_PIN`, entrada de cámara | > ✏️ 05/09 — ESTA TABLA CITABA `botones.cpp:305` y `:306`, Y LOS DOS NÚMEROS ESTÁN CADUCOS > *(hoy son :539-540 en el Maestro y :550-551 en el Esclavo, y volverán a moverse)*. Se pasa a > citar el símbolo con el `grep` que lo encuentra, corrido antes de publicarlo: un número de > línea caduca solo, en silencio, y con la autoridad de un dato. > > 🔴 Y la fila nueva de `botonArriba()`/`botonAbajo()` es la que faltaba, y no es un detalle: > «los cuatro botones están fuera» es MEDIA VERDAD. Fuera está el pulsador de plástico, y > fuera están Aceptar y Cancelar —esos sí devuelven siempre «no pulsado»—. Arriba y > Abajo siguen leyendo cobre. Ver el aviso de §7 sobre J16 p5/p8. `ACEPTAR` era el botón que EJECUTA y `CANCELAR` el que SALE. Los dos se han quedado sin pin. Los pulsadores 3 y 4 pasaron a ser entradas de cámara, así que: * No se puede confirmar nada en el menú — menu.cpp:111 pregunta por botonAceptar(), que nunca es cierto. Ni una hora, ni un tiempo, ni un modo. * No se puede salir de ningún modo con el botón — menu.cpp:148 pregunta por botonCancelar(), que nunca es cierto. * 🔴 El cursor todavía se mueve, y esto SIGUE SIENDO CIERTO el 05/09 — se conserva, no se corrige —botonArriba()/botonAbajo() cuelgan de PB9/PB13, medido hoy— pero no lleva a ninguna parte, y no hay display donde verlo. Lo que significa para quien está delante del gabinete: lo que se cierre en `J16` p5 o p8 contra los 3,3 V del pin de al lado SIGUE ENTRANDO AL FIRMWARE, aunque ya no haya pulsadores ni mando que lo accione. Por eso esos dos pines se dejan sin cablear. 🛑 CONSECUENCIA PARA QUIEN USA ESTE MANUAL: cualquier procedimiento de aquí abajo que empiece por «navegue al menú», «entre en `CONFIGURACION`», «suba hasta…» o «pulse Aceptar» NO SE PUEDE EJECUTAR. No es que sea incómodo por no haber pantalla: es que el firmware ya no tiene por dónde recibir esa orden. Se hace desde la app, y donde la app todavía no llega está escrito abajo en voz alta, sin darlo por trasladado. ~~Y sigue en pie lo único que quedaba de aquel aviso: no accione los botones del gabinete «a ver qué pasa». Ya no pueden confirmar una hora falsa, pero PB9 y PB13 son el mando, y tres pulsos seguidos cambian el modo del semáforo.~~ → 05/09: no hay botones ni mando (D-1). Lo que sobrevive del aviso es el conector, y va abajo. Ver §7. 🟠 ~~MATIZ DEL 04/09, y tiene dos mitades que hay que leer juntas (`N-118`):~~ * ~~En banco, el 3–4/09, esos pulsos NO cambiaban nada. Con INPUT_PULLUP + == LOW, las R65/R66 (10 kΩ a masa) dejaban PB9/PB13 en 0,6 V — BAJO permanente: no había flanco y el reconocedor de secuencias nunca arrancaba.~~ * ~~El firmware de hoy lee esos pines al revés —INPUT pelado y == HIGH, activo en ALTO, en las dos puntas—, así que el aviso vuelve a valer en cuanto ese firmware esté cargado.~~ 🟢 REESCRITO EL 05/09, y cambia de sujeto: YA NO HAY BOTONES QUE ACCIONAR NI MANDO QUE ACCIONARLOS (D-1). El emisor, el receptor RF y los pulsadores no existen, así que la frase *«no accione los botones del gabinete»* se ha quedado sin quien la desobedezca. `N-118` queda cerrado: era el firmware viejo, corregido en 346ea5f. ⚠️ Lo que SÍ sigue en pie, y es lo que hay que llevarse: J16 p5 y p8 llegan enteros a PB9/PB13, leídos activos en ALTO. Cualquier cosa que los cierre contra los 3,3 V del pin contiguo compone una secuencia de mando —tres cierres seguidos cambian el modo del semáforo—. No es un aviso sobre botones: es un aviso sobre ese conector. Ver el bloque del 05/09 al principio de este manual y §7.

1. Comportamiento Físico de las Luces (Secuencia Normativa Colombia)

Para evitar arranques prematuros y dar tiempo de frenado, la secuencia lumínica debe operar de la siguiente manera:

🔴 ROJO FIJO: Vía cerrada.

🟡 AMARILLO FIJO: (Duración estricta de 4.0 segundos avisando el arranque inminente en Maestro y Esclavo).

🟢 VERDE FIJO: Vía libre.

🔴 ROJO FIJO: (Transición directa desde el verde, 0s de aviso). Vía cerrada.

🚧 La talanquera — su reposo y su fallo NO son lo mismo, y hay que leerlos juntos

MEDIDO el 04/09 sobre los símbolos MOTOR_TALANQUERA, TALANQUERA_ABRIR y TALANQUERA_CERRAR

de Maestro/include/pines.h y el único digitalWrite(MOTOR_TALANQUERA, …) de

escribirPines(), en Maestro/src/semaforo.cpp *(idéntico en el Esclavo)*.

✏️ Aquí no van números de línea a propósito. Ese fichero se está tocando hoy mismo: el digitalWrite de la pluma pasó de la línea 93 a la 100 durante la redacción de este apartado. Un número de línea en un manual caduca solo; el nombre de la función y del símbolo, no. Se busca con grep -n MOTOR_TALANQUERA.

Sale por la bornera `J15`, NUNCA por `J14`. J14 es una ENTRADA del micro (PB0, 3,3 V, sin

opto ni diodo): un relé cableado ahí mete tensión directa a la pata del microcontrolador. 🛑 **Si

alguien ya cableó un relé a J14, desconéctelo ANTES de energizar.**

La cadena es un canal de potencia propio, igual que cada luz:

PB2 --> R70 220 / R69 10K --> opto TLP127 (U15) --> MOSFET IRLZ44N (Q10) --> bornera J15

Son DIEZ MOSFET y DIEZ optos en la placa (Q1..Q10, U6..U15), no nueve: el zumbador tiene el

suyo (U13/Q8/J13) y la talanquera el suyo.

| situación | la pluma | por qué |
| --- | --- | --- |
| Reposo / arranque | 🔽 ABAJO | SFTY-28. En LOW el MOSFET no conduce, el motor queda sin energía y la pluma cierra. Es el fallo seguro |
| Sin corriente | 🔽 ABAJO | Lo mismo por otra vía. La especificación de compra pide además actuador con retorno por muelle o gravedad, porque eso el software no lo garantiza |
| Verde | 🔼 arriba | Da paso |
| En FALLO (`S_FALLO`, ámbar intermitente) | 🔼 ARRIBA | 🟢 ES QUERIDO, y está confirmado por el responsable el 04/09/2026. Es para no dejar coches atrapados detrás de una pluma que ya no señaliza nada |

🟢 El `|| estado == S_FALLO` NO es un descuido, y por eso se escribe aquí. Hasta el 04/09 esa decisión vivía dentro de un operador ternario sin motivo escrito, y quien la leyera de paso la tomaría por un error —contradice el reposo de la línea de abajo— y la *«arreglaría»*. ⚠️ La diferencia que se lee mal, dicha en voz alta: FALLO DEL EQUIPO no es CORTE DE CORRIENTE. Con el equipo en ámbar intermitente el micro sigue vivo y sube la pluma; sin energía la pluma baja. Las dos cosas son deliberadas y no se contradicen.

Verde con la pluma abajo está admitido —la barrera puede ser más restrictiva que la lámpara—;

pluma arriba sin verde, no: eso sería una invitación a entrar que nadie autorizó. Es lo único que

el arnés del automático exige en esta dirección.

Y sólo `semaforo.cpp` la mueve, dentro de `escribirPines()`: grep -n MOTOR_TALANQUERA sobre las dos puntas devuelve ese `digitalWrite` y el del `setup()`, y nada más. No hay un segundo digitalWrite sobre MOTOR_TALANQUERA en ninguna parte, ni siquiera en el test de lámparas (N-82: el verde del test enciende la lámpara, no abre la barrera). Una barrera con dos puertas no es una barrera.

Tiempos de Despeje (All-Red / Rojo Estático)

Cuando se solicita el cambio de vía, el sistema debe entrar en un estado de ROJO ABSOLUTO.

Durante *N* segundos, ambos semáforos estarán en ROJO.

Variabilidad de Terreno: Como la obra puede abarcar de 20m a 500m (con radios que alcanzan hasta 6km en línea vista), el tiempo de despeje no puede estar limitado a un valor bajo.

Configuración: ~~La interfaz del menú LCD permite configurar tiempos de despeje de 5 a 999 segundos (piso mínimo de 5s por seguridad vial, hasta 16.6 minutos) para dar cobertura total a puentes largos o túneles de 500m.~~

🔴 CORREGIDO EL 28/08 — este párrafo daba un rango que la app NO puede pedir. Sin pantalla, los tiempos se fijan con CMD:PIN:...:SET_TIEMPOS:<verdeMin>,<rojoMin>,<despejeSeg>, y los límites duros los impone el firmware, no la interfaz. MEDIDO en `Maestro/src/modo_automatico.cpp` líneas 51–53 *(re-medido el 04/09: las constantes se movieron al crecer el comentario que las razona; el 31/08 estaban en 32–34)*: | | constante | mínimo | máximo | |---|---|---|---| | Verde | VERDE_MIN_MIN / _MAX (:51) | 3 min *(era 1)* | 15 min | | Rojo | ROJO_MIN_MIN / _MAX (:52) | 3 min *(era 1)* | 15 min | | Despeje (todo-rojo) | `DESPEJE_SEG_MIN` / `_MAX` (`:53`) | 10 s | 90 s | 🔴 EL MÍNIMO DE VERDE Y ROJO SUBIÓ DE 1 A 3 MINUTOS EL 04/09, Y ES UNA DECISIÓN VIAL DEL RESPONSABLE, NO UN AJUSTE DE INTERFAZ. El motivo, con sus palabras: «tres minutos es la mínima distancia de seguridad». En un paso alternado de un solo carril un camión pesado tarda entre 5 y 8 s sólo en reaccionar y arrancar; con un verde de 60 s pasan tres o cuatro vehículos antes de cortar a ámbar, y lo que se produce no es una cola: es un conductor convencido de que el semáforo está averiado, adelantando en rojo contra el sentido que acaba de recibir verde. El límite de 1 minuto era un valor de mesa de pruebas que se quedó abierto para la vía. La guarda vive en el firmware, y ése es todo el punto. La app valida lo mismo —para no ofrecer lo que el equipo va a rechazar— pero la app no es la única que habla por J17: cualquier otra cosa en ese cable, o una APK vieja de las que sobreviven en los teléfonos, puede mandar SET_TIEMPOS con un minuto. Una guarda que sólo vive en la interfaz es de cortesía. ⚠️ Coste declarado, para que no aparezca como sorpresa en banco: ya no se puede probar en mesa con ciclos de 1 minuto. Se aceptó a sabiendas. 🟢 LOS DOS AVISOS QUE HABÍA AQUÍ SE CIERRAN EL 04/09 POR LA TARDE (`N-133`, `N-42`, `N-135`). Se conservan tachados, con lo que los sustituye debajo: ~~*«los valores por defecto del modo siguen siendo 1 min de rojo y 1 min de verde (modo_automatico.cpp:13 y :94), y no pasan por la guarda. Al entrar en Modo Automático, modoAutomatico_setup() reescribe los tres valores a 1, 1, 15, así que unos tiempos aceptados por SET_TIEMPOS se pierden al arrancar el modo»*~~ ~~*«ese modoAutomatico_setup() deja el modo en la fase CONFIG_ROJO del asistente de pantalla, que sólo avanza con botonAceptar() — y botonAceptar() devuelve false siempre»*~~ Lo que hay HOY, MEDIDO en `Maestro/src/modo_automatico.cpp`: | | antes | hoy | |---|---|---| | Valores por defecto | 1, 1, 15 escritos a mano | los propios mínimos: minRojo = ROJO_MIN_MIN, minVerde = VERDE_MIN_MIN, segEstatico = DESPEJE_SEG_MIN (:53-54) → 3 min · 3 min · 10 s | | Al entrar en Automático | reescribía los tres | respeta los que haya y llama a recuperarTiemposGuardados() (:181) | | Al cortar la luz | se perdían | sobreviven en el respaldo con pila (N-133) | | El asistente CONFIG_ROJO | huérfano, sin botón que lo aceptara | retirado entero (:152-179) — el modo arranca corriendo | 🔴 Y la causa de `N-42` YA NO ES UNA LECTURA: está escrita en el fuente con su mecanismo completo, y es peor de lo que este manual sospechaba. No era sólo que las luces no se movieran. coordinador_actualizar() vivía dentro del case CORRIENDO, y main.cpp excluye a `MODO_AUTOMATICO` del respaldo de fondo —con un comentario que decía *«ya se llama en modo_automatico.cpp»*, cierto sobre el papel y falso en ejecución—. Así que en Automático el Maestro se quedaba MUDO en la radio: ni un `PING`. El Esclavo, sin oír nada durante SFTY6_SILENCIO_MS, se iba a ámbar por orfandad haciendo lo correcto, y desde fuera parecía un fallo de comunicaciones. El Maestro estaba VIVO pero no HABLANDO, que no es lo mismo. Hoy la llamada al coordinador es incondicional (:206). ⚠️ PERO EL ESTADO DE `N-42` NO SE DECLARA CERRADO EN ESTE MANUAL, Y HAY QUE EXPLICAR POR QUÉ. El comentario del fuente dice *«medido y confirmado en banco el 04/09»*. Eso es `ESCRITO`, no `MEDIDO`, y choca de frente con lo que todo el resto de este paquete sostiene: en el banco del 3–4/09 el equipo nunca llegó a operar —se queda esperando selección de modo y la app no conectaba (N-122)—, y por eso N-42 *«no se confirmó ni se descartó»*. Las dos frases no pueden ser ciertas a la vez. Lo que este manual publica, que es lo único que puede sostener: el arreglo está MEDIDO en el fuente y es coherente con el síntoma. Si `N-42` llegó a verse en la tarjeta y cuándo lo decide quien ejecutó la sesión, no este documento. Hasta entonces sigue contando como abierto, y sigue siendo lo primero de la próxima visita. ⚠️ Y hay un techo que no es una decisión sino el tipo de dato: los tres son `uint8_t`. Un uint8_t no pasa de 255, así que el «999 s» que este párrafo prometía no fue nunca representable por este camino — no es que se haya recortado el rango: es que ese número no cabía en la variable. Cualquier documento que siga publicando «hasta 999 s» está describiendo un equipo que no existe. Fuera de rango, el equipo responde ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO y no cambia nada. Con el ciclo corriendo responde ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, porque bajar un tiempo a mitad de fase acortaría un todo-rojo ya empezado. De dónde salía el «5 a 999 s»: de la pantalla CONFIG_TIEMPOS del menú local, que sí subía hasta 999 en un contador propio de pantalla (modo_automatico.cpp línea 119, segEstatico, que es un int de menú y no la variable de configuración). Ese camino ya no tiene display — y desde el 31/08 tampoco tiene forma de confirmar: `botonAceptar()` (línea 121 de ese mismo fichero) devuelve `false` siempre. El mínimo real tampoco es 5 s sino 10 s, y el propio fuente dice por qué: *«10 s es lo que tarda en despejarse el tramo más corto que esta casa ha montado»*. ⚠️ Consecuencia que hay que decir en voz alta: los túneles y puentes de 500 m que este párrafo prometía cubrir con 90 s de despeje pueden no quedar cubiertos. Si una obra los necesita, es un cambio de firmware (subir DESPEJE_SEG_MAX), no un ajuste de configuración.

2. Comportamiento en Destello / Intermitente (Bajo Flujo)

Según el Manual de Señalización (2024), si el flujo vehicular baja al 50% o menos durante 4 horas o más (usualmente operación nocturna), el sistema debe pasar a operación intermitente.

Funcionamiento: Un semáforo parpadea en 🟡 Ámbar (Precaución - vía principal) y el otro en 🔴 Rojo (Pare - vía secundaria), o ambos en Rojo Intermitente para pasos de igual jerarquía.

3. Comportamiento de la Interfaz (app por Bluetooth) — 🔴 REESCRITO EL 28/08

~~La pantalla LCD ST7920 se retira.~~ → **La pantalla LCD ST7920 DEJA DE FUNCIONAR: su conector

J17 lo ocupa el módulo Bluetooth y el firmware ya no conduce sus pines** *(precisión del 31/08 —

ver el recuadro de la cabecera; el efecto para el operario es el mismo, pero la frase corta llevaba

a creer que se había borrado el código, y no)*. Lo que sigue describe la interfaz vigente; debajo

queda lo que decía antes, tachado, para que se vea qué se perdió y qué lo sustituye.

🛑 ~~Y desde el 31/08 hay una segunda mitad que este apartado no decía: la app es la superficie de mando PRINCIPAL, y el mando de relés es la de ÚLTIMO RECURSO — pero sólo en el Maestro. En el Esclavo el reparto es el contrario para todo lo que sea cambiar de modo: allí la app no puede, y el mando es lo único que hay.~~ 🔴 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): NO HAY «ÚLTIMO RECURSO». LA APP ES LA ÚNICA SUPERFICIE DE MANDO DEL EQUIPO, en las dos puntas. El mando de relés se retiró como hardware —emisor, receptor y pulsadores— y lo que se lee arriba describía un repuesto que ya no existe. Lo que no caduca es la asimetría entre postes: en el Esclavo la app sigue sin poder cambiar de modo, y ahora ya no hay nada que lo supla. Ver §9, que es donde está la tabla completa, y el bloque D-16 del principio.

🔴 04/09 — LA APP CAMBIÓ DE BARRERA: PARA ABRIR PASO NO PIDE PIN, PREGUNTA SI HA MIRADO EL TRAMO Es lo que más se nota en la mano del operario, y el motivo es lo único que hay que recordar: > El equipo no sabe si quedan vehículos en el tramo, y el operario sí. Un PIN demuestra QUIÉN > ERES; no demuestra que hayas MIRADO. | lo que se pulsa | qué pide la app hoy | |---|---| | DAR PASO · AUTOMÁTICO | 🟢 la confirmación de vía — *«¿No quedan vehículos en el tramo?»*, con la lista de qué mirar. Ya no pide PIN | | ROJO TOTAL · ÁMBAR EMERGENCIA · VOLVER AL MENÚ | 🛑 nada: ni PIN ni pregunta. Es la dirección segura | | ÁMBAR (modo) · RETIRAR ÁMBAR · DEGRADADO · TEST_LEDS y la pestaña Técnica | 🔵 el PIN, como siempre | Por qué no se pregunta para PARAR, que es la mitad que se lee mal: preguntar para parar enseña a decir que sí sin leer, y el día que la pregunta llegue en serio ya nadie la lee. Poner rojo o ámbar no abre paso a nadie: no hay riesgo que confirmar. ⏱️ El «he mirado» caduca a los 30 s, y también en cuanto cambian las luces. Confirmar y luego entretenerse no vale: el tramo que se miró ya no es el tramo que se va a abrir. 🟢 Y el PIN, donde sigue haciendo falta, ahora CADUCA: a los 60 s de guardarse el teléfono —esos 60 s de gracia son para que consultar un mensaje no cierre la sesión— y a los 5 minutos sin mandar ninguna orden. El técnico lo va a notar, y no es una desconexión: el enlace Bluetooth sigue, lo que caducó es el permiso. Se vuelve a entrar con los mismos cuatro dígitos. El detalle completo está en `14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md` §4.bis.3 y §4.bis.4. 🛑 Y lo que NO está comprobado, dicho aquí y no sólo allí: la caducidad por guardarse el teléfono cuelga de sucesos del navegador y nadie la ha visto disparar en la APK con la pantalla apagada — que es el único caso para el que existe. Hasta que alguien lo cronometre, la barrera real sigue siendo quién tiene el teléfono.

Regla de Oro (Independencia de Red) — SIGUE VIGENTE, cambia la vía. El operario DEBE poder

operar el equipo incluso si las radios están apagadas o no hay comunicación con el Esclavo. Eso

se conserva: el Bluetooth es un enlace corto e independiente de la radio de largo alcance, así

que la app entra igual con las radios muertas. Lo que cambia es que el operario entra **desde el

piso, con el celular**, en vez de subir al gabinete.

Comportamiento durante la configuración: con el equipo parado (sin modo arrancado), ambos

semáforos se mantienen en 🔴 ROJO FIJO continuo si hay comunicación, y pasan a **🟡 Amarillo

Intermitente si no la hay. Eso no lo decidía la pantalla, lo decide el coordinador**, y no ha

cambiado.

🔴 VISTO EN BANCO EL 3–4/09, Y HAY QUE DECIRLO CON OTRAS PALABRAS: ESO ES TAMBIÉN LO QUE SE VE AL ENCENDER, Y NO ES UNA AVERÍA. Retiradas la pantalla y los pulsadores, al energizar el equipo no arranca ningún modo por su cuenta: se queda EN ESPERA DE SELECCIÓN DE MODO hasta que se le ordene uno desde la app. | lo que se ve al encender | qué significa | |---|---| | 🔴 Rojo fijo en las dos puntas | esperando modo, y hay comunicación con la otra punta | | 🟡 Ámbar intermitente | esperando modo, y NO hay comunicación con la otra punta | Ninguno de los dos es un fallo del equipo. En banco se leyó el ámbar intermitente como avería y se perdió tiempo buscándola: era el equipo diciendo, correctamente, que nadie le había dicho todavía qué hacer. Lo que sí es un dato a mirar es cuál de los dos sale, porque distingue *«falta la orden»* de *«falta la orden Y falta la radio»*. 🛑 Y su consecuencia dura, que desde el 05/09 es DEFINITIVA y no una casilla pendiente: si la app no conecta, el equipo se queda ahí. ~~el mando de relés tiene el firmware corregido pero sin ejercer en tarjeta~~ → no hay mando: se retiró como hardware (D-1). No existe ninguna otra vía de sacarlo de esa espera, y cortar y devolver la energía lo deja otra vez igual. Es D-16, y está dicho entero en el bloque del 05/09, al principio de este manual.

Arranque: al ordenar un modo desde la app (CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO / :MANUAL /

:AMBAR), el sistema aplica el Despeje All-Red en ambos extremos antes de abrir ningún carril.

🟢 Y desde el 04/09 el Modo Automático ARRANCA CORRIENDO, sin cuestionario (`N-42`). El asistente de tres preguntas —CONFIG_ROJO → CONFIG_VERDE → CONFIG_ESTATICO— se ha retirado entero: era de la época de la pantalla LCD, su única salida era botonAceptar(), y esa función devuelve false siempre desde el 31/08. El equipo entraba en el cuestionario y no salía nunca. Hoy hay una sola puerta y el modo empieza a ciclar con los tiempos que tenga guardados. Ver §1.

🛑 PUESTA EN MARCHA — LA PRIMERA VUELTA DE ENERGÍA CON ESTE FIRMWARE BORRA LOS TIEMPOS GUARDADOS

Va aquí, en voz alta y antes de que nadie lo vea pasar, porque si no se dice alguien va a reportar como avería un comportamiento que está diseñado así.

Qué ocurre: N-133 mete los tiempos del ciclo automático dentro del respaldo con pila, y para

eso cambia el FORMATO de ese respaldo. La firma que lo identifica sube de 0x5EB1 a `0x5EB2`

(Maestro/src/respaldo.cpp:76, idéntico en el Esclavo). **Un equipo que arranca con este firmware

encuentra la firma vieja, no la reconoce y BORRA el respaldo entero.**

Qué se pierde en esa primera arrancada, y es más que los tiempos:

| los tiempos del ciclo | vuelven a los mínimos: 3 min de verde, 3 min de rojo, 10 s de despeje |
| --- | --- |
| la hora y la autorización de sincronización | se pierden — hay que volver a poner el reloj |
| el ciclo guardado del Modo Degradado | se pierde |

Es CORRECTO y es la dirección segura. El propio fuente lo razona (respaldo.cpp:71-81): dar por

buena una firma vieja significaría leer con esta aritmética unos bytes escritos con otra, y

*«arrancar limpio»* es lo que evita un ciclo que nadie configuró. Pasa UNA sola vez, en el primer

arranque tras cargar; a partir de ahí los tiempos sobreviven a los cortes.

✅ Lo que hay que hacer en la puesta en marcha, en este orden: 1. Cargar el firmware y darle la primera vuelta de energía. 2. Poner la hora (SET_RTC desde la app) — se perdió, y sin ella no se puede entrar en Degradado. 3. Poner los tiempos del ciclo (SET_TIEMPOS) con el Modo Automático PARADO — ver el aviso de §1: en marcha el equipo los rechaza. 4. 🔴 LEER LO QUE QUEDÓ, no darlo por hecho. Entre en Automático y compruebe en la app que los tiempos son los que puso.

🔴 Y el porqué del paso 4, que es un HALLAZGO de esta revisión y no una precaución genérica. respaldo_borrar() (respaldo.cpp:193-201) pone a cero cinco registros —DR2 a DR6— y NO toca los dos que `N-133` acaba de estrenar, DR9 y DR10, que son justamente donde viven los tiempos del ciclo. Acto seguido sellar() calcula el checksum incluyéndolos (:157-158), o sea que los sella como contenido válido sin haberlos limpiado. En un equipo nuevo o con la pila agotada esos registros valen cero y no pasa nada —el lector se niega a devolver un cero (:249) y el equipo cae a los mínimos, que es lo que promete el propio header (respaldo.h:58-61)—. El caso que no está cubierto es justo el de esta actualización: una tarjeta con pila buena, cuyo respaldo viejo se declara inválido por la firma, puede llevar en DR9/DR10 lo que dejara el arranque anterior. Si esos bytes cayeran dentro de 3–15 / 3–15 / 10–90, la revalidación de rango de modo_automatico.cpp:110-117 los daría por buenos y el cruce arrancaría con un ciclo que nadie configuró. No se propone aquí un arreglo ni se dictamina la probabilidad de que ocurra: se publica la medida. Es una decisión de firmware —a quién le toca limpiar esos dos registros— y va al responsable. Lo que sí puede hacer quien esté en el poste cuesta diez segundos: mirar los tiempos después de la primera arrancada.

🛑 Lo que se pierde y NO tiene sustituto todavía

~~Prueba de Alcance. Cuarta opción del Menú Principal. Muestra calidad de enlace en %, barra

gráfica, tiempo de respuesta en ms y fallos consecutivos, actualizándose cada 3 segundos.~~

Medido sobre el firmware el 28/08: la pantalla PRUEBA ALCANCE **sigue existiendo en el

binario** (modo_alcance.cpp) y ya no tiene dónde dibujarse. De lo que mostraba:

| dato | ¿sobrevive? | dónde |
| --- | --- | --- |
| Calidad de enlace en % | ✅ sí | campo RF: de la trama $STATUS, ~~cada segundo~~ cada 2 s *(04/09)* |
| Tiempo de respuesta en ms | ✅ sí | campo RTT: de $STATUS |
| Barra gráfica y fallos consecutivos | ❌ no | eran dibujo de pantalla |
| Contadores de línea RS-485 (RX 0 - nada llega · RX 4k - BASURA · RX 36 9 tr) | ❌ NO | no viajan en `$STATUS` |

⚠️ La pérdida de los contadores de línea no es cosmética. Eran lo que distinguía *«no hay cobertura»* de *«el cable RS-485 está suelto o la radio emite basura»* — dos averías que se ven igual desde lejos y se arreglan de forma distinta. Hasta que ese dato llegue a la app, esa distinción hay que hacerla con instrumentos en el poste. Se anota como hueco abierto en lugar de darlo por trasladado.

🔴 Y un aviso sobre el `RF:` del ESCLAVO, medido el 28/08 en `Esclavo/src/bluetooth.cpp` línea 215: la trama del Esclavo emite `RF:98%` y `RTT:85ms` como texto literal, no como medida. Son constantes escritas dentro del snprintf. El Esclavo no está midiendo su enlace: está afirmando un 98 % pase lo que pase, incluso con la radio desconectada. No use ese número para decidir nada. El RF: del Maestro sí sale de la telemetría real del latido de 3 s (SFTY-14).

4. Comportamiento ante Fallas (Fail-Safe & Self-Healing Real)

Pérdida de Comunicación (SFTY-6): Si se pierde comunicación por más de ~~12.0~~ **25,0

segundos, el sistema entra automáticamente en `C_FALLO` / `S_FALLO` (🟡 Amarillo

Intermitente**). En C_FALLO, el Maestro envía CMD_GO_RED para obligar al Esclavo a pasar a

Rojo o Amarillo Intermitente por timeout.

🔴 CORREGIDO EL 31/08 — este manual publicaba 12 s, y son 25 s desde N-71. MEDIDO: SFTY6_SILENCIO_MS 25000UL, en Maestro/include/protocolo.h:149 y en Esclavo/include/protocolo.h:149 *(el mismo número en las dos puntas, que es parte de la propiedad)*; se usa en Maestro/src/coordinador.cpp:656 y Esclavo/src/main.cpp:555. Y el porqué del cambio importa para el operario, no sólo para el que programa: el techo de 12 s estaba por debajo del peor caso del ciclo de reintentos, que necesita hasta 20,5 s para agotar los cinco. Con 12 s, los reintentos 4 y 5 no se ejecutaban jamás: el equipo se iba a ámbar antes de haber terminado de intentar hablar. Nadie lo notaba porque irse a ámbar es una reacción razonable — pero era ámbar de más, no ámbar necesario. ⚠️ NO CONFUNDIR CON LOS OTROS 12 s DE ESTE MANUAL. La ventana de las secuencias del mando (§7) sí es de 12 s y es correcta: VENTANA_TRIPLE_MS = 12000, Maestro/src/mando.cpp:38 y Esclavo/src/mando.cpp:42. Son dos números distintos que valían lo mismo por casualidad, y sólo uno de los dos cambió. Consecuencia práctica en obra: un corte de radio de, por ejemplo, 15 segundos ya no manda el cruce a ámbar. Si alguien había aprendido que «a los 12 segundos se pone en ámbar», el equipo de hoy aguanta más del doble antes de hacerlo.

🟢 N-134 (04/09) — EL ÁMBAR SE ORDENA. LOS 25 s PASAN DE SER EL CAMINO A SER LA RED **El defecto, en pasado, y es el que se veía en banco como *«a veces se van los dos, a veces sólo el maestro»*: al poner ámbar desde el Maestro, el Esclavo se quedaba en ROJO. Nadie se lo decía. Lo que acababa llevándolo a ámbar era la orfandad: dejaba de oír al Maestro y, pasados los 25 s de `SFTY-6`, se iba solo. Las dos puntas acababan en ámbar, pero con hasta 25 segundos de diferencia — y el operario que miraba desde un extremo veía un cruce a medias y concluía, razonablemente, que el equipo no le había obedecido. Lo que hay hoy, MEDIDO: existe una orden explícita, CMD_GO_AMBAR = 0x13 (`Maestro/include/protocolo.h:174`, el mismo número en el Esclavo). El Maestro la manda al entrar en ámbar (`Maestro/src/modo_ambar.cpp:57`) y el Esclavo la atiende (`Esclavo/src/main.cpp:394`). Decisión del responsable. Y las dos mitades que hacen que esto no sea sólo «un comando más»: 1. 🔴 EL ROJO PREVIO SE QUEDA, y es el intermedio seguro. `modo_ambar_setup()` sigue mandando CMD_GO_RED primero (`modo_ambar.cpp:36` → `coordinador_forzarRojoTotal()`, `coordinador.cpp:554-562`) y sólo después el ámbar. No se salta de un verde a un ámbar intermitente: al que ya venía lanzado eso le da una señal que invita a negociar el paso mientras aún cree tener prioridad. 2. ✅ LA ORFANDAD DE 25 s SIGUE AHÍ, Y AHORA ES LA RED. El Esclavo no refresca su contador de silencio al recibir esta orden (`main.cpp:404-407`), a propósito: si la orden se pierde en el aire, el equipo se va a ámbar igual, por el camino de siempre (`main.cpp:596-599`). Las dos vías desembocan en la misma puerta, `semaforo_iniciarFallo()`. Lo que cambia para quien está en el cruce: el ámbar en la punta remota llega en seguida en vez de hasta 25 segundos después. Si tarda esos 25 s, ya no es lo normal — es que la orden no llegó, y eso es un dato sobre la radio. ⚠️ MEDIDO sobre el fuente. No se ha ejercido en tarjeta**, y era justamente en banco donde se veía el síntoma.

Auto-Recuperación Autónoma (Self-Healing Real): Al restablecerse la señal de radio, el sistema NO requiere reinicio manual. Limpia automáticamente el registro de duplicados (protocolo_resetReplayProtection()), fuerza Rojo Estático (All-Red) de 15 segundos en ambos semáforos para limpiar la vía y reanuda el ciclo lumínico sin intervención técnica.

Cuelgue de Procesador (Ruido EMI): El Watchdog interno (IWatchdog activo a 4.0s) reinicia el procesador ante interferencias severas.

5. Resiliencia RF: Ráfaga configurable (SFTY-11) y Ventana Deslizante (SFTY-10)

Para garantizar comunicación inquebrantable en zonas de montaña con alta interferencia:

Ráfaga (Burst) — SFTY-11: cada orden de 4 bytes sale 3 veces seguidas, con FEC activo en

las radios E90-DTU. Al escuchar el bus verá tres tramas idénticas por cada orden: es lo esperado,

no un reenvío por fallo. *(RF_BURST_COPIES = 3, en include/protocolo.h de las dos puntas.)*

Suma de verificación CRC-8 Maxim (`0x31`) — SFTY-3: todo paquete cuya suma no cuadre se

descarta sin ejecutarse.

Ventana Deslizante (Sliding Window) — SFTY-10: cuando la suma no cuadra, el búfer se desplaza

un byte y se reintenta, para reengancharse a la copia siguiente de la ráfaga sin desalinearse.

Protección Antirepetida (Replay Protection): descarte de duplicados mediante msgID.

6. Integración de Cámaras IA AcuSense para Demanda Vehicular (Modo Inteligente)

🟢 EL VERDE DURA DISTINTO EN CADA CICLO. ESO NO ES UNA AVERÍA.

Léalo antes de reportar nada. Si sólo puede leer una frase, es la del recuadro de abajo.

❓ La pregunta que trae aquí a casi todo el mundo: *«¿por qué este verde está durando más que el de antes?»*

**Porque hay una cámara mirando ese carril, ha visto que todavía están pasando vehículos, y al otro

lado no hay nadie esperando.** El equipo aprovecha y deja el verde puesto un rato más. En cuanto

aparece alguien al otro lado, cambia.

Es lo único que hacen las cámaras en este equipo. Nada más.

🟩 EL VERDE NO SE ACORTA NUNCA. SÓLO SE ALARGA — Y SÓLO CUANDO AL OTRO LADO NO ESPERA NADIE.

Esa frase es toda la regla. Quien la repita de memoria ya sabe operar este modo.

🔢 Con números, que es como se entiende de verdad

Usted configura el verde desde la app. Pongamos 4 minutos, porque este tramo es largo.

| lo que puede ver con el cronómetro | qué es |
| --- | --- |
| 4 minutos exactos | normal: al otro lado hay alguien esperando, o en el suyo ya no queda nadie |
| 5, 6, 7 minutos | normal: sigue pasando gente por su carril y enfrente no espera nadie |
| 8 minutos | el máximo. Ahí corta, haya lo que haya. Mantener no es indefinido |
| menos de 4 minutos | 🛑 eso NO lo hace este equipo. Repórtelo |
| más de 8 minutos | 🛑 eso tampoco. Repórtelo |

La cuenta es siempre la misma: entre el tiempo que usted configuró y su DOBLE. Configure 3 y

verá entre 3 y 6. Configure 6 y verá entre 6 y 12.

⚠️ Con tiempos largos el doble no cabe, y entonces se recorta. El equipo no admite fases de más

de 15 minutos, así que con 8 minutos configurados el máximo no son 16: son 15. Y con

15 configurados el modo ya no puede alargar nada — se comporta igual que el Automático. **No

está roto: es el tope haciendo su trabajo.**

✅ LAS TRES COSAS QUE MÁS SE REPORTAN COMO AVERÍA Y NO LO SON

| lo que se ve | por qué es normal |
| --- | --- |
| El verde dura más de lo que está configurado | es exactamente para lo que se pusieron las cámaras |
| El verde dura distinto en cada ciclo | depende del tráfico que haya en ese momento. Dos ciclos seguidos casi nunca duran lo mismo |
| Un poste da verdes largos y el otro no | cada sentido tiene su propio tiempo configurado y su propia cámara. Si en un lado hay obra y en el otro no, las duraciones no tienen por qué parecerse |

Y una cuarta, que no es de este modo pero se reporta junto con él: las luces de peatón y el

zumbador no encienden nunca. Están en la placa y el programa no los mueve. Ver §1.

🔧 CÓMO SE DISTINGUE ESTO DE UNA AVERÍA DE VERDAD — sin instrumentos y en dos minutos

Póngalo en Modo Automático desde la app (el botón AUTOMÁTICO de la botonera) **y mire dos o

tres ciclos. El Modo Automático no mira ninguna cámara**: reparte por tiempo y siempre igual.

| lo que pasa en Automático | qué significa |
| --- | --- |
| 🟢 Los verdes salen regulares y todos iguales | el equipo está bien. Lo que veía era el Modo Inteligente trabajando. Devuélvalo a Inteligente y siga |
| 🔴 Siguen saliendo raros, cortos o desiguales | es una avería, y no tiene nada que ver con las cámaras. Repórtelo con esas palabras: *«también pasa en Automático»*. Esa frase sola ahorra medio día de búsqueda |

Por qué esta prueba vale, y no es un truco: el modo está construido de forma que **con las

cámaras muertas se comporta exactamente igual que el Automático**. Una cámara sólo puede añadir

tiempo; si no dice nada, no añade nada. Poner el equipo en Automático es, en la práctica, **apagar

las cámaras a mano** y ver qué queda debajo.

##### 🛑 Y lo que se para SIEMPRE, en cualquier modo y sin pensarlo

Verde en los dos postes a la vez, aunque sea un instante: corte la alimentación y avise. Eso no

es un tiempo raro — es la única cosa de esta página que puede hacer daño.

También se reporta, sin esperar a nada: el cruce no cambia nunca y se queda fijo en un

color; o un poste queda en rojo permanente mientras el otro cicla.

📷 SI UNA CÁMARA SE ESTROPEA

No pasa nada grave, y ésta es la parte tranquilizadora: una cámara pide paso, **nunca lo

autoriza**. Si se rompe, se queda sin corriente o alguien le corta el cable, deja de pedir — y el

cruce vuelve a repartir por tiempo, como si no hubiera cámara. Se pierde el alargue; no se

pierde la seguridad.

Y el equipo avisa por la app cuando una de las dos entradas de cámara deja de comportarse:

| aviso | cuándo aparece | qué hacer |
| --- | --- | --- |
| `CAM_PEGADA` | el contacto lleva 20 minutos cerrado sin abrirse ni una vez | ir a mirar. Puede ser el relé trabado… o un vehículo parado ahí debajo, que también es normal |
| `CAM_CIEGA` | 6 horas de paso abierto sin ver un solo vehículo | ir a mirar la cámara: tapada, desenfocada, sin corriente o con el cable cortado |

🛑 Ninguno de los dos para el cruce ni le cambia nada. Son avisos de mantenimiento: **un cruce

no se para por una cámara sucia.** El detalle completo está más abajo, en este mismo apartado.

🟡 HAY UN CAMBIO DECIDIDO Y TODAVÍA NO HECHO, y se escribe aquí para que nadie lo dé por puesto. El plazo de CAM_CIEGA está decidido subirlo de 6 h a 4 días de paso abierto, y que además el Modo Inteligente se declare averiado y pida que revisen la cámara. El motivo es bueno: una cámara rota no se arregla rápido, y una alarma que salta un domingo sin tráfico manda a alguien a un poste sano. Pero eso NO está en el firmware de hoy: hoy son 6 horas, y es lo que va a ver. La decisión está anotada en roadmap.md y no está implementada; el número de este manual es el que el equipo ejecuta de verdad.

🟥 PENDIENTE DE REVISIÓN POR UN FUNCIONAL — este apartado NO está aprobado todavía

El responsable autorizó que el verde pueda alargarse hasta el doble con una condición literal:

*«el doble si un funcional revisa el manual y este manual de uso es claro»*

Esa firma es lo que cierra la condición; no la cierra el hecho de que este texto exista.

Mientras el recuadro de abajo esté vacío, **el alargue hasta el doble no está aprobado para salir a

la calle.**

| a rellenar por quien revisa |  |
| --- | --- |
| Nombre y cargo | ____________________________________________________ |
| Fecha | ________ / ________ / ____________ |
| ¿Le resulta claro por qué el verde dura distinto en cada ciclo? | ☐ Sí ☐ No |
| ¿Sabría, con esto delante, distinguirlo de una avería? | ☐ Sí ☐ No |
| ¿Echa en falta algo? ¿Qué no se entiende? | ____________________________________________________ |
|  | ____________________________________________________ |
|  | ____________________________________________________ |
| Firma | ____________________________________________________ |

🛑 Si alguna casilla sale «No», el apartado vuelve a redacción y el doble sigue sin aprobar. Una

revisión que sólo puede decir que sí no es una revisión.

##### ✏️ De dónde sale cada número de arriba — no hace falta para operar

Es para quien mantenga este documento. El suelo, el doble y la saturación a los máximos viales

están en Maestro/src/modo_inteligente.cpp, en los símbolos TECHO_POR_SUELO, sueloMin y

topeMin, con el rango vial en Maestro/include/limites_ciclo.h (VERDE_MIN_MIN = 3,

VERDE_MIN_MAX = 15). El plazo de la cámara ciega es CAM_CIEGA_MS, en el botones.cpp de las

dos puntas: 21600000UL, que son las 6 h.

No se citan números de línea a propósito —caducan solos y esos ficheros se están tocando hoy

(CLAUDE.md §4.sexies)—. Se encuentran con

grep -n TECHO_POR_SUELO 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp.

Lo que ejerce todo esto sobre el C++ real —no sobre un modelo en Python— son los **Bloques E y

F** de 01_Firmware/Validacion_Automatico, que releen las dos constantes del fuente en cada corrida

y miden las fases con el modo_inteligente.cpp de verdad compilado, incluido el control negativo

*«sin ninguna cámara, el verde dura el suelo»*. Y eso sigue sin ser una prueba de banco: ver el

recuadro del final de este manual.

Para detección inteligente de flujo vehicular en pasos alternados de obra sin requerir computadores externos en el remolque:

🔴 DECIDIDO EL 05/09 POR EL RESPONSABLE, Y CAMBIA ESTE APARTADO ENTERO: LA CÁMARA VA A `J16`, EN LOS PINES DONDE ESTABAN EL BOTÓN 3 Y EL BOTÓN 4 — p10 (CAM_C_PIN) y p12 (CAM_D_PIN), una cámara por poste, cerrando contra los 3,3 V de p9/p11. Y no es una preferencia de conector: es lo único que deja la cámara VIGILADA. El vigilante de CAM_CIEGA/CAM_PEGADA mira `J16` y no mira `J14`. Con la cámara en J14 funcionaría —pide paso— pero nadie sabría nunca si se ha estropeado. J14/PB0 se conserva y sigue vivo: no se retira nada. Queda como candidato a fin de carrera de la barrera, para lo que es el mejor borne del equipo — es el único pin de entrada con antirrebote por hardware (R64 10 kΩ + C25 100 nF ≈ 1 ms), y un contacto mecánico es justo lo que rebota. ⚠️ Lo que sigue debajo describe el cableado a `J14` y se conserva TACHADO, no borrado: la medida en cobre que trae —que J14 no tiene masa— sigue siendo cierta y sigue haciendo falta. 🔴 ESA PROMESA ESTUVO INCUMPLIDA DEL 05/09 AL 07/09, Y ESO ES PEOR QUE NO HABERLA HECHO. Medido el 07/09: del bloque que sigue sólo 5 líneas de 46 llevaban `~~`. La frase en negrita que daba la orden —*«LA CÁMARA VA A J14»*— no estaba tachada, y las dos filas de J16 decían *«NO se le monta cámara hoy»*. O sea: contenido derogado leyéndose como vigente con un aviso encima que aseguraba lo contrario. El aviso desarma al lector, así que un ~~ que falta no es cosmética: convierte un archivo histórico en una instrucción. Tachado de verdad el 07/09, cada bloque con su motivo y su fila de `DECISIONES.md`.

~~Conexión Hardware: Salida de alarma de relé de la cámara (1A/1B) a la bornera `J14`~~:

~~un hilo a `p1` (/Puerta → `PB0`) y el otro a `p2` (`3,3 V` del propio

conector).~~

🔴 TACHADO ENTERO EL 07/09, CUMPLIENDO LA PROMESA DE TRES PÁRRAFOS MÁS ARRIBA (`DECISIONES.md` filas `D-2` y `D-3`). La primera mitad de ese punto llevaba ~~ y la segunda no, así que la instrucción de cableado —*«un hilo a p1 y el otro a p2»*— seguía siendo ejecutable por sí sola, debajo de un aviso que prometía lo contrario. Es la peor forma del defecto: la promesa desarma al lector. ✅ LA CONEXIÓN VIGENTE ES `J16`: p10 (CAM_C_PIN, PB14) y p12 (CAM_D_PIN, PB15), una cámara por poste, cerrando el contacto seco contra los 3,3 V de `p9`/`p11` (activo en ALTO, INPUT pelado con pull-down R67/R68 de 10 kΩ medido en cobre — D-3). Lo que de este bloque SÍ se conserva y no caduca: la medida en cobre de que `J14` no tiene masa y de que su reposo es 0 V. Sigue siendo cierta y sigue haciendo falta el día que J14 se use para el fin de carrera de la barrera.

🛑 AQUÍ PONÍA ~~«con masa `GND`, por la bornera `J14`»~~ Y ERA FALSO EN LAS DOS MITADES — 05/09. MEDIDO EN COBRE, extrayendo las redes de los pads de J14 del .kicad_pcb real (2.091.460 B), no del esquemático: `` ===== J14   (Conn_01x02) p1  -> /Puerta      (= PB0, la entrada de demanda) p2  -> /3.3V  **J14 tiene DOS posiciones y NINGUNA es masa.** No hay GND en ese conector, así que la instrucción no se podía ni ejecutar. Y si el instalador buscaba la masa en otro punto de la placa y cerraba contra ella, **la demanda no se produce nunca**: el firmware lee ese pin **activo en ALTO** —Esclavo/src/main.cpp:350, bool demandaCamaraActual = (digitalRead(CAM_DEMANDA_PIN) == HIGH);, y Maestro por camara_leerPin() en botones.cpp:105—. **El gesto correcto es el mismo que en J16: cerrar el contacto seco contra los 3,3 V del pin de al lado.** La placa lo tiene previsto —R64 de 10 kΩ **a masa** más C25 de 100 nF, o sea un pull-down con antirrebote de 1 ms (pines.h:43-46)—, que es justo lo que hace falta para que el reposo sea 0 V y el cierre a 3,3 V sea la detección. ⚠️ **Es el mismo error de polaridad que N-118, en la bornera que sí se cablea hoy.** ~~La salida de la AcuSense es configurable (NO/NC), así que se elige qué estado significa demanda **sin tocar placa ni firmware**~~ — pero el hilo va a p1 y p2, no a una masa. > 🔴 **TACHADO EL 05/09: esa frase está SIN VERIFICAR y sostenía decisiones desde el 31/08.** > **Ninguna fuente oficial de este modelo dice que la salida sea NO/NC configurable.** Medido > sobre los PDF de 04_Manuales/: la ficha sólo dice 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A); en las > **110 páginas** del manual de usuario las palabras Normally Open / Normally Closed **no > aparecen ni una vez**, y el desplegable Alarm Type está documentado **sólo para la ENTRADA** > *(pág. 44)* — de la salida sólo se documentan Alarm Output No., Alarm Name y Delay > *(pág. 68)*. > > **Por qué importa aquí y no es una pega de papel:** si la salida resultara ser **NC** —cerrada > en reposo—, el pin **nacería en ALTO** y, por la siembra de arranque del firmware > (camaras_sembrar()), **no habría flanco hasta que el relé abriera y cerrara otra vez**: el > equipo arrancaría **sin ver la primera demanda**. Lo cierra el ENSAYO 1` del Manual 9 §6, > con un multímetro y en dos minutos. Hasta entonces no se da por elegida la polaridad.

🛑 CORREGIDO EL 04/09 — SON DOS CÁMARAS EN EL CRUCE, UNA POR POSTE. NO TRES POR TARJETA. Aquí ponía ~~«hoy hay TRES entradas de cámara por poste»~~ y se leía como tres cámaras que cablear. Lo que hay son tres bornes de entrada por tarjeta que piden LO MISMO: paso para ese poste. Y como el cruce tiene dos sentidos, un poste por sentido, las cámaras del cruce son DOS: una por poste. MEDIDO el 04/09 en Maestro/include/pines.h:43-46 y :136-137, Maestro/src/botones.cpp:116 y :144-152, Maestro/src/modo_inteligente.cpp:86 y :124, Esclavo/src/main.cpp:348-354 y Esclavo/src/botones.cpp:136, :164-172: | borne | pin | qué trae la placa | cómo lo lee el programa | estado | |---|---|---|---|---| | `J14` | PB0 | 🟢 `R64` 10 kΩ + `C25` 100 nF → antirrebote por hardware de ~1 ms, el único del equipo | Maestro: por NIVEL · Esclavo: por FLANCO, y ahí sí llama a demanda_solicitar() *(símbolos: grep -n 'CAM_DEMANDA_PIN' Maestro/src/modo_inteligente.cpp Esclavo/src/main.cpp)* | ~~✅ Es el borne donde va la cámara~~ → 🔴 NO: el 05/09 la cámara pasó a `J16`. J14 queda libre y vivo, y es el mejor candidato a fin de carrera de barrera por ese antirrebote | | J16 p10 | PB14 | 🟠 R67 10 kΩ a masa, SIN condensador | por FLANCO → demanda_solicitar(), en las dos puntas | ~~🟠 entrada equivalente disponible. NO se le monta cámara hoy~~ → ✅ ES LA CÁMARA DEL POSTE (`D-2`/`D-3`, 07/09) | | J16 p12 | PB15 | 🟠 R68 10 kΩ a masa, SIN condensador | igual | ~~🟠 igual~~ → ✅ ES LA CÁMARA DEL OTRO POSTE | ~~🔵 LA CÁMARA VA A `J14`, Y EL MOTIVO NO ES PREFERENCIA: es el único de los tres bornes que la placa protege.~~ ~~Un relé de cámara rebota al cerrar. En J14 el condensador se lo come antes de que el micro lo vea. En p10/p12 no hay condensador y la lectura es por flanco: lo único que hay delante es la ventana de silencio de 3 s de demanda_solicitar() (demanda.cpp:8, :19), que lo tapa casi siempre. «Casi» no es una garantía, y esa ventana es una sola por poste: un rebote la consume y la petición del coche que viene detrás se pierde.~~ 🔴 TACHADO EL 07/09 — ERA LA ORDEN QUE MÁS DAÑO HACÍA DE TODO EL DOCUMENTO, y contradecía a su propio párrafo de cabecera tres bloques más arriba. Gana DECISIONES.md D-2 y D-3: las cámaras van a `J16` p10 y p12, M3 cerrada en cobre el 03/09. Y el motivo que este bloque daba —el antirrebote— es cierto y NO es el que decide, porque hay uno que pesa más y está medido en este mismo manual: el vigilante de `CAM_CIEGA`/`CAM_PEGADA` mira `J16` y NO mira `J14`. Una cámara cableada a J14 funciona —pide paso— y no está vigilada: nadie sabría nunca que se estropeó. Entre *«a veces se pierde un rebote»* y *«no hay nadie mirando si la cámara sigue viva»*, el segundo es el fallo que no se nota. ⚠️ Lo que del bloque tachado sigue siendo verdad y hay que tener en cuenta al cablear `J16`: p10/p12 no tienen condensador, la lectura es por flanco, y delante sólo está la ventana de silencio de 3 s de demanda_solicitar(). Un relé que rebote mucho puede consumirla. Se anota como limitación conocida del borne vigente, no como motivo para volver a `J14`. `p10` y `p12` son entradas reales, medidas en banco (M3, 03/09: p10 = 9,93 kΩ, p12 = 9,94 kΩ a masa) — y desde D-3 son el borne de la cámara, no una reserva. ✏️ Y una precisión que el censo del 04/09 obligó a escribir, porque la frase anterior era falsa en una punta: aquí ponía *~~«las tres piden paso por la misma puerta —demanda_solicitar()»~~*. En el ESCLAVO es cierto para los tres bornes. En el MAESTRO no lo es para `J14`, que se lee por nivel dentro de modo_inteligente.cpp y no llama a `demanda_solicitar()` —grep de la función devuelve bluetooth.cpp:653, botones.cpp:148 y su definición, y ninguno pasa CAM_DEMANDA_PIN—. El efecto operativo es el mismo —la petición entra igual en el mismo OR del Modo Inteligente— pero las dos puntas no lo hacen igual, y eso se anota en vez de redondearse. *No se propone aquí ningún cambio de firmware: es una asimetría medida, no un defecto diagnosticado.* Lo que sí vale para los tres bornes y para las dos puntas, y es lo que importa en la calle: una cámara PIDE, no decide (SFTY-27). No enciende nada. 🛑 ANTES DE CABLEAR CÁMARA A `J16`, uno de los dos motivos SIGUE EN PIE y el otro está CERRADO: 1. SIGUE EN PIE — `J16` LLEVA 12 V CRUDOS EN SU POSICIÓN 1, el único conector de señal de la tarjeta que los trae, sin opto ni protección. Se tapa físicamente antes de cablear nada, y el margen real en cobre hasta el pin de al lado es de 1,36 mm, medido sobre pistas y vías. Esto NO se relaja: la medida `M3` no lo toca. 2. ~~Falta la medida `M3`: con INPUT pelado, el pin necesita resistencia real a masa en la placa o queda flotando y el ruido dispara demandas fantasma. PB0 la tiene declarada; de PB14/PB15 sólo lo dice el netlist y nadie lo ha comprobado con multímetro.~~ 🟢 CADUCADO EL 03–04/09: `M3` ESTÁ CERRADA CON MULTÍMETRO, Y EL CABLEADO DE CÁMARA A `J16` ESTÁ DESBLOQUEADO. Se tacha con motivo en vez de borrarse: este manual fue el último que la seguía dando por pendiente, contradiciendo a otros cuatro que ya la daban por cerrada, y una duda que desaparece en silencio se vuelve a plantear. Las cuatro medidas de `J16` con energía, sobre la tarjeta: | posición | señal | a masa | en reposo | |---|---|---|---| | p5 | MANDO_A (PB9) | 9,92 kΩ | 0,6 V | | p8 | MANDO_B (PB13) | 9,92 kΩ | 0,6 V | | p10 | CAM_C_PIN (PB14) | 9,93 kΩ | 0 V | | p12 | CAM_D_PIN (PB15) | 9,94 kΩ | 0 V | El netlist tenía razón: el pull-down real de 10 kΩ existe en el cobre, así que PB14/PB15 no quedan flotando y no hay demandas fantasma por ese camino. Y el orden no es negociable (CLAUDE.md §9.bis): el firmware nuevo tiene que estar CARGADO EN LA TARJETA antes de que nadie enchufe nada en `J16`. Con el firmware viejo dentro, PB14 todavía es botonAceptar() leído activo en BAJO, y cualquier cosa enchufada ahí pulsa «Aceptar» en un equipo que está en la calle.

🛑 Las cámaras de umbral (2 y 4) NO se instalan en V9.0, y no hay dónde conectarlas. Medido el 27/08 sobre el esquemático: el pin PB8 que los manuales daban por suyo alimenta un LED testigo (`D5` por `R16` 1 kΩ) — no es una bornera ni una entrada. El paso alternado lo regulan las cámaras de demanda y el todo-rojo temporizado (cfgDespejeSeg), que es el criterio conservador. Ver Manual 9 y roadmap.md N-64.

Procesamiento: La cámara Hikvision AcuSense ejecuta su analítica embebida (*Intrusion

Detection* sobre el barrido de la pluma) y cierra su contacto seco al detectar presencia.

~~con filtro ☑ Solo Vehículo~~

🔴 TACHADO EL 07/09 — `DECISIONES.md` fila `D-13`: la regla va SIN FILTRO DE OBJETIVO. Aquí ponía *«filtro ☑ Solo Vehículo»* y es exactamente el caso que `D-13` existe para cubrir: bajo la pluma importa también una moto o una persona. Marcar «Solo Vehículo» los deja fuera. Y hay un segundo motivo medido: Detection Target no está documentado para Intrusión en el manual del fabricante. El procedimiento bueno está en 9_Manual_Parametrizacion_Camara_IA.md, Paso 3, que ya lo trata así.

📜 QUÉ ES —Y QUÉ NO ES— UNA «CÁMARA IA» EN ESTE EQUIPO (D-12, 05/09/2026) Va aquí arriba y no en una nota al pie, porque el nombre promete más de lo que el sistema hace. De cada cámara este equipo recibe UNA SOLA COSA: un contacto seco. Dos hilos y un bit, que vale *«hay vehículo»* o *«no hay»*. Nada más cruza de la cámara al semáforo. | | | |---|---| | ❌ El semáforo NO ve imágenes | Ni las guarda, ni las manda, ni las enseña. No hay pantalla donde mirar lo que ve la cámara, ni en el equipo ni en la app | | ❌ El semáforo NO hace análisis de imagen | Toda la inteligencia está dentro de la cámara; el equipo sólo lee un pin. Por eso la cámara se configura una vez en taller y ahí se decide todo lo que sabrá distinguir | | ❌ No hay red entre la cámara y el equipo | En el poste no hay switch ni cable de datos. El cable de red de la cámara sólo se usa el día que se parametriza | | ❌ No cuenta vehículos | Es presencia sí/no. El número que la pantalla llama *«Autos»* vale 0, 1 o 2 y significa *«en cuántas puntas hay demanda»*, no cuántos coches hay | ### 🟢 Lo que sí se puede tener, si se quiere: grabación EN LA CÁMARA La cámara comprada admite tarjeta de memoria microSD de hasta 512 GB *(ficha oficial, pág. 3)* y sabe grabar por evento. Así que revisar un accidente o auditar lo que pasó SÍ es posible — pero conviene saber cómo funciona de verdad, para no contar con lo que no hay: * Las imágenes se quedan dentro de la cámara. El semáforo no las ve. * La tarjeta no viene puesta ni está comprada. * Sin red en el poste, para verlas hay que subir al equipo y retirar la tarjeta. * Nadie ha decidido todavía cuántos días se guardan ni quién las revisa. ### ⚠️ Una cámara sólo PIDE paso; nunca lo AUTORIZA Si una cámara se avería, se queda sin corriente o alguien le corta el cable, su contacto queda en reposo — y el reposo significa «no hay nadie». El equipo no puede distinguir una cámara callada de una vía vacía. Por eso está construido de forma que una cámara nunca abre paso por sí sola: sólo pide, y quien decide es el ciclo, con su todo-rojo de despeje por tiempo. Una cámara rota degrada el servicio —el cruce reparte por tiempo, como si no hubiera cámara— pero no crea una situación peligrosa. Si un día parece que un sentido «ya no pide paso», la primera sospecha es la cámara o su alimentación, no el semáforo. ### 🆕 05/09 — EL EQUIPO YA SABE AVISAR DE QUE UNA CÁMARA DEJÓ DE VER (D-13 fase 1) La frase de arriba —«no puede distinguir una cámara callada de una vía vacía»— era cierta y ya no lo es del todo. Se corrige aquí en vez de borrarse, porque el matiz es justo lo que hay que entender. Las dos entradas de cámara de J16 —CAM_C = p10 y CAM_D = p12— se vigilan solas, y el equipo lo anuncia por Bluetooth: | Aviso | Cuándo aparece | Qué hay que hacer | |---|---|---| | `CAM_PEGADA` | el contacto lleva 20 minutos cerrado sin abrirse ni una vez | ir a mirar. Puede ser el relé de la cámara trabado… o un vehículo parado ahí debajo | | `CAM_CIEGA` | 6 horas de paso abierto sin ver un solo vehículo | ir a mirar la cámara: tapada, desenfocada, sin corriente o con el cable cortado | | `RECUPERADA` | la entrada vuelve a comportarse | nada: el aviso se cierra solo | 🛑 ESTO NO PARA NI TOCA EL CRUCE, Y ES LO PRIMERO QUE HAY QUE SABER. Los dos avisos llevan escrito ACCION:NINGUNA, y ese campo es el dato, no un hueco: significa que el equipo no ejecutó ninguna medida vial. No veta, no baja la pluma, no cambia una luz ni un tiempo. El cruce funciona exactamente igual con los dos avisos puestos. Son avisos de mantenimiento: 🔴 un cruce NO se para por una cámara sucia. 🛑 Y `CAM_PEGADA` no distingue un relé trabado de un camión parado veinte minutos debajo de la pluma: dan la misma señal. Por eso el aviso dice CONTACTO_FIJO y no «avería». Las dos cosas piden que alguien vaya a mirar; si al llegar hay un vehículo parado, la cámara está bien. ⏱️ `CAM_CIEGA` cuenta 6 horas DE PASO ABIERTO, no 6 horas de reloj. El contador sólo corre mientras la pluma está arriba —con el cruce en menú, en rojo total o con el turno en el otro poste nadie puede cruzar, y una cámara callada está diciendo la verdad—. Con el ciclo mínimo eso es del orden de 12 horas de reloj, así que no puede saltar en una sola noche sin tráfico. ⚠️ Lo que sigue igual, y por eso la frase de arriba no se borra: esto no hace que una cámara abra paso. Lo que cubre son las dos entradas de `J16` — ~~y no cubre la cámara de J14 (PB0), que es la que hoy pide paso de verdad~~. 🔴 TACHADA ESA MITAD EL 07/09: caducó con `D-2`/`D-3`. Cuando se escribió, la cámara estaba mandada a J14 y la frase avisaba de un hueco de vigilancia real. Hoy la cámara está en `J16` p10/p12, que es justo lo que este vigilante mira, así que la cámara de campo sí queda cubierta. J14/PB0 sigue vivo en el firmware y sin cámara; si algún día se le cuelga algo, ese borne no está vigilado — y eso es lo que hay que recordar de esta frase. 🔴 Y lo que todavía NO está probado en una tarjeta: que CAM_CIEGA salte de verdad a las 6 h. No es ejecutable en una sesión de banco —haría falta cargar un programa con el plazo acortado, y ése no es el que va a campo—, así que está comprobado en su forma y no en su tiempo. Se escribe aquí en vez de dejarlo pasar por bueno.

Seguridad: Cada cambio de sentido respeta el tiempo de Despeje Todo-Rojo configurado ~~en pantalla~~ (28/08: desde la app) antes de habilitar el verde al sentido con demanda.

🔴 28/08 — QUÉ MIDE DE VERDAD EL MODO INTELIGENTE, Y QUÉ NO. Medido sobre Maestro/src/modo_inteligente.cpp y Esclavo/src/main.cpp: - Es UN contacto seco por poste, leído en CAM_DEMANDA_PIN = PB0, activo en alto, ~~por la bornera J14~~, con antirrebote de placa (R64 10 K + C25 100 nF). Presencia sí/no, no conteo de vehículos. > 🔴 07/09: `PB0`/`J14` sigue existiendo en el firmware y SIN CÁMARA ENCHUFADA. El contacto > seco de la cámara entra hoy por J16 p10/p12 (D-2/D-3). Lo que este punto describe —cómo > lee el Modo Inteligente el pin PB0— es cierto como hecho del código y falso como > instrucción de cableado; por eso se tacha sólo la bornera. - El número que el equipo llama *«autos esperando»* es presenciaActual, la suma de dos contactos —el local y el de la otra punta por radio—, así que vale 0, 1 o 2 y nada más. No es una cuenta de coches. - No hay ningún puerto de vídeo ni de cómputo externo. El fichero 6_Preguntas_Diseno_Funcional.md lo tiene cerrado por decisión: *«Cero Computadores Edge Externos»*. - ✅ 31/08 — y sigue valiendo «0, 1 o 2» aunque ahora haya tres entradas de cámara. MEDIDO en Maestro/src/modo_inteligente.cpp:124: ese número suma sólo `PB0` y la demanda remota. ~~Las cámaras C y D de J16 entran por otra puerta —un flanco que llama a demanda_solicitar(), botones.cpp:128-130— y no suben ese contador. Es decir que «Autos: 2» sigue siendo el máximo y una demanda por J16 no se ve reflejada ahí.~~ Se escribe porque lo contrario es lo que un lector supondría solo. > 🔴 CADUCADO EL 05/09 — LA MITAD TACHADA YA NO ES CIERTA, Y ERA UN DEFECTO REAL MIENTRAS LO > FUE. El techo, el suelo y el contador de presencia se rehicieron con A-12. Medido > hoy sobre Maestro/src/modo_inteligente.cpp: la lectura de la pantalla ya no es una > segunda llamada a camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN); el modo lee las tres entradas una sola > vez por vuelta en demandaLocalS1, incluida `camara_presenciaJ16()`, y presenciaActual > se calcula sobre esa misma variable. Así que una demanda por `J16` SÍ sube el contador hoy. > > `` > grep -n "camara_presenciaJ16\|presenciaActual" 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp > 176:      //   J16 / CAM_C_PIN y CAM_D_PIN  -> POR NIVEL, con camara_presenciaJ16(), que > 206:                                   || camara_presenciaJ16() > 288:      int presenciaActual = (demandaLocalS1 ? 1 : 0) + (demandaRemotaS2 ? 1 : 0); > 290:      if (strcmp(actual, estadoAnt) != 0 || presenciaActual != presenciaAnt) { > 291:        lcd_dibujarInteligente(actual, presenciaActual, true); > 293:        presenciaAnt = presenciaActual; >  > > **Lo que NO cambia es el «0, 1 o 2»**, que es lo que este punto vino a decir: sigue siendo una > suma de **dos** banderas —esta punta y la otra—, no una cuenta de vehículos. **Y por qué > importaba:** con la lectura vieja el operario podía ver el cruce manteniendo un verde **y un > cero al lado**, que es exactamente el síntoma que este manual existe para que nadie reporte > como avería. > > *(El :124 de la línea de arriba **también caducó**: hoy ese fichero tiene 295 líneas. Se > conserva para que se vea de dónde venía la cifra, y no se renumera —CLAUDE.md` §4.sexies: > renumerar a mano genera números que caducan otra vez en una semana.)* Se escribe aquí porque este manual es el «Ground Truth». Un técnico que lea *«Autos: 2»* creyendo que hay dos vehículos contados está leyendo otra cosa: hay demanda en las dos puntas.

7. Vocabulario Oficial del Mando a Distancia de 4 Relés (Anti-Colisión N-53)

Para permitir la operación del semáforo a nivel del suelo sin colisionar con la edición de parámetros en pantalla:

🛑 05/09/2026 — NADA DE ESTE APARTADO SE PUEDE EJECUTAR: EL MANDO NO EXISTE (D-1) Se conserva entero y no se borra, porque el vocabulario sigue compilado dentro del firmware y porque una tabla que desaparece en silencio se vuelve a proponer como novedad. Pero todo lo que este apartado manda hacer —accionar `A`, accionar `B`, contar destellos, puentear `J16`— ya no tiene con qué hacerse. | qué hacía falta | qué hay hoy | |---|---| | Emisor de 4 canales en la mano del operario | ⛔ retirado *(«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos», 05/09)* | | Receptor RF en el poste *(línea A9 del Manual 15)* | ⛔ NUNCA se compró | | Pulsadores cableados a J16 p5 y p8 | ⛔ no hay — y `SIN VERIFICAR` si queda alguno montado en algún gabinete | 🟢 Lo que SIGUE dentro del firmware, y por qué no se toca: mando.cpp se queda en las dos puntas. No es inercia: de él cuelga el veto de ámbar local del Esclavo, y retirarlo abriría ese veto en vez de dejarlo inerte. Con el mando desmontado la marca no se arma nunca, que es el comportamiento correcto. El censo medido está en 17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §2.4. 🔴 Y la consecuencia para quien opera: la app es la única superficie de mando (D-16). Ver el bloque del 05/09 al principio de este manual.

🔴 CORREGIDO EL 31/08 — LA TABLA QUE HABÍA AQUÍ NO ERA LA DEL EQUIPO Lo que este apartado publicaba era la REDEFINICIÓN PROPUESTA de V9.0, escrita en pasado como si estuviera implementada. Nunca se implementó. Un operario que aprendiera aquella tabla accionaría secuencias que el equipo no reconoce, concluiría que el mando está averiado, y la única de las cinco que sí existe la habría aprendido mal — A·B·A·B es Degradado en las dos tablas, y es la única coincidencia. Se conserva tachada, no borrada: una propuesta que desaparece en silencio vuelve a proponerse como novedad, y la segunda vez ya nadie recuerda que no llegó a escribirse. | ~~Secuencia~~ | ~~Modo Activado~~ | ~~Confirmación Lumínica~~ | |---|---|---| | ~~`A · B · A` (≤12s)~~ | ~~🟢 Modo Automático~~ | ⛔ NO EXISTE | | ~~`B · A · B` (≤12s)~~ | ~~🟡 Modo Ámbar (Seguro)~~ | ⛔ NO EXISTE | | ~~`B · A · B · A` (≤18s)~~ | ~~✋ Modo Manual (Operario)~~ | ⛔ NO EXISTE — y no hay ninguna secuencia de mando para el Modo Manual | | ~~`A · A · B · B` (≤18s)~~ | ~~📷 Modo Inteligente (Cámaras IA)~~ | ⛔ NO EXISTE — y no hay ninguna secuencia de mando para el Modo Inteligente |

✅ 04/09 — ~~`N-118`: EL MANDO ESTUVO SORDO EN BANCO. EL FIRMWARE YA ESTÁ ARREGLADO Y FALTA EJERCERLO EN TARJETA~~ → CERRADO EL 05/09 El vocabulario de abajo siempre estuvo bien escrito y compilado. Lo que faltaba era forma de pronunciarlo, y eso es lo que ha cambiado. Son dos cosas distintas y hay que leerlas por separado. ### 1. El defecto, en pasado — por qué el mando estuvo sordo MEDIDO en banco el 3–4/09: MANDO_A (PB9) y MANDO_B (PB13) llevan `R65`/`R66`, 10 kΩ a masa, y con ellas el pin se queda en 0,6 V. El firmware de entonces los leía con INPUT_PULLUP y == LOW, así que 0,6 V era BAJO permanente: el reconocedor de secuencias cuenta flancos, y un pin que nunca sube no da flancos. Las tres secuencias eran inalcanzables, no «poco fiables» — no llegaba ni el primer pulso, y no había destellos de confirmación que mirar porque no se reconocía nada. ### 2. El estado de hoy — firmware corregido en las DOS puntas MEDIDO en el fuente: los dos pines pasan a `pinMode(BOTON1/BOTON2, INPUT)` pelado y la lectura a `digitalRead(...) == HIGH`, o sea ACTIVO EN ALTO, exactamente como ya se leen las cámaras. Maestro/src/botones.cpp:160-161 y :223; Esclavo/src/botones.cpp:178-179 y :232. Las `R65`/`R66` dejan de ser el problema y pasan a ser el reposo: fijan el pin a 0 V cuando nadie acciona, que es justo lo que quiere una entrada activa en alto. 🔵 ~~Y CAMBIA EL GESTO CON EL QUE SE PRUEBA. Esto es lo que hay que llevar al poste:~~ | | ~~antes (activo en BAJO)~~ | ~~hoy (activo en ALTO)~~ | |---|---|---| | ~~Canal A~~ | ~~puentear J16 p5 a masa~~ | ~~cerrar J16 p5 contra p4 (3,3 V)~~ | | ~~Canal B~~ | ~~puentear J16 p8 a masa~~ | ~~cerrar J16 p8 contra p7 (3,3 V)~~ | 🛑 ~~Y por eso el receptor RF del mando YA NO ES UNA DECISIÓN ABIERTA: se compra NORMALMENTE ABIERTO (`NO`).~~ → CADUCADO EL 05/09: no se compra ningún receptor. El mando se retiró (D-1), así que no hay gesto de prueba que llevar al poste ni línea de compra que decidir. Se conserva tachado porque el razonamiento eléctrico sigue siendo correcto y porque la línea A9 del Manual 15 todavía la da por pedida — ése es el documento que queda falso, no éste. ### ⚠️ ~~Lo que NO se puede decir todavía~~ → lo que ya no hay que decir ~~Que el mando funcione. Lo medido es el fuente, no la tarjeta: el firmware corregido no se ha cargado ni se ha ejercido en banco, y N-118 no se cierra con una lectura de código.~~ 🟢 `N-118` se cierra el 05/09 y no por una carga verificada, sino porque el sujeto desapareció: el defecto era del firmware viejo —corregido en 346ea5f— y ya no hay mando que conectar. 🔴 Lo que NO desaparece con él, y es lo que hay que leer aquí: * La app por Bluetooth es la única vía de mando, en las dos puntas (D-16). * En el ESCLAVO eso cierra el círculo del todo, no a medias (§9): allí la app no cambia de modo, y ya no hay mando que lo supla. Hoy no hay ninguna forma de ordenarle un modo al Esclavo estando delante de él — se opera desde el Maestro.

✅ EL VOCABULARIO REAL — MEDIDO en Maestro/src/mando.cpp:201-238 y Esclavo/src/mando.cpp (31/08)

Son TRES secuencias, y no hay más. *(Escritas en el firmware, y ahí siguen. ~~En el banco del

3–4/09 ninguna se pudo accionar; el firmware de hoy ya lee los pines activo en ALTO y falta

ejercerlo en tarjeta.~~ → 05/09: no hay con qué accionarlas. El mando se retiró (D-1) — ver el

recuadro del principio de este apartado.)*

| Secuencia | Modo Activado | Confirmación Lumínica | Dónde está |
| --- | --- | --- | --- |
| `A · A · A` (≤ 12 s) | 🟢 Modo Automático | 2 destellos rojos | mando.cpp:226-228 · DESTELLOS_AUTOMATICO = 2 (:45) |
| `B · B · B` (≤ 12 s) | 🟡 Modo Ámbar (Seguro) | 3 destellos rojos | mando.cpp:230-235 · DESTELLOS_AMBAR = 3 (:46) |
| `A · B · A · B` (≤ 18 s) | 🕒 Modo Degradado (Reloj RTC) | 4 destellos rojos | mando.cpp:203-219 · DESTELLOS_DEGRADADO = 4 (:47) |

⚠️ Lo que sigue describe cómo se comporta el firmware, NO un procedimiento ejecutable. Desde el 05/09 no hay con qué accionar ninguna de las tres secuencias (D-1, recuadro de arriba). Se conserva porque el código sigue compilado y porque un día podría volver a haber mando; hoy no se puede llevar al poste.

Las ventanas son dos constantes distintas y las dos están medidas: VENTANA_TRIPLE_MS = 12000

(12 s, mando.cpp:38) para las de tres pulsos, y VENTANA_CUADRUPLE_MS (18 s) para A·B·A·B.

El reloj cuenta desde el PRIMER pulso de la secuencia, no desde el último.

`A·B·A·B` se comprueba ANTES que las otras dos, y no hay ambigüedad: sus tres últimos pulsos

son B·A·B, que no es ni A·A·A ni B·B·B.

🛑 `A·B·A·B` puede ser RECHAZADO aunque se accione bien. El Degradado exige que la hora esté

validada: si no lo está, el equipo rechaza en vez de entrar (mando.cpp:214-218). **La red de

seguridad no es la secuencia: es esa comprobación.** El mando permite reactivar en campo sin

grúas, pero no saltarse la puesta a punto.

✅ `B·B·B` no tiene condiciones y funciona desde cualquier modo en marcha. Es deliberado, y el

fuente lo dice: *«es la regla que impide que nadie quede atrapado con un semáforo en estado raro a

5 m de altura»*.

⚠️ Un error a mitad de secuencia no hace nada. Si el operario se equivoca, lo único que ha

hecho es no activar el modo; no hay estado intermedio que deshacer.

👁️ ~~La confirmación no necesita app, ni cable, ni una segunda persona: son las propias luces.

Los destellos de la tabla se cuentan desde el suelo, que es donde está quien acciona el mando.

Un ámbar rápido de 2 s en vez de destellos significa rechazado, no *«no me oyó»*.~~ →

caducado el 05/09: no hay nadie accionando desde el suelo (D-1).

🛑 ~~Y al PROBARLO, hágalo DESDE OTRO MODO. Si el equipo ya está en el modo que la secuencia

pide, MODO: no cambia, y quien mire la app o el terminal no distingue nada, aunque el

mando haya funcionado perfectamente. Cuente los destellos: ésos se ven siempre.~~ →

caducado el 05/09: no hay mando que probar (D-1).

🛑 Y una advertencia de operación que sale de la misma medida, REESCRITA EL 05/09 porque cambia de sujeto: `A` y `B` son los MISMOS PINES que los pulsadores 1 y 2 (MANDO_A = PB9 = J16 p5, MANDO_B = PB13 = J16 p8). ~~El mando de relés va cableado en paralelo con ellos. Pulsar tres veces seguidas el botón 1 del gabinete cambia el modo del semáforo exactamente igual que hacerlo desde el suelo.~~ → Ya no hay ni mando ni pulsadores (D-1). ⚠️ Lo que queda es un aviso sobre el CONECTOR, y ése sigue entero: J16 p5 y p8 llegan sin nada en serie a PB9/PB13, leídos activos en ALTO. Tres cierres seguidos contra los 3,3 V del pin contiguo cambian el modo del semáforo, los haga quien los haga —un pulsador que quedara montado, una punta de prueba, un cable suelto—. No se maniobra en `J16` p5/p8 con el equipo en servicio. 🟠 ~~MATIZ DEL 04/09 (`N-118`): en el banco del 3–4/09 no cambiaba nada, ni desde el gabinete ni desde el suelo — el mismo pin, el mismo camino, y ese camino clavado en BAJO por la lectura INPUT_PULLUP + == LOW contra R65/R66.~~ → Caducado: era el firmware viejo, corregido en `346ea5f`, y `N-118` queda CERRADO el 05/09.

🔴 LO QUE NO TIENE MANDO, dicho entero porque es lo que se echa de menos en obra: no hay secuencia para el Modo Manual ni para el Modo Inteligente. Esos dos se ordenan sólo desde la app, y sólo en el Maestro (Maestro/src/bluetooth.cpp:177+). Ver §9.

⚠️ Las tres secuencias son las mismas en los dos postes, pero A·A·A NO hace lo mismo

MEDIDO en Esclavo/src/mando.cpp:238-249 el 31/08. Es una diferencia que el operario tiene que

saber, porque el gesto es idéntico y el resultado no:

| Secuencia | En el MAESTRO | En el ESCLAVO |
| --- | --- | --- |
| `A · A · A` | 🟢 Arranca el Modo Automático — el Maestro decide el ciclo | 🔵 `OBEDECER`: devuelve el mando al Maestro. No arranca ningún ciclo propio. Si estaba en Degradado sale ordenado por el todo-rojo; si no, se queda en ROJO esperando la primera orden por radio |
| `B · B · B` | 🟡 Ámbar de seguridad | 🟡 Ámbar de seguridad — igual, y además marca el ámbar como LOCAL *(ver el aviso de abajo)* |
| `A · B · A · B` | 🕒 Entra en Degradado *(si la hora está validada)* | 🕒 Entra en Degradado *(si además hay configuración de ciclo y sincronización vigente — degradado_comprobar(), mando.cpp:229)* |

🛑 El `B·B·B` del Esclavo hace algo más de lo que se ve, y es una protección deliberada. Marca ese ámbar como puesto por un operario en el sitio (ambarLocal, Esclavo/src/mando.cpp:132), y mientras esa marca esté puesta una orden que llegue por radio NO saca a ese poste del ámbar (los tres if de Esclavo/src/main.cpp:406, :416 y :540). Es desobediencia a propósito: si alguien dejó el poste en ámbar porque hay gente trabajando delante, el Maestro no se lo quita. ~~Para quitarlo hay que ir al poste y hacer `A·A·A` — que es lo único que baja esa marca. No hay forma de quitarla desde la app, ni desde el Maestro.~~ 🟢 DESDE EL 05/09 ESTE PÁRRAFO YA NO DESCRIBE NINGUNA SITUACIÓN ALCANZABLE, y es la dirección buena: sin mando, B·B·B no se puede accionar, así que la marca no se pone nunca. El cerrojo que no tenía llave se ha quedado sin cerradura que abrir. Su consecuencia práctica: CANCELAR_AMBAR desde la app ya no puede contestar `RETIRADO_QUEDA_MANDO` — esa respuesta existe justo para el caso que ya no ocurre. El código se queda igualmente y no es inercia: es lo que impide que el veto pase de *no armado* a *abierto* (17_...md §2.4). ⚠️ ~~04/09 (`N-118`) — en banco esa marca NI SE PONÍA NI SE QUITABA, porque B·B·B y A·A·A no se podían accionar. En cuanto el arreglo se cargue y se ejerza, B·B·B vuelve a poner la marca y A·A·A vuelve a ser lo único que la baja.~~ → 🔴 CADUCADO EL 05/09: el empate no se deshace, se vuelve permanente y por otro motivo. Retirado el mando, ninguna de las dos secuencias se puede accionar nunca, así que la marca ni se pone ni hace falta bajarla. N-118 queda cerrado y no es lo que decide esto: lo decide que el mando ya no existe (D-1).

Inhibición de UI (N-53): Mientras el equipo esté en pantallas de configuración (AJUSTAR HORA, CONFIG_TIEMPOS), el receptor del mando se inhibe al 100%, evitando que los pulsos de edición disparen cambios de modo involuntarios.

⚠️ ~~28/08 — esta protección sigue en el firmware, pero ahora protege un menú que nadie ve. La inhibición impide que las secuencias se reconozcan con el menú abierto; no impide la navegación, porque navegar es justo lo que el menú abierto acepta. Sin pantalla, un operario que accione el mando sin saber que el equipo está dentro del menú no tiene forma de enterarse: no verá destellos (están inhibidos) y creerá que el mando no funciona, mientras el cursor se mueve a ciegas. Es un riesgo abierto mientras el menú siga compilado en el binario, y está anotado también en OPTIMIZACIONES.md.~~ 🟢 CERRADO EL 31/08 por efecto lateral, y en la dirección buena. El riesgo era real y ya no existe: con `ACEPTAR` mudo, la pantalla no puede bajar del listado, así que menu_estaAbierto() es siempre falso y el mando no se puede quedar inhibido por un menú que alguien dejó abierto. Está escrito y razonado en el propio firmware, junto a las definiciones de botonAceptar()/botonCancelar() (Maestro/src/botones.cpp, cabecera del bloque «SIN SUJETO»). Se conserva tachado: describe con exactitud un riesgo que estuvo abierto tres días, y quien lo leyera hoy como vigente estaría desconfiando del mando por el motivo equivocado. ⚠️ ~~Lo que sí sigue vigente de N-53, y no ha cambiado: el mando va en paralelo con los pulsadores 1 y 2 del gabinete, así que una ráfaga de pulsaciones sigue siendo una secuencia.~~ → 05/09: no hay mando ni pulsadores (D-1), así que N-53 se queda sin sujeto por los dos lados — ni hay menú que inhibir ni hay quien accione. 🟢 Lo único que sigue protegiendo, y protege a un conector: la ventana de tiempo (12 s / 18 s) y la confirmación por destellos siguen en el firmware. Si alguna vez algo cierra J16 p5/p8 por accidente, hacen falta tres cierres dentro de la ventana para componer una orden, y el equipo contesta con destellos. No es una vía de mando: es el residuo que impide que un roce cambie el modo.

8. Módulo Bluetooth: LA INTERFAZ DEL EQUIPO (Estándar Baliza) — 🔴 ACTUALIZADO EL 28/08

Desde el 28/08 esto ya no es un accesorio de soporte: es la única interfaz del equipo.

Conexión — el módulo entra por J17, en los pines que dejó la pantalla

⛔ ANTES DE CONECTAR NADA: J16 LLEVA 12 V Y QUEMA EL MÓDULO `J16` y `J17` son dos conectores distintos y se parecen. J16 es el de la botonera y trae 12 V en su posición 1; J17 es el de la pantalla y reparte 3,3 V. Enchufar el módulo Bluetooth en J16 le mete 12 V a una entrada de 3,3 V: se quema, y no avisa antes. Cómo distinguirlos, y es una medida, no una mirada: con el equipo energizado, mida la posición 1 contra GND. Si hay 12 V, ése es `J16` — no es el suyo. En J17 la posición 1 es CS, una señal de la pantalla, no una alimentación.

| J17 | red | va a | al módulo Bluetooth |
| --- | --- | --- | --- |
| p2 | RST → PB7 | USART1_RX del STM32 | `TXD` del módulo |
| p3 | RS(A0) → PB6 | USART1_TX del STM32 | `RXD` del módulo |
| ~~p6~~ | ~~3,3 V~~ | ~~alimentación~~ | 🛑 NO SE CONECTA — ver abajo |
| p7 | GND | masa | GND — obligatoria |

🔴 CORREGIDO EL 31/08 — LA FILA `p6` MANDABA ALIMENTAR EL MÓDULO DESDE LA TARJETA, Y CON EL MÓDULO DE HOY ESO REINICIA EL SEMÁFORO Si ya se cableó un `ESP32` a `J17` p6 siguiendo la versión anterior: DESCONECTE ESE HILO ANTES DE ENERGIZAR. No es un error de qué módulo, es un error de de dónde sale su corriente. El módulo que va en `J17` desde el 28/08 ya no es un `HC-05`: es un `ESP32` —y BLQ-1 cerró el 31/08 confirmando que el que llegó es un ESP32-WROOM-32 clásico, con SPP—. La diferencia que importa aquí es el consumo: | | consumo de pico | ¿se puede alimentar de J17 p6? | |---|---|---| | HC-05 / JDY-30 *(el módulo de antes)* | ~40 mA | ✅ sí — para eso estaba escrita esta fila | | `ESP32-WROOM-32` *(el de hoy)* | ~500 mA | 🛑 NO | Por qué no, y es una cuenta: los 3,3 V de J17 salen del LM1117-3.3, que cuelga del LM7805, que es el mismo riel que alimenta al STM32 que gobierna el semáforo. A 500 mA el 7805 disipa 3,5 W sin disipador; y si el riel de 3,3 V se hunde un instante, se reinicia el micro que mueve las luces. El accesorio no puede tumbar al que manda. ✅ Cómo va: `12 V → convertidor DC-DC CONMUTADO → 5 V → `VIN`/`5V` del módulo`. La ficha del módulo comprado da entrada recomendada 5 V, límite 5,5 V, con regulador a 3,3 V a bordo. La fuente es una compra aparte que HOY NO ESTÁ PEDIDA — línea A5 del Manual 15. 🛑 Y las dos cosas que se confunden y no son la misma: * La MASA COMÚN entre `J17` p7 y el módulo es OBLIGATORIA. Sin ella el enlace serie no tiene referencia y no funciona. * La ALIMENTACIÓN COMPARTIDA está PROHIBIDA. De J17 se usan la señal y la masa, y nada más. Confundir esas dos frases es lo que hace que un semáforo se reinicie solo. Manual 10 §1. ⚠️ Las E/S del módulo son de 3,3 V, igual que las del STM32 (LEÍDO en la ficha, 31/08): el enlace p2/p3 va directo, sin adaptador de niveles.

Es el `USART1` REMAPEADO. El STM32F103 puede sacar el USART1 por PB6/PB7 en vez de

PA9/PA10, pero solo por un sitio a la vez. El firmware ya está en esa posición: declara

SerialBT(PB7, PB6) en bluetooth.cpp, en las dos puntas.

Baudrate: 9600 bps, 8-N-1.

`PA9`/`PA10` sigue siendo válido eléctricamente, pero NO es el montaje vigente. Esos dos pines

no salen a ninguna bornera de la tarjeta: para usarlos hay que soldar en las patas del

MAX3485 U2 o del propio micro. Queda como alternativa de laboratorio, no como el cableado de

campo. *(Este manual decía antes PA9 TX / PA10 RX; era correcto para el montaje anterior y ha

quedado obsoleto, no borrado.)*

⚠️ Todo lo anterior está MEDIDO EN EL ESQUEMÁTICO (03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md §7) y en el fuente del firmware. NADA de esto se ha comprobado con multímetro sobre el cobre. El propio mapeo advierte además de que el símbolo de J17 tiene 13 posiciones y el footprint 16: al contar pines sobre la tarjeta física hay que contar desde el pin 1, no desde el borde del conector. La verificación de continuidad con la tarjeta delante sigue pendiente.

🔵 CÓMO SE ENLAZA EL TELÉFONO — MEDIDO EN BANCO EL 3–4/09

Los tres tropiezos de abajo costaron horas de banco, y ninguno era una avería del equipo.

1. La APK tiene que ser la del 04/09. El fichero es

la APK del 04/09 que acompaña a este paquete — su nombre exacto y su md5 estan en LEEME_PRIMERO.md, en la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan.

Compruebe el `md5` antes de instalar, porque

el nombre lo puede llevar cualquier fichero y el hash no.

🔴 Con cualquier APK anterior la app NO CONECTA, por bien que funcione el módulo (`N-122`). Hasta esa versión, al tocar una fila de la lista de equipos la app se daba por enlazada sin haber abierto nunca el socket Bluetooth: guardaba la dirección, se pintaba «Enlazado» y se ponía a escuchar un canal que no existía. Los comandos se iban al vacío y el equipo no contestaba nunca. Está arreglado —ahora la app abre el socket y sólo se declara enlazada si el socket abrió—, pero el arreglo va dentro de la APK: no se hereda actualizando el equipo. Cómo distinguirlo en el poste, que es lo que hace falta: con la APK vieja la app dice «Enlazado» y no llega ni una trama. Una app enlazada de verdad recibe $STATUS ~~cada segundo~~ cada 2 segundos *(cadencia bajada el 04/09)*. Si el rótulo dice enlazado y la pantalla no se mueve, sospeche de la APK antes que del equipo.

🔵 Y esa misma APK trae un segundo cambio que ALTERA EL ORDEN DE LO QUE HACE EL TÉCNICO (`N-124`): la lista de equipos ya NO lleva direcciones `MAC` escritas a mano. Antes la app traía un par de MAC fijas dentro; hoy la lista sale del escaneo real del teléfono, así que un equipo que Android no conozca no aparece. Los dos pasos, y en este orden: 1. EMPAREJAR el `ESP32` en Ajustes de Android *(Bluetooth → dispositivos disponibles → SEM-SIN-MATRICULA, ver el punto 2)*. Empareja sin PIN, «Just Works» — punto 3. 2. Abrir la app y pulsar «Buscar Módulos Bluetooth». Sólo entonces sale el equipo en la lista, y sólo entonces se puede tocar la fila para conectar. 🛑 Si se salta el paso 1, la lista sale vacía y no hay nada que pulsar — y eso no es un módulo muerto ni una APK mala. Es la app diciendo, correctamente, que el teléfono todavía no conoce a ese equipo.

**2. Cómo se distingue un poste del otro en la lista de Bluetooth — y el caso en que NO se

distinguen.**

🔵 El módulo se auto-rotula, y la letra final dice QUÉ POSTE ES. No es una opción de compilación: el mismo binario sirve a las dos puntas y el nombre lo aprende del campo `NODE:` de la trama `$STATUS` que emite la tarjeta. MEDIDO en `01_Firmware/ESP32_Expansion/src/transporte_app.cpp:80-114` y include/contrato.h:258-259: | lo que sale en la lista de Android | qué es | |---|---| | `SEM-<serie>-M` | el poste MAESTRO | | `SEM-<serie>-E` | el poste ESCLAVO | | `SEM-SIN-MATRICULA` | el módulo todavía no ha aprendido de qué poste cuelga | Desde la decisión del 04/09 —el cruce se opera desde el Maestro, §9— esa letra final deja de ser un detalle y pasa a ser lo primero que hay que mirar antes de mandar una orden.

🛑 Y AQUÍ ESTÁ EL CASO QUE HAY QUE SABER EN OBRA: UN MÓDULO RECIÉN PUESTO ANUNCIA `SEM-SIN-MATRICULA`, Y LOS DOS POSTES SE LLAMAN IGUAL HASTA QUE SE LES DA UNA VUELTA DE ENERGÍA. El rótulo aprendido se guarda para la SIGUIENTE arrancada, y es deliberado *(transporte_app.cpp:109-113)*: cambiar el nombre SPP en caliente obliga a cerrar y reabrir el perfil Bluetooth, o sea a tirar la sesión del operario que en ese momento puede estar dando una orden al cruce. Se prefirió no renombrar en caliente. Consecuencia real, y no es teórica: con dos módulos nuevos en el mismo frente de obra, los dos aparecen en la lista como `SEM-SIN-MATRICULA` y el técnico se conecta a ciegas — sin saber si tiene delante el Maestro, que es el que manda, o el Esclavo, que casi no. Qué hacer, y va en la puesta en marcha: 1. Con el módulo montado y la tarjeta encendida, déjelo un minuto: le basta con recibir un STATUS, que sale cada 2 s, para aprender su matrícula y guardarla. 2. Déle una vuelta de energía al módulo —quitar y devolver tensión—. En el arranque siguiente ya sale con su nombre bueno, con su -M o su -E. 3. No dé el módulo por muerto ni lo cambie por anunciarse SEM-SIN-MATRICULA. Y si busca IOT_VIAL o el nombre del cruce, no lo va a encontrar: no se llama así. ⚠️ Mientras no se haya reiniciado, la matrícula que vale es la del campo `SERIE:` de la trama `STATUS` que la app enseña — no la del nombre Bluetooth. Ver un SEM-SIN-MATRICULA no significa «equipo sin configurar»: puede ser un equipo con su serie ya puesta que todavía no se ha reiniciado.

3. El emparejamiento NO pide PIN, y el `1234` no es el PIN de emparejamiento.

⚠️ El `ESP32` empareja por «Just Works»: SIN PIN del sistema operativo. Android enlaza sin preguntar nada. Si el teléfono le pide un PIN de emparejamiento, no está hablando con este módulo. 🔴 El `1234` es un PIN DE COMANDO DENTRO DE LA APP —el que va en la trama CMD:PIN:1234:…—, no el PIN de emparejamiento de Bluetooth. Se confundieron en banco: se tecleó 1234 en el diálogo del sistema operativo esperando que enlazara. Son dos cosas distintas y sólo una existe.

**3.bis 🔴 CON LOS DOS POSTES EMPAREJADOS A LA VEZ, EL TELÉFONO PUEDE NO LLEGAR AL SEGUNDO — y

esta semana hubo que DESVINCULAR uno para entrar en el otro.**

Pasó esta semana, con el equipo delante: para poder conectarse al ESCLAVO hubo que desvincular el MAESTRO en Ajustes de Android. No se apuntó como avería del equipo porque no lo es; se apunta aquí porque es lo que un técnico se va a encontrar en el poste y porque, sin escribirlo, la siguiente persona vuelve a perder el rato. `SIN VERIFICAR`: por qué pasa. No se ha medido si es cosa de Android, del perfil SPP del ESP32, de la app o de los tres. No se inventa una causa aquí — este repositorio ya pagó una causa plausible y falsa escrita como medida. Lo que se sabe hacer, y funcionó: desvincular en Ajustes de Android el poste que no se va a operar, emparejar el que hace falta, y después pulsar «Buscar Módulos Bluetooth» en la app. 🛑 Y por qué esto no es un detalle: es `D-16` en la práctica. Retirado el mando de relés, un emparejamiento que falla deja el poste sin mando de ninguna clase. Dos técnicos con el mismo equipo emparejado, o un móvil sin batería, producen el mismo resultado. Ver el bloque del 05/09 al principio de este manual.

4. ~~Ese PIN de la app NO CADUCA. Riesgo conocido y ABIERTO (`AB-9`).~~ → 🟢 **EL PIN SÍ CADUCA

DESDE EL 04/09. Se tacha en vez de borrarse, porque quien leyera esto como vigente dejaría el

teléfono desbloqueado creyendo que da igual.**

🛑 ~~Se teclea una vez y el teléfono queda autorizado hasta que se cierra la app. No hay tiempo de expiración, ni bloqueo por inactividad, ni recuento de órdenes.~~ MEDIDO en `App_Semaforo/app.js`: el PIN caduca a los 60 s de irse la app al fondo (PIN_GRACIA_FONDO_MS = 60 * 1000, :1918, aplicado en :1959) y a los 5 min sin mandar ninguna orden (PIN_INACTIVIDAD_MS = 5 * 60 * 1000, :1919, aplicado en :1980-1981). 🔴 Este bloque contradecía a la cabecera de este mismo manual y a su §3, que ya lo decían bien desde el 04/09 (:104-105 y :164-167). Era la corrección que no llegó hasta aquí. ⚠️ Y lo que SÍ sigue abierto de `AB-9`, que es la mitad que se conserva: la caducidad por irse al fondo cuelga de sucesos del navegador (visibilitychange / pagehide / pageshow) y nadie la ha visto disparar en la APK con la pantalla apagada. Hasta que alguien lo cronometre en el teléfono, la barrera real sigue siendo quién tiene el aparato en la mano. Lo que eso significa en obra: si alguien deja el teléfono desbloqueado y otra persona lo coge, manda sobre el cruce sin teclear nada — y ~~mientras el mando de relés no se haya visto entrar en tarjeta (§7, N-118)~~ desde el 05/09, con el mando retirado (`D-1`), la app es la única vía de mando que existe: eso es todo el mando del equipo. ⚠️ Se escribe como riesgo conocido, no como algo resuelto. Cuánto debe durar una sesión autorizada —y si debe caducar por tiempo, por inactividad o al cambiar de nodo— es decisión del responsable, porque el coste de equivocarse cae en los dos sentidos: una sesión que caduca demasiado pronto obliga a teclear cuatro dígitos delante de un cruce parado. Mientras tanto, la única barrera real es quién tiene el teléfono.

Telemetría en vivo — y qué campos NO son medidas

Emisión periódica de `$STATUS,...` ~~cada 1 segundo~~ cada 2 segundos. *(cadencia bajada a 2000 ms el 04/09, decision del responsable, en las DOS puntas — MEDIDO: Maestro/src/bluetooth.cpp:851, Esclavo/src/bluetooth.cpp:768. Un tecnico que cronometre con «1 segundo» declara caido un enlace sano.)* Formato real, leído del firmware:

$STATUS,NODE:...,SERIE:...,MODO:...,ESTADO:...,T:...,RF:...%,RTT:...ms,BAT:...,HORA:...*XX

🔴 Tres campos de esa trama NO son medidas, y hay que saberlo antes de decidir con ellos. Medido el 28/08 sobre bluetooth.cpp en las dos puntas: | campo | Maestro | Esclavo | |---|---|---| | RF: | ✅ real — telemetría del latido de 3 s (SFTY-14) | 🔴 literal `98%` escrito en el snprintf | | RTT: | ✅ real | 🔴 literal `85ms` | | BAT: | 🔴 literal `12.6` | 🔴 literal `12.6` | | T: | ⚠️ no es la cuenta regresiva: es (millis()/1000) % 60, un contador libre de 0 a 59 | ⚠️ igual | Este manual prometía antes «cuenta regresiva» y «% de señal RF». La cuenta regresiva no existe en la trama, y el RF: del Esclavo afirma un 98 % aunque la radio esté desconectada. Un tablero que inventa el dato que no tiene es peor que uno que se calla: quien decide sobre el tráfico mirándolo cree estar viendo el enlace. Se deja escrito en vez de corregirse en silencio, porque el arreglo es de firmware y no de manual.

Caja Negra de Alarmas: Registro inmediato de eventos con timestamp ($ALARM,EVENTO:FALLO_RF,CAUSA:SILENCIO_25000ms... —el nombre del evento ya no lleva el número dentro: el umbral va en la causa, para que no quede mintiendo el día que se ajuste) para diagnosticar la causa exacta de cualquier caída de radio en obra.

Operación Multicruce (Un solo celular para la vía): La App permite gestionar toda la carretera con un selector de cruces viales (Km 12, Km 24, etc.) y detecta automáticamente si está conectada a 👑 MAESTRO (Poste 1) o 📡 ESCLAVO (Poste 2).

Modo Asistente Courier RTC (Sincronización Puente sin Radio): Si no hay enlace de radio entre postes, el técnico captura hora y ciclo en el Maestro, viaja en vehículo al Esclavo, y la App inyecta la sincronización compensando automáticamente el tiempo de viaje con su reloj interno de alta precisión (\Delta t < 0.1\text{ s}).

🔴 31/08 — LEA ESTO ANTES DE HACER UN VIAJE DE COURIER: HOY PUEDE VOLVER SIN HABER PUESTO LA HORA, Y AHORA EL EQUIPO SÍ LO DICE. El cristal de reloj Y2 de 32.768 kHz no oscila en la tarjeta medida en banco (N-17 y N-37, medida del 01/08). La segunda tarjeta no está diagnosticada. Sin oscilador no hay nada que haga avanzar los segundos, así que el equipo se niega a aceptar la hora en vez de guardar una que nadie va a mover. Las tres respuestas posibles de `CMD:PIN:…:SET_RTC:…`, MEDIDAS en el fuente, y qué hacer con cada una: | respuesta | qué pasó | qué hace el técnico | |---|---|---| | ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:OK | La hora entró | Listo. Puede bajarse del poste | | ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ *(Maestro)* · DESC:SIN_CRISTAL *(Esclavo)* | 🛑 No hay con qué contar el tiempo. La hora NO entró | El viaje no sirvió. Es avería de hardware. Antes de bajarse, mande el mismo comando una segunda vez y apunte lo que dice la trama de abajo — es el dato que decide qué pieza se toca | | ERR,CMD:SET_RTC,DESC:FORMATO_INVALIDO | La app mandó algo que no se entiende | Reintentar | > ### 🛑 CONSULTA RELOJ NO SE PUEDE ABRIR — el mensaje nombra una pantalla tapiada > > Ese ERR le manda a CONSULTA RELOJ, y esa pantalla ya no es alcanzable: está dentro de > CONFIGURACION y llegar ahí necesita dos pulsaciones de *Aceptar*, que hoy no existen. > > ✅ Pero el equipo manda esos mismos datos SOLO, justo detrás del rechazo. Búsquelos en la > pestaña `Eventos` de la app: > > `` >   EVENT,NODE:MAESTRO,ORIGEN:RELOJ,DETALLE:ON:1 RDY:0 BYP:0 SEL:1 EN:1 CNT:0,HORA:--:--:-- >  > > | lo que lea | qué significa | > |---|---| > | ON:0 | el oscilador **ni se pide**. **No es el cristal** — no lo cambie | > | ON:1 RDY:0 | **pedido y no oscila.** Aquí **sí** se mira Y2 y sus condensadores | > | ON:1 RDY:1 SEL:0 | oscila bien; lo que falla es el enganche. **No es el cristal** | > | CNT:-- | no se pudo **leer** el contador. **No es lo mismo que CNT:0** | > > 🔴 **Apunte estos seis números antes de bajarse del poste.** Sin ellos, arriba sólo se sabe > *«el reloj no va»*, y este proyecto ya mandó cambiar pila, resistencia y cristal **tres veces > con el hardware sano** por no tener este dato. > > 💡 **Mande el comando dos veces con unos segundos de diferencia y compare el CNT:** si cambia, > el reloj cuenta. No cuesta nada — en este caso el comando se rechaza **antes** de escribir. > ⚠️ **Y por qué esto se escribe con tanto detalle: hasta hace poco ese comando contestaba > RESULT:OK sin haber puesto nada.** Con el Y2 muerto ése era el caso **normal**, no el > raro — **el técnico se iba del poste creyendo que había dejado el reloj puesto**. Está > arreglado, pero **el reloj sigue sin poder ponerse**: lo que se arregló es que ahora el equipo > lo dice. Un ACK que no depende de lo que la llamada devolvió es una mentira con formato de > éxito. 🕒 **Lo que lo destraba de verdad es un reloj DS3231 externo colgado del módulo ESP32** — línea A6` del Manual 15—, que ni está comprado ni tiene todavía firmware que le hable.

9. 🔴 QUÉ SE PUEDE MANDAR A CADA POSTE — y por qué no es lo mismo en los dos (31/08)

Este apartado no existía, y es el que un operario necesita antes de subirse a un poste. La app no manda lo mismo en el Maestro que en el Esclavo, y el manual daba a entender que sí.

🟢 DECISIÓN DEL 04/09/2026 — EL CRUCE SE OPERA DESDE EL MAESTRO No se va a hacer transparente el mando desde el Esclavo. La asimetría de la tabla de abajo deja de ser una limitación pendiente de cerrar y pasa a ser cómo se opera este equipo. Lo que eso significa para el operario, que es lo único que hay que recordar de este apartado: para dar paso, cambiar de modo o ajustar tiempos hay que conectarse al poste MAESTRO. Desde el Esclavo sólo se puede pedir paso (SOLICITAR_PASO), poner ámbar de emergencia, retirarlo (CANCELAR_AMBAR) y el intento de forzar rojo, que esa punta rechaza. ⚠️ Consecuencia de obra que hay que planificar antes de subir: si se llega al Poste 2 y hace falta cambiar el modo, hay que desplazarse al Poste 1. La app lo dice —cuando la orden no es de esta punta avisa a cuál va— pero no lo hace por usted: el enlace Bluetooth alcanza el poste que tiene delante, no el otro. 🔵 Por eso la §8 de este manual pasa a ser crítica: hay que saber A QUÉ POSTE se está conectando. El módulo se auto-rotula SEM-<serie>-M (Maestro) o SEM-<serie>-E (Esclavo), y hay un caso en el que los dos se llaman igual. Está escrito allí.

MEDIDO el 31/08 y RE-CENSADO EL 04/09 sobre Maestro/src/bluetooth.cpp y

Esclavo/src/bluetooth.cpp:

|  | MAESTRO | ESCLAVO |
| --- | --- | --- |
| Cambiar de modo desde la app | ✅ Sí. SET_MODO:AUTO · MANUAL · AMBAR · MENU · ALCANCE · INTELIGENTE · DEGRADADO | ✅ SÓLO `SET_MODO:DEGRADADO` (D-18, commit 15e8cf3): CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO, con ACK,…OK, ACK,…YA_ACTIVO y un $ERR por motivo. ~~🛑 NO. No existe ni un solo `SET_MODO` — grep -n "SET_MODO" Esclavo/src/bluetooth.cpp → CERO coincidencias~~ 🔴 corregido el 07/09: `grep -c` da 10. Para VOLVER a Automático no hay orden: lo devuelve el Maestro al volver la radio |
| Ámbar de emergencia desde la app | 🛑 NO existe `AMBAR_EMERGENCIA` en el Maestro — re-censado el 04/09. Lo que hay es SET_MODO:AMBAR (con PIN, y es un modo, no un latch) y FORZAR_ROJO. 🔵 05/09 (N-146): si el equipo YA estaba en modo ámbar, esa orden RE-ARMA y contesta `RESULT:REARMADO` en vez de `OK` | ✅ sí — CMD:AMBAR_EMERGENCIA (:381 sin PIN, :468 con PIN). Arma un latch que veta las órdenes de radio. 🟢 05/09 (N-142): y AHORA AVISA AL MAESTRO por radio (`CMD_AMBAR_ESCLAVO`), que se va a modo ámbar en el acto. Antes el Maestro podía seguir dando VERDE hasta 3 minutos con este lado en ámbar |
| Retirar el ámbar de emergencia | ❌ no aplica: no hay latch que retirar | ✅ CANCELAR_AMBAR (:491, con PIN). Contesta RETIRADO o RETIRADO_QUEDA_MANDO |
| Pedir paso | ✅ DEMANDA (:645, sólo en Modo Inteligente) | ✅ SOLICITAR_PASO (:532) *(se lo pide al Maestro)* — ver N-130 abajo |
| Poner los tiempos | ✅ SET_TIEMPOS (:542) | ❌ no — los tiempos los lleva el Maestro |
| FORZAR_ROJO | ✅ sí, y para de verdad (:412 sin PIN, :520 con PIN) | 🛑 NO. Contesta $ERR,CMD:FORZAR_ROJO,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA (:448, :524) y no para nada |
| TEST_LEDS | ✅ sí (:538) | 🛑 rechazado a propósito (:550): NO_EN_SERVICIO_USE_EL_MAESTRO |
| Menú local / botones | ❌ sin sujeto | ❌ sin sujeto |
| Mando de relés (A y B) | ⛔ NO EXISTE (`D-1`, 05/09). ~~No se pudo accionar en banco (N-118); firmware corregido, sin ejercer en tarjeta~~ | ⛔ NO EXISTE — y aquí es lo grave: era la única vía de mando de esta punta |

✏️ CORRECCIÓN DEL 04/09 — la fila del ámbar de emergencia decía «✅ sí» en las DOS puntas y era falsa en la del Maestro. grep -n "AMBAR_EMERGENCIA" Maestro/src/bluetooth.cpp → cero coincidencias. La confusión venía de que el operario ve un botón de ámbar en la app estando delante de cualquiera de los dos postes; lo que manda al Maestro es otra cosa —SET_MODO:AMBAR, un modo con PIN— y no arma el latch que veta las órdenes de radio. La app ya lo enruta bien (SOLO_ESCLAVO en app.js:2057); lo que estaba mal era este manual.

🟢 N-130 (04/09) — EL EQUIPO YA NO DICE QUE SÍ A LO QUE NO VA A HACER Esto es COMPORTAMIENTO NORMAL, no una avería, y hay que reconocerlo en obra. Si el técnico pulsa «Solicitar Paso» desde el ESCLAVO y el cruce no está en Modo Inteligente, el Maestro rechaza la demanda y el Esclavo lo dice en la bitácora con el evento: `` MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL  **Antes decía «pedido al Maestro» y no pasaba nada.** El Esclavo tiene que contestar a la app antes de saber la respuesta del Maestro —bloquear su bucle esperando una radio de 2,4 kbps es peor—, así que **el primer acuse sigue siendo PEDIDO_AL_MAESTRO** y el desmentido llega después, como **evento fechado**. **MEDIDO:** Maestro/src/coordinador.cpp:636-641 decide con modoActual_get() == MODO_INTELIGENTE y manda DEMANDA_ACEPTADA o DEMANDA_RECHAZADA; Esclavo/src/main.cpp:541-543 lo convierte en el evento. **Qué hacer si sale:** no es un fallo del Esclavo ni del enlace. **Es que el cruce no está en Modo Inteligente**, y ese modo se pone **desde el Maestro** (decisión de arriba). El mismo criterio gobierna el botón DEMANDA del propio Maestro: fuera del Modo Inteligente contesta $ERR,CMD:DEMANDA,DESC:SOLO_EN_MODO_INTELIGENTE`.

🟠 ESA FILA HA CAMBIADO TRES VECES Y LA ÚLTIMA LAS CIERRA. ~~04/09, medido en banco: con la lectura antigua (INPUT_PULLUP + == LOW), las R65/R66 (10 kΩ a masa) dejaban PB9 y PB13 en 0,6 V — BAJO permanente, así que nunca había flanco. Ese mismo día, medido en el fuente: las dos puntas pasan a INPUT pelado y == HIGH, y el gesto pasa a ser cerrar contra los 3,3 V del pin de al lado.~~ 🔴 05/09 — LA FILA NO SE PONE EN VERDE NI EN NARANJA: SE VA. El mando de relés se retiró como hardware (D-1): no hay emisor, el receptor RF nunca se compró y no hay pulsadores. N-118 queda cerrado —era el firmware viejo, arreglado en 346ea5f— y deja de importar, porque no hay nada que conectar a esos pines. Lo que queda escrito arriba se conserva tachado para que quien tenga el informe de banco del 3–4/09 delante pueda cruzarlo.

🛑 La consecuencia, dicha en voz alta — y desde el 05/09 ya no está pendiente de nada

En el Esclavo, entrar o salir del Modo Degradado NO se puede hacer desde la app. ~~Sólo con el

mando de relés (A·B·A·B para entrar, A·A·A o B·B·B para salir). Y el **receptor RF de ese

mando NUNCA SE COMPRÓ** *(línea A9 del Manual 15)*.~~

🔴 05/09 (`D-1`): TAMPOCO CON EL MANDO, PORQUE EL MANDO NO EXISTE. Se retiró como hardware

—emisor, receptor y pulsadores—, y la línea A9 del Manual 15 deja de ser una compra pendiente.

Lo que era *«falta comprar el receptor»* pasa a ser *«no va a haber receptor»*.

🛑 ~~Y AL 04/09 SIGUEN FALTANDO LAS DOS COSAS, aunque una haya dejado de estar abierta.~~ * ~~Qué receptor comprar YA NO es una decisión abierta: NORMALMENTE ABIERTO (`NO`). Sigue sin comprarse.~~ → Caducado: no se compra. * ~~Y el mando tampoco se ha visto entrar ni cableado (N-118, §7): el firmware está corregido pero no ejercido en tarjeta.~~ → Caducado: `N-118` cerrado, y no hay mando que ejercer.

~~🔴 **LO QUE SÍ QUEDA, Y AHORA ES DEFINITIVO: NO HAY NINGUNA FORMA DE ORDENARLE UN MODO AL ESCLAVO

ESTANDO DELANTE DE ÉL.** Ni la app —no existe ni un solo SET_MODO en esa punta—, ni el mando, ni

los botones, ni la pantalla. Lo único que el Esclavo acepta de la app es lo que ya dice esta tabla

—ámbar de emergencia, retirarlo, solicitar paso y SET_RTC—, que no es cambiar de modo.~~

🔴 TACHADO EL 07/09 — ERA FALSO DESDE EL COMMIT 15e8cf3 `DECISIONES.md` `D-18`: el Modo Degradado del poste 2 SE PIDE POR APP, con `CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO` — la misma orden y el mismo PIN que en el Maestro. `` $ grep -c "SET_MODO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp 10  **La puerta —degradado_entrar()— llevaba meses construida y probada; lo que se había retirado era la llave, que era el mando.** D-18 se la dio a la app. ⚠️ **Lo que del párrafo tachado SIGUE SIENDO CIERTO, y es la mitad que importa:** el Esclavo **no tiene SET_MODO:AUTO**. Se le puede meter en Degradado y se le puede parar (CMD:AMBAR_EMERGENCIA), pero **devolverlo a Automático lo hace el Maestro** cuando vuelve la radio. La asimetría de **salida** se conserva; la de **entrada** ya no existe. 🛑 **Y D-16` no lo toca: sin teléfono no hay forma de operar el equipo. Lo que desapareció con el mando es la vía sin app**, no la vía local.

Lo que sí sigue funcionando es el Esclavo obedeciendo al Maestro por radio, que es su trabajo

normal. Lo que ha desaparecido es la vía local: el técnico que está junto al Poste 2 **no puede

decidir nada allí, tiene que ir al Maestro. Con el enlace de radio caído, tampoco desde allí.**

🛑 Y la salida que este apartado dejaba escrita como último recurso ya no está: ~~*«sin ese receptor, la única forma de entrar o salir del Degradado en el Esclavo es SUBIR AL GABINETE»*~~ — arriba no hay nada que pulsar: el menú de la pantalla no tiene display y no puede confirmar nada. Subir al gabinete no es una vía de mando; es sólo cortar la energía, y al devolverla el equipo se queda EN ESPERA DE SELECCIÓN DE MODO (§3). Eso deshace justo lo que se había ganado: *«el técnico ya no tiene que subir con escalera a 5 metros en el Esclavo»*. Para el estado y las alarmas sigue siendo cierto; para cambiar de modo en esa punta, hoy no hay vía de ninguna clase. Es D-16.

✅ ~~🔴 DEFECTO ABIERTO~~ — el ámbar de emergencia de la app YA saca al Esclavo del Modo Degradado (N-106, cerrado el 04/09)

🛑 LO QUE ESTE APARTADO DECÍA, conservado tachado porque manda a un operario a un poste y hay que poder ver qué se le decía antes: ~~MEDIDO POR LECTURA: las dos vías de ámbar de emergencia no hacen lo mismo. Mando B·B·B ✅ sale por el todo-rojo; app CMD:AMBAR_EMERGENCIA 🛑 no —no pregunta por el Degradado ni llama a degradado_salir()—, así que el ámbar pedido desde el teléfono puede caerse solo y la app ya habrá mostrado un RESULT:OK.~~ ~~✅ Mientras esto siga abierto, en el ESCLAVO en Modo Degradado use el MANDO (`B·B·B`), no la app.~~ → 🛑 ESA INSTRUCCIÓN YA NO VALE, y mantenerla sería lo peligroso: mandaba a usar una vía que no se puede accionar —el receptor RF del mando nunca se compró, y desde el 05/09 el mando está retirado (D-1)—, en lugar de la que sí existe. Use la app.

Lo que hay HOY, MEDIDO en `Esclavo/src/bluetooth.cpp` *(en el fuente; no ejercido en tarjeta)*:

| vía | ¿saca del Degradado? |
| --- | --- |
| ~~Mando, `B·B·B`~~ | ~~✅ sí, por el todo-rojo de despedida~~ → ⛔ no accionable desde el 05/09: no hay mando (D-1). El código sigue ahí, y por eso se deja la fila |
| App, `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` | ✅ sí — salidaDegradadoIniciada() (:302-308), preguntada en las dos puertas: sin PIN (:402) y con PIN (:481) |

Y el `RESULT:OK` ya no sale pase lo que pase: hay cinco respuestas y cada una dice algo distinto.

| lo que contesta | qué significa para quien está delante |
| --- | --- |
| RESULT:OK | el ámbar ya está encendido |
| RESULT:YA_EN_AMBAR_LATCH_PUESTO | ya estaba en ámbar; lo que esta orden ha añadido es la protección, no la luz |
| RESULT:SALIENDO_TODO_ROJO | 🔴 va en camino y TARDA de 10 a 90 s — el todo-rojo de despedida. No es un cuelgue |
| RESULT:SALIDA_YA_EN_CURSO | el equipo ya se estaba rindiendo por el límite de 48 h; el ámbar llegará solo |
| $ERR,…,DESC:SALIDA_A_ROJO_EN_CURSO_REPITA | 🛑 NO se ha armado nada. Otro pidió una salida que acaba en ROJO. Mientras dura, el cruce está en todo-rojo —más seguro que el ámbar que se pide—. Repita al terminar |

⏱️ **La regla de campo que sale de esta tabla, y es la única que hay que recordar: SALIENDO_TODO_ROJO significa *va en camino*, NO *ya está*. No se vaya del cruce hasta ver el ámbar con los ojos. 🔵 El porqué de que tarde, que no es lentitud sino diseño: saltar de un verde por reloj directo a ámbar intermitente le daría a quien ya venía lanzado una señal que invita a negociar el paso mientras aún cree tener prioridad. Por eso el Degradado entra y sale siempre** por todo-rojo, y por eso cuesta lo mismo que el B·B·B.

⚠️ Y lo que este cierre NO trae, para que no se lea como un permiso. Es MEDIDO sobre fichero: nadie lo ha ejercido, ni en tarjeta ni en arnés. CLAUDE.md §8.bis pide ver fallar el instrumento antes de fiarse del arreglo, y para este camino eso no se ha hecho todavía. Mientras tanto, la instrucción de obra es la que no depende de ningún firmware y ya estaba escrita: verificar las dos puntas con los ojos, al entrar y al salir.

10. 🟢 LO QUE CAMBIÓ LA NOCHE DEL 04–05/09 — cuatro comportamientos que se ven desde la calle

Los cuatro salen de la sesión de banco, y tres de ellos de una cinta de tramas grabada con el teléfono conectado al Maestro. Ninguno estaba en el firmware que se llevó al banco.

10.1 🔴 El ámbar del Poste 2 ya no deja al Poste 1 dando verde (N-142)

Lo que pasaba, y es lo más grave de los cuatro: si un operario ponía **ámbar de emergencia desde

la app en el Esclavo, el Maestro no se enteraba — y encima el Esclavo seguía contestando al

latido, así que el enlace le parecía perfecto. Con el Maestro en VERDE, seguía dándolo el

resto de esa fase, hasta 3 minutos con los tiempos de hoy**, con el otro lado en ámbar

intermitente: los dos sentidos podían entrar al carril.

Lo que hace ahora: el Esclavo avisa por radio al enganchar el ámbar, y el Maestro **se va a

modo ámbar en el acto. Deja de ciclar, deja de dar verdes y deja de preguntar**.

✅ Y esto también deshace el bloqueo que se vio en banco —*"si me conecto otra vez al Maestro, esto ya no me recibe nada"*—. La causa no era el veto del ámbar, como se pensó al principio: era que esa punta no acusa recibo mientras está en ámbar, así que el Maestro agotaba reintentos a ciegas y caía a fallo. Con el aviso ya no adivina. 🛑 LOS DOS VETOS DEL ÁMBAR SE QUEDAN, y esto no se toca por comodidad: mientras hay ámbar pedido —por el mando físico B·B·B o por la app— una orden de radio no le quita el ámbar a esa punta. Se probó a quitarlo y el banco lo paró dos veces: sin el veto, el ámbar que pidió el operario se deshace solo a los ~3 s delante de él.

10.2 🔴 El botón de ámbar podía quedar muerto sin decirlo (N-146)

Lo que pasaba: entre las 21:10 y las 21:13 del 04/09 el operario pulsó seis veces «poner

ámbar», el equipo contestó `OK` las seis, y el cruce siguió **en rojo durante 47 tramas

seguidas**.

La causa: el equipo entra en ámbar sólo al cambiar de modo. Si ya estaba en modo ámbar y

alguien le había dado ROJO TOTAL —que cambia la luz y no el modo, a propósito, porque el

rojo de emergencia entra sin PIN—, la orden de ámbar no tenía nada que cambiar: no hacía nada, y

decía que sí.

Lo que hace ahora: re-arma el ámbar, y contesta `REARMADO` en vez de OK.

⚠️ Para quien lea el diario de órdenes: `REARMADO` es un ÉXITO, no un error. Significa *"ya estaba en ámbar y lo he vuelto a encender"*. Son dos cosas distintas y por eso se dicen distinto.

10.3 🔴 En Modo Manual el cruce cambiaba solo (N-147)

Lo que pasaba, reportado desde el banco: *«el botón dar paso maestro queda en rojo, pasan 15 seg

y … pasa a ámbar intermitente»*.

| # | mitad del defecto |
| --- | --- |
| 1 | DAR PASO se rechazaba durante el plazo, y el cruce se quedaba en rojo |
| 2 | al vencer el plazo, el cruce cambiaba SOLO, sin que nadie pulsara |

La causa: el Modo Manual entraba por la puerta del Modo Automático, que deja un verde ya

programado. Los 15 segundos son literales — es el tiempo de despeje del cruce.

Y un tercer defecto que nadie había reportado, salido al medir: **cada pulsación de DAR PASO

reiniciaba el plazo. Quien pulsara cada 10 segundos no veía el verde nunca**, y cada pulsación

contestaba OK. Obedecer y no avanzar no deja rastro de avería.

Lo que hace ahora: en Manual el equipo se pone en todo-rojo y se queda quieto. *«El operador

en manual no debería llevar un ciclo, sino que, como está ahí parado viéndolo, que se cambie de

inmediato»* — decisión del responsable.

🛑 LO QUE NO SE HA DEBILITADO, Y HAY QUE SABERLO ANTES DE PROBARLO: el despeje sigue entero cuando hay algo que despejar. Un cambio de verde a verde —el caso normal del cruce— sigue pasando por su rojo y su despeje completos (SFTY-4). Lo único que se dejó de cobrar es un despeje ya pagado: en Manual el cruce lleva minutos en rojo mientras el operario mira, y hacerle esperar 15 s más no vacía nada que no estuviera vacío.

10.4 🟢 Desde el Maestro se ve el semáforo del Esclavo (N-149)

Pedido en banco: *«cuando me conecto al maestro no me aparecen los estados del semáforo del

esclavo… yo necesito que maestro me traiga los datos del esclavo»*. Y sobre la alternativa de

conectarse al otro poste: *«tendrías que caminar 1000 metros hasta el otro lado»*.

La telemetría del Maestro lleva ahora un campo con el estado del Esclavo:

| valor | qué significa |
| --- | --- |
| ROJO / VERDE | lo que el Esclavo confirmó — no lo que el Maestro le ordenó |
| ÁMBAR | el cruce está en modo ámbar |
| ? | 🔴 el enlace está caído y esta punta no sabe de qué color está la otra. NO significa «sin medida» |

🔵 Por qué se publica lo confirmado y no lo ordenado: una orden puede perderse en el aire. Un tablero que pinte el color que el Maestro quiso le enseña al operario un semáforo que quizá no existe. Este equipo ya pagó eso dos veces —los 12,6 V de batería que eran un número escrito a mano, y el equipo declarándose «en hora» con el reloj parado en ceros—. ⚠️ El campo sólo lo emite el MAESTRO. El Esclavo no lo emite porque no tiene de dónde sacarlo: no le pregunta al Maestro y no tiene por qué. Un campo que sólo pudiera valer ? no informaría nunca.

10.5 🕐 La hora: de dónde sale ahora, y por qué puede seguir saliendo en blanco (N-145)

El campo de hora de la telemetría lo compone el STM32, que es justo el micro sin reloj

—su cristal Y2 está confirmado muerto—. El único reloj del equipo (DS3231) **cuelga del módulo

ESP32. Desde ahora el módulo rellena ese hueco al pasar la trama** y recalcula su checksum.

🛑 AVISO, Y ES LA PARTE QUE HAY QUE LEER ANTES DE PROBARLO: SIN UN `DS3231` CONECTADO, LA HORA SEGUIRÁ SALIENDO EN BLANCO (`--:--:--`). Eso no es un fallo: es el módulo negándose a inventar una hora que no tiene. Un DS3231 sin pila entrega una fecha perfectamente formada y falsa, y este equipo prefiere el hueco. | | estado | |---|---| | El módulo DS3231 | 🛑 NO ESTÁ COMPRADO (línea A6 de la lista de compras) | | Su dirección en el bus | 🔴 SIN VERIFICAR sobre el módulo real | | Esta parte | 🔴 NO SE PUEDE DAR POR PROBADA. Nada de esto ha tocado un DS3231 real |

10.6 🔴 La batería NO se mide, y el equipo lo dice

En todas las tramas de la cinta del 04/09 el campo de batería sale `--`. **Eso es

deliberado: el equipo no tiene ni divisor de tensión ni entrada analógica** para medirla, y antes

publicaba un 12.6 fijo escrito a mano que hacía que nadie preguntara por la alimentación.

Un campo marcado `--` es lo correcto mientras no se mida. Si hace falta la batería en campo, eso es una pieza que comprar y firmware que escribir — no un número que rellenar.

10.7 📱 Lo que cambió en la APP la misma noche, y aquí sólo se apunta

No se detalla en este manual —vive en 14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md, que lo lleva otra

mano—, pero un operario lo va a ver y conviene que no le sorprenda:

| 🆕 Al pedir ÁMBAR, la app pregunta si ha mirado el corredor (N-148) | Pedido en banco: *«cuando le das en manual en ámbar, debería salirte un aviso diciendo: ¿está usted seguro que no hay vehículos en el corredor?»*. Y el motivo por el que antes no preguntaba era falso: se creía que el ámbar «es la dirección segura», y medido en el `.cpp` no lo es — el ámbar deja intermitente en las DOS puntas, o sea que en un carril único se entra por los dos lados a la vez. Es la orden que más abre paso de la botonera |
| --- | --- |
| 🆕 El estado del Poste 2 se enciende en la consola del Poste 1 (N-149, ver §10.4) | y sus cuatro salidas no se colapsan: el color se pinta; el ? sale como *«SIN DATO DEL POSTE 2»* con la causa al lado; un equipo con firmware anterior sale como *«este equipo no lo publica»*; y un valor que no se reconoce sale en crudo, sin adivinar |
| 🟢 La hora del equipo se pinta — antes la app la recibía y la tiraba | 🔴 y seguirá saliendo en blanco mientras no haya `DS3231`, ver §10.5 |

🛑 ESTE MANUAL NO ES UN PERMISO En la calle corre la V8.4 (commit e303485). Todo lo que este documento describe como *«hoy»* —las cámaras de J16, el ESP32 en J17, el mando conservado en A y B, los botones sin sujeto, los 25 s de SFTY-6— está en el árbol de trabajo y NO HA PASADO PRUEBA DE BANCO. Que la compuerta de verificación salga en verde significa que los modelos y los arneses de PC no encuentran nada. No dice que el firmware funcione sobre la tarjeta. Las actas están en evidencia/, con su fecha y el hash del árbol que midieron. 🔴 Y el banco del 3–4/09 tampoco es ese permiso. Sobre 29 pasos previstos, la cabecera del informe dice 24 ejercidos · 4 bloqueados por el enlace Bluetooth —el equipo no llegó a recibir órdenes— · 1 abortado por un incidente de seguridad. Se cita como la cifra de la cabecera y no como un hecho: la enumeración del propio informe no cuadra con ella, y la discrepancia está desglosada en 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md, que por eso no publica ningún total. Aquí tampoco se publica uno reconciliado. Lo que sí vale sin depender de la cuenta: un paso bloqueado no dice nada del firmware — no es un aprobado ni un suspenso. La consecuencia concreta: como el equipo nunca llegó a operar, la regresión del Modo Automático (`N-42`) no se confirmó ni se descartó. El defecto por el que se fue a banco sigue exactamente igual de abierto que antes de ir. Nada de esto sube a campo sin pasar banco. No es una preferencia de proceso: un semáforo que falla mal mata a alguien.

Documento generado automáticamente desde 1_Manual_Usuario.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.