📋 PROTOCOLO DE AUDITORÍA FUNCIONAL Y ACTA DE CERTIFICACIÓN EN CAMPO

Revisión: 4 de septiembre de 2026 *(la anterior, 31 de agosto)* · Rama: main-nuevo

Documento para remisión al Ingeniero Funcional / Auditor de Tránsito

Ubicación: 05_Funcional/3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md

Entorno Auditable: Ecosistema Semafórico Móvil (Maestro STM32, Esclavo STM32)

Esta revisión sustituye a la V8.7 del 1 de Agosto. La anterior seguía dando por navegable un menú que ya no se puede abrir y por legible una pantalla que ya no conduce sus pines. Cada una de sus pruebas se ha revisado una por una y marcada; ninguna se ha borrado en silencio.

🛑 04/09 — LO PRIMERO DE TODO: EL BANCO YA CORRIÓ, Y HAY UNA TARJETA EN ALERTA

**El 3 y el 4 de septiembre se ejecutó por primera vez la Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html

completa —29 pasos— sobre tarjetas reales, con el paquete 617bd00.** El informe devuelto es

evidencia/Informe_Pruebas_Banco_Semaforos_V9.0.pdf, y **manda sobre cualquier suposición de este

documento. Tres cosas de las que trae hay que leerlas antes** de planificar una sesión con este

protocolo:

|  | Qué se midió | Qué significa para este protocolo |
| --- | --- | --- |
| 🔴 1 | Durante el paso 29, el STM32 de la placa MAESTRO se sobrecalentó al puentear J16 p5/p8 contra masa. La prueba se abortó, la placa siguió funcionando pero caliente, y el informe pide inspección técnica en frío antes de cualquier otra prueba eléctrica en `J16` | Esa tarjeta no se energiza para este protocolo hasta que alguien la inspeccione. No es una recomendación de proceso: el informe declara *señal de alerta de un posible daño interno ya iniciado* |
| 🔴 2 | `J16` p5 y p8 —el mando `A` y `B`— midieron `0,6 V` en reposo, con 9,92 kΩ a masa. El pull-up interno no ganaba | ~~§0.3 escribió dos ramas y salió la mala: el mando está inoperante de fábrica.~~ 🔧 Corregido el 04/09 (N-118): ese `0,6 V` lo producía EL FIRMWARE, no sólo la placa — era el pull-up interno contra los 10 kΩ. El firmware ya está arreglado en las dos puntas (INPUT pelado, activo en ALTO) y el gesto para pulsar el mando CAMBIA: p5 contra p4 y p8 contra p7, NO contra masa. La §8 y la parte de la §9 que dependen del puente siguen sin ejecutarse, pero por otro motivo: no hay tarjeta sana con la que ejercerlo. Ver §0.3 |
| 🔴 3 | El módulo Bluetooth nunca se anunció en el teléfono, con el firmware cargado sin errores y el hardware descartado como causa | Todo lo que entra por la app sigue sin poder probarse. La vía de `J17` por USB-TTL sigue siendo la única, y este protocolo ya está escrito sobre ella |

⚠️ Y lo que el banco NO decidió, que es lo que más se va a malinterpretar: la regresión N-42. El informe es explícito: *«esta sesión no la confirma ni la descarta»*. El equipo nunca llegó a operar en Modo Automático porque la única vía de selección de modo es la app, y la app no conectó. Un «no se pudo probar» no es un «sigue rota» ni un «ya está» — es un ABORTADO, y un ABORTADO no dice nada del firmware. Se decide repitiendo el paso 7 de la Guía con enlace, y hasta entonces la advertencia de la Sección 3 sigue en pie exactamente igual que antes.

🔴 LO PRIMERO: POR QUÉ NO PUEDE USARSE LA REVISIÓN ANTERIOR

Tres cosas cambiaron en el equipo y las tres invalidan procedimiento escrito:

| Qué cambió | Dónde está medido | Consecuencia para este documento |
| --- | --- | --- |
| `botonAceptar()` y `botonCancelar()` devuelven `false` siempre. Los pulsadores 3 y 4 dejaron de ser pulsadores: sus pines (PB14, PB15 = J16 p10/p12) pasan a ser entradas de cámara | ~~Maestro/src/botones.cpp:305-306 · Esclavo/src/botones.cpp:316-317~~ → se cita el símbolo, §4.sexies: `grep -n "bool botonAceptar\ | bool botonCancelar" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp` — RE-MEDIDO el 05/09 *(los números viejos ya no señalaban ahí)* |
| 🔴 PERO `botonArriba()` y `botonAbajo()` NO están muertos — y esta fila faltaba. Devuelven consumir(0)/consumir(1), alimentados por digitalRead(b.pin) == HIGH sobre BOTON1=PB9 (J16 p5) y BOTON2=PB13 (J16 p8) | `grep -rn "botonArriba\ | botonAbajo" Maestro/src Esclavo/src — **MEDIDO el 05/09**: tienen llamadores vivos en menu.cpp y modo_hora.cpp` de las dos puntas |
| La pantalla no se retira, pero deja de conducir sus pines. PB3/PB4/PB5 quedan en alta impedancia porque comparten el conector J17 con el ESP32 | Maestro/src/lcd.cpp:74-75 · Esclavo/src/lcd.cpp:92-93 (los cuatro pines a U8X8_PIN_NONE); el porqué, en el comentario de lcd.cpp:18-73 — MEDIDO | No hay imagen. El framebuffer se sigue componiendo y no se vuelca al cable. Todo paso que diga *«la pantalla muestra»* o *«anote lo que muestra»* no se puede ejecutar |
| El mando de relés SE CONSERVA, en los canales A (PB9 = J16 p5) y B (PB13 = J16 p8). Las tres secuencias siguen en el firmware | Maestro/src/mando.cpp:202-235 · Esclavo/src/mando.cpp:218-250 — MEDIDO. Ventanas: VENTANA_TRIPLE_MS = 12000 (mando.cpp:38 Maestro, :42 Esclavo) y VENTANA_CUADRUPLE_MS = 18000 (:39 / :43) | ~~Las secuencias se pueden ejercer~~ ~~— corregido el 04/09: NO se pueden. Siguen en el firmware, pero los dos pines miden 0,6 V en reposo, así que no hay flanco que darles: ni con el puente a mano ni con el receptor, que además nunca se compró.~~ 🔧 Corregido otra vez el 04/09, después de N-118, y esta vez con el fuente delante: el 0,6 V era obra del INPUT_PULLUP que el firmware ponía, y ese firmware ya no existe — botones.cpp lee BOTON1/BOTON2 en INPUT pelado y activo en ALTO en las dos puntas. El flanco sí se puede dar; lo que cambia es cómo: p5 contra p4, p8 contra p7 (3,3 V del pin de al lado), NUNCA contra masa. Lo que sigue faltando es una tarjeta con la que ejercerlo —la Maestro está fuera de servicio por N-116— y el receptor, que nunca se compró. Ver §0.3 |

⚠️ Y una consecuencia que no es evidente y hay que decir en voz alta. Con botonAceptar() siempre false, menu_estaAbierto() no puede ser cierto nunca, así que el mando del Esclavo ya no está inhibido en ningún caso. La regla *«con el menú abierto el mando se ignora»* no está rota: se quedó sin sujeto. > ✅ RE-MEDIDO EL 05/09 y CONFIRMADO — se conserva tal cual, y ahora citado por símbolo > *(la cita vieja Esclavo/src/botones.cpp:316-317 ya no señalaba ahí)*: > menu_estaAbierto() devuelve pantalla != P_MENU, y pantalla sólo cambia con botonAceptar(). > El propio firmware lo lleva escrito al lado — grep -n "menu_estaAbierto" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp Esclavo/src/mando.cpp Esclavo/src/menu.cpp: > *«no puede bajar del listado, asi que menu_estaAbierto() es siempre falso y el mando deja…»*. > Y con `D-1` la consecuencia práctica se apaga sola: sin mando montado nadie compone una > secuencia — pero la inhibición sigue sin sujeto, no restaurada, y eso importa el día que > alguien cablee algo en p5/p8.

📌 CÓMO SE MARCÓ CADA PRUEBA — la parte que decide si este documento sirve

Una prueba que no se puede ejecutar y sigue teniendo casilla de firma es peor que una que falta:

la que falta no miente, y ésa sí. Por eso ninguna se ha borrado, y **las que no se pueden ejecutar

hoy no llevan casilla**.

| Marca | Qué significa | Lleva casilla |
| --- | --- | --- |
| ♻️ SE REESCRIBE | La propiedad sigue viva y sólo cambia por dónde entra el operario — del menú al comando o al puente de J16 | Sí |
| ⏸️ SE APLAZA | Necesita algo que no existe todavía. Va escrito qué falta | No |
| 🚫 SE RETIRA | Medía algo que ya no existe | No |
| ⛔ NO EJECUTABLE EN ESTA PLACA *(marca nueva, 04/09)* | La propiedad sigue viva y la prueba sigue siendo buena, pero el estado medido del hardware impide provocar la condición. Va con el número que lo demuestra al lado | La tiene, y se tacha con el motivo — nunca CUMPLE, nunca NO CUMPLE |
| 🎥 MEDIDA DE CÁMARA *(marca nueva, 05/09)* | No es una prueba del equipo: es un dato que sólo existe con la cámara delante. Cualquier valor es una respuesta válida; lo que no vale es dejarlo en blanco. Viven todas en la §14 | Hueco de respuesta siempre. Casilla CUMPLE/NO CUMPLE sólo cuando hay un umbral que algún resultado pueda suspender |

🆕 Por qué hizo falta una cuarta marca el 04/09. Las tres de arriba reparten por lo que dice el firmware: se reescribe, se aplaza o se retira. El banco del 3–4/09 trajo un cuarto motivo que ninguna cubría: una prueba correcta, sobre un firmware correcto, que no se puede ejecutar porque el estado del hardware impide provocar la condición ~~(J16 p5/p8 a 0,6 V)~~. Meterla en «se aplaza» sería mentir sobre qué falta —no falta comprar nada—; dejarla con casilla abierta invitaría a firmarla; y marcarla NO CUMPLE acusaría al firmware de algo que no ha llegado a hacer. Los tres estados de `PASS` / `FALLA` / `ABORTADO` valen igual aquí, y el tercero necesitaba nombre. > ## 🔧 04/09, MÁS TARDE (N-118) — EL MOTIVO DE TODOS LOS ⛔ DE ESTE DOCUMENTO HA CAMBIADO. LÉASE UNA VEZ Y VALE PARA TODOS > > A lo largo de la §8 y la §9 hay **una docena de pruebas marcadas ⛔ citando como motivo *«el > puente de J16, medido a 0,6 V»*. Ese motivo está caducado y se tacha aquí en bloque, > porque tacharlo doce veces por separado haría el documento ilegible. > > Lo que se midió era cierto; lo que se dedujo, no. Los `0,6 V` no eran una propiedad del > cobre: los producía el INPUT_PULLUP que el firmware ponía contra los 10 kΩ a masa de la > placa. N-118 cambió las dos puntas a INPUT pelado y activo en ALTO, así que el puente sí > puede dar un flanco — dado contra los 3,3 V del pin de al lado (p5–p4, p8–p7), nunca contra > masa. Ver §0.3, que trae el gesto entero. > > Lo que NO cambia: esas pruebas siguen marcadas ⛔ y siguen sin casilla firmada. El motivo > vigente, y el único que hay que escribir en el acta, es: > > > ⛔ NO EJECUTABLE (04/09): el mando está arreglado en el fuente (N-118) y PENDIENTE DE > > EJERCER EN TARJETA. La tensión de J16 p5/p8 con el puente a 3,3 V y este firmware cargado > > NO SE HA MEDIDO NUNCA —el paso 29 no llegó a ese dato— y no se puede medir sobre la Maestro > > mientras siga el corto de N-116. > > Por qué se corrige en vez de dejarlo:** un ⛔ que dice *«la placa lo impide»* manda a rediseñar > una placa que está bien y a no comprar un receptor que sí funcionaría. Un ⛔ que dice *«falta > tarjeta sana»* manda a arreglar la tarjeta, que es lo que hay que hacer.

El reparto de las 82 pruebas numeradas de la revisión anterior:

|  | pruebas | dónde están |
| --- | --- | --- |
| ♻️ SE REESCRIBE | 49 | §1 (3) · §2 (5) · §3 (5) · §4 (2) · §5 (6) · §7 (6) · §8 (5) · §9 (12) · §11 (2) · §12 (3) |
| ⏸️ SE APLAZA | 12 | §6 (6) · §9 (2) · §11 (1) · §12 (3) |
| 🚫 SE RETIRA | 21 | §1 (1) · §4 (2) · §5 (2) · §7 (5) · §8 (3) · §10 (5) · §11 (1) · §13 (2) |
| ➕ NUEVAS | 4 | 8.9 · 9.15 · 9.16 · 12.7 |
|  | 86 |  |

🎥 Y las OCHO medidas de la §14 no entran en ese 86, ni en el denominador del acta. Se han comprado las cámaras el 05/09 y hay ocho preguntas que sólo se contestan con una delante. No son pruebas del equipo bajo prueba: son datos de un componente que todavía no está integrado, y tres de ellos son la fuente de constantes que hoy están escritas sin haberse medido. Van como C-1 … C-8 justamente para que nadie las sume: contarlas subiría el denominador sin que el semáforo haya hecho nada más.

Sobre el número: son 82 identificadores, no 80. El resumen de la revisión anterior sumaba 80 porque 6.0 y 6.0-bis no llevaban línea CUMPLE aunque sí llevaban casillas de respuesta. Contados por identificador numerado son 82. Se dice aquí porque un total que no cuadra con lo que hay debajo se arrastra de revisión en revisión. ⚠️ Y ese `49` de «se reescribe» NO es el `49` de la auditoría del 28/08. Aquélla contó 49 pruebas que dejan de ser ejecutables; aquí las no ejecutables son 33 (12 aplazadas + 21 retiradas). La coincidencia del número es casual y no debe leerse como confirmación. La diferencia se explica sola: la decisión del 31/08 de conservar el mando en `A` y `B` rescató la Sección 8 y casi toda la 9, que aquella auditoría daba por perdidas.

🚨 PASO 0 — OBLIGATORIO ANTES DE CUALQUIER PRUEBA

0.1 · El cableado y las medidas de la tarjeta van ANTES, y no se repiten aquí

**Todo lo que es conectar, medir con multímetro y cargar el firmware está en

Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html**, en formato

HAZ / COMPRUEBA / TIENES QUE VER / ANOTA, 29 pasos. **Se ejecuta entera antes que este documento y

no se duplica aquí**: dos versiones del mismo procedimiento son dos cosas que alguien tendría que

mantener sincronizadas, y el día que difieran nadie sabrá cuál manda.

De sus 29 pasos, éstos son requisito de este protocolo. **La tercera columna es nueva: trae lo que

la sesión del 3–4/09 midió de verdad, y con eso estos cuatro requisitos ya están cubiertos.**

| Paso de la Guía | Por qué es requisito aquí | 🔬 Resultado 3–4/09 |
| --- | --- | --- |
| 2 — cargar el firmware nuevo en las dos tarjetas | Va antes de enchufar nada en J16. Con el firmware viejo dentro, J16 p10 sigue siendo *Aceptar* | 🟢 COMPLETO. Las dos, por SWD con ST-LINK: *«escrito y verificado» al primer intento*, sin puente `BOOT0` |
| 3 y 4 — distinguir J16 de J17 y tapar el pin de 12 V | J16 p1 lleva 12 V crudos. Sin tapar, no se toca J16 | 🟢 COMPLETO. J16 p1 mide 12 V, J17 p1 no. El pin de 12 V se retiró físicamente del conector volante, y se confirmó tapado en las medidas del paso 21 |
| 20 — la medida de reposo de J16 p5, p8, p10, p12 | Decide si §8 y §9 de este protocolo se pueden ejecutar. Ver §0.3 | 🔴 MEDIDO, y decide que NO. Ver la tabla de abajo |
| 24 — los cuatro hilos a J17 | Es el único camino por el que hoy entra una orden | 🟢 COMPLETO con el montaje definitivo: mismo comportamiento que en mesa, sin calentamiento, sin reinicios ni parpadeo anómalo |

~~🔴 **Un desacuerdo entre este protocolo y la Guía que hay que resolver antes de la sesión, y no lo

resuelve el técnico.** El paso 20 de la Guía mide J16 p5, p8, p10 y p12 y dice *«los cuatro

tienen que dar lo mismo»*.~~ *(Ya no hay desacuerdo: se midió.)*

✅ 04/09 — ESE DESACUERDO SE RESOLVIÓ MIDIENDO, Y EL PROTOCOLO TENÍA RAZÓN La Guía pedía que los cuatro pines dieran lo mismo; ~~este protocolo avisó de que si los cuatro dieran lo mismo, una de las dos funciones estaría rota, porque p10/p12 son cámaras (activas en ALTO, reposo a masa) y p5/p8 son el mando (INPUT_PULLUP, activo en BAJO — Esclavo/src/botones.cpp:37, :160-161).~~ El paso 20 lo midió: | J16 | Función | R a masa | R a 3,3 V | V en reposo, con energía | Lectura | |---|---|---|---|---|---| | p5 | mando A | 9,92 kΩ | 11,28 kΩ | `0,6 V` | 🔴 BAJO permanente *(con el firmware de entonces)* | | p8 | mando B | 9,92 kΩ | 11,28 kΩ | `0,6 V` | 🔴 BAJO permanente *(ídem)* | | p10 | cámara C | 9,93 kΩ | 11,29 kΩ | 0 V | 🟢 correcto | | p12 | cámara D | 9,94 kΩ | 11,31 kΩ | 0 V | 🟢 correcto | Las resistencias son casi idénticas y el resultado salió opuesto. Para la cámara, esos ~10 kΩ a masa son la resistencia de reposo que hacía falta y que sólo decía el netlist: la medida `M3` queda CERRADA. ~~Para el mando, esos mismos 10 kΩ ganan al pull-up interno, el pin queda leído como accionado en reposo y nunca hay flanco que detectar.~~ ~~🔴 Consecuencia dura, y no es opinable: el mando de relés está inoperante de fábrica en esta placa. No es que falte el receptor —que también falta—: es que el puente a masa de §0.3 tampoco puede funcionar, porque no hay transición que provocar.~~ Y cuando en el paso 29 se intentó de todas formas, la placa se calentó. > ### 🔧 04/09 (N-118) — LA CONCLUSIÓN DE ARRIBA ERA DE LA PLACA Y DEL FIRMWARE, Y EL FIRMWARE YA ESTÁ ARREGLADO > > La diferencia entre las dos mitades de esa tabla no la ponía el cobre: la ponía el `pinMode()`. > Las cuatro resistencias son iguales; lo que no era igual es cómo declaraba el firmware cada pin. > BOTON1/BOTON2 iban en INPUT_PULLUP, y el pull-up interno (30–50 kΩ) contra esos 10 kΩ deja > el pin en 0,55–0,83 V — el banco midió 0,6 V, dentro de la horquilla. Las cámaras iban en > INPUT pelado y por eso daban 0 V. La Guía tenía razón: los cuatro pines son eléctricamente > idénticos y tienen que leerse igual. > > MEDIDO sobre el fuente el 04/09, en las DOS puntas (Maestro/src/botones.cpp, > Esclavo/src/botones.cpp): > > ``text >   pinMode(BOTON1, INPUT);   pinMode(BOTON2, INPUT);      <- INPUT pelado, ya no INPUT_PULLUP >   bool lecturaCruda = (digitalRead(b.pin) == HIGH);      <- ACTIVO EN ALTO, ya no LOW >   const bool pulsado = (digitalRead(...) == HIGH);       <- la siembra del arranque, igual >  > > 🔴 **Lo que hay que llevarse al banco, porque el gesto es el contrario del que decía este > documento:** un pulso A es **tocar J16 p5 contra p4**, y un pulso B es **tocar p8 contra > p7** — los 3,3 V que el conector reparte en la posición de al lado de cada entrada. **Un cable a > masa no produce absolutamente nada.** Sólo hay **una** masa en todo J16` (p2), así que un > contacto por botón contra masa nunca pudo ser el diseño. > > 🛑 Y lo que sigue SIN medirse, que es lo que impide dar esto por cerrado: nadie ha medido > la tensión de p5/p8 con el puente a 3,3 V puesto y este firmware cargado. El paso 29 nunca > llegó a tomar ese dato —se abortó por el sobrecalentamiento— y no se puede tomar sobre la > Maestro mientras siga con el corto de N-116. El firmware está arreglado y razonado, no > verificado en tarjeta.

0.2 · Por dónde se manda una orden hoy

El puerto serie de `J17` es la única vía de operación que queda. Hay dos formas de usarlo, y

para este protocolo son equivalentes salvo donde se diga:

| vía | disponible hoy | cómo |
| --- | --- | --- |
| Adaptador USB-TTL a 9600 directo a J17 (su RX a p3, su TX a p2, masa a p7 o p9) | ✅ Sí | Guía, paso 6 y paso 28 |
| ESP32 + Bluetooth SPP + app del móvil | ❌ No — pero ~~la placa del módulo no existe (§0.4)~~ ese motivo caducó el 04/09: la placa EXISTE y está armada. Lo que no ocurre es que el módulo se anuncie en el teléfono (Guía, pasos 10 y 25) | Guía, apartado 07 |

Anote siempre por cuál de las dos lo hizo. Una orden que llega por USB-TTL demuestra que el

firmware del STM32 la entiende; no demuestra nada del ESP32, ni del enlace Bluetooth, ni de la app.

Las órdenes que el firmware acepta hoy están censadas del fuente (Maestro/src/bluetooth.cpp y

Esclavo/src/bluetooth.cpp, MEDIDO el 31/08). Se citan por literal, no por número de línea:

esos dos ficheros los está tocando otro trabajo en el mismo árbol y una línea citada que se mueve

manda al lector a un sitio que no dice lo que promete.

MAESTRO — sin PIN (dos excepciones deliberadas de la puerta de autenticación):

CMD:FORZAR_ROJO
CMD:SET_MODO:MENU
CMD:SET_MODO:ALCANCE

MAESTRO — con PIN, forma CMD:PIN:1234:<acción>:

SET_MODO:AUTO           SET_MODO:MANUAL         SET_MODO:AMBAR
SET_MODO:MENU           SET_MODO:ALCANCE        SET_MODO:INTELIGENTE
SET_MODO:DEGRADADO      FORZAR_ROJO             MANUAL:CAMBIAR_TURNO
TEST_LEDS               REINICIAR_RELOJ         DEMANDA
SET_TIEMPOS:<verde_min>,<rojo_min>,<despeje_seg>
SET_RTC:AAAA-MM-DD,HH:MM:SS

ESCLAVO — sin PIN: CMD:AMBAR_EMERGENCIA · CMD:FORZAR_ROJO *(se rechaza a propósito)*

ESCLAVO — con PIN: AMBAR_EMERGENCIA · FORZAR_ROJO · SOLICITAR_PASO · TEST_LEDS

*(se rechaza a propósito)* · SET_RTC:AAAA-MM-DD,HH:MM:SS

🔴 **El Esclavo NO tiene ni un solo SET_MODO:*. No hay comando que lo meta en un modo ni que lo saque. Es un hecho medido y tiene consecuencias en toda la Sección 9. Ver la prueba 9.15**.

Lo que el equipo emite sin que nadie se lo pida (los dos, ~~cada 1000 ms~~ cada 2000 ms el

$STATUS — bajado el 04/09 por decisión del responsable, en las dos puntas; si cronometra la

cadencia, el valor que tiene que dar es 2 s, no 1 s):

$STATUS,NODE:MAESTRO,SERIE:..,MODO:..,ESTADO:..,T:..,RF:..,RTT:..,BAT:--,HORA:HH:MM:SS,ESC:..*CRC
$STATUS,NODE:ESCLAVO,SERIE:..,MODO:SUBORDINADO,ESTADO:..,T:--,RF:--,RTT:--,BAT:--,HORA:..*CRC
$ALARM,NODE:..,EVENTO:..,CAUSA:..,ACCION:..,HORA:..*CRC
$EVENT,NODE:..,ORIGEN:..,DETALLE:..,HORA:..*CRC

🛑 LAS DOS TRAMAS DE ARRIBA ESTABAN MAL EN CINCO CAMPOS — corregidas el 05/09 contra el `snprintf` real (Maestro/src/bluetooth.cpp:970, Esclavo/src/bluetooth.cpp:832). El aviso que las acompañaba era correcto en 2026-08; N-108 retiró esos literales el 04/09 y el formato cambió debajo. ⚠️ Campos MARCADOS con `--` porque el equipo no tiene con qué medirlos. Un `--` ES la respuesta correcta: no es una avería y no es un hueco. - ~~`BAT:12.6` en las dos puntas.~~ → `BAT:--` en las dos. No hay un solo analogRead() en las cuatro carpetas de firmware — MEDIDO, `grep` sin una sola llamada (las dos coincidencias son comentarios). Sin divisor ni entrada analógica no hay batería que leer. - ~~`RF:98%` y `RTT:85ms` en el Esclavo.~~ → `RF:--` y `RTT:--` en el Esclavo. En el Maestro sí son medidos, y publican -- mientras no haya muestras. - ~~`T:` es (millis()/1000)%60, no el tiempo que le queda a la fase.~~ → 🔴 AL REVÉS DESDE EL 04/09: en el MAESTRO `T:` SÍ son los segundos que le quedan a la fase (modoAutomatico_segundosRestantesFase()), y -- cuando ese plazo no existe. En el ESCLAVO es `--` siempre: esa punta es subordinada y no conoce el plazo. - 🆕 `ESC:` va SÓLO en la trama del Maestro y es el ÚLTIMO campo (N-149), con valores ROJO/VERDE/AMBAR/?. Que falte en el `STATUS` del Esclavo no es un fallo. - `MODO:SUBORDINADO` en el Esclavo es fijo, así que desde el `STATUS` del Esclavo no se puede ver si está en Modo Degradado. Sólo lo insinúa ESTADO:. *(Esto no ha cambiado.)* HORA: cae a --:--:-- cuando el reloj no está en hora. Eso es un dato, no un fallo.

0.3 · Cómo se ejercen las secuencias del mando SIN el receptor

El receptor de radio del mando nunca se compró (Guía, paso 29). Pero los dos canales que quedan

son pines de entrada de la propia tarjeta, y ~~el firmware los lee en INPUT_PULLUP **activo en

BAJO~~ 🔧 desde el 04/09 (N-118) el firmware los lee en INPUT pelado y ACTIVO EN ALTO**, igual

que las cámaras C y D (Maestro/src/botones.cpp, Esclavo/src/botones.cpp, mismo cuerpo —

MEDIDO sobre el fuente el 04/09):

MANDO A  =  BOTON1  =  PB9   =  J16 p5     <- se cierra contra p4  (3,3 V)
MANDO B  =  BOTON2  =  PB13  =  J16 p8     <- se cierra contra p7  (3,3 V)

3,3 V                         =  J16 p4, p7, p9, p11   (uno al lado de cada entrada)
masa                          =  J16 p2                (UNA sola en todo el conector)

🛑 ~~Un pulso `A` es tocar un instante `J16` p5 contra masa con un cable suelto. Un pulso B, lo mismo en p8.~~ CADUCADO EL 04/09 POR N-118, y es el error que más caro sale de este documento: con el firmware vigente un cable a masa NO PRODUCE ABSOLUTAMENTE NADA. Quien vaya a banco con esta instrucción va a diagnosticar *«mando sordo»* sobre un firmware sano y va a perder la sesión.

Un pulso `A` es tocar un instante `J16` p5 contra `J16` p4. Un pulso B, tocar p8 contra p7.

El contacto se cierra contra los 3,3 V del pin de al lado, nunca contra masa — sólo hay una masa

en todo el conector, así que un contacto por botón contra masa nunca pudo ser el diseño. Es el mismo

recurso, y ahora la misma polaridad, que la Guía usa en su paso 19 para hacer de cámara con un

pulsador.

👁️ CÓMO SE SABE QUE EL EQUIPO OYÓ EL PULSO: LO CONFIRMA CON SUS PROPIAS LUCES No hace falta ningún instrumento extra. MEDIDO en `01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp:45-47` (DESTELLOS_AUTOMATICO = 2, DESTELLOS_AMBAR = 3, DESTELLOS_DEGRADADO = 4): ``text A . A . A       (<= 12 s)   ->  2 destellos ROJOS   Automatico B . B . B       (<= 12 s)   ->  3 destellos ROJOS   Ambar intermitente A . B . A . B   (<= 18 s)   ->  4 destellos ROJOS   Modo Degradado rechazado                   ->  ambar rapido de 2 s  **Se ve DESDE EL SUELO: sin app, sin cable y sin segunda tarjeta.** Está diseñado así a propósito —quien acciona el mando está a 5 m y sin pantalla—, y los destellos son **siempre rojos** porque el rojo nunca significa *pase*: si el operario cuenta mal, el peor caso sigue siendo seguro. Y un rechazo **no habla el mismo idioma que un éxito**: ámbar rápido de 2 s, nunca destellos. 🛑 **LA TRAMPA DE ESTA PRUEBA, Y HAY QUE LEERLA ANTES DEL PRIMER PULSO: pruebe DESDE OTRO MODO.** Si el equipo **ya está** en el modo que la secuencia pide, MODO: **no cambia** —mando.cpp entra por la rama if (modoActual_get() == MODO_AUTOMATICO) modoAutomatico_setup();— y **la prueba no distingue nada**: un A·A·A que ha funcionado perfectamente sobre un equipo ya en Automático no mueve ni un campo del $STATUS. **O se prueba desde otro modo, o se cuentan los destellos — que se ven siempre.** 🔵 **Y por eso el USB-TTL baja de rango PARA EL MANDO.** Sigue siendo un recurso legítimo —es la vía de operación cuando la app no conecta, §0.2, que es justo lo que pasó en la sesión 1— pero **no es la forma de verificar el mando**: la respuesta son los destellos. Anotar «no cambió el MODO:`» es cómo un mando sano se apunta como sordo.

🔴 Requisitos, y no son opcionales: 1. El paso 4 de la Guía hecho: el pin de 12 V de J16 tapado. En el cobre, esos 12 V corren a 1,36 mm del más cercano de estos pines — no a los milímetros que se ven entre los pines del conector. 2. El firmware de N-118 CARGADO Y VERIFICADO en la tarjeta, no mergeado. Con el firmware anterior dentro, este puente no hace nada: los dos pines van en INPUT_PULLUP y ya se leen accionados. Anote el `md5` del binario cargado antes de tocar `J16`. 3. ~~El paso 20 de la Guía hecho, y con su resultado delante. Si p5 y p8 dan ~10 kΩ contra masa, el pull-up interno no puede ganarles: el pin queda permanentemente en BAJO y el mando está inoperante de fábrica.~~ ~~En ese caso §8 y §9 no se ejecutan~~ · ~~4. Si p5 y p8 dan circuito abierto contra masa y ~3,3 V en reposo, el puente funciona.~~ 🔧 Los dos ramales caducaron el 04/09. Estaban escritos suponiendo un firmware con pull-up interno, y ése era el defecto, no el criterio. El paso 20 ya midió lo que había que medir —los cuatro pines llevan ~10 kΩ a masa y eso es correcto para los cuatro, porque los cuatro son activos en ALTO—: la medida `M3` quedó cerrada y no hay bifurcación que resolver. 4. La medida que SÍ falta, y que nadie ha tomado: la tensión de p5/p8 con el puente a 3,3 V puesto y el firmware de N-118 cargado. El paso 29 no llegó a ese dato y no se puede tomar sobre la Maestro mientras siga con el corto de N-116. Hasta entonces, el mando está arreglado en el fuente y pendiente de ejercer en tarjeta — que no es lo mismo que verificado. ⚠️ Lo que este recurso NO demuestra, y va escrito al lado: demuestra que el firmware reconoce las secuencias. No demuestra que los pulsos lleguen desde el piso por radio, que es la condición real de uso — eso lleva el rebote del contacto del relé y sus ~2 s por pulsación, y sigue sin receptor con el que probarlo. Ver la prueba 8.9.

⛔ 04/09 — LA BIFURCACIÓN DE ARRIBA YA ESTÁ RESUELTA, ~~Y SALIÓ EL CASO 2~~ Y NINGUNO DE LOS DOS ERA EL CASO Este apartado escribió el 31/08 dos caminos y una regla para elegir. El banco del 3–4/09 midió, y salió `9,92 kΩ` contra masa y `0,6 V` en reposo (paso 20 de la Guía, tabla completa en §0.1). ~~Por tanto, y siguiendo la regla que este documento se dio a sí mismo:~~ - ~~La §8 entera NO se ejecuta. Sus cinco pruebas con casilla dependen de que un pulso A o B produzca una transición, y no hay transición que producir.~~ - ~~De la §9, no se ejecuta nada que dependa del puente: 9.5, 9.6 en la punta del Esclavo, 9.9, 9.10, 9.11 y 9.16.~~ - ~~El hallazgo es ése, y ya está anotado con sus números.~~ > ### 🔧 CORREGIDO EL MISMO 04/09, DESPUÉS DE N-118 — la conclusión era del firmware, no del cobre > > Los dos caminos que este apartado escribió el 31/08 daban por bueno un INPUT_PULLUP que era > el defecto. Medido el fuente: BOTON1/BOTON2 ya van en `INPUT` pelado y activo en > ALTO en las dos puntas, así que sí hay transición que producir — cerrando p5 contra p4 y > p8 contra p7. > > Qué cambia y qué NO cambia en esta ronda: > > | | | > |---|---| > | Cambia | el gesto (contra 3,3 V, no contra masa) y el motivo por el que §8 y la parte de §9 que dependen del puente siguen sin firmarse | > | NO cambia | §8 y esas pruebas de §9 siguen SIN EJECUTAR. No porque el firmware no pueda leer un flanco —eso está corregido— sino porque no hay tarjeta sana con la que ejercerlo: la Maestro está fuera de servicio por N-116 y el gesto nuevo no se ha probado nunca sobre cobre | > > Se marcan «no ejecutable» con este motivo, no con el del `0,6 V`. Un motivo caducado manda a > rediseñar una placa que no lo necesita, igual que uno manda a comprar lo que ya está comprado. - La entrada al Degradado del Maestro por comando sigue en pie (9.6, rama *«por comando»*), y la del Esclavo sigue sin vía practicable hoy — ver 9.15. ### 🛑 Y una prohibición que no estaba y ahora sí, porque se cobró una placa En el paso 29 se intentó el puente de todas formas y el STM32 del MAESTRO se sobrecalentó. No se observó ningún cambio de comportamiento en el semáforo —coherente con un pin ya en BAJO—, el calor se sintió sobre el chip, no en el conector, y se confirmó que el cable sólo tocó p5, p8 y masa. El informe no afirma una causa: pide inspección en frío antes de cualquier prueba eléctrica adicional en J16. > No se vuelve a puentear `J16` p5/p8 contra masa — nunca, ni tras la inspección. Desde N-118 > ese gesto no mide nada (los pines son activos en ALTO) y es el que precedió al > calentamiento: no hay ninguna razón para repetirlo. El gesto vigente es contra los 3,3 V del > pin de al lado (p5–p4, p8–p7). > > 🛑 Y eso NO es permiso para ejercerlo en esta placa. La tarjeta Maestro no se energiza hasta > la inspección en frío (N-116). Cuando haya tarjeta sana y alguien lo intente, se hace midiendo > la corriente, no observando las luces: lo que falló aquí no se ve, se toca.

0.4 · Lo que NO existe, y por tanto no se prueba

⚠️ Tabla corregida el 04/09. Tres de sus filas decían *«no existe»* y ya existen: se construyeron y se montaron en el banco del 3–4/09. La consecuencia sigue siendo la misma —§12 aplazada— pero el motivo es otro, y un motivo caducado manda a comprar lo que ya está comprado.

| Falta | Consecuencia |
| --- | --- |
| ~~La placa del módulo ESP32 — no está diseñada, ni fabricada, ni medida~~ · 🆕 EXISTE y está armada: fuente conmutada, salida a J17 ~~(paso 22): … DS3231 por I²C en GPIO21/GPIO22~~ 🛑 **corregido el 05/09 — ver §12.6 de este mismo documento, que ya lo había tachado: el «paso 22» es el PLANO (*«cómo tiene que ser»*), no un acta, y el DS3231 NO ESTÁ COMPRADO. Lo que falta es que el módulo se anuncie en el teléfono** (pasos 10 y 25) | §12 sigue aplazada, por otra razón: hay hardware, no hay enlace. El chip está descartado como causa —es un ESP32-WROOM-32 clásico, con el BR/EDR que el SPP de la app necesita— y el firmware cargó sin errores. La causa está abierta |
| ~~La fuente del ESP32 (DC-DC 12 V→5 V, ≥1 A) — no está pedida ni elegida la referencia~~ · 🆕 está montada, y SIN MEDIR CON CARGA REAL | El banco entero se alimentó por USB. Medir esa fuente con 12 V de verdad es un pendiente propio, independiente del Bluetooth, y va antes de campo |
| ~~El reloj `DS3231` — va sobre esa placa, que no existe~~ · 🆕 montado y cableado | La §12.6 (Courier RTC) sigue aplazada, y ahora se sabe por qué exactamente: la única vía para leer o poner esa hora es `SET_RTC` desde la app. Sin enlace, ese reloj no es verificable desde fuera por ninguna vía (paso 27) |
| El receptor de radio del mando — nunca se compró | Ver §0.3. ~~⚠️ Y hoy es peor que una compra pendiente: los pines del mando miden 0,6 V en reposo, así que el receptor tampoco funcionaría si llegara mañana~~ 🔧 Caducado el 04/09 (N-118): ese `0,6 V` lo ponía el `INPUT_PULLUP` del firmware, y ya no está. Con INPUT pelado y activo en ALTO, un receptor de contacto seco sí produciría flanco cerrando contra los 3,3 V del pin vecino. Vuelve a ser lo que era: una compra pendiente, con su decisión de polaridad de salida (NO/NC) y la de N-19 —mismo código o códigos distintos— antes de pedirlo |
| El repetidor y sus dos radios adicionales | La §6 entera queda aplazada. Además, la topología vigente es de enlace directo, 2 radios, sin repetidor |
| Las dos cámaras de demanda — pendientes de confirmar si hay una en almacén | La §11.3 queda aplazada |

0.5 · Comprobaciones que sí se hacen antes de empezar

☐  0.5.1 Las dos radios a 2.4 kbps de Air Data Rate, mismo canal. Ver 4_Manual_Configuracion_Radios.md.

☐  0.5.2 Firmware cargado en las dos tarjetas por SWD, `mode=UR` con `-e all`. Ver Guía, paso 2.

Si sale `Unable to get core ID`, se reintenta. NO se cambia el modo. Enganchar es cuestión de

milisegundos y puede fallar dos o tres veces seguidas; eso no es falta de cableado. Si tras varios

intentos no entra, el camino determinista es el puente de BOOT0 que describe la Guía.

El delator de haberlo hecho mal es `NVM size: 128 KBytes (default)` en un chip de 64 KB.

🟢 MEDIDO el 3–4/09: las dos tarjetas cargaron desde VSCode + PlatformIO por SWD con ST-LINK,

*«escrito y verificado» al primer intento* y sin necesidad del puente `BOOT0`. Es la primera

vez que este paso deja de ser una previsión.

☐  0.5.3 Las dos tarjetas con la MISMA versión. Se compara por `md5`, nunca por tamaño:

dos binarios del mismo tamaño pueden ser distintos, y dos de nombre distinto pueden ser el mismo.

md5 Maestro: ________________________  md5 Esclavo: ________________________

☐  0.5.4 Adaptador USB-TTL conectado a J17 de cada punta, terminal a 9600, y **$STATUS

llegando ~~cada segundo~~ cada 2 s en las dos** *(cadencia bajada a 2000 ms el 04/09)*. Si no llega, se para aquí y se sigue el árbol del apartado 09

de la Guía. Sin $STATUS no se puede operar nada.

🆔 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

Fecha y hora de inicio: _________________________________________________
Firmware MAESTRO — md5: ______________________  Fecha binario: __________
Firmware ESCLAVO — md5: ______________________  Fecha binario: __________
   -> Son la MISMA version en ambas puntas?   [ ] SI   [ ] NO   <- si es NO, DETENER
Nº de serie Maestro: ______________  Nº de serie Esclavo: ______________
Air Data Rate verificado: __________ kbps      Canal: __________
Via de mando usada:  [ ] USB-TTL a 9600   [ ] ESP32 + app
Puente de mando en J16:  [ ] SI, p5-p4 y p8-p7 (3,3 V del pin contiguo)   [ ] NO
   ~~[ ] SI, tras el paso 20   [ ] paso 20 lo desaconseja~~   <- CADUCADO (N-118, 04/09):
   el paso 20 ya no decide nada, y el puente NUNCA va contra masa. Un cable a p2 no
   produce absolutamente nada con este firmware. Confirmacion = destellos ROJOS, no el terminal.
   Firmware de N-118 cargado y verificado antes de tocar J16?  [ ] SI   [ ] NO  <- si es NO, DETENER
Auditor responsable: ____________________________________________________

⚠️ Si las dos tarjetas no llevan la misma versión, deténgase aquí. El cálculo de la fase del Modo Degradado tiene que dar exactamente el mismo resultado en las dos puntas. Dos versiones distintas pueden calcular fases distintas sin ningún aviso en ningún sitio — y ahora, sin pantalla, menos todavía.

⚠️ QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ NO SIGNIFICA ESTA RONDA

**Nada de lo que se prueba aquí ha pasado banco, y nada de este documento autoriza a subir nada a

un cruce abierto al tráfico. En campo sigue la V8.4**.

La suite de verificación del repositorio sale en verde. Lo que ese verde dice es exactamente esto:

**los modelos y los arneses de PC no encuentran nada. No dice que el firmware funcione sobre la

tarjeta. Las cifras de esa suite —comprobaciones, porcentajes de flash— no se copian aquí**

porque se mueven cada hora: viven en las actas de evidencia/, con su fecha y el hash de HEAD.

✅ Y desde el 04/09 esa frase ya no hay que creerla: está medida. El paquete 617bd00 bajó al banco con su acta entera en verde, y la sesión se paró tres veces — por un chip que se calienta, un módulo que no se anuncia y una resistencia de 10 kΩ en el cobre. Ninguna de las tres cosas es una propiedad del código fuente, así que ninguna podía salir en un acta, por buena que fuera. *Verde no es entregable* dejó de ser una advertencia y pasó a ser el parte de una sesión.

🔴 Y hay una regresión abierta que es anterior a toda esta arquitectura: N-42, el Modo Automático no mueve las luces en banco. Es lo primero que hay que reproducir. Mientras siga abierta, ningún resultado de las Secciones 3 a 9 se puede dar por bueno, porque todas descansan sobre un ciclo que funcione. ⚠️ 04/09 — el banco NO la cerró en ninguna de las dos direcciones, y esto se lee entero o se lee mal. El informe: *«esta sesión no la confirma ni la descarta»*. El equipo se quedó en el estado de espera de selección de modo —rojo fijo con radio, ámbar intermitente sin ella— porque la única vía para elegir Modo Automático es la app, y la app no conectó. Los pasos 7, 19 y 21 de la Guía quedaron a medias por ese mismo motivo, no por el ciclo. Lo que NO se puede escribir en un informe a partir de esto: ni *«N-42 sigue rota»* —nadie la vio fallar— ni *«N-42 ya está»* —nadie la vio funcionar—. Es un ABORTADO, y un ABORTADO no dice nada del firmware. Se decide repitiendo el paso 7 con enlace, y hasta entonces la advertencia de arriba vale exactamente igual que el 31/08.

ℹ️ COMPORTAMIENTOS ESPERADOS — NO son fallas

| Observación | Explicación |
| --- | --- |
| Al encender, ~2 s con todas las luces apagadas | Arranque. Tras ese lapso el Maestro fija Rojo |
| El Amarillo previo al Verde dura 4,0 s; de Verde a Rojo el paso es directo, 0 s de aviso | Res. 2024 |
| Al perder la radio, el equipo va a ámbar intermitente y NO entra solo en Modo Degradado | Es la regla central de SFTY-21. La entrada es 100 % manual |
| El equipo tarda 25 s, no 12, en irse a ámbar por silencio | SFTY6_SILENCIO_MS = 25000UL — Maestro/include/protocolo.h:149 y Esclavo/include/protocolo.h:149, MEDIDO. El techo de 12 s estaba por debajo del peor caso de reintentos (20,5 s): los reintentos 4 y 5 no llegaban a ejecutarse |
| 🆕 Al recuperar el enlace vuelve solo a rojo fijo en ~3 s | Medido en banco el 3–4/09, en los tres cortes del paso 8. No hay que reiniciar nada |
| 🆕 La talanquera de `J15` SUBE en ámbar intermitente y baja al volver a rojo | Medido en banco: J15 es una salida directa de motor (MOT+/MOT−), no una entrada de disparo. En rojo 0 V y abajo; en ámbar 12 V y sube. No es una avería: es lo que hace el equipo cuando pierde el enlace |
| 🆕 El zumbador de `J13` no suena | Medido en el paso 6. Esperado |
| Las secuencias del mando siguen aceptándose dentro de 12 s (A·A·A, B·B·B) y 18 s (A·B·A·B) | VENTANA_TRIPLE_MS = 12000 y VENTANA_CUADRUPLE_MS = 18000. ⚠️ Estos 12 s NO son los 25 s de arriba: son cosas distintas y no se confunden |
| El $STATUS del Esclavo dice siempre MODO:SUBORDINADO | Literal fijo. MEDIDO |
| HORA: en --:--:-- | El reloj no está en hora. Es un dato |
| Varios comentarios del fuente siguen diciendo *«12 s de silencio»* | Están caducados (Esclavo/src/mando.cpp:113, Esclavo/src/main.cpp:396). El umbral real es 25 s. Anotado, no es fallo de comportamiento |

⏱️ 04/09 — UN NÚMERO QUE NO CUADRA, Y SE DEJA ESCRITO SIN EXPLICARLO El firmware declara SFTY6_SILENCIO_MS = 25000UL. El banco cronometró ~20 s, en los tres cortes del paso 8, y el informe lo despacha como *«ligeramente más rápido, diferencia menor sin impacto»*. Puede que lo sea y puede que no, y este documento no lo decide. Cinco segundos sobre veinticinco son un 20 %, y ese umbral es justo el que N-71 tuvo que subir de 12 s a 25 s porque estaba por debajo del peor caso de reintentos, 20,5 s. Un ámbar que llega a los 20 s vuelve a caer peligrosamente cerca de ese suelo. Puede ser el cronómetro, puede ser desde cuándo se cuenta —el último paquete recibido no es el instante en que se corta la antena—, o puede ser otra cosa. Cómo se trata en esta ronda, y es lo único que se pide: las pruebas 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 9.1 y 12.3 siguen diciendo 25 s porque es lo que el firmware declara, y todas piden segundos medidos. Se anota el número que salga, sin ajustarlo a la expectativa. Si vuelven a salir ~20 s con el cronómetro en la mano, eso es un hallazgo y no una tolerancia — y se resuelve mirando de dónde arranca la cuenta en main.cpp, no discutiéndolo en el poste.

📑 SECCIÓN 1 — ESTADO DE REPOSO E INDEPENDENCIA DE RADIO (SFTY-12)

1.1 En reposo, Rojo Fijo con enlace activo — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «Rojo Fijo en Menú»)*

*Qué cambia:* el «Menú» ya no es una pantalla que se abre: es el **estado en el que el equipo

arranca y en el que se queda** mientras nadie mande un modo. No hace falta llegar a él.

*Acción:* encender Maestro y Esclavo con la radio enlazada. No mandar ninguna orden.

*Esperado:* tras los ~2 s de arranque, ambos en 🔴 ROJO FIJO continuo, y el $STATUS del

Maestro con MODO:MENU.

MODO: leído en el Maestro: ______________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

1.2 Navegación LCD fluida sin radio — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que la pantalla ST7920 navegara sin trabarse. Hoy no hay imagen: los cuatro

pines del transporte están en U8X8_PIN_NONE (Maestro/src/lcd.cpp:74-75, MEDIDO).

No se firma.

1.3 Sin comunicación, el equipo se va a ámbar intermitente — ♻️ SE REESCRIBE

*Qué cambia:* la cifra —25 s, no 12— y que el equipo ya no está *«en el Menú»* sino en reposo.

*Acción:* con las dos puntas en reposo y enlazadas, apagar la radio del Esclavo. Cronometrar.

*Esperado:* a los 25 s, ambas puntas en 🟡 ÁMBAR INTERMITENTE (~1 Hz). Las dos parpadean,

ninguna se queda en Rojo ni apagada.

Segundos medidos: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *El mismo corte, cronometrado tres veces y con el reenganche, está en el paso 8 de la Guía.

Si ya lo hizo allí, traiga aquí los números y no lo repita.*

1.4 Arranque de modo sin ciclos fantasma — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «presionar Botón 3»)*

*Acción:* mandar CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:3,3,15 *(era 1,1,15; el mínimo vial subió a 3 min con N-137 y 1,1,15 hoy da DESC:RANGO)* y después CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO.

*Esperado:* la primera contesta $ACK,CMD:SET_TIEMPOS,RESULT:OK; la segunda,

$ACK,CMD:SET_MODO:AUTO,RESULT:OK, y el equipo entra directo al Despeje Todo-Rojo, sin

parpadeos ni saltos de estado extraños.

Respuesta literal recibida: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

📑 SECCIÓN 2 — PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN Y SELF-HEALING (SFTY-6 / SFTY-9)

Las cinco se reescriben por lo mismo: el modo se arranca con `CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO`, no con un botón. Lo que se observa son las luces, igual que antes.

2.1 Apagado del Esclavo — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el sistema en Modo Automático, apagar la radio o la batería del Esclavo. Cronometrar.

*Esperado:* a los 25 s el Maestro pasa a 🟡 ÁMBAR INTERMITENTE.

Segundos medidos: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

2.2 Apagado del Maestro — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el sistema corriendo, apagar la radio o la batería del Maestro. Cronometrar.

*Esperado:* a los 25 s el Esclavo pasa a 🟡 ÁMBAR INTERMITENTE.

Segundos medidos: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

2.3 Esclavo en Verde cuando cae el enlace (seguridad crítica) — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el ciclo corriendo, esperar a que el Esclavo esté en Verde. Entonces desconectar

la antena del Maestro.

*Esperado:* el Esclavo no puede quedarse en Verde indefinidamente. Pasa a 🔴 Rojo o a

🟡 Ámbar intermitente en un máximo de 25 s (SFTY-6).

Estado final del Esclavo: ____________  Segundos: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

2.4 Self-Healing sin reinicio manual — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con ambos en ámbar por falta de señal, reconectar la radio o la antena. **No tocar la

alimentación de las tarjetas ni mandar ninguna orden.**

*Esperado:* reconectan solas.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

2.5 Despeje Todo-Rojo tras la reconexión — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* observar las luces inmediatamente después de la reconexión automática.

*Esperado:* primero 🔴 ROJO FIJO en ambos para vaciar la vía, y sólo después se abre un carril.

Segundos de todo-rojo medidos: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

📑 SECCIÓN 3 — MODO AUTOMÁTICO

Configuración de la prueba: ~~CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:1,1,15 — verde 1 minuto, rojo 1 minuto, despeje 15 segundos~~ 🛑 CADUCADO (N-137, 04/09): el mínimo vial subió a TRES minutos y `1,1,15` contesta hoy `ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO`. La configuración vigente es `CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:3,3,15` — verde 3 min, rojo 3 min, despeje 15 s. Ese es el orden y esas son las unidades: los dos primeros en minutos y el tercero en segundos (modoAutomatico_fijarTiempos(verdeMin, rojoMin, despejeSeg), ~~Maestro/src/modo_automatico.cpp:38~~ → `:128`; los límites, en `Maestro/include/limites_ciclo.h:54-56` — verde y rojo 3-15 min, despeje 10-90 s. Re-medido el 05/09: las seis constantes se mudaron de fichero con N-137, así que la ruta vieja ya no las contiene). ⚠️ Y el coste va escrito, porque cambia la agenda de la sesión: ya NO se puede probar en mesa con ciclos de un minuto. Un ciclo completo son ~6,5 min, así que el «Verde 60 s» de 3.2 y 3.3 pasa a 180 s, y los «5 ciclos ≈ 12 min» de 3.5 pasan a ≈ 33 min. Lo dice el propio fuente: *«COSTE DECLARADO Y ACEPTADO A SABIENDAS… un banco cae del lado de esperar tres minutos, no del lado de dejar el limite de laboratorio suelto en una carretera»* (limites_ciclo.h:44-46). Los tiempos no se pueden cambiar con el ciclo en marcha: contesta ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, y ese rechazo es correcto — bajar un tiempo a mitad de fase acortaría la fase en curso, y una de esas fases es el todo-rojo de despeje. 🔴 Aquí es donde vive N-42. Si el ciclo no mueve las luces, se para y se reporta: es la regresión abierta y es lo primero que esta sesión tiene que reproducir.

3.1 Secuencia lumínica normativa (Res. 2024) — ♻️ SE REESCRIBE

*Esperado:* Rojo → Amarillo Fijo 4,0 s → Verde. Y de Verde a Rojo, directo, sin amarillo.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

3.2 Arranque y Turno 1 (Verde Maestro) — ♻️ SE REESCRIBE

*Esperado:* Todo-Rojo 15 s → Maestro 4 s Amarillo → Maestro Verde 60 s, con Esclavo en Rojo.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

3.3 Turno 2 (Verde Esclavo) — punto crítico histórico — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* observar con atención el momento exacto en que el Esclavo pasa a Amarillo y luego a Verde.

*Esperado:* Maestro a Rojo → Todo-Rojo 15 s → Esclavo 4 s Amarillo → Esclavo Verde 60 s. **Sin

fallo de comunicación y sin que el ciclo se reinicie.**

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Si esta prueba falla, verifique primero el Air Data Rate (0.5.1) antes de reportar.*

3.4 Retorno al Maestro sin falso fallo — ♻️ SE REESCRIBE

*Esperado:* terminado el verde del Esclavo y su despeje, el Maestro toma el Verde limpiamente.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

3.5 Estabilidad en ciclos sucesivos — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* dejar correr al menos 5 ciclos completos (≈ 12 min) sin intervenir.

Ciclos completados sin fallo: ________ de 5

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

📑 SECCIÓN 4 — MODO INTELIGENTE (demanda por cámara)

🔴 Lo que esta sección ya no puede medir, y hay que decirlo antes de las pruebas. El *«bus de IA»* que recibía las tramas AI_CARS:X se retiró (N-86): era un HardwareSerial declarado sobre un puerto que nunca existió, sin un solo llamador, y costaba 280 B de RAM por punta. No hay hoy ningún camino por el que inyectar un conteo de vehículos, ni ninguna salida por la que leerlo. Lo que queda del Modo Inteligente es la demanda: un contacto seco que pide paso.

4.1 Interfaz dedicada (`IA: OK (Autos: X)`) — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía dos cosas y las dos perdieron su sitio. El rótulo se dibujaba en la pantalla

(lcd_dibujarInteligente(), Maestro/src/lcd.cpp:256-269, que hoy compone un framebuffer que no

se vuelca), y el contador de autos venía del bus retirado en N-86.

*La mitad que sobrevive* —que el equipo declare MODO:INTELIGENTE— se comprueba en el $STATUS,

y eso ya lo cubre la prueba 12.2. No se duplica aquí.

No se firma.

4.2 Cede de paso por demanda — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «inyectar la trama AI_CARS:X»)*

*Acción:* con CMD:PIN:1234:SET_MODO:INTELIGENTE puesto, provocar una demanda por una de estas

dos vías, y anotar cuál:

cerrando el contacto seco en J14 (cámara real, o un pulsador suelto — Guía, pasos 18 y 19);

mandando CMD:PIN:1234:DEMANDA al Maestro.

*Esperado:* $ACK,CMD:DEMANDA,RESULT:REGISTRADA, y el cruce respeta el todo-rojo de despeje

antes de conceder el verde a ese sentido. Cronometrar desde el cierre del contacto hasta el verde.

*Y el rechazo, que es igual de importante:* fuera del Modo Inteligente, CMD:PIN:1234:DEMANDA

tiene que contestar $ERR,CMD:DEMANDA,DESC:SOLO_EN_MODO_INTELIGENTE. Provóquelo a propósito.

Vía usada: ____________  Segundos hasta el verde: ________

Respuesta literal fuera del modo: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

4.3 Fallback por pérdida de cámara (60 s sin datos → `IA: Standby`) — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía qué pasaba al dejar de llegar datos por un bus de IA que ya no existe (N-86), y

lo comprobaba en un rótulo de pantalla que ya no se dibuja. No queda ni la entrada ni la salida.

No se firma.

> *Hueco declarado:* lo que sí convendría poder comprobar —qué hace el Modo Inteligente cuando

la cámara de J14 se queda muda o se queda pegada— no tiene hoy prueba en este documento. Escribirla exige antes decidir qué debe hacer el equipo en ese caso, y eso es decisión del responsable, no del auditor.

4.4 Ciclo completo sin caída — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* dejar correr un ciclo completo en Modo Inteligente, observando el paso del Esclavo a Verde.

*Esperado:* igual que 3.3 — sin caída de comunicación.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

📑 SECCIÓN 5 — MODO MANUAL Y MEDIDA DE ENLACE

🔵 05/09 — EL MODO MANUAL CAMBIÓ DE COMPORTAMIENTO (N-147). LEA ESTO ANTES DE 5.1 Lo que pasaba, reportado en el banco del 04/09: *«el botón dar paso maestro queda en rojo, pasan 15 seg y … pasa a ámbar intermitente»*. El Modo Manual entraba por la puerta del Modo Automático, que deja un verde ya programado: DAR PASO se rechazaba durante 15 s —el tiempo de despeje— y al vencer el plazo el cruce cambiaba solo, sin que nadie pulsara. Y un tercer defecto que nadie había reportado: cada pulsación reiniciaba el plazo, así que pulsando cada 10 s no se veía el verde nunca y cada pulsación contestaba OK. Lo que hace ahora: al entrar en Manual el equipo se pone en todo-rojo y se queda quieto, sin plazo ninguno. La primera pulsación de DAR PASO se acepta. 🛑 `SFTY-4` NO SE HA DEBILITADO, y la prueba 5.2 es la que lo comprueba: un cambio de verde a verde sigue pasando por su todo-rojo y su despeje completos. Lo único que se dejó de cobrar es un despeje ya cumplido. 🔴 NADA DE ESTO SE HA EJERCIDO EN TARJETA. Las pruebas 5.0, 5.1 y 5.2 son justo las que lo deciden.

5.0 🆕 Al entrar en Manual, el equipo NO programa nada — *(prueba nueva, N-147)*

*Acción:* desde cualquier modo, mandar CMD:PIN:1234:SET_MODO:MANUAL y **NO tocar nada durante 60

segundos**, con el cronómetro en la mano y mirando las dos puntas.

*Esperado:* el cruce va a todo-rojo y se queda ahí. 🛑 **Si a los ~15 s se pone en ámbar y

luego da un verde que nadie pidió, el defecto NO está arreglado.**

Tiempo observado hasta cualquier movimiento espontáneo: ________ s *(lo correcto es: ninguno)*

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.0-bis 🆕 Pulsar rápido no esconde el verde — *(prueba nueva, el tercer defecto de N-147)*

*Acción:* en Manual y con el cruce en rojo, mandar MANUAL:CAMBIAR_TURNO **tres veces seguidas,

separadas ~5 segundos**, sin esperar a que nada acabe.

*Esperado:* el verde llega. 🛑 **Si cada orden contesta OK y el cruce nunca abre, es el

defecto de tRef y NO está arreglado** — obedecer y no avanzar es la peor forma de fallar, porque

no deja rastro de avería.

¿Llegó el verde? [ ] SÍ  [ ] NO — ¿en cuántas órdenes? ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.1 Primer cambio de carril — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «presionar Botón 1»)*

*Acción:* con CMD:PIN:1234:SET_MODO:MANUAL puesto, mandar CMD:PIN:1234:MANUAL:CAMBIAR_TURNO.

*Esperado:* $ACK,CMD:CAMBIAR_TURNO,RESULT:OK y cambio de vía respetando el todo-rojo (mínimo 5 s)

y los 4 s de Amarillo.

⚠️ MATIZ DEL 05/09 (`N-147`), y hay que anotarlo o esta prueba se lee como un fallo: si el cruce ya lleva un rato en todo-rojo —que es lo normal recién entrado en Manual— el despeje ya está cumplido y NO se vuelve a cobrar: el verde puede entrar enseguida, tras sus 4 s de Amarillo. Eso es lo correcto, no un salto de barrera. El despeje que sí tiene que verse entero es el de verde a verde, y lo mide la prueba 5.2.

¿Cuánto tardó en abrir desde la orden? ________ s

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.2 Cambios sucesivos — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* repetir CMD:PIN:1234:MANUAL:CAMBIAR_TURNO una segunda, tercera y cuarta vez,

dejando completar cada cambio.

*Esperado:* la comunicación se mantiene estable en todos los cambios.

*Y el rechazo honesto:* si se manda en mitad de una transición, el equipo tiene que contestar

ERR,CMD:CAMBIAR_TURNO,DESC:EN_TRANSICION_REINTENTE — no `ACK`. Provóquelo a propósito

mandando la orden justo durante el amarillo.

Nº de cambios consecutivos sin fallo: ________

Respuesta literal en transición: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.2-bis Medida de calidad de enlace — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: pantalla PRUEBA ALCANCE)*

*Acción:* mandar CMD:SET_MODO:ALCANCE (sin PIN, es una de las dos excepciones). Esperar unos

15 s a que se estabilice y leer RF: y RTT: del `$STATUS` del MAESTRO.

*Esperado:* $ACK,CMD:SET_MODO:ALCANCE,RESULT:OK. Se espera 100 % de calidad y **menos de

1000 ms** de respuesta. Si la calidad no llega al 100 % o la respuesta pasa de 3000 ms, avise antes

de continuar: indicaría que alguna radio no quedó bien configurada.

*Y el rechazo:* con un modo en marcha, la orden tiene que contestar

$ERR,CMD:SET_MODO:ALCANCE,DESC:EN_MARCHA_PARE_EL_MODO. Provóquelo.

Enlace DIRECTO (2 radios):   RF ______ %     RTT ______ ms

> 🔴 Se lee el `$STATUS` del MAESTRO y sólo el del Maestro. En el Esclavo, RF:98% y

RTT:85ms son literales fijos y no miden nada (§0.2).

Resultado: [ ] MEDIDO  [ ] NO SE PUDO MEDIR — Observación: ________________________________

5.3 Rojo total inmediato — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «Botón 3»)*

*Acción:* mandar CMD:FORZAR_ROJO (sin PIN, a propósito: quien ve el incidente tiene que

poder pararlo aunque no se sepa el PIN) en cualquier estado en que estén las luces.

*Esperado:* $ACK,CMD:FORZAR_ROJO,RESULT:OK y ambos pasan de inmediato a 🔴 ROJO FIJO,

manteniéndose así de forma indefinida. No deben conmutar solos pasados unos segundos.

Tiempo observado en Rojo sin conmutar: ________ *(esperar al menos 60 s)*

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.4 Reanudación desde el Rojo total — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* estando en Rojo por 5.3, mandar CMD:PIN:1234:MANUAL:CAMBIAR_TURNO.

*Esperado:* reanuda abriendo el carril correspondiente, respetando el despeje.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.5 Vuelta al reposo — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: «Botón 4 — Retorno a Menú»)*

*Acción:* mandar CMD:SET_MODO:MENU (sin PIN).

*Esperado:* $ACK,CMD:SET_MODO:MENU,RESULT:OK y ambos semáforos quedan en Rojo Fijo con el

enlace activo. Entrar en reposo no arranca ningún ciclo.

*Y las otras dos respuestas, que también hay que ver:*

mandado estando ya en reposo → $ERR,CMD:SET_MODO:MENU,DESC:YA_VUELVE_AL_MENU;

mandado desde Modo Degradado → $ACK,CMD:SET_MODO:MENU,RESULT:SALIENDO_TODO_ROJO, y el

equipo no salta al reposo de golpe: pide la salida por el todo-rojo. Es lo correcto.

Respuestas literales obtenidas: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

5.6 Menú de dos niveles y layout de la pantalla — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que las opciones de un menú cupieran dibujadas en los 128×64 de la ST7920,

porque la librería recorta en silencio y el cursor sí llega a una opción invisible. Hoy no se

dibuja nada en ningún cristal: los pines están en alta impedancia y no hay menú que abrir,

porque no hay Aceptar.

No se firma.

5.7 Diagnóstico de línea RS-485 en pantalla (`RX <bytes> <n> tr`) — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* la fila inferior donde se leía ya no se dibuja.

No se firma.

> 🔴 Hueco declarado, y es una pérdida real de capacidad de diagnóstico. Ese renglón

distinguía tres cosas que desde fuera se parecen: *no llega nada* · *llega y es basura* · *llega bien*. La segunda apunta a cableado, línea suelta o radio emitiendo ruido, y evitaba desplazamientos al poste con instrumentos. Los contadores siguen existiendo en el firmware; lo que no existe es por dónde leerlos. Recuperarlo es trabajo de firmware —añadirlos al $STATUS—, no una compra. Queda anotado, no cerrado.

📑 SECCIÓN 6 — REPETIDOR ESP32 (topología de 4 radios)

⏸️ LA SECCIÓN ENTERA SE APLAZA — sus 6 pruebas (6.0, 6.0-bis, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). Qué falta, en concreto: - Dos radios más (B1 y B2) con sus antenas y coaxiales. - La placa del repetidor con su transceptor MAX3485 y su ESP32, alimentada. - Que el repetidor esté flasheado con su firmware. Y una razón que no es de material: la configuración vigente del sistema es de 2 radios en enlace directo, sin repetidor. Mientras eso no cambie, esta sección certifica una topología que no se está desplegando. Si el funcional necesita certificarla, hay que decidirlo antes de comprar las radios, no después. Ninguna de las seis lleva casilla. No se firman. *(El contenido de la revisión anterior —el diagnóstico de cadena por LEDs contando destellos cada 3 s, el árbol A/B/C/D/E y el firmware repetidor_diag— sigue siendo válido y no se ha borrado del histórico: está en roadmap.md. Se recupera tal cual el día que haya cuatro radios.)*

📑 SECCIÓN 7 — RELOJ Y SINCRONIZACIÓN POR RADIO (SFTY-18 / SFTY-23)

Requisito de la Sección 9. Sin reloj en hora y sincronizado, el Modo Degradado no entra, así está construido. Lo que cambia en bloque: la hora ya no se teclea dígito a dígito en una pantalla. Entra en un solo comando, CMD:PIN:1234:SET_RTC:AAAA-MM-DD,HH:MM:SS, y el equipo contesta con tres respuestas distintas que no significan lo mismo. Ésa es la propiedad central de la sección.

7.1 El reloj arranca declarándose NO fiable, y `SET_RTC` no miente — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con una tarjeta nunca puesta en hora (o con la pila retirada), encender y leer

HORA: en su $STATUS. Después mandar CMD:PIN:1234:SET_RTC:2026-08-31,10:00:00.

*Esperado:* HORA: en --:--:-- — no una hora cualquiera como si fuera buena. Y la orden

contesta una de estas tres, que hay que copiar literal:

| respuesta | qué significa |
| --- | --- |
| $ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:OK | la hora entró y va camino del Esclavo |
| $ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR | la hora entró en esta punta, pero no se propagó |
| $ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ | no hay con qué contar el tiempo. La hora no quedó puesta |
| $ERR,CMD:SET_RTC,DESC:FORMATO_INVALIDO | la orden no se entendió. El reloj no se tocó |

Respuesta literal: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> 🔴 Un `$ACK` aquí sobre una tarjeta que luego pierde la hora es un hallazgo importante, no

una molestia: es el equipo diciendo que sí y no haciéndolo, y el técnico se va del poste creyendo que dejó el reloj puesto. Se anota literalmente lo que contestó. *(Guía, paso 27.)*

7.2 Edición dígito a dígito — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía el subrayado del dígito activo y el recorrido con Botones 1/2/3 en una pantalla

de edición que ya no se puede abrir ni ver. La hora entra hoy en un solo comando.

No se firma.

7.3 Salir con Botón 4 no altera la hora — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que la pantalla de edición trabajara sobre una copia y sólo escribiera al

confirmar, para que entrar por error no rompiera la hora. Sin pantalla de edición no hay

copia, no hay confirmación y no hay error de entrada posible.

*Lo que hereda esa preocupación* —que una orden mal formada no toque el reloj— se comprueba en

7.1, con FORMATO_INVALIDO. No se duplica.

No se firma.

7.4 La pantalla NO arranca ciclos — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* no hay pantalla en la que permanecer. La propiedad equivalente —que volver al reposo no

arranque nada— se comprueba en 5.5.

No se firma.

7.5 Contraste contra hora patrón — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: leído en pantalla)*

*Acción:* poner el Maestro en hora contra un celular con hora de red. Dejarlo al menos 2 h

encendido y volver a comparar, leyendo HORA: del $STATUS.

*Esperado:* la diferencia es de pocos segundos. Un cristal sin calibrar deriva ~30–50 ppm, es

decir menos de 1 s en 2 h.

Hora patrón: ________  HORA: del equipo: ________  Diferencia: ________ s

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

7.6 La hora sobrevive al corte de energía (valida la pila) — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el equipo en hora, desconectar la alimentación 10 minutos. Volver a energizar y

leer HORA:.

*Esperado:* al arrancar, el equipo conserva la hora; no vuelve a --:--:--.

Maestro — HORA: al volver: ________  Diferencia contra patrón: ________ s — [ ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE

Esclavo — HORA: al volver: ________  Diferencia: ________ s — [ ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE

> Si falla, la pila no está haciendo su trabajo. Revise que R5 esté retirado y el positivo

soldado al pad de VBAT (2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §5). Sólo importa cuál de las dos falla. Si la que pierde la hora es la del Esclavo, no hay que comprar nada: la coge del Maestro por radio. *(Guía, paso 27.)*

7.7 Veredicto del cristal `Y2` — ♻️ SE REESCRIBE *(antes: la pantalla CONSULTA RELOJ)*

*Qué cambia:* la pantalla de diagnóstico con sus cuatro líneas y su punto parpadeante **ya no se

puede leer. El veredicto se pide ahora con un comando, y el comando distingue los dos casos

por sí solo**.

*Acción:* mandar CMD:PIN:1234:REINICIAR_RELOJ.

*Esperado:* una de estas dos, y cualquiera de las dos es el veredicto:

| respuesta | qué significa |
| --- | --- |
| $ACK,CMD:REINICIAR_RELOJ,RESULT:CRISTAL_OK_PONGA_LA_HORA | el oscilador arranca. El cristal NO era el problema. No cambie ningún componente |
| $ERR,CMD:REINICIAR_RELOJ,DESC:SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ | se pidió el oscilador y no arranca. Aquí sí apunta al Y2 y su entorno |

*Y la segunda mitad de la prueba, que es de seguridad:* con la tarjeta desenergizada,

desconectar el cristal Y2 y energizar. **El equipo tiene que bootear con normalidad y encender

las luces, declarando la hora no fiable. No debe quedarse colgado y a oscuras.**

Respuesta literal: ______________________________________

Con Y2 desconectado, ¿arrancan las luces? ____________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> No sustituya ningún componente en esta sesión. El objetivo es traer la lectura. Ya se dio por

culpable a este cristal una vez sin haber medido nada, y se cambiaron piezas sanas. Hay que hacerlo en las DOS tarjetas: una está diagnosticada, la otra no.

> ⚠️ El texto VEA CONSULTA RELOJ que aparece en la respuesta **remite a una pantalla que hoy no

se puede ver**. No es un fallo del equipo: es un mensaje caducado. Anótelo y siga.

7.8 Poner en hora SINCRONIZA en el mismo gesto — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con enlace de radio activo, poner la hora en el Maestro con SET_RTC. Leer

enseguida HORA: del $STATUS del Esclavo, por su propio USB-TTL. Nadie toca el Esclavo.

*Esperado:* el Maestro contesta RESULT:OK (no HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR) y el Esclavo muestra

la misma hora, con segundos.

HORA: Maestro: ______:______:______   HORA: Esclavo: ______:______:______

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

7.9 Desfase entre las dos puntas — es un NÚMERO — ♻️ SE REESCRIBE

*Qué cambia, y a mejor:* antes se leía la medida interna del Maestro, que **transporta sólo el

segundo** y por eso confundía un desfase de 45 s con uno de −15 s. Ahora se comparan directamente

los dos HORA:HH:MM:SS, que no tienen ese alias.

*Acción:* con los dos terminales abiertos a la vez, capturar el $STATUS de cada punta y comparar

los campos HORA: del mismo segundo de pared.

HORA: Maestro ______:______:______     HORA: Esclavo ______:______:______
Desfase calculado: ________ s

*Esperado:* desfase dentro de ±3 s tras una sincronización reciente.

Resultado: [ ] MEDIDO  [ ] NO SE PUDO MEDIR — Observación: ________________________________

> *Por qué se anota y no se mira:* dos relojes separados 40 s muestran el mismo 14:32. Cuarenta

segundos es más que el todo-rojo entero. Los segundos no son un adorno.

> *Sesgo conocido, no lo persiga:* las dos capturas no son simultáneas al milisegundo. Frente a un

todo-rojo de 30 s, unas décimas son irrelevantes.

7.10 Resincronización periódica cada hora — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que la marca de última sincronización se actualizara sola, y esa marca se leía

en pantalla. Hoy no hay ningún campo de telemetría que la exponga.

*Y por qué no se sustituye por «comprobar que los relojes siguen cuadrados»:* en una hora la deriva

de dos cristales es de ~0,36 s, muy por debajo de la resolución de HORA:. Los dos relojes se

verían cuadrados hayan resincronizado o no. Sería una prueba que no puede fallar, y una

prueba que no puede fallar no mide nada — sólo enseña a firmar.

No se firma.

> 🔴 Hueco declarado. Exponer la antigüedad de la última sincronización en el $STATUS es

trabajo de firmware, y hasta que exista la frescura de la sincronización no es verificable desde fuera del equipo. Importa porque es justo la garantía en la que se apoya el Modo Degradado (ver 9.4).

7.11 El Esclavo NO ofrece ajuste de hora — 🚫 SE RETIRA

*Por qué, y no es sólo la pantalla:* la prueba recorría el menú del Esclavo para confirmar que no

existía AJUSTAR HORA, apoyada en la regla *«la hora se cuadra una sola vez en el Maestro y viaja

por radio»*. El firmware de hoy ya no cumple esa regla: el Esclavo acepta

CMD:PIN:1234:SET_RTC: y contesta $ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:OK (MEDIDO, Esclavo/src/bluetooth.cpp).

No se firma como estaba. Lo que hoy hay que comprobar del SET_RTC del Esclavo —que rechace

con SIN_CRISTAL cuando no hay reloj y con FORMATO_INVALIDO cuando la orden está mal— se hace

en 7.6 y 12.7.

> 🔴 Esto es una decisión pendiente, no un simple ajuste de documento. Poner la hora del

Esclavo a mano reintroduce exactamente el desfase que la sincronización por radio elimina, y el Modo Degradado descansa en que las dos puntas cuenten igual. Que el Esclavo acepte SET_RTC es lo que hace posible el *Courier RTC* (12.6) cuando no hay radio — es una capacidad deliberada, no un descuido —, pero la regla escrita en los manuales dice lo contrario. Hay que decidir cuál de las dos manda, y es decisión del responsable.

📑 SECCIÓN 8 — MANDO DE 4 RELÉS Y SECUENCIAS (SFTY-21)

⛔ 04/09 — ESTA SECCIÓN SIGUE SIN EJECUTARSE, PERO EL MOTIVO HA CAMBIADO EL MISMO DÍA ~~El banco del 3–4/09 midió el paso 20: `J16` p5 y p8 dan `9,92 kΩ` contra masa y `0,6 V` en reposo. Es exactamente la rama que el párrafo de abajo describe. El mando está inoperante de fábrica: el pin ya se lee como accionado y no hay flanco que provocar, ni con el puente ni con el receptor que falta comprar.~~ 🔧 CORREGIDO POR N-118, con el fuente delante: ese `0,6 V` lo producía el `INPUT_PULLUP` DEL FIRMWARE contra los 10 kΩ del cobre, y ese firmware ya no existe. BOTON1 y BOTON2 van en `INPUT` pelado y activo en ALTO en las dos puntas, igual que las cámaras. El mando no está sordo: el gesto para pulsarlo es otro — p5 contra p4 y p8 contra p7 (3,3 V del pin de al lado), nunca contra masa. Lea §0.3, que trae el gesto entero. Sus cinco pruebas con casilla —8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.7— siguen sin firmarse en esta ronda, y por un motivo distinto: no hay tarjeta sana con la que ejercerlas. La Maestro está fuera de servicio por el corto de N-116, y la tensión de p5/p8 con el puente a 3,3 V y este firmware cargado NO SE HA MEDIDO NUNCA — el paso 29 no llegó a ese dato. No se marcan NO CUMPLE, que acusaría al firmware de algo que no ha podido hacer: se marcan «no ejecutable» con ese motivo. *(ABORTADO no es NO CUMPLE, igual que no es CUMPLE.)* 🛑 Y no se reintenta el puente en la placa dañada. En el paso 29 se intentó y el STM32 del Maestro se sobrecalentó; esa placa necesita inspección técnica en frío antes de cualquier prueba eléctrica en J16. Ver §0.3. Lo que queda de la §8 no es una casilla: es la primera sesión de banco que ejerza el mando con el firmware de N-118 cargado. ~~Se investiga el origen de esa red de ~10 kΩ y se decide si hay ajuste de diseño antes de comprar el receptor.~~ *(Caducado: la red de 10 kΩ es correcta y está cerrada como M3. Lo que queda antes de comprar el receptor es la polaridad de su salida —NO/NC— y la decisión de N-19.)*

Lea §0.3 antes de esta sección. ~~El paso 20 de la Guía tenía que decir si J16 p5 y p8 llevan unos 10 kΩ a masa. Lo dice: `9,92 kΩ`. El mando está inoperante y esta sección no se ejecuta: se anotan los números del paso 20 y se para. Ése es el hallazgo, y ya está anotado.~~ *(Caducado el 04/09: esos 10 kΩ son la resistencia de reposo correcta para una entrada activa en ALTO, que es como el firmware las lee desde N-118.)* Sólo aplica al MAESTRO salvo donde se diga. El Esclavo tiene sus propias secuencias en el firmware, y en él se ejercen en la Sección 9. ⚠️ Con el puente ~~a masa~~ a 3,3 V, un pulso es instantáneo. El relé real tarda ~2 s. Deje al menos un segundo entre pulsos: si los da demasiado juntos puede quedar por debajo del filtro de rebote. 🛑 Y las dos reglas de §0.3 que deciden si esta sección mide algo: 1. El gesto es `p5` contra `p4` y `p8` contra `p7` —los 3,3 V del pin contiguo—, jamás contra masa. Hay una sola masa en todo J16 (p2), y un cable a ella no produce absolutamente nada con el firmware de N-118. 2. Se prueba DESDE OTRO MODO, y lo que se anota son los DESTELLOS. Si el equipo ya está en el modo que la secuencia pide, MODO: no cambia y la prueba no distingue nada. 2 destellos rojos = Automático · 3 = Ámbar · 4 = Degradado · ámbar rápido de 2 s = rechazado.

8.1 El mando navega el menú igual que la botonera — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* no hay menú que navegar ni cursor que mover, y C y D no existen como canales.

No se firma.

8.2 `A · A · A` → AUTOMÁTICO, con 2 destellos rojos — ♻️ SE REESCRIBE *(entrada por puente)*

*Acción:* con el equipo fuera de cualquier modo, dar tres pulsos A (~~J16 p5 a masa~~

`J16` p5 contra p4 — los 3,3 V del pin de al lado, N-118) en menos de 12 s.

*Esperado:* 2 destellos ROJOS contables, y luego el equipo intenta Modo Automático.

Destellos contados: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

8.3 `B · B · B` → ÁMBAR, con 3 destellos rojos — ♻️ SE REESCRIBE *(entrada por puente)*

*Acción:* tres pulsos B (~~J16 p8 a masa~~ **J16 p8 contra p7 — los 3,3 V del pin de al

lado, N-118) en menos de 12 s**.

*Esperado:* 3 destellos ROJOS y el equipo pasa a 🟡 Ámbar intermitente.

Destellos contados: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

8.4 `B · B · B` funciona DESDE CUALQUIER ESTADO 🛟 — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* repetir 8.3 desde cada uno de estos estados: Modo Manual, Modo Automático a mitad de

verde, Modo Inteligente, y Modo Degradado activo.

*Esperado:* en todos los casos va a ámbar, sin condiciones ni rechazos.

Estados probados con éxito: ______ de 4

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué se prueba desde todos:* es la regla que impide que nadie quede atrapado con un

semáforo en un estado raro a 5 m de altura. Si falla desde algún estado, es un hallazgo de seguridad. Es la salida de emergencia: si pide algo para funcionar, no es una salida de emergencia.

8.5 Los destellos son ROJOS, nunca verdes 🔴 — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* observar las confirmaciones desde lejos, como lo haría un conductor que se acerca.

*Esperado:* sólo destella el ROJO. En ningún momento se enciende el verde ni los tres colores.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué importa:* el operario cuenta destellos sin ver ninguna pantalla — y ahora eso ya no

es una hipótesis de uso, es la única forma que hay. Si cuenta mal, el peor caso debe seguir siendo seguro, y el rojo nunca significa «pase».

8.6 Con el menú abierto, las secuencias se ignoran — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* la condición no se puede provocar. menu_estaAbierto() no puede ser cierto, porque

se abre con botonAceptar() y ése devuelve false siempre (Esclavo/src/botones.cpp:316-317,

MEDIDO). La función secuenciasInhibidas() sigue en el fuente de las dos puntas y **se ha

quedado sin sujeto**.

No se firma.

> 🔴 Se retira la prueba, no la preocupación. El riesgo que cubría —una ráfaga accidental de

pulsos confirmando una hora inventada— desapareció con la pantalla de ajuste, así que la retirada es honesta. Lo que queda anotado para desarrollo es distinto: hay una barrera de seguridad en el firmware que hoy no puede activarse nunca. Un código muerto dentro de una regla de seguridad no es neutro, y merece decisión: se conecta a otra condición, o se retira a sabiendas.

8.7 Ráfagas accidentales no dejan el equipo en estado peligroso — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* dar pulsos A y B de forma desordenada durante un minuto (simulando un pulso espurio

o un operario confundido).

*Esperado:* el equipo termina en Automático, en Ámbar, o donde estaba — nunca en un estado

peligroso, y nunca en Degradado si los requisitos no se cumplen.

Estado final: ______________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

8.8 `C` y `D` NO forman secuencias — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* ya no hay canales `C` ni `D`. Sus pines (J16 p10 y p12, PB14/PB15) pasaron a

ser entradas de cámara. No hay nada que pulsar y por tanto nada que no deba dispararse.

No se firma.

8.9 Que los pulsos lleguen desde el piso, por radio ➕ NUEVA — ⏸️ SE APLAZA

*Qué mediría:* que el mando funcione en su condición real de uso: alguien de pie en el suelo,

a distancia, sin ver el equipo. Es lo que el puente de §0.3 no demuestra.

Falta: el receptor de radio del mando. Nunca se compró. ~~La tarjeta tiene las entradas

preparadas; falta el aparato.~~

~~🔴 **04/09 — y esa última frase era falsa, lo demostró el paso 20: las entradas NO están

preparadas.** J16 p5 y p8 tienen ~10 kΩ a masa y se quedan en 0,6 V, o sea BAJO permanente.

**Un receptor comprado mañana se enchufaría a un pin que ya lee «accionado» y no produciría ningún

flanco.** Comprarlo antes de resolver esa red de resistencias es gastar dinero en un aparato que

no puede funcionar.~~

🔧 **04/09, más tarde el mismo día (N-118) — y la corrección de arriba también era falsa a

medias. Ese `0,6 V` no salía del cobre solo: lo producía el INPUT_PULLUP del firmware**

contra esos 10 kΩ. Con BOTON1/BOTON2 en `INPUT` pelado y activo en ALTO, esos 10 kΩ pasan

a ser exactamente la resistencia de reposo que hace falta —lo mismo que ya ocurría en las cámaras

C y D, medidas a 0 V—, y **un receptor de contacto seco cerrando contra los 3,3 V del pin

vecino sí produciría flanco. Las entradas SÍ están preparadas; lo que falta es el aparato.**

Lo que hay que decidir antes de comprarlo es la polaridad de su salida (NO/NC) y la decisión

de N-19 —mismo código o códigos distintos en las dos puntas—, no un rediseño de la placa.

*(Se conservan las dos frases tachadas a propósito: es la misma medida leída tres veces, y la

tercera es la que tenía el fuente delante.)*

No se firma. *(Guía, paso 29: si no lo tiene, se marca «No se pudo» con ese motivo — nunca

como correcto.)*

> ⚠️ Y hay una decisión de seguridad abierta antes de comprarlo (N-19): si se quieren mandos en

las dos puntas, ¿llevan el mismo código o códigos distintos? Un solo código metería las dos torres en Degradado a la vez desde el piso, saltándose la verificación de cada punta; códigos distintos obligan a comprobar torre por torre. No está decidido. Que el funcional opine antes de comprar nada.

📑 SECCIÓN 9 — MODO DEGRADADO (SFTY-21)

⚠️ ANTES DE EMPEZAR ESTA SECCIÓN 1. Lea completo el `8_Procedimiento_Modo_Degradado.md`, y en particular los riesgos residuales de su Sección 6. 2. Estas pruebas se hacen con el tramo CERRADO al tráfico. Varias provocan deliberadamente el escenario de verde en una punta y ámbar en la otra. 3. La Sección 7 debe estar CUMPLE — sin reloj en hora y sincronizado, el modo no entra. 4. La entrada en el ESCLAVO sólo es posible por el puente de `J16` (§0.3). No hay comando, no hay pantalla y no hay receptor. Si el paso 20 de la Guía desaconseja el puente, de 9.6 en adelante no se ejecuta nada y se anota el motivo. > ⛔ 04/09 — ~~el paso 20 ya se midió y lo desaconseja: `0,6 V` en reposo, `9,92 kΩ` a masa.~~ > 🔧 Motivo corregido el mismo día por N-118: ese 0,6 V lo ponía el INPUT_PULLUP del > firmware, que ya no está; el puente sí funcionaría, dado contra los 3,3 V del pin de al > lado (p5–p4, p8–p7) y no contra masa — ver §0.3. Lo que impide ejecutar sigue siendo > cierto y es otro: no hay tarjeta sana. La Maestro está fuera de servicio por N-116 y el gesto > nuevo nunca se ha ejercido sobre cobre. > Por tanto, de 9.6 en adelante no se ejecuta nada que necesite el puente — es decir 9.5, > la punta del Esclavo de 9.6, 9.9, 9.10, 9.11 y 9.16. Y no se reintenta: el puente > se cobró el sobrecalentamiento del Maestro en el paso 29 (§0.3). > > Lo que SÍ queda ejecutable de esta sección, y conviene no perderlo: 9.1 —que el equipo no > entre solo en Degradado, que es *la prueba más importante de la sección*—, los tres rechazos > 9.2, 9.3 y 9.4, la entrada del Maestro por comando en 9.6, 9.14 y 9.15. Todo eso > entra por J17 y no toca J16. > > Y hay que decirlo entero: sin la punta del Esclavo, `9.7` y `9.8` tampoco se pueden montar, > porque las dos parten de *«con las dos puntas en Degradado»*. 9.7 —la verificación visual de > dos ciclos completos, la que mira que no haya verde simultáneo— es la comprobación por la que > existe la sección. Queda no ejecutable, no aprobada. Material: forma de cortar el radio y dos observadores, uno en cada punta, comunicados.

9.1 Sin radio, el comportamiento por defecto SIGUE siendo el ámbar ✅ — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el sistema en Modo Automático, desconectar la antena del Maestro. Esperar

5 minutos sin tocar nada.

*Esperado:* a los 25 s ambas puntas van a 🟡 Ámbar intermitente y se quedan ahí. **El

equipo NO entra solo en Modo Degradado, ni a los 5 minutos ni nunca.**

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Es la prueba más importante de la sección.* Si el equipo entrara solo, estaría dando verde **sin

poder saber si la otra punta sigue viva — podría estar apagada, colgada o movida a otra obra. Si esta prueba no cumple: RECHAZAR.**

9.2 Rechazo con el reloj sin poner en hora — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el Maestro sin hora fiable, mandar CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO.

*Esperado:* lo rechaza con $ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:<motivo>, y **el motivo es el

dato**: se copia literal, sin resumir.

Respuesta literal: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

9.3 Rechazo sin sincronización previa por radio — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con la hora puesta pero sin que haya habido nunca sincronización con la otra punta,

mandar CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO.

*Esperado:* rechazado, con su motivo en el $ERR.

Respuesta literal: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

9.4 Rechazo con sincronización caducada (más de 2 h) — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* sincronizar, dejar el radio caído más de 2 horas, y mandar la orden.

*Esperado:* rechazado, con su motivo.

Horas transcurridas: ________  Respuesta literal: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué no basta con medir el desfase:* la medida interna transporta sólo el segundo, así que

un desfase real de 45 s se lee como −15 s. Lo que cierra ese agujero es la frescura: tras una sincronización de hace una hora la deriva es de ~0,36 s y la medida no puede estar equivocada. El desfase es una comprobación de cordura; la garantía es la sincronización reciente.

9.5 Rechazo desde el piso: ámbar rápido en vez de destellos — ♻️ SE REESCRIBE *(por puente)*

— ⛔ NO EJECUTABLE (04/09): necesita el puente de `J16` ~~, medido a 0,6 V~~ **— y no hay

tarjeta sana con la que darlo (N-116). El puente en sí SÍ funciona con el firmware de N-118: p5

contra p4, p8 contra p7, nunca contra masa. Ver §0.3 y el bloque de marcas**

*Acción:* con alguno de los requisitos sin cumplir, dar A · B · A · B en menos de 18 s.

*Esperado:* NO hay 4 destellos rojos. Aparece un ámbar rápido que significa *rechazado*, y

el equipo no entra.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué se distingue así:* los destellos rojos significan «hecho». Un rechazo no puede

confirmarse con el mismo lenguaje que un éxito, o el operario se va creyendo que quedó activo.

9.6 Entrada correcta en las DOS puntas 👁️ — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ **PARCIAL (04/09): la rama del MAESTRO por comando sigue viva; la del ESCLAVO no, porque su

única vía es el puente de J16 ~~y está medido a `0,6 V`~~ y no hay tarjeta sana con la que

darlo (N-116) — el puente en sí funciona desde N-118**

*Acción:* cumplidos los requisitos y cortado el radio, entrar al Degradado en cada punta:

MAESTRO: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO → $ACK,...,RESULT:OK, o A·B·A·B por puente.

ESCLAVO: sólo `A·B·A·B` por el puente de `J16` p5/p8 — ~~contra masa~~ **cerrando p5

contra p4 y p8 contra p7 (los 3,3 V del pin de al lado), N-118**. No hay otra vía.

*Esperado:* las dos puntas entran, y la del mando confirma con 4 destellos ROJOS.

MAESTRO: [ ] por comando   [ ] con A.B.A.B por puente  -> destellos contados: ____
ESCLAVO: [ ] con A.B.A.B por puente   [ ] NO se pudo entrar, motivo: ______________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> 🔴 La doble confirmación desapareció, y no por decisión de diseño. Antes entrar exigía dos

pulsaciones (Botón 3 → CONFIRMAR ENTRADA? → Botón 3) contra una sola para salir: lo peligroso difícil, lo seguro fácil. Esa asimetría vivía en la pantalla. Hoy el Maestro entra con un solo comando y el Esclavo con una sola secuencia. No es un fallo de esta sesión, es una decisión pendiente: si la protección de entrada debe reconstruirse por comando, lo decide el responsable. Anótelo si le parece relevante para su dictamen.

9.7 VERIFICACIÓN VISUAL DEL CICLO — al menos 2 ciclos completos 👁️👁️ — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ **NO EJECUTABLE (04/09): exige las DOS puntas en Degradado, y al Esclavo no hay cómo meterlo.

Es la comprobación por la que existe esta sección, y hoy no se puede montar — se deja escrito así,

no se sustituye por nada**

*Acción:* con las dos puntas en Degradado, observar dos ciclos completos (4 minutos) con un

observador en cada punta.

*Marcar cada punto con lo observado en las LUCES:*

[ ] Maestro VERDE  <->  Esclavo ROJO           (verificado a las ______)
[ ] Todo-rojo de ~30 s con AMBAS en rojo       (medido: ______ s)
[ ] Esclavo VERDE  <->  Maestro ROJO           (verificado a las ______)
[ ] Todo-rojo de ~30 s con AMBAS en rojo       (medido: ______ s)
[ ] EN NINGUN MOMENTO hubo verde en las dos puntas a la vez

Duración medida del ciclo completo: ________ s *(esperado ~120 s)*

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> Por qué las luces y no la telemetría. Cada unidad informa de la fase que *ella* calcula. Si

las dos calculan mal —relojes desfasados, versiones distintas, una unidad reiniciada— las dos dirán que todo va bien mientras las luces cuentan otra historia. Y ahora hay una razón más dura todavía: el `$STATUS` del Esclavo dice `MODO:SUBORDINADO` pase lo que pase (§0.2), así que desde el teléfono no se puede ni saber que está en Degradado. Las luces son la evidencia.

> Verde simultáneo en las dos puntas es la única forma en que este equipo puede matar a alguien.

Si lo observa, saque las dos puntas con B·B·B de inmediato y RECHACE.

9.8 Corte de energía en UNA punta — riesgo residual nº 2 ⚠️ — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ **NO EJECUTABLE (04/09): parte de *«con las dos puntas en Degradado»*, y al Esclavo no hay cómo

meterlo. El riesgo residual sigue documentado y sigue sin reproducirse en hardware

*Acción:* con las dos puntas en Degradado, cortar y restituir la alimentación de una sola unidad.

*Esperado hoy:* la unidad reiniciada arranca en reposo, sin enlace, y cae a ÁMBAR, mientras

la otra sigue dando verde por reloj.

Lo observado: ______________________________________

Resultado: [ ] SE REPRODUJO  [ ] NO SE REPRODUJO — *(escenario documentado, no puntuado)*

> Es el riesgo residual nº 2, conocido y aceptado. No es un defecto nuevo: el estado del modo

vive en RAM (pendiente N-20, módulo escrito y sin conectar). Un lado en ámbar contra un lado en verde es exactamente el escenario que este modo quiere evitar. La mitigación es procedimental, no técnica: verificación visual de ambas puntas, también al salir. Esta prueba existe para que el funcional lo vea con sus ojos antes de firmar.

> 🔴 Y con la arquitectura de hoy es peor que antes, por una razón concreta: si la unidad que

se reinicia es el Esclavo, ya no queda ninguna forma de devolverlo al Degradado salvo volver al puente de J16. Antes bastaba con subir al gabinete y usar su pantalla.

9.9 Salida asimétrica provocada ⚠️ — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ NO EJECUTABLE (04/09): `A·A·A` por puente de `J16`

*Acción:* con las dos puntas en Degradado, sacar del modo una sola unidad con A·A·A por puente.

*Esperado:* se reproduce el mismo escenario que 9.8 — una punta en ámbar, la otra en verde.

Resultado: [ ] SE REPRODUJO  [ ] NO SE REPRODUJO — *(escenario documentado, no puntuado)*

> *Para qué sirve provocarlo:* demuestra por qué **la verificación visual de ambas puntas es

obligatoria también AL SALIR**, no sólo al entrar.

9.10 Salida a Automático desde el piso — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ NO EJECUTABLE (04/09): `A·A·A` por puente de `J16`

*Acción:* con el radio restablecido, dar A·A·A por puente en ambas unidades.

*Esperado:* 2 destellos rojos y, a los ~15 s, las luces vuelven a ciclar.

> *Ojo a la asimetría, que es de diseño y no un fallo:* en el Maestro, A·A·A significa

*«ponte en Automático»*; en el Esclavo significa *«vuelve a obedecer al Maestro»* (Esclavo/src/mando.cpp:109-127, MEDIDO). No son la misma orden, y por eso hay que darla en las dos.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

9.11 Salida a Automático con el radio TODAVÍA muerto — ♻️ SE REESCRIBE

— ⛔ NO EJECUTABLE (04/09): `A·A·A` por puente de `J16`

*Acción:* con el radio aún desconectado, dar A·A·A en ambas unidades.

*Esperado:* 2 destellos, intenta Automático, y a los 25 s cae solo a 🟡 Ámbar en ambas.

Segundos hasta el ámbar: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué esta prueba tranquiliza:* el peor caso de intentar Automático es volver al ámbar,

que es justo donde se quería estar.

9.12 Límite duro de 48 h ⏱️ — ⏸️ SE APLAZA

*Qué mediría:* que a las 44 h apareciera el aviso LIMITE 48h y que a las 48 h el modo

cayera solo a ámbar intermitente, sin que nadie intervenga.

Falta: el aviso de las 44 h se mostraba en pantalla y hoy no hay ningún campo de telemetría

que lo exponga; y la caída de las 48 h no se cronometra en una sesión de banco.

No se firma. Queda como prueba larga pendiente, y su mitad observable —la caída a ámbar—

se puede medir en una prueba de duración dedicada, no aquí.

> Por qué el límite existe, con el número concreto: el colchón que impide el verde simultáneo

es el todo-rojo de 30 s, y se lo come la deriva de dos cristales sin calibrar a la intemperie (±30 a 50 ppm, ~8,6 s de separación por día). El margen teórico son ~3,5 días; las 48 h dejan factor de seguridad 2. Y es un tope, no un aviso: *el estado seguro no puede depender de que alguien se acuerde.* Si hace falta más autonomía, la respuesta no es alargar el plazo —una semana obligaría a un todo-rojo de ~90 s— sino ir a arreglar el radio.

9.13 Salir y volver a entrar NO reinicia la cuenta de 48 h — ⏸️ SE APLAZA

*Qué mediría:* que la cuenta siga donde iba, y que sólo una sincronización nueva por radio la

reinicie.

Falta: no hay hoy por dónde leer la cuenta. Es el mismo hueco de 7.10. Sin exponerla en el

$STATUS, la prueba no se puede observar en menos de 48 h.

No se firma.

9.14 Comportamiento en el cambio de medianoche — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* dejar el Modo Degradado corriendo a través de las 00:00, con observadores en ambas

puntas.

*Esperado:* al cruzar la medianoche ambas puntas quedan en todo-rojo. **No debe saltarse el

despeje ni darse verde sin todo-rojo previo.**

Lo observado entre 23:58 y 00:02: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> *Por qué se prueba específicamente:* a las 00:00:00 el contador del día vuelve a cero, y si la

duración del ciclo no divide exactamente al día —casi nunca lo hace— la posición del ciclo salta. Las dos unidades saltan igual y a la vez, así que no se desincronizan; el problema es otro y es peor: ese salto podría caer en mitad de un verde y saltarse el despeje.

9.15 El Esclavo no acepta ninguna orden de modo ➕ NUEVA — ♻️ *(ejecutable hoy)*

*Por qué existe:* documenta con una medida lo que hoy es el hueco más grande del sistema. **Se

ejecuta y se firma**, porque el resultado tiene que quedar en el acta.

*Acción:* mandar al Esclavo CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO y después

CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO.

*Esperado:* las dos contestan $ERR,CMD:DESCONOCIDO,DESC:COMANDO_NO_SOPORTADO_EN_ESCLAVO.

Respuestas literales: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> 🔴 Lo que este `$ERR` significa, dicho entero. El Esclavo **no tiene ni un solo SET_MODO:*

(MEDIDO, Esclavo/src/bluetooth.cpp). Sumado a que no hay pantalla y a que botonAceptar() es false, hoy las únicas vías que entran o sacan al Esclavo del Modo Degradado son el mando —sin receptor comprado— y la vuelta automática de la radio. La vía de la pantalla (Esclavo/src/menu.cpp:215) existe en el código y está muerta, porque el aceptar que la dispara no puede ser cierto nunca. En claro: si el Esclavo entra en Degradado y no hay puente ni receptor, la única forma de sacarlo es que vuelva la radio. Es un dato para el dictamen, no una opinión.

9.16 El ámbar de emergencia de la app en un Esclavo en Degradado (N-106) ➕ NUEVA — ~~♻️ *(ejecutable hoy, por puente)*~~

— ⛔ NO EJECUTABLE (04/09). Su paso 1 es *«poner el Esclavo en Degradado con A·B·A·B por

puente»*, ~~y el puente está medido a 0,6 V~~ **y no hay tarjeta sana con la que darlo (N-116);

el puente en sí funciona desde N-118, cerrando contra los 3,3 V del pin de al lado. El defecto

sigue abierto y sigue sin ejercerse nunca** — ni en banco ni en arnés. *La prueba se conserva entera: es correcta, y el día que haya

vía para meter al Esclavo en Degradado se ejecuta tal cual está escrita.*

*Por qué existe:* es un defecto abierto y conocido, y esta sesión tiene que ejercerlo, no

ignorarlo. Está razonado por lectura del fuente y nadie lo ha ejecutado nunca — ni en banco ni

en arnés. Esta prueba es la primera vez que se mide.

*Acción:*

Poner el Esclavo en Modo Degradado con A·B·A·B por puente (requiere 9.6).

Confirmar en las luces que el Degradado gobierna: el Esclavo cicla verde/rojo por reloj.

Mandar al Esclavo CMD:AMBAR_EMERGENCIA (sin PIN).

Observar las luces durante 3 minutos completos, sin tocar nada.

*Anotar los tres datos, y los tres importan:*

Respuesta literal del Esclavo: ______________________________________
La luz paso a AMBAR INTERMITENTE?         [ ] SI   [ ] NO
Y a los 3 minutos, seguia en AMBAR?       [ ] SI   [ ] NO, volvio a: ____________

*Cómo se lee el resultado:*

| lo que ocurre | qué significa |
| --- | --- |
| Contesta $ACK,...,RESULT:OK y la luz vuelve a ciclar por reloj | 🔴 El defecto está vivo. El equipo dijo que sí y no lo hizo: el ámbar pedido desde el teléfono se cae solo justo en el modo donde más falta hace |
| Contesta $ACK y se queda en ámbar los 3 minutos | El arreglo está dentro y funciona. Anótelo con el md5 del binario |
| Contesta $ERR con un motivo | El equipo declara que no puede, que es honesto. Copie el motivo literal |

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> Estado al redactar este documento (31/08, por lectura del árbol de trabajo): el defecto

sigue abierto. Esclavo/src/bluetooth.cpp no nombra el Degradado en ninguna línea y ni siquiera incluye su cabecera, mientras Esclavo/src/mando.cpp:129-142 —la vía del B·B·B— sí comprueba degradado_gobiernaLuz() y llama a degradado_salir(). Las dos vías de ámbar de emergencia no hacen lo mismo, y el firmware declara por escrito que sí. Se escribe la prueba, no el resultado. El arreglo está en curso y puede estar dentro del binario que se cargue; por eso la tabla de arriba admite las tres salidas. Lo que no vale es firmar esta casilla sin haber mirado las luces tres minutos: el modo que las gobierna repinta la luz en cada vuelta, así que un ámbar que aparece no demuestra que el ámbar se quede.

📑 SECCIÓN 10 — INTERFAZ PROPIA DEL ESCLAVO

🚫 LA SECCIÓN ENTERA SE RETIRA — sus 5 pruebas (10.1 a 10.5). Certificaba la pantalla y el menú propios del Esclavo: sus dos opciones, la pantalla ESTADO, el aviso MODO DEGRADADO ACTIVO en el pie y la doble confirmación de entrada. Los cinco puntos viven en una pantalla que no conduce sus pines y en un menú que no se puede abrir. Ninguna lleva casilla. No se firman. 🔴 Dos huecos declarados que salen de aquí y no se cierran retirando la sección: 1. Ya no hay forma de saber, desde fuera, si el Esclavo está en Modo Degradado. El aviso del pie del menú lo decía sin entrar a ninguna pantalla, y era el dato que cambia el significado de todo lo demás: un técnico que revise sin saber que el cruce va por reloj puede creer que el radio funciona y dar por buena una avería que sigue ahí. El STATUS del Esclavo no lo sustituye: MODO:SUBORDINADO es un literal fijo (§0.2). Exponer el modo real del Esclavo en su `STATUS` es trabajo de firmware, y hoy falta. 2. La entrada al Degradado del Esclavo perdió su doble confirmación al perder la pantalla. Ver la nota de 9.6.

📑 SECCIÓN 11 — CÁMARAS DE DEMANDA

Qué cambió: no son cuatro cámaras ni hay pin de umbral. Son dos cámaras de demanda, una por poste. La única entrada de cámara que el firmware del Maestro lee hoy es CAM_DEMANDA_PIN = PB0, que sale por la bornera `J14` (Maestro/include/pines.h:46, MEDIDO). 🔴 `PB8` NO es una entrada de cámara y no lo ha sido nunca en el firmware. Alimenta un LED testigo de la placa. Hay documentación antigua que dice lo contrario (Guía, al final: el desplegable «Consulta · qué va en cada bornera»). ~~🔴 Las cámaras de `J16` p10/p12 no se cablean en esta sesión hasta que el paso 20 de la Guía mida la resistencia de reposo de esos pines.~~ ✅ 04/09 — medido, y la condición se cumple: se pueden cablear. J16 p10 y p12 dan `9,93 kΩ` y `9,94 kΩ` contra masa y `0 V` en reposo: la resistencia real existe en el cobre y ya no depende de que el netlist tenga razón. Con eso se cableó la cámara del p10 a p11 (3,3 V) en normalmente-abierto, y en reposo el equipo no pidió paso solo, ni con el cable puesto ni sin él (Guía, paso 21). La preocupación de la que salía esa prohibición no se borra, porque es la que se verificó: sin resistencia real, un cable flojo no queda en reposo — queda flotando, y el ruido del armario mete peticiones de paso que nadie ha hecho. Aquí no flota. En cualquier otra placa, se vuelve a medir. ⚠️ Lo que sigue sin verificarse es la otra mitad: que una demanda por `J16` conceda el paso. El banco no llegó —hace falta el Modo Automático, y eso hace falta la app—. Cableado sin falsa activación no es lo mismo que cámara que funciona.

11.1 Demanda en el Maestro (`J14`) — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* provocar una detección con la cámara —o con un pulsador suelto entre los dos bornes de

J14, que hace exactamente el mismo papel— estando ese sentido en Rojo.

*Esperado:* el Maestro registra la demanda, aplica el todo-rojo de despeje y conmuta a

🟢 Verde Maestro. En reposo no pide paso solo.

*El montaje y la comprobación de que el contacto conmuta de verdad están en los **pasos 17, 18 y 19

de la Guía**. No se repiten aquí: traiga de allí los números.*

> 🔬 **Y de la sesión del 3–4/09 ya vienen dos de esos números, así que la mitad de esta prueba

está hecha: el borne «3,3 V» de `J14` mide `3,3 V` y el borne «Puerta» `0 V`; al puentearlos el borne sube y al soltar vuelve (pasos 17 y 18). La conmutación está verificada. Lo que quedó pendiente es justo lo que esta prueba mide de más: la reacción del semáforo (paso 19), porque el equipo nunca salió del estado de espera de selección de modo. Se repite entera cuando haya enlace.**

Segundos hasta el verde: ________  En reposo, ¿pidió paso solo? ____________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

11.2 Demanda en el Esclavo, y el Maestro decide — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* provocar la detección en el J14 del Esclavo. Alternativa sin cámara: mandarle

CMD:PIN:1234:SOLICITAR_PASO.

*Esperado:* $ACK,CMD:SOLICITAR_PASO,RESULT:PEDIDO_AL_MAESTRO. El Esclavo **transmite la petición

al Maestro y no enciende nada por su cuenta**; el Maestro aplica el todo-rojo y concede el verde.

Vía usada: ____________  Segundos hasta el verde: ________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> La asimetría es la regla, no un defecto: el Esclavo pide y el Maestro decide (SFTY-27). Si el

Esclavo encendiera verde por su cuenta al detectar un vehículo, estaría abriendo un carril sin que nadie compruebe el otro.

11.3 Inmunidad a peatones, sombras y lluvia (filtro AcuSense) — 🚚 SE MUDA A LA §14 (`C-7`)

*(05/09 — dejó de estar aplazada: lo que le faltaba ya está comprado)*

*Qué mediría:* que el filtro *«sólo vehículo»* ignore a una persona que camina, salta o agita los

brazos frente al lente.

~~Falta: la cámara real.~~ 🟢 **Ese motivo caducó el 05/09: hay dos DS-2CD2683G2-IZS

compradas** (DECISIONES.md D-10). Sigue siendo verdad lo que decía el resto —es una propiedad

del procesador de la cámara, no del semáforo, y sustituirla por el pulsador sería firmar una

casilla que no midió nada—, pero ya se puede ejercer.

No se firma aquí, y no porque falte nada: porque se mide en otro sitio. Va a C-7 de la §14,

y allí cambia en dos cosas que importan:

la región es el BARRIDO DE LA PLUMA, no la zona de espera (D-13), así que el sujeto ya no es

sólo el peatón: son los faros, el reflejo IR sobre la propia pluma, las sombras y la lluvia;

no hay filtro «sólo vehículo» que marcar — Detection Target no está documentado para

Intrusión —, así que lo que se ajusta y se anota es el `Size Filter`.

> Se muda con su motivo, no se borra. Una prueba que desaparece en silencio vuelve a

proponerse dentro de un mes, y la segunda vez nadie recuerda que ya estaba escrita.

11.4 Independencia entre las entradas de cámara y los pulsadores — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que las activaciones en PB0/PB8 no interfirieran con los pulsadores PB9,

PB13, PB14, PB15. Hoy no hay dos sujetos que separar: PB8 no es entrada de cámara,

PB14 y PB15 son las cámaras, y PB9/PB13 ya no son pulsadores de menú sino los canales

A y B del mando.

No se firma.

> ~~🔴 Lo que sí hay que medir en su lugar ya está escrito, y es el paso 20 de la Guía: la

polaridad de reposo de J16 p5, p8, p10 y p12, hoy en contradicción medida entre el netlist (pull-down de 10 kΩ, activo en ALTO) y el fuente (INPUT_PULLUP, activo en BAJO). Cablear al revés da demanda permanente o demanda que nunca llega: las dos son de calle.~~

> 🔧 **04/09 — CADUCADO, y se tacha porque mandaba a repetir una medida que este mismo documento

ya publica 1.100 líneas más arriba. El paso 20 se ejecutó en el banco del 3–4/09 y su tabla completa está en §0.1: los cuatro pines llevan ~10 kΩ a masa (`9,92`–`9,94 kΩ`). La contradicción se resolvió a favor del netlist y ya no existe: desde N-118 el fuente lee los cuatro pines en `INPUT` pelado y activo en ALTO, así que netlist y firmware dicen lo mismo. No hay nada que volver a medir aquí. Lo que queda por medir —y está anotado en §0.3— es otra cosa: la tensión de p5/p8 con el puente a 3,3 V puesto y este firmware cargado**, que nadie ha tomado y no se puede tomar sobre la Maestro mientras siga el corto de N-116. *(Un documento que se contradice consigo mismo manda a gastar una sesión de banco en repetir lo hecho. Por eso esto se tacha en vez de dejarse «por si acaso».)*

📑 SECCIÓN 12 — TELEMETRÍA Y ÓRDENES POR EL PUERTO SERIE

12.1 Emparejamiento y enlace Bluetooth — ⏸️ SE APLAZA *(motivo corregido el 04/09)*

*Qué mediría:* que el móvil empareje con el módulo a 10 m, en menos de 5 s.

~~Falta: la placa del ESP32 (no diseñada, no fabricada, no medida), su fuente (DC-DC 12 V→5 V

≥1 A, sin pedir) y el firmware del módulo, que se entrega aparte.~~

🔴 Lo que falta hoy es otra cosa, y es peor porque no se compra: el módulo NO SE ANUNCIA. La

placa existe y está armada, la fuente está montada, el firmware ESP32_Expansion **compiló y se

cargó sin errores**, y el chip está descartado como causa —es un ESP32-WROOM-32 clásico, con el

BR/EDR que el SPP de la app necesita; un S3/C3/S2 jamás conectaría—. Aun así, **el

dispositivo no apareció de forma fiable en el teléfono** en toda la sesión (Guía, pasos 10 y 25).

La causa está abierta: el informe apunta a mirar si el *advertising* SPP llega a arrancar

(log por el monitor serie del USB), el estado de la antena, e interferencia.

No se firma. *(El montaje, ya hecho, está en los pasos 22 a 25 de la Guía.)*

> ⚠️ Y hay un dato de proceso que salió de allí y evita una hora perdida: el ESP32 empareja por

«Just Works», sin PIN del sistema operativo — confirmado en el firmware. El `1234` de la Guía es el PIN de COMANDO dentro de la app (CMD:PIN:1234:...), no el de emparejamiento Bluetooth. Son dos cosas distintas y se han confundido ya una vez.

> ⚠️ Y un requisito que va antes de comprar: dos cruces vecinos ponen cuatro módulos al alcance

del mismo teléfono. El nombre del módulo es lo único que impide mandar una orden de emergencia al poste equivocado (Guía, paso 25).

12.2 Telemetría periódica `$STATUS` — ♻️ SE REESCRIBE

*Acción:* con el terminal a 9600 en cada punta, observar el flujo un minuto.

*Esperado:* ~~una trama por segundo~~ una trama cada 2 s en cada punta, con su checksum, en

el formato de §0.2 *(cadencia bajada a 2000 ms el 04/09, decisión del responsable — medido en

Maestro/src/bluetooth.cpp:851 y Esclavo/src/bluetooth.cpp:768)*.

Comprobar que aparece MODO: y que cambia al mandar un SET_MODO.

*Y lo que hay que confirmar que el equipo NO INVENTA* —copie los valores:

BAT del Maestro tras 5 min: ______   BAT del Esclavo: ______   (los dos deben salir "--")
T / RF / RTT del Esclavo: ____ / ____ / ____              (los tres deben salir "--")
Campo ESC: del Maestro: ______                            (ROJO / VERDE / AMBAR / ?)

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

🛑 ESTA PRUEBA EXIGÍA EL DEFECTO, y por eso se invierte — 05/09. Pedía *«los dos deben salir `12.6` fijos»* y *«deben salir `98%` y `85ms` fijos»*, que es exactamente lo que N-108 retiró el 04/09 por inventarse una medida. Tal como estaba escrita, un firmware arreglado salía `NO CUMPLE`. MEDIDO —Maestro/src/bluetooth.cpp:970 y Esclavo/src/bluetooth.cpp:832—: el snprintf de las dos puntas lleva `BAT:--` literal, y el del Esclavo además `T:--,RF:--,RTT:--`. La causa está medida y no es un hueco: `grep -rn analogRead` sobre `Maestro/{src,include}` y `Esclavo/{src,include}` devuelve DOS coincidencias y las dos son COMENTARIOS —cero llamadas—. Sin divisor de tensión ni entrada analógica no hay batería que leer. Lo que se comprueba ahora es lo contrario de lo que se pedía: que el equipo se NIEGUE a publicar un número que no ha medido. Un `--` es un `CUMPLE`; un `12.6` sería el hallazgo. Y se conserva entera la frase que sigue valiendo, que era la mitad buena de la prueba vieja: *un campo que siempre da el mismo número no es un dato, es un adorno con formato de medida.* Eso es justo lo que el -- corrige — no se reporta como avería y tampoco se usa para decidir nada. 🆕 `ESC:` sólo va en la trama del MAESTRO y va el último (N-149). Que falte en el $STATUS del Esclavo no es un fallo.

12.3 Caja Negra de Alarmas `$ALARM` — ♻️ SE REESCRIBE *(la cifra estaba mal)*

*Qué cambia:* la revisión anterior mandaba cortar la antena 12 s y esperar una alarma cuyo

propio texto de ejemplo decía SILENCIO_25000ms. Con 12 s no salta nada: el umbral son 25 s.

*Acción:* desconectar la antena del Esclavo y mantenerla desconectada más de 25 segundos.

*Esperado:* ambos caen a Ámbar Intermitente (SFTY-6) y llega una trama del tipo

$ALARM,NODE:...,EVENTO:FALLO_RF,CAUSA:SILENCIO_25000ms,ACCION:CAMBIO_A_AMBAR,HORA:...

Trama literal recibida: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

12.4 Modo Manual y Rojo Total desde el teléfono — ♻️ SE REESCRIBE *(literales corregidos)*

*Acción:* mandar CMD:PIN:1234:SET_MODO:MANUAL y después CMD:FORZAR_ROJO (**este segundo sin

PIN**, que es como lo acepta el firmware).

*Esperado:* conmuta a Modo Manual, y al recibir el forzado aplica 🔴 ROJO TOTAL INMEDIATO en

ambos extremos.

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> En el Esclavo, `CMD:FORZAR_ROJO` tiene que ser RECHAZADO con

$ERR,CMD:FORZAR_ROJO,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA. Es deliberado: el nombre prometía rojo y hacía ámbar con la pluma arriba, que es casi lo contrario. Provóquelo y copie la respuesta.

12.4-bis 🆕 El ámbar después de un ROJO TOTAL — el botón que se quedaba muerto (N-146)

*Por qué existe:* en la cinta del 04/09 hay seis órdenes de ámbar seguidas, las **seis

contestadas RESULT:OK, y el cruce en rojo durante 47 tramas**. El equipo obedecía y no

encendía nada. Esta prueba es la única que lo caza, y el orden de los tres pasos ES la prueba.

*Acción:* exactamente en este orden, sobre el Maestro:

CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR → el cruce se pone en ámbar intermitente.

CMD:FORZAR_ROJO (sin PIN) → el cruce se pone en ROJO TOTAL. *(El modo sigue siendo ÁMBAR:

FORZAR_ROJO cambia la LUZ, no el MODO. Eso es deliberado.)*

CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR otra vez.

*Esperado en el paso 3:* el cruce vuelve a ámbar intermitente, y la respuesta es

`$ACK,CMD:SET_MODO:AMBAR,RESULT:REARMADO` — 🔵 `REARMADO`, no `OK`. Las dos son un ÉXITO;

se dicen distinto porque son dos cosas distintas y el diario de órdenes tiene que poder

separarlas.

🛑 Si contesta `OK` y el cruce SIGUE EN ROJO, el defecto NO está arreglado, y es grave: es una

salida de emergencia que dice que sí y no hace nada.

Respuesta literal del paso 3: ______________________________________

¿Volvió el ámbar? [ ] SÍ  [ ] NO

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

12.4-ter 🆕 El ámbar del Poste 2 llega al Poste 1 (N-142) — **necesita las DOS puntas vivas y

el enlace de radio en pie**

*Por qué existe, y es lo más grave que se encontró:* si un operario ponía ámbar de emergencia desde

la app en el Esclavo, el Maestro no se enteraba — y el Esclavo **seguía contestando al

latido, así que el enlace le parecía perfecto—. Con el Maestro en VERDE, seguía dándolo hasta

3 minutos con el otro lado en ámbar: los dos sentidos podían entrar al carril**.

*Acción:* con el cruce ciclando en Automático y esperando a que el MAESTRO esté en VERDE,

mandar al Esclavo CMD:AMBAR_EMERGENCIA (sin PIN).

*Esperado:* el Esclavo pasa a ámbar intermitente y el MAESTRO también, en segundos — no en

minutos y no esperando a que se agote nada. El Maestro deja de ciclar.

🛑 Si el Maestro sigue en verde, PARE la prueba y anótelo: es la ventana de verde simultáneo.

Tiempo desde la orden hasta que el Maestro deja el verde: ________ s

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> ⚠️ Y compruebe también lo que NO debe pasar, que es la otra mitad (`SFTY-21`): mientras el

ámbar del Esclavo esté puesto, el Maestro no puede quitárselo. Si en algún momento el Esclavo se sale solo del ámbar a los pocos segundos, eso es el veto caído y es un `NO CUMPLE`, aunque el cruce parezca funcionar. Se sale con CANCELAR_AMBAR con PIN, y desde el Esclavo.

12.4-quater 🆕 El campo del estado del Esclavo en la telemetría del Maestro (N-149)

*Acción:* conectado al Maestro, mirar una trama $STATUS y localizar el campo `ESC:` (va

el último). Después desconectar la antena del Esclavo y esperar a que el enlace caiga.

*Esperado:* con enlace, ESC: dice `ROJO`, `VERDE` o `AMBAR`; sin enlace dice `?`.

🔵 **El ? significa «el enlace está caído y esta punta no sabe de qué color está la otra». NO

significa «sin medida», y NO es un hueco: es la respuesta correcta.**

⚠️ El ESCLAVO no emite este campo, y es a propósito — no tiene de dónde sacarlo. **Que falte

en la telemetría del Esclavo NO es un fallo.**

Trama literal con enlace: ______________________________________

Trama literal sin enlace: ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

12.5 Selector de cruces en el corredor (multicruce con un teléfono) — ⏸️ SE APLAZA

Falta: dos módulos ESP32 montados con nombres distinguibles, la app, y dos cruces. Depende

entera de 12.1.

No se firma.

12.6 Sincronización Puente Móvil (Courier RTC) — ⏸️ SE APLAZA

*Qué mediría:* capturar la hora en el Maestro, desplazarse hasta el Esclavo e inyectarla

compensando el tiempo de viaje.

~~Falta: el reloj `DS3231`, que va montado sobre la placa del ESP32 — la que no existe — con

su propia pila.~~ ~~04/09: el `DS3231` está montado y cableado (I²C por GPIO21/GPIO22, paso

22), con la masa común contra la STM32 medida en 0 V (paso 23).~~

🛑 ESA FRASE ES FALSA Y SE TACHA — 05/09. EL `DS3231` NO ESTÁ COMPRADO NI CONECTADO, y la confusión es exactamente la que `CLAUDE.md` §2.ter describe: se citó un PROTOCOLO como si fuera un RESULTADO. El «paso 22» de la Guía de banco se titula *«la placa del módulo: cómo tiene que ser»* — es un dibujo de cómo debe quedar cableado, no un acta de que se cableó. Lo que sí es un resultado es el paso 23: la masa común medida en 0 V, y esa medida no necesita reloj. La Guía de banco de esta noche lo dice con todas las letras y hay que respetarlo al firmar: *«el DS3231 no está comprado … márcalo "No se pudo probar" y escribe "no hay DS3231". NO lo marques "NO CUMPLE"»*. Un paso que no se pudo ejercer no es un suspenso — y tampoco un aprobado. Línea A6 de la lista de compras. 🔵 Y lo que sí cambió el 05/09 (`N-145`), que NO desbloquea esta prueba: el firmware del módulo ya lee su `DS3231` y ya rellena el hueco de hora de las tramas del equipo. Sin módulo en el bus, la hora seguirá saliendo `--:--:--`, y eso es el firmware negándose a inventar, no fallando. Quien vea el hueco sin DS3231 delante no puede concluir nada.

🔴 Lo que falta es la app, y no es un detalle de conveniencia: al revisar el firmware del

puente se confirmó que **la hora del DS3231 sólo se lee y se ajusta con SET_RTC por Bluetooth.

No existe otra vía para consultarla en banco** (paso 27, bloqueado). Mientras el módulo no se

anuncie, ese reloj no es verificable desde fuera por ningún camino — ni con el USB-TTL de

J17, que habla con la STM32, no con el ESP32.

No se firma.

> ⚠️ Cuando exista, hay un aviso de montaje que no es opcional: si el módulo del reloj trae una

`CR2032` en vez de una `LIR2032`, hay que desoldar el diodo o la resistencia de su circuito de carga. La `CR2032` no es recargable y ese circuito la calienta (Guía, paso 22).

12.7 El equipo dice que NO cuando no puede ➕ NUEVA — ♻️ *(ejecutable hoy)*

*Por qué existe:* es la propiedad más importante de todo el protocolo y no tenía prueba propia.

Un equipo que contesta *«hecho»* sin hacerlo manda al técnico a casa creyendo que lo dejó

arreglado. Se prueban los rechazos a propósito, uno por uno.

*Acción:* mandar estas órdenes y copiar la respuesta literal de cada una, sin resumirla:

En el MAESTRO:
   CMD:PIN:0000:SET_MODO:AUTO        -> tiene que dar AUTH_FAILED, y el modo NO puede cambiar
   CMD:PIN:1234:SET_MODO:ALCANCE     -> con un modo en marcha, EN_MARCHA_PARE_EL_MODO
   CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:1,1,15   -> con el ciclo corriendo, EN_MARCHA_PARE_EL_MODO
   CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:9,9,9    -> fuera de rango, RANGO
   CMD:PIN:1234:SET_RTC:31-08-2026   -> formato al reves, FORMATO_INVALIDO
   CMD:PIN:1234:DEMANDA              -> fuera del modo inteligente, SOLO_EN_MODO_INTELIGENTE
   CMD:PIN:1234:ESTO_NO_EXISTE       -> COMANDO_NO_SOPORTADO

En el ESCLAVO:
   CMD:PIN:1234:TEST_LEDS            -> NO_EN_SERVICIO_USE_EL_MAESTRO
   CMD:FORZAR_ROJO                   -> RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA

*Esperado:* las nueve contestan `ERR` con su motivo. Ninguna contesta `ACK`. Con el PIN mal,

además, el modo no cambia: compruébelo mirando las luces, no sólo la respuesta.

Con el PIN mal, ¿cambió el modo? ____________

¿Alguna contestó $ACK? ¿cuál? ______________________________________

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ________________________________

> 🔴 **Un $ACK en cualquiera de las nueve es el fallo entero, aunque el equipo se comporte bien

después. Y hay una que hay que mirar con los ojos, no en el terminal: con `CMD:PIN:1234:TEST_LEDS` en el Maestro las lámparas se encienden pero la talanquera NO se puede mover**. Si la pluma sube durante esa prueba, anótelo — es importante *(Guía, paso 28)*.

📑 SECCIÓN 13 — BLINDAJE DEL MANDO ANTI-COLISIÓN (N-53)

🚫 LA SECCIÓN ENTERA SE RETIRA — sus 2 pruebas.

13.1 Estrés con codillo en la pantalla `AJUSTAR HORA` — 🚫 SE RETIRA

*Por qué:* medía que 15 pulsaciones rápidas del Botón 1 subieran los minutos sin que el firmware

las confundiera con la secuencia A·A·A del mando. **No hay pantalla de ajuste que abrir, ni

Botón 3 con que llegar a ella.** La causa raíz que documentaba —los relés en paralelo con los

pulsadores frontales— sigue siendo cierta, pero ya no hay pulsador frontal con el que chocar.

No se firma.

13.2 «Nuevas secuencias oficiales del mando» — 🚫 SE RETIRA

*Por qué, y esto es un error de la revisión anterior, no un cambio de arquitectura:* pedía probar

A·B·A (Auto), B·A·B (Ámbar) y B·A·B·A (Manual). Esas secuencias nunca se implementaron.

Las reales son, y siguen siendo, A·A·A (Automático), B·B·B (Ámbar) y A·B·A·B (Degradado)

— Maestro/src/mando.cpp:202-235, MEDIDO.

No se firma. Las tres secuencias que sí existen se certifican en la Sección 8.

> 🔴 La redefinición de secuencias sigue siendo una decisión de especificación abierta, no

código pendiente: cambiarla toca el Manual de Usuario, este protocolo y el adiestramiento del operario. Es del responsable. Se anota aquí para que no se pierda al retirar la prueba.

📑 SECCIÓN 14 — LA CÁMARA DS-2CD2683G2-IZS: LAS OCHO MEDIDAS QUE SÓLO SE CONTESTAN CON ELLA DELANTE

🎥 Sección nueva del 05/09, y no es una sección más. Se han comprado dos cámaras Hikvision `DS-2CD2683G2-IZS` (DECISIONES.md D-10). Hasta hoy todo lo que este documento dice de cámaras se probó con un pulsador suelto o con un puente de cable: pasos 17, 18 y 21 de la Guía de banco. Ninguna cámara ha tocado nunca este sistema.

Lo que esta sección NO es, y hay que leerlo antes de firmar nada. No certifica el semáforo:

certifica la cámara y su contacto. Los ocho puntos de abajo son medidas, no pruebas del

firmware — cuatro de ellos ni siquiera dependen de que haya un semáforo conectado —, y **de tres de

ellos sale una constante o una decisión de diseño que hoy está escrita sin haberse medido**.

Por qué existen: las ocho preguntas no se pueden contestar desde el PC. Un pack de Python

encuentra propiedades del código fuente. Ninguna de estas ocho lo es: son **una casilla de un menú

web, la duración de un pulso, una corriente, un reloj que deriva y un contacto que se oxida**. Es la

otra superficie del CLAUDE.md §2.bis — la que se cobró el banco del 3–4/09 — aplicada a un

componente que acaba de llegar.

Cómo se numeran y cómo se firman

Van como `C-1` … `C-8`, no como 14.1, a propósito: no son pruebas del equipo bajo prueba y

no entran en el denominador del acta. Cada una lleva su hueco de respuesta.

| marca | qué significa | qué se firma |
| --- | --- | --- |
| 🎥 MEDIDA | un dato que sólo existe con la cámara delante. Cualquier valor es una respuesta válida — lo que no vale es dejarlo en blanco | el dato, no una casilla |
| ✅ CON CRITERIO | además del dato hay un umbral que algún resultado puede suspender | el dato Y la casilla |
| 🛑 BLOQUEADA | falta documentación o material que no está en esta sesión. Va escrito exactamente qué falta | nada. No se firma |

🔴 La regla que gobierna toda la sección, y viene de `CLAUDE.md` §2: *una prueba que ningún resultado puede aprobar no es una prueba*. C-1 es el ejemplo puro: la casilla está o no está, y las dos respuestas son ciertas. Ponerle un CUMPLE sería inventar un suspenso para Hikvision. Lo que sí decide es qué diseño se construye, y eso va escrito debajo de cada respuesta.

Antes de empezar — lo que hace falta encima de la mesa

La cámara, su fuente de 12 V DC (jack Ø 5,5 mm) o un inyector PoE+ 802.3at.

Un PC con navegador y un cable de red directo a la cámara. Toda la configuración de esta

sección se hace por su web: el controlador no habla con la cámara (DECISIONES.md D-12).

Un multímetro con continuidad y medida de tensión, y una pinza amperimétrica de DC o una

fuente con lectura de corriente (para C-8).

Un cronómetro — el del teléfono vale — y algo con que grabar vídeo de la propia escena.

La versión de firmware de la cámara, anotada antes de tocar nada. El manual que hay en disco

es el `5.7.20`; si la cámara trae otra, los menús pueden no coincidir y eso **es en sí un

hallazgo**, no un contratiempo.

Firmware de la camara, leido en Configuration > System > System Settings:
     Camara 1 .... V______________________   Numero de serie ____________________
     Camara 2 .... V______________________   Numero de serie ____________________
  Manual usado como referencia: UD28967B-C, v5.7.20  (110 pag., en 04_Manuales/)
  Coincide el menu con el manual?   [ ] SI   [ ] NO -> anotar la diferencia abajo
     ______________________________________________________________________

🔴 C-1 · ¿EXISTE Trigger Alarm Output EN LA REGLA DE *INTRUSION DETECTION*? — 🎥 MEDIDA

Es la primera y decide todas las demás. Son diez minutos con la cámara delante.

Lo que se sabe hoy, medido sobre el manual y no recordado: Trigger Alarm Output está

documentado como método de enlace en *2.8.2 Linkage Method Settings* — **manual UD28967B-C, PDF

pág. 79 / impresa 67** — y lleva encima esta nota literal:

Note
  This function is only supported by certain models.

Ninguna fuente en disco dice si la `DS-2CD2683G2-IZS` es uno de esos modelos. La ficha técnica

dice 1 input, 1 output en la fila *Alarm*, que es que el hardware existe; la nota de arriba

habla de si el menú lo ofrece. No son la misma pregunta, y por eso hace falta mirar.

*Procedimiento:*

Entrar a la cámara, Configuration → Event → Smart Event → Intrusion Detection (en algunos

modelos: VCA → Smart Event → Intrusion Detection — manual PDF pág. 60 / impresa 48).

Marcar Enable, dibujar una región cualquiera — para esta medida da igual dónde.

Bajar a `Linkage Method` y leer la lista entera de casillas, copiándola tal cual.

LISTA LITERAL DE CASILLAS DE "Linkage Method" EN INTRUSION DETECTION
  (se copia lo que se ve, en el orden en que sale, aunque no se entienda)

  1 ______________________________  5 ______________________________
  2 ______________________________  6 ______________________________
  3 ______________________________  7 ______________________________
  4 ______________________________  8 ______________________________

*La respuesta, y hay que marcar una:*

☐  `Trigger Alarm Output` ESTÁ → el diseño de DECISIONES.md D-13 sigue en pie. Se

continúa por C-2.

☐  `Trigger Alarm Output` NO ESTÁ → 🛑 PARAR Y AVISAR AL RESPONSABLE ANTES DE SEGUIR. La

cámara no puede darle un bit al controlador, y con él se cae entero el diseño de un contacto

por poste. Lo que queda en pie es la vía contraria, D-14: el controlador cierra un contacto en

la ALARM IN de la cámara y la cámara graba. C-2, C-3, C-4 y C-7 **dejan de tener

sentido** y se marcan «sin objeto», no «no ejecutable».

☐  Está pero sale en gris / no se deja marcar → se anota exactamente qué dice el aviso al

intentarlo: ______________________________________________________________

*Y las dos comprobaciones que van pegadas a ésta, porque un bit que significa dos cosas no significa

ninguna:*

¿Hay otras reglas armadas (Motion, Tampering, Line Crossing, Video Loss, Alarm Input…) que

también tengan marcado Trigger Alarm Output? Se listan todas y **se desmarcan todas menos

Intrusión: `Trigger Alarm Output` sólo en esta regla** (D-13).

Reglas que lo tenían marcado al llegar: ______________________________________

¿Se desmarcaron?  [ ] SÍ  [ ] NO, motivo: ____________________________________

¿Existe una lista `Alarm Output No.` y cuántas salidas ofrece? ________________

*(La ficha dice 1 output; si el menú ofrece 2 ó 3, el menú es genérico y la placa manda.)*

Resultado: 🎥 DATO ANOTADO — *(esta medida no lleva CUMPLE/NO CUMPLE: ver la regla del

encabezado de la sección)*

C-2 · EL Delay DE LA SALIDA — Y QUÉ HACE EL CONTACTO MIENTRAS EL COCHE SIGUE AHÍ — 🎥 MEDIDA

**De aquí sale una constante del firmware, y hoy esa constante se apoya en una cifra que nos

inventamos nosotros. Es `DECISIONES.md` A-7**, y está medido en el repositorio:

01_Firmware$ grep -rn "cerrado ~1 s\|cierra ~1 s\|PULSO_RELE_MS = " \
             --include=*.cpp --include=*.py Maestro Esclavo Simulaciones/banco/packs
Maestro/src/botones.cpp:135:// El rele de la camara mantiene el contacto cerrado ~1 s por deteccion: leer el nivel
Maestro/src/demanda.cpp:5:// de la camara AcuSense cierra ~1 s por deteccion, y un coche detras de otro dispara
Esclavo/src/botones.cpp:155:// El rele de la camara mantiene el contacto cerrado ~1 s por deteccion: leer el nivel
Esclavo/src/demanda.cpp:6:// de la camara AcuSense cierra ~1 s por deteccion, y un coche detras de otro dispara
Esclavo/src/main.cpp:342:  // El rele de la camara mantiene el contacto cerrado ~1 s por deteccion; leer el nivel
Simulaciones/banco/packs/camara_01_demanda.py:39:# El rele de la camara AcuSense cierra ~1 s por deteccion (Manual 9, paso 3 de la
Simulaciones/banco/packs/camara_01_demanda.py:43:PULSO_RELE_MS = 1000
Simulaciones/banco/packs/camara_02_j16.py:89:# El rele de la camara AcuSense cierra ~1 s por deteccion (Manual 9). La ventana de
Simulaciones/banco/packs/camara_02_j16.py:92:PULSO_RELE_MS = 1000

**Cinco comentarios del firmware y DOS packs del banco descansan sobre ese ~1 s, y su fuente

citada es un manual NUESTRO — no Hikvision.** Los dos packs comparan SILENCIO_MS contra ese

PULSO_RELE_MS = 1000 y salen en verde midiendo contra un número que nadie ha medido nunca. El manual del fabricante define el parámetro Delay

—*«the time duration that the alarm output remains after an alarm occurs»*, **PDF pág. 80 / impresa

68— y no publica ni uno solo de sus valores en 110 páginas**.

*Procedimiento:*

Configuration → Event → Basic Event → Alarm Output, bloque `Automatic Alarm`.

Desplegar `Delay` y copiar la lista entera, en su orden.

Elegir el valor más pequeño que no sea `Manual` y guardar.

VALORES QUE OFRECE EL DESPLEGABLE "Delay"  (copiar literal, con sus unidades)
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________

  El MINIMO que ofrece (sin contar "Manual") .......... ____________
  Aparece la opcion "Manual" en la lista?  [ ] SI   [ ] NO
     -> Si aparece: NO SE ELIGE NUNCA. Con "Manual" el rele se queda cerrado hasta
        que alguien lo borre a mano desde el navegador: el pin quedaria ALTO para
        siempre, no habria un solo flanco mas, y el equipo dejaria de recibir
        demanda de ese carril SIN DAR NINGUN SINTOMA.
        (El manual la documenta como valor de Delay: PDF pag. 80 / impresa 68.)
  Valor que se deja configurado ....................... ____________

*Y ahora la parte que el manual no contesta de ninguna manera, y es la que decide la constante:*

**Con el Delay en su mínimo, se pone un objeto quieto dentro de la región y se deja ahí dos

minutos**, con el multímetro en continuidad sobre 1A–1B (o mejor, grabando el zumbador del

multímetro en vídeo con la hora a la vista).

MIENTRAS EL OBJETIVO SIGUE DENTRO DE LA REGION, EL CONTACTO:
     [ ] se queda CERRADO todo el rato, y solo abre cuando el objeto se va
     [ ] cierra, abre al agotarse el Delay, y NO vuelve a cerrar aunque siga ahi
     [ ] cierra, abre, y VUELVE A CERRAR cada cierto tiempo
             -> hueco entre cierres, medido: ______ s   ______ s   ______ s
     [ ] otra cosa: ____________________________________________________

  DURACION DEL PULSO, medida con cronometro, tres veces (objeto que entra y sale):
     1) ______ s     2) ______ s     3) ______ s     media ______ s

*Qué se hace con el número, y esto va escrito para que no se olvide:*

Si la media no sale `~1 s`, los cinco comentarios del firmware de arriba **están mintiendo

con la autoridad de un dato medido y hay que corregirlos. No se corrigen en esta sesión** —el

firmware no se toca en banco— pero se anota aquí que hay que hacerlo, con el número.

La ventana de silencio del firmware es SILENCIO_MS = 3000 (demanda.cpp, las dos puntas). La

desigualdad que tiene que cumplirse es `SILENCIO_MS > Delay + tiempo de rearme`. Con el dato

de arriba se puede comprobar por primera vez:

Delay elegido ______ s  +  rearme observado ______ s  =  ______ s
  Es MENOR que los 3 s de SILENCIO_MS?   [ ] SI, la desigualdad se cumple
                                         [ ] NO -> HALLAZGO. Se anota y se avisa:
                                             una misma deteccion se contaria dos veces

Resultado: 🎥 DATO ANOTADO — Observación: ________________________________________

C-3 · TIEMPO DE RESPUESTA: ENTRADA EN LA REGIÓN → CONTACTO CERRADO — ✅ CON CRITERIO

Por qué importa y no es un capricho de precisión: si la cámara tarda más en cerrar que lo que

tarda el vehículo en llegar a la pluma, el bit llega tarde y el veto que se está pensando para la

fase 5 no protege a nadie. Es el único número de la sección que se puede convertir en distancia.

*Preparación:* Threshold al mínimo (su definición literal es *«the threshold for the time of

the object loitering in the region»*, manual PDF pág. 61 / impresa 49: es un temporizador de

permanencia, así que el tiempo de respuesta nunca puede ser menor que el `Threshold`),

Sensitivity alta, Size Filter puesto, y el Delay de C-2.

*Procedimiento:* treinta pasadas como mínimo, en tres condiciones. Se cronometra desde que el

objetivo cruza la línea de la región hasta que el multímetro pita.

Threshold configurado ______   Sensitivity ______   Size Filter min ______ max ______

  A) DE DIA, con luz natural            (10 pasadas)
     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   segundos
     minimo ______  maximo ______  media ______   fallos (no cerro) ______

  B) DE NOCHE, con los IR encendidos    (10 pasadas)
     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   segundos
     minimo ______  maximo ______  media ______   fallos (no cerro) ______

  C) CON LLUVIA o con la manguera       (10 pasadas)
     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   segundos
     minimo ______  maximo ______  media ______   fallos (no cerro) ______
        Si no llueve y no hay manguera: [ ] NO EJECUTADA, motivo anotado.
        NO se rellena con los numeros del apartado A.

*Criterio, y es lo único de C-3 que se puede suspender:* **el peor caso de las treinta —el máximo

de las tres tandas— es el número que vale.** Una media buena con un máximo de ocho segundos no sirve

para nada: en la calle el que decide es el peor.

Peor caso de las 30: ______ s · ¿alguna pasada NO cerró el contacto? ______ de 30

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — *(CUMPLE = las 30 cerraron y el peor caso está por debajo

de lo que el responsable fije como aceptable. **Si nadie lo ha fijado, se deja SIN FIRMAR y se

anota el número**: firmar contra un umbral que no existe es inventarlo.)*

Umbral aceptable, si el responsable lo fijó ese día: ______ s — quién lo fijó: ____________

C-4 · EL CONTACTO: ¿ES RELÉ SECO DE VERDAD, Y QUÉ HACE AL ARRANCAR? — ✅ CON CRITERIO

Lo que hay medido hoy y lo que no. La ficha dice 1 output (max. 24 V DC / 24 V AC, 1 A). La

guía rápida que hay en disco trae, en su página impresa 8, una tabla de interfaces que dice

literalmente:

ALARM OUT   Alarm output interface.
              1A and 1B, 2A and 2B, 3A and 3B are three pairs of alarm outputs
  ALARM IN    Alarm input interface.
              IN1 and GND1, IN2 and GND2 are two pairs of alarm inputs
  Note: The interface varies with the models.
        Please refer to the product manual for details.

Eso cierra una deducción que estaba escrita como deducción: 1A y 1B son **los dos terminales

del MISMO contacto**, no dos salidas — lo dice la palabra *pairs*. Lo que **sigue sin estar en

ninguna parte es si ese contacto es mecánico o de estado sólido, su corriente mínima de

conmutación y su material**. Medido sobre las 110 páginas del manual de usuario: las palabras

`relay`, `dry contact`, `Normally Open` y `Normally Closed` aparecen CERO veces.

*Procedimiento — con la cámara SIN alimentar primero:*

1) SIN ALIMENTAR, ohmimetro entre 1A y 1B:
        Resistencia ________ ohmios      [ ] circuito abierto (OL)
     -> Un rele seco sin alimentar esta ABIERTO o CERRADO segun su tipo, pero
        NUNCA da una resistencia intermedia estable. Si sale un valor de unos
        pocos cientos de ohmios o cambia al invertir las puntas, NO es un
        contacto seco: es un semiconductor. Se anota y se avisa.
        Invirtiendo las puntas da lo mismo?   [ ] SI   [ ] NO -> HALLAZGO

  2) SIN ALIMENTAR, voltimetro en DC entre 1A y 1B:
        Tension propia ________ V   -> tiene que ser 0. Si no lo es, la salida
                                       lleva tension propia y NO es contacto seco.

  3) YA ALIMENTADA y en reposo (sin alarma):
        Continuidad 1A-1B:  [ ] ABIERTO -> es NO, es lo que este diseno espera
                            [ ] CERRADO -> es NC. PARAR: con el cableado de J16
                                           eso es demanda permanente. Buscar si
                                           hay ajuste NO/NC y anotarlo abajo.
        Existe un ajuste NO/NC en el menu?  [ ] SI, se llama ______________
                                            [ ] NO aparece por ningun lado

*Y la parte que nadie ha mirado nunca, que es el arranque:*

Por qué importa, con el símbolo del firmware delante: el Maestro y el Esclavo siembran el nivel

de reposo de las entradas de cámara una sola vez, en el arranque —camaras_sembrar() en

botones.cpp de las dos puntas—, y a partir de ahí piden paso por flanco. Un contacto que dé un

pulso mientras la cámara arranca, con el semáforo ya en marcha, **es un flanco: es una petición de

paso que nadie hizo**.

4) ARRANQUE DE LA CAMARA con el multimetro en continuidad puesto:
        Al darle energia, el contacto 1A-1B:
           [ ] no se mueve en ningun momento
           [ ] da UN pulso     -> duracion ______ s, a los ______ s de encender
           [ ] da VARIOS pulsos -> cuantos ______
           [ ] se queda cerrado y abre a los ______ s
        Cuanto tarda desde que se le da energia hasta que ya detecta
        (primera deteccion buena despues de encender) ............ ______ s

  5) REINICIO EN MARCHA (Reboot desde el menu, con la camara ya caliente):
        El contacto 1A-1B durante el reinicio:
           [ ] no se mueve   [ ] da ______ pulsos de ______ s
        Y durante un corte de energia BRUSCO (quitar el jack):
           [ ] no se mueve   [ ] da ______ pulsos de ______ s

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — *(CUMPLE = es contacto seco sin tensión propia, abierto en

reposo, y no da ningún pulso ni al arrancar ni al reiniciar ni al cortar. Cualquier pulso en

esos tres momentos es un NO CUMPLE y hay que escribirlo: el firmware no puede distinguirlo de un

coche.)*

Observación: ______________________________________________________________________

C-5 · QUÉ ESPERA ELÉCTRICAMENTE LA ENTRADA DE ALARMA (IN1/GND1) — 🛑 BLOQUEADA

Esta no se puede contestar hoy y se deja escrita como pregunta, no como paso. Es la vía de

DECISIONES.md D-14 —el controlador cierra un contacto y la cámara graba— y **es la única que no

depende de la casilla de C-1**, así que si C-1 sale mal, ésta pasa a ser la vía principal.

Lo que está `SIN VERIFICAR`, y por qué la búsqueda no es el problema:

El manual de usuario delega el cableado: *«Make sure the external alarm device is connected.

See Quick Start Guide for cable connection»* (PDF pág. 56 / impresa 44).

La Quick Start Guide SÍ está en disco —04_Manuales/…UD40284B_Baseline_1-3_Series_Multilingual_Quick_Start_Guide_20241115.pdf,

40 páginas— y NO trae ese diagrama. Medido: sus 40 páginas son **8 de dibujos de montaje

mecánico y 32 de textos regulatorios en veinte idiomas, y ninguna tiene capa de texto** (cero

caracteres extraíbles en las 40), así que **buscarla con grep da cero por el formato del fichero,

no por lo que dice**. Lo único que aporta es la tabla de interfaces de C-4.

Medido sobre el manual de usuario: **dry contact = 0 apariciones · relay = 0 · `Normally

Open = 0 · Normally Closed` = 0, en 110 páginas. No hay tensión, no hay corriente, y no hay

diagrama.**

Del `Alarm Type` de la entrada el manual sólo dice *«Select Alarm Input NO. and Alarm Type from

the dropdown list»* (PDF pág. 57 / impresa 45) — sin publicar sus valores.

Lo que sí se puede hacer con la cámara delante, y es lo que se pide: *no cablear nada*, sólo

mirar y copiar.

ABRIR Configuration > Event > Basic Event > Alarm Input Y COPIAR:
     Valores del desplegable "Alarm Type": _______________________________
     Numero de entradas que ofrece: ______   (la ficha dice 1)

  MIRAR LA COLETA DE CABLES DE LA CAMARA Y COPIAR LAS ETIQUETAS, UNA A UNA,
  con su color, tal como vienen impresas (esto es lo que sustituye al diagrama):
     ______________________  ______________________  ______________________
     ______________________  ______________________  ______________________

  Viene una hoja de papel dentro de la caja con el diagrama de cables?
     [ ] SI -> SE FOTOGRAFIA ENTERA Y SE ADJUNTA. Cierra este bloqueo.
     [ ] NO

🛑 Hasta que exista ese diagrama —de la caja, o pedido a Hikvision— NO SE CONECTA NADA A `IN1`/`GND1`. Meter tensión en una entrada que espera contacto seco, o al revés, se paga con la cámara. Y no hay prisa: D-14 no bloquea a D-13, sólo es su alternativa.

Resultado: 🛑 NO SE FIRMA. Falta: ______________________________________________

C-6 · LOS DOS Arming Schedule, Y UN RELOJ QUE NADIE PONE EN HORA — 🎥 MEDIDA

El hallazgo que hay detrás, y es de los que no se ven en taller: en esta cámara hay **dos

horarios de armado puestos en serie, y fuera de cualquiera de los dos el relé no cierra**:

| horario | dónde vive | verificado |
| --- | --- | --- |
| el de la regla | *Intrusion Detection* → Arming Schedule | manual PDF pág. 61 / impresa 49, paso 7 |
| el de la salida | Alarm Output → Automatic Alarm → *set arming schedule* | manual PDF pág. 80 / impresa 68, paso 2 |

Y el reloj sobre el que corren los dos no lo mantiene nadie. La cámara sí trae cliente NTP

—Configuration → System → System Settings → Time Settings, manual PDF pág. 87 / impresa 75— pero

en este diseño no tiene red a ningún sitio (DECISIONES.md D-12: ni WiFi, ni servidor, ni ONVIF,

ni una sola línea del ESP32 que le hable). Lo que queda es *«Sync. with computer time»*, que es **una

puesta en hora de una vez, desde el portátil del que la configura. A partir de ahí deriva sola**,

y en un corte de alimentación puede perderse entera.

🔴 Un horario que no es 24×7 sobre un reloj que deriva es una avería con fecha de aparición. Si el armado va de 06:00 a 22:00 y el reloj se atrasa media hora, la cámara deja de ver a las 21:30 sin dar ningún síntoma. Por eso DECISIONES.md A-8 propone 24×7 en los dos: es la única configuración que no depende del reloj.

*Procedimiento — y la segunda mitad NO es de taller:*

PARTE 1, en taller (10 minutos)
     Horario POR DEFECTO de la regla, tal como venia .... ____________________
     Horario POR DEFECTO de la salida, tal como venia ... ____________________
        (Si venian ya en "All day", se anota igual: es un dato, no un no-hallazgo.)
     Se dejan los DOS en 24x7?  [ ] SI   [ ] NO, motivo: ____________________
     Hora que marca la camara nada mas encenderla, antes de tocarla:
        ______:______   del ______/______/________
     Hora real en ese momento:  ______:______   del ______/______/________
        Diferencia .......... ______

  PARTE 2, LA QUE NO SE PUEDE HACER EN TALLER  (hay que volver de madrugada)
     Se pone la camara en hora, se anota, y SE LE QUITA LA ENERGIA un rato.
        Hora puesta ______:______   Minutos sin energia ______
     Al volver a darle energia:
        Hora que marca ______:______   Hora real ______:______  Dif. ______
        [ ] conservo la hora   [ ] la perdio   [ ] arranco en una fecha de fabrica
     >>> Y LA MEDIDA QUE DECIDE, DE MADRUGADA, CON LA CAMARA YA INSTALADA: <<<
        Fecha y hora reales del ensayo ......... ______/______  ______:______
        Se provoca una deteccion de verdad delante de la camara.
        Cerro el contacto 1A-1B?   [ ] SI   [ ] NO
        Si NO cerro: es el horario de armado, y hay que decir CUAL de los dos:
           [ ] el de la regla   [ ] el de la salida   [ ] no se pudo determinar

     Fecha en que se hara esta parte 2, si no se hace hoy: ____/____/______
     Quien la hara: ______________________

⚠️ La parte 2 no se firma con la parte 1. Un ensayo de taller a las once de la mañana da CUMPLE con los dos horarios mal puestos y con el reloj cuatro horas atrasado. Si la parte 2 no se ejecuta, esta medida queda abierta y se dice así — no se firma la mitad y se cuenta entera.

Resultado: 🎥 DATO ANOTADO · parte 2 [ ] EJECUTADA  [ ] PENDIENTE

Observación: ______________________________________________________________________

C-7 · FALSOS POSITIVOS EN EL BARRIDO DE LA PLUMA — ✅ CON CRITERIO

Dónde apunta la cámara, que es lo que hace que esta medida sea distinta de la vieja 11.3: la

región de *Intrusion Detection* va sobre el barrido de la pluma —no sobre la zona de espera—

(DECISIONES.md D-13). Un vehículo que espera correctamente **para antes de la pluma y no entra en

la región**: si dispara, es un falso positivo.

Y aquí no se filtra por tipo de objetivo. Bajo una pluma que baja importa igual una moto, una

persona o un perro grande, y además Detection Target no está documentado para Intrusión en el

manual. El filtro que se usa es `Size Filter`, y su ajuste sale de este ensayo.

*Las cuatro condiciones, y ninguna se sustituye por otra:*

Con la region ya dibujada sobre el barrido de la pluma y SIN filtro de objetivo.
  Se cuentan DISPAROS DEL RELE en 15 minutos de observacion por condicion.

  a) FAROS DE NOCHE, un vehiculo pasando por el carril contrario y barriendo
     la region con la luz, sin entrar en ella ......... ______ disparos falsos
  b) REFLEJO IR SOBRE LA PROPIA PLUMA (la pluma pintada reflectante devuelve
     los infrarrojos a la camara). Se ejerce SUBIENDO Y BAJANDO LA PLUMA de
     noche, sin nada mas en la escena .................. ______ disparos falsos
        -> La pluma en movimiento ES un objeto que entra en la region.
           Si dispara, NO es un defecto de la camara: es que la region esta
           mal dibujada y hay que reencuadrarla. Se anota cual de las dos cosas.
        [ ] se reencuadro la region   [ ] se dejo asi, motivo: ______________
  c) SOMBRAS de dia, con el sol bajo, moviendose por la region ... ______
  d) LLUVIA o manguera, de noche y con IR (es el peor caso: las gotas
     iluminadas por el IR son objetos brillantes cerca del lente) .. ______

  AJUSTE FINAL AL QUE SE LLEGO:
     Sensitivity ______   Size Filter minimo ______   maximo ______
     Threshold ______     (tiene que seguir siendo el de C-3, o se rehace C-3)
  >>> SI SE TOCA EL Size Filter O LA Sensitivity DESPUES DE C-3, C-3 SE REPITE.
      Los dos ajustes cambian el tiempo de respuesta.  [ ] se repitio C-3

Criterio: CUMPLE = cero disparos falsos en las cuatro condiciones con un ajuste que

sigue detectando un vehículo real — y eso último se comprueba inmediatamente después, con

tres pasadas buenas: ¿las tres cerraron el contacto? ______ de 3.

*(Un Size Filter tan estrecho que no dispara nunca da cero falsos positivos y es inútil. Sin las

tres pasadas buenas, esta medida no vale.)*

Resultado: [ ] CUMPLE  [ ] NO CUMPLE — Observación: ______________________________

C-8 · CONSUMO REAL, DE NOCHE Y CON LOS IR ENCENDIDOS — 🎥 MEDIDA

Por qué es una medida del sistema y no de la cámara: el equipo va a batería. La ficha del

fabricante da 12 V DC, `1,08 A`, máx. `13 W`, y esa cifra sola decide el tamaño de la batería y

del panel de cada poste:

Por poste, una camara:      13 W
  En 24 h:                    13 W x 24 h  =  312 Wh
  A 12 V, eso es:             312 / 12     =   26 Ah/dia   SOLO LA CAMARA

`13 W` es el máximo de la ficha, no el consumo medio, y el máximo incluye los IR a plena potencia.

Lo que hace falta es el consumo real, medido, en las dos condiciones — porque el número que

dimensiona la batería es el de la noche, que es cuando los IR están encendidos y el panel no da

nada.

*Procedimiento:* pinza amperimétrica de DC sobre el positivo, o fuente con lectura de corriente.

No se mide por PoE si el equipo va a ir a 12 V: son dos caminos distintos y el número que

interesa es el de la batería.

Tension de alimentacion durante la medida ......... ______ V

  a) DE DIA, con los IR APAGADOS, escena quieta ...... ______ A  = ______ W
  b) DE DIA, con los IR APAGADOS, escena con movimiento y analitica corriendo
                                                       ______ A  = ______ W
  c) DE NOCHE, IR ENCENDIDOS, escena quieta ......... ______ A  = ______ W
  d) DE NOCHE, IR ENCENDIDOS, con movimiento ........ ______ A  = ______ W
  e) PICO al arrancar (el valor mas alto que se vea) . ______ A  = ______ W

  LA CUENTA QUE VA AL RESPONSABLE, hecha con los numeros de arriba y no con la ficha:
     Horas de noche al dia que se asumen ............ ______ h
     Consumo diario = (dia_W x horas_dia + noche_W x horas_noche) / 12 V
                    = ____________________________________  = ______ Ah/dia
     Por poste, sumando el resto del equipo ......... ______ Ah/dia
     Bateria instalada hoy en el poste .............. ______ Ah
     Dias de autonomia sin sol ...................... ______

⚠️ Y una regla que ya está escrita y no se negocia con esta medida salga lo que salga: la cámara NO cuelga del `LM7805` de la tarjeta. 1,08 A por un regulador lineal de 12 a 5 V son 7,5 W de disipación. La cámara va directa a la batería, en su propio ramal y con su propio fusible.

Resultado: 🎥 DATO ANOTADO — Observación: _____________________________________

Lo que esta sección DEJA ABIERTO a propósito

No se escribe como paso lo que hoy no se puede medir. Va aquí, con hueco, para que quien esté

delante pueda contestarlo si resulta que sí puede — y para que se vea que falta si no:

¿Cuál es el tiempo de respuesta aceptable? (C-3). Es una decisión vial, del responsable,

y no la puede tomar quien ejecuta el banco. Hoy no existe. Decidido: ______ s por ______________

¿Se compran las microSD y se activa la grabación? (DECISIONES.md A-0). No toca firmware y es

lo único de las cámaras que da valor sin escribir una línea de código. Decidido: __________

¿Qué significa el segundo bit? (A-1). Uno está tomado —presencia antes de bajar la pluma—;

el otro, no. Ninguna medida de esta sección lo decide, y por eso no se pregunta aquí.

La corriente mínima de conmutación del contacto y su material. No está en ninguna fuente, y

no se puede medir en una tarde: es un fallo de envejecimiento, de meses. Se anota como riesgo

conocido, no como ensayo. *(El equipo le pide al contacto 3,3 V / 330 µA, que es régimen de

carga seca.)*

📊 RESUMEN DE RESULTADOS

Sólo se cuentan las pruebas que llevan casilla. Las aplazadas y las retiradas no suman ni al numerador ni al denominador: contarlas como denominador convertiría un hueco en un suspenso, y contarlas como aprobadas sería exactamente lo que este documento existe para impedir.

⚠️ 04/09 — EL DENOMINADOR DE ABAJO ES EL DEL 31/08 Y HAY QUE RECORTARLO ANTES DE FIRMAR Las cifras del recuadro siguiente se escribieron cuando el estado de J16 era una incógnita. El banco del 3–4/09 la despejó y varias pruebas dejaron de ser ejecutables, no por el firmware sino por la placa: - La §8 entera —5 pruebas— no se ejecuta. ~~J16 p5/p8 en 0,6 V (paso 20).~~ 🔧 Motivo corregido el 04/09 (N-118): el mando está arreglado en el fuente —`INPUT` pelado, activo en ALTO en las dos puntas— y PENDIENTE DE EJERCER EN TARJETA. El gesto es p5 contra p4 y p8 contra p7, no contra masa (§0.3), y nadie lo ha medido nunca con este firmware cargado. - De las 14 de la §9, seis dependen directamente del puente —9.5, la punta del Esclavo de 9.6, 9.9, 9.10, 9.11 y 9.16— y otras dos, `9.7` y `9.8`, no se pueden montar sin meter al Esclavo en Degradado. 9.7 es la verificación visual de dos ciclos completos: la comprobación por la que existe la sección. - Y hay una condición previa que no es del papel: la tarjeta MAESTRO está pendiente de inspección técnica tras el sobrecalentamiento del paso 29. Sin esa inspección no se energiza, y sin Maestro no se ejecuta nada. Este documento NO publica un total nuevo, y es deliberado. Escribirlo aquí sería inventar una cifra que nadie ha medido, sobre un alcance que todavía depende de ~~dos decisiones abiertas —qué pasa con la red de ~10 kΩ del mando, y qué dice la inspección de la placa—~~ una decisión abierta: qué dice la inspección de la tarjeta Maestro. *(La red de ~10 kΩ dejó de ser una decisión el 04/09: es correcta, es la resistencia de reposo de una entrada activa en ALTO, y el firmware ya la lee así — N-118.)* El denominador lo recorta quien ejecute la sesión, tachando línea por línea lo no ejecutable con su motivo, y el alcance certificado del acta se escribe con ese número, no con el 50 de abajo. > Y la marca que se usa para tacharlas importa: una prueba que no se pudo ejecutar se anota > «no ejecutable» con el motivo, nunca NO CUMPLE. NO CUMPLE acusa al firmware de fallar > algo que no ha llegado a hacer, y CUMPLE sería peor todavía. Son tres estados distintos y no > se mezclan.

PRUEBAS EJECUTABLES EN ESTA RONDA
Seccion  1 — Reposo e independencia de radio ..........  ___ / 3
Seccion  2 — Perdida de comunicacion y Self-Healing ...  ___ / 5
Seccion  3 — Modo Automatico ..........................  ___ / 5
Seccion  4 — Modo Inteligente (demanda) ...............  ___ / 2
Seccion  5 — Modo Manual y medida de enlace ...........  ___ / 6
Seccion  7 — Reloj y sincronizacion ...................  ___ / 6
Seccion  8 — Mando de reles (por puente en J16) .......  --- / 5   <- NO EJECUTABLE (04/09)
                                                                     motivo VIGENTE: N-118 arreglo
                                                                     el firmware (INPUT pelado,
                                                                     activo en ALTO) y falta
                                                                     ejercerlo en tarjeta sana.
                                                                     El puente va p5-p4 y p8-p7,
                                                                     NO contra masa.  Ver 0.3
                                                                     (el motivo viejo "p5/p8 =
                                                                      0,6 V" esta CADUCADO)
Seccion  9 — Modo Degradado ...........................  ___ / 14   (12 + 9.15 + 9.16)
   de las 14, NO son ejecutables sin el puente de J16:  9.5 . 9.6(punta Esclavo) . 9.9 .
   9.10 . 9.11 . 9.16   -- y 9.7 y 9.8 no se pueden montar sin meter al Esclavo en
   Degradado (9.7 es la verificacion visual de dos ciclos, la clave de la seccion).
   Se marcan "no ejecutable" con su motivo, NUNCA "NO CUMPLE" ni "CUMPLE".
Seccion 11 — Camaras de demanda .......................  ___ / 2
Seccion 14 — Las 8 medidas de la camara Hikvision ....  NO PUNTUA
   Son C-1 a C-8 y NO entran en el denominador: no son pruebas del equipo, son
   datos de un componente que aun no esta integrado. Llevan hueco de respuesta
   y solo tres llevan casilla CUMPLE/NO CUMPLE. Sus datos van al bloque de
   abajo "DATOS MEDIDOS - CAMARA".
Seccion 12 — Telemetria y ordenes .....................  ___ / 4    (3 + 12.7)
                                                         -----------------
                                 TOTAL DEL 31/08         ___ / 52

   De las cuales, ESCENARIOS documentados y NO puntuados:  9.8 y 9.9
   -> total puntuable del 31/08: ___ / 50

   ALCANCE REAL DE ESTA SESION  (se recorta aqui, no se hereda):
      Pruebas retiradas del alcance por no ejecutables ...... ______
      -> DENOMINADOR DE ESTA SESION ......................... ______
      Este numero se escribe el dia de la sesion, contando lo que de verdad
      se pudo ejecutar, y es el que va en el ACTA. El 50 de arriba es del 31/08
      y quedo caducado por la medida del paso 20.


NO EJECUTABLES EN ESTA RONDA  (no se firman, no se cuentan)
   APLAZADAS ... 12   Seccion 6 entera (6) . 8.9 . 9.12 . 9.13 . 12.1 . 12.5 . 12.6
                      (11 heredadas de la revision anterior + 8.9, que es nueva)
                      11.3 YA NO ESTA AQUI: el 05/09 se compraron las camaras, o sea
                      que su motivo -"falta la camara real"- caduco. Se muda a C-7
                      de la Seccion 14. No se firma en la 11, se mide en la 14.
   RETIRADAS ... 21   1.2 . 4.1 . 4.3 . 5.6 . 5.7 . 7.2 . 7.3 . 7.4 . 7.10 . 7.11
                      8.1 . 8.6 . 8.8 . Seccion 10 entera (5) . 11.4 . 13.1 . 13.2


DATOS MEDIDOS  (no cuentan como CUMPLE/NO CUMPLE: son registro para el acta)

  md5 del binario cargado:  Maestro ______________  Esclavo ______________

  Enlace (5.2-bis), leido del $STATUS del MAESTRO:
     RF ______ %        RTT ______ ms

  Reloj (7.5 / 7.6 / 7.7):
     Deriva contra hora patron en 2 h ....... ______ s
     Diferencia tras corte de energia ....... ______ s (Maestro)  ______ s (Esclavo)
     Veredicto de REINICIAR_RELOJ ........... Maestro: ______________
                                              Esclavo: ______________

  Sincronizacion horaria (7.9):
     HORA: Maestro ______:______:______   HORA: Esclavo ______:______:______
     Desfase calculado ...................... ______ s   (tolerancia +-3 s)

  Modo Degradado (9.7):
     Duracion del ciclo completo ............ ______ s   (esperado ~120 s)
     Todo-rojo medido ....................... ______ s   (esperado ~30 s)

  Mando (§0.3):
     ~~J16 p5 contra masa ... ______   p8 contra masa ... ______~~   CADUCADO (N-118, 04/09):
     el gesto es contra los 3,3 V del pin de al lado, NO contra masa.

     LO QUE FALTA MEDIR, y nadie ha medido nunca -es EL dato de esta seccion-:
        V en p5 con el puente p5-p4 puesto y el firmware de N-118 cargado ... ______ V
        V en p8 con el puente p8-p7 puesto y el firmware de N-118 cargado ... ______ V
        md5 del binario cargado (tiene que ser el de N-118) ......... ________________
     -> El puente se pudo usar?  [ ] SI   [ ] NO, motivo: ______________
     -> NO se toma sobre la Maestro mientras siga el corto de N-116.

     MEDIDO YA el 3-4/09 sobre estas placas, para contrastar:
        p5  9,92 kOhm a masa | 11,28 kOhm a 3,3 V | 0,6 V en reposo  <- lo ponia el
        p8  9,92 kOhm a masa | 11,28 kOhm a 3,3 V | 0,6 V en reposo     INPUT_PULLUP viejo
        p10 9,93 kOhm a masa | 11,29 kOhm a 3,3 V | 0   V en reposo  -> correcto (camara)
        p12 9,94 kOhm a masa | 11,31 kOhm a 3,3 V | 0   V en reposo  -> correcto (camara)
     Con el firmware de N-118 los CUATRO deberian dar 0 V en reposo, porque los cuatro
     van en INPUT pelado. Si p5/p8 vuelven a dar 0,6 V, el binario cargado NO es el de
     N-118: se comprueba el md5 antes de reportar nada.
     Si las resistencias difieren de estas, NO son las mismas placas o algo cambio:
     eso es un hallazgo por si solo y se anota antes de seguir.

🎥 DATOS MEDIDOS — CÁMARA DS-2CD2683G2-IZS (se copian de la §14)

No cuentan como `CUMPLE`/`NO CUMPLE`. Son los cinco números de la §14 que salen de esta sesión y

entran en una decisión de diseño, de firmware o de energía. **El resto de las respuestas se queda en

la §14 y no se duplica aquí** — dos copias de un dato son dos datos que acaban discrepando.

C-1  Existe "Trigger Alarm Output" en Intrusion Detection?
          [ ] SI -> el diseno D-13 sigue en pie
          [ ] NO -> PARAR. Se cae el bit por poste; queda la via D-14 (grabacion)
          [ ] no se pudo mirar, motivo: ______________________________________

  C-2  Delay minimo que ofrece la camara ......... ______      (elegido ______)
       Duracion medida del pulso del rele ........ ______ s
          -> Si NO es ~1 s, hay CINCO comentarios del firmware y DOS packs del
             banco (PULSO_RELE_MS = 1000) apoyados en un numero falso. Se anota
             aqui y se arregla fuera de banco. NO se toca firmware en la sesion.

  C-3  Peor caso de las 30 pasadas ............... ______ s
       Pasadas que NO cerraron el contacto ....... ______ de 30

  C-4  Es contacto seco, sin tension propia?  [ ] SI   [ ] NO
       Da algun pulso al arrancar o reiniciar? [ ] NO  [ ] SI -> ______ pulsos
          -> Un pulso en el arranque es una peticion de paso que nadie hizo.

  C-8  Consumo de NOCHE con IR encendidos ........ ______ A a ______ V
       Consumo diario calculado .................. ______ Ah/dia
          (la ficha dice 13 W max -> 26 Ah/dia; este es el numero real)

  QUEDA ABIERTO Y SE DICE ASI:
       C-5 (entrada de alarma) ... [ ] BLOQUEADA, falta el diagrama de cable
       C-6 parte 2 (madrugada) ... [ ] EJECUTADA   [ ] PENDIENTE, fecha ________

Pruebas NO CUMPLE — detalle para el equipo de desarrollo

| Nº | Qué se observó | Segundo / momento exacto | Modo y vía usada |
| --- | --- | --- | --- |

Lo que vio y nadie pensó en preguntarle

Un ruido, un olor, un parpadeo, una lámpara a media luz, una soldadura rehecha, un componente que no

coincide con el resto, un número que no cuadra. Sin diagnosticar: sólo lo que vio.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

✍️ ACTA DE CERTIFICACIÓN FUNCIONAL

Fecha de Auditoria: _____ / _____ / 2026       Hora inicio: ______  Hora fin: ______
Lugar / Tramo: __________________________________________________________________
md5 del firmware certificado: Maestro ______________  Esclavo ______________
Air Data Rate verificado: ________ kbps        Via de mando usada: ________________

ALCANCE CERTIFICADO:  las ______ pruebas puntuables EJECUTADAS en esta sesion, y NINGUNA
                      OTRA. El numero sale del recorte del resumen, no del 50 del 31/08.
                      Las no ejecutables van listadas con su motivo, no contadas.

DICTAMEN:
  [ ] APROBADO ..................... todas las pruebas del alcance en CUMPLE
  [ ] APROBADO CON OBSERVACIONES ... sin hallazgos de seguridad vial; detallar arriba
  [ ] RECHAZADO .................... uno o mas hallazgos de seguridad vial

DICTAMEN ESPECIFICO SOBRE EL MODO DEGRADADO (marcar solo si se ejecuto la Seccion 9):
  [ ] APTO para operacion en campo con el procedimiento de 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md
  [ ] APTO CON RESTRICCION ... detallar: ______________________________________
  [ ] NO APTO ................ no debe operarse en via abierta al trafico

Se deja constancia expresa de que NO forman parte del alcance de esta certificación las ~~12~~

13 pruebas aplazadas *(las 12 heredadas más 8.9, que es nueva — el resumen ya decía 13 y esta

línea se había quedado con la cifra vieja)* y las 21 retiradas que se listan en el resumen, y en

particular:

el receptor de radio del mando de relés, que nunca se compró: las secuencias se ejercerían con

un puente ~~a masa~~ a los 3,3 V del pin de al lado en J16, lo que verificaría el firmware

pero no la condición real de uso — y en esta ronda ni siquiera eso se pudo hacer, porque

no hay tarjeta sana (N-116) y el gesto de N-118 nunca se ha ejercido sobre cobre;

el módulo ESP32, su placa, su fuente y el reloj `DS3231`, que no existen: no se ha certificado

ningún enlace Bluetooth, ninguna función de la app y ninguna sincronización por courier;

la topología con repetidor y sus cuatro radios;

la persistencia del estado del Modo Degradado ante corte de energía (N-20), reproducida y

documentada en 9.8 como riesgo residual conocido;

la ausencia de doble confirmación en la entrada al Modo Degradado, consecuencia de la retirada

de la pantalla (9.6);

el hecho de que el Esclavo no acepte ninguna orden de modo (9.15), con lo que su salida del

Modo Degradado depende hoy del mando o de la vuelta de la radio.

Y lo que el banco del 3–4/09 añade a esa constancia, que no estaba el 31/08:

la §8 entera y siete pruebas de la §9, no ejecutables ~~porque J16 p5/p8 miden 0,6 V en

reposo: el respaldo físico de mando está sordo en esta placa~~ 🔧 **— motivo corregido el

04/09 (N-118): el respaldo físico de mando estaba sordo POR EL FIRMWARE, y el firmware ya está

arreglado en las dos puntas. Lo que falta es ejercerlo en una tarjeta sana, y no la hay** —, y con

él la única vía que tiene hoy el Esclavo para entrar o salir del Modo Degradado sin radio;

la regresión N-42, que sigue sin determinar: el banco no la confirmó ni la descartó porque

el equipo nunca llegó a operar en Modo Automático. No se certifica ningún ciclo vehicular;

el verde simultáneo en las dos puntas, que sigue sin ejercerse sobre hardware — sólo en

arneses de PC;

el estado eléctrico de la tarjeta MAESTRO, pendiente de inspección técnica tras el

sobrecalentamiento del paso 29;

la fuente `12 V → 5 V` de la placa del módulo, nunca medida con carga real: todo el banco se

alimentó por USB;

el reloj `DS3231`, montado pero no verificable por ninguna vía mientras no haya enlace

Bluetooth, porque sólo se lee y se pone con SET_RTC desde la app.

Ingeniero Funcional / Auditor de Transito
Nombre: _________________________________________________________________________
Cargo / Empresa: ________________________________________________________________
Matricula profesional: __________________________  Firma: _______________________


Ingeniero Responsable de Desarrollo
Nombre: _________________________________________________________________________
Matricula profesional: __________________________  Firma: _______________________

Nada de lo probado en esta ronda sube a un cruce abierto al tráfico. En campo sigue la V8.4. Esta es una sesión de comprobación, y su producto son medidas, no un visto bueno. Si algo no se pudo medir, se anota como no medido — nunca como correcto. Un hueco declarado vale; un hueco callado, no. 🔬 Y desde el 04/09 esto tiene un ejemplo, no una moraleja. La sesión del 3 y 4 de septiembre devolvió 29 pasos con sus números, tres hallazgos abiertos y una prueba abortada por seguridad. Ninguno de los tres hallazgos se podía ver desde el repositorio, y el que más costó —el sobrecalentamiento del Maestro— se encontró porque alguien tocó el chip. Eso es lo que aporta una sesión de banco y lo que no aporta ningún acta verde: la parte del equipo que no está escrita en ningún fichero.

Documento generado automáticamente desde 3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.