📷 MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN — CÁMARAS IA ACUSENSE PARA SEMÁFOROS MÓVILES (V9.0)

Sistema: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados (Maestro y Esclavo V9.0)

Cámara Certificada: ~~Hikvision AcuSense Varifocal Motorizada (DS-2CD3643G2-LIZSU o equivalente)~~ ⛔ RETIRADO el 05/09: era un modelo de REFERENCIA con «o equivalente» detrás, no el comprado. → Hikvision `DS-2CD2683G2-IZS` (2.8 – 12 mm), bullet AcuSense varifocal motorizada de 8 MP. Es la cámara que el responsable ha comprado, y desde hoy toda cifra de óptica, alarma o consumo de este manual sale de su ficha oficial, con la cita al lado — ver §1.1.

Topología del Sistema: Analítica Deep Learning Embebida (sin PC externo) + contacto seco a la tarjeta. 🔴 LA CÁMARA SE CABLEA A `J16` p10 (`PB14`) y p12 (`PB15`), UNA POR POSTE — DECISIONES.md filas `D-2` y `D-3`, con M3 cerrada en cobre el 03/09. Contacto seco contra los 3,3 V contiguos (p9 para p10, p11 para p12), activo en ALTO, dos hilos, nada a masa. El firmware lee tres entradas por punta —~~la bornera J14 (PB0, con antirrebote RC de 1 ms) es la tercera~~— pero `J14` NO lleva cámara: se conserva vivo y libre como candidato a fin de carrera de barrera.

Verificación Hardware: Esquemáticos KiCad Controladora_Semaforos.kicad_sch, pines.h y 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md

Normativa Aplicable: Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 2024 - MinTransporte)

Fecha de Emisión: 26 de Agosto de 2026

Última revisión: 5 de septiembre de 2026 (3.ª del día) — 🔧 YA HAY PASO A PASO DE CÓMO SE CABLEA A LA PLACA Y DÓNDE: el nuevo §4.bis. Es lo que faltaba: el manual sabía entrar en la cámara y configurar la analítica, pero no decía con qué hilos se une a la tarjeta. Trae alimentación (PoE 802.3at Clase 4 o 12 V directos a batería, con los 26 Ah/día que eso cuesta), los dos hilos del contacto seco a J16, por qué la entrada IN1/GND1 hoy no se cablea, la comprobación con multímetro y una ficha que se rellena y se devuelve. 🔴 Y cierra una lectura que podía cablearse mal: `1A` y `1B` son UNA PAREJA —los dos bornes de UN contacto—, no dos salidas, leído del diagrama de la Guía rápida que llegó hoy a 04_Manuales/.

*Revisión anterior (05/09/2026, 2.ª del día): 🔑 AHORA EMPIEZA POR ENTRAR EN LA CÁMARA, Y ESE ES EL CAMBIO IMPORTANTE.*

Con la cámara delante, el reporte del funcional fue «no encuentro ni la IP»: un manual de

parametrización que arranca en la analítica no le sirve a quien todavía no ha visto el login. El

bloque 🔑 de la cabecera lleva ahora el descubrimiento con **SADP —que ya está en el repositorio,

en 04_Manuales/SADP＿EN/SADP.exe—, la activación (la cámara sale inactiva**, y eso es lo

que más despista), la IP y el acceso web, con qué hacer cuando la lista sale vacía.

Se añade además 📜 EL CONTRATO *(D-12)*: de cada cámara el sistema consume UN CONTACTO SECO

—sin red, sin imagen, sin analítica en el controlador—, lo que convierte **este documento en el

entregable principal de la parte de cámaras. 🟢 Y se CORRIGE una afirmación de este mismo día:**

decía que *«sin imágenes no hay soporte de accidentes ni auditoría»* y es falso — la cámara

graba por su cuenta en microSD de hasta 512 GB *(ficha, pág. 3)*. Está tachado con su motivo.

🔴 **Aviso que vale para todo el documento: el manual de usuario que citamos es de la 5.7.20 y el

firmware vigente de la cámara es la 5.7.23** — las rutas de menú pueden no coincidir con la

pantalla.

*Revisión anterior (05/09/2026): 🎥 LA CÁMARA YA TIENE NOMBRE Y FICHA: `DS-2CD2683G2-IZS`.

La pregunta que podía tirar el diseño —*¿este modelo concreto tiene salida de alarma por contacto

seco?*— está contestada, y la respuesta es SÍ: 1 input, 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A), con

los bornes 1A/1B que este manual ya citaba. **El camino de J16 sigue en pie y no hay que

rediseñar nada. Lo que sí** se ha caído es una frase que llevaba meses sosteniendo decisiones sin

que nadie la comprobara: *«la salida de la AcuSense es configurable NO/NC»* — **eso no lo dice

ninguna fuente oficial de este modelo. Ver el bloque 🎥 de la cabecera y §1.1, §4 Paso 4** y

§7.*

*Revisión anterior (04/09/2026): 🟢 **M3 ESTÁ CERRADA EN BANCO (paso 20): el

pull-down de J16 p10 y p12 es REAL y de 10 kΩ. Con eso desaparece el único bloqueo que quedaba

para cablear cámara a J16, y la polaridad la decide el cobre: ACTIVO EN ALTO**. Y con el mismo

banco entra un aviso que no se puede separar de este manual: J16 p1 lleva 12 V crudos y las

cinco entradas de campo van desnudas al pin del STM32 — ver el bloque 🛑 de la cabecera, que es

lo primero que se lee. Ver apartados 2.1, 4, 6 y 7.*

*Revisión anterior (02/09/2026): `J16` p10 y p12 ya son entradas de cámara en el firmware. Este

manual las describía como los pulsadores* Aceptar *y* Cancelar *y decía que «ningún firmware los lee

todavía como cámara»; las dos cosas son falsas desde el 31/08. Y se corrigió un segundo punto:

ninguna cámara de este equipo se configura con Detección de Cruce de Línea — las tres entradas

son de demanda.*

*Revisión anterior (31/08/2026): corregida la POLARIDAD del cableado. Este manual mandaba llevar el

contacto seco a «PB0 y GND». La entrada es activa en ALTO: contra masa la cámara no dispara

nunca. Nada se borra: el texto viejo queda tachado en su sitio con el motivo.*

🛑 ANTES DE ENCHUFAR NADA EN J16: TAPAR EL PIN 1, QUE LLEVA 12 V CRUDOS (04/09/2026) Este aviso no se separa de este manual y no se resume. Es lo único que hay entre un instalador y una avería que ya ocurrió: el 04/09 una tarjeta Maestro quedó con un cortocircuito de 3,3 V a masa durante la sesión de banco. ``text J16 p1  ------------------------------->  12 V CRUDOS el unico conector de senal de toda la tarjeta que los trae Las 5 ENTRADAS DE CAMPO van DESNUDAS al pin del STM32: sin resistencia en serie, sin optoacoplador, sin clamp Las 9 SALIDAS de la placa si van protegidas: 220 Ohm + optoacoplador  **La asimetría es el dato:** lo que sale de la tarjeta está protegido; **lo que entra, no**. Un roce de 12 V contra cualquiera de las cinco entradas llega directo a la patilla del micro que gobierna el semáforo. ### 🔧 Lo que se hace, en cada equipo, ANTES de cablear cámara 1. **Tapar físicamente el pin 1 de J16** —tapón, funda termorretráctil o el propio conector con la posición 1 sin terminal—. **Es obligatorio**, no recomendado, y se hace **equipo por equipo**. 2. Sólo entonces se llevan los hilos a **p10 / p12**, ~~con retorno por **p2 (GND)**~~ ⛔ **CORREGIDO el 05/09: son DOS hilos y no hay tercero a masa** — el contacto cierra contra los **3,3 V** del borne contiguo (p9 para p10, p11 para p12) y la corriente vuelve a masa **por R67/R68, dentro de la propia tarjeta**. Ver **§4.bis.5**. 3. **En el p1 no se conecta nada, nunca.** ⚠️ **Y sigue en pie la confusión que quema módulos:** J16 y J17 **comparten footprint y son idénticos a la vista**. Multímetro en la posición 1 contra masa **antes** de enchufar: **si da ≈ 12 V es J16** —ahí va la cámara, con el p1 tapado—; **si no, es J17** y ahí va el módulo. 🔴 **Lo que este aviso NO arregla:** tapar el pin protege del error de cableado, **no** de una sobretensión que entre por el hilo de campo. La protección de verdad —**2K2 en serie en las cinco entradas**— es una modificación de la **revisión V2 de la placa**, y está anotada como línea de compra en 15_Lista_de_Compras_Hardware.md` (bloque E). Hoy no existe en el cobre.

🔧 ¿VIENE USTED A CABLEAR? VAYA DIRECTO AL §4.bis

**El paso a paso del cableado —qué hilo va a qué borne, en qué orden, y cómo se comprueba que

quedó bien— está en el apartado §4.bis, y está escrito para ejecutarse de pie delante del

gabinete, sin leer el resto del manual. Lo demás de este documento explica por qué**; §4.bis

dice cómo.

| si viene a… | vaya a |
| --- | --- |
| cablear la cámara a la placa | §4.bis — alimentación, los dos hilos del contacto, la comprobación con multímetro y la ficha que se rellena |
| entrar en la cámara *(no encuentra la IP)* | el bloque 🔑 de aquí abajo |
| parametrizar la analítica | §4, Pasos 0 a 4 |
| saber qué está medido y qué no | §7 |

🛑 Y las dos cosas que no se saltan por prisa, las dos en §4.bis: el **firmware nuevo tiene que

estar ya cargado y verificado en la tarjeta antes de enchufar un hilo, y J16 p1 se tapa** en

cada equipo. Un commit no protege de un destornillador.

🔑 EMPIEZA AQUÍ: ENTRAR EN LA CÁMARA. No se parametriza lo que no se ve (05/09/2026) Este bloque está delante de todo lo demás porque es donde el trabajo se paró de verdad. El 05/09, con la cámara delante, el reporte fue literal: «el funcional no encuentra ni la IP». Un manual que arranca en la analítica no le sirve a quien todavía no ha visto la pantalla de login. ### 🟢 La herramienta YA ESTÁ EN EL REPOSITORIO. No hay que descargar nada ``text 04_Manuales/SADP＿EN/SADP.exe          <-- 72 MB, verificado en disco el 05/09  > 🛑 **COPIA ESA RUTA TAL CUAL.** El carácter entre SADP y EN **no es un guion bajo normal**: es > ＿ (*fullwidth low line*, U+FF3F). Si se teclea un _ corriente **la carpeta no aparece**, y > el técnico concluye que la herramienta no está cuando sí está. Es exactamente la clase de > «no aparece» que este proyecto obliga a descartar antes de reportarlo. ### Los cuatro pasos, en orden, y lo que atasca en cada uno | | qué se hace | lo que despista | |---|---|---| | **1** | **Encontrar la cámara.** Ejecutar SADP.exe y buscar dispositivos en línea | 🔵 **SADP la ve AUNQUE su IP no esté en tu rango** — usa descubrimiento por difusión, no una petición a su IP. Por eso es la herramienta correcta justo cuando «no aparece la IP» | | **2** | **Activarla.** Sale **INACTIVA de fábrica**: usuario admin y **sin contraseña ninguna** | 🔴 **ESTO ES LO QUE MÁS DESPISTA.** No es que la contraseña esté mal: **es que todavía no hay contraseña, y la cámara no contesta hasta que se le pone una.** La columna Status de SADP dirá Inactive | | **3** | **Ponerle IP** del rango de ustedes, desde SADP, con la contraseña recién creada | Hay que **volver a escribir la contraseña** para que acepte el cambio de IP (Modify) | | **4** | **Entrar por navegador** a la IP nueva | Ver el aviso de http / https de abajo | **Fuente de los pasos 1-3:** manual de usuario, cap. 1 *«Device Activation and Accessing»*, §1.1.1 *Activate via SADP* — **PDF pág. 13, impresa 1**. Leído del PDF que está en 04_Manuales/. ### 🆘 Si la lista de SADP sale VACÍA Antes de dar por muerta la cámara, se descarta al buscador (CLAUDE.md §4). Por orden de probabilidad: 1. **El firewall de Windows** está bloqueando el descubrimiento. Es la causa más común: SADP escucha por **UDP** y Windows lo bloquea de serie en redes «públicas». Permitir SADP.exe en el firewall, o marcar la red como «privada». 2. **El PC está en otra VLAN o en otro switch.** El descubrimiento **no cruza routers**: el portátil y la cámara tienen que estar en el **mismo dominio de difusión**. Lo más seguro es un cable directo entre portátil y cámara. 3. **La cámara no tiene alimentación.** Si se alimenta por **PoE**, el puerto del switch tiene que dar PoE de verdad (**802.3at, Clase 4** — ficha, pág. 4); un puerto sin PoE deja la cámara muerta y **no enciende ningún testigo visible desde abajo**. Alternativa: **12 VDC** por el conector coaxial de 5,5 mm. 4. **Hay más de una tarjeta de red** en el portátil (Wi-Fi + cable, o una VPN levantada) y SADP está escuchando por la que no es. Desactivar el Wi-Fi y las VPN mientras se busca. > 🔴 **Y una trampa que deja fuera a quien ya lleva un rato intentándolo:** el manual documenta un > **bloqueo por intentos fallidos activado de fábrica** — *«If admin user performs seven failed > password attempts (five attempts for user/operator), the IP address is blocked for 30 minutes»* > (**PDF pág. 16, impresa 4**). Si se han hecho varios intentos a ciegas, **puede que la cámara > esté bloqueando el PC durante media hora** y no haya nada que arreglar salvo esperar. Se apaga en > Configuration → System → Security → Security Service. ### 🌐 http:// o https:// — y aquí NO vale la respuesta corta > ⚠️ **Circula la idea de que «es https://, no http://». Las fuentes NO dicen eso**, y se > comprueba antes de escribirlo: > * El manual (**PDF pág. 91, impresa 79**) presenta HTTPS como algo que **se habilita**: *«Check >   Enable to access the camera via HTTP **or** HTTPS protocol»*, y sólo si además se marca >   **Enable HTTPS Browsing** el acceso queda **restringido a HTTPS**. > * El .docx de la cámara lista **las dos** URL como válidas: http://192.168.1.64/ y >   https://192.168.1.64/. > > **Lo que hay que hacer, entonces:** probar **http://<IP>** primero. Si no contesta, probar > **https://<IP>** — y entonces **el navegador va a avisar del certificado**: es normal (la > cámara trae uno autofirmado) y hay que **aceptar y continuar**. ### Datos de fábrica | | valor | de dónde sale | |---|---|---| | **IP** | 192.168.1.64 | ✅ **Manual de usuario, PDF pág. 15 / impresa 3** *(«The default IP address of the device is 192.168.1.64»)* | | Máscara | 255.255.255.0 · **GW** 192.168.1.1 | .docx §3 *(no aparece en los dos PDF)* | | Usuario | admin *(no se puede cambiar)* | .docx §3 | | Contraseña | **ninguna — activación obligatoria** | ✅ **Manual, PDF pág. 13** | | Longitud de contraseña | **mínimo 8**, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos | ✅ **Manual, PDF págs. 13 y 15**, literal | | Puertos: HTTP 80 · HTTPS 443 · RTSP 554 · SDK 8000 · descubrimiento SADP **UDP 37020** | | 🟡 .docx §4 — **el número 37020 NO aparece en ninguno de los dos PDF oficiales** *(medido: cero coincidencias)*. Se publica citando su fuente, que es la recopilación del responsable, no el fabricante | > 🔴 **SIN VERIFICAR: el tope de 16 caracteres de la contraseña.** El .docx dice *«8 a 16»*. En > las **110 páginas** del manual oficial la cadena 16 characters **no aparece ni una vez** > (medido); lo único que el fabricante escribe es *«a minimum of 8 characters»*. **El mínimo es > dato; el máximo no.** Se anota por si alguien elige una contraseña larga y la cámara la rechaza: > no sería un fallo, sería este límite sin confirmar. ### ⚠️ DOS AVISOS DE VERSIÓN, y valen para TODO este manual 1. 🔴 **El manual de usuario que tenemos es de la 5.7.20; el firmware vigente de la cámara es la 5.7.23** *(.docx §1: build 260320, 20/03/2026)*. **El manual es MÁS VIEJO que el firmware**, así que **las rutas de menú que aquí se citan pueden no coincidir con lo que el técnico vea en pantalla.** Si una ruta no está donde se dice, **lo primero que hay que sospechar es esto**, no un error del técnico. Cada ruta de este documento lleva su página; si discrepa, **manda la pantalla** y se anota la diferencia. > *(El propio manual lo avisa de sí mismo, pág. 2: «subject to change without notice, due to > firmware updates or other reasons».)* 2. 🟡 **SADP está DESCONTINUADA** — sin actualizaciones desde abril de 2026. **La sustituye HiTools Delivery** *(V2.1.1.2)*. **Aquí se documenta SADP porque es la que está instalada y con ella se entra**, y funciona; se deja escrito el relevo para que dentro de seis meses nadie busque una herramienta muerta ni se extrañe de no encontrar descargas. **Con la cámara ya accesible, sigue en el §4 Paso 0** —que es la comprobación que decide si todo el camino de J16` sirve— y luego el resto del apartado 4.

📜 EL CONTRATO, ENTERO Y EN POSITIVO — DE CADA CÁMARA EL SISTEMA CONSUME UN BIT (D-12, 05/09/2026) Esto es lo primero que hay que entender de este manual, y es más pobre de lo que suena «cámara IA». Va aquí arriba, y no en una nota al pie, porque es lo que decide qué se puede prometer y qué no. ### Lo que el sistema consume ``text [ CAMARA HIKVISION ]                       [ TARJETA STM32 ] |                                          | analitica embebida                                | (dentro de la camara)                             | |                                          | v                                          | rele de alarma  ---- DOS HILOS, UN BIT ---->  digitalRead(pin) 1A / 1B         contacto seco             activo en ALTO Y NADA MAS CRUZA ESA FRONTERA.  **UN CONTACTO SECO POR CÁMARA. Un bit: abierto o cerrado.** Eso es todo lo que el controlador recibe de una cámara, y todo lo que puede recibir por este camino. ### Lo que NO hay — y no es una carencia temporal, es el diseño | | | |---|---| | ❌ **No hay red entre la cámara y el controlador** | En el poste no hay switch, ni router, ni cable de datos. El RJ45 de la cámara se usa **una vez, en taller**, para configurarla; después no va a ninguna parte | | ❌ **No hay imagen, ni vídeo, ni instantánea** | Nada en el controlador recibe, guarda ni reenvía un solo píxel | | ❌ **No hay analítica en el controlador** | El STM32 no clasifica nada: lee un pin. La clasificación *vehículo / persona* ocurre **dentro de la cámara**, y el resultado llega convertido en ese único bit | | ❌ **No hay ONVIF, ni ISAPI, ni SDK, ni FTP en el equipo** | La ficha de la cámara los lista *(pág. 3: «Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK»)* — **son capacidades de la cámara que este sistema no usa** | > ✅ **MEDIDO el 05/09, no heredado.** En todo el fuente del ESP32 de expansión > (01_Firmware/ESP32_Expansion/src + include, 8 .cpp y 8 .h) hay **cero** coincidencias de > WiFi, HTTPClient, WebServer, AsyncWebServer, WiFiClient, ONVIF, RTSP, esp_camera, > MQTT y Ethernet. Sus únicos #include de sistema son Arduino.h, BluetoothSerial.h, > Wire.h, Preferences.h, esp_task_wdt.h y esp_system.h. Y en el STM32, las tres entradas de > cámara se leen con digitalRead() y nada más — camara_leerPin(), botones.cpp:105-111. > > ⚠️ **El matiz honesto, porque el dato bruto dice otra cosa y alguien lo va a mirar:** en el > firmware.map del ESP32 **sí** aparecen enlazadas libesp_wifi.a, liblwip.a y > libnet80211.a. **No las pide este proyecto**: las arrastra el arranque del ESP-IDF y la capa de > **coexistencia del Bluetooth** (libesp_system.a(startup.c.obj) pidiendo g_coex_adapter_funcs, > y libbt.a(bt.c.obj) pidiendo esp_coex_version_get). **Ningún objeto del proyecto aparece como > causa**, y no hay una sola llamada a WiFi.begin() ni a esp_wifi_start(). Está enlazada y > **nunca se arranca**. ### 🟢 EL SOPORTE DE ACCIDENTES Y LA AUDITORÍA **SÍ SON POSIBLES** — EN LA CÁMARA, NO EN EL CONTROLADOR > ⛔ **CORREGIDO EL 05/09, y se deja escrito cómo se cayó.** Este bloque decía: > ~~«Lo que se pierde: sin imágenes NO hay soporte de accidentes ni auditoría»~~ → > **FALSO, y la ficha lo desmiente en una línea.** Se escribió razonando desde *«el controlador no > recibe imágenes»* —que es cierto— hasta *«luego no hay imágenes»* —que no se sigue—. La cámara > **graba por su cuenta**, y eso no depende de nuestro firmware ni de una sola línea de código. > Es §4 otra vez: una conclusión plausible publicada sin medir la fuente que la contradecía. ✅ **VERIFICADO leyendo el PDF de la ficha, no citando de memoria:** | qué | dónde lo dice | |---|---| | **Ranura microSD/SDHC/SDXC de hasta 512 GB**, a bordo | Ficha, **pág. 3**, fila *On-board Storage*: *«Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB»* | | **Sabe grabar y capturar por evento**, y subir a FTP o NAS | Ficha, **pág. 4**, fila *Linkage Method*: *«Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email»* | | **Almacenamiento en red y ANR** *(rellena los huecos cuando vuelve el enlace)* | DS-2CD2683G2-IZS_Ficha_Tecnica_y_Configuracion.docx, §2.3 | **Lo que eso significa, dicho sin adornos:** si el responsable quiere **soporte de accidentes o auditoría**, la cámara que ya ha comprado **puede darlo** — poniéndole una tarjeta de memoria y configurando la grabación. **No hay que tocar el firmware, ni la placa, ni el contrato del bit.** ⚠️ **Pero es un CAMINO SEPARADO, y hay que saber lo que arrastra antes de contar con él:** * **Las imágenes no pasan por el controlador.** El semáforo no las ve, no las guarda y no las reenvía. Siguen sin existir *para el sistema de control*: el bit sigue siendo el bit. * **La tarjeta microSD no está comprada** — no está en 15_Lista_de_Compras_Hardware.md, y a 512 GB no es una compra trivial. *(Nota de fuentes: la ficha de 2023 dice **512 GB** y el .docx del 05/09 apunta que alguna edición indica 256 GB. **Se compra mirando la ficha del lote que llegue**, no este manual.)* * **Alguien tiene que ir a recogerla.** Sin red en el poste, las imágenes se sacan **subiendo al equipo y retirando la tarjeta**. La alternativa —FTP o NAS— **exige red hasta el poste, que hoy no existe**. * **Nadie ha definido la política**: cuántos días se guardan, quién las mira, quién las borra, y qué pasa con la privacidad de quien pase por delante. 🔴 **Eso no lo decide este manual.** > 🔴 **SIN VERIFICAR:** que la grabación por evento y la salida de alarma **puedan armarse a la vez > sobre la misma regla** de intrusión. Las dos aparecen como *Linkage Method* de la misma regla > (manual de usuario, **PDF pág. 79 / impresa 67**), lo que hace pensar que sí, pero **no está > comprobado con la cámara delante** y no se escribe como hecho. ### 🎯 LA CONSECUENCIA QUE ASCIENDE A ESTE MANUAL: TODA LA INTELIGENCIA VIVE EN LA CONFIGURACIÓN Si lo único que cruza es un bit, **lo que decide si ese bit vale algo es cómo quede configurada la cámara**: la **zona** que se dibuja, la **analítica** que se elige, la **sensibilidad**, el **filtro de tamaño / clasificador** y el **horario**. Eso —y sólo eso— es lo que convierte el bit en *«hay un vehículo esperando»* en vez de *«se movió una sombra»*. > 🔴 **Por eso este documento NO es un manual de apoyo: es el ENTREGABLE PRINCIPAL de la parte de > cámaras.** No hay ninguna otra capa donde corregir un error de parametrización. Un firmware > impecable leyendo un bit mal configurado da un cruce que abre solo cuando pasa un pájaro. **Lo > que aquí se configure mal, no lo arregla nadie más abajo.** ### ⚠️ UNA CÁMARA = UNA SALIDA = **UN SOLO SIGNIFICADO** ✅ **Verificado en la ficha oficial** (DS-2CD2683G2-IZS_Datasheet_V5.5.113_20230303.pdf, pág. 3, fila *Alarm*, leída del PDF): **1 input, 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A)**. **Una salida. No tres.** Así que una cámara **no puede decir dos cosas distintas**: su relé está cerrado o abierto, y ese estado significa **una** cosa que se decide al configurarla. Con **dos cámaras por cruce** hay exactamente **DOS significados para todo el cruce**, y son un recurso escaso que se reparte una vez. | | | |---|---| | Significado **1** | 🟢 **TOMADO:** presencia de vehículo (demanda de paso) | | Significado **2** | 🟡 **SIN DECIDIR** — es la pregunta **A-1** de DECISIONES.md, y **no se decide en este manual** | **Antes de dibujar una zona hay que saber qué significa esa cámara**, porque la zona, la analítica y el umbral se eligen **en función del significado** — no al revés. Un bit configurado para *«pasó alguien»* no sirve para *«hay alguien esperando»*, y volver atrás obliga a subir al poste. > 🛑 **Y la regla de seguridad que ordena los dos significados, sea cual sea el segundo:** una > cámara **desconectada, sin alimentación o averiada deja el pin en reposo**, y el reposo se lee > como **«no hay nadie»**. **El pin no distingue silencio de vía libre.** Por eso **nada donde la > AUSENCIA de presencia AUTORICE algo**: una cámara sólo puede **pedir**, nunca **permitir**. Es > SFTY-27`, y es la razón por la que el todo-rojo de despeje es temporizado y no depende de que > una cámara diga que el tramo está vacío.

🎥 LA CÁMARA COMPRADA ES UNA DS-2CD2683G2-IZS — Y SÍ TIENE SALIDA DE ALARMA (05/09/2026) La pregunta que había que contestar antes que ninguna otra, porque de ella colgaba todo el cableado: este manual, 15_Lista_de_Compras_Hardware.md y el mapa de J16 dan por hecho que la cámara entrega un CONTACTO SECO. Si el modelo comprado no lo llevara, el camino de J16 no serviría y habría que irse al relé de un NVR o a un evento por red hacia el ESP32 — otro diseño. ``text FICHA OFICIAL Hikvision, DS-2CD2683G2-IZS, V5.5.113 (03/03/2023), pagina 3, fila "Alarm": Alarm      1 input, 1 output  (max. 24VDC/24 VAC, 1 A)  ### ✅ **SÍ. Tiene UNA salida de alarma y UNA entrada. El diseño de J16 SIGUE EN PIE.** Y los bornes son **exactamente los que este manual ya citaba**: la Guía Rápida oficial (UD40284B, 15/11/2024, pág. 8) rotula ALARM OUT como *«1A and 1B»* y ALARM IN como *«IN1 and GND1»*. **No hay que cambiar ni un hilo de lo escrito.** ⚠️ **Una sola salida por cámara.** La ficha dice 1 output, no tres: **una cámara = un contacto = una demanda**. Los *«2A/2B, 3A/3B»* que menciona la Guía Rápida son de otros modelos de la misma familia — la propia Guía avisa: *«The interface varies with the models. Please refer to the product datasheet»*, y la ficha de ÉSTE dice uno. ### 🔴 PERO TENER LA SALIDA NO BASTA: LA ANALÍTICA TIENE QUE PODER ACCIONARLA — y ahí las dos fuentes oficiales NO dicen lo mismo **Es el eslabón del que cuelga todo el diseño**, y hay que enseñarlo tal cual está, porque las dos fuentes son del propio fabricante y se contradicen: | fuente oficial | qué dice | |---|---| | Manual de usuario, **pág. 67**, *Linkage Method Settings* | **Trigger Alarm Output EXISTE** como método de enlace… con esta nota literal debajo: *«**This function is only supported by certain models**»* | | **Ficha del modelo, pág. 4**, fila *Linkage Method* | *«Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email»* — **y NO menciona la salida de alarma** | | Ficha del modelo, **pág. 3**, fila *Alarm* | 1 input, 1 output — **el hardware está** | 🔴 **Veredicto honesto: SIN VERIFICAR. La cámara TIENE la salida; que la regla de intrusión pueda ENLAZARSE a ella no lo confirma ninguna fuente de este modelo, y la fila que debería listarlo no lo lista.** 🟢 **Se resuelve en DIEZ MINUTOS, sin desmontar nada, y es lo PRIMERO que hay que hacer cuando llegue la cámara** — antes de dibujar zonas y antes de tocar un hilo: text 1. Configuration -> Event -> Smart Event -> Intrusion Detection 2. Marcar Enable y bajar a "Linkage Method" / "Metodo de Vinculacion" 3. MIRAR SI EXISTE LA CASILLA  "Trigger Alarm Output" / "Disparar Salida de Alarma" SI ESTA  -> el diseno de J16 vale entero. Se sigue con el paso 4 del apartado 4. NO ESTA  -> SE PARA Y SE AVISA. El contacto seco no se puede accionar desde la analitica, y la demanda tendria que entrar por otro camino -relé de un NVR, o evento de red hacia el ESP32-.  Eso es OTRO DISENO y NO se decide en este manual.  🛑 **Si esa casilla no está, no se cablea nada a J16 por parte de la cámara** — no porque sea peligroso, sino porque **no serviría**, y un hilo puesto «por si acaso» en un conector que lleva 12 V crudos en el p1 es exactamente el riesgo que el aviso de arriba intenta evitar. ### 📏 La escala de tres niveles, la misma que usa el documento 17 — y aquí hace falta una raya más | | qué significa | |---|---| | ✅ **MEDIDO** | **medido en ESTE proyecto** — en cobre, en banco o en el fuente. Es lo único que ha tocado el equipo real | | 📖 **ESCRITO** | **lo dice la ficha o el manual oficial de Hikvision, y se puede citar** — pero **nadie lo ha visto en una cámara de este proyecto**. Un dato de fabricante es una afirmación, no una medida | | 🔴 **SIN VERIFICAR** | **ninguna fuente citable lo dice.** No se rellena con lo que parece razonable | 🛑 **ESCRITO NO ES MEDIDO, y aquí importa más que de costumbre**, porque **todo lo que este manual sabe de la cámara es ESCRITO**: la cámara no ha estado nunca delante de esta tarjeta. Lo MEDIDO de este manual es la TARJETA —M3, el paso 21, el fuente—, no la óptica. ### 🔴 Y lo que se ha CAÍDO al poner la ficha real delante: dos frases que nadie había comprobado | la frase | qué dice la fuente oficial | |---|---| | *«la salida de la AcuSense es **configurable NO/NC**»* — está en CLAUDE.md §9.bis, en el §4 Paso 4 de este manual y sostiene decisiones desde el 31/08 | 🔴 **SIN VERIFICAR.** La ficha dice 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A) **y nada más**. En el manual de usuario oficial (UD28967B-C, v5.7.20) el desplegable **Alarm Type existe sólo para la ENTRADA** (*Set Alarm Input*, pág. 44, paso 3); los únicos parámetros documentados de la **salida** son Alarm Output No., Alarm Name y Delay (*Automatic Alarm*, pág. 68). **Las palabras Normally Open / Normally Closed no aparecen ni una vez en las 110 páginas** | | *«clasificador ☑ Vehículo / ☐ Humano sobre **Detección de Intrusión**»* — es el §4 Paso 3, y es lo que hace que el ENSAYO 2 deba salir bien | 🔴 **SIN VERIFICAR para ESA analítica.** El manual oficial documenta **Detection Target** en *Line Crossing*, *Region Entrance* y *Region Exiting*… **y NO en Set Intrusion Detection** (pág. 48-49), cuyas únicas reglas listadas son Sensitivity y Threshold. Ver **§4 Paso 3** | 🔎 **Y antes de escribir esos dos SIN VERIFICAR, se descartó al buscador (CLAUDE.md §4):** los PDF son texto extraíble —Alarm Type **sí** aparece, y Detection Target **sí** aparece cuatro veces—, y una búsqueda de "NO/NC" restringida a hikvision.com **devuelve resultados de sobra** en fichas de radares, centrales de alarma y barreras, donde Hikvision lo escribe así de claro: *«4 Relay Outputs(NO/NC)»*. **El buscador sabe encontrar NO/NC en las fichas de Hikvision. En la de esta cámara no está.** Un cero aquí sí se lee como «no lo dice». 🟢 **Ninguna de las dos bloquea nada, y esto es lo que hay que entender:** las dos **las contesta la propia cámara en diez minutos**, con los ensayos que este manual **ya tiene escritos** —el ENSAYO 1 mide si el contacto está abierto o cerrado en reposo y cuánto dura el pulso; el ENSAYO 2 mide si un peatón dispara—. **No hace falta un documento nuevo: hace falta enchufar la cámara y anotar dos números.** Ver §6, donde los dos ensayos llevan ya su casilla. ### 👷 Y son DOS TRABAJOS DISTINTOS, que casi nunca hace la misma persona | | quién y dónde | qué hace | dónde está en este manual | |---|---|---|---| | **A. CONFIGURAR LA CÁMARA** | en **taller**, con un portátil y cable de red, **una sola vez** | IP y contraseña · zoom y foco · analítica, zona y sensibilidad · vincular el evento a la salida de alarma · desarmar los eventos básicos | **§4**, pasos 1 a 4 | | **B. CABLEAR** | en **el poste o el banco**, con destornillador y multímetro, **en cada equipo** | tapar J16 p1 · llevar 1A/1B al pin de señal y a los 3,3 V del borne contiguo · alimentar la cámara | **§2.1**, **§6** y el bloque 🛑 de arriba | 🛑 **El que cablea no abre el navegador de la cámara, y el que la configura no toca J16`. Por eso el aviso de los 12 V va arriba del todo y repetido: es del trabajo B**, y quien lo hace puede no haber leído nunca el §4.

🛑 AVISO DE POLARIDAD — EL CONTACTO SECO NO VA CONTRA GND (31/08/2026) MEDIDO EN EL FUENTE, 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp (idéntico en las dos puntas). El lector de cámara se mudó aquí el 31/08 desde modo_inteligente.cpp, porque una entrada física existe desde que arranca la tarjeta y no solo mientras un modo está puesto: `` :108  if (digitalRead(pin) == HIGH) {          // <-- ACTIVO EN ALTO :176  pinMode(CAM_DEMANDA_PIN, INPUT);         // <-- INPUT PELADO, sin pull-up :177  pinMode(CAM_C_PIN, INPUT);               //     las tres, en el arranque :178  pinMode(CAM_D_PIN, INPUT); // el porque, en pines.h:41-46 (N-67): //   PB0 lleva R64 de 10 kOhm A MASA -pull-DOWN- y C25 de 100 nF tambien a masa; //   la bornera J14 saca ese pin JUNTO A 3,3 V. O sea que el contacto seco de la //   camara va entre los dos bornes de J14 y CIERRA A 3,3 V.  El reposo del pin **ya lo fija la placa** con R64 de 10 kΩ a masa. El contacto de la cámara tiene que **cerrar el pin contra los 3,3 V** de la bornera, **no contra masa**. ### 🟢 04/09 — Y ahora la polaridad **NO** la decide el fuente: LA DECIDE EL COBRE, y está medido Hasta hoy esta regla se sostenía en botones.cpp. **El banco la midió en la placa** (paso 20): text J16 p10  ->  9,93 kOhm a masa    y  0 V con la tarjeta energizada J16 p12  ->  9,94 kOhm a masa    y  0 V con la tarjeta energizada Los CUATRO pines de J16 son identicos:  10K a masa + 100 nF Y los cuatro tienen 3,3 V en la posicion de al lado:  J16.4 / .7 / .9 / .11  **Un pull-down real de 10 kΩ y 3,3 V en el borne contiguo describen un solo gesto:** cerrar el contacto seco **contra esos 3,3 V**. **ACTIVO EN ALTO**, y ya no por deducción del firmware —que además coincide: INPUT pelado, == HIGH`—, sino por lo que hay soldado en la placa.

Qué pasaba si se seguía el texto viejo: con el contacto entre el pin y GND, el pin está en LOW en reposo y sigue en `LOW` al detectar. La cámara no dispara jamás y no hay síntoma: el equipo se comporta como si no hubiera cámara. Un ensayo de taller lo daría por bueno. 🔴 Y eso es exactamente lo que hacía peligroso al error hermano de `MANUAL_USUARIO.md`, que mandaba las cámaras a PB9/PB13 —los dos canales del mando de relés—: mientras el cableado estuviera *«a GND»* la cámara no disparaba y nadie veía nada; el día que alguien «arreglara» el cableado, tres pulsos de tráfico dentro de la ventana de 12 s empezarían a componer secuencias del mando y a cambiar el modo del semáforo solos. Los dos errores se corrigen juntos o el arreglo es peor que el defecto. Ver MANUAL_USUARIO.md §6.

🛑 LAS CÁMARAS 2 Y 4 NO ESTÁN OPERATIVAS EN V9.0 La cámara de umbral no está en V9.0, y no es solo firmware: no hay dónde conectarla. Medido el 27/08 sobre el esquemático: `PB8` alimenta el LED testigo `D5` a través de `R16` 1 kΩ — no es una bornera ni una entrada optoacoplada. El manual lo daba por una entrada *«en reposo»*, y eso venía de leer un esquemático incompleto (roadmap.md N-64). Para tenerla harían falta dos cosas, y ninguna es un pinMode: (1) una entrada física —un hilo desde el pad de PB8 retirando R16/D5, o desde uno de los cuatro pines sin cablear (PA11, PA12, PA15, PC13)— y (2) un comando de radio que lleve la cuenta del tramo al Maestro, que es quien decide (roadmap.md N-59). Sin el comando, leer el pin es medio camino. Mientras tanto el despeje se hace por tiempo (cfgDespejeSeg), que es el criterio conservador: la cámara de umbral daría eficiencia, no seguridad.

1. Arquitectura Autónoma para Semáforos Móviles (Sin Raspberry Pi ni Micro-PC)

La cámara Hikvision AcuSense incorpora un procesador de inteligencia artificial con clasificador Deep Learning de vehículos vs. humanos. No se requiere ningún computador externo, switch Ethernet ni direccionamiento IP en obra:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                ARQUITECTURA AUTÓNOMA DE DETECCIÓN VEHICULAR                 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │   [ HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS  -  AcuSense, analitica embebida ]           │
 │           │                       8 MP - varifocal motorizada 2,8-12 mm     │
 │           ▼ (Intrusion Detection sobre el BARRIDO DE LA PLUMA, SIN FILTRO)  │
 │             ~~Clasificador ☑ Solo Vehiculo~~ <-- TACHADO 07/09 por D-13:    │
 │             bajo la pluma importa TAMBIEN una moto o una persona, y el      │
 │             Detection Target no esta documentado para Intrusion.  Ver 4.    │
 │   [ SALIDA DE ALARMA (Bornes 1A / 1B - Contacto Seco, 24 V / 1 A max) ]     │
 │             ^^^^ que sea "N/O" y CONFIGURABLE esta SIN VERIFICAR: ver 4     │
 │           │                                                                 │
 │           ▼ (2 Hilos directos por cámara)                                  │
 │   [ TARJETA CONTROLADORA STM32 - bornera J16 p10 (PB14) / p12 (PB15) ]      │
 │     ~~bornera J14, entrada PB0~~ <-- TACHADO 07/09: D-2 / D-3.             │
 │     J14 NO lo vigila CAM_CIEGA/CAM_PEGADA.                                  │
 │           │                                                                 │
 │           ▼                                                                 │
 │   [ LÓGICA VIAL: Demanda Vehicular + Despeje Todo-Rojo cfgDespejeSeg ]      │
 │                                                                             │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.1 La cámara real, dato a dato — y qué significa cada dato AQUÍ

Fuente única de esta tabla, y se cita entera para que cualquiera pueda ir a comprobarla:

| Ficha técnica | DS-2CD2683G2-IZS_Datasheet_V5.5.113_20230303.pdf, 6 páginas, descargada de hikvision.com el 05/09/2026 |
| --- | --- |
| Manual de usuario | UD28967B-C_Network-Camera_User-Manual_5.7.20_20240131.PDF, 110 páginas, misma procedencia |
| Guía rápida | UD40284B_Baseline_1-3_Series_Multilingual_Quick_Start_Guide_20241115.pdf, 40 páginas |

🛑 Todas las filas de abajo son 📖 `ESCRITO` salvo donde diga otra cosa. Son datos del fabricante sobre su producto: se pueden citar y no se han medido. Este manual no ha tenido una DS-2CD2683G2-IZS delante ni una sola vez.

1.1.1 Lo que decide si el diseño de J16 vale — la alarma

| qué | valor | nivel y fuente |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene salida de alarma (contacto seco)? | ✅ SÍ. `1 output` | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3, fila *Alarm* |
| ¿Y entrada de alarma? | ✅ SÍ, `1 input` (IN1 + GND1). Hoy NO se cablea, y el porqué está escrito en §4.bis.6: es la vía de D-14, y le faltan dos cosas — el régimen eléctrico (🔴 `SIN VERIFICAR`: no lo publica ninguna de las tres fuentes del fabricante) y qué canal de la placa se le asigna | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3, fila *Alarm* |
| Régimen del contacto | máx. `24 V DC` / `24 V AC`, `1 A` | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3 |
| Bornes físicos | `1A` + `1B` son UNA PAREJA — los dos bornes de UN contacto, no dos salidas · la entrada es `IN1` + `GND1`, otra pareja | 📖 ESCRITO, y leído del diagrama el 05/09 — Guía rápida UD40284B, PDF pág. 9 de 40, impresa 8: *«1A and 1B, 2A and 2B, 3A and 3B are three pairs of alarm outputs»*. Cómo se cablea: §4.bis.5 |
| ¿`NO`/`NC` configurable? | 🔴 SIN VERIFICAR — ver el bloque 🎥 de la cabecera y §4 Paso 4 | — |
| ¿Duración del pulso configurable a `1 s`? | 🔴 SIN VERIFICAR. Existe el parámetro Delay (*«the time duration that the alarm output remains after an alarm occurs»*, manual pág. 68) — pero el manual no publica sus valores seleccionables, y 1 s puede no estar entre ellos | 📖 el parámetro, ESCRITO · 🔴 el valor 1 s, SIN VERIFICAR |

🟢 El régimen sobra por tres órdenes de magnitud, y esa parte es una cuenta, no una opinión. El contacto va a conmutar 3,3 V contra un pull-down de 10 kΩ (M3, MEDIDO en cobre el 03-04/09): ``text Lo que el contacto aguanta (ficha):     24 V   /  1 A Lo que este equipo le pide:            3,3 V   /  3,3 / 10000 = 330 uA Margen en tension:   24 / 3,3    =   7,3 veces Margen en corriente:  1 / 0,00033 = 3030 veces  **Un contacto de 24 V y 1 A no se rompe conmutando 3,3 V.** Por ese lado no hay ningún problema. 🔴 **Pero el margen enorme abre la pregunta CONTRARIA, y es la que hay que hacerle a quien firme: ¿hay corriente SUFICIENTE?** Un relé seco conmutando **330 µA a 3,3 V** trabaja en lo que la industria llama *carga seca* (*dry circuit*, típicamente por debajo de 1 mA), un régimen donde los contactos sin baño de oro pueden criar una película de óxido y **dejar de hacer contacto fiable al cabo de meses** — un fallo intermitente, en la calle, de los peores de diagnosticar. **La ficha NO publica corriente mínima de conmutación ni material de contacto: eso es 🔴 SIN VERIFICAR, y no se rellena adivinando.** Se anota aquí porque: 1. **No bloquea nada hoy** — el ENSAYO 4 ya ejerció el gesto real en banco el 04/09 y funcionó. Lo que ese ensayo **no** puede medir es el envejecimiento. 2. **Es una pregunta para quien firme la V2 de la placa, no una decisión de este manual.** Y **tiene un vecino:** la línea E1 de 15_Lista_de_Compras_Hardware.md propone **2K2 en serie** en las cinco entradas de campo; con ella la corriente por el contacto **baja** a 3,3 / 12200 = 270 µA`. Las dos cuentas tiran en el mismo sentido y hay que mirarlas juntas.

1.1.2 Alimentación — y el número que hay que poner delante del responsable

| qué | valor | nivel y fuente |
| --- | --- | --- |
| Consumo a 12 V DC | `1,08 A`, máx. `13 W` | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4, *Power Consumption and Current* |
| Tensión admisible | `12 V DC ± 25 %` → de `9 V` a `15 V` | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4, *Power Supply* |
| PoE | `802.3at` (PoE+), Clase 4, 42,5–57 V, máx. 15 W | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4 |
| Conector de alimentación | jack coaxial Ø 5,5 mm | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4 |

🟢 La buena noticia, y es real: el rango 9 – 15 V cubre entero el vaivén de una batería de plomo de 12 V (de ~10,5 V descargada a ~14,4 V en carga). La cámara se alimenta directamente de la batería del equipo: no hace falta convertidor. 🛑 Y la que hay que decir en voz alta, porque es una decisión del responsable y no de este manual: `13 W` POR CÁMARA, DE FORMA CONTINUA, EN UN EQUIPO QUE VA A BATERÍA. ``text Por poste, una camara:      13 W En 24 h:                    13 W x 24 h  =  312 Wh A 12 V, eso es:             312 / 12     =   26 Ah/dia   SOLO LA CAMARA  **26 Ah al día por poste es una cifra que decide el tamaño de la batería y del panel**, y es del mismo orden o mayor que todo lo demás del equipo junto. **No es un problema de este manual y no se resuelve aquí**: se pone el número delante de quien dimensiona la energía, que es lo que §2.quater de CLAUDE.md pide —**medir la causa antes de ofrecer opciones**—. ⚠️ **Lo que sí es una regla, y ya está escrita para el ESP32:** la cámara **NO cuelga del LM7805 de la tarjeta**. 1,08 A por un regulador lineal de 12 a 5 V son **7,5 W de disipación**; por el de 12 V no pasa, porque va directa a batería. Es la misma lección de la línea A5 de la lista de compras: **lo que consume de verdad se cuelga de la batería, no del regulador que mantiene vivo al STM32 que gobierna el semáforo.** 🔵 **13 W es el MÁXIMO de la ficha, no el consumo medio** — incluye los IR a plena potencia de noche. De día será menos. **Cuánto menos: 🔴 SIN VERIFICAR`**, y se mide con una pinza amperimétrica el día que la cámara esté montada, no antes.

1.1.3 Óptica y alcance — lo único que hace falta para encuadrar la vía

| qué | valor | nivel y fuente |
| --- | --- | --- |
| Resolución | 8 MP, `3840 × 2160`, sensor 1/2.8" | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 |
| Óptica | varifocal MOTORIZADA, `2,8 – 12 mm`, F1.6, iris fijo | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 |
| Campo de visión | horizontal `108°` a `30°` · vertical 56° a 17° · diagonal 131° a 35° | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 |
| DORI *(a 2,8 mm … a 12 mm)* | Detectar `97 – 290 m` · Observar 38 – 115 m · Reconocer 19 – 58 m · Identificar 9 – 29 m | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 |
| Luz de apoyo | IR `850 nm`, alcance hasta `60 m`. Tipo de luz suplementaria: IR y sólo IR | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 |
| Intemperie | `IP67`, `IK10`, `-30 °C` a `+60 °C` | 📖 ESCRITO — ficha, págs. 4 y 5 |
| Tamaño y peso | `308,5 × 97,9 × 93 mm`, `1.385 g` | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4 |

🟡 La óptica va sobrada para encuadrar la vía — pero OJO CON LEER EL DORI COMO ALCANCE ÚTIL. A gran angular el escalón Detectar son 97 m, así que un carril de aproximación cabe entero y el encuadre no es el problema. > ⛔ CORREGIDO EL 05/09. Aquí ponía: ~~«La demanda vehicular sólo pregunta “¿hay un vehículo > esperando?” — eso es Detectar, el escalón más bajo del DORI, y a gran angular son 97 m»~~ → > la equivalencia es falsa, y es de las que se cuelan por sonar razonables. > > **Detectar en la norma DORI significa *«hay un objeto»*, no *«es un vehículo»*. Nuestro bit > no lo levanta una silueta: lo levanta la analítica AcuSense clasificando —y clasificar > pide más píxeles por metro que detectar, que es justo para lo que existen los escalones > `Reconocer` (`19–58 m`) e `Identificar` (`9–29 m`). > > 🔴 Así que los 97–290 m NO son el alcance útil de la analítica, y no se publican como tal. > Son una cifra de laboratorio medida con un objetivo normalizado, no una promesa sobre a qué > distancia esta cámara va a decir «vehículo» en una vía real con lluvia, contraluz y una zona > dibujada a mano. > > A qué distancia funciona de verdad la clasificación en ESTE montaje: SIN VERIFICAR. Ninguna > de las tres fuentes oficiales publica ese número, y no se estima: se mide con la cámara > montada, en el sitio, mirando si el evento salta con el vehículo donde de verdad se detiene. Es > el `ENSAYO 2` del §6 quien lo cierra — y por eso ese ensayo no es opcional. ✅ Y hay una noticia vial buena, que además retira un paso de este manual: ESTA CÁMARA NO TIENE LUZ BLANCA.** La ficha lista *Supplement Light Type: IR*, sin fila de luz blanca ni ColorVu. No hay nada que desactivar y no hay riesgo de deslumbrar de frente a un conductor — que era justo lo que el §4 Paso 2 mandaba evitar. Ver el tachado allí. ⚠️ Lo que el peso y el tamaño sí obligan a mirar, y no es cosa de este manual: 1.385 g y 30,8 cm en lo alto de un poste móvil son carga de viento y palanca. El soporte no está especificado en ningún documento de este proyecto: 🔴 `SIN VERIFICAR`. Hikvision lista soportes opcionales (DS-1275ZJ-S-SUS de poste vertical, DS-1260ZJ / DS-1280ZJ-S de caja de conexiones) en la pág. 5 de la ficha.

1.1.4 Analítica — qué trae, y cuál es la que debe disparar la demanda

| qué | valor | nivel y fuente |
| --- | --- | --- |
| Perimeter Protection (*deep learning*) | Cruce de línea (*Line Crossing*) y Intrusión (*Intrusion Detection*). *«Supports human and vehicle targets classification»* | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4 |
| Eventos básicos | Detección de movimiento con clasificación humano/vehículo, sabotaje de vídeo, excepción | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3 |
| Otras analíticas del manual | *Region Entrance*, *Region Exiting*, *Unattended Baggage*, *Object Removal*, detección de rostro | 📖 ESCRITO — manual, págs. 46-56 |
| Interfaces de integración | ONVIF (Profile S y G), ISAPI, SDK · 1 × RJ45 10/100 | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3 |

🎯 CUÁL DE LAS ANALÍTICAS ES LA NUESTRA — «hay alguien ESPERANDO», no «algo PASÓ por aquí»

Ésta es la pregunta que decide si el semáforo le da verde a un carril vacío, y se contesta con

las definiciones literales del manual oficial, no con criterio propio. **Lo que este equipo necesita

saber es que hay un vehículo DETENIDO esperando paso** — porque las tres entradas de cámara acaban

en demanda_solicitar() (✅ MEDIDO en el fuente, botones.cpp:148): *piden paso*.

| analítica | qué dice el manual oficial que detecta | ¿es «esperando»? |
| --- | --- | --- |
| Detección de Intrusión *(Intrusion Detection)* | *«objects entering and loitering in a predefined virtual region»*, y su regla Threshold es *«the threshold for the time of the object loitering in the region. If the time that one object stays exceeds the threshold, the alarm is triggered»* | ✅ SÍ. Es la única que mide PERMANENCIA |
| Cruce de Línea *(Line Crossing)* | *«objects crossing a predefined virtual line»* | 🛑 NO. Es un evento de paso: dispara con el vehículo que ya se fue |
| Región de Entrada *(Region Entrance)* | *«objects entering a predefined virtual region from the outside place»* | ⚠️ A medias. Dispara al entrar, sin exigir que se quede |
| Región de Salida *(Region Exiting)* | *«objects exiting from a predefined virtual region»* | 🛑 NO. Es lo contrario de lo que se busca |
| Detección de Movimiento *(básica)* | movimiento en una zona, con clasificación humano/vehículo | 🛑 NO. Un vehículo detenido deja de moverse y dejaría de pedir paso |

✅ DECISIÓN, Y ESTÁ RAZONADA SOBRE LA FUENTE: `DETECCIÓN DE INTRUSIÓN`. No es la que traía este manual por casualidad ni por costumbre: es la única de las cinco cuyo parámetro de regla mide el TIEMPO QUE EL OBJETO SE QUEDA. Esa palabra —*loitering*, permanecer— es exactamente *«hay un vehículo esperando»*, y es lo que separa una demanda real de un coche que pasó de largo. 🛑 Y por eso la Detección de Movimiento básica queda descartada aunque tenga el clasificador de vehículo: el movimiento cesa cuando el coche frena. Una demanda que se apaga justo cuando el vehículo termina de detenerse es la peor de todas — pediría paso al que pasa y no al que espera. 🔴 Lo que queda abierto de esta elección, y no es la elección: el CLASIFICADOR. El manual oficial documenta Detection Target (☑ Vehículo / ☐ Humano) en *Line Crossing*, *Region Entrance* y *Region Exiting*, y no lo lista en `Set Intrusion Detection` (págs. 48-49), cuyas reglas publicadas son sólo Sensitivity y Threshold. **Pero la ficha del modelo sí afirma que la Perimeter Protection —cruce de línea E intrusión— *«supports human and vehicle targets classification»* (pág. 4). Las dos fuentes oficiales no dicen lo mismo. Cómo se resuelve, y cuesta un minuto con la cámara delante: al configurar la regla de intrusión se mira si la casilla Detection Target está. Si está, se marca ☑ Vehículo y se acabó. Si no está, hay una decisión vial que NO se toma en este manual** y que se le lleva al responsable, con las dos opciones ya medidas: quedarse en intrusión sin filtro *(un peatón parado en el arcén pediría paso)* o irse a *Region Entrance* con filtro de vehículo *(no exige permanencia)*. Lo que decide entre las dos es el `ENSAYO 2`, que ya está escrito en §6.

2. Asignación de Pines y Distribución de Señales

~~En cada semáforo móvil (Maestro y Esclavo), los relés de las cámaras se conectan a los dos únicos pines libres del microcontrolador:~~

⛔ **La frase *«los dos únicos pines libres»* se retira.** Es la formulación que ya costó tres

defectos en este proyecto (N-59, N-67, N-105): **«pin libre» no es una observación, es una

medida contra pines.h.** El reparto real es el de la tabla de abajo.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │    MAPA DE CONEXION FISICA DE CAMARAS  --  AL DIA EL 07/09 (D-2 / D-3)     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │ !!! J16 p1 LLEVA 12 V CRUDOS.  SE TAPA ANTES DE CABLEAR.  NO SE CONECTA. !!!│
 │                                                                             │
 │ • CAMARA DE DEMANDA, HOY (D-2 / D-3):  Bornes 1A/1B --> J16 p10 (PB14) en  │
 │   un poste y J16 p12 (PB15) en el otro.  UNA CAMARA POR POSTE.             │
 │   Contacto seco CONTRA LOS 3,3 V del borne contiguo: p9 para p10,          │
 │   p11 para p12.  ACTIVO EN ALTO.  DOS HILOS: nada a masa.                  │
 │   - Detecta si hay vehiculos esperando paso en el carril.                   │
 │                                                                             │
 │   ~~ANTES DECIA: Bornes 1A/1B --> J14: pin PB0 CONTRA LOS 3,3 V~~           │
 │   <-- TACHADO EL 07/09.  J14 NO ESTA VIGILADO por CAM_CIEGA/CAM_PEGADA.    │
 │       Una camara ahi FUNCIONA y NADIE SABE si se estropea. J14/PB0 queda   │
 │       vivo, libre, y reservado a fin de carrera de barrera.                │
 │                                                                             │
 │   La corriente vuelve por R67/R68 dentro de la placa (ver 4.bis.5).        │
 │   M3 CERRADA EN COBRE el 03-04/09: 9,93 y 9,94 kOhm a masa, los dos a 0 V. │
 │                                                                             │
 │ • ENTRADA J14 (PB0), HOY SIN CAMARA:  el firmware la sigue leyendo, y      │
 │   pide paso igual.  Pero NO la vigila CAM_CIEGA/CAM_PEGADA:  si algun dia  │
 │   se le cuelga algo, ES EL UNICO BORNE SIN AVISO DE AVERIA.                │
 │   Reservado a fin de carrera de barrera (es el unico con antirrebote RC).  │
 │                                                                             │
 │ • CAMARA 2 / 4 (Umbral):  NO EXISTE EN V9.0 - PB8 es un LED, no una entrada │
 │                                                                             │
 │ • PB9 (J16 p5) y PB13 (J16 p8):  canales A y B del MANDO.  El mando FISICO │
 │   NO EXISTE (D-1: se opera solo por app), pero SU CODIGO SE CONSERVA y los │
 │   dos pines VAN CABLEADOS: con MANDO_B al aire el veto de SFTY-21 se abre. │
 │   >>> NUNCA UNA CAMARA AQUI: tres pulsos en 12 s componen una secuencia <<< │
 │   Sus 3,3 V contiguos son p4 y p7 (mismo cobre que p9/p11: 10K + 100nF).    │
 │                                                                             │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.1 El reparto real, pin por pin

| pin | qué es | ¿cámara? | nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| `PB0` (J14) | CAM_DEMANDA_PIN, con R64 10 kΩ + C25 100 nF (antirrebote 1 ms) | ✅ Sí | ✅ MEDIDO (pines.h:43-46; declarada en botones.cpp:176; leída en modo_inteligente.cpp:97, :135 y Esclavo/src/main.cpp:350) |
| `PB8` | LED_TESTIGO → R16 1 kΩ → LED D5 | ❌ No es entrada de nada | ✅ MEDIDO (pines.h:63; modo_inteligente.cpp:47 lo deja en alta impedancia) |
| `PB9` (J16 p5) | BOTON1 = `MANDO_A` del mando de relés | 🛑 NUNCA. A·A·A en 12 s = Modo Automático | ✅ MEDIDO (pines.h:134, botones.cpp:163, mando.cpp:225-226) |
| `PB13` (J16 p8) | BOTON2 = `MANDO_B` | 🛑 NUNCA. B·B·B = Ámbar y arma `ambarLocal`, que veta las órdenes de radio | ✅ MEDIDO (pines.h:135, botones.cpp:164, mando.cpp:230-231, Esclavo/src/mando.cpp:132) |
| `PB14` (J16 p10) | `CAM_C_PIN` — entrada de cámara de DEMANDA, con `R67` 10 kΩ a masa CONFIRMADA en cobre: 9,93 kΩ | ✅ Sí — firmware Y cobre | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE (pines.h:136; pinMode(INPUT) en botones.cpp:177; leída por flanco en botones.cpp:144-152) y MEDIDO EN BANCO el 04/09 (M3, paso 20: 9,93 kΩ a masa, 0 V con energía) |
| `PB15` (J16 p12) | `CAM_D_PIN` — entrada de cámara de DEMANDA, con `R68` 10 kΩ a masa CONFIRMADA en cobre: 9,94 kΩ | ✅ Sí — firmware Y cobre | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE (pines.h:137; pinMode(INPUT) en botones.cpp:178) y MEDIDO EN BANCO el 04/09 (M3, paso 20: 9,94 kΩ a masa, 0 V con energía) |

✅ QUÉ CAMBIÓ EL 31/08 EN ESTAS DOS FILAS — Y QUÉ NO `PB14` y `PB15` YA NO SON PULSADORES. Este manual decía que eran botonAceptar() y botonCancelar() y que *«ningún firmware los lee todavía como cámara»*. Las dos cosas son falsas hoy: `` Maestro/src/botones.cpp:305-306   bool botonAceptar()  { return false; } bool botonCancelar(){ return false; } Maestro/src/botones.cpp:177-178   pinMode(CAM_C_PIN, INPUT); pinMode(CAM_D_PIN, INPUT); Maestro/src/botones.cpp:144-152   flanco de subida -> demanda_solicitar() Esclavo/src/botones.cpp:316-317, :194-195, :164-172   identico  **Son cámaras de DEMANDA**, exactamente como la de J14: piden paso. **No son cámaras de umbral** y no miden el despeje — el despeje sigue siendo por tiempo (cfgDespejeSeg`).

🟢 QUÉ PASA CUANDO EL CONTACTO CIERRA — el camino completo, censado el 05/09 Las tres entradas acaban en la MISMA puerta, y conviene saberlo antes de parametrizar el relé de la AcuSense, porque la ventana de silencio la comparten: `` J16 p10 (PB14) --+ +--> camaras_actualizar()  --FLANCO DE SUBIDA-->  demanda_solicitar() J16 p12 (PB15) --+     botones.cpp:144-152                          demanda.cpp:13 | demanda_hayLocal() | J14 (PB0) -----------------------------------------------> camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN) | modo_inteligente.cpp:97: camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN) || demanda_hayLocal()  | propiedad | valor | dónde | |---|---|---| | **Ventana de silencio entre demandas** | **3 000 ms**, y es **la misma** para la cámara y para el botón de la app | SILENCIO_MS, demanda.cpp:8 | | **Las de J16 se toman POR FLANCO**, no por nivel | el relé cierra ~1 s; leer el nivel repetiría la petición cada vuelta del loop | botones.cpp:144-152 | | **La de J14 se lee POR NIVEL** | tiene el antirrebote RC de la placa | modo_inteligente.cpp:97 | | **Un contacto YA CERRADO al encender NO es una detección** | se siembra el nivel real en el arranque: no vuelve a pedir hasta que se **ABRA** y se cierre otra vez | camaras_sembrar(), botones.cpp:129-135 | ⚠️ **Consecuencia de parametrización, y es la que decide NO/NC:** con la salida en **NC** el contacto está cerrado en reposo, así que **el pin nace ALTO**, la siembra lo marca como «ya disparado» y **no habrá flanco hasta que pase un coche y el relé ABRA y vuelva a cerrar**. Con **NO** el reposo es abierto y cada detección da su flanco. **La configuración prevista es NO**, y el criterio negativo del ensayo —*en reposo no debe pedir paso*— es lo que lo comprueba. 🔵 **Y un sitio donde las tres NO convergen, que NO es un defecto:** modo_inteligente.cpp:135 calcula el contador de presencia mirando **sólo** PB0 y la demanda remota. **Medido: ese número sólo alimenta lcd_dibujarInteligente() (:138`) — es el contador de la PANTALLA, y la pantalla se retira.** No decide ninguna luz. Se escribe con la medida al lado para que nadie vaya a «arreglarlo».

🟢 04/09 — M3 CERRADA EN BANCO: `PB14`/`PB15` YA SE CABLEAN ~~AUN ASÍ, `PB14`/`PB15` NO SE CABLEAN TODAVÍA. Queda UN bloqueo, y es de cobre: falta la medida `M3` con óhmetro. `R67` y `R68` de 10 kΩ a masa sólo lo dice el netlist, y nadie lo ha medido en cobre.~~ ⛔ ANULADO: se midió el 04/09 (paso 20 de la sesión de banco) y el netlist tenía razón. El texto viejo se conserva tachado porque describía bien el riesgo —un INPUT pelado sin resistencia real queda flotando y da demandas fantasma en un equipo que gobierna un cruce—; lo que ha cambiado es que ese riesgo está descartado por medida, no por confianza. ``text M3, paso 20, tarjeta energizada y J16 vacio: J16 p10 (PB14) ->  9,93 kOhm a masa   ->  0 V J16 p12 (PB15) ->  9,94 kOhm a masa   ->  0 V Los cuatro pines de J16 son identicos: 10K a masa + 100 nF, y los cuatro tienen 3,3 V en la posicion contigua (J16.4 / .7 / .9 / .11).  **Los tres resultados que M3 podía dar están resueltos en el bueno:** hay resistencia, es de 10 kΩ, y es un **pull-DOWN**. Por tanto **el contacto seco cierra contra los 3,3 V del borne contiguo** —p9 para p10, p11 para p12—: **ACTIVO EN ALTO**, que es como el firmware ya lee. ✅ **Y el paso 21 cerró la otra mitad, que es la que se siente en la calle: NO hay falsa activación.** En reposo, **con el cable puesto y sin él**, el equipo **no pide paso por sí solo**. Era exactamente el criterio negativo del ENSAYO 3, ejercido sobre J16. 🛑 **Lo que NO se ha levantado con M3: J16 p1 sigue llevando 12 V crudos, y taparlo sigue siendo obligatorio en cada equipo antes de cablear.** Ver el bloque de la cabecera. La separación real sobre cobre contra la red de 12 V es de **4,269 mm** en p10 y de sólo **1,359 mm** en p12 (**MEDIDO**, 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md:576-588): **si una de las dos cámaras es más crítica, va en p10.** ### 🪜 Y el orden sigue siendo ASIMÉTRICO — cargar firmware ANTES de tocar un hilo **Con el firmware nuevo dentro es seguro**: un pin en INPUT pelado no ejecuta nada. **Con el firmware viejo dentro NO lo es**: PB14 sigue siendo botonAceptar() leído activo en BAJO, y cualquier hilo enchufado en J16` p10 **pulsa *Aceptar* en un equipo que está en la calle. Exija la carga verificada en la tarjeta antes de que nadie enchufe nada** — un commit no protege de un destornillador.

3. Filosofía de Movilidad: Configuración ÚNICA en Taller

🛑 REGLA DE ORO PARA EQUIPOS MÓVILES: La geometría no discrimina; discrimina el clasificador AcuSense. Al configurar una zona de intrusión amplia (~90% de la pantalla) con el filtro ☑ Vehículo, el semáforo puede trasladarse de kilómetro en la vía sin necesidad de conectar una laptop, ni reencuadrar el zoom, ni redibujar máscaras de píxeles.

4. Procedimiento de Parametrización en Taller (Paso a Paso)

Se realiza una sola vez en taller antes de enviar las cámaras a campo:

[ PASO 1: Red y Acceso ] ──► [ PASO 2: Óptica y Luz ] ──► [ PASO 3: Analítica AcuSense ] ──► [ PASO 4: Salida Relé ]

📖 DE DÓNDE SALE CADA PANTALLA DE ESTE APARTADO (05/09/2026) Todo el paso a paso de abajo está contrastado, pantalla por pantalla, contra el manual de usuario oficial de esta cámara. No está escrito «de memoria de cómo son las Hikvision»: | | | |---|---| | Documento | `UD28967B-C_Network-Camera_User-Manual_5.7.20_20240131.PDF` — *Network Camera User Manual*, 110 páginas | | De dónde | hikvision.com, pestaña Resources → Technical documents → User Manual de la página de producto de la DS-2CD2683G2-IZS. Descargado el 05/09/2026 | | Complementos | Ficha DS-2CD2683G2-IZS_Datasheet_V5.5.113_20230303.pdf · Guía rápida UD40284B_..._20241115.pdf | Cada paso lleva su página. Y lo que no se ha podido confirmar contra ese documento lleva escrito `SIN VERIFICAR` con esas palabras — no se ha rellenado con lo que parecía razonable, porque quien lea esto va a estar delante de la cámara dando por hecho que alguien lo comprobó. ⚠️ Los nombres de menú van en inglés y en español. El manual oficial está en inglés; la interfaz web de la cámara tiene español entre sus 33 idiomas (ficha, pág. 4), pero la traducción exacta de cada rótulo es 🔴 `SIN VERIFICAR`. Si un rótulo en español no aparece tal cual, manda el inglés, que es el que sale del documento.

Paso 0: ANTES DE NADA — comprobar que la analítica puede accionar el relé

🛑 Este paso es nuevo (05/09) y va el primero porque puede ahorrar todo el resto. Ver el bloque 🔴 de la cabecera: que la regla de intrusión se pueda enlazar a la salida de alarma es `SIN VERIFICAR`, y si no se puede, el diseño de J16 no sirve y hay que parar y avisar.

Alimentar la cámara y entrar por navegador (Paso 1).

Ir a `Configuration → Event → Smart Event → Intrusion Detection`

*(Configuración → Evento → Evento Inteligente → Detección de Intrusión)*.

Manual, pág. 48. En algunos modelos la ruta es `VCA → Smart Event → Intrusion Detection` —

*el propio manual da las dos*, así que si una no existe, se prueba la otra.

Marcar `Enable` y bajar hasta `Linkage Method` *(Método de Vinculación)*.

MIRAR SI EXISTE LA CASILLA `Trigger Alarm Output` *(Disparar Salida de Alarma)*.

Si está → el diseño vale entero. Seguir con el Paso 1.

Si NO está → 🛑 PARAR Y AVISAR. No se cablea la cámara a J16: no serviría.

⚠️ Y una condición previa que el manual avisa y es fácil de pasar por alto: *«For certain device models, you need to enable the smart event function on VCA Resource page first»* (pág. 48). Si *Intrusion Detection* no aparece o aparece en gris, ir a `VCA → VCA Resource` —o `Configuration → System → System Settings → VCA Resource`— habilitar la función y guardar (pág. 85). El manual advierte además que *«certain VCA functions are mutually exclusive»*: activar una analítica puede apagar otra, así que se habilita sólo la de intrusión.

🟢 05/09 — EL CAMINO ESTÁ DOCUMENTADO DE PUNTA A PUNTA EN EL MANUAL OFICIAL (pero sigue SIN VERIFICAR) Leído del PDF que está en `04_Manuales/`, no de la web. Los dos eslabones existen y encajan: | eslabón | qué dice, literal | dónde | |---|---|---| | La regla de intrusión enlaza a los métodos de vinculación | *«For the linkage method settings, refer to Linkage Method Settings»* — paso 7 de Set Intrusion Detection | PDF pág. 61 · impresa 49 | | Los métodos de vinculación incluyen disparar la salida de alarma | *«Trigger Alarm Output — If the device has been connected to an alarm output device, and the alarm output No. has been configured, the device sends alarm information to the connected alarm output device when an alarm is triggered»* | PDF pág. 79 · impresa 67 | O sea: `Detección de Intrusión` → `Linkage Method` → `Trigger Alarm Output` es un camino que el fabricante documenta, y el hardware existe en este modelo *(ficha pág. 3: 1 input, 1 output)*. Eso es bastante más de lo que había el 04/09, cuando lo único citable era la fila *Linkage Method* de la ficha, que no lo menciona. > 🔴 Y AUN ASÍ NO SE MARCA VERIFICADO, porque la frase que sobra sigue ahí. Debajo de > Trigger Alarm Output el manual escribe: **«*This function is only supported by certain > models*» (misma página). Es una condición sobre el modelo, y no la resuelve ningún documento > que tengamos: ni la ficha ni el manual dicen si la `DS-2CD2683G2-IZS` es uno de esos modelos. > > Que el hardware traiga `1 output` hace probable** que sí, pero *«probable»* no es una de las > tres respuestas que este proyecto acepta. Lo cierra mirar la pantalla, que es lo que este > Paso 0 manda hacer, y cuesta diez minutos con la cámara delante.

🔴 Y SIGUE SIN VERIFICAR EL CLASIFICADOR SOBRE ESTA ANALÍTICA — medido en el manual el 05/09 Al leer las dos secciones seguidas aparece una asimetría que confirma el aviso que ya llevaba este manual y no lo relaja: | analítica | reglas que el manual le documenta | ¿incluye Detection Target (persona/vehículo)? | |---|---|---| | Set Intrusion Detection *(PDF 60-61 · impresa 48-49)* | Sensitivity, Threshold, y filtro de tamaño *(Set Size Filter, paso 4)* | ❌ NO aparece | | Set Line Crossing Detection *(PDF 62 · impresa 50)* | Direction, Sensitivity, `Detection Target`, Target Validity | ✅ Sí, literal: *«Human and vehicle are available»* | La casilla que filtra «sólo vehículo» está documentada en Cruce de Línea y NO en Intrusión. Es el §4 Paso 3 de este manual, y por eso ahí sigue marcado SIN VERIFICAR: puede existir en pantalla y no estar en el papel —el manual es de la 5.7.20 y el firmware va por la 5.7.23—, pero hasta verlo no se escribe como hecho. 🟢 Lo que sí está en la ficha (pág. 4) es que la familia soporta *«Line crossing detection, intrusion detection — Supports human and vehicle targets classification»*: la capacidad existe; dónde está la casilla, es lo que falta por ver. > Qué hacer si en pantalla NO hay clasificador en Intrusión, para no improvisar delante del > poste: es una decisión de diseño, no un ajuste — y está planteada en el §1.1.4 de este > manual, que compara las cinco analíticas. Sin filtro de vehículo, una persona o una rama > levantan el bit, y eso cambia lo que ese bit significa. No lo decide el técnico en taller.

Paso 1: Acceso Inicial y Activación

Manual, capítulo 1 «Device Activation and Accessing», págs. 1-2.

🔑 Si todavía no se ha conseguido entrar en la cámara, este paso NO es donde empezar: está desarrollado con sus atascos —lista vacía, bloqueo por intentos, http/https— en el bloque 🔑 EMPIEZA AQUÍ: ENTRAR EN LA CÁMARA de la cabecera. Aquí queda el procedimiento en limpio.

Conectar la cámara por cable Ethernet (1 × RJ45 10/100) a un portátil en la misma subred.

Ejecutar SADP y buscar los dispositivos en línea. 🟢 **No hay que descargarla: está en el

repositorio, en 04_Manuales/SADP＿EN/SADP.exe** *(ojo al carácter ＿, que no es un guion bajo

normal — ver la cabecera)*. 🟡 SADP está descontinuada; su relevo es HiTools Delivery.

Seleccionar la cámara en la lista e introducir la contraseña de administrador, dos veces.

🛑 Requisito literal del manual: *«a minimum of 8 characters, including upper case letters, lower case letters, numbers, and special characters»*. Una cámara sin activar no se configura — es el primer paso obligatorio, no una recomendación de seguridad.

Pulsar `Activate`. El estado pasa a `Active`.

Fijar la IP de taller: seleccionar el equipo, cambiar la IP a la subred del portátil *(o marcar

Enable DHCP)*, escribir la contraseña de administrador y pulsar `Modify`.

Sugerencia de reparto, que es una convención de este proyecto y no del fabricante:

192.168.1.61 la cámara del Maestro, 192.168.1.62 la del Esclavo.

🔵 Alternativas documentadas, por si no hay SADP a mano: activación por navegador web (pág. 3) o con iVMS-4200 (pág. 2). Las tres valen y están en el mismo capítulo. 🟢 La IP es SÓLO de taller. Una vez configurada, la cámara habla con el semáforo por el contacto seco, no por red: en el poste no hay switch, ni router, ni cable de datos. La red se usa el día que se parametriza y nunca más.

Paso 2: Ajuste Óptico y Nocturno

2.a — Zoom y enfoque

~~1. Ir a Configuración > Imagen > Pantalla: Zoom: Ajustar en Gran Angular Máximo (2.7 mm) para obtener el campo de visión máximo (102.4^\circ). Enfoque: Presionar One-Touch Focus (Autofoco).~~

⛔ RETIRADO EL 05/09, y por tres motivos distintos, cada uno con su fuente:

| lo que decía | qué pasa de verdad |
| --- | --- |
| *«Configuración > Imagen > Pantalla»* para el zoom | Ahí no está. Configuration → Image → Display Settings (pág. 24) es brillo, contraste y WDR. El zoom y el foco se mueven desde la vista en vivo, en *Lens Parameters Adjustment* (pág. 14) |
| *«2.7 mm»* y *«102.4°»* | No son de esta cámara. La DS-2CD2683G2-IZS es `2,8 – 12 mm` con FOV horizontal `108°` a `30°` *(ficha, pág. 2)*. Eran las cifras del modelo de referencia que se retiró de la cabecera |
| *«One-Touch Focus»* | 🔴 Ese rótulo NO aparece en el manual. Lo que sí está documentado es `Auxiliary Focus` *(Enfoque Auxiliar)* y `Lens Initialization` *(Inicialización de Lente)*, pág. 13 |

El procedimiento correcto:

Desde la vista en vivo, abrir la página de ajuste rápido y usar **`Lens Parameters

Adjustment`** *(Ajuste de Parámetros de Lente)* — manual, pág. 14:

`Zoom`: llevarlo al gran angular máximo (`2,8 mm`), que da el campo de visión más ancho:

`108°` horizontal *(ficha, pág. 2)*. Es lo que permite mover el semáforo de sitio sin

reencuadrar — ver §3.

`Focus`: ajustar hasta ver nítida la zona donde se detendrán los vehículos.

Si no enfoca bien, usar `Auxiliary Focus` *(pág. 13)*. Y si sigue sin enfocar, el manual manda

este orden exacto: `Lens Initialization` primero, y después `Auxiliary Focus` otra vez.

No volver a mover el zoom. *(Precinto: es una práctica de este proyecto, no del fabricante.)*

🔵 Opcional, y lo documenta el manual: Configuration → PTZ → ☑ `Enable PTZ Lock`

(pág. 14) bloquea zoom y foco, para que una pulsación accidental no desencuadre la vía.

🟡 El ENCUADRE va sobrado *(el escalón Detectar del DORI alcanza 97 m a 2,8 mm — ficha, pág. 2)*, pero eso no dice a qué distancia la analítica CLASIFICA un vehículo. ~~«para saber si *hay* un vehículo basta el escalón Detectar»~~ ⛔ **corregido el 05/09: Detectar es *«hay un objeto»*, no *«es un vehículo»*. El porqué completo y qué se hace en su lugar, en §1.1.3. Lo que manda para enfocar es dónde se DETIENEN los vehículos, no los 97 m.**

2.b — Luz nocturna

~~2. Ir a Configuración > Imagen > Ajustes de Luz Suplementaria: Modo de Luz: Seleccionar Solo IR. Luz Blanca: DESACTIVADA (evita deslumbrar de frente a los conductores en carretera).~~

⛔ RETIRADO EL 05/09 — la ruta era otra, y la mitad del paso no existe en esta cámara:

| lo que decía | qué pasa de verdad |
| --- | --- |
| *«Configuración > Imagen > Ajustes de Luz Suplementaria»* | La ruta documentada es `Configuration → System → System Settings → External Device`, apartado *Supplement Light Settings* — manual, págs. 77-78 |
| *«Luz Blanca: DESACTIVADA»* | ✅ NO HAY LUZ BLANCA QUE DESACTIVAR. La ficha lista *Supplement Light Type: IR*, sin fila de luz blanca ni ColorVu *(pág. 2)*. El manual describe los modos IR / White Light / Mix / Off como opciones genéricas de la gama *(pág. 77)*, y avisa: *«When the device supports supplement light, you can select supplement light mode»* |

El procedimiento correcto:

Ir a `Configuration → System → System Settings → External Device` *(pág. 78)*.

`Supplement Light Mode` *(Modo de Luz Suplementaria)*: dejarlo en `IR Mode`.

🔵 Si el desplegable no aparece, no es un fallo: esta cámara sólo tiene IR y puede no

ofrecer la elección. IR `850 nm`, alcance hasta `60 m` *(ficha, pág. 2)*.

`Smart Supplement Light`: dejarlo activado. El manual lo define como *«avoids over exposure

when the supplement light is on»* *(pág. 77)* — evita que un vehículo cercano salga quemado de

noche y deje de clasificarse.

`Brightness Adjustment Mode`: `Auto` *(pág. 78)*.

✅ Y ésta es una buena noticia vial que conviene dejar escrita: al no haber luz blanca, esta cámara NO PUEDE deslumbrar de frente a un conductor. El riesgo que el texto viejo trataba de evitar no existe en este modelo — no por haberlo configurado bien, sino porque el hardware no lo lleva.

Paso 3: Configuración de la Analítica Inteligente

🔴 TODAS LAS CÁMARAS DE ESTE EQUIPO SON DE DEMANDA. Configúrelas todas igual, con el bloque de abajo. Las tres entradas que el firmware lee —PB0 en J14, y PB14/PB15 en J16— acaban en la misma llamada, demanda_solicitar(): piden paso. Ninguna mide el despeje del tramo. **No configure ninguna con *Detección de Cruce de Línea*.** El bloque de *«Cámaras 2 y 4 (Umbral)»* de más abajo queda tachado: describe una función que no existe en este equipo. ✅ Y la analítica elegida —`Detección de Intrusión`— está razonada sobre la definición literal del fabricante, no por costumbre: es la única cuya regla mide el TIEMPO QUE EL VEHÍCULO SE QUEDA, que es lo que distingue *«hay uno esperando»* de *«pasó uno»*. La comparación de las cinco analíticas está en §1.1.4 y conviene leerla antes de cambiar nada aquí.

Para TODAS las cámaras (Demanda de Cola - Aproximación):

**Manual, *Set Intrusion Detection*, págs. 48-49.** Los pasos van en el orden del manual.

Ir a `Configuration → Event → Smart Event → Intrusion Detection`

*(Configuración → Evento → Evento Inteligente → Detección de Intrusión)*.

En algunos modelos la ruta es `VCA → Smart Event → Intrusion Detection`: **el manual da las

dos** y no dice cuál corresponde a ésta — se prueba la primera y si no está, la segunda.

⚠️ Si la opción no aparece, habilitarla antes en `VCA Resource` — ver el Paso 0.

Marcar ☑ `Enable` *(Habilitar)*.

Seleccionar la región y dibujarla con `Draw Area`: un polígono amplio que cubra el

encuadre inferior y central, donde se detienen los vehículos. *(El «90 %» es un criterio de

este proyecto —ver §3, la regla de oro de movilidad—, no una cifra del fabricante.)*

`Size Filter` *(filtro de tamaño)* — paso 4 del manual, y este manual no lo tenía:

fijar tamaño mínimo y máximo del objetivo. El manual: *«Only targets whose size are between

the maximum size and the minimum size trigger the detection»*.

🟢 Es la herramienta contra los falsos disparos, y aquí vale doble: un mínimo por encima de una persona descarta peatones por TAMAÑO, sin depender del clasificador —que es justo lo que está SIN VERIFICAR para esta analítica—. Se ajusta con el `ENSAYO 2` delante.

Reglas *(paso 5 del manual)*:

`Threshold` *(Tiempo de Permanencia)*: `1 s`. Definición literal: *«the threshold for the

time of the object loitering in the region. If the time that one object stays exceeds the

threshold, the alarm is triggered»*. **Es el parámetro que convierte «pasó» en «está

esperando», y suma al retardo total** — ver el Paso 4.

`Sensitivity` *(Sensibilidad)*: `50`. Definición literal: *«Sensitivity = 100 − S1/ST ×

100»*, donde S1 es la parte del objetivo que entra en la región y ST el objetivo completo.

A `50`, medio vehículo dentro de la zona ya dispara.

🔵 `1 s` y `50` son los valores de partida de ESTE proyecto, no una recomendación del fabricante: 🔴 `SIN VERIFICAR` contra una cámara real. Se afinan con los ensayos del §6.

`Detection Target` *(Clasificación de Objetivo)*: ☑ Vehículo · ☐ Humano.

🔴 `SIN VERIFICAR` QUE ESTA CASILLA EXISTA EN ESTA ANALÍTICA. El manual la documenta en *Line Crossing*, *Region Entrance* y *Region Exiting*, y no la lista en `Set Intrusion Detection` — mientras la ficha afirma que la Perimeter Protection *«supports human and vehicle targets classification»* *(pág. 4)*. Si la casilla está, se marca. Si no está, se anota y se avisa, y se compensa con el Size Filter del punto 4 hasta que el responsable decida. Ver §1.1.4.

`Arming Schedule` *(Programación Horaria)* — paso 7 del manual, y este manual NO lo tenía:

🛑 DEJARLA EN 24 × 7. Es obligatorio y es fácil de olvidar. La programación horaria es *«the valid time of the device tasks»* (pág. 67): fuera de ella la cámara NO dispara. Un semáforo que deja de aceptar demanda de madrugada porque nadie miró esta pantalla es un fallo de calle que ningún ensayo de taller de día encontraría. Se arrastra la barra hasta cubrir los siete días completos.

`Linkage Method` *(Método de Vinculación)*: ☑ `Trigger Alarm Output` — se detalla en el

Paso 4, porque es donde está el punto delicado.

Pulsar `Save` *(Guardar)*.

~~Para Cámaras 2 y 4 (Umbral de Cruce de Tramo):~~ ⛔ NO SE CONFIGURA ASÍ NINGUNA CÁMARA

~~Ir a Configuración > Eventos > Evento Inteligente > Detección de Cruce de Línea (*Line Crossing Detection*).~~

~~Marcar ☑ Habilitar (*Enable*).~~

~~Trazar la línea atravesando el carril de salida.~~

~~Dirección: Bidireccional (`A<->B`).~~

~~Clasificación de Objetivo: ☑ Vehículo | ☐ Humano.~~

Por qué se tacha, y no se borra. La cámara de umbral no existe en este equipo —no hay entrada física para ella y no hay comando de radio que lleve la cuenta del tramo al Maestro—. Configurar una cámara así y llevarla a J16 p10 o p12 haría que cada vehículo que SALE del tramo pidiera paso, que es lo contrario de lo que se busca: esos dos pines llaman a demanda_solicitar() (Maestro/src/botones.cpp:126-133). Se conserva tachado porque describe lo que costaría construirla, si algún día se quiere.

Paso 4: Configuración de la Salida de Relé (Contacto Seco)

🟢 04/09 — LA SALIDA VA EN `NO`, EN LAS TRES ENTRADAS, Y YA NO DEPENDE DE NINGUNA MEDIDA PENDIENTE. ~~La salida de la AcuSense es configurable `NO`/`NC`~~, así que se elige qué estado significa demanda sin tocar placa ni firmware; lo que decide cuál es la correcta es el cobre, y el cobre está medido. ### ⛔ 05/09 — LA FRASE TACHADA ARRIBA SE CAE: NO/NC CONFIGURABLE ES 🔴 SIN VERIFICAR Lo que sigue en pie: *«lo que decide cuál es la correcta es el cobre, y el cobre está medido»*. `M3` y el paso 21 no se tocan — el pull-down de 10 kΩ es real y el equipo necesita que el contacto CIERRE para leer ALTO. La necesidad es la misma; lo que se cae es dar por hecho que la cámara deja elegirlo. | fuente oficial de la DS-2CD2683G2-IZS | qué dice sobre NO/NC de la SALIDA | |---|---| | Ficha, pág. 3, fila *Alarm* | 1 input, 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A) — y nada más | | Manual, *Set Alarm Input*, pág. 44 | el desplegable `Alarm Type` existe… para la ENTRADA: *«Select Alarm Input NO. and Alarm Type from the dropdown list»* | | Manual, *Automatic Alarm*, pág. 68 | los únicos parámetros de la SALIDA son `Alarm Output No.`, `Alarm Name` y `Delay` | | Las 110 páginas del manual | `Normally Open` / `Normally Closed` no aparecen ni una sola vez | 🔎 Y el buscador está descartado (`CLAUDE.md` §4): Alarm Type sí se encuentra en el PDF, y una búsqueda de "NO/NC" limitada a hikvision.com devuelve fichas donde el fabricante lo escribe sin ambigüedad —*«4 Relay Outputs(NO/NC)»* en sus radares y centrales—. Hikvision sabe escribir `NO/NC` cuando lo hay. En la ficha de esta cámara no está. 🟢 Por qué esto NO bloquea el montaje, y es importante entenderlo: el diseño necesita `NO` — abierto en reposo, cerrado al detectar, que es el comportamiento natural de una salida de alarma. Lo más probable es que ya sea así de fábrica y no haya nada que elegir. Pero *probable* no es *medido*, y esto se comprueba en diez segundos con un multímetro, sin abrir un menú: es el `ENSAYO 1` del §6, que ya está escrito. | lo que dé el ENSAYO 1 en REPOSO | qué significa | qué se hace | |---|---|---| | circuito ABIERTO *(sin pitido)* | la salida es `NO`. Es lo que este diseño necesita | ✅ Nada. Se sigue. | | circuito CERRADO *(pita en reposo)* | la salida se comporta como `NC` | 🛑 Se para. Buscar Alarm Type en la pantalla de salida; si no existe la opción, el pin nacería ALTO y —por la siembra de camaras_sembrar()— no habría flanco hasta que el relé abriera y cerrara otra vez. Es la inversión que costó N-67. Se avisa antes de cablear | | destino | reposo del pin lo fija | cómo se cablea el contacto | configuración | |---|---|---|---| | `J16` p10 / p12 🔵 EL DE HOY (`D-2`/`D-3`) | ✅ MEDIDO EN BANCO el 04/09 (M3, paso 20): 9,93 kΩ y 9,94 kΩ a masa, los dos a 0 V con energía. Pull-DOWN real de 10 kΩ | entre el pin de señal y el borne de 3,3 V contiguo (p9 para p10, p11 para p12). Dos hilos, sin tercero a masa — §4.bis.5 | `NO`, pulso 1 s | | ~~`PB0` / `J14` (el de hoy)~~ `PB0` / `J14` — 🔴 HOY NO LLEVA CÁMARA | ✅ MEDIDO: R64 10 kΩ a masa + C25 100 nF (pines.h:43-46) | ~~entre el pin y el borne de 3,3 V de J14 — NO contra `GND`~~ · se conserva por si el borne se usa algún día | ~~`NO`, pulso 1 s~~ | 🔴 **CORREGIDO EL 07/09 — la etiqueta *«(el de hoy)»* estaba en la fila equivocada. Gana `DECISIONES.md` `D-2`/`D-3`: la cámara va a J16 p10/p12. Y el motivo que decide no es el antirrebote sino la vigilancia: CAM_CIEGA/CAM_PEGADA miran J16 y no miran J14 — una cámara en `J14` funciona y nadie sabría que se estropeó. La fila de `J14` se conserva tachada porque su medida de cobre sigue siendo cierta y el borne sigue vivo. ~~Según lo que dé la medida M3, con la tarjeta energizada y `J16` vacío:~~ ⛔ Esta tabla de tres ramas ya no se ejecuta: M3 la resolvió en la primera. Se conserva porque es el procedimiento con el que se comprueba una tarjeta nueva, y una placa de otro lote no está medida por que ésta lo esté. | lectura en el pin | qué significa | cómo se cablea | |---|---|---| | ≈ 0 V, y 10 kΩ a masa ✅ ES LO QUE DIO | pull-DOWN de 10 kΩ: el netlist tiene razón, activo en ALTO | contacto entre el pin de señal y el pin de 3,3 V contiguo (`J16` p9 para p10, p11 para p12) | | ~~~3,3 V~~ | pull-UP: el netlist no describe esta placa | contacto contra GND (`J16` p2) — y habría que invertir la lectura de cámara en el firmware antes de cablear, porque hoy lee `== HIGH`. No es el caso de esta tarjeta | | ~~otra cosa~~ | ni una ni otra | no se cablea. Se anota el número y se para. No es el caso de esta tarjeta | 🛑 NC no se usa en ninguno de los dos casos. Con `NC` el contacto está cerrado en reposo y se abre al detectar: el firmware vería demanda permanente mientras no pasa nada y ausencia de demanda justo cuando pasa un vehículo. Es la inversión exacta que ya costó `N-67`. Que la cámara admita NC no lo convierte en una opción: la admite, y aquí se pide NO. ✅ El tercer resultado que M3 podía dar —que no hubiera resistencia ninguna— queda descartado por medida. El firmware pone el pin en `pinMode(INPUT)` pelado (`Maestro/src/botones.cpp:155-157`), sin pull-up ni pull-down internos, así que el reposo lo tenía que fijar cobre real: lo fija, son 9,93 y 9,94 kΩ. Y el paso 21 lo confirmó por el otro lado: en reposo, con y sin el cable puesto, el equipo no pide paso por sí solo** — cero demandas fantasma.

Manual, *Alarm Output* y *Automatic Alarm*, págs. 67-68. Los rótulos van tal como salen del manual.

Ir a `Configuration → Event → Basic Event → Alarm Output`

*(Configuración → Evento → Evento Básico → Salida de Alarma)* — manual, pág. 67.

Configurar la `Automatic Alarm` *(Alarma Automática)* — pág. 68:

`Alarm Output No.` *(N.º de Salida)*: `A->1`, la única que tiene esta cámara

*(ficha: 1 output)*. Son los bornes físicos `1A` y `1B` *(Guía rápida, pág. 8)*.

`Alarm Name` *(Nombre)*: libre. Sugerencia: DEMANDA.

`Delay` *(Retención del relé)*: el valor MÁS CORTO que ofrezca el desplegable, idealmente

`1 s`. Ver el bloque ⏱️ de abajo — es el parámetro delicado de toda esta pantalla.

`Arming Schedule`: 24 × 7, igual que en el Paso 3 y por el mismo motivo.

~~Estado por Defecto: `NO` (Normally Open / Normalmente Abierto)~~

⛔ RETIRADO: ese campo NO está documentado para la salida. Ver el bloque ⛔ de arriba. **Lo

que hay que hacer en su lugar es MEDIR el reposo con el ENSAYO 1.**

Volver a la regla de `Intrusion Detection` del Paso 3, ir a `Linkage Method`

*(Método de Vinculación)* y marcar ☑ `Trigger Alarm Output` *(Disparar Salida de Alarma)* —

manual, pág. 67.

🔴 Éste es el punto que el Paso 0 manda comprobar antes que nada. El manual advierte *«This function is only supported by certain models»*, y la fila *Linkage Method* de la ficha de este modelo no menciona la salida de alarma. Si la casilla no está, se para y se avisa — el diseño de J16 dependería de otro camino.

DESARMAR LOS EVENTOS BÁSICOS. Entrar uno por uno y **dejar Trigger Alarm Output

DESMARCADO** *(una salida = un único significado: «hay un vehículo esperando»)*:

`Configuration → Event → Basic Event → Motion Detection` *(pág. 40)*

`Configuration → Event → Basic Event → Video Tampering` *(pág. 43)*

`Configuration → Event → Basic Event → Exception` *(pág. 43)*

🛑 No es cosmética. *Exception* salta, entre otras, con pérdida de red o de disco: si estuviera enlazada al relé, el semáforo recibiría una demanda de paso cada vez que la cámara tuviera un problema interno. Una avería de la cámara no es un vehículo esperando.

Pulsar `Save` *(Guardar)* en cada pantalla.

⏱️ CUÁNTO TARDA Y CUÁNTO DURA EL CONTACTO — y por qué esto le importa al firmware El firmware detecta el FLANCO DE SUBIDA, no el nivel (✅ MEDIDO: camaras_actualizar(), Maestro/src/botones.cpp:144-152). Un contacto que se queda pegado NO vuelve a pedir paso hasta que se suelte y cierre otra vez. De ahí que la retención del relé no sea un detalle. ### Lo que tarda en cerrar | tramo | valor | nivel | |---|---|---| | Vehículo entra en la zona → la analítica lo da por válido | ≥ el `Threshold` configurado — con 1 s, un segundo como mínimo. Es su definición literal: la alarma salta cuando *«the time that one object stays exceeds the threshold»* | 📖 ESCRITO — manual, pág. 49 | | La analítica dispara → el contacto cierra | 🔴 SIN VERIFICAR. El manual no publica el retardo interno de la salida de alarma | 🔴 | | Total detección → contacto cerrado | 🔴 SIN VERIFICAR, pero no menor que el `Threshold` | — | 🟢 No es crítico, y conviene decirlo para que nadie lo persiga: el equipo responde a una demanda con un ciclo de amarillo `4 s` + despeje todo-rojo por delante. Un retardo de uno o dos segundos en el contacto se pierde dentro de eso. Lo que sí importa es que el contacto suelte. ### Lo que dura cerrado — el Delay, y sus tres casos `Delay` está documentado —*«the time duration that the alarm output remains after an alarm occurs»*, manual pág. 68—, pero el manual NO publica los valores del desplegable: 🔴 que `1 s` esté disponible es `SIN VERIFICAR`. | si el Delay disponible es… | qué pasa en el equipo | |---|---| | `1 s` – `3 s` | ✅ Ideal. Cada vehículo que espera da su flanco. El firmware ya ignora repeticiones dentro de `3 000 ms` (SILENCIO_MS, demanda.cpp:8 — ✅ MEDIDO), así que por debajo de 3 s el valor exacto da igual | | `5 s` – `30 s` | ⚠️ Funciona, con menos finura. El contacto tarda en soltarse, así que una cola de vehículos produce UNA demanda por cada `Delay` en vez de una por vehículo. No es peligroso —el ciclo ya tiene sus mínimos— pero el carril tarda más en volver a pedir paso. Se anota el valor real en la ficha de ensayo | | `Manual` *(el manual lo lista como opción, pág. 68)* | 🛑 NO SE USA JAMÁS. El relé se queda cerrado hasta que alguien lo borre a mano desde el navegador. El pin quedaría ALTO para siempre, no habría un solo flanco más, y el equipo dejaría de recibir demanda de ese carril sin dar ningún síntoma | 🔴 Y un hallazgo que sale de cruzar esto con el firmware, y que hay que dejar por escrito: el comentario que justifica los 3 000 ms de SILENCIO_MS dice *«el rele de la camara AcuSense cierra ~1 s por deteccion»* (Maestro/src/demanda.cpp:4-7). Ese «~1 s» es exactamente el dato que acaba de quedar `SIN VERIFICAR`: una constante del firmware apoyada en un comportamiento de la cámara que nadie ha medido nunca. No se toca el firmware por esto —los tres casos de la tabla lo aguantan— pero el `ENSAYO 1` tiene que anotar el número real, y si no sale ~1 s, ese comentario hay que corregirlo.

4.bis 🔌 CABLEADO A LA PLACA — EL PASO A PASO, CON EL DESTORNILLADOR DELANTE DEL GABINETE

**Este apartado es para quien está de pie delante del equipo, con la cámara en la mano y sin

contexto de este proyecto.** Todo lo que hace falta para ejecutarlo está aquí: no hay que leer los

apartados anteriores para cablear, aunque sí para entender por qué.

Lo que se cablea hoy son DOS hilos por cámara. Nada más. Ni red, ni vídeo, ni datos: el sistema

consume un contacto seco de cada cámara *(D-12 de DECISIONES.md)*.

4.bis.0 🛑 EL ORDEN, Y NO ES UNA PREFERENCIA: FIRMWARE PRIMERO, HILO DESPUÉS

**Antes de enchufar un solo hilo en J16, el firmware nuevo tiene que estar CARGADO Y VERIFICADO EN

LA TARJETA. No basta con que el cambio esté comiteado, ni mergeado, ni aprobado: un commit no

protege de un destornillador.**

CON EL FIRMWARE NUEVO DENTRO  ->  SEGURO
    pinMode(CAM_C_PIN, INPUT) pelado + R67 10K a masa  =  el pin esta a 0 V
    y no ejecuta nada.  Es una entrada de camara.

  CON EL FIRMWARE VIEJO DENTRO  ->  PELIGROSO
    PB14 sigue siendo botonAceptar(), leido ACTIVO EN BAJO.  Cualquier cosa
    que un instalador enchufe en J16 p10 puede pulsar "Aceptar" en un equipo
    QUE ESTA EN LA CALLE gobernando un cruce.

La asimetría es el punto: cargar el firmware primero no puede hacer daño —un pin en INPUT

pelado no manda nada—; cablear primero sí. Por eso no vale «van en el mismo commit»: **se exige

la carga verificada en la tarjeta, no el merge.**

Cómo se comprueba cada afirmación de este bloque, con el símbolo y su búsqueda:

grep -rn "CAM_C_PIN" 01_Firmware/Maestro/include/pines.h
      -> #define CAM_C_PIN  PB14   // J16 p10
  grep -rn "pinMode(CAM_C_PIN" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp
      -> pinMode(CAM_C_PIN, INPUT);      <-- INPUT PELADO, sin pull interno
  grep -n -A6 "bool camara_leerPin" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp
      -> if (digitalRead(pin) == HIGH)   <-- ACTIVO EN ALTO
  Lo mismo, identico, en 01_Firmware/Esclavo/  (pines.h y src/botones.cpp)

✅ MEDIDO el 05/09 ejecutando esas tres búsquedas sobre el fuente de las dos puntas.

4.bis.1 Lo que hay que tener a mano

| Multímetro | con posición de continuidad y de tensión continua. Es la herramienta de este apartado, y no es opcional |
| --- | --- |
| Tapón para `J16` p1 | tapón ciego, funda termorretráctil, o el propio conector armado sin terminal en la posición 1 |
| Cable de dos hilos por cámara | para el contacto seco. Sin polaridad, así que da igual el color de cada uno |
| La alimentación de la cámara | inyector PoE 802.3at o el cable de 12 V a batería. Ver 4.bis.2 |
| El firmware ya cargado | ver 4.bis.0. Si esto no está hecho, no se sigue |

4.bis.2 PASO 1 — ALIMENTAR LA CÁMARA (y el número que decide la batería)

La cámara admite dos formas de alimentación, y basta con una:

| forma | qué hace falta | consumo | fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| PoE | inyector o switch `802.3at` (PoE+), Clase 4. Un 802.3af NO basta | máx. `15 W`, 42,5–57 V, 0,36 a 0,27 A | 📖 ficha, pág. 4, *Power Supply* y *Power Consumption and Current* |
| 12 V DC | jack coaxial Ø 5,5 mm | `1,08 A`, máx. `13 W` | 📖 ficha, pág. 4 |

Tensión admisible: `12 V DC ± 25 %`, o sea de `9 V` a `15 V` *(ficha, pág. 4, fila Power

Supply)*. Ese rango cubre entero el vaivén de una batería de plomo de 12 V —de ~10,5 V descargada a

~14,4 V en carga—, así que no hace falta convertidor.

🛑 LA CÁMARA VA DIRECTA A LA BATERÍA. NUNCA AL REGULADOR DE 5 V DE LA TARJETA.

BATERIA 12 V ---+--- camara  (1,08 A)          <-- ASI SI
                  |
                  +--- J1 de la tarjeta --> LM7805 --> 5 V --> LM1117 --> 3,3 V --> STM32

  1,08 A por el LM7805 (12 -> 5 V lineal) son 7,5 W de disipacion EN EL
  REGULADOR QUE MANTIENE VIVO AL MICRO QUE GOBIERNA EL SEMAFORO.

🛑 **Y el número que hay que poner delante de quien dimensiona la energía, porque no lo decide este

manual:**

Por poste, una camara:      13 W               (maximo de ficha)
  En 24 h:                    13 W x 24 h  =  312 Wh
  A 12 V, eso es:             312 / 12     =   26 Ah/dia   SOLO LA CAMARA

🔵 `13 W` es el MÁXIMO de la ficha, no el consumo medio: incluye los IR a plena potencia de

noche. Cuánto menos consume de día es 🔴 `SIN VERIFICAR`, y se mide con pinza amperimétrica con

la cámara montada, no antes.

4.bis.3 PASO 2 — IDENTIFICAR LA BORNERA: J16, NO J17

⚠️ `J16` y `J17` comparten footprint y son idénticos a la vista —Molex KK-254, uno al lado del

otro—. Enchufar la cámara en J17 no cablea nada; enchufar el módulo Bluetooth en J16 **le mete

12 V y lo quema**.

Se distinguen con el multímetro, no con la vista:

Multímetro en tensión continua, punta negra a masa, punta roja en la posición 1 del

conector, con el equipo encendido.

Si marca ≈ 12 V, es `J16` — ahí va la cámara.

Si no marca 12 V, es `J17` — ahí NO va la cámara. Se busca el otro.

✅ MEDIDO sobre el .kicad_pcb: J16 p1 es la red 12V, y J17 no reparte 12 V en ningún pin

*(03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md, apartados «J16 — botones» y «J17»)*.

4.bis.4 PASO 3 — 🛑 TAPAR EL PIN 1 DE J16. OBLIGATORIO, EQUIPO POR EQUIPO

`J16` p1 lleva 12 V crudos, y es el único conector de señal de toda la tarjeta que los trae. Las

cinco entradas de campo van desnudas al pin del STM32 —sin resistencia en serie, sin

optoacoplador, sin clamp—, así que un roce de 12 V contra cualquiera de ellas llega directo a la

patilla del micro que gobierna el semáforo. **El 04/09 una tarjeta Maestro quedó con un

cortocircuito de 3,3 V a masa en banco.**

Tapar físicamente la posición 1 —tapón, termorretráctil, o armar el conector sin terminal ahí—.

Comprobar que quedó tapada antes de seguir.

En el p1 no se conecta nada, nunca.

🛑 Esto es la decisión `D-4` de `DECISIONES.md`: se hace en CADA equipo que se monte. No es

cautela de banco ni una recomendación.

🔴 Lo que tapar el pin NO arregla: protege del error de cableado, no de una sobretensión que

entre por el hilo de campo. La protección de verdad —2K2 en serie en las cinco entradas— es una

modificación de la revisión V2 de la placa y hoy no existe en el cobre.

4.bis.5 PASO 4 — LA SALIDA DE ALARMA A LA PLACA: `1A` y `1B` SON UNA PAREJA

🔴 **ESTO ES LO QUE MÁS SE LEE MAL, Y HAY QUE DECIRLO CON TODAS LAS LETRAS: 1A y 1B NO SON DOS

SALIDAS. SON LOS DOS BORNES DE UNA SOLA.** Un contacto tiene dos extremos; ésos son sus nombres. Si

alguien los cablea como si fueran dos salidas independientes, lo hace mal.

Lo dice la guía rápida, literal:

ALARM OUT   Alarm output interface
              1A and 1B, 2A and 2B, 3A and 3B are THREE PAIRS of alarm outputs

  ALARM IN    Alarm input interface
              IN1 and GND1, IN2 and GND2 are TWO PAIRS of alarm inputs

✅ VERIFICADO el 05/09 leyendo la página con los ojos, no con un extractor: la guía rápida que

está en 04_Manuales/ es un **PDF de imagen —40 páginas y CERO caracteres de texto, medido con

PyMuPDF—, así que la página se renderizó a PNG y se miró. Es la página 9 de las 40 del PDF,

impresa como página 8**, tabla *Interface / Description*.

Nuestra cámara tiene `1 input, 1 output` *(ficha, pág. 3, fila Alarm)*, luego de esos tres pares

le corresponde el primero:

| lo que trae la cámara | bornes | qué es |
| --- | --- | --- |
| la salida *(1 output)* | `1A` + `1B` | un contacto, con sus dos extremos. Es lo que se cablea hoy |
| la entrada *(1 input)* | `IN1` + `GND1` | hoy NO se cablea. Ver 4.bis.6 |

⚠️ Y el aviso de la propia guía, que va pegado a esa tabla: *«The interface varies with the

models. Please refer to the product datasheet for details.»* Los tres pares son de los modelos que

los llevan; el nuestro trae uno.

Qué cámara va a qué poste, y a qué pines

Hay UNA cámara por poste *(D-13 de DECISIONES.md)*, y **cada una se cablea a la tarjeta de SU

PROPIO poste**. No se llevan las dos a la misma placa: el Esclavo transmite su demanda al Maestro por

radio, no por cobre.

| poste | tarjeta | bornera y pines | queda libre |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste del Maestro | la del Maestro | `J16` p10 *(señal)* y `J16` p9 *(3,3 V)* | p12 y p11 |
| Poste del Esclavo | la del Esclavo | `J16` p10 *(señal)* y `J16` p9 *(3,3 V)* | p12 y p11 |

Por qué `p10` y no `p12`, y es una medida, no un gusto: sobre el cobre, la separación real hasta

la red de 12 V es de 4,269 mm en `p10` *(red /Boton3)* y de sólo 1,359 mm en `p12` *(red

/Boton4, el peor de toda la placa)*. ✅ MEDIDO sobre el .kicad_pcb

*(03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md, apartado «La distancia real entre los 12 V y las

señales»)*. Con una sola cámara por tarjeta, va en el pin con más margen.

⚠️ `/Boton3` y `/Boton4` son NOMBRES DE RED DEL NETLIST, no el papel del pin — y aquí es donde más se malinterpretan, porque van al lado de una medida de cobre. Las pistas se bautizaron así cuando la placa se diseñó con botonera, y el nombre no se puede cambiar sin retocar el `.kicad_sch`. Hoy `J16` p10 es `CAM_C_PIN` y p12 es `CAM_D_PIN`: los dos son ENTRADAS DE CÁMARA. Quien lea *«/Boton3»* como «el botón 3» y cablee ahí un pulsador está cableando en el borne de una cámara. La botonera no se monta (D-1, 05/09) y `botonAceptar()`/`botonCancelar()` —los que colgaban de estos dos pines— devuelven `false` siempre.

Los cinco pasos del contacto

Comprobar que el `PASO 3` está hecho: J16 p1 tapado. Si no lo está, se para aquí.

Un hilo de `1A` a `J16` p10 —el pin de señal, PB14 / CAM_C_PIN—.

El otro hilo de `1B` a `J16` p9 —los 3,3 V del borne de al lado—.

No importa cuál va a cuál: es un contacto y NO TIENE POLARIDAD. 1A a p9 y 1B a p10

funciona exactamente igual.

Y son DOS hilos, sólo dos. No se lleva un tercero a masa.

CAMARA                                TARJETA (J16)
   +---------------+                    +----------------------+
   |           1A  |------- hilo 1 -----| p9   3,3 V           |
   |  (contacto)   |                    |                      |
   |           1B  |------- hilo 2 -----| p10  PB14 (senal)    |
   +---------------+                    |        |             |
                                        |        R67 10K       |
                                        |        |             |
                                        |       GND            |
                                        |                      |
                                        | p1  12 V  <-- TAPADO |
                                        +----------------------+

   CONTACTO ABIERTO  ->  R67 tira el pin a masa   ->  0 V    ->  no hay demanda
   CONTACTO CERRADO  ->  los 3,3 V llegan al pin  ->  3,3 V  ->  DEMANDA

🛑 POR QUÉ CONTRA LOS 3,3 V Y NO CONTRA MASA — es el error que ya costó `N-105`. La entrada es

ACTIVA EN ALTO: el pin nace en 0 V por la resistencia R67 de 10 kΩ a masa, así que llevar

el contacto a GND lo deja en 0 V abierto y cerrado, y la cámara no dispara nunca. El ensayo

saldría *«sin detección»* sin que nada esté roto. ✅ MEDIDO en cobre el 03-04/09: 9,93 kΩ en

p10 y 9,94 kΩ en p12, los dos a 0 V con la tarjeta energizada.

⛔ Y aquí se retira una frase que este mismo manual repetía: ~~«retorno de masa por `p2`»~~. Ese

tercer hilo no existe en este circuito y no hay que ponerlo. El contacto es seco y flotante: la

corriente sale de los 3,3 V del p9, cruza el contacto, entra por el p10 y **vuelve a masa por

R67, dentro de la propia tarjeta**. La prueba de que ése era el diseño está en la otra bornera de

cámara: `J14` tiene exactamente dos pads, y ninguno de los dos es masa —p1 es la señal (PB0)

y p2 son los 3,3 V—. ✅ MEDIDO sobre el .kicad_pcb. *(Si alguien quiere aterrizar la malla de

un cable apantallado, eso es otra cosa y no se decide en este manual: no va a J16 p2 sin

preguntar.)*

🟢 El régimen del contacto sobra, y es una cuenta: aguanta 24 V y 1 A *(ficha, pág. 3)* y aquí

conmuta 3,3 V y 3,3 / 10000 = 330 µA. Margen de 7,3 veces en tensión y 3.030 veces en

corriente. La pregunta que sí queda abierta es la contraria —si 330 µA es *demasiado poca*

corriente para un contacto sin baño de oro—: está desarrollada en §1.1.1 y es 🔴 SIN VERIFICAR.

4.bis.6 PASO 5 — LA ENTRADA DE ALARMA (IN1 / GND1): HOY NO SE CABLEA

Se dejan sin conectar, y este manual dice por qué en vez de callarlo.

IN1/GND1 es la vía contraria a todo lo demás de este documento: no es la cámara avisando al

controlador, es el controlador diciéndole algo a la cámara. Es la vía de la decisión `D-14`:

*el controlador cierra un contacto cuando la luz está en rojo, y la cámara graba*. Tiene valor —la

cámara sabe hacer la AND ella sola, con Motion & Alarm en su *Record Schedule*— **pero no está

lista para cablearse, y le faltan dos cosas distintas**:

| lo que falta | estado |
| --- | --- |
| Qué espera eléctricamente esa entrada | 🔴 `SIN VERIFICAR` — ver la medida de abajo |
| Qué canal de la placa se le asigna | 🟡 SIN DECIDIR. El p12/p11 de J16 queda libre, pero no está asignado, y el firmware no tiene hoy ninguna salida hacia la cámara |

🔴 Lo eléctrico no es un descuido de este manual: NO LO PUBLICA EL FABRICANTE. El manual de

usuario delega el cableado en la guía rápida, y la guía rápida no lo trae:

Manual de usuario, "Set Alarm Input" / "Before You Start", PDF pag. 56 (impresa 44):
     "Make sure the external alarm device is connected.
      See Quick Start Guide for cable connection."

  Guia rapida, 40 paginas: la palabra "alarm" aparece SOLO en la pagina 9 (impresa 8),
  dentro de la tabla Interface/Description.  NI UN DIAGRAMA DE CABLE, ni una tension,
  ni una corriente, ni un color de hilo.

✅ **Y el buscador está descartado (CLAUDE.md §4), porque un «no aparece» no es un hallazgo hasta

haber descartado al buscador. Medido el 05/09 sobre las 110 páginas** del manual de usuario, con

búsqueda insensible a mayúsculas, sobre los 160.348 caracteres que el extractor sí devuelve:

| lo buscado | veces que aparece en las 110 páginas |
| --- | --- |
| relay | 0 |
| dry contact | 0 |
| Normally Open y Normally Closed | 0 |
| mA | 0 |
| Alarm Type *(el desplegable — y es de la ENTRADA, no de la salida)* | 1 — PDF pág. 57, impresa 45 |

El extractor no está ciego: sobre ese mismo texto, Alarm Input sí aparece —en tres páginas— y

Quick Start Guide también —en cuatro—. Lo que no está es el dato eléctrico.

🛑 **Consecuencia práctica, y es la única frase que hay que recordar de este apartado: IN1 y GND1

se dejan sin conectar y se aíslan.** No se les enchufa «algo parecido a un contacto» a ver qué pasa:

es una entrada cuyo régimen no publica nadie, en un equipo que cuesta lo que cuesta.

4.bis.7 PASO 6 — COMPROBAR QUE QUEDÓ BIEN, ANTES DE DAR LA INSTALACIÓN POR BUENA

**Cuatro comprobaciones. No se firma la instalación sin las cuatro, y se anotan los números, no los

«correcto».** Las dos primeras son con el multímetro en el pin; las dos últimas son de

comportamiento.

Reposo, sin nadie delante de la cámara. Multímetro en tensión continua entre J16 p10 y masa.

Tiene que dar `0 V`. Si da otra cosa, el contacto está cerrado o hay un hilo donde no debe:

se para.

Con el contacto cerrado —cruzando delante de la cámara, o puenteando 1A con 1B a

propósito—. Tiene que dar `3,3 V`. Si sigue en 0 V, el contacto no cierra o los hilos están en

pines equivocados.

Criterio negativo, CON EL CABLE PUESTO: en reposo, con la cámara conectada y nadie delante,

el equipo no debe pedir paso solo. Se observa un ciclo entero.

Criterio negativo, SIN EL CABLE: se desconecta el cable de J16 y se repite. **Tampoco debe

pedir paso solo.**

Por qué las dos últimas y no una sola: el cable de campo es una antena, y p10/p12 **no llevan

antirrebote de placa** —su único filtro son los 5 ms por software de camara_leerPin()—. La falsa

activación aparece con el cable puesto, que es justo el caso que una prueba de mesa se salta.

✅ Este par ya se ejerció en banco el 04/09 *(paso 21 de la sesión)*: en reposo, con el cable y

sin él, cero falsas activaciones. Aun así se repite en cada instalación: lo que se midió es

*esa* tarjeta con *ese* cable.

📋 Ficha de instalación — se rellena y se devuelve

Esta ficha es parte del entregable. Un hueco sin rellenar es una medida que no se hizo.

| # | qué se anota | valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipo *(Maestro o Esclavo)* y nº de poste | ______________________ |
| 2 | ¿J16 p1 tapado? *(sí / no)* | ______________________ |
| 3 | ¿Firmware nuevo cargado y verificado ANTES de cablear? *(sí / no)*, y su hash | ______________________ |
| 4 | Alimentación usada *(PoE 802.3at o 12 V a batería)* | ______________________ |
| 5 | Pines usados *(p10 con p9, u otros — y por qué)* | ______________________ |
| 6 | Tensión en p10 en reposo *(se espera 0 V)* | ____________ V |
| 7 | Tensión en p10 con el contacto cerrado *(se espera 3,3 V)* | ____________ V |
| 8 | Falsas demandas con el cable puesto, un ciclo entero *(nº)* | ____________ |
| 9 | Falsas demandas sin el cable, un ciclo entero *(nº)* | ____________ |
| 10 | ¿IN1 y GND1 han quedado sin conectar y aislados? *(sí / no)* | ______________________ |
| 11 | Fecha, hora y quién lo hizo | ______________________ |
| 12 | 🆕 ¿Salió algún $ALARM …CAM_PEGADA al terminar de cablear? *(sí / no; si sí, a qué hora)* | ______________________ |
| 13 | 🆕 Estado que publica el equipo en el campo CAM: al acabar *(OK · ? · CIEGA · PEGADA)* | ______________________ |

🆕 4.bis.7.bis EL EQUIPO VIGILA ESTA CÁMARA SOLO — qué le va a decir, y qué NO significa

Desde `4b90f98` (D-13 fase 1) el controlador observa las dos entradas de `J16` y avisa cuando una deja de comportarse como una cámara. `CAM_C` = `J16` p10 · `CAM_D` = `J16` p12.

| Lo que sale por Bluetooth | Cuándo | Qué mirar en la CÁMARA |
| --- | --- | --- |
| $ALARM …EVENTO:CAM_PEGADA,CAUSA:CAM_C_CONTACTO_FIJO,…,ACCION:NINGUNA | el contacto lleva 20 min cerrado sin abrirse ni una vez | el Delay de la salida (§4 Paso 4), un relé trabado… o un vehículo parado ahí debajo |
| $ALARM …EVENTO:CAM_CIEGA,CAUSA:CAM_C_SIN_FLANCO,…,ACCION:NINGUNA | 6 h de PASO ABIERTO sin un solo cierre | óptica tapada o desenfocada, cámara sin alimentación, cable cortado, o la regla de intrusión desactivada |
| $EVENT,…,ORIGEN:CAMARA,DETALLE:CAM_C_RECUPERADA | vuelve a comportarse | la alarma se cierra sola: no hay que rearmar nada |

🛑 `ACCION:NINGUNA` es el dato, no un hueco. Esta versión no ejecuta ninguna medida vial: no

veta, no baja la pluma, no toca una luz. **El cruce funciona exactamente igual con las dos alarmas

puestas. Son avisos de mantenimiento — 🔴 un cruce NO se para por una cámara sucia.**

🛑 **Y CAM_PEGADA no sabe distinguir un relé trabado de un vehículo parado veinte minutos debajo

de la pluma: dan el mismo nivel. Por eso la causa dice `CONTACTO_FIJO` y no «avería»**. Si va a

mirar y hay un camión parado, la cámara está bien; anótelo tal cual.

⏱️ `CAM_CIEGA` cuenta 6 h de PASO ABIERTO, no 6 h de reloj, así que **no puede saltar en una

noche tranquila**: el cronómetro sólo corre con la pluma arriba. Con el ciclo mínimo eso es del

orden de 12 h de reloj.

⚠️ Lo que esto SÍ cambia en el trabajo de instalación: al terminar de cablear, **no deje el

contacto puenteado ni la cámara mirando a una pared**. Si lo hace y se va, a los 20 min el equipo

empieza a mandar alarmas que nadie pidió, y quien las reciba saldrá a un poste que está bien.

🔴 Y lo que este manual NO puede prometer todavía: que CAM_CIEGA salte de verdad a las 6 h

no está ejercido — no es ejecutable en una sesión de banco, y hacerlo exigiría cargar una

compilación con el umbral reducido, que no es la que va a campo. Está comprobado en su

forma, no en su tiempo.

4.bis.8 Lo que este apartado NO autoriza

| No autoriza a instalar en calle | autoriza a cablear. La cámara real contra este equipo —zona, umbral, clasificador, duración del pulso— sigue sin pasar banco |
| --- | --- |
| No sustituye al `Paso 0` del §4 | si la casilla Trigger Alarm Output no existe en la regla de intrusión, el contacto no cerrará nunca y este cableado no sirve de nada. Eso se comprueba con la cámara delante y antes de subir a un poste |
| No cierra los `SIN VERIFICAR` del §7 | el NO/NC de la salida, los valores de Delay y el retardo de disparo se cierran con los ensayos del §6, no con el destornillador |

5. Dinámica de Control y Seguridad Vial

Llegada de Vehículo al Sentido 1:

La Cámara 1 detecta el vehículo por intrusión ➔ Cierra el relé 1A/1B en PB0 del Maestro.

El Semáforo Maestro registra la demanda vehicular. Si el sentido opuesto estaba en verde, inicia su cierre: Verde ➔ Amarillo (4.0s) ➔ Despeje Todo-Rojo (`cfgDespejeSeg`) ➔ Verde Sentido 1.

Llegada de Vehículo al Sentido 2:

La Cámara 3 detecta el vehículo por intrusión ➔ Cierra el relé 1A/1B en PB0 del Esclavo.

El Esclavo transmite la demanda al Maestro vía radio LoRa (RS485_OUT).

El Maestro aplica la transición segura respetando siempre el Despeje Todo-Rojo antes de otorgar el verde al Esclavo.

Invariable Vial: Bajo ninguna circunstancia se omite el tiempo de Todo-Rojo de despeje ni el amarillo normativo de 4.0 segundos.

6. Protocolo de Pruebas y Validación Rápida en Taller

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                         BANCO DE PRUEBAS EN TALLER                          │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │ • ENSAYO 1: CONTINUIDAD DEL RELE                                            │
 │   - Conectar multimetro en modo continuidad en los bornes 1A y 1B.          │
 │   - Reposo: Circuito abierto (sin pito).                                    │
 │   - Al pasar una maqueta o vehiculo: cierra y vuelve a abrir.               │
 │                                                                             │
 │   >>> ESTE ENSAYO CIERRA TRES "SIN VERIFICAR". SE ANOTAN LOS TRES: <<<      │
 │                                                                             │
 │   [ 1 ] EN REPOSO EL CONTACTO ESTA:   [ ] ABIERTO -> es NO, correcto        │
 │                                       [ ] CERRADO -> PARAR Y AVISAR (ver 4) │
 │   [ 2 ] EL PULSO DURA:  ______ segundos   (medidos, no supuestos)           │
 │         Si no son ~1 s, hay que corregir el comentario de demanda.cpp:4-7   │
 │   [ 3 ] VALORES QUE OFRECE EL DESPLEGABLE "Delay": ____________________     │
 │         Si la lista incluye "Manual", NO SE ELIGE NUNCA (ver 4).            │
 │                                                                             │
 │ • ENSAYO 2: INMUNIDAD A PEATONES                                            │
 │   - Una persona camina o salta frente al lente.                             │
 │   - Criterio: El rele permanece ABIERTO (cero falsos disparos).             │
 │                                                                             │
 │   >>> Y ES EL QUE DECIDE SI HACE FALTA EL CLASIFICADOR: <<<                 │
 │                                                                             │
 │   [ 4 ] LA CASILLA "Detection Target" EN INTRUSION:                         │
 │             [ ] SI ESTA -> marcar Vehiculo, desmarcar Humano. Repetir.      │
 │             [ ] NO ESTA -> subir el MINIMO del Size Filter hasta que el     │
 │                            peaton deje de disparar, y anotar el valor.      │
 │             Si ni aun asi para de disparar: NO SE INSTALA. Se avisa: la     │
 │             demanda por peaton da verde a un carril sin vehiculos.          │
 │                                                                             │
 │ • ENSAYO 3: CONMUTACION EN SEMAFORO  --  SOBRE J14                          │
 │   >>> 07/09: ESTE ENSAYO YA NO ES EL DEL MONTAJE DE CAMPO. <<<              │
 │   >>> LA CAMARA VA A J16 p10/p12 (D-2 / D-3): USE EL ENSAYO 4.  <<<         │
 │   >>> Se conserva porque sirve para probar el borne J14 el dia que se le    │
 │   >>> cuelgue un fin de carrera de barrera.                                 │
 │   ~~- Conectar 1A/1B al pin PB0 y GND de la tarjeta STM32.~~  <-- ANULADO   │
 │   ~~- Conectar 1A/1B entre el pin PB0 y el borne de 3,3 V de J14.~~         │
 │     LA ENTRADA ES ACTIVA EN ALTO: contra GND no dispara nunca, y el         │
 │     ensayo saldria "sin deteccion" sin que nada este roto.                  │
 │   - Al detectar vehiculo: El semaforo atiende la demanda y abre verde tras  │
 │     el despeje de seguridad.                                                │
 │   - CRITERIO NEGATIVO, obligatorio: con el contacto ABIERTO y nadie delante │
 │     de la camara, el equipo NO debe registrar demanda. Si la registra, el   │
 │     pin esta flotando o la polaridad no es la que se cree: se para.         │
 │                                                                             │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  ENSAYO 4: J16 p10 / p12  --  ES EL ENSAYO DEL MONTAJE DE CAMPO (D-2/D-3)  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │ 0. TAPAR EL PIN 1 DE J16 (12 V CRUDOS). Sin esto no se sigue.               │
 │ 1. Firmware nuevo YA CARGADO Y VERIFICADO en la tarjeta. Ver el orden       │
 │    asimetrico del apartado 2.1: primero firmware, despues hilo.             │
 │ 2. Ohmimetro entre el pin de senal y masa, con la tarjeta SIN energia:      │
 │    se esperan ~10 kOhm.   MEDIDO 04/09: p10 = 9,93k   p12 = 9,94k           │
 │ 3. Con energia y J16 vacio: el pin en reposo debe estar a 0 V.              │
 │    MEDIDO 04/09: los dos a 0 V.                                             │
 │ 4. Contacto seco 1A/1B entre el pin de senal y el borne de 3,3 V contiguo   │
 │    (p9 para p10, p11 para p12). SON DOS HILOS: nada a p2. Ver 4.bis.5.                     │
 │ 5. Al detectar vehiculo: el equipo registra demanda y abre verde tras el    │
 │    despeje de seguridad.                                                    │
 │ 6. CRITERIO NEGATIVO, obligatorio y con MAS peso que en J14: en reposo,     │
 │    CON el cable puesto y SIN el, el equipo NO debe pedir paso solo.         │
 │    VERIFICADO EN BANCO el 04/09 (paso 21): no hay falsa activacion.         │
 │                                                                             │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

🟢 04/09 — el `ENSAYO 4` ya no es un hueco: se puede ejecutar, y sus dos primeros pasos ya se ejecutaron en banco. ~~No hay ensayo de `J16` p10/p12 en este manual, y falta escribirlo… Hasta que `M3` se haga, no se cablea cámara a `J16`.~~ ⛔ ANULADO el 04/09: `M3` está hecha (paso 20) y el ensayo está escrito arriba. El texto viejo se conserva porque su razón era buena —*un ensayo que no se puede ejecutar no es una casilla pendiente: es la razón por la que no se cablea*— y hoy se aplica al revés: ya se puede ejecutar, luego ya se puede cablear. ⚠️ Y el `ENSAYO 4` NO es igual que el `ENSAYO 3`, aunque se parezcan: PB0 lleva un antirrebote RC en la placa (R64 + C25, ~1 ms) y `PB14`/`PB15` no llevan ninguno — su único filtro son los 5 ms por software de botones.cpp:87-93. Por eso el criterio negativo pesa más ahí, y por eso se ejerce con el cable puesto, que es cuando entra el ruido: un cable de campo es una antena. El paso 21 lo ejerció así y no hubo falsa activación. 🛑 Lo que ni el `ENSAYO 4` ni `M3` cubren: la entrada sigue yendo desnuda al pin del STM32 —sin serie, sin opto, sin clamp—. Un ensayo limpio en banco no protege de una sobretensión por el hilo de campo. Ver el bloque de la cabecera y la línea de la V2 en la lista de compras.

7. 🛑 Nivel de prueba de este manual — no es un permiso para instalar

| lo que este manual afirma | nivel |
| --- | --- |
| La entrada de cámara es activa en ALTO y no se cablea contra GND | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE (Maestro/src/botones.cpp:105-112, y su razonamiento en pines.h:103-110) |
| PB0/J14 con R64 10 kΩ + C25 100 nF es una entrada de cámara con firmware | ✅ MEDIDO (pines.h:43-46; botones.cpp:176; modo_inteligente.cpp:97, :135; Esclavo/src/main.cpp:350) |
| PB8 es el LED_TESTIGO, no una entrada | ✅ MEDIDO (pines.h:63) |
| PB9/PB13 son los canales A y B del mando y no admiten cámara | ✅ MEDIDO (pines.h:134-135, botones.cpp:163-164, mando.cpp:225-231) |
| `PB14`/`PB15` son `CAM_C_PIN`/`CAM_D_PIN`, entradas de cámara de DEMANDA | ✅ MEDIDO el 02/09 (pines.h:136-137, botones.cpp:177-178, :144-152). `botonAceptar()`/`botonCancelar()` devuelven `false` siempre (botones.cpp:280-281) |
| Las separaciones de cobre de J16 contra los 12 V | ✅ MEDIDO sobre el .kicad_pcb (MAPEO_TARJETA_KICAD.md:576-588) |
| Que el firmware de J16 p10/p12 esté escrito | ✅ HECHO Y MEDIDO |
| ~~Que R65–R68 estén montadas y la polaridad de J16 sea la del netlist~~ | 🟢 MEDIDO EN BANCO el 04/09 — `M3` CERRADA (paso 20): p10 9,93 kΩ, p12 9,94 kΩ a masa, los dos a 0 V con energía. Pull-DOWN real ⇒ activo en ALTO. ~~🔴 NO VERIFICADO, pendiente~~ |
| Que en reposo el equipo no pida paso solo, con y sin el cable puesto | ✅ MEDIDO EN BANCO el 04/09 (paso 21): cero falsas activaciones |
| Que las cinco entradas de campo van desnudas al pin del STM32 y que J16 p1 lleva 12 V crudos | ✅ MEDIDO EN BANCO el 04/09. Es un defecto de diseño de la V1, no una advertencia de manual: se mitiga tapando el p1, y se corrige en la V2 |
| ~~Los parámetros de la AcuSense (zona, umbral 1 s, sensibilidad 50, clasificador)~~ | ⛔ Fila sustituida el 05/09 por el bloque de abajo, que la desglosa: decía «LEÍDO del manual del fabricante» cuando el manual del fabricante no se había abierto — las cifras venían de un modelo de referencia distinto |

📷 05/09 — LA CÁMARA REAL, CLAIM A CLAIM: DS-2CD2683G2-IZS Ninguna fila de aquí abajo ha tocado una cámara. Todo lo que dice ESCRITO sale de un documento oficial de Hikvision que se puede abrir y comprobar; todo lo que dice SIN VERIFICAR no lo dice ninguna fuente, y no se ha rellenado. | lo que este manual afirma | nivel y fuente | |---|---| | La cámara TIENE salida de alarma por contacto seco — 1 input, 1 output | 📖 ESCRITO — ficha V5.5.113, pág. 3. Es lo que sostiene todo el cableado a `J16` | | Los bornes son `1A`+`1B` (salida) e `IN1`+`GND1` (entrada), y cada uno de esos dos es UNA PAREJA: los dos extremos de un contacto, no dos señales | 📖 ESCRITO — Guía rápida UD40284B, PDF pág. 9 de 40, impresa 8. 🟢 El 05/09 dejó de ser deducción y pasó a ser lectura: la guía llegó a 04_Manuales/ y, por ser un PDF de imagen (40 páginas, cero caracteres de texto — medido), la página se renderizó y se miró | | Régimen del contacto: `24 V DC` / `24 V AC`, `1 A` máx. — sobra frente a los 3,3 V / 330 µA que le pide el equipo | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 3 · la comparación es una cuenta, con sus dos entradas a la vista en §1.1.1 | | Corriente MÍNIMA de conmutación y material del contacto — importa porque 330 µA es régimen de *carga seca* | 🔴 SIN VERIFICAR. La ficha no lo publica. No bloquea (el paso 21 funcionó), pero es pregunta para quien firme la V2 | | Que la regla de intrusión pueda ENLAZARSE a la salida de alarma | 🔴 SIN VERIFICAR, y es el eslabón que decide el diseño. El manual documenta Trigger Alarm Output (pág. 67) con la nota *«only supported by certain models»*, y **la fila *Linkage Method* de la ficha (pág. 4) no lo menciona. Lo cierra el Paso 0 en diez minutos | | Que la salida sea NO/NC configurable | 🔴 SIN VERIFICAR. `Alarm Type` sólo está documentado para la entrada (pág. 44); la salida sólo tiene `No.`, `Name` y `Delay` (pág. 68). Normally Open/Closed no aparecen en las 110 páginas. Lo cierra el ENSAYO 1 | | Que el pulso pueda fijarse en 1 s | 🔴 SIN VERIFICAR. El parámetro `Delay` existe y está definido (pág. 68); sus valores seleccionables no se publican. Lo cierra el ENSAYO 1 | | Retardo entre detección y cierre del contacto | 🔴 SIN VERIFICAR. Lo único acotado: no es menor que el Threshold configurado, por definición del propio parámetro (pág. 49) | | Detección de Intrusión es la analítica correcta** — es la única cuya regla mide *permanencia* (Threshold = *«time of the object loitering»*) | 📖 ESCRITO — manual, págs. 48-49. El razonamiento completo, con las cinco analíticas comparadas, en §1.1.4 | | El clasificador `☑ Vehículo` sobre la Detección de Intrusión | 🔴 SIN VERIFICAR, y las dos fuentes oficiales discrepan. El manual lista Detection Target en *Line Crossing*, *Region Entrance* y *Region Exiting* y no en `Set Intrusion Detection`; la ficha (pág. 4) dice que la Perimeter Protection *«supports human and vehicle targets classification»*. Lo cierra el `ENSAYO 2` | | Umbral `1 s` y sensibilidad `50` | 🔴 SIN VERIFICAR. Son los valores de partida de este proyecto, no una recomendación del fabricante. Se afinan con los ensayos | | Alimentación: `12 V DC ± 25 %` (`9`–`15 V`), `1,08 A`, máx. `13 W` · PoE 802.3at Clase 4, máx. 15 W | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 4. El rango cubre entero el vaivén de una batería de plomo de 12 V | | `26 Ah/día` por poste sólo de cámara | 🧮 CUENTA, con sus entradas escritas al lado (§1.1.2). Es un dato para quien dimensione la energía, no una decisión de este manual | | Óptica `2,8`–`12 mm`, FOV horizontal `108°`–`30°`, DORI Detectar `97`–`290 m`, 8 MP | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2 | | No hay luz blanca que desactivar: la luz de apoyo es IR `850 nm` y sólo IR | 📖 ESCRITO — ficha, pág. 2. Retira un paso del §4 y elimina el riesgo de deslumbrar a un conductor | | Rutas de menú del §4 *(SADP, Lens Parameters Adjustment, External Device, Smart Event → Intrusion Detection, Basic Event → Alarm Output, VCA Resource)* | 📖 ESCRITO — manual UD28967B-C v5.7.20, con la página al lado de cada paso. Ninguna se ha ejecutado contra una cámara | | La traducción al español de cada rótulo de menú | 🔴 SIN VERIFICAR. La interfaz tiene español (ficha, pág. 4), pero los rótulos exactos no se han visto. Manda el inglés del manual | | El soporte de fijación al poste, para 1.385 g y 30,8 cm | 🔴 SIN VERIFICAR. No está especificado en ningún documento de este proyecto | 🛑 Y el aviso que va con la tabla: `ESCRITO` NO ES `MEDIDO`. Este manual describe una cámara que nunca ha estado delante de esta tarjeta. Lo MEDIDO de este documento es la tarjeta —M3, el paso 21, el fuente del firmware—; de la cámara no hay ni una sola medida propia todavía.

🟢 Lo que SÍ ha pasado banco de este manual, y sólo eso: la medida M3 (paso 20) y el ensayo de falsa activación (paso 21). Con eso, cablear cámara a `J16` deja de estar bloqueado. 🛑 Lo que sigue SIN pasar banco: la cámara AcuSense real contra este equipo —zona, umbral, clasificador, pulso de 1 s—, y el ciclo completo con demanda por J16. Este manual no autoriza a instalar: autoriza a cablear lo que M3 desbloqueó, con el pin de 12 V tapado y con el firmware nuevo ya cargado en la tarjeta. La única forma correcta de verificar el firmware es 01_Firmware/compuerta.py, y un verde suyo no es un permiso: dice que los modelos y los arneses de PC no encuentran nada, no que el firmware funcione en la tarjeta (CLAUDE.md §3).

8. 📋 LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER ~~CUANDO LLEGUE~~ AHORA QUE YA ESTÁ LA CÁMARA

🟢 05/09: LA CÁMARA YA ESTÁ AQUÍ. Este apartado se escribió esperándola; hoy es una lista de tareas pendientes, no una previsión. 🔑 PERO EL PASO CERO DE TODOS ES ENTRAR EN ELLA, y ahí es donde el trabajo se paró: *«no encuentro ni la IP»*. Si todavía no se ha visto la pantalla de login, nada de esta tabla se puede hacer — empezar por el bloque 🔑 EMPIEZA AQUÍ: ENTRAR EN LA CÁMARA de la cabecera *(descubrimiento con SADP.exe, que ya está en el repositorio; activación, porque la cámara sale inactiva; IP y acceso web)*. Las cuatro comprobaciones de abajo vienen después.

Cuatro comprobaciones, en este orden, antes de dibujar una sola zona o cablear un solo hilo.

Cada una cierra un SIN VERIFICAR de la tabla del §7, y las cuatro juntas no llevan media hora.

| # | qué se comprueba | dónde | si sale mal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Existe la casilla `Trigger Alarm Output` en la regla de intrusión? | §4 Paso 0 | 🛑 PARAR. El contacto seco no se puede accionar desde la analítica → el camino de J16 no sirve y hay que replantear por dónde entra la demanda. No lo decide este manual |
| 2 | ¿Está la salida ABIERTA en reposo? *(o sea, ¿es NO?)* | `ENSAYO 1`, §6 | 🛑 PARAR. Con el contacto cerrado en reposo el pin nace ALTO y no habrá flanco hasta que el relé abra y cierre. Ver §4 Paso 4 |
| 3 | ¿Cuánto dura el pulso, y qué valores de `Delay` ofrece? | `ENSAYO 1`, §6 | ⚠️ Si sólo hay valores largos, funciona con menos finura: se anota y se sigue. `Manual` no se elige jamás |
| 4 | ¿Existe `Detection Target`, y aguanta el `ENSAYO 2` de peatones? | `ENSAYO 2`, §6 | ⚠️ Sin clasificador se sube el mínimo del `Size Filter`. Si aun así un peatón pide paso, se avisa: sería dar verde a un carril sin vehículos |

🛑 Y lo que NO cambia por mucho que las cuatro salgan bien: antes de llevar un hilo a J16 hay que tapar el pin 1, que lleva 12 V crudos, y tener el firmware nuevo ya cargado y verificado en la tarjeta. Ver el bloque 🛑 de la cabecera y §2.1. Un commit no protege de un destornillador.

*Manual técnico oficial de integración y configuración de Cámaras IA para Semáforos Móviles V9.0. Polaridad corregida el 31/08 (N-105): el contacto seco cierra contra 3,3 V, no contra GND. Confirmada en cobre el 04/09 con el cierre de `M3`, que además levanta el bloqueo para cablear J16 p10/p12 — con el pin 1 de esa misma bornera tapado. Cámara real incorporada el 05/09: `DS-2CD2683G2-IZS`, con su ficha, su manual de usuario y su guía rápida citados página a página — y con lo que esas tres fuentes NO dicen marcado `SIN VERIFICAR`, no rellenado.*

Documento generado automáticamente desde 9_Manual_Parametrizacion_Camara_IA.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.