ENCARGO — Sesión de banco · Controladora de Semáforos

Redactado: 31 de Agosto de 2026 · Ejecutado: 3 y 4 de Septiembre de 2026 · Rama: main-nuevo

✅ ESTE ENCARGO YA SE EJECUTÓ — 3 y 4 de septiembre de 2026

Se ejecutó sobre el paquete V9.0, commit `617bd00`. El informe es

evidencia/Informe_Pruebas_Banco_Semaforos_V9.0.pdf

— preparado por Sebastián, IT Vial SAS. **Lo que sigue en este documento ya no es una tarea: es el

guion de lo que se hizo, con lo que quedó fuera marcado.**

**El resultado, y va delante de todo lo demás: la CABECERA del informe declara 24 completos, cuatro

bloqueados y uno abortado por seguridad — y su propia enumeración no da esa cuenta. Aquí se publica

la discrepancia, no un total.**

|  | lo que declara la CABECERA del informe | los pasos que esa misma cabecera NOMBRA |
| --- | --- | --- |
| Completos | 24 / 29 | 1-6, 8-9, 15-18, 20-24 → 17 identificadores |
| 🔴 Bloqueados por el enlace Bluetooth | 4 / 29 | 25, 26, 27, 28 → 4 |
| 🛑 Abortado por seguridad | 1 / 29 | 29 (mando de relés) → 1 |
|  | 29 | 22 — faltan siete: `7`, `10`, `11`, `12`, `13`, `14`, `19` |

🛑 LA CUENTA NO SALE, y este encargo no la arregla inventando otra. Los siete pasos que la cabecera no mete en ningún cajón sí están descritos en el cuerpo del informe: 7 y 19 como *PARCIAL*, 10 como *no logrado*, 11 y 12-14 como *BLOQUEADO*. Repartidos como el cuerpo los describe, lo que cuadra a 29 es 19 / 9 / 1, no 24 / 4 / 1. No se publica aquí ninguna de las dos. Cuál vale lo decide quien ejecutó la sesión, no este repositorio. Lo que sí se deja escrito es dónde está la diferencia —los pasos 10 a 14, el módulo que no se anuncia y todo lo que cuelga de él—, porque un paso que no está en ningún cajón es un hueco que no deja rastro de que falta. Mismo criterio que 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md, §«La cuenta, y por qué este documento no la copia». ⚠️ ~~Y tres de esos 24 son PARCIALES: los pasos 7, 19 y 21 … se cuentan dentro de los 24 por su parte verificable.~~ → CADUCADO el 04/09: esa reconciliación no cuadra. El paso 21 ya estaba dentro de 20-24, así que sumarlo aparte como *parcial* no explica nada; y dejaba fuera los pasos 10 a 14. Lo que sí es cierto y no depende de la cuenta: los pasos 7 y 19 quedaron parciales —cableado y medida verificados; la respuesta funcional del semáforo no, porque depende del Modo Automático y el modo no se llegó a seleccionar; el informe lo atribuye a que *«sólo se puede seleccionar desde la app»*, eso no está medido y este documento lo deja abierto, ver el apartado «Orden de la sesión»—, y el 21 cableó cámara sin demandas fantasma.

Lo que queda pendiente, que son 5 pasos y 3 repeticiones

| qué | por qué quedó fuera | qué hace falta para hacerlo |
| --- | --- | --- |
| Pasos 25, 26, 27, 28 — los dos módulos en la lista de Bluetooth, operar desde la app, el reloj conserva la hora, comandos con PIN | el ESP32 nunca se anunció de forma fiable en el teléfono. El chip no era la causa: se confirmó ESP32-WROOM-32 clásico, BR/EDR, el perfil que el SPP de la app necesita | 🟢 ya está: eran DOS defectos en serie y los dos están arreglados — N-117, el watchdog del ESP32 se comía su propio arranque; N-122, la app nunca llamaba a connect(). Hay APK nueva. Se reintentan tal cual están escritos |
| Paso 29 — el mando de relés por puente | 🛑 incidente: al puentear J16 p5/p8 contra masa el semáforo no cambió de comportamiento y el STM32 del Maestro empezó a calentarse. Se cortó la alimentación en el acto | 🔴 NO se repite sobre esa tarjeta: N-116. Hay un corto medido entre `3,3 V` y `GND`; la placa funciona unos 30 s y se calienta. No se reenergiza hasta inspección técnica con el equipo frío |
| Repetir el paso 7 — que el ciclo mueva las luces | el equipo nunca llegó a operar: se queda esperando selección de modo | resuelto el Bluetooth. Es N-42, y sigue abierta — ver abajo |
| Repetir los pasos 19 y 21 — la concesión de paso ante demanda de cámara | ídem: el cableado y la medida sí; la reacción del semáforo no | ídem |
| Medir la fuente `12 V -> 5 V` de la placa del módulo (paso 22) | en banco el módulo se alimentó por USB, no por su fuente real | una carga de 12 V, antes de instalar en campo |

🔴 N-42 no se cerró, y tampoco se descartó: no se pudo ejercer. El bloque 1 de este encargo —*«que el ciclo mueva las luces»*— no llegó a ejecutarse: el equipo se quedó esperando selección de modo y el modo no se seleccionó. `ABORTADO` no es `PASS`: N-42 sigue abierta y sigue siendo lo primero de la próxima sesión, exactamente igual que cuando se escribió este encargo.

Lo que la sesión SÍ cerró, y no hay que volver a preguntar

✅ La medida crítica de `J16` (paso 20) — la medida `M3` del manual 17. Los cuatro pines dieron

lo mismo: ~9,9 kΩ a masa, ~11,3 kΩ a 3,3 V. p10 y p12 (cámara) a 0 V en reposo; p5 y

p8 (mando) a 0,6 V. El pull-down de 10 kΩ del netlist es real, y el conector pide contacto

contra los 3,3 V: entrada activa en ALTO, en las cuatro.

✅ La cámara en `J16` se cableó y funciona (paso 21): p10 contra p11, normalmente abierto,

sin falsas demandas con el cable puesto ni sin él. El bloqueo *«no se cablea cámara a J16

hasta M3»* queda levantado.

🔴 Y la misma medida condena el mando: hoy `A`/`B` NO SE PUEDEN PULSAR (N-118). Con el pin en

0,6 V la lectura cruda ya es LOW al arrancar, el antirrebote lo siembra como *flanco ya

consumido* y la transición nunca llega. No es que el mando funcione mal: es que **no hay gesto

que lo active. El apartado 4 de este encargo está escrito sobre la premisa contraria y queda

tachado** — ver allí.

✅ `J17` es lo que decía el manual 17 (pasos 3 y 5): continuidad a las patas 42 y 43 del U1,

ni un pin por encima de 3,3 V, 12 V sólo en `J16`. El esquemático KiCad es el que está viejo.

✅ El ámbar por pérdida de radio funciona (paso 8): tres cortes, ~20 s hasta ámbar

intermitente en las dos puntas, y vuelta sola a rojo fijo en ~3 s al reconectar.

✅ La talanquera (pasos 15-16) y la cámara de `J14` (pasos 17-18) responden como se esperaba.

🔴 NUEVO — N-120, y no lo pedía este encargo: la placa protege sus 9 salidas con 220 Ω en

serie + opto TLP127, y no protege ninguna de sus 5 entradas de campo. Por eso **tapar J16

p1 deja de ser una precaución de banco y pasa a ser obligatorio en cada equipo.** La decisión de

diseño que abre —2K2 en serie por entrada— es del responsable: manual 17 §3.6.

El commit exacto no se escribe a mano aquí. Un hash copiado en un documento envejece en horas y

manda a la gente a un árbol que no es el que tiene delante. Se saca en el momento de preparar la

carga:

git rev-parse --short HEAD
git log -1 --format='%H  %ci  %s'

y el estado verificado de la suite —cifras, flash, comprobaciones— está en el acta más reciente de

evidencia/, con su fecha y su hash dentro. **Las cifras se leen del acta; no se

copian aquí.**

⚠️ Léase esto primero: qué es y qué NO es este encargo

Esto NO es una entrega. No instale nada de aquí en un cruce abierto al tráfico. Lo que corre en

campo es la V8.4, y sigue corriendo hasta que alguien diga lo contrario con esta sesión hecha y

revisada.

Todo lo que hay en este paquete está validado sólo en simulador y en arneses de PC. La suite del

repositorio sale en verde, y precisamente por eso hay que decir qué significa ese verde:

Significa que los modelos y los arneses de PC no encuentran nada. No significa que el firmware funcione sobre la tarjeta.

Y la prueba está delante: **con esa suite en verde hay una regresión abierta (N-42) en la que el

Modo Automático no mueve las luces sobre hardware real.** Ningún simulador la ve. Por eso existe

esta sesión.

El producto de esta sesión son MEDIDAS, no un visto bueno. Si algo no se puede medir, se anota

como *no medido* — nunca como correcto. Un hueco declarado vale; un hueco callado, no.

✅ Y esto se cumplió, que es lo mejor que trae el informe del 3-4/09. Los cinco pasos que no se pudieron hacer están escritos como *bloqueado* y *abortado*, con su motivo, y no como *correcto*. El informe dice con todas las letras que el sistema no puede considerarse listo para campo, y deja la causa del sobrecalentamiento abierta en vez de nombrar un culpable cómodo. 🔴 Todo lo de arriba sigue vigente palabra por palabra: la sesión NO fue un visto bueno. Y no hace falta cerrar la cuenta de arriba para decirlo — ~~«con 24 de 29 pasos hechos»~~ es justamente el número que este encargo se niega a publicar: con o sin él, la vía principal de operación del equipo no se verificó ni una vez, y N-42 sigue sin confirmar ni descartar. Nada de esto sube a un cruce.

📄 Los dos documentos que se llevan, y qué hace cada uno

Este encargo no repite ni el cableado ni las pruebas. Dice el orden y **de qué depende cada

cosa**. Lo que se ejecuta está en otros dos ficheros, y hay que llevar los dos:

| Documento | Qué es | Cómo se usa |
| --- | --- | --- |
| Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html | 29 pasos en formato HAZ / COMPRUEBA / TIENES QUE VER / ANOTA. Todo lo que es conectar, medir con multímetro y cargar firmware | Se abre en el navegador o se imprime y se rellena a bolígrafo. Guarda lo escrito en el propio navegador |
| 3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md | 52 pruebas ejecutables de comportamiento, y 34 marcadas como no ejecutables hoy con el motivo escrito. Es el acta que se firma | Se ejecuta después de la Guía, y sus secciones se enganchan a los tramos de la Guía según la tabla de abajo |

🔴 Las pruebas del Protocolo que hoy no se pueden ejecutar NO tienen casilla de firma. Es deliberado: una prueba que no se puede ejecutar y sigue siendo una casilla firmable es peor que una que falta — la que falta no miente. Si alguien encuentra una casilla sin poder ejecutarla, eso es un defecto del documento y hay que reportarlo.

🔴 Lo que cambió desde el encargo anterior (05/08), y por qué aquél ya no sirve

El encargo del 5 de agosto citaba otra rama y otro `HEAD`, y sus apartados 3, 5 y 6 se ejecutaban

enteros por la pantalla LCD y la botonera: CONFIGURACION → AJUSTAR HORA, CONSULTA RELOJ,

MODO DEGRADADO → Botón 3. Nada de eso se puede hacer hoy.

| Qué cambió | Medido en | Qué significa para la sesión |
| --- | --- | --- |
| `botonAceptar()` y `botonCancelar()` devuelven `false` siempre. Los pulsadores 3 y 4 dejaron de existir: sus pines pasan a ser entradas de cámara | ~~Maestro/src/botones.cpp:280-281 · Esclavo/src/botones.cpp:294-295~~ → `Maestro/src/botones.cpp:305-306` · `Esclavo/src/botones.cpp:316-317` *(re-medido el 05/09: grep -n "^bool botonAceptar"; las dos citas viejas señalaban a comentarios, no al código)* | No hay forma de aceptar ni cancelar nada, ni de abrir un menú. Toda la operación pasa por comandos |
| La pantalla no se retira, pero deja de conducir sus pines. PB3/PB4/PB5 quedan en alta impedancia porque comparten J17 con el ESP32 | Maestro/src/lcd.cpp:74-75 · Esclavo/src/lcd.cpp:92-93 | No hay imagen. Nada de lo que se leía en pantalla se puede leer. No es una avería: no lleve una pantalla de repuesto |
| El mando de relés SE CONSERVA, en A = PB9 = J16 p5 y B = PB13 = J16 p8 | Maestro/src/mando.cpp:202-235 · Esclavo/src/mando.cpp:218-250 | A·A·A, B·B·B y A·B·A·B siguen en el firmware. Pero el receptor de radio nunca se compró: ~~hoy sólo se pueden inyectar los pulsos con un cable~~ → 🔴 MEDIDO EL 3/09: con `617bd00` no se podían inyectar de ninguna forma. El pin está en 0,6 V en reposo y aquel botones.cpp lo leía activo en BAJO: nunca había flanco (N-118). 🟢 Corregido en `346ea5f` —INPUT pelado y == HIGH, las dos puntas—, y el pulso se inyecta ahora contra los 3,3 V del pin contiguo (p5–p4, p8–p7). 🔴 Sin ejercer en tarjeta: el mando existe en el código y todavía no se ha visto en la mano |
| El umbral de silencio son 25 s, no 12 | SFTY6_SILENCIO_MS = 25000UL — Maestro/include/protocolo.h:149 y Esclavo/include/protocolo.h:149 | Al cortar la radio se cronometran ~25 s. Si sale alrededor de 12, el firmware cargado no es el nuevo. ✅ Medido: ~20 s en tres cortes — es el firmware nuevo, y la diferencia va en la dirección segura, pero no está explicada: se vuelve a cronometrar con reloj |
| `VENTANA_TRIPLE_MS = 12000` sigue siendo 12 s, y es correcto | Maestro/src/mando.cpp:38 · Esclavo/src/mando.cpp:42 | Es la ventana para encadenar A·A·A o B·B·B. No son los 25 s de arriba: son cosas distintas y no se confunden |
| El ESP32 de expansión tiene firmware nuevo, va en J17, con Bluetooth SPP y reloj DS3231 | 01_Firmware/ESP32_Expansion/ | ~~La placa que lo lleva NO EXISTE, ni su fuente está pedida~~ → ✅ construida y montada el 4/09 (paso 23 y 24), con su fuente. ~~y su DS3231~~ 🛑 «y su `DS3231`» ES FALSO — 05/09: el módulo NO ESTÁ COMPRADO (A6). Módulo ESP32 confirmado `ESP32-WROOM-32` clásico — BR/EDR, el perfil que el SPP necesita. 🔴 Lo que faltó fue el enlace, no el hardware |

*(Los fichero:linea de arriba son MEDIDOS. Los de bluetooth.cpp se citan en el Protocolo por

literal y sin número de línea a propósito: esos dos ficheros los está tocando otro trabajo en el

mismo árbol, y una línea citada que se mueve manda al lector a un sitio que no dice lo que promete.)*

🔴 Y esa nota se cumplió CONTRA ESTA MISMA TABLA — 05/09. Se re-midieron sus seis citas una por una. Cinco seguían exactas (protocolo.h:149 las dos puntas · mando.cpp:38/:42 · mando.cpp:202-235/:218-250 · lcd.cpp:74-75/:92-93); la de `botones.cpp` había derivado 25 líneas en el Maestro y 22 en el Esclavo, y va corregida arriba. La lección, que es la de `CLAUDE.md` §4 y vale más que el arreglo: la palabra «MEDIDOS» de esta nota no medía nada. Estaba escrita debajo de las citas, se heredó de una edición anterior y nadie la volvió a ejercer cuando el fuente creció. Una etiqueta de calidad que no se recalcula es una afirmación sobre el código sin comprobar — exactamente la lista de excepciones con motivos sin verificar de §3.bis, aplicada a una tabla de un encargo. Al llevar esta tabla al banco, se re-mide. Un `fichero:linea` caduca solo.

🧰 Qué llevar

Todo lo de la tabla del apartado 00 de la Guía, y dos cosas que la Guía no pide porque no las

necesita:

Dos cables sueltos con punta fina para hacer de mando sobre J16 p5 y p8 (ver el Bloque 4).

Los dos adaptadores USB-TTL de 3,3 V, uno por punta, para poder mirar el Maestro y el Esclavo

a la vez. Con uno solo no se puede medir el desfase de relojes (prueba 7.9) ni ver las dos

respuestas de un mismo gesto.

📋 Orden de la sesión, y el orden importa

| Bloque | Qué | Dónde está | Cómo salió el 3-4/09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Módulo, carga del firmware, J16/J17, tapar los 12 V | Guía, pasos 1 a 5 | ✅ HECHO. Las dos tarjetas cargaron por SWD al primer intento y sin `BOOT0`. p1 tapado retirando el pin del conector volante |
| 1 | 🔴 Que el ciclo arranque y mueva las luces — N-42 | Guía, pasos 6 a 8 + Protocolo §2 y §3 | 🔴 NO SE PUDO EJERCER. El equipo arranca y enlaza —rojo fijo con radio, ámbar sin ella— pero se queda esperando selección de modo, y el modo no se seleccionó. N-42 ni confirmada ni descartada. Sigue siendo lo primero |
| 2 | 🔴 La medida de `J16` p5, p8, p10 y p12 | Guía, paso 20 | ✅ HECHA, y decidió los dos bloques como estaba previsto. Cámara ✅ · mando `A`/`B` ❌ (N-118). Ver la cabecera |
| 3 | Reloj, pila y veredicto del cristal Y2 | Protocolo §7 | 🔴 BLOQUEADO (paso 27): la única vía de consultar o poner la hora es SET_RTC por Bluetooth, y el enlace no subió |
| 4 | Mando de relés, por puente | Protocolo §8 | 🛑 ABORTADO POR SEGURIDAD (paso 29). El puente no produjo ningún cambio y el STM32 del Maestro se calentó. Ver N-116 |
| 5 | 🔴 Modo Degradado, incluido el defecto N-106 | Protocolo §9 | ⛔ NO EJECUTADO: depende de los bloques 3 y 4, y los dos cayeron |
| 6 | Talanquera y cámaras de demanda | Guía, pasos 15 a 21 + Protocolo §11 | 🟡 A MEDIAS, y fue lo mejor de la sesión. Talanquera ✅ (sube en ámbar, baja al volver la radio) · J14 ✅ · J16 cableada ✅ · la reacción del semáforo, no: mismo bloqueo del bloque 1 |
| 7 | Telemetría, órdenes y los rechazos | Protocolo §12 | ⛔ NO EJECUTADO: se hace por la app, y la app no conectó |

Lo que este orden acertó, y conviene no perderlo para la próxima: el bloque 2 se puso pronto *«porque si sale mal hay media sesión que replantear»*. Salió mal, y se supo el primer día — con el resultado delante, el paso 21 se cableó igual y el paso 29 se abordó sabiendo qué esperar. Lo que este orden NO previó: que el bloque 1 no fallara, sino que no se pudiera ni intentar. Cuatro bloques cayeron detrás del enlace Bluetooth, no detrás de un defecto. 🔴 Y aquí hay una pregunta abierta que este documento no puede cerrar, y no se tapa. El informe describe el bloqueo como *«el modo sólo se puede seleccionar desde la app»*. Pero el apartado 1 de este mismo encargo dice cómo arrancar el ciclo por el terminal USB-TTL —CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:3,3,15 *(era 1,1,15; el mínimo vial subió a 3 min, N-137)* y CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO, contra J17 a 9600—, y el ESP32 no es más que un puente hacia ese mismo puerto. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. O el USB-TTL no se llegó a usar para operar, o esos comandos no hacen hoy lo que este encargo dice. No está medido cuál de las dos, y decide si N-42 se puede ejercer sin esperar al Bluetooth. Se comprueba en diez minutos con un adaptador y la tarjeta sana, y va antes de montar otra sesión entera.

1 · El bloque que manda: que el ciclo mueva las luces (N-42)

🔴 NO SE PUDO EJERCER el 3-4/09, y por eso este apartado sigue entero y sigue siendo el primero. El equipo arranca, las dos puntas se comunican y el ámbar por pérdida de radio funciona — pero nunca apareció una luz verde, porque el equipo se queda esperando selección de modo. Eso no confirma N-42 ni la descarta: es un ABORTADO, y un ABORTADO no dice nada del firmware. ⚠️ Antes de montar otra sesión, resuelva la pregunta que abre el apartado «Orden de la sesión»: si los dos comandos de aquí abajo arrancan el ciclo por el USB-TTL, N-42 se puede ejercer sin esperar al Bluetooth, y este bloque deja de depender de cuatro cosas que fallaron.

El síntoma

Al cargar en las dos tarjetas: el enlace de radio va bien, pero **el ciclo del Modo Automático no

mueve las luces**.

Cómo se arranca el ciclo hoy

Ya no hay botón. Por el terminal a 9600, en el Maestro:

CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:3,3,15      -> verde 3 min, rojo 3 min, despeje 15 s
CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO

🛑 AQUÍ PONÍA ~~`SET_TIEMPOS:1,1,15`~~ Y EL EQUIPO DE HOY LO RECHAZA — corregido el 05/09. El mínimo vial subió de 1 a 3 minutos por decisión del responsable (*«tres minutos es la mínima distancia de seguridad»*), y las seis constantes se mudaron de fichero con N-137: Maestro/include/limites_ciclo.h:54-56 — VERDE_MIN_MIN = 3, ROJO_MIN_MIN = 3, DESPEJE_SEG_MIN = 10. Un 1,1,15 contesta `ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO` (modo_automatico.cpp:129, traducido en bluetooth.cpp:673) y el ciclo no arranca. Es el PRIMER comando del bloque que manda, así que quien bajara al banco con la versión anterior se encontraba un ERR de entrada — y el motivo, RANGO, no dice *«el documento está viejo»*. Se conserva tachado porque es la línea que se llevó al banco del 3-4/09. Y la Guía de banco ya lo listaba en la columna contraria, sin que nadie cruzara los dos ficheros: Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html:1793 → *«DEBE RECHAZARSE · CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:1,1,15 · el limite VIEJO»*.

Ese `3,3,15` es verde en MINUTOS, rojo en MINUTOS y despeje en SEGUNDOS, en ese orden

(modoAutomatico_fijarTiempos(verdeMin, rojoMin, despejeSeg),

~~Maestro/src/modo_automatico.cpp:38~~ → `:128` — re-medido el 05/09).

⚠️ Y el coste va escrito porque cambia la agenda de la sesión: un ciclo de 3+3 min con 15 s de

despeje son 6,5 minutos. Ya no se puede probar en mesa con ciclos de un minuto; para ver

conmutar las luces hay que esperar, no basta con mirar un momento. El propio fuente lo declara:

*«COSTE DECLARADO Y ACEPTADO A SABIENDAS… un banco cae del lado de esperar tres minutos, no del

lado de dejar el limite de laboratorio suelto en una carretera»* (limites_ciclo.h:44-46).

Los tiempos no se pueden cambiar con el ciclo en marcha: contesta

EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, y ese rechazo es correcto.

La primera carga es el ancla, y su único trabajo es FUNCIONAR

Si el ancla no arranca el ciclo, pare y replantee antes de gastar la sesión. Una búsqueda cuyo

extremo *«bueno»* no es bueno no acota nada — sólo consume cargas, y cada carga es un SWD con

sus reintentos.

Y compare por hash, nunca por tamaño. Dos binarios del mismo tamaño pueden ser distintos, y dos

de nombres distintos pueden ser el mismo fichero. Un md5 antes de cada carga ahorra cargas enteras.

Qué anotar en cada carga

md5 del binario cargado.

¿Arranca el ciclo? ¿Las luces conmutan o se quedan fijas?

Si se quedan fijas: ¿en qué color? y ¿el equipo sigue contestando por el terminal?

Lo que dice $STATUS: los campos MODO: y ESTADO:.

⚠️ Un sospechoso se elige por ficheros, no por el mensaje del commit. Si hay que buscar el cambio culpable, se acota con git log sobre los ficheros del camino que falla (coordinador.cpp, modo_automatico.cpp, semaforo.cpp), no leyendo resúmenes de commit: los resúmenes describen la intención, no el alcance.

2 · Carga por SWD — cómo entrar cuando el micro no se deja

`mode=UR` con `-e all`. No se cambia el modo.

--connect port=swd mode=UR -e all --write firmware.bin -rst

HOTPLUG se engancha al micro en marcha: con un firmware que se cuelga al arrancar, el watchdog

reinicia cada 4 s en mitad del borrado y aparece failed to erase memory. **El delator de haberlo

hecho mal es ver NVM size: 128 KBytes (default) en un chip de 64 KB.**

Si falla con `Unable to get core ID`: REINTENTE. No cambie el modo. Enganchar es cuestión de

milisegundos y puede fallar dos o tres veces seguidas. Eso no es falta de cableado.

Si tras varios reintentos sigue sin entrar

Método fiable, sin depender del tiempo de reacción de la mano:

Mueva el puente BOOT0 de 0 a 1 (a 3,3 V).

Pulse RESET una vez.

Lance la carga. El micro arranca en su bootloader de fábrica e **ignora por completo el firmware

colgado en Flash**, así que entra a la primera.

Devuelva BOOT0 a 0 y pulse RESET.

El método de *«mantener pulsado el reset y soltarlo un segundo después»* funciona a veces y falla muchas: el instante útil dura milisegundos. Si falla dos veces, use `BOOT0`: es determinista.

3 · Cómo se opera el equipo ahora: por el puerto serie de J17

Es la única vía de operación que queda, y hoy sólo hay una forma de usarla:

| vía | disponible hoy |
| --- | --- |
| Adaptador USB-TTL a 9600 directo a J17 — su RX a p3, su TX a p2, masa a p7 o p9 | ✅ Sí. Y el paso 5 lo confirmó en cobre: p3 -> pata 42, p2 -> pata 43 |
| ESP32 + Bluetooth SPP + app del móvil | ~~❌ No. La placa no existe~~ → 🟡 la placa YA EXISTE ~~(paso 22: fuente conmutada 12 V -> 5 V, DS3231 por GPIO21/GPIO22, salida a J17)~~ 🛑 corregido el 05/09: el «paso 22» es un PLANO, no un acta —se titula *«la placa del módulo: cómo tiene que ser»*— y el `DS3231` no está comprado. Lo que sí es resultado: el montaje definitivo funcionó igual que el de mesa (paso 24) y la masa común medida en `0 V` (paso 23). Lo que no subió fue el enlace — N-117 y N-122, arreglados después de la sesión y sin banco todavía |

Anote siempre por cuál lo hizo. Una orden que llega por USB-TTL demuestra que el firmware del

STM32 la entiende; no demuestra nada del ESP32, ni del Bluetooth, ni de la app.

El censo completo de órdenes está en el §0.2 del Protocolo, sacado del fuente y no de memoria.

No se copia aquí para no crear dos listas que alguien tendría que sincronizar.

⚠️ Y una nota de lectura que evita reportar averías que no lo son. En el STATUS, `BAT:12.6` en las dos puntas, y `RF:98%`, `RTT:85ms` y `MODO:SUBORDINADO` en el Esclavo, son literales fijos del código, no medidas. No se usan para decidir nada. Consecuencia concreta: desde el `STATUS` del Esclavo no se puede saber si está en Modo Degradado.

4 · ~~El mando sin receptor: cómo se ejerce, y cuándo NO se ejerce~~ → 🛑 NO SE EJERCE. La rama de abajo se cumplió

🛑 ESTE APARTADO ESTÁ TACHADO EN SU PREMISA, y no se borra: es el que predijo lo que pasó. Lo que sigue da por hecho que el mando se pulsa contra masa, porque el botones.cpp de 617bd00 lo leía en INPUT_PULLUP y activo en BAJO. El cobre dice lo contrario (N-118): los cuatro pines llevan pull-down de 10 kΩ y 3,3 V en la posición de al lado — el gesto es contra los 3,3 V, activo en ALTO. Aquel fuente estaba invertido en A y B, y con el pin ya en 0,6 V en reposo no había transición que detectar: el mando no se pudo pulsar. 🟢 ESTADO DEL FIRMWARE HOY (04/09), separado del defecto de arriba: 346ea5f deja MANDO_A y MANDO_B en `INPUT` pelado y `== HIGH` en las dos puntas (Maestro/src/botones.cpp:40, :160-161; Esclavo/src/botones.cpp:54, :178-179). 🔴 PENDIENTE de ejercer en tarjeta: nadie ha visto todavía a este equipo obedecer un A·A·A. El fuente ya no es el bloqueante; la carga verificada sí. ~~Y el propio apartado tenía escrita esa rama, dos párrafos más abajo: *«Si dan ~10 kΩ contra masa → el pull-up interno no puede ganarles, el pin queda permanentemente en BAJO y el mando está inoperante de fábrica. En ese caso el Protocolo §8 y §9 no se ejecutan: se anotan los números del paso 20 y eso es el hallazgo.»* Dieron 9,92 kΩ. Es exactamente esa rama, y eso ES el hallazgo.~~ 🔧 TACHADO EL MISMO 04/09 POR `N-118`, y se conserva porque es la frase que resucita el gesto malo. La rama estaba escrita suponiendo un firmware con pull-up interno, y ése era el defecto, no el criterio. Con 346ea5f los cuatro pines de J16 se leen igual —INPUT pelado, activo en ALTO—, y esos 10 kΩ pasan a ser la resistencia de reposo que hace falta: es exactamente lo que ya ocurría en las cámaras C y D, medidas a 0 V. El mando NO está inoperante de fábrica. Lo que sigue impidiendo ejecutar §8 y §9 es otra cosa y hay que decirla por su nombre: no hay tarjeta sana (N-116). 🛑 Lo que NO se hizo bien, y hay que decirlo porque estaba escrito aquí: el paso 29 se ejecutó igualmente, con el resultado del paso 20 ya delante. El puente no produjo ningún cambio —lo previsto— y el STM32 del Maestro se calentó. Hoy esa placa tiene un corto medido entre 3,3 V y GND (N-116). La instrucción de no ejecutar §8 y §9 con ese resultado no era prudencia genérica: era ésta. ✅ Para la próxima sesión: la primera mitad de esa condición ya se cumple —botones.cpp lee INPUT pelado y HIGH en las dos puntas desde 346ea5f—, así que el puente sí se repite, pero con DOS cambios que no son opcionales: 1. El gesto es contra los 3,3 V del pin contiguo: `p5`–`p4` para `A`, `p8`–`p7` para `B`. ~~Contra masa~~ es el gesto del paso 29, el que dejó al Maestro caliente. 2. 🛑 No sobre la tarjeta Maestro (N-116, corto medido entre 3,3 V y GND).

El receptor de radio del mando nunca se compró —y desde el 04/09 ya se pide, con salida `NO`

(Manual 15, línea A9). ~~Pero los dos canales que quedan son pines de entrada de la propia

tarjeta, leídos en INPUT_PULLUP y activos en BAJO:~~ → **medido activo en ALTO; el firmware

era el que estaba al revés (N-118), y se corrigió en 346ea5f.**

MANDO A  =  BOTON1  =  PB9   =  J16 p5      <- MEDIDO: 9,92 kOhm a masa, 0,6 V en reposo
MANDO B  =  BOTON2  =  PB13  =  J16 p8      <- MEDIDO: 9,92 kOhm a masa, 0,6 V en reposo
masa                          =  J16 p2     <- UNA sola en todo el conector: NUNCA es el gesto
3,3 V                         =  J16 p4 (para A) y p7 (para B)   <- el gesto va CONTRA esto

   El 0,6 V de arriba se midio con 617bd00 dentro, y lo ponia el INPUT_PULLUP de aquel
   firmware contra esos 10 kOhm.  Con 346ea5f (INPUT pelado) el reposo es 0 V, como en
   las camaras C y D.  La resistencia siempre estuvo bien; la polaridad, no.

~~Un pulso `A` es tocar un instante `J16` p5 contra masa con un cable suelto.~~ → 🛑 **No. Eso es

lo que se hizo en el paso 29 y es lo que acabó con el Maestro caliente.** ~~Cuando el firmware se

corrija~~ → **el firmware ya está corregido (346ea5f): el pulso A es tocar un instante p5

contra p4 (3,3 V), y el B, p8 contra p7 — y aun así no sobre la Maestro** hasta que

N-116 esté diagnosticado. Es el mismo recurso que la Guía usa en su paso 19 para hacer de cámara con un

pulsador, que sí funcionó (paso 21), porque la cámara ya lee en la polaridad correcta.

👁️ NO HACE FALTA NINGÚN INSTRUMENTO PARA SABER SI EL MANDO OYÓ: EL EQUIPO LO CONFIRMA CON SUS PROPIAS LUCES MEDIDO en `01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp:45-47` (DESTELLOS_AUTOMATICO = 2, DESTELLOS_AMBAR = 3, DESTELLOS_DEGRADADO = 4): ``text A . A . A       (<= 12 s)   ->  2 destellos ROJOS   Automatico B . B . B       (<= 12 s)   ->  3 destellos ROJOS   Ambar intermitente A . B . A . B   (<= 18 s)   ->  4 destellos ROJOS   Modo Degradado rechazado                   ->  ambar rapido de 2 s  **Se ve DESDE EL SUELO: sin app, sin cable y sin segunda tarjeta.** Está diseñado así a propósito —quien acciona el mando está a 5 m y sin pantalla—, y los destellos son **siempre rojos** porque el rojo nunca significa *pase*: si el operario cuenta mal, el peor caso sigue siendo seguro. **Un rechazo no habla el mismo idioma que un éxito:** es un ámbar rápido de 2 s, no destellos. **Anote los destellos CONTADOS, no «funcionó».** Es el dato de vuelta de esta prueba. ⚠️ **Y la trampa que hay que conocer antes de dar el primer pulso: pruebe DESDE OTRO MODO.** Si el equipo **ya está** en el modo que la secuencia pide, MODO: no cambia — mando.cpp entra por la rama if (modoActual_get() == MODO_AUTOMATICO) modoAutomatico_setup(); y **el terminal no distingue nada**. Un A·A·A sobre un equipo que ya está en Automático puede haber funcionado perfectamente y no mover ni un campo del $STATUS`. Los destellos, en cambio, se ven siempre. 🔵 Por eso el USB-TTL baja de rango PARA ESTA PRUEBA. Sigue siendo el recurso legítimo para operar el equipo cuando la app no conecta —que es lo que pasó en la sesión 1— y para todo lo demás de este encargo; pero la respuesta sobre si el mando oyó son los destellos, no la trama. Mirar sólo el terminal es cómo un mando sano se apunta como sordo.

🔴 Antes de tocar `J16`, dos requisitos que no son opcionales: 1. Paso 4 de la Guía hecho: el pin de 12 V tapado. En el cobre esos 12 V corren a 1,36 mm del más cercano de estos pines — no a los milímetros que se ven entre los pines del conector. ✅ HECHO el 3/09, retirando el pin del cuerpo del conector volante. 🔴 Y desde N-120 esto sube: no es una precaución de banco, es obligatorio en cada equipo — ninguna de las 5 entradas de campo de la placa lleva nada en serie, mientras las 9 salidas llevan 220 Ω y opto. 2. ~~Paso 20 de la Guía hecho, con su resultado delante:~~ - ~~Si p5 y p8 dan circuito abierto contra masa y ~3,3 V en reposo → el puente funciona, y los bloques 4 y 5 se ejecutan.~~ - ~~Si dan ~10 kΩ contra masa → el pull-up interno no puede ganarles, el pin queda permanentemente en BAJO y el mando está inoperante de fábrica. En ese caso el Protocolo §8 y §9 no se ejecutan: se anotan los números del paso 20 y eso es el hallazgo.~~ ~~🛑 ESTA. Dieron 9,92 kΩ y 0,6 V. El mando está inoperante de fábrica, y ése es el hallazgo.~~ 🔧 LAS DOS RAMAS CADUCARON EL 04/09 (`N-118`), y se tachan sin borrarse porque son las que mandan al técnico a puentear contra masa. Estaban escritas suponiendo un firmware con INPUT_PULLUP, y ése era el defecto. El paso 20 ya midió lo que había que medir —los cuatro pines llevan ~10 kΩ a masa, y eso es CORRECTO para los cuatro, porque los cuatro son activos en ALTO desde 346ea5f—: la medida `M3` quedó cerrada y no hay bifurcación que resolver. El requisito que SÍ queda es otro: el firmware de N-118 cargado y verificado en la tarjeta —no mergeado—, con su md5 anotado antes de tocar J16. Con el firmware anterior dentro, el puente no hace nada. ⚠️ Lo que el puente NO demuestra, y va escrito al lado: demuestra que el firmware reconoce las secuencias. No demuestra que los pulsos lleguen desde el piso, por radio, que es la condición real de uso — con su rebote de contacto y sus ~2 s por pulsación. Eso sigue sin receptor con el que probarlo, y queda aplazado (prueba 8.9 del Protocolo).

⚠️ Y no confunda los dos pasos de la Guía que hablan de `J16`, porque hacen cosas distintas: el PASO 20 es la MEDIDA —*«La medida que decide lo de J16»*—, y es la que decide; el PASO 21 es el que CABLEA la cámara, y sólo se hace si el 20 salió bien. Cuando este encargo dice «paso 20» se refiere a la medida.

🔴 ~~Un desacuerdo entre documentos que hay que resolver antes de la sesión, y no lo resuelve el técnico.~~ → ✅ RESUELTO POR LA MEDIDA, y el pronóstico se cumplió al pie de la letra. El paso 20 de la Guía dice *«los cuatro tienen que dar lo mismo»*. Eso era cierto cuando p5, p8, p10 y p12 eran los cuatro pulsadores. Desde el 31/08 no lo es: p10 y p12 son cámaras y las quieren en reposo a masa (activas en ALTO), mientras p5 y p8 son el mando, activo en BAJO. Si los cuatro dieran lo mismo, una de las dos funciones estaría rota. Los cuatro dieron lo mismo —9,92 / 9,92 / 9,93 / 9,94 kΩ— y la función rota era el mando. La placa trata igual a los cuatro pines, así que el firmware no puede leer dos al revés de los otros dos: o los cuatro son activos en ALTO, o ninguno. La cámara ya estaba corregida desde N-67; 🟢 el mando lo está desde `346ea5f` (04/09), y con eso los CUATRO leen ya como pide el cobre. 🔴 Ninguna de las dos correcciones del mando se ha ejercido sobre una tarjeta. Nota de método, porque este documento la pedía y se cobró sola: la frase de la Guía no era un error de redacción a corregir antes de bajar al banco — era la comprobación que hacía visible el defecto. Cambiarla para *«que cuadrara con lo esperado»* habría tapado N-118.

5 · El Modo Degradado, y el hueco que hay que mirar de frente

⛔ NO SE EJECUTÓ NADA DE ESTE APARTADO el 3-4/09. Dependía de los bloques 3 y 4, y los dos cayeron: el reloj quedó bloqueado por el Bluetooth (paso 27) y el mando se abortó por seguridad (paso 29). Se conserva entero y sigue vigente para la próxima sesión — con un cambio de peso: con el mando A/B inoperante (N-118) y sin comando por app, la tabla de vías de entrada y salida del Esclavo de más abajo queda con una sola fila viva: la vuelta de la radio. Eso no es una corrección del apartado; es su advertencia, cumplida. 🟢 Lo único de este bloque que sí se midió, y salió bien: la regla de seguridad. Ver justo debajo.

La regla que se confirma antes que ninguna otra

El equipo NUNCA entra solo al Modo Degradado. Al perder la radio, el comportamiento correcto es

caer a ámbar intermitente en las dos puntas. Un ámbar le dice al conductor *«nadie controla este

cruce»*; un verde por reloj sin confirmar la otra punta le da confianza falsa. La entrada es **100 %

manual**.

Primera prueba, y es de seguridad (Protocolo 9.1): corte la radio y compruebe que ambas puntas caen a ámbar intermitente y que ninguna entra sola en Degradado. Si alguna entra sola, pare la sesión y repórtelo de inmediato. ✅ HECHA el 3/09 en el paso 8 de la Guía, y PASÓ. Tres cortes de comunicación; en los tres, las dos puntas a ámbar intermitente en ~20 s, parpadeando hasta restablecer el enlace, y vuelta sola a rojo fijo en ~3 s al reconectar. Ninguna entró sola en Degradado. ⚠️ Con un número que no cuadra del todo y no se redondea: la Guía espera 23-28 s y salieron ~20. SFTY6_SILENCIO_MS son 25 000 ms. Va en la dirección segura —cae antes, no después— y el informe lo llama diferencia menor. No está explicado, y un umbral de seguridad que se dispara 5 s antes de lo calculado es exactamente la clase de cifra que en este repositorio acaba siendo otra cosa. Se cronometra otra vez con reloj, no a ojo, y se anota.

🔴 El Esclavo hoy sólo tiene una vía de entrada y de salida, y es el puente

MEDIDO: el Esclavo **no acepta ni un solo comando SET_MODO:*** por el puerto serie. Sumado a

que no hay pantalla y a que botonAceptar() es false:

| vía de entrada / salida del Degradado en el ESCLAVO | estado hoy |
| --- | --- |
| El mando (A·B·A·B para entrar, A·A·A o B·B·B para salir) | ~~Viva — pero sólo con el puente de J16, porque no hay receptor~~ · ~~🔴 MUERTA, medido el 3/09 (N-118). Sin receptor y con el pin a 0,6 V, el puente tampoco sirve: no hay flanco que registrar~~ → 🟡 VIVA POR PUENTE, SIN EJERCER. El 0,6 V lo ponía el INPUT_PULLUP del propio firmware; con 346ea5f (INPUT pelado, activo en ALTO) el puente sí produce flanco — dado `p5` contra `p4` y `p8` contra `p7`, los 3,3 V del pin contiguo, NUNCA contra masa. Confirmación: 4 destellos rojos al entrar, 2 o 3 al salir. 🔴 Lo que falta es una tarjeta sana (N-116) y el receptor, que nunca se compró |
| La vuelta automática de la radio (deja de gobernar cuando el Maestro habla) | Viva |
| La pantalla (Esclavo/src/menu.cpp:215) | Existe en el código y está MUERTA: el aceptar que la dispara no puede ser cierto nunca |
| Por comando / app | No existe |

En claro: si el Esclavo entra en Degradado y no hay puente ni receptor, la única forma de sacarlo es que vuelva la radio. Es un dato para el dictamen, no una opinión, y por eso el Protocolo lo mide y lo hace firmar en su prueba 9.15. 🔴 Y desde el 3/09 el «si» sobra: las cuatro filas están en una sola. El puente no funciona (N-118), el receptor no existe, la pantalla está muerta y no hay comando. La única vía viva de sacar al Esclavo del Modo Degradado es que vuelva la radio — la que no depende de que nadie la pida. Eso sube F4 de *«mejora pendiente»* a la barrera que falta.

🔴 Y el defecto abierto que esta sesión tiene que EJERCER, no rodear (N-106)

El ámbar de emergencia mandado desde la app no saca al Esclavo del Modo Degradado. Está razonado

por lectura del fuente y nadie lo ha ejecutado nunca — ni en banco ni en arnés. Las dos vías de

ámbar de emergencia no hacen lo mismo, y el firmware declara por escrito que sí:

| vía | ¿sale del Degradado? |
| --- | --- |
| Mando, B·B·B (Esclavo/src/mando.cpp:129-142) | Sí — comprueba degradado_gobiernaLuz() y llama a degradado_salir() |
| Serie, CMD:AMBAR_EMERGENCIA | No — Esclavo/src/bluetooth.cpp no nombra el Degradado en ninguna línea, ni incluye su cabecera |

Y lo agravante: se contesta $ACK,...,RESULT:OK igualmente, mientras el sostenedor del Degradado

sigue repintando la luz en cada vuelta. **El ámbar pedido desde el teléfono puede caerse solo justo

en el modo donde más falta hace.**

La prueba está escrita: es la 9.16 del Protocolo, y admite las tres salidas posibles —defecto vivo, arreglo dentro y funcionando, o rechazo honesto—, porque el arreglo está en curso y puede estar dentro del binario que se cargue. Lo que no vale es firmar esa casilla sin mirar las luces tres minutos: un ámbar que aparece no demuestra que el ámbar se quede.

**Estado al redactar este encargo (31/08, por lectura del árbol de trabajo): el defecto sigue

abierto.** Verifíquelo contra el md5 del binario que se lleve, no contra esta frase.

Lo que hay que cronometrar en el ciclo

Verde 30 s por sentido, todo-rojo 30 s entre medias, ciclo completo 120 s. El checklist está en la

prueba 9.7 del Protocolo, y se marca mirando las luces, no la telemetría: cada unidad informa

de la fase que *ella* calcula, y si las dos calculan mal, las dos dirán que todo va bien.

Verde simultáneo en las dos puntas es la única forma en que este equipo puede matar a alguien. Si lo observa: saque las dos puntas con B·B·B, corte la alimentación y RECHACE.

6 · Qué devolver

✅ Devuelto el 04/09: evidencia/Informe_Pruebas_Banco_Semaforos_V9.0.pdf, 11 páginas, paso por paso, con los cuatro hallazgos consolidados y la causa del sobrecalentamiento declarada como no confirmada. Los puntos 1, 3, 4, 6 y 7 de la lista de abajo están cubiertos; el 2 y el 5 no: el Protocolo no se llegó a ejecutar —depende del Modo Automático y de la app— y el veredicto del reloj quedó bloqueado con el paso 27. 🟡 Lo que faltó, y es el punto 3: el informe no trae el md5 de los binarios cargados. No hizo daño esta vez porque no hubo bisección —no se llegó a arrancar el ciclo—, pero era el dato que ataba «lo que se cargó» con «lo que se midió». Va en la próxima.

La Guía rellena, con los tres cuadros de ANOTA de los 29 pasos — **también los que salieron

bien**. Una casilla en blanco no dice nada.

El Protocolo rellenado y firmado, con su acta. Las pruebas sin casilla no se firman: si

ejecutó alguna de ellas por su cuenta, anótelo en el cuadro de texto libre, no invente casilla.

N-42: md5 de cada binario cargado y qué hizo cada uno. **Si el ancla falló, dígalo — es un

resultado, no un fracaso.**

Los números del paso 20 de la Guía, tal cual, aunque no se entiendan. Deciden dos bloques.

El veredicto del reloj en las DOS tarjetas (una está diagnosticada, la otra no): la respuesta

literal de CMD:PIN:1234:REINICIAR_RELOJ en cada una.

La respuesta literal de cada rechazo provocado (prueba 12.7). Un $ACK donde debía haber un

$ERR es el fallo entero, aunque el equipo se comporte bien después.

Lo que no se pudo probar, y por qué.

No sustituya ningún componente en esta sesión. El objetivo es traer la lectura. Ya se dio por culpable a un cristal una vez apoyándose en una pantalla que acusaba sin haber medido nada, y se mandaron a cambiar componentes sanos. La reparación se decide después, con el dato delante.

🛒 Lo que hace falta COMPRAR o CONSTRUIR antes de que esta sesión se pueda ejecutar entera

Con lo que hay hoy se pueden ejecutar 52 de las 86 pruebas del Protocolo. Las 34 restantes

esperan a esto — y algunas esperan a una decisión, no a una compra.

🔴 Y una advertencia sobre esa cifra, del 04/09: de las 52 no se ejecutó NINGUNA. La sesión del 3-4/09 recorrió la Guía, no el Protocolo — que va después y depende del Modo Automático y de la app. **52 ejecutables sigue queriendo decir *«nada lo impide en principio»*, no *«52 hechas»*. El acta del Protocolo sigue sin firmar y sin empezar**.

Hardware que hay que comprar

| # | Qué | Desbloquea | Ojo |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Receptor de radio del mando de relés (uno por punta si se quiere en las dos) | Prueba 8.9, y convierte todo el bloque 4/5 de *«ejercido con un cable»* a *«ejercido como se usa»* | 🔴 No se compra hasta decidir D1 — y desde el 3/09, tampoco hasta arreglar N-118: hoy el firmware no puede leer un pulso en A/B venga de un cable o de un receptor. Comprarlo ahora es comprar un mando que el equipo no oye |
| H2 | Fuente conmutada DC-DC 12 V → 5 V, ≥ 1 A, con fusible y protección de polaridad inversa | Toda la §12 del Protocolo | Conmutada, no lineal. Un lineal desde 12 V disiparía más de 4 W en un armario cerrado y al sol, y cae de tensión justo cuando el módulo tira del pico — el síntoma parece un problema de programa. La referencia concreta no está elegida |
| H3 | Módulo de reloj `DS3231` con su pila | Prueba 12.6 (Courier RTC) | ~~✅ comprado y montado sobre la placa C1 (paso 22), conexiones I2C correctas.~~ 🛑 FALSO, y se tacha en vez de borrarse — 05/09. NO ESTÁ COMPRADO (línea A6 de la lista de compras), así que tampoco está montado ni tiene conexiones que juzgar. El error es citar un PROTOCOLO como RESULTADO (CLAUDE.md §2.ter): el «paso 22» de la Guía se titula *«la placa del módulo: cómo tiene que ser»* — es el plano de cómo debe quedar, no el acta de que quedó. 🔴 Sigue sin verificarse que dé la hora, y ahora por dos motivos y no uno: no hay pieza, y aunque la hubiera la única vía de consultarla es SET_RTC por Bluetooth (paso 27, bloqueado). Sin el módulo, el hueco de hora sale como `--:--:--`: eso es el firmware callándose bien, no una avería. Y sigue en pie el aviso para cuando se compre: si trae `CR2032` en vez de `LIR2032`, hay que desoldar el diodo o la resistencia de su circuito de carga — la `CR2032` no es recargable y ese circuito la calienta |
| H4 | Dos cámaras de demanda *(confirmar antes si ya hay una en almacén)* | Prueba 11.3 | Contacto seco normalmente abierto. Se cablean a J14, que está probado — no a J16 hasta que el paso 20 lo permita |
| H5 | Dos radios más, con antenas y coaxiales, y la placa del repetidor con su MAX3485 | La §6 entera del Protocolo (6 pruebas) | 🔴 No se compra hasta decidir D2. La topología vigente es de 2 radios en enlace directo, sin repetidor: hoy esas 6 pruebas certifican algo que no se está desplegando |

Lo que hay que construir

| # | Qué | Desbloquea | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | La placa del módulo ESP32 — con sus dos tiras de conector hembra, la fuente H2 y el reloj H3 encima, y el USB del módulo accesible | Pruebas 12.1, 12.5, 12.6, y el uso de la app en toda la sesión | ~~🔴 No está diseñada, ni fabricada, ni medida.~~ → ✅ CONSTRUIDA el 4/09, y cada mitad de esta casilla con su nivel al lado, porque antes iban mezcladas: 🟢 RESULTADOS de banco — masa común medida en 0 V (paso 23), montaje encendido sin calentamiento ni reinicios (paso 24), módulo confirmado de 30 pines. 🔵 PLANO, no resultado — ~~DS3231 por GPIO21/GPIO22 (paso 22)~~ 🛑 **el «paso 22» se titula *«cómo tiene que ser»* y el DS3231 NO ESTÁ COMPRADO (A6): el reloj NO está en esta placa. La fuente conmutada 12 V -> 5 V sí está montada. 🟡 Falta una cosa más: esa fuente no se midió con carga — en banco se alimentó por USB. Antes de campo, no antes de la próxima sesión** |
| C2 | Cargar el firmware del ESP32 en el módulo | Ídem | ~~El firmware existe y no está cargado~~ → ✅ CARGADO, y compiló sin errores. 🔴 Y aun así el módulo no se anunció de forma fiable en el teléfono: eran N-117 (el watchdog se comía el arranque) y N-122 (la app no llamaba a connect()), los dos arreglados después de la sesión y ninguno verificado en banco. La nota de abajo sigue valiendo: un módulo que aparece y no reenvía nada no es una avería del módulo y no se cambia |

Firmware que falta, y no es una compra

| # | Qué | Desbloquea |
| --- | --- | --- |
| F1 | Exponer en el `$STATUS` del Esclavo su modo real, en vez del literal fijo MODO:SUBORDINADO | Hoy no hay forma de saber desde fuera si el Esclavo está en Degradado — el dato que cambia el significado de todo lo demás. Recupera lo que daba el aviso del pie de su menú (§10 retirada) |
| F2 | Añadir al `$STATUS` la antigüedad de la última sincronización | Pruebas 7.10 y 9.13, hoy imposibles de observar: en una hora la deriva es ~0,36 s, así que comprobarlo por las horas sería una prueba que no puede fallar |
| F3 | Añadir al `$STATUS` los contadores de línea RS-485 | Prueba 5.7, retirada. Distinguía *no llega nada* de *llega y es basura* — la segunda apunta a cableado o radio con ruido, y evitaba desplazamientos al poste con instrumentos |
| F4 | Una vía de entrada y salida del Modo Degradado en el Esclavo por comando | Prueba 9.15. Hoy, sin puente ni receptor, sólo la vuelta de la radio saca al Esclavo del modo |
| F5 | El arreglo de N-106, con su arnés visto fallar primero | Prueba 9.16. El orden importa: el arnés tiene que fallar sobre el firmware de hoy antes de que nadie toque una línea, o el arreglo entra sin testigo |

Decisiones del responsable — bloquean compras y no las desbloquea ninguna medida

| # | Qué hay que decidir | Bloquea |
| --- | --- | --- |
| D1 | Si los mandos de las dos puntas llevan el mismo código o códigos distintos (N-19). Un solo código metería las dos torres en Degradado a la vez desde el piso, saltándose la verificación de cada punta; códigos distintos obligan a comprobar torre por torre | H1. No se compra receptor sin esto |
| D2 | Si se certifica la topología con repetidor o se cierra en el enlace directo de 2 radios | H5 y la §6 entera |
| D3 | Qué debe hacer el ámbar de la app cuando el Esclavo está en Degradado: ¿salir ordenado como el B·B·B, o quedarse en ámbar sin salir? | F5. Es lo que ve un conductor |
| D4 | Si el Esclavo debe seguir aceptando `SET_RTC`. Hoy lo acepta y contesta RESULT:OK, mientras los manuales dicen que la hora se cuadra sólo en el Maestro y viaja por radio. Aceptarlo es lo que hace posible el Courier RTC sin radio; las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez | La redacción de la §7 del Protocolo y del Manual de Usuario |
| D5 | Si la entrada al Modo Degradado debe recuperar su doble confirmación. La tenía en la pantalla (Botón 3 → CONFIRMAR ENTRADA? → Botón 3) contra una sola pulsación para salir: lo peligroso difícil, lo seguro fácil. Hoy el Maestro entra con un solo comando | La §9 del Protocolo |
| D6 | Si se redefinen las secuencias del mando (N-53). Las reales son A·A·A, B·B·B y A·B·A·B; la redefinición a A·B·A / B·A·B / B·A·B·A nunca se implementó, aunque documentos internos la daban por hecha | Manual de Usuario, §8 del Protocolo y el adiestramiento del operario |
| D7 🆕 | N-120 — si V2 le pone protección a las entradas de campo. La placa protege sus 9 salidas con 220 Ω + opto TLP127 y no protege ninguna de sus 5 entradas: del borne directo a la pata del micro, en el mismo conector que reparte 12 V crudos. La propuesta es 2K2 en serie por entrada: deja la inyección en 3,6 mA (bajo los 5 mA del datasheet) y el nivel alto en 2,70 V (sobre los 2,31 V de VIH). Con 4K7 ya no leería la cámara — el margen es de un salto de valor | El rediseño de placa de V2. No lo desbloquea ninguna medida: es coste de rediseño contra riesgo. Cuenta y detalle en el manual 17 §3.6 |
| D8 🆕 | N-116 — qué se hace con la tarjeta Maestro. Tiene un corto medido entre 3,3 V y GND: arranca, aguanta ~30 s y se calienta. La causa está abierta; el firmware queda descartado por censo —ninguna de las 9 salidas toca un pin de J16— | La próxima sesión entera. No se reenergiza hasta inspección técnica en frío, y hasta entonces sólo hay una tarjeta sana para probar |

Nada de esta versión sube a un cruce abierto al tráfico hasta que esta sesión esté hecha y sus resultados revisados. Y ni siquiera entonces lo autoriza este documento: lo autoriza el responsable, con el acta firmada delante. 🛑 La sesión está hecha, y esta frase NO se levanta. ~~24 de 29 pasos~~ → la cuenta no se publica (ver la cabecera de este documento): lo verificado son buenas noticias sobre el cableado, la radio, la talanquera y las cámaras — y ninguna sobre lo que este equipo hace en un cruce. El ciclo no se vio moverse ni una vez, el Modo Degradado no se tocó, el Protocolo no se empezó, hay una tarjeta con un corto y el único mando físico del equipo resultó no ser pulsable con el firmware que se llevó al banco. Lo que corre en campo sigue siendo la V8.4.

</content>

Documento generado automáticamente desde ENCARGO_SESION_BANCO.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.