Hikvision DS-2CD2683G2-IZS

Ficha técnica, direccionamiento, URLs de configuración y herramientas de software

Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2026

Fuente: portal oficial Hikvision (producto, HiTools y documentación técnica)

# 1. Identificación del producto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | DS-2CD2683G2-IZS |
| Descripción comercial | Cámara de red tipo bala (bullet), 8 MP AcuSense, lente varifocal motorizado |
| Serie / familia | Pro Series (EasyIP) – plataforma G5, familia 2xx3G2 |
| Variantes | DS-2CD2683G2-IZS (2.8–12 mm) — vigente; DS-2CD2683G2-IZS(D) — descontinuada |
| Firmware vigente | V5.7.23 (build 260320, 20 de marzo de 2026) |
| Datasheet vigente | V5.5.113 (03/03/2023) |
| Garantía típica | 36 meses (verificar con el canal de distribución) |

# 2. Especificaciones técnicas

## 2.1 Cámara y óptica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo 1/2.8" |
| Resolución máxima | 3840 × 2160 (8 MP / 4K) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); B/N: 0 lux con IR |
| Obturador | 1/3 s a 1/100.000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR (ICR) con conmutación automática |
| Ajuste angular | Pan 0°–355°; tilt 0°–90°; rotación 0°–360° |
| Tipo de lente | Varifocal motorizado, 2.8 a 12 mm |
| Campo de visión | Horizontal 108°–30°; vertical 56°–17°; diagonal 131°–35° |
| Montura / iris / apertura | Ø14 / fijo / F1.6 |
| DORI (2.8–12 mm) | D: 97–290 m; O: 38–115 m; R: 19–58 m; I: 9–29 m |
| Iluminador IR | IR 850 nm, alcance hasta 60 m, Smart Supplement Light |

## 2.2 Video y audio

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Stream principal | 50 Hz: 20 fps @ 3840×2160; 25 fps @ 3200×1800 / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720. 60 Hz: 20 fps @ 3840×2160; 30 fps en las demás |
| Sub-stream | 50 Hz: 25 fps @ 1280×720 / 640×480 / 640×360. 60 Hz: 30 fps |
| Tercer stream | 10 fps @ 1920×1080 / 1280×720 / 640×480 / 640×360 |
| Compresión de video | Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sub: H.265/H.264/MJPEG. Tercero: H.265/H.264 |
| Perfiles | H.264: Baseline, Main, High. H.265: Main |
| Tasa de bits | 32 Kbps a 16 Mbps; control CBR / VBR; soporta SVC |
| ROI | 1 región fija para stream principal y sub-stream |
| WDR / SNR | 120 dB WDR real; SNR ≥ 52 dB |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Máscaras de privacidad | 4 polígonos programables |
| Audio | Mono. G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| Muestreo de audio | 8 / 16 / 32 / 44.1 / 48 kHz; filtrado de ruido ambiente |

## 2.3 Red, interfaces y alimentación

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Interfaz Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps autoadaptativo |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket(s) |
| API / integración | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, HCNetSDK (Device Network SDK) |
| Vista en vivo simultánea | Hasta 6 canales |
| Usuarios | Hasta 32 usuarios; 3 niveles: administrador, operador y usuario |
| Seguridad | Contraseña robusta, HTTPS, filtro de direcciones IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE y digest para ONVIF |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR (Auto Network Replenishment) |
| Almacenamiento a bordo | Ranura microSD / SDHC / SDXC hasta 512 GB (el datasheet 2023 indica 256 GB) |
| Audio I/O | 1 entrada (line in) y 1 salida (line out), bloque terminal de dos hilos, 3.3 Vpp máx. |
| Alarma I/O | 1 entrada y 1 salida (máx. 24 VDC, 1 A) |
| Botón de reinicio | Sí (reset físico) |
| Alimentación 12 VDC | 12 VDC ±25 %, 1.08 A, máx. 13 W, conector coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa |
| Alimentación PoE | IEEE 802.3at, Clase 4, 42.5–57 V, 0.36–0.27 A, máx. 15 W |

## 2.4 Eventos y analítica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Eventos básicos | Detección de movimiento (con clasificación de objetivo: persona y vehículo), sabotaje de video, excepción |
| Eventos inteligentes | Detección de rostro, cruce de línea e intrusión, con disparo por tipo de objetivo (persona / vehículo) |
| Tecnología | AcuSense — clasificación de personas y vehículos basada en aprendizaje profundo |
| Acciones de enlace | Carga a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, correo electrónico, grabación y captura |

## 2.5 Características generales y homologaciones

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | 97.9 × 93 × 308.5 mm |
| Peso | Aprox. 1385 g (2046 g con embalaje) |
| Material | Cuerpo en aleación de aluminio |
| Temperatura de operación | -30 °C a 60 °C; humedad ≤ 95 % sin condensación |
| Grado de protección | IP67 (IEC 60529-2013) e IK10 (IEC 62262:2002) |
| Idiomas | 33 idiomas, incluye español |
| Funciones generales | Heartbeat, restablecimiento de contraseña por correo, contador de píxeles, anti-parpadeo |
| Clientes compatibles | iVMS-4200, Hik-Connect, HikCentral |
| Navegadores | Vista sin plugin: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+. Con plugin: IE 10/11 |
| EMC | FCC 47 CFR Part 15 Subpart B; CE-EMC EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM AS/NZS CISPR 32:2015; KC; IC ICES-003 |
| Seguridad eléctrica | UL 62368-1; CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Ambiental | CE-RoHS 2011/65/EU; WEEE 2012/19/EU; REACH (CE) 1907/2006 |

# 3. Direccionamiento IP y credenciales de fábrica

La cámara sale de fábrica en estado inactivo. No tiene contraseña predeterminada: debe activarse antes del primer uso definiendo una contraseña propia. Las contraseñas históricas de Hikvision (12345) no aplican en esta plataforma.

| Parámetro | Valor de fábrica | Observación |
| --- | --- | --- |
| Dirección IP | 192.168.1.64 | Si existe servidor DHCP y la función está habilitada, la cámara puede tomar otra dirección. Usar SADP / HiTools Delivery para descubrirla. |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 | Clase C por defecto |
| Puerta de enlace | 192.168.1.1 | Ajustar a la topología del proyecto |
| Usuario administrador | admin | No modificable; se pueden crear operadores y usuarios adicionales |
| Contraseña | Ninguna (activación obligatoria) | 8 a 16 caracteres; se exige combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos |
| DNS | Sin configurar | Requerido para DDNS, NTP por nombre y correo saliente |
| Descubrimiento | Multicast 239.255.255.250, UDP 37020 | Protocolo SADP; debe permitirse en la VLAN de gestión |

Restablecimiento: el botón RESET físico (mantener presionado aproximadamente 10 a 20 segundos con la cámara energizada) devuelve la configuración de fábrica, incluida la IP 192.168.1.64 y el estado inactivo. Alternativamente, el archivo de código GUID o la exportación de archivo XML desde SADP permiten recuperar la contraseña con apoyo del soporte técnico de Hikvision.

# 4. Puertos y servicios

| Servicio | Puerto por defecto | Uso |
| --- | --- | --- |
| HTTP | 80 / TCP | Interfaz web de configuración y ISAPI |
| HTTPS | 443 / TCP | Interfaz web cifrada (recomendado) |
| RTSP | 554 / TCP-UDP | Transporte de video hacia VMS, NVR y reproductores |
| SDK / Servicio | 8000 / TCP | HCNetSDK, iVMS-4200, HikCentral, NVR Hikvision |
| SADP (descubrimiento) | 37020 / UDP | Multicast de descubrimiento y activación |
| ONVIF | 80 / TCP (comparte HTTP) | Integración con VMS de terceros |
| SNMP | 161 / UDP | Monitoreo del dispositivo (deshabilitado por defecto) |
| 802.1X | EAPOL | Autenticación de puerto en switch de acceso |

En despliegues sobre corredor vial o red troncal, estos puertos deben quedar documentados en la matriz de comunicaciones y reflejados en las reglas de firewall y en las listas de control de acceso de la VLAN de CCTV.

# 5. URLs de acceso y configuración

## 5.1 Interfaz web

| Función | URL |
| --- | --- |
| Acceso web (HTTP) | http://192.168.1.64/ |
| Acceso web (HTTPS) | https://192.168.1.64/ |
| Acceso con puerto personalizado | http://<IP>:<puerto_http>/ |
| Vista en vivo sin plugin | Chrome 57+, Firefox 52+ o Edge 89+ |

## 5.2 Streaming RTSP

| Flujo | URL |
| --- | --- |
| Stream principal | rtsp://usuario:clave@<IP>:554/Streaming/Channels/101 |
| Sub-stream | rtsp://usuario:clave@<IP>:554/Streaming/Channels/102 |
| Tercer stream | rtsp://usuario:clave@<IP>:554/Streaming/Channels/103 |
| Sintaxis alterna (legado) | rtsp://<IP>:554/h264/ch1/main/av_stream |
| Transporte | Preferir RTP sobre TCP en enlaces de fibra de larga distancia para evitar pérdida de paquetes |

El patrón de numeración es 1XY, donde X es el número de canal (1 para cámara IP) y Y el número de stream (1 principal, 2 secundario, 3 terciario).

## 5.3 ISAPI (REST sobre HTTP/HTTPS, autenticación digest)

| Recurso | Método y ruta |
| --- | --- |
| Información del dispositivo | GET /ISAPI/System/deviceInfo |
| Estado del dispositivo | GET /ISAPI/System/status |
| Capacidades del dispositivo | GET /ISAPI/System/capabilities |
| Captura de imagen (snapshot) | GET /ISAPI/Streaming/channels/101/picture |
| Canales de streaming | GET /ISAPI/Streaming/channels |
| Configuración de canal | PUT /ISAPI/Streaming/channels/101 |
| Configuración de red | GET/PUT /ISAPI/System/Network/interfaces/1/ipAddress |
| Hora y NTP | GET/PUT /ISAPI/System/time y /ISAPI/System/time/ntpServers |
| Reinicio | PUT /ISAPI/System/reboot |
| Actualización de firmware | PUT /ISAPI/System/updateFirmware |
| Parámetros de imagen | GET/PUT /ISAPI/Image/channels/1/... |
| Zoom y enfoque motorizado | PUT /ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/focus |
| Cruce de línea | GET/PUT /ISAPI/Smart/LineDetection/1 |
| Intrusión (campo) | GET/PUT /ISAPI/Smart/FieldDetection/1 |
| Detección de movimiento | GET/PUT /ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/motionDetection |
| E/S de alarma | GET /ISAPI/System/IO/inputs y /ISAPI/System/IO/outputs |
| Flujo de eventos en tiempo real | GET /ISAPI/Event/notification/alertStream |
| Usuarios | GET/PUT /ISAPI/Security/users |

Ejemplo de verificación por línea de comandos: curl --digest -u admin:CLAVE http://<IP>/ISAPI/System/deviceInfo

## 5.4 ONVIF

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| URL del servicio | http://<IP>/onvif/device_service |
| Perfiles soportados | Perfil S (streaming) y Perfil G (grabación en borde) |
| Habilitación | Configuración > Red > Configuración avanzada > Protocolo de integración > habilitar ONVIF |
| Usuario ONVIF | Debe crearse un usuario ONVIF independiente del usuario web (nivel administrador, operador o usuario) |
| Autenticación | WSSE y digest |

# 6. Software y herramientas de configuración

Portal oficial de descarga: https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/ — requiere aceptar el Materials License Agreement antes de descargar.

| Herramienta | Versión y tamaño | Función |
| --- | --- | --- |
| HiTools Delivery | V2.1.1.2 – 107.35 MB (16/07/2026) | Herramienta recomendada por Hikvision. Integra la funcionalidad de SADP: descubrimiento de dispositivos, activación en un clic, configuración de red y restablecimiento de contraseñas. Añade operaciones por lotes: actualización de firmware, ajuste de parámetros, cambio de contraseñas y migración de IP. Windows 7 o superior y Windows Server 2012 R2 o superior. |
| SADP | V3.1.4.6 – 68.27 MB (29/07/2026) | Descubrimiento y activación de dispositivos en la red local. Desde abril de 2026 no recibe más actualizaciones; Hikvision recomienda migrar a HiTools Delivery. |
| Batch Configuration Tool | Según portal | Configuración masiva de dispositivos, exportación e importación de parámetros y actualización de firmware por lotes. |
| iVMS-4200 | Según portal | Software cliente de gestión de video para escritorio: vista en vivo, grabación, reproducción, gestión de eventos y configuración remota. |
| VSPlayer | V7.5.3.1 – 220 MB (x64) / 222.52 MB (x86); V2.1.1.0 – 39.10 MB (macOS) | Reproductor de archivos y flujos Hikvision (H.264, Smart264, H.265, SVAC, MPEG4) con información VCA, recorte, unión y transcodificación. |
| Device Network SDK (HCNetSDK) | Sección Integration SDKs | Kit de desarrollo para integración a nivel de aplicación (C/C++, .NET, Java). |
| ISAPI / Open Platform | Documentación en el portal de desarrolladores | Interfaz REST para integración con SCADA, ITS y plataformas de terceros. |
| Hik-Connect / HikCentral | Portal Hikvision | Acceso remoto (P2P) y plataforma de gestión centralizada, respectivamente. |

# 7. Documentación y firmware oficiales

Todos los archivos se descargan desde la ficha del producto: https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2683g2-izs/ (pestaña Resources).

| Documento | Archivo |
| --- | --- |
| Data Sheet | DS-2CD2683G2-IZS_Datasheet_V5.5.113_20230303.pdf |
| Quick Start Guide | UD40284B_Baseline_1-3_Series_Multilingual_Quick_Start_Guide_20241115.pdf |
| Manual de usuario | UD28967B-C_Network-Camera_User-Manual_5.7.20_20240131.PDF |
| Firmware | Firmware_V5.7.23_260320 — aplicable a DS-2CD2683G2-IZS (2.8–12 mm) |

Nota: el manual de usuario publicado es el genérico de la línea Network Camera para firmware 5.7.20; cubre el modelo DS-2CD2683G2-IZS. El datasheet específico del modelo se descarga por separado.

# 8. Procedimiento de puesta en marcha

1. Energizar la cámara por PoE 802.3at (Clase 4) o fuente de 12 VDC ≥ 1.08 A y conectarla a la red de gestión.

2. Ejecutar HiTools Delivery o SADP en un equipo de la misma subred. La cámara aparece con estado Inactive.

3. Activar el dispositivo definiendo la contraseña de administrador (8 a 16 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).

4. Asignar la dirección IP definitiva, máscara, puerta de enlace y DNS conforme al plan de direccionamiento del proyecto.

5. Ingresar por navegador a https://<IP> y ejecutar el asistente inicial: zona horaria, NTP, formato de fecha y nombre del dispositivo.

6. Configurar los streams (resolución, tasa de bits, GOP y codificación) según el ancho de banda del enlace de fibra y la política de grabación.

7. Ajustar zoom y enfoque del lente motorizado, y verificar el encuadre contra el criterio DORI requerido en el punto de instalación.

8. Habilitar ONVIF y crear el usuario ONVIF si la integración se realiza con un VMS de terceros.

9. Configurar eventos AcuSense (cruce de línea, intrusión, movimiento con clasificación) y sus acciones de enlace.

10. Insertar y formatear la tarjeta microSD si se requiere grabación en borde con ANR.

11. Actualizar el firmware a V5.7.23 y exportar la configuración como respaldo.

12. Registrar la cámara en el VMS o NVR por puerto 8000 (SDK) o por RTSP/ONVIF, y documentar el resultado en el acta de puesta en marcha.

# 9. Recomendaciones de ciberseguridad y operación

- Deshabilitar UPnP, SNMP y Hik-Connect si el proyecto no los requiere, y cerrar los puertos no utilizados.

- Forzar HTTPS con certificado propio y desactivar el acceso HTTP plano en la interfaz web.

- Cambiar los puertos por defecto (80, 554, 8000) cuando el dispositivo sea alcanzable desde redes no confiables, y evitar la exposición directa a internet.

- Aplicar filtro de direcciones IP para restringir el acceso al segmento de gestión y al VMS.

- Crear usuarios de operación con nivel operador o usuario; reservar la cuenta admin para administración.

- Habilitar el registro de auditoría de seguridad y exportarlo periódicamente al sistema de gestión de logs.

- Configurar NTP contra el servidor horario del proyecto: la sincronización es requisito para la validez probatoria de las grabaciones.

- Verificar el presupuesto de potencia PoE del switch: 15 W por cámara más margen; en tramos superiores a 100 m usar extensores o conversores de fibra.

- Documentar direccionamiento, credenciales y versiones de firmware en la matriz de configuración del proyecto.