# MANUAL DE HARDWARE Y PRUEBAS (Ecosistema Semáforos - V7)

Este documento contiene las instrucciones paso a paso para el personal funcional encargado de ensamblar, probar y actualizar el firmware de los semáforos en campo o laboratorio.

---

## 1. CABLEADO DE RADIOS INDUSTRIALES RS485 (E90-DTU)

> [!IMPORTANT]

> **ACLARACIÓN CRÍTICA DE CABLEADO:**

> Las radios industriales **E90-DTU (caja metálica)** utilizan la interfaz estándar **RS485 diferencial (2 hilos)**. **NO BUSQUE PINES TTL (DI, RO, DE, RE) EN LA RADIO**. La tarjeta impresa del semáforo (STM32) **ya incluye el integrado transceptor MAX3485 soldado**, por lo que la conexión se realiza mediante **solo 2 cables de datos** a la bornera de la tarjeta.

### Diagrama de Conexión Físico:

```text

+------------------------------------+        2 Hilos RS485       +------------------------------------+

| Tarjeta Controladora Semáforo STM32|                            |     Radio Industrial E90-DTU       |

|    (Chip MAX3485 Integrado)        |                            |         (Caja Metálica RF)         |

|                                    |                            |                                    |

|   Bornera Verde A  ----------------|----------------------------|----> Pin 485_A                     |

|   Bornera Verde B  ----------------|----------------------------|----> Pin 485_B                     |

|                                    |                            |      Pin V+ (12V - 24V DC)         |

|   Bornera GND / V- ----------------|----------------------------|----> Pin V- (Masa común / Tierra)  |

+------------------------------------+                            +------------------------------------+

```

### Reglas de Cableado RS485 (Directo, NO Cruzado):

**Bornera `A` de la Tarjeta Semáforo** $\rightarrow$ se conecta al **`Pin 485_A`** de la radio E90-DTU.

**Bornera `B` de la Tarjeta Semáforo** $\rightarrow$ se conecta al **`Pin 485_B`** de la radio E90-DTU.

**No se cruzan los hilos A y B:** A diferencia del puerto RS232 o UART TTL (donde TX va con RX), el bus RS485 es paralelo y mide voltaje diferencial ($V_A - V_B$). Si invierte los cables (A con B), la radio no recibirá datos.

**Sin control de dirección DE/RE externo:** Las radios E90-DTU conmutan la dirección de transmisión y recepción automáticamente por hardware interno. No requiere cablear pines de control hacia la radio.

---

## 2. Topologías de Red Soportadas

### Opción 1: Modo Directo (2 Radios - Sin Repetidor)

**Semáforo Maestro:** Tarjeta STM32 conectada por bornera A/B a la Radio 1 (Frecuencia `170.0 MHz`).

**Semáforo Esclavo:** Tarjeta STM32 conectada por bornera A/B a la Radio 2 (Frecuencia `170.0 MHz`).

**Funcionamiento:** La señal viaja transparente por aire. No requiere la tarjeta Repetidor ESP32.

### Opción 2: Modo Repetidor (4 Radios - Esquinas Ciegas / Montaña)

**Semáforo Maestro:** Conectado a la Radio 1 (Frecuencia `170.0 MHz`).

**Repetidor Central (ESP32):**

Radio B1 en `170.0 MHz` (Habla con el Maestro).

Radio B2 en `172.0 MHz` (Habla con el Esclavo).

La tarjeta ESP32 reenvía los datos de forma asíncrona sub-milisegundo.

**Semáforo Esclavo:** Conectado a la Radio 4 (Frecuencia `172.0 MHz`).

---

## 3. Instrucciones de Interfaz Local (LCD y Botones)

La pantalla LCD principal (128x64) permite configurar los tiempos de la vía mediante 4 pulsadores físicos:

**Botón 1 (Arriba / +):** Sube el valor en la pantalla o cambia la luz en Modo Manual.

**Botón 2 (Abajo / -):** Baja el valor o cambia la luz en Modo Manual.

**Botón 3 (Aceptar / OK):** Confirma la selección.

**Botón 4 (Cancelar / Menú):** Regresa al menú principal.

### Verificación del Modo Legal (Norma Colombia OPT-6)

Ingrese al **Modo Manual**.

Presione el Botón 1 para cambiar de vía.

Observe físicamente los focos LED:

El estado debe pasar de **Rojo** DIRECTO a **Verde** (sin mostrar Rojo+Amarillo simultáneo).

El **Amarillo** debe durar exactamente 4 segundos antes de pasar a Rojo.

---

## 4. INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE (VSCode + PlatformIO)

Siga estos pasos al pie de la letra para compilar y flashear el firmware en las tarjetas.

**Paso 1: Abrir la carpeta específica en VSCode**

Abra **VSCode** y haga clic en el ícono de **PlatformIO** (cabeza de alienígena) en la barra lateral.

Haga clic en **"Open Project"**.

**CRÍTICO:** Navegue y seleccione ÚNICAMENTE la subcarpeta específica correspondiente:

`01_Firmware/Maestro` si va a flashear la tarjeta Maestro STM32.

`01_Firmware/Esclavo` si va a flashear la tarjeta Esclavo STM32.

`01_Firmware/Repetidor` si va a flashear la tarjeta Repetidor ESP32.

**Paso 2: Conectar y Flashear**

Conecte el STM32 (vía ST-Link) o la ESP32 (vía USB) a la computadora.

Haga clic en el ícono de **visto bueno (✓ Build)** en la barra azul inferior. Esperar mensaje `[SUCCESS]`.

Haga clic en el ícono de la **flecha a la derecha (→ Upload)** para grabar la placa.

*(Tip para chips CKS32):* Si el ST-Link falla al conectar, mantenga presionado el botón RESET físico de la tarjeta BluePill al presionar "Upload" y suéltelo justo cuando aparezca "Connecting..." en la consola.