# MANUAL DE OPERACIÓN Y USUARIO (Ecosistema Semáforos - V7)

Este manual define las reglas operativas y de seguridad vial para el uso de las controladoras de semáforo móviles en campo, alineadas a la **Resolución 2024 de Ministerio de Transporte de Colombia**.

---

## 1. Comportamiento Físico de las Luces (Secuencia Normativa Colombia)

La secuencia lumínica opera sin la fase europea (Rojo+Amarillo) para evitar arranques de riesgo:

🔴 **ROJO FIJO:** Vía cerrada.

🟢 **VERDE FIJO:** (Transición directa desde el rojo, 0 segundos de aviso). Vía libre.

🟡 **AMARILLO FIJO:** (Duración estricta de 4 segundos). Aviso de frenado.

🔴 **ROJO FIJO:** Vía cerrada.

### Tiempos de Despeje Dinámicos (All-Red / Rojo Absoluto)

Cuando se solicita el cambio de vía, el sistema entra en un estado de **ROJO ABSOLUTO**:

Durante *N* segundos, **ambos semáforos permanecen en ROJO FIJO**.

**Configuración Paramétrica:** El menú LCD permite ajustar el tiempo de despeje de 0 a 999 segundos (hasta 16.6 min) mediante la botonera para adaptarse a cualquier longitud de obra (20m a 500m) o velocidad vehicular.

---

## 2. Comportamiento en Destello / Intermitente (Bajo Flujo)

Si el flujo vehicular disminuye en horario nocturno:

El sistema puede ponerse en parpadeo de precaución (Ámbar intermitente en vía principal y Rojo intermitente en vía secundaria, o Rojo intermitente en ambos extremos para túneles).

---

## 3. Comportamiento de la Interfaz y Menú (LCD ST7920)

El operador puede acceder al menú de configuración (Manual, Automático, Inteligente AI) de forma totalmente asíncrona, incluso si las radios están apagadas o sin comunicación.

### Operación por Botonera Local:

**Botón 1 (Arriba / +):** Sube valor o cambia vía en Modo Manual.

**Botón 2 (Abajo / -):** Baja valor o cambia vía en Modo Manual.

**Botón 3 (OK / Aceptar):** Confirma selección.

**Botón 4 (Cancelar / Menú):** Regresa al Menú Principal.

---

## 4. Comportamiento ante Fallas (Fail-Safe & Self-Healing)

**Pérdida de Comunicación (Radio):** Si pasan 3.0s sin recibir confirmación o heartbeat, **ambos semáforos entran automáticamente a Rojo/Ámbar Intermitente (C_FALLO)**.

**Auto-Recuperación Inteligente (Self-Healing):** Al restablecerse la señal por radio, el sistema NO da verde inmediato. Ejecuta un **Fresh Start** forzando Rojo Fijo durante todo el tiempo de despeje (All-Red) configurado para garantizar que la vía esté 100% vacía antes de dar paso.

**Watchdog por Hardware:** Ante ruidos de estática o congelamiento del procesador, el Watchdog interno IWDG reinicia el chip CKS32F103 en menos de 2.5s.