# PROTOCOLO DE PRUEBAS RIGUROSAS EN CAMPO Y LABORATORIO (V7)

Este protocolo establece la lista de verificación (Checklist) obligatoria que el equipo técnico debe firmar antes de liberar una unidad a servicio público en vía.

---

## 📋 Checklist de Pruebas Obligatorias (Fase 4)

### PRUEBA 1: Secuencia de Luces Legal Colombia (OPT-6)

[ ] En Modo Manual, cambiar de Rojo a Verde. Confirmar que el cambio es directo (0s de aviso Rojo+Amarillo).

[ ] Cambiar de Verde a Rojo. Confirmar que la luz Amarilla dura exactamente 4.0 segundos.

[ ] Confirmar que en ningún momento se encienden Verde y Rojo simultáneamente.

### PRUEBA 2: Prueba de Caída de Señal de Radio (Fail-Safe)

[ ] En pleno ciclo de operación, desconectar la fuente de alimentación o la antena de una de las radios.

[ ] Confirmar que al cabo de exactamente **3.0 segundos**, la tarjeta pasa a estado `C_FALLO` (parpadeo de advertencia).

[ ] Reconectar la antena. Confirmar que la tarjeta entra a **Rojo Fijo de Despeje (All-Red)** durante el tiempo parametrizado antes de reactivar la luz verde.

### PRUEBA 3: Prueba de Alcance y Terreno (300m a 500m)

[ ] Ubicar el Maestro y Esclavo a una distancia mínima de 300 metros sin línea de vista directa.

[ ] Verificar que la potencia esté configurada a `30 dBm (1W)` y el Air Data Rate a `0.3 kbps` en `RF_Setting4.6.exe`.

[ ] Confirmar que el intercambio de paquetes `0x04 (PING)` y `0x05 (PONG)` ocurre sin caídas durante al menos 30 minutos continuos.

### PRUEBA 4: Pruebas del Repetidor ESP32 (Modo 4 Radios)

[ ] En caso de usar el puente repetidor ESP32, verificar que el firmware `01_Firmware/Repetidor` ejecute el passthrough asíncrono sub-milisegundo.

[ ] Verificar que los LEDs `TXD`/`RXD` de las dos radios intermedias parpadeen alternadamente en cada latido PING/PONG.