# MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE RADIOS INDUSTRIALES E90-DTU

Este documento indica los pasos exactos para configurar los parámetros de las radios industriales **EBYTE E90-DTU (RS485/232 $\leftrightarrow$ RF)** usando la computadora y la herramienta `RF_Setting4.6.exe`.

---

## 1. ¿Por qué se usa el Software `RF_Setting4.6.exe`?

El firmware V7 del semáforo envía paquetes binarios ultra-cortos de 4 bytes. Para atravesar obstáculos urbanos o de montaña (300m a 500m), configuraremos la radio a su **MÁXIMA POTENCIA (1W / 30dBm)** y a la **MENOR VELOCIDAD AÉREA (0.3 kbps)**, ganando la máxima sensibilidad contra ruido.

---

## 2. Configuración Paso a Paso (PC con Windows)

### Paso 1: Poner los DIP Switches en Modo Configuración

En la parte inferior de la caja metálica de la radio E90-DTU, mueva los **DIP Switches `M0` y `M1` a la posición `ON` (M0=1, M1=1)**.

Conecte la radio al PC usando un convertidor USB a RS485 (`A` con `485_A`, `B` with `485_B`).

Conecte la fuente de 12V DC a la bornera `V+` y `V-`.

### Paso 2: Ejecutar `RF_Setting4.6.exe`

Abra `04_Manuales/RF_Setting4.6.exe`.

Seleccione el puerto **COM** del adaptador USB y BaudRate **`9600`**. Presione **`Open Port`**.

Haga clic en **`Read Option`**.

Configure exactamente estos valores:

**Baud Rate:** `9600`

**Air Data Rate:** `0.3 kbps` *(Mínima velocidad aérea = Máxima distancia)*

**Power:** `30 dBm (1W)` *(Máxima fuerza)*

**FEC:** `Enable` *(Corrección de errores activa)*

**Transmission Mode:** `Transparent` *(Desactivar Fixed-Point)*

**Canal (Channel):**

*Modo Directo (2 radios):* Ambas en Canal `0` (170.0 MHz).

*Modo Repetidor (4 radios):* Maestro y Repetidor-Entrada en Canal `0`. Repetidor-Salida y Esclavo en Canal `10`.

Presione **`Write Option`** para guardar los cambios.

### Paso 3: Retornar a Modo Operación Normal

Desconecte la corriente de la radio.

Mueva los **DIP Switches `M0` y `M1` a la posición `OFF` (M0=0, M1=0)**.

Conecte la bornera `485_A` y `485_B` a la bornera `A` y `B` del semáforo.