# PREGUNTAS Y VALIDACIÓN DE DISEÑO FUNCIONAL (Fases 2 y 4)

Este documento recopila los puntos clave de diseño funcional y operativo para acordar con el equipo técnico y de concesión vial.

---

## 1. Integración de Cámaras de Visión Artificial (YOLOv8 Edge)

**Topología de Cámara:** ¿Se utilizará una cámara USB conectada directamente a una Raspberry Pi 4 / Jetson Nano en el poste Maestro, o cámaras IP con enlace Ethernet?

**Interfaz de Telemetría:** El firmware V7 recibe el conteo vehicular mediante la trama `AI_CARS:XX\n` a 115200 baudios por el puerto `AiBus`. ¿El conversor USB-RS485 del ordenador Edge está instalado y verificado?

**Respuesta Adaptativa:** En `modo_inteligente.cpp`, la tolerancia en Rojo se reduce al 50% si hay autos esperando, y la luz Verde se corta a los 20 segundos si la fila de autos queda vacía. ¿Se requiere ajustar estos umbrales para camiones de gran tonelaje?

---

## 2. Parámetros de Operación Vial

**Tiempo Máximo de Despeje (All-Red):** El firmware soporta hasta 999 segundos (16.6 min). ¿Cuál es la longitud máxima del tramo de obra habilitado actualmente para fijar el tiempo de seguridad por defecto?

**Botonera Remota:** ¿Está instalada la extensión con optoacopladores para control desde el nivel del suelo?