# MANUAL DEL PUENTE REPETIDOR ESP32 (4 RADIOS V7)

Este documento detalla la configuración y cableado del puente repetidor con microcontrolador **ESP32** cuando se requiere salvar curvas ciegas o montañas mediante 4 radios industriales E90-DTU.

---

## 1. Topología del Sistema Repetidor

```text

+----------------+        Air 170MHz       +-------------------------------+        Air 172MHz       +----------------+

| Semáforo STM32 | <=====================> | Radio B1 <-> ESP32 <-> Radio B2| <=====================> | Semáforo STM32 |

|   (Maestro)    |                         |      (Poste Repetidor)        |                         |   (Esclavo)    |

+----------------+                         +-------------------------------+                         +----------------+

```

**Poste Maestro:** STM32 Maestro + Radio 1 en Canal `0` (`170.0 MHz`).

**Poste Repetidor Central:**

Radio B1 en Canal `0` (`170.0 MHz`) -> Habla con el Maestro.

Microcontrolador ESP32 con firmware `01_Firmware/Repetidor`.

Radio B2 en Canal `10` (`172.0 MHz`) -> Habla con el Esclavo.

**Poste Esclavo:** STM32 Esclavo + Radio 4 en Canal `10` (`172.0 MHz`).

---

## 2. Pinout del ESP32 Repetidor (`01_Firmware/Repetidor/include/pines_repetidor.h`)

| Conexión | Pin ESP32 | Puerto |

|---|---|---|

| **Radio B1 (Entrada) RX** | Pin `16` | UART1 RX |

| **Radio B1 (Entrada) TX** | Pin `17` | UART1 TX |

| **Radio B1 DE/RE** | Pin `4` | Control RS485 |

| **Radio B2 (Salida) RX** | Pin `32` | UART2 RX |

| **Radio B2 (Salida) TX** | Pin `33` | UART2 TX |

| **Radio B2 DE/RE** | Pin `22` | Control RS485 |

*Nota:* Las radios E90-DTU en bornera RS485 conmutan automáticamente TX/RX por hardware interno.

---

## 3. Firmware V7 del Repetidor

El firmware en `01_Firmware/Repetidor/src/main.cpp` opera como un passthrough asíncrono sub-milisegundo sin `delay()` ni impresiones serie bloqueantes, garantizando que el paquete binario de 4 bytes con CRC-8 Maxim no sea fragmentado.