# 🚦 Manual de Operación y Comportamiento del Sistema

Este manual define el “Ground Truth” (la verdad absoluta) de cómo DEBE comportarse el sistema, sirviendo como base para validar que las simulaciones y el código cumplan con la especificación. Todas las operaciones están alineadas al Manual de Señalización Vial de Colombia (Resolución 2024 - MinTransporte).

## 1. Comportamiento Físico de las Luces (Secuencia Normativa Colombia)

Para evitar arranques prematuros y dar tiempo de frenado, la secuencia lumínica debe operar de la siguiente manera:

- 🔴 ROJO FIJO: Vía cerrada.

- 🟢 VERDE FIJO: (Transición directa desde el rojo, 0 segundos de aviso). Vía libre.

- 🟡 AMARILLO FIJO: (Duración estricta de 4 segundos). Aviso de frenado.

- 🔴 ROJO FIJO: Vía cerrada.

### Tiempos de Despeje (All-Red / Rojo Estático)

Cuando se solicita el cambio de vía, el sistema debe entrar en un estado de ROJO ABSOLUTO. - Durante N segundos, ambos semáforos estarán en ROJO. - Variabilidad de Terreno: Como la obra puede abarcar de 20m a 500m (con radios que alcanzan hasta 6km en línea vista), el tiempo de despeje no puede estar limitado a un valor bajo. A 10 km/h, una maquinaria pesada tardaría casi 3 minutos (180 segundos) en cruzar 500 metros. - Configuración: La interfaz del menú LCD (tanto en Automático como en Manual) DEBE permitir configurar tiempos de despeje de 0 a 999 segundos (en lugar del límite antiguo de 99s) para dar cobertura total a puentes largos o túneles de 500m.

## 2. Comportamiento en Destello / Intermitente (Bajo Flujo)

Según el Manual de Señalización (2024), si el flujo vehicular baja al 50% o menos durante 4 horas o más (usualmente operación nocturna), el sistema debe pasar a operación intermitente. - Funcionamiento: Un semáforo parpadea en 🟡 Ámbar (Precaución - vía principal) y el otro en 🔴 Rojo (Pare - vía secundaria), o ambos en Rojo Intermitente para pasos de igual jerarquía como túneles de obra. - Implementación Futura: Se requiere agregar al menú LCD la opción “MODO NOCTURNO/DESTELLO” o activarlo automáticamente usando un reloj RTC (OPT-7).

## 3. Comportamiento de la Interfaz y Menú (LCD)

El acceso a la pantalla LCD y los botones de configuración es crítico para los operarios. - Regla de Oro (Independencia de Red): El operario DEBE poder acceder al menú de configuración (para elegir modo Manual o Automático, y fijar tiempos) incluso si las radios están apagadas o no hay comunicación con el esclavo. - Falla Reportada: Anteriormente, el código bloqueaba el LCD esperando el emparejamiento por radio. Esto es inaceptable en campo. La pantalla debe arrancar de forma asíncrona.

### Menú en Ambos Lados (Modo Degradado)

Si el enlace de radio se pierde de forma permanente, los operarios deben poder operar el sistema localmente. - Se recomienda instalar una segunda pantalla LCD en el controlador Esclavo. - Esto permitirá que, ante la pérdida total de radio, se active el “Modo Reloj (RTC)”, donde ambos lados se configuran a la misma hora y cambian las luces sincronizadamente sin hablarse entre sí.

## 4. Comportamiento ante Fallas (Fail-Safe)

- Pérdida de Comunicación: Si el Maestro manda PING y no recibe PONG del Esclavo en 15 segundos, AMBOS semáforos deben pasar a 🟡 Ámbar Intermitente (o Rojo Fijo preventivo).

- Cuelgue de Procesador (Ruido EMI): Si la placa STM32 se traba por estática, el Watchdog interno la reiniciará en <2 segundos apagando todas las luces y llevándolas a Rojo.

- Falla de Hardware (Corto de Transistor): El Enclavamiento Lógico en el software prohíbe que el pin Verde encienda si el pin Rojo está activo. Si un operario ve Verde y Rojo encendidos a la vez en campo, sabrá inmediatamente que se quemó un MOSFET (Daño Físico), no es error de código.