# ⚙️ Manual de Hardware y Topología Física

Este documento describe la arquitectura física de las placas impresas (PCBs), los componentes electrónicos, y la topología de red utilizada en el ecosistema de semáforos móviles.

## 1. Topología de Comunicaciones (RS485 y LoRa)

Para superar los obstáculos del terreno (montañas, maquinaria, polvo), el sistema usa una arquitectura de red combinada:

- Enlace Corto (Cableado): El cerebro principal (STM32) no se conecta directamente a la antena. En su lugar, usa un chip transceptor MAX485 para comunicarse por un cable par trenzado industrial hacia el repetidor.

- Enlace Largo (Inalámbrico): El puente aéreo se logra usando módulos EBYTE E220 LoRa.

- El Repetidor (ESP32): El microcontrolador ESP32 sirve como el “enrutador” entre el cable RS485 del STM32 y el aire (LoRa). Este ESP32 es vital porque absorbe toda la basura electromagnética (EMI) de la montaña usando el buffer de 64 bytes (OPT-5).

## 2. Placa Base (Mainboard STM32)

La tarjeta principal de control que gobierna las luces del semáforo.

### Componentes Clave:

- Cerebro: Microcontrolador STM32F103C8T6 (“Blue Pill”).

- Pantalla y UI: LCD ST7920 (128x64 píxeles) conectada por protocolo SPI. Cuatro botones de membrana física integrados en el PCB.

- Salidas de Potencia: Se usan transistores MOSFET (modelo IRLZ44N) de N-Channel a 12V/24V para encender los bombillos LED de alta potencia (Rojo, Amarillo, Verde).

- Protección Galvánica: La placa cuenta con 9 Entradas Optoacopladas. Esto aísla eléctricamente al STM32 de picos de voltaje externos y permite recibir señales de sensores o botoneras industriales.

- Protocolo de Enlace: Chip MAX485 (Half-Duplex) manejado por el pin LORA_DE_RE para alternar entre transmitir y recibir.

### Fallas de Diseño Ergonómico (Aviso)

El diseño original colocó la pantalla LCD y los botones físicos directamente soldados a esta PCB, la cual se instala dentro de la carcasa del semáforo a 6 metros de altura. Workaround recomendado: Bajar un cable UTP desde los optoacopladores hasta el nivel del suelo para conectar una botonera externa, permitiendo la configuración sin uso de escaleras.

## 3. Placa Repetidora (ESP32)

La tarjeta encargada de subir y bajar la señal de la montaña.

### Componentes Clave:

- Cerebro: Microcontrolador ESP32 (Dual Core).

- Módulos de Radio: 2 módulos LoRa (Ej: UART1 y UART2). El código RepetidorB.ino maneja ambas antenas simultáneamente.

- Chips de Enlace: 2 chips MAX485 (controlados por los pines M1_DE_RE y M2_DE_RE).

### Requerimientos de Alimentación y Seguridad

- Debido al alto consumo de los módulos LoRa al momento de transmitir a máxima potencia (hasta 30dBm en campo abierto), el regulador de voltaje (Ej: LM2596 o 7805) debe soportar picos de más de 1 Amperio sin calentarse.

- Se recomienda el uso de antenas de alta ganancia (Yagi o Direccionales) si la línea de vista es tapada por la curva de un túnel.

## 4. Guía de Pruebas en Laboratorio (Setup y Troubleshooting)

Para el ingeniero o técnico en otra ciudad, estos son los pasos para validar el hardware físico antes de llevarlo a la vía:

### 4.1 Prueba de Comunicación Directa (Sin Radios LoRa)

Si hay sospecha de que las antenas fallan, se puede aislar el problema conectando las dos placas STM32 (Maestro y Esclavo) directamente por cable (OPT-4): 1. Desconectar los Repetidores ESP32: Apagar o desconectar los cables RS485 que van hacia las cajas de los ESP32. 2. Conexión Directa: Usar un cable de par trenzado (ej. UTP). Conectar la bornera A del MAX485 del Maestro a la bornera A del MAX485 del Esclavo. Conectar la bornera B con la B. 3. Masa Común (GND): Es obligatorio conectar un cable de GND entre ambas placas STM32 para igualar los voltajes de referencia del MAX485. 4. Resultado: Al encender, el Maestro enviará los paquetes de Checksum (SFTY-3) por el cable. Si el Esclavo responde, las radios LoRa eran el problema.

### 4.2 Cómo Operar la Pantalla LCD (Botones)

La botonera de la placa base cuenta con 4 pulsadores físicos conectados al STM32. Así se navega el menú: - Botón 1 (Arriba): Sirve para sumar números (+) en configuración o cambiar de vía en Modo Manual. - Botón 2 (Abajo): Sirve para restar números (-) en configuración o cambiar de vía en Modo Manual. - Botón 3 (Aceptar): Sirve como OK para entrar a un menú o guardar un tiempo (Ej: Guardar 999 segundos). - Botón 4 (Menú/Cancelar): Sirve para abortar la operación actual y regresar a la pantalla principal “MODO SEMAFORO”.

### 4.3 Cómo Probar los Estados y Secuencia Legal (OPT-6)

Para validar que el firmware cumple la norma colombiana, haz esta prueba de laboratorio: 1. Enciende ambas placas. Presiona Botón 3 (Aceptar) para entrar al Modo Manual. 2. Presiona el Botón 1. Verás que la luz Roja cambia inmediatamente a Verde (sin pasar por Rojo+Amarillo). 3. Presiona el Botón 2 para devolver el cambio. El semáforo pasará de Verde a Amarillo por exactamente 4 segundos, y luego a Rojo. Esto confirma que el código seguro (OPT-6) está operando.

### 4.4 Instalación de la Segunda Pantalla (Esclavo Independiente)

Para lograr el “Modo Reloj / Aislado”, el Esclavo necesita su propia interfaz. 1. Pantalla LCD: Conseguir un módulo LCD ST7920 idéntico al del Maestro. Conectarlo por SPI compartiendo los mismos pines definidos en pines.h (CS, SID, SCLK, RST, PSB a LOW). 2. Botonera: Soldar 4 botones pull-up a los puertos digitales libres del Esclavo. 3. Reloj (RTC DS3231): Conectar el módulo RTC a los pines I2C estándar del STM32 (PB6 = SCL, PB7 = SDA). Con esto, ambas controladoras podrán sincronizarse usando la hora satelital/batería sin necesidad de radios.