# 📘 MANUAL DE DESPLIEGUE FUNCIONAL - SISTEMA DIRECTO (2 RADIOS)

Este manual describe el paso a paso para el equipo funcional encargado de las pruebas de campo en el escenario estándar, donde SÍ HAY LÍNEA DE VISTA directa entre el Semáforo Maestro y el Semáforo Esclavo (No requiere repetidor ESP32).

## 1. 🏗️ ARQUITECTURA (Hardware)

El sistema utiliza 2 módulos de radio RF (Lora/RS485): [MAESTRO STM32] <–> [Radio A] ~(RF Directo)~ [Radio B] <–> [ESCLAVO STM32]

### 1.1 Configuración Previa de Radios

Conecte los 2 radios al PC (usando módulo USB-RS485) y configúrelos idénticos: - Tasa de aire (Baud rate aéreo): 0.3 kbps (Crucial para máxima penetración y sensibilidad -147 dBm). - Tasa serial (Baud rate físico): 9600 bps. - Canal / Frecuencia: El mismo para ambos.

## 2. 🔌 DIAGRAMA DE CABLEADO (PINOUT CORREGIDO)

[!WARNING] CORRECCIÓN IMPORTANTE DE PINES: Los radios deben ir conectados al puerto RS485 OUT, no al puerto IN. El puerto IN (PA9/PA10) está reservado para la cámara de Inteligencia Artificial.

### A. Semáforo Maestro (STM32)

- Pin DI del RS485 (Transmisión): Conectar al pin PB10 (TX) del STM32.

- Pin RO del RS485 (Recepción): Conectar al pin PB11 (RX) del STM32.

- Pin DE/RE del RS485 (Control): Conectar al pin PB12 del STM32.

### B. Semáforo Esclavo (STM32)

- Pin DI del RS485 (Transmisión): Conectar al pin PB10 (TX) del STM32.

- Pin RO del RS485 (Recepción): Conectar al pin PB11 (RX) del STM32.

- Pin DE/RE del RS485 (Control): Conectar al pin PB12 del STM32.

## 3. 🚀 CARGA DE FIRMWARE

El paquete contiene los binarios compilados listos para quemar en las tarjetas usando STM32CubeProgrammer:

- Maestro: Grabar firmware_maestro.bin en la placa del Semáforo 1.

- Esclavo: Grabar firmware_esclavo.bin en la placa del Semáforo 2.

## 4. 🧪 PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES EN CAMPO

- Prueba de Encendido y Boot:

  - Encienda el Esclavo. Deberá arrancar forzado en luz ROJA de seguridad.

  - Encienda el Maestro. Ingresará al Menú LCD.

- Prueba de Latencia:

  - En el Maestro, seleccione Modo Manual.

  - Presione el botón de cambio de estado.

  - Verifique que el Esclavo cambie en menos de 0.5 segundos.

- Prueba Automática:

  - Inicie el Modo Inteligente o Automático. El sistema debe ciclar perfectamente.

- Prueba de Resiliencia (Safety Case P-02):

  - Desconecte la energía o la antena del Radio Maestro.

  - El Esclavo dejará de recibir el “Heartbeat/Comando”. A los 5 segundos debe pasar a FALLO (Luz Amarilla intermitente o Roja).

  - Vuelva a conectarlo. El sistema debe reconectarse y sincronizarse automáticamente.