# 📘 MANUAL DE DESPLIEGUE FUNCIONAL - SISTEMA DE 4 RADIOS CON REPETIDOR B

Este manual describe el paso a paso para el equipo funcional encargado de las pruebas de campo. Detalla el conexionado, la configuración y el flujo de pruebas para el escenario con obstáculos donde no hay línea de vista directa entre los semáforos, requiriendo un Repetidor ESP32 en la mitad.

## 1. 🏗️ ARQUITECTURA DE 4 RADIOS (Hardware)

El sistema ahora utiliza 4 módulos de radio RF (Lora/RS485) para saltar un obstáculo: [MAESTRO STM32] <–> [Radio A] (RF) [Radio B] <–> [REPETIDOR ESP32] <–> [Radio C] (RF) [Radio D] <–> [ESCLAVO STM32]

### 1.1 Topología de Doble Frecuencia (Anti-Eco)

Para evitar que las ondas choquen o generen eco, es OBLIGATORIO usar frecuencias distintas en cada “salto”, justo como el ingeniero de campo propuso:

- Salto 1 (Maestro <-> Repetidor):

  - Radio Maestro (Radio A): Configurar a 170 MHz.

  - Radio Repetidor Lado A (Radio B1): Configurar a 170 MHz.

- Salto 2 (Repetidor <-> Esclavo):

  - Radio Repetidor Lado C (Radio B2): Configurar a 172 MHz.

  - Radio Esclavo (Radio D): Configurar a 172 MHz.

### 1.2 Configuración de los 4 Radios (Air Rate y Serial)

Conecte los 4 radios al PC (usando módulo USB-RS485) y asegúrese de que tengan estos parámetros vitales: - Tasa de aire (Baud rate aéreo): 0.3 kbps (Crucial para máxima penetración en obstáculos). - Tasa serial (Baud rate físico): 9600 bps (Para comunicarse con el ESP32/STM32). - Modo: Transparente (Unvarnished).

## 2. 🔌 DIAGRAMA DE CABLEADO (PINOUT)

### A. Semáforo Maestro (STM32)

- Pin DI del RS485 (Transmisión): Conectar al pin PB10 (TX) del STM32.

- Pin RO del RS485 (Recepción): Conectar al pin PB11 (RX) del STM32.

- Pin DE/RE del RS485 (Control): Conectar al pin PB12 del STM32.

### B. Repetidor Central (ESP32)

El ESP32 actúa como un puente transparente. Tiene dos radios conectados: uno mira hacia el Maestro y el otro hacia el Esclavo.

- Radio B1 (hacia el Maestro, 170 MHz):

  - Pin DI del RS485 -> Pin 17 (TX) del ESP32.

  - Pin RO del RS485 -> Pin 16 (RX) del ESP32.

  - Pin DE/RE del RS485 -> Pin 4 del ESP32.

- Radio B2 (hacia el Esclavo, 172 MHz):

  - Pin DI del RS485 -> Pin 33 (TX) del ESP32.

  - Pin RO del RS485 -> Pin 32 (RX) del ESP32.

  - Pin DE/RE del RS485 -> Pin 22 del ESP32.

### C. Semáforo Esclavo (STM32)

- Pin DI del RS485 (Transmisión): Conectar al pin PB10 (TX) del STM32.

- Pin RO del RS485 (Recepción): Conectar al pin PB11 (RX) del STM32.

- Pin DE/RE del RS485 (Control): Conectar al pin PB12 del STM32.

## 3. 🚀 CARGA DE FIRMWARE

El paquete contiene los siguientes archivos binarios compilados listos para quemar en las tarjetas. Para quemar, use la herramienta de flasheo (STM32CubeProgrammer para STM32 y ESP-Flasher para el ESP32):

- Maestro: Grabar firmware_maestro.bin en la placa del Semáforo 1.

- Esclavo: Grabar firmware_esclavo.bin en la placa del Semáforo 2.

- Repetidor: Grabar firmware_repetidor.bin en el módulo ESP32 puente.

## 4. 🧪 PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES EN CAMPO

Una vez instalado el hardware en campo:

- Prueba de Encendido y Boot:

  - Encienda el Esclavo. Deberá arrancar forzado en luz ROJA de seguridad.

  - Encienda el Repetidor ESP32.

  - Encienda el Maestro. Entrará al Menú LCD.

- Prueba de Latencia:

  - En el Maestro, seleccione Modo Manual.

  - Presione el botón de cambio de estado.

  - Verifique que el Esclavo cambie en menos de 1 segundo (el paquete de 4 bytes viaja por 4 radios instantáneamente).

- Prueba de Obstáculo (El Caso de Uso):

  - Ubique el Maestro y Esclavo separados por un edificio o cerro que corte la línea de visión directa.

  - Instale el Repetidor ESP32 en un punto alto intermedio con visión a ambas partes (ej: terraza de un edificio central o antena repetidora).

  - Verifique operación en Modo Inteligente (ciclos automáticos).

- Prueba de Resiliencia (Safety Case P-02):

  - Desconecte la energía del Repetidor ESP32.

  - El Esclavo dejará de recibir señales. A los 5 segundos debe pasar a FALLO (Intermitencia Amarilla o Rojo fijo según norma).

  - El Maestro detectará la falla al no recibir ACKs y se protegerá.

  - Vuelva a energizar el Repetidor ESP32. El sistema debe reconectarse y sincronizarse automáticamente.