SPEC 0 — EL SISTEMA: que es, y como se pone un cruce a funcionar

Version del equipo: `V9.1` *(14/09/2026)*. Sube desde la V9.0 del 12/09 por dos cambios que se ven desde la carretera, y ninguno de los dos cabe dentro de un numero de version ya entregado:

El verde del modo sin radio pasa de medio minuto a TRES MINUTOS. Es el cambio mayor: cuando los dos postes pierden el enlace y se reparten el paso por reloj, cada lado da paso tres minutos en vez de treinta segundos. Lo que hace ese modo, en SPEC_7.

La barrera ya no baja en el mismo instante en que el semaforo se pone en rojo: baja unos segundos despues, para dar tiempo a los vehiculos que ya venian pasando y no golpearlos, y no baja en absoluto mientras una camara vea algo debajo. Lo que hace y lo que no, en SPEC_5.

⚠️ Y esta version NO ha visto una tarjeta. Lo que hay instalado en campo sigue siendo la V8.4.

⚠️ Los manuales de `04_Manuales/` y del resto de `05_Funcional/` siguen rotulados `V9.0`, y es a proposito: no se reescriben hasta que haya banco y tarjeta, porque reescribir un manual antes de que el equipo este quieto es tirar el trabajo dos veces. Las siete spec SI estan al dia. La unica excepcion son las guias .html de campo, que se corrigen siempre: las sigue un instalador con un destornillador en la mano.

La puerta de entrada. Quien no ha visto este repositorio empieza aqui y sale sabiendo que es el producto, **como se

opera un cruce de principio a fin y que NO hace el equipo. Escrita el 13/09/2026 con cuatro agentes escribiendo en el

arbol a la vez: todo lo medido esta fechado al commit ef3504c (`git show ef3504c:<fichero>`). Mandan sobre este

fichero `DECISIONES.md` en lo decidido, `05_Funcional/17_...` en el cobre medido, y cada una de las otras ocho spec en su

materia — aqui vive el puntero, nunca el desarrollo. Se cita el SIMBOLO, nunca la linea (`CLAUDE.md` §7.3), y ninguna

cifra vive aqui** (§14).

0. 🔴 LO QUE SALIO AL RECONSTRUIR LA OPERACION — y por eso va primero

A · NO HAY ORDEN PARA LEER LOS TIEMPOS QUE EL EQUIPO TIENE DENTRO, Y EL FORMULARIO DE LA APP MIENTE POR OMISION. Medido:

el despachador del Maestro (Maestro/src/bluetooth.cpp) no tiene rama que devuelva verde/rojo/despeje —la lista entera es

SPEC_4 §3.1—, el $STATUS no los lleva (SPEC_4 §5), y **app.js nunca escribe en num-tiempo-verde/-rojo/-despeje:

solo los LEE al enviar. El tecnico que llega a un cruce en marcha ve los valores por defecto del .html**, no los del

equipo, y si pulsa «Aplicar tiempos» sin tocar nada los graba. No es un hueco de documento: falta la orden.

B · UN CORTE DE ENERGIA EN AUTOMATICO DEJA EL CRUCE PARADO EN ROJO, Y NADIE LO AVISA NI LO ARRANCA. Medido en

Maestro/src/main.cpp: el setup() tiene dos salidas y solo dos — reanuda Modo Degradado si

modo_degradado_reanudarTrasCorte() lo autoriza (D-29), y en cualquier otro caso entra en `MENU`, el todo-rojo de las

dos puntas. El Automatico no se reanuda: no se guarda el modo, solo los tiempos, y volver a darlo exige **una persona con

el telefono en el poste. `SPEC_3` §6 y `SPEC_6` A.5.3 documentan la reanudacion del Degradado; la del modo normal no.**

C · «Operacion normal» NO estaba escrita, y lo confirma el instrumento. `grep -rincE "puesta en marcha|operacion

normal|primera vez" 05_Funcional/SPEC_*.md` da 0 en las ocho (reproducido hoy). Lo unico que habia: el procedimiento de

campo del Degradado (SPEC_6 PARTE A), y tres pasos dentro de `app.js` —*«1) VOLVER AL MENU; 2) mande los tiempos;

3) ARRANQUE EL CICLO con AUTOMATICO»*, literal de EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, que N-150 escribio despues de que un operario

se quedara el 05/09 delante de un cruce en rojo esperando a que arrancara solo—. **Era la mejor documentacion de operacion

del proyecto y vivia en un literal de la app.**

1. QUE ES EL PRODUCTO

Un semaforo movil de obra de DOS POSTES para PASO ALTERNADO DE UN SOLO CARRIL: mientras un extremo del tramo tiene verde

el otro tiene rojo, y entre los dos verdes hay un todo-rojo que vacia el tramo. Los dos postes NUNCA dan verde a la vez —

el unico requisito que explica todo lo demas (SPEC_2). Un poste es el Maestro (poste 1) y el otro el Esclavo (poste 2):

el Maestro es el unico que ordena verde, el Esclavo obedece y acusa (SPEC_2 §1). El reparto, medido hoy sobre el

platformio.ini de cada proyecto y 01_Firmware/*/src:

| por poste | que es | que hace |
| --- | --- | --- |
| STM32 (board = genericSTM32F103C8) | 01_Firmware/Maestro o /Esclavo | gobierna las luces y la pluma. Es el que manda |
| ESP32 (board = esp32dev) | 01_Firmware/ESP32_Expansion | puente Bluetooth al telefono, y lleva el reloj |
| `DS3231` con pila | colgado del ESP32 | la autoridad de la hora, siempre (D-20); el STM32 no tiene reloj que sirva (D-9) |
| radio E90-DTU | bornera J12 | el unico vinculo entre los dos postes: no hay cable entre ellos |

El STM32 es el controlador y el ESP32 un accesorio colgado de un puerto serie (`J17`): no manda sobre las luces (SPEC_5

§1). Repetidor: OPCIONAL y hoy NO montado (SPEC_6 B.4) — ⚠️ y no es otro STM32: es un ESP32

(Repetidor/platformio.ini), dos radios espalda con espalda que validan CRC y no originan ni una trama.

🔴 UN TELEFONO CON LA APP ES LA UNICA FORMA DE OPERARLO (D-16): no hay pantalla (D-17.bis), no hay pulsadores (D-2)

y el mando de reles no tiene receptor montado (D-1). **Sin telefono no se arranca el cruce, ni se para, ni se pone en

ambar.** Es una propiedad declarada del sistema, no una averia.

2. 🔴 LA OPERACION NORMAL, PASO A PASO

Cada paso lleva la orden real que se teclea; lo que contesta cada una, literal por literal, es SPEC_4 §3 y no se repite aqui. Donde el firmware no tiene camino, pone HUECO.

Paso 0 — antes de subir al poste. Las radios de las dos puntas tienen que estar configuradas IGUAL (misma tasa, mismo

canal, M0/M1 en OFF, antena puesta): SPEC_6 PARTE B. **Ningun instrumento de este repositorio verifica esa

configuracion** (SPEC_6 HUECO 3), y si no se hizo el sintoma no dira «radio mal configurada»: dira que el equipo se callo.

Encender los dos postes. No hay interruptor de modo ni secuencia de arranque: se da energia.

Donde queda el equipo al encender. El Esclavo pone rojo en las tres primeras lineas de su `setup()` —«las luces

primero, siempre»—; el Maestro arranca A OSCURAS y su primer rojo no llega hasta menu_setup() →

coordinador_forzarMenu() (SPEC_1 §12.5). Ya arrancado: Maestro en `MENU`, rojo fijo en las DOS puntas repetido por

el latido, pluma ABAJO; ambar intermitente en vez de rojo si no hay enlace. Excepcion unica: si estaba en Degradado

cuando se fue la luz, reanuda en Degradado (D-29). Nunca reanuda el Automatico (§0.B).

Conectar el telefono al poste 1. Emparejar buscando el rotulo <ROTULO_PREFIJO><serie>-M (-E en el poste 2).

⚠️ Un ESP32 estrenado anuncia `ROTULO_PROVISIONAL` y el rotulo bueno aparece EN LA ARRANCADA SIGUIENTE (SPEC_4 §1):

no es averia y no se arregla reintentando.

Meter el PIN en la app. Ella lo antepone a todo lo que lo necesita; que ordenes entran sin el, y por que, es SPEC_4

§4 y §7.1.

Poner la hora — a CADA poste por separado. SET_RTC la atiende el ESP32 del poste al que se esta conectado y ya no

sigue viaje (D-15): quien se conecta al poste 1 no le pone la hora al poste 2. ⚠️ **No hace falta para el

Automatico; hace falta ANTES de poder usar el Degradado**, con la comprobacion obligatoria de SPEC_6 A.6 —leer las dos

puntas con LEER_RTC y contrastar con un reloj de fuera—.

Fijar los tiempos. En la app: Modo Tecnico → pestana Tiempos → verde (min), rojo (min), despeje todo-rojo (s) →

Aplicar. Por el cable, CMD:PIN:<pin>:SET_TIEMPOS:<verde>,<rojo>,<despeje>. Con el ciclo en marcha se rechaza

(EN_MARCHA_PARE_EL_MODO): hay que parar primero (paso 9), porque bajar un tiempo a mitad de fase acortaria la fase EN

CURSO — y una de esas fases es el todo-rojo que deja salir a los vehiculos del tramo. 🔴 **FIJAR LOS TIEMPOS NO ARRANCA EL

CICLO (`D-11`): contesta `RESULT:OK` y se queda en rojo en las dos puntas**; el tercer paso es del operario.

⚠️ El formulario no ensena lo que el equipo tiene dentro (§0.A): escribir los tres numeros a mano aunque parezcan los

correctos. Los limites duros los fija el firmware, no la app (D-5, limites_ciclo.h, SPEC_1 §5).

ARRANCAR EL CICLO. SET_MODO:AUTO — boton AUTOMATICO, o «ARRANCAR EL CICLO AHORA» del aviso que sale bajo el

formulario. Abre paso, asi que la app pide antes el vale de via despejada. Entra por todo-rojo y su despeje: **el

primer verde tarda, y no se repite la orden.**

Verificar con los ojos, no en la pantalla — un ciclo entero. Maestro en verde ➜ Esclavo en rojo; **todo-rojo largo con

las dos en rojo; Esclavo en verde ➜ Maestro en rojo; en ningun momento verde en las dos**. ⚠️ Esa lista existe escrita

solo para el Degradado (SPEC_6 A.3) y vale igual aqui.

PARAR. SET_MODO:MENU —sin PIN— deja rojo fijo en las dos puntas y ningun cambio programado; es tambien el

paso previo obligatorio para reconfigurar. Emergencia, las dos sin PIN: FORZAR_ROJO en el poste 1 y

AMBAR_EMERGENCIA en el poste 2 — este queda enclavado y se retira con CANCELAR_AMBAR, que si pide PIN

(SPEC_6 A.4).

Fin de jornada. 🔴 HUECO: no existe orden de apagado ni de parada segura. Lo que hay es parar con SET_MODO:MENU y

quitar la energia: sin energia el pin de la pluma cae a reposo, la pluma BAJA y las luces se apagan (SPEC_5 §4).

Al volver la energia, §0.B.

3. EL MAPA DE LAS OCHO SPEC — a donde ir

|  | contesta |
| --- | --- |
| `SPEC_1` Ciclo y Luces | que hace un poste con sus tres luces y su pluma: modos, transiciones, barrera de salidas, estado seguro |
| `SPEC_2` Dos Puntas y Radio | como se coordinan los dos postes, y que pasa con la radio sana, degradada y muerta |
| `SPEC_3` La Hora | de donde sale la hora, quien siembra a quien, cuando CADUCA y que se hace entonces |
| `SPEC_4` App y Bluetooth | todas las ordenes y que contesta el equipo a cada una; telefono → ESP32 → STM32 |
| `SPEC_5` Cobre y Conectores | que hay en cada pin, que es peligroso y que no se ha medido nunca del hardware. Se lee con un destornillador en la mano |
| `SPEC_6` Campo, Radio y Alarmas | el Degradado paso a paso, la configuracion de las radios, y que hace el tecnico con cada alarma |
| `SPEC_7` Modo Sin Reloj | por que ese modo no se construye, y que si falta (que la app diga POR QUE) |
| `SPEC_8` Camaras y Barrera | que HACEN las camaras y la pluma: el veto, el retardo de bajada, cuando el equipo pide que se revise una camara, y que NO protege |

🔴 `SPEC_5` y `SPEC_8` son las dos mitades de un mismo aparato y se leen juntas — se partieron el 14/09 porque un solo documento servia a dos lectores (roadmap.md 1.45). El corte: `SPEC_5` es lo que decide el COBRE (que hay en un borne, y que pasa sin firmware dentro); `SPEC_8` es lo que decide el FIRMWARE. Por eso la pluma sin energia esta en SPEC_5 §4 y la pluma que sube con el ambar intermitente de averia esta en SPEC_8 §5 — con la eleccion vial del cliente y el PMT del 27/08/2026 que sigue sin fila en `DECISIONES.md`.

4. GLOSARIO

Punta — cada uno de los dos controladores. «Las dos puntas» = poste 1 + poste 2.

Cruce — la instalacion entera: los dos postes y el tramo de un carril que regulan.

Paso alternado — un solo carril util: se da paso a un sentido cada vez, nunca a los dos.

Cabezal — las tres luces de un poste. Sus dos caras van siempre juntas: un poste tiene un color, no dos (SPEC_1 §1).

Pluma / talanquera — la barrera que baja sobre el carril. REFUERZA la senal, no la sustituye: quien regula es la lampara (SPEC_1 §2).

Despeje — el todo-rojo entre los dos verdes, que vacia el tramo. Es la unica proteccion del que se quedo dentro (SPEC_1 §5).

Degradado (Modo) — sin radio, cada punta decide su luz por su reloj: el unico que da verde sin confirmar con la otra. Entrada siempre manual (SPEC_2 §7).

Orfandad — que a una punta deje de llegarle nada de la otra durante SFTY6_SILENCIO_MS; se responde con ambar intermitente (SFTY-6, SPEC_2 §4).

Siembra — el envio periodico de la hora del ESP32 a su STM32 por el cable J17 (SPEC_3 §2).

Vale de via despejada — lo que la app pregunta antes de una orden que abre paso: un PIN demuestra QUIEN eres, no que hayas MIRADO (SPEC_4 §4).

PMT — quien dirige el manejo de transito de la obra; consta como autor, con el cliente, de una decision vial del 27/08/2026 que no tiene fila (SPEC_8 §5) (SPEC_5 §4). ⚠️ El repositorio usa la sigla sin desarrollarla nunca, y aqui no se inventa.

5. 🔴 LO QUE EL EQUIPO NO HACE — en un solo sitio, y medido en la spec que cada linea cita

NO MIDE LA BATERIA. BAT: sale -- fijo en las dos puntas —falta el divisor y la entrada analogica—, y la app lo

dice con esas palabras en vez de pintar un numero (SPEC_4 §6).

NO GOBIERNA CABEZAL PEATONAL NI ZUMBADOR, AUNQUE LOS PINES EXISTAN. ROJO_PEATON, VERDE_PEATON y el buzzer estan

declarados y muertos —ni un pinMode ni un digitalWrite—: **cableados a J11/J9/J13 no se encienden nunca y no

hay mensaje de error (`SPEC_5` §2, `SPEC_1` §1). No se venden como funciones del equipo.**

NO DISTINGUE UN VEHICULO PARADO DEBAJO DE UNA CAMARA MAL APUNTADA. 🟢 ~~Ninguna camara protege la pluma~~ →

desde el 14/09 SI la protege: la barrera baja 3 s despues del rojo y no baja mientras una camara vea algo debajo

(SPEC_8 §1). 🔴 Lo que el equipo NO puede hacer es juzgar lo que ve: un vehiculo parado y una camara

que dispara sola dan el mismo contacto cerrado, asi que ante la duda no baja y avisa —y quien decide si eso es

una averia o trafico es una persona, no el equipo—. Y los ultimos metros de la bajada no los ve nadie: no hay fin

de carrera, y esta sin preguntar al fabricante si la centralita trae fotocelula o borde sensible.

NO HAY AMBAR AL CERRAR EL VERDE: salta de VERDE a ROJO. **El conductor no recibe ningun aviso de que el verde se

acaba; en su lugar hay un margen, no un aviso: el todo-rojo de despeje (`SPEC_1` §3.1). La pluma no** baja con el

rojo: espera unos segundos y, pasados, no baja mientras una camara vea algo debajo (SPEC_8 §1). **Ni ese retardo

ni el veto de camara son un AVISO al conductor de que el verde se acaba**, y ese aviso es lo que falta.

EL PIN VIAJA EN CLARO Y CUATRO ORDENES NO LO PIDEN. El transporte es Bluetooth SPP sin cifrar; las cuatro que

cambian algo sin clave estan contadas en SPEC_4 §7.1. Y `SET_RTC` con un PIN falso pone la hora — riesgo

aceptado por el responsable, D-26 (1).

NO HAY AVISO REMOTO: si no hay nadie conectado, nadie se entera. Ni red, ni SMS, ni servidor: $ALARM sale **en el

instante y solo lo ve quien esta conectado entonces** (SPEC_6 PARTE C). Lo mismo el aviso previo al limite duro

del Degradado: las dos puntas lo publican por evento, pero solo lo lee quien este conectado (SPEC_7 §5).

NO ENTRA EN DEGRADADO SOLO, Y LA APP INVENTA LA CAUSA. La entrada es siempre de una persona; el equipo publica MODO:

y ESTADO: y nunca la causa: los textos de causa que el operario lee estan escritos en app.js (SPEC_7 §6, H-2).

NO SE DIAGNOSTICA A SI MISMO EL COBRE NI LA RADIO. Ningun instrumento lee la configuracion de una radio (SPEC_6

HUECO 3); la pluma no tiene realimentacion —sabe «ordene abrir», nunca «esta abierta» (SPEC_1 §2)—; y **una camara

muerta desde la instalacion no la avisa nadie** (SPEC_8 §4).

⚠️ Y lo que no se puede afirmar de nada de esto: NO HA VISTO UNA TARJETA. Ninguna camara se ha conectado nunca a este

equipo, y que firmware corre en cada poste lo dice `ESTADO.md`, no este fichero (CLAUDE.md §0.2).

Documento generado automáticamente desde SPEC_0_El_Sistema.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.