SPEC 3 — LA HORA: de donde sale, y que pasa cuando se pierde

Que autoriza esta spec. El Modo Degradado da verdes sin confirmar con la otra punta: la fase

la calcula cada poste por su cuenta, a partir de su hora de pared. Si la hora miente, **los dos postes

pueden dar verde a la vez.** Todo lo que sigue existe por esa frase.

Alcance. De donde sale la hora, quien siembra a quien y cada cuanto, que pasa al perder la radio, cuando

la hora CADUCA, el ambar de la punta que la perdio, la reanudacion tras un corte de energia y las alarmas de

reloj. Fuera: el ciclo (SPEC 1) · la radio en si (SPEC 2) · la app (SPEC 4) · el cobre (SPEC 5).

🔴 NINGUNA CIFRA VIVE EN ESTE FICHERO. Se nombra la constante y su consecuencia en palabras. Todo plazo y toda cadencia salen del fichero de reloj de cada punta ({Maestro,Esclavo}/include/reloj.h) y del contrato del puente (ESP32_Expansion/include/contrato.h); dos pruebas de banco los recalculan del C++ en cada corrida. Un numero copiado aqui naceria caducado.

1. Quien tiene el reloj

Hay DOS relojes por cruce, y ninguno esta en el micro que gobierna las luces.

| ESP32 de cada poste | lleva un reloj de calendario con su propia pila (DS3231). Es la autoridad de la hora, siempre y para todo (D-20, que desarrolla D-9) |
| --- | --- |
| STM32 de cada poste | no tiene reloj que sirva: el cristal de reloj de la placa esta confirmado muerto en banco y su calendario queda anclado a enero por construccion (Y2, N-17) |

Al STM32 no se le pregunta la hora nunca. Lo que tiene es una base de tiempo de software —un

segundo del dia, mas los milisegundos transcurridos desde que se apunto— que le siembra su propio

ESP32. Esa cuenta de milisegundos corre sobre el oscilador interno del micro, cuyo peor caso de ficha

esta escrito como constante: **es el que decide cuanto se separan las dos puntas entre siembras, y es la

razon de todo el resto de esta spec.**

🟡 Hay una mejora decidida y todavia sin hacer, que ninguna spec nombraba: montar como reloj del sistema

el cristal de 8 MHz que ya esta soldado en la placa y sin usar bajaria el error de 10.000-25.000 ppm a

20-50 ppm. Ese cristal no lleva la hora: es el LATIDO, y mejoraria todo lo que en esta spec cuelga de la

cuenta de milisegundos. Es OPCIONAL y la ULTIMA DE LA COLA desde que el responsable la degrado el 07/09,

nunca se ha arrancado —precondicion medible y sin cumplir— y nada de esta spec supone que exista

(Y1, D-22).

La orden de poner la hora la contesta el ESP32 y nadie mas (SET_RTC, D-15): el puente se queda la

orden del telefono y ya no la pasa al STM32. Lo que el STM32 recibe es la linea de siembra, que compone

el propio ESP32.

2. La siembra: quien siembra a quien, y cada cuanto — la cadena, en este orden

telefono --SET_RTC--> ESP32 (DS3231)          [el unico que acusa]
ESP32 --CMD:HORA_ESP32--> su STM32            [por el cable J17, no por radio]
STM32 Maestro --CMD_HORA_D/H/M/S--> STM32 Esclavo   [por radio, en cada siembra]

ESP32 → su STM32. El puente resiembra con una cadencia fija que es la fuente del numero y que

el responsable cerro AL SEGUNDO, a proposito, para que nadie derive su propia cifra de un «~»

(SIEMBRA_INTERVALO_MS en contrato.h; D-28 (1)). El STM32 espera esa misma cadencia con otro

nombre (HORA_ESP32_CADENCIA_MS), y una prueba de banco exige que los dos binarios digan lo mismo.

Al arrancar hay ademas dos reintentos, porque el STM32 tarda en abrir su puerto del cable de

siembra mas de lo que el ESP32 tarda en llegar a su primera vuelta: **la primera siembra pilla el

puerto cerrado casi seguro.**

La barrera del CONTENIDO: la linea sale solo de la lectura del chip, que **relee en cada llamada y

no tiene variante «damela igual»**. Un reloj de calendario sin pila da una fecha perfectamente formada y

falsa; ahi no llega, porque el lector dice que no y entonces no sale nada — ni un hueco, ni un cero,

ni la ultima que se vio.

La barrera de la FORMA: el STM32 solo lee la linea si tiene exactamente el patron que el ESP32

compone. No hay checksum en ese cable: una linea truncada y pegada a la siguiente se rechaza por el patron,

no por suerte. Y el STM32 SOBREESCRIBE, no acumula: repetir una siembra no cuesta nada y el orden en

que el operario haga las cosas da igual.

Maestro → Esclavo por radio. Al recibir la siembra, el Maestro sincroniza a la otra punta **dentro del

if que comprueba que la siembra fue buena, asi que la hora sale al Esclavo en cada siembra buena**.

El reenvio periodico del coordinador existe aparte y no es el mismo numero ni el mismo mecanismo.

La siembra ya NO escribe el reloj de hardware del STM32 (N-162): bloqueaba segundos por siembra

con ese reloj parado, no tenia lector, y rejuvenecia la marca de sync que fecha el limite duro.

3. Cuando cae la radio

El Esclavo ya no hace caso solo al Maestro, y la regla anterior queda derogada (D-26 (3)):

|  | de quien acepta la hora |
| --- | --- |
| Maestro | de su ESP32, siempre. No tiene relevo: no lo siembra ninguna radio |
| Esclavo, CON radio | del Maestro. La de su propio ESP32 llega, se ignora y se anota en el diario |
| Esclavo, SIN radio | de su propio ESP32 — su reloj de calendario, y la que el usuario le ponga con el telefono en el gabinete |

«Sin radio» tiene UNA sola definicion en todo el equipo: el mismo silencio con el que se declara la

orfandad y con el que sale la alarma de radio (SFTY6_SILENCIO_MS). La funcion que lo pregunta es

lectura pura. Importa que sea el mismo umbral: esa alarma es la que manda al tecnico a este

poste a ponerle la hora, y esa hora tiene que entrar.

La autoridad esta ordenada, no adivinada: hay un escalafon de fuentes —ninguna, reloj de hardware,

ESP32, radio— que se marca solo dentro del `if` de la funcion que puso la hora, junto a la bandera de

hora valida. Una fuente que dijera RADIO sobre una hora que no entro seria otra vez el acuse que no depende

de la llamada (CLAUDE.md §2).

Lo que la hora del propio ESP32 NO renueva: ninguna de las dos marcas de sincronizacion. El limite duro

cuenta desde la ultima hora del Maestro; una del reloj local no demuestra que sigan en fase.

El salto que deja el relevo esta acotado y aceptado: lo que difieran los dos relojes de calendario, mas

la deriva del oscilador interno desde la ultima siembra. Lo tolera la regla del §5 —el salto pasa por

rojo— y la alarma de radio.

4. El plazo de caducidad de la hora

Una hora que no es fiable NO es «sin hora»: es una hora que MIENTE (D-21). Entre siembras la hora se extrapola sobre el oscilador interno; pasado cierto plazo deja de poder decidir una luz.

El plazo NO se escoge: se DERIVA, y la derivacion vive en el fichero de reloj, identica en las dos puntas. Son

cuatro condiciones encadenadas que el compilador comprueba, y el banco las recalcula del C++ en cada corrida:

El caso que MANDA: DOS SIEMBRAS PERDIDAS SEGUIDAS (D-28 (2)). Dos perdidas no son dos cadencias

sino tres: se pierde la 1 y la 2, y la que trae hora es la 3.

Suelo conservado — una siembra NORMAL debe llegar antes de caducar aun con el oscilador en su

extremo rapido, o el Degradado caeria a ambar con el cable de siembra sano en cada cadencia.

Suelo conservado — el relevo de fuente del Esclavo: dos cadencias mas el silencio de radio.

Ya no manda, y se queda porque es el unico que vigila ese silencio.

Techo: que el plazo sea el MENOR que cubre el caso peor. Sin el, alguien podria subirlo a mano

para comprar holgura y el margen contra los dos relojes menguaria sin decision de nadie.

De ahi salen la deriva concedida —cuantizada a segundos enteros— y el plazo de caducidad

(HORA_DERIVA_S, HORA_CADUCA_MS). El plazo es un CONTRATO DEL CRUCE, no de una punta: el Maestro

lleva tambien el termino del relevo, que es del Esclavo, porque con dos plazos distintos una punta se

rendiria a ambar mientras la otra sigue dando verdes con una hora de la misma edad; el banco exige que

sean iguales. Lo que cuesta, aceptado por el responsable: cada segundo de deriva concedido **recorta

dos** del margen que le queda a la discrepancia entre los dos relojes — sigue siendo positivo, el banco lo

recalcula en cada corrida, y el dia que deje de serlo lo dice.

Quien pregunta que:

| pregunta | funcion | quien la lee |
| --- | --- | --- |
| ¿hay hora? | reloj_enHora() | la sincronizacion por radio, la medida de desfase, la telemetria — tienen que seguir funcionando con una hora vieja |
| ¿puede esta hora decidir una luz? | `reloj_horaFiable()` | solo la puerta y el bucle del Degradado |

El cerrojo: una vez caducada, la hora se queda caducada hasta la siguiente siembra buena. Se

sostiene en cada vuelta del bucle, en todos los modos, para que la vuelta del contador de milisegundos

no rejuvenezca una siembra vieja.

El BORDE, escrito (CLAUDE.md §7): una hora que vino solo del reloj de hardware, sin ninguna siembra

en este arranque, no caduca aqui — esa no corre sobre el oscilador interno, y la cubre el limite duro del

Degradado. Su premisa la rompe un cristal que arranca y no cuenta: desde roadmap.md 1.22 el bucle

lo mide y, si esa hora solo salia de ese contador, la retira (H-1).

5. El ambar de la punta cuya hora caduco

La punta que pierde la hora fiable pasa a ambar intermitente, y cada punta decide por su cuenta

(D-21 (1)) — en Degradado no hay radio, asi que no se puede ordenar «ambar en las dos». Que las dos

coincidan solo pasa si las dos pierden la hora; la asimetria que queda es el Riesgo 2 del Degradado,

aceptado desde el 01/08 y sin solucion tecnica sin radio.

En la PUERTA de entrada las dos puntas preguntan si la hora puede decidir una luz, no si la hay

(reloj_horaFiable() y no reloj_enHora()), y cada una tiene su motivo de rechazo. Con la puerta mirando

solo «¿hay hora?», un equipo con la siembra caducada entraba, el telefono recibia su acuse y la primera

vuelta del bucle lo mandaba a ambar: un «si» a una orden que no se iba a cumplir (CLAUDE.md §2).

En el BUCLE las dos puntas NO hacen la misma linea —el Maestro va a ambar directo y en rojo; el Esclavo

se RINDE por todo-rojo y queda en su estado de rendido—, **y es lo correcto: el motivo entero esta en

SPEC 2 §7.**

No se vuelve solo. De ese ambar se sale por una orden del operario: una siembra fresca no devuelve el modo.

El salto de hora pasa por ROJO (D-26 (4)). Cada siembra mueve la fase de golpe lo que el oscilador

derivo. El umbral no se escogio: se deriva del despeje —es el rojo que separa los dos verdes, menos un

segundo por el truncado (SALTO_SIN_ROJO_MAX_S)—. Un salto mayor devuelve a la entrada en rojo **en la

misma vuelta**, antes de decidir ninguna luz, y lo publica en el diario. Un salto menor se aplica directo:

es la correccion normal de la deriva y el despeje la absorbe. **Que una siembra NORMAL quede por debajo

del umbral lo comprueba el compilador** — sin eso, el cruce pararia en cada cadencia.

6. Reanudacion tras un corte de energia

⚠️ Y con que PRECISION se cuentan los plazos largos —las 48 h sin sincronizar— no se decide aqui: esta en `SPEC_7` §5.1. Resumen de una linea: en las tarjetas de campo el contador de pila no oscila, queda el reloj de programa, y ese tope puede cumplirse hasta ~1 h 10 min antes o ~1 h despues de las 48 h de reloj de pared —y es un numero de FICHA del fabricante, no una medida—.

El problema, medido el 12/09 (`D-29`): desde que la siembra no escribe el reloj de hardware, el

arranque deja la hora invalida tras cada corte. La reanudacion cerraba por su primera puerta **y en

ese mismo arranque borraba el indicador de la pila**, de modo que la hora del ESP32 —que llega por el

cable un segundo despues— ya no tenia nada que reanudar. No se decidio: fue un efecto colateral de las

dos decisiones anteriores que nadie vio. La reconstruccion difiere el BORRADO del permiso, y nada mas:

La comprobacion corre al arrancar y, mientras la decision siga pendiente, tambien en el bucle.

La ventana se DERIVA del simbolo, no se copia: es exactamente el instante en el que el firmware

da por muda la siembra y publica su alarma (VENTANA_REANUDACION_MS = HORA_ESP32_ESPERA_MAX_MS).

El permiso se conserva mientras el propio equipo cree que la siembra puede llegar; cuando se tira, el

tecnico ya tiene la alarma que dice por que.

Se difiere SOLO por lo que la siembra puede arreglar: falta la hora, y el ciclo acordado sigue

en la pila, y el limite duro sigue abierto, y la ventana no ha vencido. Con cualquier otra cosa

cerrada se borra hoy igual que antes.

La ventana se cierra antes si una persona elige un modo: el Maestro mira el modo activo; el Esclavo

mira que siga inactivo y ademas consulta su cerrojo de ambar local (condicion anadida por el

responsable el 12/09). En el Maestro no hay llamada gemela y no es una omision: esa funcion no

existe en esa punta —el Maestro resuelve el ambar del mando con un cambio de modo, que la guarda

del modo activo ya ve; el Esclavo levanta un cerrojo.

Y no se decide sobre un contador que nadie ha visto contar (1.49 (b), validado sobre 622a20b): mientras

reloj_estadoCristal() diga VIGILANDO y la ventana siga abierta, la reanudacion no decide ni borra y se vuelve

a preguntar en la vuelta siguiente —en las dos puntas—. Durante esa espera el contador devuelve un numero que no

se ha movido, y la marca de la pila salia «cero horas» sobre un cristal parado. En el Maestro, **la falta de ciclo

en la pila se pregunta ANTES de esperar**, en el arranque, porque despues de publicar la configuracion esa

comprobacion ya no mira nada. Pasada la ventana se decide con lo que haya, como antes.

La marca copiada de la pila no es una medida (Esclavo): la reanudacion anota syncDesdePila, y mientras no

llegue una sincronizacion de verdad, una pila que ya no puede fechar esa marca cuenta como «nunca sincronizado» y

no se ignora por «la RAM esta sana». Asi las dos puntas contestan lo mismo con el mismo dato.

Lo que NO se toca: el limite duro sigue mandando —es la puerta que impide reanudar sobre una

marca que ya no significa nada—, y sigue sin haber entrada automatica al Degradado: la activacion

es manual (SFTY-21) y esto reanuda un modo que ya estaba puesto.

7. Las alarmas de reloj — son DOS, porque son dos averias distintas

| alarma | que dice | a donde manda |
| --- | --- | --- |
| `FALLO_RF` (umbral: el silencio de radio) | la radio se cayo | ir al Esclavo y ponerle la hora con el telefono. Sin radio esa hora ya entra (§3) |
| `EVENTO:HORA_ESP32` (umbral: la espera maxima de siembra) | la hora del ESP32 no llega, o llega y no sirve | revisar el circuito de la MISMA placa: el ESP32, su reloj de calendario, el cable J17 |

La alarma de la hora trae TRES causas, cada una con su literal en su propia rama (N-89):

`RECHAZADA_FORMATO` —llego una linea que el sembrador tiro, y se dice en el acto—;

`J17_MUDO` —no llega nada por el cable, ni el latido—; y `SIN_HORA_DEL_ESP32` —el latido

si llega y la hora no: el reloj de calendario no tiene hora fiable, o el ESP32 lleva un firmware sin

siembra—. Las dos ultimas se distinguen con el registro de silencio del cable: sin esa distincion

mandarian a mirar lo mismo, y son dos arreglos distintos.

El campo de accion dice lo que el equipo HACE, no lo que deberia: sigue su hora. Y se repite mientras

dure, porque quien la tiene que ver es el tecnico que se conecte despues.

Y una tercera, consecuencia de la segunda: al caducar la hora dentro del Degradado se publica la misma

alarma con causa CADUCADA y accion de cambio a ambar. Va detras de la pregunta «¿hay hora?» a proposito:

con la hora borrada a mano, quien la borro ya tiene su acuse, y decirle CADUCADA seria mandarle a mirar el

cable por algo que hizo el.

Y la caida del Degradado del Maestro por su limite sale como $ALARM DEGRADADO con la causa que la produjo —el

contador del reloj no cuenta, la marca no se puede fechar, o el plazo— (H-1; que hace el tecnico: SPEC 6 PARTE C).

El Esclavo no la emite.

El diario anota solo el CAMBIO de quien manda —la primera ignorada, la primera sembrada, tras el

arranque o tras una alarma—: una linea por siembra serian cientos al dia, y eso es perdida silenciosa por

inundacion (N-73). Cada linea sale de lo que la llamada devolvio, nunca de un true fijo.

8. Las decisiones que gobiernan, y cual deroga a cual

| decision | que aporta a esta spec | que deroga |
| --- | --- | --- |
| `D-20` (07/09) | la autoridad es el ESP32, siempre y para todo; el Esclavo sobrescribe en vez de prohibir | «la hora la lleva el reloj del STM32 y viaja por radio»; y la propuesta de prohibir poner la hora al Esclavo |
| `D-26` (11/09) | desarrolla la anterior: la cadencia de siembra gana nombre propio —ya no reusa el del reenvio por radio—, relevo de fuente del Esclavo, salto por rojo, dos alarmas | el numero de `A-15`, que se eligio por tener uno solo en el sistema y no por medida; y la regla intermedia «el Esclavo acepta su ESP32 si la radio lleva horas sin sembrar» |
| `D-21` (07/09) | la hora que miente se responde con ambar intermitente en la punta que la tiene, y se publica | «sin hora = no entra en Degradado» a secas, que no dice que hacer si la hora ya estaba dentro |
| `D-28` (12/09) | la mas nueva, y manda sobre las otras cuatro en esto: (1) la cadencia queda fijada al segundo —el responsable la cerro para que nadie derivase su propia cifra—; (2) el plazo pasa a derivarse de dos siembras perdidas | de D-26 (2), el «~» que dejaba la cadencia aproximada; de `D-21` (1), que el plazo se derive del relevo |
| `D-29` (12/09) | el indicador de la pila no se borra hasta que la primera siembra del arranque haya podido llegar | que N-20 hubiera muerto en el Esclavo — que era el estado de hecho, sin que nadie lo decidiera |

No hay contradiccion viva entre las cinco. Las que parecen chocar se resuelven por fecha, y lo dicen

en su propia fila. Y la del ambar por hora que miente lleva su propia premisa tumbada —«tendrian que

pasar MESES»— marcada como refutada al revisarla en noviembre: con el cable de siembra mudo son minutos.

9. HUECOS MEDIDOS — lo que no cumple una decision vigente, o lo que una vigente no alcanza

H-1 🟢 ~~El cristal tiene TRES estados y el firmware distingue dos — defecto VIVO~~ → la deteccion esta CONSTRUIDA en las dos puntas (roadmap.md 1.22) · 🟡 queda la cola de abajo

*El defecto era:* el oscilador listo con el contador quieto —el tercer estado, el de la cinta del Sisga—

pasaba por reloj operativo; la cuenta de horas restaba dos lecturas iguales y contestaba «acabo de

sincronizar», y tras un reset eso abria la puerta de FRESCURA de la entrada del Maestro (SYNC_FRESCA_MS).

LO QUE EL EQUIPO HACE (registro 1, validado contra el fuente de `bff78e6`):

Detecta. En cada vuelta del bucle, reloj_actualizar() llama a vigilarCristal() antes de su

salida temprana, en {Maestro,Esclavo}/src/reloj.cpp: si el contador no avanza en una ventana derivada

del tick del cristal (CNT_VENTANA_MS, con static_assert contra el falso positivo), baja el reloj operativo.

Cierra la puerta por el mecanismo que ya habia: con el reloj no operativo, reloj_contadorSegundos()

devuelve 0, y respaldo_horasDesdeSync() contesta CADUCADA por su centinela. Con medida en RAM manda

la RAM; tras un reset ya no queda «cero horas» que leer, asi que **ni la entrada ni la reanudacion ven una

sincronizacion fresca**.

No se readopta sola: un cerrojo impide que el reintento periodico del cristal —que solo mira si el

oscilador arranco— deshaga la cura. Lo quitan el arranque en las dos puntas y **el reinicio del dominio

de respaldo** en el Maestro, que es la unica que tiene esa funcion. Nunca la maquina sola.

La hora cae con el SOLO si su unica fuente era ese contador (sin base de software sembrada): entonces

se retira la hora valida —y en el Esclavo su fuente pasa a ninguna—, reloj_horaFiable() da falso, la puerta

del Degradado rechaza por falta de hora y el bucle va a ambar (Maestro) o se rinde (Esclavo). Con base

sembrada la hora sigue intacta y la cubre su propia caducidad (§4).

Ejercido: el arnes de dos puntas lleva la perilla de congelacion del contador (bloque F6 de

Validacion_Automatico/dos_puntas/orquestador_degradado.cpp): control negativo, cura y cerrojo en el

Maestro, cura en el Esclavo, y ningun disparo con el cristal sano. ⚠️ Implementado SIN EJERCER: ese bloque

parte de puntas sembradas, asi que la rama que retira la hora y el efecto sobre un Degradado en marcha no

los recorre; el cerrojo del Esclavo tampoco se comprueba aparte.

Distingue «todavia no lo se» de «cuenta» (1.49, validado sobre 622a20b). reloj_estadoCristal(), gemela en

las dos puntas, contesta tres estados: VIGILANDO —el oscilador arranco y la ventana sigue abierta—, CUENTA

—se han visto dos flancos del contador desde que se adopto el cristal— y CONGELADO —no hay contador que cuente:

no arranco, o la ventana cerro sin flancos—. Se deduce de lo que ya habia; no es un estado nuevo que se pueda

desincronizar. reloj_hayCristal() no tiene llamador en el Maestro y no existe en el Esclavo; sigue

contestando solo «arranco».

La usan tres sitios, y los tres esperan al veredicto: el acuse de REINICIAR_RELOJ, que ya no dice

«ponga la hora» hasta ver contar (SPEC 4 §3.1); la reanudacion tras corte de las dos puntas (§6); y la caida del

Degradado del Maestro por su limite, que ahora se publica con su causa —$ALARM DEGRADADO con

RELOJ_NO_CUENTA, SYNC_SIN_FECHA o LIMITE_48H, en ese orden de preferencia— en vez de caer a ambar mudo con

el rotulo del plazo (que hace el tecnico con cada una: SPEC 6 PARTE C).

Ejercido: el bloque G del arnes del Degradado (orquestador_degradado.cpp) recorre la reanudacion con la

siembra dentro de la ventana y, en G7, la marca copiada de la pila y la alarma RELOJ_NO_CUENTA, con controles

negativos vistos fallar. ⚠️ Implementado SIN EJERCER: las causas SYNC_SIN_FECHA y LIMITE_48H no las cuenta

ningun arnes, y el acuse diferido de REINICIAR_RELOJ lo vigilan packs de texto (reloj_01, app_08): el

doble del arnes del puente acepta la orden que fija el veredicto, pero ningun guion la manda.

LO QUE EL EQUIPO DEBE HACER Y AUN NO HACE (registro 2, cola de trabajo):

Casi nadie lo dice. Fuera de las dos salidas de arriba —el $ERR de REINICIAR_RELOJ y la alarma del limite

del Maestro—, ningun evento ni campo del $STATUS nombra el cristal parado, y la alarma de hora CADUCADA va

detras de «¿hay hora?», que en la rama sin base ya es falso. Un tecnico que se conecta despues, o un

Esclavo, siguen dando el ambar sin su causa. *(Medido por ausencia; ninguna fila lo ordena todavia.)*

🟢 ~~SIN VERIFICAR — roadmap.md 1.49 (a) y (b)~~ → medidos reales y CONSTRUIDOS (registro 1, arriba). **Lo que

queda, medido sobre 622a20b:**

🔴 `RELOJ_NO_CUENTA` gana aunque el plazo lo midiera la RAM. La rama pregunta el cristal ANTES que el

origen de la medida: en una tarjeta cuyo cristal no arranco —la de banco de §1— el estado es CONGELADO siempre,

y un limite de verdad sin radio, medido en RAM, sale con esa causa y con el rotulo «No es la radio». El

propio fuente dice que el centinela no decide la causa; para esta causa tampoco la decide el centinela, pero la

decide el cristal, que en esa tarjeta no informa de nada. **Lo que pide, sin fila todavia: esa causa solo cuando la

marca no se pudo fechar**, como SYNC_SIN_FECHA. *(Lectura del fuente; ningun arnes recorre ese caso.)*

La rendicion del Esclavo por su limite sigue MUDA: baja rendidoPorHora y se rinde sin $ALARM; lo unico

que queda es el parte periodico de sincronizacion con su vencido. Las dos puntas no avisan igual de la misma caida.

La app no traduce `$ALARM DEGRADADO`: js/avisos_equipo.js no tiene ninguna entrada con ese evento, asi que

las tres causas se pintan en crudo (SPEC 4 §7, hueco 11).

El contador congelado sigue saliendo como no nulo durante la ventana (return v == 0 ? 1UL : v; sigue en el

fuente); lo que cambio es que quien decide ya no lo lee antes del veredicto.

Sin banco y sin tarjeta (H-6). ⚠️ Exigir medida en RAM en la puerta contradice `D-29`: no es orden.

H-2 🔴 La pieza (A) del ambar por hora que miente sigue sin construir: el aviso de oscilador parado no llega al STM32

Esa decision cierra con tres piezas; la (A) es que el bit que el reloj de calendario levanta cuando **su

oscilador se paro llegue a la decision del STM32 (`OSF`, `D-21`). Medido hoy:** buscado sobre

{Maestro,Esclavo}/{src,include} y filtrando los transistores, da dos lineas, las dos comentario de

Maestro/include/reloj.h, que dicen exactamente que falta. La deteccion **existe y es correcta en el

ESP32 —el bit se limpia solo tras releer y cuadrar la hora— pero el STM32 no la ve**. Lo que hoy tapa

el hueco por otro camino es la caducidad: un reloj de calendario sin hora fiable no siembra, y a

las tres cadencias la punta se declara caducada. Es una red distinta, no la pieza (A).

H-3 La reanudacion tras corte no alcanza a las tarjetas con el cristal muerto — y es correcto que no alcance

Con el cristal muerto el arranque deja el reloj como no operativo, el contador devuelve **cero a

proposito y la cuenta de horas responde CADUCADA: cierra la SEGUNDA puerta y el diferimiento ni

llega a activarse.** Esa decision (D-29) alcanza solo a las tarjetas cuyo cristal oscila; extenderla

seria reanudar sobre una marca caducada, justo lo que esa puerta impide. **Se escribe porque se publico

una vez como «cierra la divergencia» y era falso: la divergencia de las dos flotas se estrecha, no se

cierra** — una tarjeta cuyo reloj escribio un firmware anterior al 11/09 reanuda y una recien grabada no,

con el mismo binario y sin que nada en el `$STATUS` lo distinga.

H-4 La bandera de hora valida es un trinquete de una sola direccion

Medido: los unicos sitios que la bajan son el arranque de las dos puntas, mas el reinicio del dominio

de respaldo solo en el Maestro —esa funcion no existe en el Esclavo—. No hay funcion que invalide la

hora a proposito: se retiro con el camino de escritura viejo y no se restauro al abrirse el nuevo

(reloj_invalidarHora(), N-160). La guarda del Degradado no cuelga de esa bandera sino de la

pregunta «¿puede esta hora decidir una luz?», con su propio cerrojo; cerrarlo bien es la pieza (A) de H-2.

H-5 Comentarios de cadencia caducados — el numero manda, el comentario no

Cuatro lineas de comentario —remedidas el 14/09; eran seis y dos se corrigieron ya— recitan la

cadencia anterior a que se le diera nombre propio, en vez de nombrar la constante, y despues de que

se fijara al segundo: ESP32_Expansion/src/main.cpp y siembra.cpp (bloque (3)),

Maestro/src/modo_degradado.cpp y Esclavo/src/modo_degradado.cpp, una en cada uno, todas glosando un

«~» que ya no vale. Las constantes son correctas y los packs las releen: no mueve ninguna luz, pero es

la cifra que envejece en silencio con autoridad de dato (CLAUDE.md §14). *(Las de contrato.h NO

entran: narran por que se bajo, y eso sigue siendo cierto.)*

H-6 Nada de esto ha visto una tarjeta

El relevo de fuente y el plazo nuevo estan fusionados en `main` y SIN BANCO: lo que hay son packs y

arneses de PC, y un verde de la compuerta no dice que el firmware funcione en la tarjeta

(CLAUDE.md §0.3). La unica medida tomada sobre el aparato real —la cinta del Sisga— es justamente la

que destapo H-1, y su deteccion tampoco ha visto una tarjeta.

Documento generado automáticamente desde SPEC_3_La_Hora.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.