19 — Especificación de la PLACA PORTADORA del ESP32

Para quien la dibuja y quien la fabrica.

Fecha: 31 de agosto de 2026 · Última revisión: 7 de septiembre de 2026

Manda sobre este documento: DECISIONES.md — filas `D-9`, `D-15`,

`D-17` y `A-5`. Donde esta especificación y esa tabla no digan lo mismo, gana la tabla.

🔴 07/09/2026 — REVISIÓN CONTRA DECISIONES.md, QUE ESTE DOCUMENTO NO CITABA NI UNA VEZ La pasada del 07/09 sobre los 22 documentos de `05_Funcional` midió que 14 de ellos no citaban `DECISIONES.md`, y que eran exactamente los que traían lo caducado. Éste era uno, y no se corrigió en aquella pasada. Lo que cambia aquí: | apartado | qué decía | qué manda hoy | |---|---|---| | 6, aviso final | *«un reloj montado hoy se queda mudo, y eso es lo esperado»* | 🔴 FALSO Y PELIGROSO. `D-9`/`D-15`: ese `DS3231` es el ÚNICO reloj del cruce. Mudo = avería. Ver el recuadro de §6 | | 13, última fila | *«No hay driver de DS3231 funcionando en ninguna punta»* | 🔴 El driver EXISTE — ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, con llamadores. Lo que falta es ejercerlo sobre un módulo | | 12, A6 y PP-D5 | *«cuántos relojes: 1 o 2»*, cantidad 1 | ✅ DECIDIDO: DOS, uno por poste (D-9, D-15, D-17, A-5). Es una compra, y estaba pedida de menos | | 7, NO-1 | *«ni hacia J14 (la cámara)»* | ⚠️ `J14` no es «la cámara». Es CAM_DEMANDA_PIN (PB0). Las cámaras van a `J16` (D-2/D-3/D-13). La prohibición no cambia; el rótulo sí | Lo que NO cambia, y sigue siendo lo primero que hay que leer: esta placa no existe.

Esta placa no existe. No está diseñada, no está fabricada y no está medida. Lo que sigue es la

especificación contra la que se dibuja: requisitos, cotas y el motivo de cada uno.

🛑 Esto autoriza a DISEÑAR y a PEDIR. No autoriza a montar nada en la calle. - En todo el proyecto no hay hoy ni una sola fila «VERIFICADO EN LA PLACA». De ésta no puede haberla: la placa ni siquiera está construida. Todas las filas de este documento son requisitos, no comprobaciones. - Nada de esto ha pasado banco. No hay una sola tarjeta de semáforo con un ESP32 conectado a J17. - Las cifras de consumo son de ficha técnica, no medidas sobre el módulo que llegó a obra. Se marcan como tales una por una y no se disfrazan de medida. - El firmware del ESP32 existe y compila, pero no ha corrido nunca sobre un módulo. Una placa perfecta con un módulo mudo encima sigue siendo un módulo mudo. Se escribe ahora, y no cuando la placa exista, por una razón concreta: una placa fabricada contra la decisión equivocada se tira entera. Escribir el requisito antes es lo que hace que se pueda mandar a fabricar una sola vez.

0. Cómo se lee este documento

0.1 Los tres grados de obligación — no se mezclan

| marca | qué significa |
| --- | --- |
| REQUISITO | La placa no se fabrica sin esto. Si se omite, se rehace |
| RECOMENDACIÓN | Mejora el resultado. Quien fabrique puede resolverlo de otro modo, anotando cómo |
| PENDIENTE DE DECISIÓN | Falta un dato, una compra o una elección. Se dice de quién es |

Cada requisito lleva identificador (MOD-1, ALI-3, …) para que otros documentos lo citen sin

copiarlo.

0.2 Los tres grados de prueba

| marca | qué significa |
| --- | --- |
| MEDIDO | Alguien lo abrió y lo leyó — sobre un fichero, un esquemático o el .kicad_pcb |
| CUENTA | Es aritmética a partir de datos declarados. No es una medida |
| FICHA | Lo declara la hoja de datos del fabricante. No se ha medido sobre el módulo real |
| SIN VERIFICAR | Nadie lo ha comprobado, ni aquí ni en ningún sitio |

Nada de este documento está medido sobre cobre de esta placa, porque esta placa no tiene cobre

todavía. Lo que sí está medido es la tarjeta del semáforo a la que se conecta.

0.3 Procedencia de tres apartados

Los apartados 7 (lo que esta placa NO lleva), 8 (puntos de prueba) y **9 (acceso de

reflasheo) son texto recuperado**, no redactado de nuevo: vivían en una única guía que se

reescribió para otro destinatario y desaparecieron con ella. La procedencia exacta está en el

Anexo A. Se señalan porque una de las tres —el apartado 7— **no es una instrucción de montaje:

es una barrera de arquitectura**, y quien la relea tiene que saber que no se inventó aquí.

1. Qué se fabrica

Dos placas iguales, una por poste —Maestro y Esclavo—, igual que las dos tarjetas de semáforo son

iguales.

Cada placa sostiene:

un módulo ESP32 enchufado (no soldado),

su fuente propia desde los 12 V de la caja,

un módulo de reloj `DS3231` por I²C,

y tres conductores hacia el conector J17 de la tarjeta del semáforo.

La tarjeta del semáforo no se modifica. No se le añade nada, no se le sacan hilos y no se le

tocan pistas: se le enchufan tres conductores en un conector que ya existe. **Ése es el motivo por

el que esta placa existe** — la tarjeta STM32 no admite ampliación, y por eso el ESP32 y su reloj

viven fuera.

12 V DE LA CAJA (es una BATERIA: no da 12,00 V fijos)
               |
               |  [PRO-1] fusible o polyfuse
               |  [PRO-2] proteccion contra polaridad invertida
               v
 +=========================================================================+
 |                    PLACA PORTADORA  (por construir)                     |
 |                                                                         |
 |  extremo de POTENCIA                          extremo de SENAL          |
 |  ...................                          ...............           |
 |                                                                         |
 |  [ALI-1..8] DC-DC CONMUTADO                                             |
 |     12 V --> 5 V, >= 1 A                                                |
 |          |                                                              |
 |          |  [ALI-7] condensador de reserva JUNTO al modulo              |
 |          v                                                              |
 |   +----------------------------+        +-------------------------+     |
 |   |  MODULO ESP32              |        |  DS3231  ZS-042         |     |
 |   |  sobre DOS TIRAS DE        |        |  pila propia            |     |
 |   |  HEMBRILLAS  [MOD-1]       |        |  pull-ups YA PUESTOS    |     |
 |   |  se enchufa, no se suelda  |        |  32K y SQW al aire      |     |
 |   |                            |        +-------------------------+     |
 |   |  VIN (5V)  <-- de la fuente             ^   ^    ^                  |
 |   |  GPIO21 SDA ----------------------------+   |    |                  |
 |   |  GPIO22 SCL --------------------------------+    |                  |
 |   |  3V3 / GND ---------------------------------------+                 |
 |   |                                                                     |
 |   |  GPIO17 TX2 --o TP1  \                                              |
 |   |  GPIO16 RX2 --o TP2   >  [TP-1..3] puntos de prueba,                |
 |   |  GND        --o TPG  /              CADA UNO CON SU MASA AL LADO    |
 |   |  salida fuente --o TPV                                              |
 |   |                                                                     |
 |   |  [FLA-1] USB del modulo ACCESIBLE con la placa montada              |
 |   +------|---------------------------------------------------------+   |
 +==========|==============================================================+
            |
            |  [ENL-1..5]  3 conductores . 9600 8N1 . los dos lados a 3,3 V
            v
      J17  p2 / p3 / p7 (o p9)      <--- NUNCA J16: J16 p1 lleva 12 V CRUDOS

   NADA DE ESTA PLACA TOCA UNA LUZ, NI LA BARRERA, NI LA CAMARA, NI EL BUZZER.

2. El módulo y su zócalo

2.1 Qué módulo es — ya está resuelto

FICHA (hoja de datos del artículo comprado):

Microcontrolador ...  ESP32-WROOM-32          <- el clasico
CPU ................  Tensilica Xtensa 32-bit LX6, DUAL-CORE
Bluetooth ..........  v4.2 BR/EDR + Bluetooth Low Energy (BLE)
                             ^^^^^^ Bluetooth Clasico  ->  HAY SPP
E/S ................  3,3 V
Alimentacion .......  entrada recomendada 5 V (limite 5,5 V), regulador a bordo

BR/EDR es el perfil que necesita el teléfono para conectarse. **La app conecta sin tocar el

transporte, y las E/S a 3,3 V confirman que el enlace con el STM32 va directo, sin adaptar

niveles** (apartado 5).

Lo que esto cierra para el dibujo: ya no hay duda de familia. Un ESP32-S3 o un -C3 no tienen ni el mismo pinout ni los mismos números de GPIO, y habrían obligado a otra placa. Este documento se dibuja para el `WROOM-32` clásico y solo para él.

2.2 🔴 Lo único que bloquea el taladro: 30 o 38 pines

`MOD-1` · REQUISITO. El módulo no se suelda. Va sobre dos tiras de hembrillas, una por fila. La placa no lleva la huella del `WROOM-32`: el módulo es de formato NodeMCU / DevKitC, pensado para protoboard, así que va enchufado y es reemplazable sin soldador.

`MOD-2` · REQUISITO — se hace ANTES de fabricar. Estas placas se venden en 30 y en 38 pines, con anchos distintos. Antes de dibujar el zócalo: 1. Contar los pines del módulo que hay en almacén — los de las dos filas sumados. 2. Medir con pie de rey la distancia entre las dos filas, de centro a centro. 3. Anotar las dos cosas aquí abajo, con fecha y quién las tomó. ``text Fecha: ____________   Medido por: ____________________ Pines en total (las dos filas):  [ ] 30   [ ] 38   [ ] otro: ____ Distancia entre filas, centro a centro: ________ mm Longitud del modulo: ________ mm Serigrafia del blindaje, copiada letra por letra: ____________________ `` SIN VERIFICAR. Nadie ha contado ni medido todavía. Es una medida de un minuto con un calibre, y es lo único que impide dibujar el zócalo.

`MOD-3` · REQUISITO. El zócalo tiene que sacar al menos `GPIO16`, `GPIO17`, `GPIO21`, `GPIO22`, `VIN`/`5V`, `3V3` y `GND`. La versión de 30 pines sirve igual que la de 38 siempre que saque esos; se comprueba contra el módulo en la mano, no contra un diagrama de internet.

`MOD-4` · RECOMENDACIÓN. Dibujar el zócalo para el ancho medido y con las hembrillas en tiras independientes, de modo que una diferencia de una décima entre dos unidades del mismo lote no impida enchufar el módulo. Si se dibuja para un ancho nominal de catálogo en vez de para el módulo medido, un lote distinto no entra.

3. La alimentación — conmutada, no lineal

3.1 Fuente propia, y por qué no puede colgar de la tarjeta

`ALI-1` · REQUISITO. La placa se alimenta de los 12 V de la caja, con fuente propia. `J17` p6 (3,3 V) se deja SIN CONECTAR, y de J17 se toman solo las dos señales y la masa.

El motivo, y no es de amperios: ese riel de 3,3 V es **el mismo que alimenta al STM32 que

gobierna el semáforo. Si el accesorio tira de él y lo hunde, se reinicia el controlador del

cruce**. Un reset del semáforo provocado por un periférico de diagnóstico es exactamente el reparto

de riesgo que esta arquitectura no acepta — y seguiría sin aceptarlo aunque el consumo resultara ser

la mitad del declarado.

3.2 🔴 Conmutada, y la cuenta es lo que lo decide

`ALI-2` · REQUISITO. El convertidor es DC-DC CONMUTADO. Un regulador lineal (`LM7805`, `LM1117`, `AMS1117` y familia) está prohibido en esta posición.

CUENTA, con el pico de ~500 mA que declara la ficha:

lineal     12 V -> 3,3 V :  (12 - 3,3) x 0,5  =  4,35 W  a disipar
lineal     12 V -> 5   V :  (12 - 5,0) x 0,5  =  3,50 W  a disipar

conmutado  12 V -> 5 V, rendimiento supuesto 85 % :
                    salida 5 x 0,5 = 2,50 W  ->  perdidas del orden de 0,4 W

4,35 W en un armario cerrado y al sol no se disipan. Un lineal ahí **se cuece — y no falla

limpio: falla caliente, cayendo de tensión justo cuando el módulo tira del pico**. El síntoma

aparenta ser software: el módulo «se cuelga a veces», «cuando conecta el celular».

⚠️ Los 500 mA son de FICHA, no medidos sobre el módulo que llegó a obra. Y el rendimiento del 85 % es un supuesto, no una medida. Se marcan así a propósito. Pero la decisión no depende de esas cifras: aunque el pico resultara ser 300 mA, el lineal sigue fuera, porque el motivo es el reparto de riesgo del apartado 3.1 y no la aritmética.

3.3 La ruta y el margen

`ALI-3` · REQUISITO. La ruta es `12 V → DC-DC conmutado → 5 V → pata `VIN`/`5V` del módulo`. El regulador de a bordo del módulo hace el 5 → 3,3 (CUENTA: disipa (5 − 3,3) × 0,5 = 0,85 W, que es el reparto que la propia placa DevKitC ya acepta). Alternativa válida, y es EXCLUYENTE: salida a 3,3 V entrando por la pata 3V3 — que es la salida del regulador de a bordo. Se hace solo si algún día se monta un WROOM pelado sin regulador propio, y entonces VIN/5V queda sin usar. 🔴 Nunca las dos a la vez.

`ALI-4` · REQUISITO. Corriente de salida ≥ 1 A — al menos el doble del pico declarado.

El porqué del doble, que no es prudencia genérica: el ESP32 no consume su media. El arranque

de la radio es un escalón de decenas de milisegundos. Una fuente dimensionada al consumo medio

cae de tensión justo en ese escalón, el módulo se reinicia por *brown-out*, y el fallo se

diagnostica durante días como si fuera del programa.

`ALI-5` · REQUISITO. Rango de entrada holgado por arriba y por abajo. El riel de 12 V de la caja es una batería, no un 12,00 V fijo: sube al cargar y baja al descargarse, y ninguno de los dos extremos está medido en esta instalación (SIN VERIFICAR — es la medida M6, apartado 11). Los módulos de mostrador declaran típicamente de 6–8 V hasta 24–28 V, y eso sobra.

`ALI-6` · RECOMENDACIÓN. Que la fuente sea de salida fija o quede ajustada y fijada (laca, tornillo asegurado). Un potenciómetro de ajuste accesible dentro de un armario es un potenciómetro que alguien va a girar.

`ALI-7` · REQUISITO. Condensador de reserva junto al módulo — un electrolítico de algunos cientos de µF más un cerámico de 100 nF, físicamente al lado de las hembrillas, no al lado del regulador. El porqué: el hilo desde la fuente tiene inductancia. El pico no lo sirve el regulador: lo sirve el condensador que está al lado. Un condensador puesto junto al DC-DC y no junto al módulo cumple la lista de materiales y no cumple la función. PENDIENTE DE DECISIÓN: el valor exacto es parte del diseño que falta.

3.4 ⚠️ Doble alimentación — el USB y la fuente sobre el mismo riel

`ALI-8` · REQUISITO. El módulo lleva un `CP2102` y su conector USB a bordo. Si la placa lo alimenta por VIN y alguien enchufa el USB para reflashear, hay dos fuentes sobre el mismo riel. El diseño tiene que elegir el procedimiento y serigrafiarlo en la placa: - cortar la entrada de 12 V antes de enchufar el USB, o - un jumper de aislamiento que abra el camino de la fuente. 🔴 Va serigrafiado en la placa, no en un correo. Quien vaya a reflashear estará subido a un poste, con un portátil en una mano, y no va a tener el correo delante.

4. Protección de la entrada de 12 V

`PRO-1` · REQUISITO. Fusible o polyfuse en la entrada de 12 V.

`PRO-2` · REQUISITO. Protección contra inversión de polaridad.

El motivo: el 12 V se toma de la misma caja, a mano, con un destornillador y a veces de noche.

Invertirlo no es una hipótesis remota. Sin protección, un cambio de dos cables se lleva por

delante la fuente, el módulo y el reloj de una vez.

5. El enlace a J17 — ya está medido; no se rediseña

`ENL-1` · REQUISITO. Las conexiones son exactamente éstas:

GPIO17 (TX2 del ESP32)  -->  J17 p2  =  PB7  =  RX del micro    (U1 pin 43)
GPIO16 (RX2 del ESP32)  <--  J17 p3  =  PB6  =  TX del micro    (U1 pin 42)
GND                     ---  J17 p7  o  p9

9600 8N1

MEDIDO en el firmware de las dos puntas, y re-medido el 07/09 por símbolo — ~~las cuatro

citas por línea que había aquí (:28, :26, :70, :78) están caducadas~~:

$ grep -n "SerialBT" 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp | grep -i "HardwareSerial\|begin(9600)"
01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp:30:static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6); // USART1 remapeado: PB7 RX, PB6 TX
01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp:137:  SerialBT.begin(9600);
01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:29:static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6); // USART1 remapeado: PB7 RX, PB6 TX
01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:165:  SerialBT.begin(9600);

Búsquelo por el símbolo `SerialBT`, no por el número: un número de línea caduca solo, en

silencio y con autoridad de dato.

⚠️ El cruce TX/RX no da error: da silencio. El micro recibe por PB7 y transmite por PB6. Un mazo cruzado se comporta exactamente igual que un módulo muerto.

`ENL-2` · REQUISITO. Son tres conexiones eléctricas y ninguna más. `J17` p6 y p8 (3,3 V) quedan sin conectar (ALI-1). *(Otros documentos hablan de «cuatro hilos»; las conexiones especificadas y medidas son estas tres.)*

`ENL-3` · REQUISITO — masa común, y no es opcional. La masa va como conductor dedicado, en el mismo mazo que los datos, nunca tomada de la caja por otro camino. El porqué: dos masas que se encuentran por caminos distintos es como aparece una diferencia de potencial entre ellas, y esa diferencia entra entera por `PB6`/`PB7`, que son patas del micro que gobierna el semáforo. Sin masa común los dos hilos de datos no tienen referencia y no comunica nada aunque todo lo demás esté bien. Masa común sí; alimentación compartida no — son dos cosas distintas, y confundirlas es lo que hace que el semáforo se reinicie solo.

`ENL-4` · REQUISITO — NO se pone adaptador de niveles, ni divisor, ni *level shifter*. Las dos puntas son de 3,3 V: el STM32 y el ESP32 (FICHA, apartado 2.1). Un adaptador puesto «por si acaso» es una pieza más que puede estar mal, y un divisor mal calculado en la línea de `RX` del micro es peor que no tener nada.

`ENL-5` · REQUISITO. El mazo se mantiene corto y sale por un conector propio de la placa portadora — no por cables soldados directamente al cobre.

5.1 🔴 J16 no es J17, y confundirlos quema la placa entera

MEDIDO sobre el .kicad_pcb de la tarjeta: `J16` y `J17` comparten footprint

—Molex_KK-254_AE-6410-16A_1x16, 16 pads los dos— y a la vista son idénticos. **J16 p1 lleva

12 V crudos.**

Se distinguen MIDIENDO, no mirando. Con el multímetro, la posición 1 del conector contra masa: si da ≈ 12 V, ése es `J16` y ahí no va nada de esta placa; si no, es `J17`. Enchufar la placa portadora en `J16` la quema en el acto, y con ella el módulo y el reloj.

6. El reloj DS3231

`RTC-1` · REQUISITO. Módulo `DS3231` `ZS-042`, I²C al ESP32: `GPIO21` = SDA, `GPIO22` = SCL, más 3V3 y GND. Cuatro conexiones cortas dentro de la propia placa portadora: no salen de ella y no llegan a la tarjeta del semáforo.

`RTC-2` · REQUISITO. El módulo ya trae sus pull-ups: NO se añaden. Un segundo juego en paralelo baja la resistencia efectiva y carga el bus sin que nadie lo note hasta que el bus falla de forma intermitente, que es el fallo más caro de diagnosticar. 32K y SQW quedan al aire.

`RTC-3` · REQUISITO. La huella y las cuatro conexiones se dibujan en las DOS placas, aunque hoy solo haga falta un reloj. Añadirlas después obliga a rehacer la placa; dejarlas puestas y sin poblar no cuesta nada.

`RTC-4` · REQUISITO de recepción, antes de dar corriente. El ZS-042 lleva circuito de carga pensado para una `LIR2032` recargable, y se vende muy a menudo con una `CR2032` NO recargable ya puesta encima. Con una CR2032 dentro, ese circuito intenta cargar una pila que no admite carga: se calienta, se hincha y puede reventar, con el módulo ya dentro de una caja en un poste. ``text 1. Mirar la pila que trae puesta.  Rotulo CR2032  -> NO recargable Rotulo LIR2032 -> recargable, correcto 2. Si es CR2032: desoldar D1 o R1 del modulo ANTES de energizarlo (cualquiera de los dos corta el camino de carga) 3. Si es LIR2032: no se toca nada 4. Solo entonces se le da corriente

El consumo del reloj es de microamperios: no entra en el dimensionado de la fuente (ALI-4).

~~⚠️ Lo que no cambia por tener sitio en la placa: un reloj montado hoy se queda mudo, y eso es lo esperado, no una avería. No se reporta como fallo, no se devuelve al mostrador y no se busca el defecto en la soldadura.~~

🔴 TACHADO EL 07/09 — ERA UNA INSTRUCCIÓN DE NO MIRAR UNA AVERÍA, Y HOY ES AL REVÉS La frase fue cierta el 31/08 —cuando este documento se escribió, nadie había medido si había software al otro lado—. Hoy es falsa por los dos extremos, y es exactamente el defecto que la pasada del 07/09 corrigió en `11_Manual_Instalacion_RTC_DS3231_Bateria.md` y que aquí quedó vivo. 1. El driver EXISTE, con llamadores. Medido el 07/09: ``  ls 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/ despachador.cpp  enlace_stm32.cpp  main.cpp  puente.cpp  reloj_ds3231.cpp  trama.cpp  transporte_app.cpp  vigilante.cpp  grep -rn "reloj_ds3231.h" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp:4:#include "reloj_ds3231.h" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/main.cpp:107:#include "reloj_ds3231.h" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/puente.cpp:9:#include "reloj_ds3231.h" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp:3:#include "reloj_ds3231.h"  grep -n "DS3231_DIR\|DS3231_SDA\|DS3231_SCL" 01_Firmware/ESP32_Expansion/include/contrato.h 188:#define DS3231_DIR            0x68 189:#define DS3231_SDA            21 190:#define DS3231_SCL            22  *(Y de paso eso **confirma RTC-1 contra el fuente**: GPIO21 = SDA, GPIO22 = SCL, dirección 0x68. Antes era una decisión de esta especificación; ahora es lo que el firmware compila.)* **2. Y con D-15, ese reloj es el ÚNICO del poste.** El STM32 ya no pone ni acusa la hora —SET_RTC lo atiende el puente—, y su Y2 está confirmado muerto (N-17). O sea: 🛑 **UN DS3231 MUDO NO ES «LO ESPERADO»: ES QUE ESE POSTE NO TIENE HORA.** Y sin hora se caen la sincronización, la medida de desfase y la autorización del Modo Degradado. ## Qué hacer si el reloj no contesta — **el diagnóstico existe y está en la app** El firmware **no devuelve un bool**: devuelve el motivo, y cada uno manda a un sitio distinto. ERR del puente, leidos el 07/09 de ESP32_Expansion/src/despachador.cpp *(salen sobre CMD:LEER_RTC, con NODE:PUENTE — grep -n "DESC:" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp)*: | ERR,…,DESC: | qué mirar | |---|---| | NUNCA_SE_PUSO_PONGA_LA_HORA | nada roto: mande CMD:PIN:1234:SET_RTC:… | | OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA | **la pila** — bit OSF puesto | | SIN_RELOJ_NO_RESPONDE | **el bus I²C**: módulo ausente, SDA/SCL cruzados o sin soldar | | ESCRITURA_A_MEDIAS_REPITA_SET_RTC | repita la orden | | MODO_12H_PONGA_LA_HORA · REGISTROS_INCOHERENTES · BARRERA_INCOHERENTE | el registro está en un estado que no compone fecha: reponerla | ⚠️ **Y el borde que la propia cabecera del driver escribe, para que no se lea de más:** *«que el ESP32 lleve reloj NO arregla el Y2 de los STM32. Son dos relojes distintos.»* Poner en hora este DS3231 **no** pone en hora al controlador del semáforo. Esa vía es AB-4 y está abierta. ✅ **Lo único de la frase tachada que sobrevive: no se busca el defecto en la soldadura antes de leer el ERR`.** Primero la lectura, después la pieza.

7. 🔴 Lo que esta placa NO lleva — es la barrera, no una lista de omisiones

Este apartado es del mismo rango que la barrera de salidas del firmware. No describe lo que se quedó fuera por falta de sitio: describe lo que esta placa tiene prohibido llevar, y el motivo por el que un semáforo sigue siendo seguro con ella enchufada.

`NO-1` · REQUISITO — nada que escriba sobre las luces. Ni relés de lámpara, ni salidas de potencia, ni un conductor hacia J3–J9 o J11, ni hacia `J15` (la talanquera), ni hacia ~~`J14` (la cámara)~~ `J14` *(🔴 07/09: `J14` NO es «la cámara». Es CAM_DEMANDA_PIN = PB0, la entrada de demanda del Modo Inteligente. Las cámaras compradas van a `J16` p10/p12 — D-2, D-3, D-13. La prohibición no cambia y ahora cubre las dos: ni a J14 ni a J16)*, ni hacia `J13` (el buzzer). Ni un conductor a `J16` —ni para señal ni para tomar de ahí los 12 V—.

El porqué, que no cambia porque haya una placa nueva: **solo semaforo.cpp escribe pines de

luz, y todo pasa por su `escribirPines()`. Ésa es la barrera de salidas del firmware, y una placa

accesoria no la reabre. El ESP32 no manda sobre el semáforo: PIDE**, por el puerto serie, y el

STM32 acepta o rechaza con su ACK o su ERR.

`NO-2` · REQUISITO — nada que reinicie al STM32. Ni una línea de *reset*, ni un watchdog externo sobre la tarjeta. Los dos STM32 ya tienen el suyo, a 4 s, y un accesorio con capacidad de reiniciar al controlador del semáforo es exactamente el reparto que esta arquitectura evita.

`NO-3` · REQUISITO — sin batería propia para el ESP32. Si se va la energía de la caja, el semáforo se apaga: mantener vivo el módulo de diagnóstico mientras el cruce está muerto no resuelve nada y añade una fuente más dentro del armario. Lo único que sobrevive al corte es el reloj, con su pila (RTC-4), que es para lo que está.

`NO-4` · REQUISITO — la placa no toma señal de ningún otro conector de la tarjeta. Su única conexión con el semáforo son las tres del apartado 5.

🔴 Por qué esta lista tiene que estar escrita, y por qué se revisa antes de mandar a fabricar: lo que una placa nueva NO lleva no deja rastro en el cobre. Un hueco no grita. Dentro de un año nadie sabrá si faltó o si se decidió — y la primera persona que necesite «una salidita más» la añadirá creyendo que nadie lo había pensado.

8. Puntos de prueba — requisito de diseño, no comodidad

La placa se monta dentro de un armario, en un poste. Las dos cosas que habrá que hacerle con el tiempo —medirle el TX y volver a programarlo— hay que diseñarlas ahora.

**Sin puntos de prueba, medir el TX del ESP32 en reposo obliga a pinchar en el propio conector con el

equipo montado**: punta fina sobre un pad de 2,54 mm, junto a la masa y junto a otra señal, con la

placa energizada. **Eso no es una medida: es un cortocircuito esperando a que a alguien le tiemble

la mano.**

`TP-1` · REQUISITO. Cuatro puntos de prueba, y el tercero no es un extra: es lo que hace que los otros sirvan.

| punto | qué es | para qué |
| --- | --- | --- |
| `TP1` | GPIO17 · TX2 del ESP32 | Es la medida `M5`: en reposo debe dar 3,3 V (línea serie en reposo alta). 🔴 Si diera 5 V, el módulo no es el que se cree que es — y se para antes de conectar nada |
| `TP2` | GPIO16 · RX2 | Ver que el conductor que viene del micro está donde se cree |
| `TPG` | masa, al lado de los otros dos | Una medida de tensión necesita dos puntas. Un punto de prueba sin su masa al lado no es un punto de prueba: obliga a buscar masa en otro sitio con la placa energizada, que es como se resbala una punta |
| `TPV` | salida de la fuente, y su masa al lado | Para `M6`: medir la salida en vacío y con el módulo transmitiendo, sin desmontar nada |

`TP-2` · REQUISITO. Pads accesibles con punta de multímetro con la placa montada — no vías tapadas por el módulo, no pads debajo de un conector, no puntos que obliguen a desenchufar el módulo para llegar a ellos.

`TP-3` · REQUISITO. Rotulados en la serigrafía — TP1, TP2, TPG, TPV, junto al pad. Si no está rotulado, dentro de seis meses nadie sabrá cuál es cuál, y la placa vuelve a medirse siguiendo pistas con una lupa.

9. Acceso de reflasheo sin desoldar — dos casos

`FLA-1` · REQUISITO — caso A, el que aplica al módulo que hay: es una placa NodeMCU / DevKitC y ya trae su conector USB. El requisito es mecánico: que ese conector quede accesible con la placa montada en la caja — no tapado por el conector de 12 V, ni por el mazo hacia J17, ni contra una pared del armario. Se comprueba al dibujar la placa, no después.

`FLA-2` · REQUISITO — caso B, si alguna vez se monta un `WROOM` pelado. No hay USB, y hay que sacar a una tira de prueba: `EN`, `IO0`, `TX0` (`GPIO1`), `RX0` (`GPIO3`), `3V3` y `GND`. 🔴 Y no se reutilizan `GPIO16`/`GPIO17` para esto: están ocupados por el enlace con el semáforo.

`FLA-3` · REQUISITO — la precaución sobre `EN` e `IO0`. Son los dos pines que meten al módulo en modo de descarga. Una tira accesible con esos dos pines es una tira que un destornillador puede pisar, y entonces el módulo se queda en modo de programación, mudo, sin que nada lo indique. Van donde no se pisen, y si llevan pulsador, que no sobresalga.

`FLA-4` · REQUISITO — el procedimiento de las dos fuentes, porque es donde se rompe. Antes de enchufar el USB se corta la entrada de 12 V (o se abre el jumper de aislamiento de ALI-8). Serigrafiado en la placa.

El módulo se enchufa y se puede sacar (MOD-1), pero eso no sustituye a este apartado:

sacarlo para reprogramarlo obliga a volver a enchufarlo bien —y las hembrillas se desgastan—, y en un

poste, de noche, es exactamente cuando se dobla un pin.

10. Regla de trazado — separar los 12 V de las señales

`TRZ-1` · REQUISITO. La entrada de 12 V, el fusible, la protección de polaridad y el regulador van en UN EXTREMO de la placa. Las señales de 3,3 V, el zócalo del módulo, el reloj y el conector hacia `J17` van en el OTRO.

De dónde sale esta regla, que no es de manual sino de una medida: en la tarjeta del semáforo —que

ya está fabricada— la separación real entre la red de 12 V y una señal de botón es de

1,359 mm en su punto peor (MEDIDO cobre a cobre sobre el .kicad_pcb: vía contra pista

F.Cu; los otros tres casos dan 1,405 / 1,408 / 4,269 mm). Eso es cobre de diseño, sin la

tolerancia de fábrica, sin la suciedad y sin la humedad de un armario en la calle.

Ahí ya no se puede cambiar. Aquí sí. En una placa que se dibuja de cero esa separación **se

elige, y es gratis**. Regalarla es la diferencia entre una placa nueva y una placa nueva con el mismo

problema.

`TRZ-2` · RECOMENDACIÓN. Que la separación mínima entre la red de 12 V y cualquier red de 3,3 V no baje de los 2 mm en ningún punto —pads, pistas y vías incluidos, respetando capas—, y que el fabricante lo verifique con la comprobación de reglas de diseño antes de enviar. Si el tamaño de la placa no lo permite, se agranda la placa: es lo más barato de todo lo que hay en este documento.

11. La medida M6 — y por qué hoy no se puede hacer

M6 es la medida que cierra el dimensionado de la fuente. **Hoy no se puede rellenar: la placa no

existe.**

| qué se mide | dónde | esperado |
| --- | --- | --- |
| Tensión real del riel de 12 V de la caja, cargada y descargada | borne de entrada | dentro del rango de ALI-5 |
| Salida de la fuente en vacío | TPV contra su masa | la nominal elegida (5 V) |
| Salida de la fuente con el módulo transmitiendo | TPV contra su masa | sin caída apreciable — es lo que valida ALI-4 y ALI-7 |
| Temperatura del regulador a los 30 minutos | al tacto o con sonda | tibio, no quemando |
| TP1 contra TPG en reposo | punto de prueba | 3,3 V · 🔴 si da 5 V, se para |

⚠️ La hoja de `M6` tiene que admitir tres respuestas, no dos. Mientras la placa no exista, la respuesta correcta es «NO SE PUDO MEDIR» con el motivo *«placa no construida»*. Una hoja que solo admite bien/mal obliga a inventar.

12. Lo que falta COMPRAR o DECIDIR

12.1 Compras

| # | qué | cant. | estado |
| --- | --- | --- | --- |
| `A5` | Fuente DC-DC conmutada 12 V → 5 V, ≥ 1 A, con sus borneras y su cable | 2 (1 por placa) | 🛒 NO PEDIDA. Requisitos en el apartado 3. 🔴 La referencia NO está elegida |
| `A6` | Módulo RTC `DS3231` `ZS-042` con su pila | ~~1 *(ver 12.2)*~~ → 🔴 2 *(uno por poste)* | 🛒 07/09: la CANTIDAD estaba pedida de menos. D-9/D-15/D-17: hay dos relojes por cruce y no se hablan entre sí. ⚠️ A-5 (05/09) dice que al menos uno ya estaba en el banco y dio hora real; la línea A6 de la lista de compras manda sobre esta celda |
| — | La placa portadora en sí: circuito impreso o placa de prototipo, hembrillas, conectores, fusible o polyfuse, protección de polaridad, condensadores de reserva y cableado | 2 | 🛒 No es todavía una línea de compras. No hay presupuesto ni proveedor |

🔴 Ninguna referencia concreta de este documento es una elección. Los LM2596 y MP1584 que aparecen en la lista de compras son prueba de que la pieza existe, no una decisión tomada. Aquí están los requisitos —conmutado, ≥ 1 A, rango de entrada holgado, salida de 5 V—; la referencia la elige quien compra, con el apartado 3 delante.

12.2 Decisiones pendientes, con dueño

| # | qué falta | quién lo decide | qué bloquea |
| --- | --- | --- | --- |
| `PP-D1` | 30 o 38 pines, y el ancho entre filas del módulo que hay en almacén (MOD-2) | quien tenga el módulo y un pie de rey | 🔴 El zócalo, y por tanto el taladro. Es lo único que impide dibujar. Un minuto de calibre |
| `PP-D2` | Referencia concreta de la fuente — corriente, si aislada o no, cómo se fija en la caja | quien compra | El pedido de A5 y la huella mecánica de la fuente en la placa |
| `PP-D3` | Valor del condensador de reserva (ALI-7) | quien diseña | Nada más; se cierra al dibujar |
| `PP-D4` | Qué mecanismo de doble alimentación se adopta: corte de la entrada de 12 V o jumper de aislamiento (ALI-8) | quien diseña | El cobre y el texto de la serigrafía |
| ~~`PP-D5`~~ | ~~Cuántos relojes: 1 o 2. Hoy solo el Maestro necesita reloj propio —el Esclavo toma la hora del Maestro por radio—, pero eso depende de en qué tarjeta está muerto el cristal Y2, que sigue sin diagnosticarse~~ | ✅ CERRADA EL 07/09 — YA ESTABA DECIDIDA Y ESTE DOCUMENTO NO SE ENTERÓ | DOS: uno por poste |
| `PP-D6` | Quién diseña la placa y quién la fabrica | el responsable | Todo lo demás |

✅ 07/09 — PP-D5 NO ERA UNA PREGUNTA ABIERTA: LLEVABA DECIDIDA DESDE EL 05/09 `DECISIONES.md` `D-9`, `D-15` y `D-17`, las tres del 05/09: *«el reloj lo lleva el ESP32 de cada punta»*, *«hay dos relojes por cruce —un DS3231 con pila por ESP32— y el STM32 no tiene ninguno»*, y *«los dos ESP32 no se hablan, así que la comparación sólo la puede hacer la app visitando los dos postes»*. Y la premisa sobre la que `PP-D5` se sostenía cayó por los dos lados: - *«el Esclavo toma la hora del Maestro por radio»* → `D-15` retiró ese camino. El STM32 ya no pone ni acusa la hora en ninguna punta; el SET_RTC lo atiende el puente de cada poste. - *«depende de en qué tarjeta está muerto el cristal Y2»* → ya no depende de eso. N-17 da Y2 por muerto y D-9 dice que el STM32 no necesita reloj. Con un reloj solo, el poste sin él se queda sin hora y sin forma de recibirla. 🔴 Consecuencia de compra, y es dinero: `A6` = 2 unidades, no 1. Un solo módulo deja al poste 2 sin hora, y con ella se caen LEER_RTC en esa punta y la comparación de desfase entre postes que D-17 existe para dar. ⚠️ Lo que NO cambia: RTC-3 ya mandaba dibujar la huella y sus cuatro conexiones en las dos placas. El dibujo estaba bien; lo que estaba mal era la cantidad del pedido.

13. Lo que este documento NO mide, y nadie debe dar por medido

*Se escribe explícito porque una especificación que no marca sus bordes se lee como un permiso.*

| Toda esta placa | No existe. Ni una fila «VERIFICADO». No hay cobre, no hay montaje y no hay medida |
| --- | --- |
| El pico de 500 mA del ESP32 | FICHA, no medido sobre el módulo que llegó a obra |
| El rendimiento del 85 % del conmutador | Supuesto de la cuenta de 3.2. Tampoco medido |
| La tensión real del riel de 12 V | SIN VERIFICAR. Es M6, y hoy no se puede hacer |
| Que el enlace por `J17` funcione | SIN VERIFICAR. Nunca se ha conectado un ESP32 a J17 en ninguna tarjeta |
| El cobre de la tarjeta del semáforo | Todo lo que se sabe de ella sale del esquemático y del .kicad_pcb. Ni una fila «VERIFICADO EN LA PLACA» — un fichero dice lo que alguien dibujó; una placa dice lo que se fabricó |
| Los 30 o 38 pines del módulo | SIN VERIFICAR. Nadie los ha contado (PP-D1) |
| El firmware del ESP32 sobre hardware | Compila, y no ha corrido nunca sobre un módulo. ~~No hay driver de `DS3231` funcionando en ninguna punta~~ → 🔴 07/09: la frase tachada es falsa y sostenía el aviso peligroso de §6. El driver existe, tiene tres llamadores y compila como una fila de la compuerta (reloj_ds3231.cpp). Lo que sigue SIN VERIFICAR es que haya hablado con un `DS3231` real — eso es *no ejercido*, que no es lo mismo que *no existe* |
| La hora del STM32 | 🔴 NO la arregla esta placa. D-15: el reloj del puente es el suyo; el del controlador sigue sin camino de escritura (vía AB-4, abierta) |

Anexo A · De dónde sale cada cosa

| apartado | procedencia |
| --- | --- |
| 2.1 el módulo, LX6 dual-core, BR/EDR, 5 V / 5,5 V, E/S 3,3 V | FICHA del artículo comprado, aportada por el responsable el 31/08 |
| 2.2 30 o 38 pines, hembrillas, formato protoboard | roadmap.md — *«lo que sigue abierto»* de la ficha del módulo |
| 3 alimentación, los 500 mA, la regla de no compartir riel | 05_Funcional/15_Lista_de_Compras_Hardware.md línea A5 y 10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md §1 |
| 5 el enlace pin a pin, 9600 8N1, PB7/PB6, U1 42/43 | 05_Funcional/18_Especificacion_Firmware_ESP32.md §2.1 y §3.1, MEDIDO sobre bluetooth.cpp de las dos puntas |
| 5.1 J16/J17 mismo footprint, J16 p1 con 12 V | 05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §A M1, MEDIDO sobre el .kicad_pcb |
| 6 el DS3231, sus pull-ups y el aviso de la pila | 05_Funcional/15_Lista_de_Compras_Hardware.md línea A6 |
| 8 TP1 como medida M5 (3,3 V en reposo, 5 V ⇒ parar) | 05_Funcional/17_... §A M5 |
| 10 la separación de 1,359 mm | 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md, MEDIDO cobre a cobre sobre el .kicad_pcb |
| 7, 8 y 9 *(los tres apartados recuperados)* | Texto original recuperado de la versión anterior de 05_Funcional/Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html (commit f10f4d4), retirado al reescribir la guía para el técnico de campo (commit fa66710) |

Sobre los tres apartados recuperados, y por qué importa decirlo: se dieron por perdidos porque una búsqueda sobre los ficheros del árbol no los encontró — y era cierto que no estaban en ninguno. Estaban en el historial, que la búsqueda no miraba. Aquí no se han reconstruido de memoria: se han recuperado literales y se les ha actualizado una premisa que caducó —el texto original suponía el módulo soldado, y hoy va enchufado sobre hembrillas (MOD-1)—. El requisito no cambia; el motivo, sí, y va escrito en el apartado 8.

Anexo B · Referencias que faltan y que este documento NO ha hecho

*Ninguno de estos ficheros se ha tocado. Es la lista de trabajo, no el trabajo.*

| fichero | qué le falta |
| --- | --- |
| 05_Funcional/15_Lista_de_Compras_Hardware.md | La línea A5 dice de sí misma que *«qué módulo concreto se compra no está en ningún manual»*. Ya lo está: apuntar de A5 y de A6 a este documento |
| 05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md | Su §A lista cinco medidas de multímetro. `M6` vive aquí y no está en esa lista |
| 05_Funcional/18_Especificacion_Firmware_ESP32.md | Su §2 describe el enlace físico y no dice que el módulo va sobre una placa que hay que construir |
| 05_Funcional/Guia_Cableado_y_Pruebas_Banco.html | Su paso del pie de rey mide para esta placa; el técnico anota el dato que cierra PP-D1 |
| 05_Funcional/10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md | Su diagrama de conexión dibuja un módulo colgado del riel de la tarjeta, que es justo lo que `ALI-1` prohíbe |
| 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md | La separación de 1,359 mm se cita aquí como origen de TRZ-1 |
| ESTADO.md y README.md | No hay hoy ningún camino que lleve a este documento |

Documento generado automáticamente desde 19_Especificacion_Placa_Portadora_ESP32.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.