PREGUNTAS Y VALIDACIÓN DE DISEÑO FUNCIONAL (V9.0)

Este documento recopila los puntos clave de diseño funcional y operativo acordados y cerrados con el equipo técnico y de concesión vial.

1. Integración de Cámaras de Visión Artificial (Hikvision AcuSense G2 - APROBADO)

🔴 EL PIN DE ESTE APARTADO ERA FALSO, Y ES EL ERROR MÁS CARO DEL DOCUMENTO Este apartado mandaba las cámaras a `PB9` y `PB13`. Esos dos pines son los canales `A` y `B` del MANDO DE RELÉS, no entradas de cámara — y nunca fueron optoacoplados. Se corrige aquí y se deja el rastro, porque una decisión marcada CERRADO es justo la que nadie vuelve a comprobar. Lo que pasa si se cablea una cámara a `PB9` o `PB13`: tres pulsos de tráfico dentro de la ventana de 12 s componen una secuencia de mando y el semáforo cambia de modo solo —a Automático con A·A·A, a ámbar con B·B·B—; cuatro alternos en 18 s lo meten en Degradado. No es una conexión inerte.

~~Topología de Cámaras (CERRADO): … a las entradas optoacopladas PB9 y PB13.~~

⛔ ANULADO. El reparto real, MEDIDO en Maestro/include/pines.h (idéntico en el Esclavo):

| entrada | pin | bornera | estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM_DEMANDA_PIN | PB0 | J14 — con R64 10 kΩ + C25 100 nF | ~~✅ cableable hoy~~ → 🟠 07/09: VIVO Y SIN CÁMARA. D-2/D-3: las dos cámaras del cruce van a `J16` p10 y p12, una por poste, y `J14`/`PB0` queda libre. El motivo no es el conector: `CAM_CIEGA`/`CAM_PEGADA` miran `J16` y no miran `J14` — una cámara aquí funciona y nadie sabría que se estropeó. Reservado a un posible fin de carrera de barrera |
| CAM_C_PIN | PB14 | J16 p10 — sin antirrebote de placa | ~~🟠 NO cablear hasta `M3`~~ → ✅ M3 CERRADA el 03/09 y verificada en banco (paso 21): 0 V en reposo y sin demandas fantasma, con el cable puesto y sin él |
| CAM_D_PIN | PB15 | J16 p12 — sin antirrebote de placa | ~~🟠 NO cablear hasta `M3`~~ → ✅ M3 cerrada, 0 V en reposo (paso 20). ⚠️ Pero `p12` es el punto del conector MÁS cercano a la red de 12 V —`1,359 mm` de cobre— y `J16` p1 reparte 12 V crudos |

🔵 ACTUALIZADO EL 04/09. La medida M3 que estas dos filas esperaban se hizo el 03/09 con multímetro: las cuatro posiciones llevan pull-down real de 10 kΩ a masa y 3,3 V en la posición contigua, así que el gesto es cerrar contra los `3,3 V` y la lectura activa en ALTO del firmware es la correcta. Números y procedencia en 17_...md, revisión del 03-04/09. 🛑 Lo que sigue siendo obligatorio y NO lo levanta esta medida: tapar `J16` p1 en CADA equipo que se monte, retirando el pin del cuerpo del conector volante. El banco midió que las 9 salidas de campo van con 220 Ω + optoacoplador y las 5 entradas no llevan nada —del borne directo a la pata del STM32— (N-120, 17_...md §3.6). Un contacto de p1 a p10 o p12 mete 12 V en una pata que espera 3,3.

Las tres son ACTIVAS EN ALTO: el contacto seco cierra contra 3,3 V, no contra masa.

Contra masa la cámara no dispara nunca y no hay síntoma. `PB9` y `PB13` NO admiten cámara.

Cero Computadores Edge Externos (CERRADO): Se descarta el uso de Raspberry Pi, Jetson Nano, conversores USB y switches Ethernet. La detección de vehículos corre directamente dentro de la cámara (DSP AcuSense) y entra por pulsos limpios de hardware a la placa. ✅ Sigue cerrado y sigue siendo cierto.

Respuesta Adaptativa (CERRADO): Cada pulso de detección solicita verde para el sentido correspondiente. ~~Se garantiza un piso inquebrantable de 15 segundos mínimos de All-Red (Todo-Rojo) antes de conmutar de un carril al opuesto.~~ *(Corregido: el pulso entra por PB0, PB14 o PB15, ~~PB9~~.)*

🛑 **EL TODO-ROJO DEL MODO INTELIGENTE SON 10 s, NO 15 — corregido el 05/09, y la cita tampoco

era la que decía. MEDIDO:** modo_inteligente.cpp:25 y :53 fijan

segEstatico = DESPEJE_SEG_MIN, y Maestro/include/limites_ciclo.h:56 da

`DESPEJE_SEG_MIN = 10`. ~~modo_inteligente.cpp:42 (segEstatico = 15)~~ — esa línea es hoy

un comentario sobre polaridad, y el 15 se escribió antes de que N-137 (04/09) centralizara las

seis constantes en limites_ciclo.h.

~~Lo que SÍ son 15 s es el verde mínimo antes de permitir alternancia —

modo_inteligente.cpp:100-101, if (tiempoActual >= 15000UL), :90—~~

🔴 TACHADO EL 07/09: ESE VERDE MÍNIMO DE 15 s YA NO EXISTE. Lo retiró D-19 (05/09), que

resuelve A-12. Re-corrido hoy el mismo `grep` que sostenía la frase:

$ grep -rn "15000UL" --include=*.cpp 01_Firmware/Maestro
   Maestro/src/modo_inteligente.cpp:62:// Y encima la Regla 1 cortaba el verde a los 15 SEGUNDOS -`tiempoActual >= 15000UL`-,
   Maestro/src/modo_inteligente.cpp:260:        // toda la diferencia con el `tiempoActual >= 15000UL` que habia aqui.

Las dos coincidencias que quedan son COMENTARIOS que cuentan que estuvo ahí. Hoy el suelo

del Modo Inteligente lo pone el operario —modoAutomatico_tiemposCiclo()— y el techo es

sueloMin * TECHO_POR_SUELO (D-19).

⚠️ Y `D-19` está APROBADA CON CONDICIÓN, y la condición NO está cumplida: *«el doble si un

funcional revisa el manual y este manual de uso es claro»*. **Hasta esa firma, TECHO_POR_SUELO

viaja como POR VALIDAR** — y ésa es una pregunta de este documento, no de firmware.

Lo que sí sigue siendo 15 s es el despeje por defecto del Modo Manual,

tiempoDespejeMs = 15000 (Maestro/src/modo_manual.cpp, símbolo tiempoDespejeMs), que es el

número que se sintió en banco. ⚠️ **No se confunda con el despeje configurable del Modo

Automático, que va de 10 a 90 s (§2.1).**

🔴 AMPLIADO EL 04/09 — N-130, y limita este apartado: la demanda SÓLO se atiende en Modo Inteligente. Censo de llamadores de la bandera demandaRemotaPendiente, hecho con grep y no leyendo: un solo fichero —modo_inteligente.cpp:87, :102, :110, :124—. En Modo Manual y en Modo Automático el pulso entra y nadie lo mira. Hasta el 04/09 el equipo lo acusaba igual: el Esclavo contestaba $ACK,CMD:SOLICITAR_PASO,RESULT:PEDIDO_AL_MAESTRO, el operario leía la confirmación y el cruce no se movía. Volvía a pulsar. Hoy el acuse dice cuál de las dos cosas es —DEMANDA_ACEPTADA / DEMANDA_RECHAZADA, protocolo.h:171-172 en las dos puntas— y el Esclavo levanta un evento MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL (Esclavo/src/main.cpp:541-543). ⚠️ Lo que eso NO cierra, y es una pregunta funcional, no técnica: ¿es aceptable que un botón de demanda no haga nada en dos de los tres modos operativos? Ver §5.2.

~~Cobertura Simétrica (CERRADO): … Cámara 1 y 2 en Maestro; Cámara 3 y 4 en Esclavo.~~

⚠️ La simetría se mantiene, la numeración no. Cada punta tiene **tres entradas de demanda

iguales. La «cámara de umbral» NO EXISTE**: no hay entrada física para ella ni comando de

radio que lleve la cuenta del tramo al Maestro. El despeje se hace por tiempo

(cfgDespejeSeg), que es el criterio conservador.

2. Parámetros de Operación Vial y Módulo Bluetooth (APROBADO)

~~Tiempo de Despeje (All-Red): El firmware admite de 5 a 999 segundos (hasta 16.6 min); el piso de 5s en menú y 15s en auto-recuperación es inquebrantable por seguridad.~~

🔴 ANULADO EL 04/09/2026: las tres cifras son falsas, y una de ellas ninguna versión del firmware pudo aceptarla nunca. MEDIDO en 01_Firmware/Maestro/src/modo_automatico.cpp:53: `` static const uint8_t DESPEJE_SEG_MIN = 10, DESPEJE_SEG_MAX = 90;  **El despeje va de 10 a 90 segundos.** El piso real es **10 s**, no 5 —era la mitad—; el techo **90 s**, no 999 —era once veces—, y **999 no cabe en el uint8_t que transporta el valor**, así que no fue representable en ninguna versión. modoAutomatico_fijarTiempos() hace return false fuera de rango **venga del menú o de Bluetooth**, y la orden se rechaza con ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO (Maestro/src/bluetooth.cpp, símbolo SET_TIEMPOS). 🔧 **CORREGIDO EL 07/09 — LA CITA DE ESTA MEDIDA CADUCÓ, aunque la cifra sea buena.** N-137 (04/09) **centralizó las seis constantes** y hoy no viven en modo_automatico.cpp:   grep -rn "DESPEJE_SEG_MIN =\|VERDE_MIN_MIN =" --include=*.h 01_Firmware/Maestro Maestro/include/limites_ciclo.h:58:static const uint8_t VERDE_MIN_MIN = 3,  VERDE_MIN_MAX = 15; Maestro/include/limites_ciclo.h:60:static const uint8_t DESPEJE_SEG_MIN = 10, DESPEJE_SEG_MAX = 90;  *(~~Los **15 s** sí existen, pero son otra cosa: son el todo-rojo y el verde mínimo del **Modo Inteligente** —modo_inteligente.cpp:42 y :90—~~ 🔴 **TACHADO EL 07/09: el todo-rojo del Modo Inteligente son 10 s** —DESPEJE_SEG_MIN, ver §1.3— **y el verde mínimo de 15 s YA NO EXISTE**: lo retiró D-19, y el 15000UL sólo sobrevive en dos comentarios. El grep está en §1.3.)* ⚠️ **El mismo error estuvo publicado en MANUAL_USUARIO.md y en OPTIMIZACIONES.md, y allí se corrigió el 31/08. Aquí sobrevivió cinco días más.** Es lo que roadmap.md A4` llama *cifras sin vigilante*: una cifra copiada a mano en varios documentos envejece en cada copia por separado, y la que nadie vigila es la que se lee en obra.

Módulo Bluetooth en Maestro y Esclavo (CERRADO - Estándar Baliza): ~~Se conecta a USART1 (PA9 TX, PA10 RX) con alimentación 5V/GND.~~

🔴 PINOUT ANULADO. Se conecta a **USART1 REMAPEADO — PB6 TX / PB7 RX — por el conector

J17 (MEDIDO**: Maestro/src/bluetooth.cpp:28, static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6),

idéntico en el Esclavo). USART1 sale por PA9/PA10 o por PB6/PB7, **nunca por los

dos a la vez**: un montaje en PA9/PA10 exigiría cambiar el firmware de las dos puntas.

`PA9`/`PA10` son hoy `RS485_IN` (el MAX3485 U2 y la bornera J10).

🔴 Y la alimentación NO sale de `J17`: el módulo lleva fuente propia desde 12 V. Ver

10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md §2.3.

⚠️ **La *«Caja Negra de caídas de radio»* estaba declarada y documentada, y NO tenía un solo

llamador.** No la ofrezca como función existente sin comprobar el fuente.

Mando a Distancia Anti-Colisión (CERRADO - Resolución N-53): ~~Secuencias con alternancia (A·B·A Auto, B·A·B Ámbar, B·A·B·A Manual, A·B·A·B Degradado).~~

⛔ 07/09/2026 — TODO ESTE PUNTO 3 ES HISTÓRICO. EL MANDO NO EXISTE, Y AQUÍ ABAJO HABÍA UN GESTO DE BANCO QUE NO SE HACE `DECISIONES.md` `D-1` (05/09), confirmada por el responsable: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. No hay emisor, no hay receptor RF, no hay pulsadores y `J16` p5 y p8 quedan LIBRES Y SIN CABLEAR (15_Lista_de_Compras_Hardware.md, A9 con cero unidades). Lo que sí se conserva es el CÓDIGO —mando_ambarLocal() sostiene el veto de SFTY-21, y borrar su armador lo deja abierto, no inerte—. 🛑 Y LO QUE HAY QUE LEER ANTES DE BAJAR AL BANCO, porque este apartado lo mandaba hacer: el gesto *«J16 p5 contra p4 y p8 contra p7»* que se describe más abajo QUEDA ANULADO. No se le acerca un cable a p5 ni a p8 — ni «a ver qué pasa»: `p4` es adyacente a `p5`, y un puente corrido una posición pone el riel de 3,3 V contra masa. Es el candidato del sobrecalentamiento que abortó el paso 29 del banco del 3–4/09 y dejó una tarjeta Maestro con un corto (N-116). Está escrito igual en 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md §1 y en 15_Lista_de_Compras_Hardware.md (bloque A9). 🔴 Y el código del mando SIGUE LEYENDO ESOS DOS PINES —botones_actualizar() llama a mando_registrarPulso(MANDO_A/B) en cada flanco—, así que cualquier cosa que se cablee ahí compone secuencias sin que nadie lo pida (DECISIONES.md A-2). Nada se cablea en `J16` p5 ni p8. **Lo que sigue debajo se conserva porque describe el vocabulario real del código que se queda, y porque el razonamiento del *activo en ALTO* gobierna hoy el cableado de las CÁMARAS.**

🔴 LAS SECUENCIAS DE ESTA LÍNEA NO SON LAS DEL FIRMWARE. Un operario que las ejecute no

consigue nada. MEDIDO en Maestro/src/mando.cpp:

| secuencia | ventana | qué hace | línea |
| --- | --- | --- | --- |
| A · A · A | ≤ 12 s | Automático — 2 destellos rojos | :225-227 |
| B · B · B | ≤ 12 s | Ámbar — 3 destellos rojos | :230-234 |
| A · B · A · B | ≤ 18 s | Degradado — 4 destellos rojos | :204-214 |

No existe secuencia para Modo Manual. ~~El mando se conserva sobre los canales A (PB9)

y B (PB13)~~ ⛔ CADUCADO EL 05/09 POR `D-1`: se conserva el CÓDIGO, no el mando. C y D

se retiraron porque sus pines pasaron a cámaras, y ninguna secuencia los usaba.

⚠️ ~~El receptor RF no se ha comprado en ninguna punta, así que hoy no hay con qué generarlos

POR RADIO desde el piso — en banco se generan con un cable, y el gesto está medido (N-118,

346ea5f):~~

⛔ TACHADO EL 07/09 — `D-1`: no se va a comprar ningún receptor (15_…, A9, cero unidades),

y el gesto de banco tampoco se hace.

🛑 ~~`J16` p5 contra p4 (canal A) y `J16` p8 contra p7 (canal B) — los **3,3 V del pin

contiguo—, NUNCA contra masa.~~ 🔴 ANULADO EL 07/09. NO SE PUENTEA p5 NI p8 CONTRA NADA:**

p4 es adyacente a p5, un puente corrido una posición pone 3,3 V contra masa, y ése es el

candidato del sobrecalentamiento del paso 29 (N-116). **Esos dos pines quedan libres y sin

cablear.**

✅ **Lo que del razonamiento SÍ sigue vigente, y por eso no se borra: las entradas de J16 se

leen en INPUT pelado y son ACTIVAS EN ALTO —`J16` tiene una sola masa en todo el conector**

(p2) y 3,3 V en cada posición contigua, así que un cable a masa **no produce absolutamente

nada—. Eso es lo que gobierna hoy el cableado de las CÁMARAS** en p10 y p12 (D-2,

D-3, y 15_… línea A7).

👁️ La confirmación no necesita app ni terminal: la dan las propias luces

(Maestro/src/mando.cpp:45-47) — los destellos rojos de la tabla, y un ámbar rápido de 2 s

si la secuencia se rechaza. ⚠️ Pruébelo DESDE OTRO MODO: si el equipo ya está en el modo que

la secuencia pide, MODO: no cambia y la prueba no distingue nada. La inhibición durante la navegación de la LCD sigue en el firmware, pero **ya

no puede ocurrir**: sin botonAceptar() el menú no se abre.

🆕 Mínimo de verde y de rojo: 3 minutos — DECIDIDO EL 04/09/2026. Sube de 1 a 3 min (los

techos siguen en 15 min). Motivo del responsable, literal: **«tres minutos es la mínima distancia

de seguridad». MEDIDO, y la cita re-corrida el 07/09** —~~Maestro/src/modo_automatico.cpp:51-52~~,

que ya no es donde viven: N-137 las centralizó—:

$ grep -rn "VERDE_MIN_MIN =" --include=*.h 01_Firmware/Maestro
   Maestro/include/limites_ciclo.h:58:static const uint8_t VERDE_MIN_MIN = 3,  VERDE_MIN_MAX = 15;

El razonamiento, en una línea: en un paso alternado de un solo carril un camión pesado tarda

entre 5 y 8 s sólo en reaccionar y arrancar; con un verde de 60 s lo que se produce no es una

cola, es un conductor convencido de que el semáforo está averiado y adelantando en rojo contra el

sentido que acaba de recibir verde. El límite de 1 minuto era un valor de mesa de pruebas que

se quedó abierto para la operación en vía.

🔴 La guarda vive en el FIRMWARE, no en la app, y eso es la otra mitad de la decisión: la app

no es la única que puede hablar por J17 —cualquier otra cosa en ese cable, o una APK vieja, puede

mandar SET_TIEMPOS con un minuto—. Una guarda que sólo vive en la interfaz es de cortesía;

ésta rechaza con $ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO y no la puede saltar nadie.

⚠️ COSTE ACEPTADO A SABIENDAS: ya no se puede probar en mesa con ciclos de un minuto. Quien

planifique la próxima sesión de banco tiene que contar tres minutos por paso al escribir los

tiempos. *(Cierra N75-1, abierta desde el 26/08. Detalle en 17_...md §3.4.)*

🆕 El cruce se opera DESDE EL MAESTRO — DECIDIDO EL 04/09/2026. Se descartó hacer transparente

el mando desde el Esclavo: no se relevan `SET_MODO` ni `MANUAL:CAMBIAR_TURNO` por radio.

RE-MEDIDO el 05/09 por censo de despachadores (grep -nE 'strcmp\(accion|strncmp\(accion'):

el Maestro atiende 14 comandos (~~:444-664~~ → `Maestro/src/bluetooth.cpp:498-763`) y el

Esclavo ~~5~~ → 6 —AMBAR_EMERGENCIA (:468), CANCELAR_AMBAR (:506),

SOLICITAR_PASO (:588), `SET_RTC:` (`:619`), más FORZAR_ROJO (:580) y TEST_LEDS

(:606) que rechaza a propósito— (~~:468-561~~ → `Esclavo/src/bluetooth.cpp:468-679`).

🛑 Faltaba `SET_RTC`, y el rango citado cortaba el despachador por la mitad —dejaba fuera 4 de

los 6—. Es CLAUDE.md §4.quinquies: *el instrumento comparaba contra un borde equivocado*. **Y no

es cosmético: §5.3 apoyaba en ese «5» una decisión sobre qué queda operable con el Maestro

caído, y el sexto comando pone la hora**, que es la condición de entrada al Degradado

(SYNC_FRESCA_MS, 2 h). El Esclavo pide; no ordena (SFTY-27): SOLICITAR_PASO

manda la misma demanda que la cámara y el Maestro decide, aplica el todo-rojo y ordena.

🔴 **CONSECUENCIA OPERATIVA, y es la que hay que llevar a obra: el operario tiene que saber a qué

poste conectarse ANTES de caminar.** Con dos postes que pueden estar a cientos de metros,

descubrir en el sitio que el Bluetooth al que se conectó no atiende SET_MODO es una caminata

perdida y un cruce que sigue como estaba. Lo que lo resuelve es el rótulo Bluetooth

—SEM-<serie>-M para el Maestro y SEM-<serie>-E para el Esclavo—, visible en la lista de

emparejados antes de conectar. Y ese rótulo tiene una pregunta abierta: §5.1.

⚠️ Lo que se acepta al decidirlo, y va escrito para que conste: con el Maestro caído o

inaccesible, la única superficie que queda en el Esclavo son sus comandos propios —~~cinco~~

SIETE, re-medidos el 07/09, ver el grep de §5.3—. ~~**No hay forma de cambiar el modo del

cruce desde el Esclavo, ni por Bluetooth ni por radio.~~ 🔵 MATIZADO EL 07/09 por D-18: sí

hay UNA, y es la que importa en ese escenario — SET_MODO:DEGRADADO.** No cambia el modo *del

cruce*: pone esa punta en Degradado, que es el modo diseñado para cuando la otra no contesta.

Ver §5.3.

2.1 Modo Degradado — decisiones abiertas (SFTY-21)

Todas estas cifras están construidas en firmware y validadas en simulador, pero **no

contrastadas contra la operación real de obra**. Se listan para que el funcional las confirme o las

corrija antes de la primera puesta en campo.

Ciclo degradado fijo de verde 30 s / todo-rojo 30 s (ciclo de 120 s). No hereda el verde

configurado en Modo Automático, deliberadamente: un verde de 2 min con todo-rojo de 30 s daría un

ciclo de 5 minutos y nadie espera eso en un paso alternado sin invadir. **¿Son 30/30 aceptables

para el tramo de obra real, o hace falta ajustarlos por longitud?** *(Bajar el todo-rojo acorta el

margen de deriva y obligaría a bajar también el límite de 48 h.)*

Límite duro de 48 h sin resincronizar ⇒ caída automática a ámbar. Sale de un margen teórico de

~3,5 días ~~con factor de seguridad 2~~ 🔴 con factor de seguridad 1,44, no 2.

MEDIDO el 01/09 ejecutando el C++ real de las dos puntas a la vez, cada una con su reloj (Maestro/src/modo_degradado.cpp:39-45): el cruce aguanta 29 s de desfase entre relojes y el equipo puede acumular 20,2 s en 48 h (17,2 de deriva + 3 de tolerancia). Margen: 8,8 s → factor 1,44. El «2» era una cuenta que nadie había rehecho.

¿Se acepta que el equipo se rinda solo a las 48 h, o la obra necesita una autonomía distinta?

*Recordar el coste: una semana obligaría a un todo-rojo de ~90 s.* Y ahora también: con la

mitad del colchón que se creía, un radio caído no se deja para la semana siguiente.

Antigüedad máxima de la sincronización para poder entrar: 2 h. Tiene una consecuencia

operativa poco intuitiva: **si el radio lleva medio día muerto, ya no se puede entrar al

Degradado. La ventana para activarlo era mientras el enlace todavía respiraba. ¿Se acepta, o

hace falta un procedimiento de contingencia para ese caso?**

Tolerancia de desfase de ±3 s. Diez veces por debajo del todo-rojo de 30 s. ¿Se valida?

Riesgos residuales aceptados el 01/08/2026 — se dan por conocidos, pero conviene que consten

firmados en el acta:

El verde se da sin confirmación del otro extremo. Con el radio muerto es inevitable.

Salida asimétrica: una punta en ámbar contra una punta en verde. Sin solución técnica sin

radio; la mitigación es procedimental (verificación visual de ambas puntas, también al

salir).

~~Códigos del mando de relés. Al comprar el receptor del Esclavo hay que **exigir código

independiente del mando del Maestro**. Con ambos a menos de una cuadra y el mismo código, una sola

secuencia metería las dos unidades en Degradado a la vez, **saltándose la verificación por separado

que justifica todo el diseño**. ¿Está esto en la especificación de compra?~~

⛔ PREGUNTA SIN OBJETO DESDE EL 05/09 (`D-1`): NO SE COMPRA NINGÚN RECEPTOR —15_…, línea

A9, cero unidades—. Se tacha en vez de borrarse porque **la propiedad que protegía sigue

siendo la que justifica el diseño: entrar en Degradado exige verificación visual de las dos

puntas por separado**, y hoy quien la sostiene es el procedimiento, no un código de radio.

🔵 **Y la pregunta que SUSTITUYE a ésta, porque el camino cambió: D-18 (05/09) — el Modo

Degradado del poste 2 se pide POR APP, con `CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO`. Construido y

medido el 07/09** en Esclavo/src/bluetooth.cpp (símbolo SET_MODO:DEGRADADO).

⚠️ **Con una sola app y un solo teléfono, nada impide que el operario mande las dos puntas sin

moverse del sitio** — que es exactamente el riesgo que el código independiente evitaba, una capa

más arriba. **¿Se exige por procedimiento la verificación visual en cada poste antes de mandar la

orden a la otra punta? Dueño: el responsable.**

3. Decisiones pendientes abiertas por la auditoría V8.0

Operación intermitente por bajo flujo (`1_Manual_Usuario.md §2`): el Manual de Señalización 2024 la contempla (ámbar en vía principal, rojo en secundaria, tras 4 h con flujo ≤50%), pero no está implementada. ¿Se incorpora al alcance, se difiere, o se retira de la especificación?

Arranque en oscuro: al encender, el Maestro deja las luces apagadas ~2 s durante la pantalla de bienvenida. ¿Se acepta, o debe arrancar directamente en Rojo?

Watchdog en el Repetidor ESP32: sigue sin estar implementado (grep sobre

01_Firmware/Repetidor/ da cero). Maestro y Esclavo lo detectan por fail-safe a los 25 s

(SFTY-6), pero el repetidor requiere corte de energía para recuperarse de un cuelgue. ¿Se añade?

⚠️ No confundir con el otro ESP32. El puente de expansión (01_Firmware/ESP32_Expansion/, el de J17) sí lleva watchdog desde el 01/09 —Task WDT a 2 s, src/vigilante.cpp:24— y además declara por qué arrancó al reconectar. Son dos módulos distintos con respuestas opuestas a esta pregunta. 🔴 Y una pregunta que ese watchdog NO cierra, y que sigue siendo del responsable: un puente de expansión colgado no lo detecta nadie en el equipo —SFTY-6 vigila la radio, no J17—, y el watchdog no hace nada por uno muerto o desalimentado. ¿Basta con que el único testigo sea la app, o el STM32 tiene que notar el silencio del puente?

Velocidad aérea: se adopta 2.4 kbps (antes 0.3 kbps) con un coste aproximado de 6 dB de sensibilidad. ¿Se valida contra la distancia máxima real de obra prevista?

4. Decisiones abiertas por la revisión del 01/08/2026

🛑 LAS DOS PRIMERAS PREGUNTAS DE ESTA LISTA YA ESTABAN CONTESTADAS POR EL CÓDIGO, y se tachan con su medida — 05/09. Una pregunta cerrada que sigue en una lista de decisiones abiertas hace que alguien vuelva a decidir algo ya decidido, y encima sobre un diagnóstico falso. Es CLAUDE.md §2.quater desde el otro lado: *las opciones que le pones delante al responsable son un instrumento*.

~~Persistencia del estado del Modo Degradado (N-20). Hoy vive en RAM… El módulo que lo

guardaría en los registros de respaldo está escrito pero sin conectar. ¿Se prioriza antes de

ir a campo?~~

✅ CERRADA EN CÓDIGO. Censo de llamadores con `grep`, no lectura:

respaldo_guardarDegradado() tiene cinco puntos de escritura —modo_degradado.cpp:356,

:377, :442, :464 y Maestro/src/main.cpp:281— y modo_degradado_reanudarTrasCorte()

(modo_degradado.cpp:326) se llama en el arranque, Maestro/src/main.cpp:95. **Está

conectado en las dos direcciones**, escritura y lectura.

🔴 **Lo que sigue abierto es la PRUEBA, no el módulo: el microcorte con reanudación NO se ha

ejercido en tarjeta.** El riesgo residual nº 2 no desaparece por estar el código escrito.

⚠️ *No confundir con autorización por adelantado ("si pierdes el radio X minutos, entra"): eso es

entrada automática con pasos extra y sigue descartado.*

~~Configuración del ciclo recibida pero no consumida (N-18). El Esclavo almacena la

configuración… pero el cálculo del ciclo degradado todavía usa los 30/30 fijos compilados…

nadie vigila que la lleven.~~

✅ CERRADA EN CÓDIGO, y las dos mitades de la pregunta se caen por separado.

(a) El Esclavo SÍ la consume: Esclavo/src/modo_degradado.cpp:117 (rojoObligatorioMs()),

:126-127 (calcularFase()) y :415-416. No queda ningún 30/30 compilado en ese fichero

—medido con dos patrones, para descartar al buscador—.

(b) Y sí hay quien lo vigila: :202-203 rechaza la entrada al modo si no ha llegado la

configuración — DEG_RECHAZO_SIN_CONFIG y DEG_RECHAZO_CICLO_NULO.

Las dos puntas corren 30/30 porque el Maestro se los manda, no por coincidencia de versión:

Maestro/src/modo_degradado.cpp:249 envía DEG_VERDE_SEG / DEG_DESPEJE_SEG (:74-75).

Margen de flash del Maestro (N-21). ~~Tras el Modo Degradado va al 80,2 %. Lo pendiente

—persistencia conectada, pantalla informativa en ámbar y modo nocturno— lo dejaría sobre el

85 %: ajustado pero viable.~~ Una función grande más ya no cabría. ¿Se acota el alcance

funcional, o se evalúa el cambio de microcontrolador con su verificación chip a chip?

⚠️ CIFRA CADUCADA, y la pregunta no está respondida: está más apretada. ~~El acta de la compuerta del 04/09 —evidencia/2026-09-04_compuerta.txt, HEAD 624eb37— publica `89,3 %` (58496 de 65536 B), o sea `7.040` B libres.~~ 🛑 ESA ACTA YA NO EXISTE, y las cuatro cifras eran falsas — 05/09. El fichero se reescribió sobre el mismo nombre (d2a510f, *«cifras del acta con el arbol quieto»*), así que lo que hoy publica es otra cosa: `HEAD e0e835d` · `86,3 %` · `56588` de `65536` B · `8.948` B libres. Ni el hash ni el porcentaje ni los dos recuentos coincidían. Otros dos documentos de esta misma carpeta ya lo habían avisado —17_Arquitectura…:433 y 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md:106, los dos con la frase *«ese acta ya no existe»*—: este era el único que seguía citándolo como vigente. La información estaba; faltó cruzar ficheros. 🔴 Y la cura no es escribir aquí el número nuevo, porque volverá a caducar: la cifra vigente se lee del acta más reciente de `evidencia/`, con su HEAD al lado. El acta del 05/09 lleva HEAD c954e74. El `85 %` que este punto daba como escenario de llegada ya se pasó igualmente, y lo que lo listaba como pendiente sigue pendiente. 🔴 Y el árbol de hoy tiene cambios posteriores a esa acta sin medir por la compuerta: la cifra que valga sale de una corrida nueva, no de aquí (17_...md, revisión del 04/09 por la tarde).

Prueba de banco del reloj (N-15 / N-17). Sigue sin hacerse: ni contraste contra hora patrón, ni

conservación tras corte de energía, ni arranque con el cristal desconectado. **Todo lo que depende

de la hora va hoy sobre un supuesto.** ¿Se agenda antes de la certificación?

5. Decisiones abiertas por la sesión del 04/09/2026

Las tres salen de los cambios de esa fecha —el mínimo de 3 minutos (§2.4), operar desde el Maestro

(§2.5) y N-130 (§1.3)—. Ninguna la puede tomar quien escribe firmware.

🔴 El rótulo Bluetooth de un módulo virgen es el MISMO en las dos puntas. El ESP32 **no puede

saber la serie al arrancar** —sale del silicio del STM32, identidad_serie() lee el UID del

micro—, así que la aprende del $STATUS que retransmite y **la usa a partir de la SIGUIENTE

arrancada (`ESP32_Expansion/src/transporte_app.cpp:23-31`, `:105-113`). No se re-rotula en

caliente a propósito: cambiar el nombre SPP obliga a cerrar el perfil, o sea a tirar la sesión

del operario que está dando una orden al cruce. MEDIDO** en include/contrato.h:259: el

provisional es `SEM-SIN-MATRICULA`.

Con dos módulos vírgenes, los dos postes se llaman exactamente igual hasta que cada uno haya

visto un $STATUS y se le haya cortado la energía — y §2.5 acaba de apoyar en ese rótulo la

decisión de a qué poste camina el operario.

¿Se cubre por procedimiento —una vuelta de energía a cada módulo antes de irse, firmada en el

acta de puesta en marcha— , o el firmware debe dar un provisional distinto por módulo? Las

cuatro opciones, con su coste, en 17_...md §3.8. Dueño: el responsable.

⚠️ SIN VERIFICAR: nadie ha visto este rótulo en un teléfono. El Bluetooth **no subió en el

banco del 3-4/09**, y no hay una sola tarjeta con un ESP32 conectado a J17.

🟠 Un botón de demanda que no hace nada en dos de los tres modos. Desde el 04/09 el equipo ya

no miente —el acuse dice si se va a atender, N-130—, pero el botón sigue estando en la app

en Modo Manual y en Modo Automático, y lo único que produce es una línea en la bitácora. **¿Se

deja así, se oculta el botón mientras el equipo no esté en Modo Inteligente, o la demanda debe

hacer algo en los otros modos?** Lo segundo es interfaz; lo tercero es alcance funcional y toca el

ciclo. Dueño: el responsable.

⚠️ SIN VERIFICAR, y decide si N-130 está cerrado o a medias: que la app pinte ese evento y

el operario lo lea no se ha comprobado. Si no lo pinta, el resultado es que se dejó de mentir

y no se dice nada — que es mejor, pero no es lo mismo que avisar.

🟡 Sin Maestro no hay cambio de modo. Consecuencia directa de §2.5, y va aquí para que se

firme y no se descubra en obra: con el Maestro caído, inaccesible o fuera de servicio —hoy hay una

tarjeta Maestro así, N-116—, la única superficie que queda en el Esclavo son sus comandos propios.

🔧 RE-MEDIDO EL 07/09, Y LA CUENTA HA CAMBIADO DOS VECES: SON SIETE, NO CINCO NI SEIS. Este

punto decía «cinco» mientras §2.5 de este mismo documento ya había corregido a «seis» — una

contradicción dentro del propio fichero. Y desde entonces D-18 añadió el séptimo:

$ grep -nE 'strcmp\(accion|strncmp\(accion' 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp
   547:  if (strcmp(accion, "AMBAR_EMERGENCIA") == 0) {
   585:  } else if (strcmp(accion, "CANCELAR_AMBAR") == 0) {
   668:  } else if (strcmp(accion, "FORZAR_ROJO") == 0) {
   676:  } else if (strcmp(accion, "SOLICITAR_PASO") == 0) {
   694:  } else if (strcmp(accion, "SET_MODO:DEGRADADO") == 0) {
   771:  } else if (strcmp(accion, "TEST_LEDS") == 0) {
   784:  } else if (strncmp(accion, "SET_RTC:", 8) == 0) {

🔵 Y el séptimo cambia la respuesta de esta pregunta: `SET_MODO:DEGRADADO` (`D-18`, 05/09).

Con el Maestro caído, el Esclavo ya no se queda sin ninguna vía de cambio de modo: se le puede

pedir el Degradado por app, que es justamente el modo para cuando la otra punta no contesta.

~~Y el mando de relés, la otra vía de último recurso, también vive sólo en el Maestro: el

receptor del Esclavo no se ha comprado (N-19).~~ ⛔ **CADUCADO EL 05/09 (D-1): no hay mando en

ninguna de las dos puntas, y no se va a comprar.**

🛑 **Lo que la pregunta pasa a ser, y sigue siendo del responsable: D-16 — SIN TELÉFONO NO HAY

FORMA DE OPERAR EL EQUIPO.** No es una avería: es una propiedad declarada del sistema desde que se

retiró el mando. ¿Se acepta, y qué procedimiento de contingencia se escribe —segundo terminal

emparejado, cable de carga, quién lo lleva— **para el día que el móvil llegue descargado a un

poste? Dueño: el responsable.**

Documento generado automáticamente desde 6_Preguntas_Diseno_Funcional.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.