LEEME PRIMERO — App IOT-VIAL, paquete del 28/08/2026

⚠️ ESTE LÉEME DESCRIBE EL PAQUETE DEL 28/08. HAY DOS POSTERIORES 🔴 ~~La APK que hay que instalar hoy es la del 04/09~~ — CADUCADO EL 07/09: HAY UNA POSTERIOR. En 05_Funcional/ hay hoy una del 05/09 (IOT_VIAL_Semaforos_2026-09-05_7586c46_SIN_BANCO.apk) además de la del 04/09. 🛑 Y por eso esta línea no vuelve a nombrar una fecha: se instala la APK QUE ACOMPAÑA AL `.zip` que usted recibió, cuyo nombre exacto y `md5` están en `LEEME_PRIMERO.md`, en la raíz del `.zip` — que es el único sitio donde no caducan. Este fichero describe el paquete del 28/08; un puntero a «la última» escrito aquí envejece cada vez que se compila una APK, y ya lo ha hecho dos veces. *(Regla del repositorio: un documento que apunta a la fuente no envejece; uno que la copia, sí.)* Las anteriores no pueden abrir el enlace Bluetooth: app.js marcaba «Enlazado» y se suscribía sin haber llamado nunca a connect(), y además marcaba dos MAC escritos a mano que no son los del ESP32 (N-122 y N-124). Con cualquier APK anterior la app no conecta por bien que funcione el módulo. Y el orden en campo importa: emparejar el ESP32 en Ajustes de Android primero, y luego «Buscar Módulos Bluetooth» dentro de la app. ✏️ *Corregido el 04/09: esta línea citaba …_2026-09-02_285b18d_…, un hash que no existe en ninguna parte. La del 02/09 que sí está en disco es la 617bd00. Se anota en vez de sustituirse en silencio: una cifra inventada que desaparece sin dejar rastro vuelve a escribirse.* Si va a probar con el .apk del 02/09 (IOT_VIAL_Semaforos_2026-09-02_617bd00_SIN_BANCO.apk), la app trae cuatro cosas que este documento no menciona y que cambian lo que hay que mirar: - Comprueba el checksum y descarta las tramas corrompidas. Antes las pintaba como buenas. 🔴 Consecuencia: una pantalla quieta ya no significa «el equipo no contesta» — puede significar «contesta y llega roto». Son dos averías distintas. - Pestaña `Tramas` (🧪, sólo en modo técnico): las tramas en crudo, las rechazadas marcadas con su motivo, y se puede guardar el registro en un fichero. Es donde se mira cuando algo no cuadra. - El PIN ya no se puede armar con el teclado cerrado. - El puente ESP32 dice por qué arrancó al reconectar, con un $EVENT,EVT:ARRANQUE. El detalle está en 14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md §5.4. Lo que no cambia: sigue sin pasar banco.

1. Qué corre en la calle hoy, y esto no es eso

En campo está la V8.4 del firmware (commit e303485, 31/07/2026), validada por el funcional.

La app de este paquete habla con firmware V8.5 a V9.0, que no está en campo.

~~Esta app no reemplaza al panel del gabinete. Es una consola de diagnóstico y mando por Bluetooth.~~

🛑 07/09 — ESA FRASE ESTÁ INVERTIDA HOY, Y ES LA CORRECCIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTE LÉEME `DECISIONES.md` `D-16`: SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO. No es una avería: es una propiedad declarada del sistema, y sale de dos decisiones del 05/09: | vía de mando | estado | por qué | |---|---|---| | App por Bluetooth | ✅ la única | — | | Mando de relés | ⛔ el hardware ya no existe | D-1: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»* | | Pulsadores del gabinete | ⛔ | botonAceptar() y botonCancelar() devuelven false siempre | | Pantalla y menú del gabinete | ⛔ | D-17.bis: se retiran del equipo | O sea: no hay «panel del gabinete» que esta app no reemplace — el panel es esta app. Un móvil sin batería deja el poste sin ámbar de emergencia, sin volver a Automático y sin parar el cruce. Lo que eso exige de quien va a campo, y va escrito porque no es electrónica sino logística: teléfono cargado, cable de carga, y un SEGUNDO TERMINAL ya emparejado antes de que un equipo salga a la calle. *(No es teórico: hubo que desvincular el Maestro en los Ajustes de Android para poder conectarse al Esclavo, con las dos tarjetas delante.)* ✅ Lo que de la frase vieja sigue siendo cierto: esta app no manda las luces por su cuenta. Pide, y el firmware decide y rechaza — la barrera de PIN y las guardas de rango viven en el equipo, no aquí.

2. Esta APK NO HA PASADO BANCO

Con esas palabras, y por eso el nombre del fichero lo lleva dentro:

IOT_VIAL_Semaforos_2026-08-28_a8e1ceb_SIN_BANCO.apk

Lo que sí tiene es la compuerta en verde: 15 PASS · 0 FALLA · 0 ABORTADO, en

ACTA_verificacion.txt. ⚠️ **Esa cifra es la del acta de ESTE paquete (28/08) y no se actualiza

aquí: la vigente se lee del acta más reciente de evidencia/, que hoy trae más filas. Eso no es

un permiso.** Significa exactamente esto: los modelos y los arneses que corren en un PC no

encuentran nada. No significa que la app funcione contra una tarjeta, porque ninguna de esas

comprobaciones ha visto un STM32 ni un módulo Bluetooth.

🔴 Y desde el 3–4/09 esto ya no hay que creerlo: está medido. El paquete 617bd00 fue al banco con la compuerta entera en verde y la sesión se paró tres veces, por tres cosas que ningún instrumento de PC podía ver. Verde no es entregable.

Este proyecto ya pagó esa confusión: el 05/08 la compuerta salió en verde mientras había una

regresión abierta en la que el Modo Automático no encendía las luces en la tarjeta. Las dos cosas

eran ciertas a la vez.

Instálela para probar contra el equipo. No la dé por buena hasta que alguien lo haga.

3. Lo que hay que mirar primero cuando la conecte

Esta versión corrige cuatro defectos que la anterior tenía y nadie había visto, porque los dos

instrumentos que los habrían cazado no llegaban a ejecutarse. Los cuatro son de comportamiento

contra el equipo, así que son justo lo que hay que verificar con la tarjeta delante:

| qué comprobar | qué debe pasar |
| --- | --- |
| La pantalla sigue al equipo | Al conectar, el semáforo, el contador, la batería y el RF de la pantalla deben cambiar solos, sin tocar nada. Si se quedan quietos, la app no está recibiendo $STATUS |
| El PIN se pide de verdad | AUTOMÁTICO, DAR PASO y ÁMBAR deben abrir el teclado de PIN la primera vez. Si actúan sin pedirlo, avise |
| ROJO TOTAL no pide PIN | Es deliberado: la parada de emergencia la puede dar cualquiera que vea el accidente |
| Un rechazo se ve | Si el equipo contesta $ERR, tiene que aparecer en la pestaña Eventos. No debe tragárselo |

✅ El simulador de demo ya no viene en el build de campo. Hasta la versión anterior la pantalla principal tenía un panel *"SIMULADOR DE PRUEBAS"* cuyos botones pintaban un estado falso en los mismos semáforos que el estado real, y además un ciclo local que se animaba solo cuando no había equipo conectado. Los dos se retiraron: todo lo que vea en la pantalla viene ahora del equipo. Su reverso, que conviene conocer antes de reportarlo como fallo: sin enlace la pantalla se queda quieta y lo dice — el rótulo pasa a SIN ENLACE - sin datos del equipo y el contador a --. Eso no es que la app se haya colgado: es que no tiene nada que contar y no se lo inventa.

📱 Y se arregló un corte de pantalla que solo se veía en el teléfono. Medido con el navegador a cuatro anchos: a 412 px —el de las capturas— no aparecía, pero a 360 px, que es un Android normal, la página se salía 41 px y cortaba todo lo de la derecha, incluidos DAR PASO y ROJO TOTAL. La causa no era la botonera sino la cabecera, que no encogía. Ya mide 0 px de desborde en los cuatro anchos. En pantallas estrechas las dos pastillas de arriba se quedan en icono, sin rótulo: se pierde el texto, no el mando.

4. Qué cambió, ya que ha llegado hasta aquí

La app volvió a oír al equipo. La versión anterior había perdido el camino de telemetría

entero: mandaba órdenes y pintaba un estado que se inventaba el propio teléfono.

La barrera de PIN es real. Antes la app conocía el PIN y lo inyectaba en todos los comandos:

la protección del firmware la abría ella misma. Ahora el PIN sale del selector del modal

Bluetooth y hace falta teclearlo una vez por sesión.

Vuelven dos mandos que el firmware atiende y la app había dejado sin botón: SOLICITAR_PASO

y Modo Manual, los dos en Modo Técnico.

Se pueden renombrar y borrar cruces otra vez desde el gestor.

Contraste medido, no elegido. Cada color de texto se mide contra el fondo con la fórmula de

WCAG y se exige 4,5:1. Cinco llegan a AAA. El rojo de la lámpara se dejó a propósito en 4,9:1:

se probaron siete rojos y ninguno creíble de semáforo llega más arriba sobre fondo casi negro, y

un rojo que no se lee como rojo es peor. El rótulo sí usa un rojo de texto más claro.

Sobre el sol directo: la cuenta de contraste es necesaria pero no suficiente. Con luz fuerte, el reflejo del cristal sube el nivel de negro y comprime los ratios, y a un tema oscuro le comprime más que a uno claro. Si la pantalla no se lee al mediodía, no es sorpresa y no es un fallo de la app: es que falta un modo día de fondo claro. Dígalo si le pasa — es una medida de campo que desde aquí no se puede hacer.

5. Qué hay en este paquete

LEEME_PRIMERO_APP.md    esto
ACTA_verificacion.txt   la corrida de la compuerta: fecha, HEAD y toolchain
IOT_VIAL_...SIN_BANCO.apk   la app (Android, build debug)
02_Manuales/            manual de la app, protocolo Bluetooth y el documento de auditoria

La APK está verificada por contenido, no por confianza: sus nueve ficheros web son idénticos

byte a byte a los del repositorio en el commit a8e1ceb.

Instalación: es un *build debug* sin firmar para tienda. Hay que permitir *"instalar apps de

origen desconocido"* en el teléfono. Requiere emparejar antes el módulo por Bluetooth del sistema;

el PIN de emparejamiento del módulo y el PIN de autorización de la app (1234) son cosas distintas.

🛑 El módulo es un `ESP32-WROOM-32` clásico, y este texto decía `HC-05/JDY-31`. El `JDY-31` está PROHIBIDO por su nombre —es BLE, y la app conecta por SPP (Bluetooth clásico): con un JDY-31 no empareja y habría que rehacer el puente nativo. Ver 04_Manuales/MANUAL_CONFIGURACION_BLUETOOTH.md §1. No lo compre ni lo pruebe.

Reproducir la verificación:

git checkout a8e1ceb && python 01_Firmware/compuerta.py

Documento generado automáticamente desde LEEME_PRIMERO_APP.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.