ENCARGO — Sesión de banco · Controladora de Semáforos

Fecha: 5 de Agosto de 2026 · Rama: feat/n15-reloj-pantalla-hora · HEAD: 7b93017

⚠️ Léase esto primero: qué es y qué NO es este encargo

Esto NO es una entrega. No instale nada de aquí en un cruce abierto al tráfico.

Lo que corre en campo hoy es la V8.4. Todo lo que hay en este paquete está validado **solo en

simulador y en arneses de PC**. La suite de verificación del repositorio sale en verde —`11 PASS ·

0 FALLA · 0 ABORTADO`, primera vez en la vida del proyecto—, y precisamente por eso hay que decir

qué significa ese verde:

Significa que los modelos y los arneses de PC no encuentran nada. No significa que el firmware funcione en la tarjeta.

Y la prueba está delante: **con esa suite en verde, hay una regresión abierta en la que el Modo

Automático no enciende las luces sobre hardware real.** Ningún simulador la ve. Por eso existe esta

sesión.

El producto de esta sesión son MEDIDAS, no un visto bueno. Si algo no se puede medir, se anota

como *no medido* — nunca como *correcto*.

Orden de la sesión, y el orden importa

|  | tarea | por qué en ese orden |
| --- | --- | --- |
| 1º | Bisección del Modo Automático | Es la regresión viva, en el modo que se usa a diario |
| 2º | Ajuste de hora y veredicto del cristal Y2 | Esta carga borra el binario del bisect. No se puede hacer antes |
| 3º | Validación del Modo Degradado | Necesita el reloj ya verificado en el paso 2 |

1 · Bisección del Modo Automático

El síntoma

Al cargar esta rama en las dos tarjetas: el enlace de radio va bien (RF: da porcentaje), la

botonera responde, pero el ciclo del Modo Automático no mueve las luces.

⚠️ El sospechoso principal ya está DESCARTADO — no lo persiga

Se sospechaba que una bandera interna (senalActiva, del mando de relés) se quedaba pegada y

congelaba las salidas. Se ha refutado en software, ejerciendo el código real sobre las salidas

de pines en nueve caminos distintos —las tres secuencias del mando, secuencia a medias, pulsos A y

B simultáneos, reinicio a medio destello, y 600 pulsos aleatorios—. En ninguno se queda pegada.

Consecuencia práctica: esto ya no es *"confirmar que el culpable es tal commit"*. Es una

bisección de verdad, sin sospechoso. No gaste cargas intentando reproducir la hipótesis vieja.

*(Alcance de esa refutación: cubre el Maestro corriendo solo. Quedan fuera el Esclavo físico, el

protocolo de radio real y el* timing *del relé en hardware. La causa sigue sin conocerse.)*

Procedimiento

La primera carga es el ancla `c72700e`, y su único trabajo es FUNCIONAR.

Si el ancla no arranca el ciclo, pare la sesión. Significa que la ventana de búsqueda

está mal planteada y seguir solo consume cargas. Anótelo y devuélvalo.

Si el ancla funciona, siga el árbol de carga de bisect_entregable/LEEME.txt.

Compare por hash, nunca por tamaño. Hay binarios distintos que pesan lo mismo, y binarios

idénticos con nombres distintos. Un md5sum antes de cada carga ahorra cargas enteras.

Qué anotar en cada carga

Hash del binario cargado.

¿Arranca el ciclo? ¿Las luces conmutan o se quedan fijas?

Si se quedan fijas: ¿en qué color? y ¿el resto de la interfaz responde (pantalla, botones)?

Lectura de RF: en pantalla.

2 · Carga por SWD — cómo entrar cuando el micro no se deja

`mode=UR` con `-e all`. No se cambia el modo. HOTPLUG se engancha al micro en marcha: con un

firmware que se cuelga al arrancar, el watchdog reinicia cada 4 s en mitad del borrado y aparece

failed to erase memory. El delator es ver NVM size: 128 KBytes (default) en un chip de 64 KB.

Si falla con `Unable to get core ID`: REINTENTE. No cambie el modo. Enganchar es cuestión de

milisegundos y puede fallar varias veces seguidas. Eso no es falta de cableado.

Si tras varios reintentos sigue sin entrar

Método fiable, sin depender del tiempo de reacción de la mano:

Mueva el puente BOOT0 de 0 a 1 (a 3,3 V).

Pulse RESET una vez.

Lance la carga. El micro arranca en su bootloader de fábrica e **ignora por completo el firmware

colgado en Flash**, así que entra a la primera.

Devuelva BOOT0 a 0 y pulse RESET.

El método de *"mantener pulsado el reset y soltarlo un segundo después"* funciona a veces y falla muchas: el instante útil dura milisegundos. Si se intenta, la regla es mantener SW1 pulsado antes de lanzar la carga y soltarlo justo cuando la consola dice Connecting to target.... Pero si falla dos veces, use BOOT0: es determinista.

3 · Veredicto del cristal Y2 — y cómo NO equivocarse

Contexto honesto: no sabemos si el cristal está mal. Se dio por culpable una vez apoyándose en

una pantalla que acusaba sin haber medido nada, y mandó a cambiar componentes sanos. Esta vez se

mide.

Procedimiento

CONFIGURACION → AJUSTAR HORA → poner la hora y confirmar.

`CONSULTA RELOJ` no es una opción de menú y no se puede buscar. Aparece sola, ahí dentro, y

solo si el reloj no arranca.

| lo que ocurre | qué significa |
| --- | --- |
| La hora queda puesta y no aparece ninguna pantalla de error | ✅ Ese es el veredicto: el reloj arranca y el cristal NO era el problema. No cambie ningún componente. Anótelo y siga |
| Sale SIN RELOJ o SIGUE PARADO con la línea Mira CONSULTA RELOJ | Siga leyendo abajo |

Si aparece CONSULTA RELOJ

CONSULTA RELOJ          ●     <- este punto debe parpadear
   ─────────────────────────
   LSE ON:1 RDY:0 BYP:0
   RTCSEL:1 EN:1 CFG:1
   CNT:1043 A:26
   Pedido, no oscila            <- la línea que resume

Anote las cuatro líneas tal cual, incluida la última:

| última línea | qué dice |
| --- | --- |
| Oscila y atado a LSE | el reloj funciona — el problema no es el cristal |
| Pedido, no oscila | se pidió el oscilador y no arranca — aquí sí apunta al `Y2` y su entorno |
| LSE no se pide | el firmware no lo pidió — no es fallo de hardware |
| Oscila; RTC no atado | el cristal oscila pero el reloj no cuelga de él — configuración |
| LSE en BYPASS ext. | espera un reloj externo que no está |

⚠️ Dos trampas de lectura, y las dos invalidan el diagnóstico

Si el punto de arriba a la derecha NO parpadea, lo que está parado es el firmware, no el

reloj, y esta pantalla no dice nada del cristal. Anote *"no medido"*.

`CNT:sin RTCEN` no es `CNT:0`. Significa que no se llegó a leer el periférico. Un 0 sería

indistinguible de un contador parado, que es un diagnóstico distinto.

Si el punto parpadea y `CNT` no cambia entre repintados, el reloj está parado de verdad.

No sustituya ningún componente en esta sesión. El objetivo es traer la lectura. La reparación se decide después, con el dato delante.

4 · Resincronización obligatoria tras cargar (N-49 / N-51)

⚠️ Esta versión cambia la firma del dominio de respaldo (0x5EB0 → 0x5EB1). Es intencional:

el formato de lo guardado cambió, y aceptar el formato viejo sería leer basura como si fuera válida.

Consecuencia en la tarjeta: al primer arranque tras la carga, **cada equipo declarará su

respaldo inválido y arrancará sin sincronización previa.** Es el comportamiento seguro, no un fallo.

Acción obligatoria antes de probar el Modo Degradado:

Cargar el firmware nuevo en las dos tarjetas.

Con las radios enlazadas, poner la hora en el Maestro (CONFIGURACION → AJUSTAR HORA).

Confirmar que el Esclavo recibió la hora.

Sin ese paso, el Modo Degradado se rechazará — y el rechazo será correcto.

5 · Validación del Modo Degradado

La regla que hay que confirmar antes que ninguna otra

El equipo NUNCA entra solo al Modo Degradado. Al perder la radio, el comportamiento correcto es

caer a ámbar intermitente en las dos puntas. Un ámbar le dice al conductor *"nadie controla este

cruce"*; un verde por reloj sin confirmar la otra punta le da confianza falsa. La entrada es

100 % manual.

Primera prueba, y es de seguridad: corte la radio y compruebe que ambas puntas caen a ámbar intermitente y que ninguna entra sola en Degradado. Si alguna entra sola, pare la sesión y repórtelo de inmediato.

Entrada por pantalla

Maestro: CONFIGURACION → MODO DEGRADADO → Botón 3 → CONFIRMAR ENTRADA? → Botón 3.

Esclavo: su propio menú (ESTADO / MODO DEGRADADO) → mismo doble paso.

Dos pulsaciones para entrar, una para salir: la asimetría es deliberada.

Si lo rechaza, anote el motivo exacto que muestra la pantalla — ese texto es el dato. Las

condiciones son: reloj en hora · alguna sincronización previa · última sincronización de menos de

2 h · desfase medido · desfase dentro de ±3 s · el Esclavo debe constar con el ciclo.

El ciclo, y qué cronometrar

Verde 30 s por sentido, todo-rojo 30 s entre medias. Ciclo completo 120 s.

☐  Fase 1 (30 s): Maestro 🟢 verde · Esclavo 🔴 rojo

☐  Fase 2 (30 s): las dos en rojo

☐  Fase 3 (30 s): Esclavo 🟢 verde · Maestro 🔴 rojo

☐  Fase 4 (30 s): las dos en rojo

☐  Sin verde simultáneo en ningún instante — obsérvelo al menos 3 ciclos completos

☐  Sin verde en una punta contra ámbar en la otra

Salida segura

Salga desde la pantalla y compruebe que las dos puntas terminan en ámbar intermitente, sin

dejar jamás una en verde y la otra en ámbar.

Límite de 48 h

No se cronometra en banco. Lo que sí puede comprobarse: a las 44 h la pantalla muestra

AVISO: LIMITE 48h, y a las 48 h cae sola a ámbar. Anótelo como pendiente de prueba larga.

6 · Mando de 4 relés

| secuencia | acción | confirmación |
| --- | --- | --- |
| A · B · A · B | intenta entrar en Modo Degradado | 4 destellos rojos si acepta · ámbar rápido si rechaza |

El rojo nunca significa "pase". Los destellos de confirmación son rojos a propósito: un

destello verde desde el piso podría leerse como autorización de paso.

Con el menú de la pantalla abierto, el mando queda inhibido — compruébelo también.

❓ Pregunta abierta de hardware, no resuelta (N-19)

Hoy solo el Maestro tiene receptor de mando. Para activar el Degradado en el Esclavo hay que

subir a su pantalla.

Si se quiere mando en las dos puntas hace falta un segundo receptor, porque el Degradado se usa

justamente cuando no hay radio: el Maestro no puede avisar al Esclavo por aire.

Lo que NO está decidido es si los dos mandos deben llevar códigos distintos. Un solo código

metería las dos torres en Degradado a la vez desde el piso, saltándose la verificación de cada

punta; códigos distintos obligan a comprobar torre por torre. **Es una decisión de seguridad

pendiente, no una especificación cerrada.** Que el funcional opine antes de comprar nada.

7 · Qué devolver

Bisección: hash de cada binario cargado y qué hizo cada uno. Si el ancla falló, dígalo — es

un resultado, no un fracaso.

Reloj: si la pantalla CONSULTA RELOJ no apareció, dígalo así; eso ya es el veredicto.

Si apareció, las cuatro líneas tal cual y si el punto parpadeaba.

Degradado: el checklist de fases marcado, y cualquier instante de verde simultáneo o de

verde-contra-ámbar, con la hora.

Lo que no se pudo probar, y por qué. Un hueco declarado vale; un hueco callado, no.

Nada de esta versión sube a un cruce abierto al tráfico hasta que esta sesión esté hecha y sus resultados revisados.

Documento generado automáticamente desde ENCARGO_SESION_BANCO.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.