MANUAL DEL PUENTE REPETIDOR ESP32 (Topología de 4 Radios — V8.0)

🛑 EN ESTE PROYECTO HAY DOS ESP32 DISTINTOS. ESTE MANUAL ES DE UNO SOLO. Léase antes de tocar un cable o teclear un `pio run`. Los dos son módulos ESP32, los dos van en un poste, los dos hacen de «puente» — y usan los mismos GPIO para cosas distintas. Cargar el firmware de uno en el otro no da error: da un equipo que parece encendido y no hace su trabajo. | | ESP32 de EXPANSIÓN | ESP32 del REPETIDOR *(el de este manual)* | |---|---|---| | Dónde va | uno por poste, en cada equipo | un poste intermedio propio, entre Maestro y Esclavo | | De qué cuelga | del conector `J17` de la tarjeta del semáforo | de dos radios E90-DTU (B1 y B2), por RS-485 | | Qué hace | puente Bluetooth SPP ⟷ `J17` (sustituye al módulo SPP) + reloj `DS3231` por I²C. 🔵 Y desde `N-145` (05/09), UNA cosa más y sólo una: SELLA el hueco `HORA:--:--:--` de las tramas del equipo con la hora de su `DS3231`, y recalcula el checksum — ver el recuadro de abajo | enlaza dos radios back-to-back para salvar una curva ciega o una montaña | | Cuántas radios toca | ninguna | cuatro en total en el sistema | | Firmware | 🟢 01_Firmware/ESP32_Expansion/ | 🟠 01_Firmware/Repetidor/ | | Cómo se llama en Bluetooth | 🔵 se auto-rotula `SEM-<serie>-M` o `SEM-<serie>-E` *(y SEM-SIN-MATRICULA mientras no lo ha aprendido)* | no ofrece Bluetooth SPP. Si busca un SEM-… y no sale, puede que tenga delante el otro | | Estado hoy | 🟢 firmware ESCRITO y compilando —01_Firmware/ESP32_Expansion/, entró el 31/08 en d2427c2, con rótulo Bluetooth (ROTULO_PREFIJO "SEM-", contrato.h) y watchdog (esp_task_wdt.h en vigilante.cpp)—. 🔴 Sin pasar banco: el Bluetooth NO subió en la sesión del 3–4/09 | NO DESPLEGADO. Fuera de la configuración vigente *(2 radios en enlace directo)* | | Documento | 05_Funcional/18_Especificacion_Firmware_ESP32.md | éste | ### 🔵 05/09 (N-145) — EL DE EXPANSIÓN DEJÓ DE SER ESTRICTAMENTE «VERBATIM», Y SE DICE CUÁNTO Hasta el 05/09 el puente de expansión no cambiaba ni un byte de lo que pasaba. Ahora cambia una cosa y sólo una, y conviene tenerlo escrito aquí porque este manual es donde se comparan las dos placas: | | | |---|---| | Qué toca | el literal `HORA:--:--:--` de una trama del equipo, y nada más. Si el STM32 puso una hora, no encuentra el hueco y no hace nada | | Por qué recalcula el checksum | la app sí valida el XOR-8 en la bajada. Sellar sin recalcular no daría una hora mala: daría el tablero congelado, con el síntoma *«el puente se comió la telemetría»* mandando a mirar el cable | | Qué NO hace | no parte, no une, no filtra, no reordena, no añade ni quita un byte y no origina ninguna trama. Y nunca inventa la hora: si el DS3231 no es fiable, el hueco sale como está | 🔴 Esto NO afecta al ESP32 del REPETIDOR, que es el de este manual: el repetidor sigue validando FORMATO y no tocando NADA. El sello vive en ESP32_Expansion/src/puente.cpp, en el otro firmware. 🛑 ~~Y sin un `DS3231` conectado —no está comprado, línea `A6`—~~ 🔧 CORREGIDO EL 07/09: los `DS3231` ESTÁN COMPRADOS Y PUESTOS — son DOS, uno por `ESP32`, con pila propia (DECISIONES.md A-5, 05/09), y por eso `N-145` queda confirmada en cobre: el HORA:22:19:58 de la cinta del banco es real. ✅ Lo que del aviso sigue valiendo: si el módulo no entrega hora válida —bus mudo, oscilador parado (OSF), modo 12 h o registros incoherentes— la hora sale en blanco, y eso es el arreglo callándose bien, no fallando. El motivo se lee con `CMD:LEER_RTC` (D-17), que contesta $ERR ... DESC: por causa.

🔵 04/09 — LA FORMA MÁS BARATA DE SABER QUÉ PLACA TIENE DELANTE, ANTES DE CARGAR NADA Desde el 04/09 el ESP32 de EXPANSIÓN dice de qué poste cuelga en su propio nombre Bluetooth. No es una opción de compilación —el mismo binario sirve a las dos puntas—: lo aprende del campo `NODE:` de la trama `$STATUS` que le manda la tarjeta del semáforo. MEDIDO en `01_Firmware/ESP32_Expansion/src/transporte_app.cpp:80-114` y include/contrato.h:258-259. | en la lista de Bluetooth del teléfono | qué placa es | |---|---| | `SEM-<serie>-M` | ESP32 de expansión, colgado del poste MAESTRO | | `SEM-<serie>-E` | ESP32 de expansión, colgado del poste ESCLAVO | | `SEM-SIN-MATRICULA` | ESP32 de expansión que aún no ha aprendido de qué poste cuelga | | *(nada)* | el REPETIDOR no ofrece SPP: este manual no habla de Bluetooth con el teléfono | 🛑 PERO ESE NOMBRE NO ES FIABLE EL PRIMER DÍA, Y HAY QUE SABERLO ANTES DE SUBIR A UN POSTE. El rótulo aprendido se guarda para la SIGUIENTE arrancada *(transporte_app.cpp:109-113)*, a propósito: renombrar el perfil SPP en caliente obliga a cerrarlo y reabrirlo, o sea a tirar la sesión del operario que puede estar dando una orden al cruce. Consecuencia: un módulo recién puesto se anuncia `SEM-SIN-MATRICULA`, y con dos módulos nuevos en el mismo frente de obra LOS DOS POSTES SE LLAMAN IGUAL hasta que se les da una vuelta de energía. Un nombre no sustituye a mirar el cableado: el SEM-… dice de qué poste cuelga la placa, no qué firmware lleva dentro. Los tres GPIO que colisionan siguen colisionando igual. Para eso está la tabla de abajo. ### 🔴 Los tres GPIO que colisionan — MEDIDO el 31/08 No es un parecido: es el mismo número de pin sirviendo a dos cosas incompatibles. | GPIO | en el REPETIDOR *(este manual, §2)* | en el de EXPANSIÓN | |---|---|---| | `GPIO16` | RX de la radio B1, a través de un MAX3485 | RX del enlace TTL directo a `J17` p2/p3 — sin transceptor | | `GPIO17` | TX de la radio B1, a través de un MAX3485 | TX del mismo enlace TTL | | `GPIO22` | `DE/RE` de la radio B2 (control RS-485) | `SCL` del bus I²C del `DS3231` | MEDIDO en: 01_Firmware/Repetidor/include/pines_repetidor.h (M1_RX 16, M1_TX 17, M2_DE_RE 22) contra 01_Firmware/ESP32_Expansion/include/contrato.h (ENLACE_PIN_RX 16, ENLACE_PIN_TX 17, DS3231_SCL 22, DS3231_SDA 21). ### 🛑 Qué pasa si se confunden — y por qué el papel es lo único que lo impide - Firmware del Repetidor en una placa de EXPANSIÓN: el equipo pierde la única superficie de mando que le queda. Con la pantalla, los cuatro pulsadores y el mando de relés retirados, toda la operación pasa por la app, y la app pasa por ese ESP32. El semáforo sigue ciclando —el STM32 no depende del accesorio— pero queda seguro y no operable, y encima el firmware estaría meneando GPIO22 como línea de control RS-485 sobre el `SCL` de un reloj. - Firmware de Expansión en la placa del REPETIDOR: ningún DE/RE se gobierna, el bus RS-485 se queda sin árbitro y el enlace de radio no pasa. Los dos firmwares NO son intercambiables, no comparten pinout y no se mezclan sus directorios: comparten familia de módulo y nada más. Antes de un pio run -t upload, mire de qué poste es la placa que tiene delante. ### ⚠️ Y sobre este manual en concreto La topología de 4 radios que describe está fuera de la configuración vigente: hoy son 2 radios en enlace directo, sin repetidor (CLAUDE.md §10). Lo que sigue no es un montaje a ejecutar; es la referencia del día que haya que salvar un obstáculo. Nada de este documento aplica al ESP32 de expansión.

Este documento detalla la configuración y cableado del puente repetidor con microcontrolador ESP32 cuando se requiere salvar curvas ciegas o montañas mediante 4 radios industriales E90-DTU.

El ESP32 enlaza dos radios back-to-back (B1 y B2) dentro de una topología total de 4 radios.

⚠️ REQUISITO CRÍTICO — LAS 4 RADIOS A 2.4 kbps El modo repetidor no funcionará con las radios a 0.3 kbps. En esta topología cada mensaje atraviesa dos saltos de aire por sentido: a 0.3 kbps el viaje orden→confirmación superaba los 3 segundos y desbordaba el plazo de espera del Maestro, que reintentaba y colisionaba con la confirmación entrante en el bus half-duplex. Ése era el motivo exacto de que el repetidor no enlazara en las pruebas del 30 y 31 de julio. No era un problema de cableado ni del firmware del ESP32. Ver 4_Manual_Configuracion_Radios.md. Las 4 radios deben quedar con el mismo Air Data Rate.

1. Topología del Sistema Repetidor

+----------------+        Air 170MHz       +-------------------------------+        Air 172MHz       +----------------+
| Semáforo STM32 | <=====================> | Radio B1 <-> ESP32 <-> Radio B2| <=====================> | Semáforo STM32 |
|   (Maestro)    |                         |      (Poste Repetidor)        |                         |   (Esclavo)    |
+----------------+                         +-------------------------------+                         +----------------+

Poste Maestro: STM32 Maestro + Radio 1 en Canal 0 (170.0 MHz).

Poste Repetidor Central:

Radio B1 en Canal 0 (170.0 MHz) -> Habla con el Maestro.

Microcontrolador ESP32 con firmware 01_Firmware/Repetidor.

Radio B2 en Canal 10 (172.0 MHz) -> Habla con el Esclavo.

Poste Esclavo: STM32 Esclavo + Radio 4 en Canal 10 (172.0 MHz).

2. Pinout del ESP32 Repetidor (01_Firmware/Repetidor/include/pines_repetidor.h)

🔴 Esta tabla es SOLO del ESP32 del repetidor. El ESP32 de expansión usa tres de estos pines para otra cosa — ver el recuadro del principio. No se cablea una placa con esta tabla sin haber confirmado antes cuál de los dos equipos se está montando.

| Conexión | Pin del ESP32 del repetidor | Puerto | ⚠️ colisión con el de expansión |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio B1 (Entrada) RX | Pin 16 | UART1 RX | 🔴 allí es RX del enlace TTL a `J17` |
| Radio B1 (Entrada) TX | Pin 17 | UART1 TX | 🔴 allí es TX del enlace TTL a `J17` |
| Radio B1 DE/RE | Pin 4 | Control RS485 | — |
| Radio B2 (Salida) RX | Pin 32 | UART2 RX | — |
| Radio B2 (Salida) TX | Pin 33 | UART2 TX | — |
| Radio B2 DE/RE | Pin 22 | Control RS485 | 🔴 allí es `SCL` del I²C del `DS3231` |

*Nota:* Las radios E90-DTU en bornera RS485 conmutan automáticamente TX/RX por hardware interno.

La diferencia que no se ve en la tabla y decide el cableado: aquí GPIO16/GPIO17 van a las radios a través de transceptores MAX3485 (§3.0). En el ESP32 de expansión los mismos dos pines van en TTL directo al conector J17 del semáforo, sin transceptor de por medio. Mismo número de pin, dos niveles eléctricos distintos y dos destinos distintos.

3. Firmware del Repetidor (V8.3) — valida antes de retransmitir

Cambio importante respecto a versiones anteriores. El puente ya no reenvía a ciegas cualquier byte que le llegue: reconoce el formato del protocolo (4 bytes con CRC-8) y solo retransmite tramas válidas. Por qué: si el par RS485 de entrada queda flotando —falta de resistencias de polarización, transceptor sin alimentar, cable partido— el receptor lee ruido continuo. El puente anterior lo interpretaba como datos infinitos, dejaba la transmisión permanentemente activa y la radio de salida se quedaba radiando basura al aire, bloqueando el canal. Ése fue el fallo del 31/07: LED TX fijo en B2. Ahora ese ruido se descarta dentro del ESP32 y nunca llega al aire. El puente es inmune a esta familia de fallos de cableado.

📡 El puente valida FORMATO, no comandos — y por eso no hay que tocarlo

Desde la V8.7 el protocolo lleva comandos nuevos (0x07–0x0F) para la sincronización horaria y

la configuración del ciclo. El repetidor no necesita ningún cambio para dejarlos pasar.

La razón está en cómo valida: comprueba que la trama tenga 4 bytes y CRC-8 Maxim correcto, y

no mira qué comando lleva dentro. Un puente que conociera la lista de comandos habría que

recompilarlo y reflashearlo cada vez que el protocolo crece — y **el día que alguien olvidara hacerlo,

la sincronización horaria se caería en silencio solo en la topología de 4 radios**, que es la más

difícil de diagnosticar.

Validar la forma y no el contenido es lo que mantiene al puente fuera del camino crítico. Es deliberado, no un descuido: no hay ninguna versión del repetidor que "soporte" o "no soporte" la sincronización horaria.

⚠️ El repetidor es irrelevante en Modo Degradado

Conviene decirlo para que nadie lo busque como causa: en Modo Degradado no hay radio en absoluto

—ése es justamente el motivo de entrar al modo— así que el puente no interviene. Cada unidad

calcula su fase por su cuenta a partir de la hora.

Un repetidor colgado, sin alimentar o mal configurado no afecta al Modo Degradado, ni para bien ni

para mal. Lo que sí afecta es la sincronización previa: si el enlace nunca funcionó a través del

puente, nunca hubo sincronización, y el Degradado se rechaza.

3.0 RS-485 es half-duplex: por qué el control DE/RE lo es todo

Conviene entender esto, porque explica los dos síntomas que costaron una tarde de campo.

El bus solo puede tener un emisor a la vez

RS-485 usa un solo par de hilos para ambos sentidos. No hay canal de ida y otro de vuelta:

cuando un extremo está excitando la línea, el otro no puede hablar. Es como un radioteléfono:

o se transmite, o se escucha, nunca las dos cosas.

Quién habla en cada momento lo decide una señal de control, el `DE/RE` del transceptor

MAX3485:

| DE/RE | Estado | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| ALTO | Transmisión | El ESP32 excita la línea. La radio no puede enviarle nada. |
| BAJO | Recepción | El ESP32 escucha. La radio puede hablarle. |

En el puente hay dos buses independientes, cada uno con su control: M1_DE_RE (GPIO 4) hacia

B1, y M2_DE_RE (GPIO 22) hacia B2.

El fallo del 31/07, explicado

El firmware anterior levantaba DE/RE en cuanto aparecía cualquier byte y solo lo bajaba tras

5 ms de silencio. Con el par de entrada metiendo ruido continuo, ese silencio nunca llegaba:

M2_DE_RE  ─────────────────────────────────────────────  siempre ALTO
                    (el ESP32 ocupa el bus permanentemente)

De ahí salieron los dos síntomas a la vez, que parecían problemas distintos:

LED TX de B2 encendido fijo. B2 recibía un flujo interminable y lo radiaba sin parar,

saturando el canal.

Sin datos de vuelta. Y éste es el menos evidente: como el ESP32 tenía el bus ocupado el

100% del tiempo, B2 no podía devolverle nada. La respuesta del Esclavo llegaba a B2 y ahí

moría, contra un bus permanentemente tomado. *No es que el Esclavo callara: es que su respuesta

no tenía por dónde entrar.*

Cómo lo maneja el firmware V8.3

DE/RE se levanta únicamente durante los milisegundos que dura enviar una trama válida, y se

baja enseguida:

M2_DE_RE  ▁▁▁▁▁▁▁█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
                 ↑ 4 ms          ↑ 4 ms
          el bus queda libre el 99,9% del tiempo

Una trama de 4 bytes a 9600 baudios ocupa ~4,2 ms, y solo hay una cada 3 segundos. El camino de

vuelta queda despejado prácticamente siempre.

Qué mirar en campo

| Síntoma | Qué significa |
| --- | --- |
| LED TX de una radio encendido fijo | Su DE/RE está permanentemente activo, o le entra ruido continuo. El bus de ese lado está bloqueado en ambos sentidos. |
| LED TX destella brevemente cada 3 s | Correcto |
| Llega en un sentido pero no vuelve nada | Sospechar del DE/RE de ese tramo antes que de la radio del otro extremo |

⚠️ No hace falta cablear `DE/RE` hacia las radios E90-DTU: ellas conmutan solas por hardware. Las señales M1_DE_RE y M2_DE_RE controlan los transceptores MAX3485 de la placa del repetidor, no las radios.

3.1 Detalle técnico

El firmware en 01_Firmware/Repetidor/src/main.cpp procesa cada sentido de forma independiente:

Lee los bytes que le entrega la radio de entrada y los va acumulando en un búfer de 4 bytes.

Al completar 4 bytes, comprueba el CRC-8 Maxim (`0x31`).

CRC correcto → levanta el DE/RE de la radio opuesta, emite la trama, espera a que salga

el último bit y baja el `DE/RE` de inmediato.

CRC incorrecto → descarta un byte, desplaza el búfer y reintenta el enganche (ventana

deslizante). Así recupera la trama aunque venga precedida de ruido.

La línea de transmisión se ocupa únicamente durante la trama (~4,2 ms a 9600 baudios), no

durante ventanas de silencio. Es lo que mantiene libre el camino de vuelta.

Informe por consola — siempre activo

El firmware de producción imprime por USB (115200) un encabezado al arrancar y un informe de

contadores cada 2 segundos.

Esto no era así antes, y costó una tarde de campo. El informe solo existía en el entorno repetidor_diag, pero pio run -t upload sube el entorno por defecto, que era el de producción y era mudo. La consola mostraba solo el arranque de la ROM del ESP32 y se concluía "no hay datos de flujo", cuando en realidad nunca se había cargado el firmware que informa.

Primera comprobación en campo: si tras el arranque de la ROM no aparece el encabezado, el

firmware no está corriendo.

==================================================
 REPETIDOR ESP32  V8.3  -  puente con validacion CRC
==================================================
[    12s]  A<-Maestro:     36 b /    9 val /     0 desc   |   C<-Esclavo:     36 b /    9 val /     0 desc

El ESP32 del repetidor no lleva watchdog. Si se cuelga, Maestro y Esclavo lo detectan por su

cuenta y pasan a Ámbar intermitente a los 25 s (fail-safe, SFTY-6), pero el repetidor requiere corte

de energía para recuperarse.

⚠️ Esta frase es del ESP32 DEL REPETIDOR, y no se puede trasladar al otro. El ESP32 de expansión sí lleva watchdog (01_Firmware/ESP32_Expansion/src/vigilante.cpp, sobre esp_task_wdt_*), y además su caída no la detecta nadie en el equipo: SFTY-6 vigila el enlace de radio, no el conector J17, así que un ESP32 de expansión colgado no dispara nada y el STM32 sigue ciclando sin enterarse. Son dos situaciones opuestas —aquí el sistema sí reacciona, allí no— y confundirlas manda a buscar la causa al poste equivocado. Ver 18_Especificacion_Firmware_ESP32.md §4.2 y AB-1.

3.2 ⛔ NO unir las dos radios del repetidor con un cable directo

Puede parecer que dos radios conectadas entre sí bornera con bornera (485_A↔485_A,

485_B↔485_B) harían de puente solas, sin ESP32. No funciona, y conviene entender por qué.

RS-485 usa un solo par de hilos para ambos sentidos, así que en cada instante solo puede hablar

uno. Las radios E90-DTU conmutan la dirección automáticamente, cada una por su cuenta: deciden

tomar la línea cuando tienen algo que enviar.

El problema es que ninguna sabe de la existencia de la otra. No hay árbitro, no hay turnos. En la

práctica una de las dos acapara la línea y la otra queda muda — con lo que el enlace funciona en un

sentido y no en el contrario.

Probado en campo el 31/07/2026: con el cable directo, la ida fluía y el retorno nunca llegaba.

El ESP32 existe precisamente para arbitrar: levanta la línea hacia la radio de salida solo

durante los milisegundos que dura una trama válida, y la suelta enseguida para que la otra pueda

contestar. Esa es su función, y no es opcional.

3.3 🔍 Cómo saber si el transmisor de una radio está muerto

Un receptor capta señal aunque su antena esté floja. **Un transmisor con la antena en mal estado no

radia prácticamente nada**: la potencia se refleja y se queda dentro. El síntoma es engañoso —

*el LED indica que transmite, pero nadie la oye*.

La prueba de intercambio de frecuencias

Es la que resolvió el caso del 31/07 y no requiere instrumentos:

Anota qué radio está en cada banda y qué falla.

Intercambia las asignaciones de frecuencia entre los dos extremos del repetidor.

Vuelve a observar.

| Lo que se observa | Conclusión |
| --- | --- |
| El fallo se queda con el mismo destino | Problema del enlace hacia ese punto |
| El fallo sigue a la misma radio, aunque cambie de banda y de destino | El transmisor de esa radio está muerto |

Caso real: B1 recibía bien en las dos configuraciones, pero nadie oía sus transmisiones — ni el

Maestro ni el Esclavo, en bandas distintas. B2, en cambio, sí logró transmitir. Factor común: B1.

Qué revisar antes de dar el radio por perdido

Conector SMA — apretado, sin el pin central hundido, sin rosca cruzada

Cable coaxial — continuidad, sin dobleces cerrados ni conector flojo

Antena de la banda correcta — una de otra banda presenta una carga pésima

Intercambiar el radio sospechoso por uno sano. Si el fallo se muda, confirmado

⚠️ Transmitir con la antena en mal estado daña el amplificador de potencia. Con 1 W, unas horas radiando contra un conector suelto o un coaxial roto bastan para inutilizar el radio. Al montar un radio de reemplazo, revisa primero el coaxial y el conector. Si vuelves a montarlo sobre el cable que causó la avería, quemas también el nuevo.

4. Diagnóstico rápido si el repetidor no enlaza

Paso 1 — Seguir la cadena de LEDs (no requiere herramientas)

El Maestro transmite cada 3 segundos aunque el enlace esté caído: estando en fallo sigue emitiendo

una orden de Rojo con esa cadencia. Ese pulso periódico es el metrónomo para rastrear la cadena.

En cada radio, ignore el LED de encendido (PWR), que queda fijo, y observe los LEDs de actividad

(TXD / RXD), que destellan al pasar información. No hace falta saber cuál es cuál: lo único

que se registra es si esa radio destella cada 3 segundos o no.

Observe cada radio durante ~15 segundos (unos 5 pulsos). Como están separadas, lo práctico es grabar

un video corto con el celular frente a cada una y comparar después.

Anote hasta dónde llega el parpadeo:

MAESTRO  ~~RF~~>  B1  ──RS485──> [ESP32] ──RS485──>  B2  ~~RF~~>  ESCLAVO
     [ ]              [ ]                                [ ]           [ ]

| Último punto con parpadeo | Dónde está el corte | Qué revisar |
| --- | --- | --- |
| Nada, ni el Maestro | Antes de la radio | Cableado A/B a la tarjeta; alimentación de la radio |
| Solo el Maestro | Aire Maestro → B1 | Ambas en canal 0 y misma velocidad aérea |
| Hasta B1 | Dentro del repetidor | ESP32 alimentado, flasheado, y con MAX3485 en la placa → Paso 2 |
| Hasta B2 | Aire B2 → Esclavo | Causa más frecuente: la radio del Esclavo quedó en canal 0; en modo repetidor debe estar en canal `10` |
| Toda la cadena | Enlace físico correcto | Problema de protocolo; reportar a desarrollo |

⚠️ En modo repetidor el Maestro y el Esclavo NO van en la misma frecuencia. Maestro y B1 en canal 0 (170.0 MHz); B2 y Esclavo en canal 10 (172.0 MHz). Confundir esto es el error más común al pasar de 2 radios a 4: se cambia B1/B2 y se olvida la radio del Esclavo.

Paso 2 — Firmware de diagnóstico del ESP32

Si el corte parece estar dentro del repetidor, hay un segundo entorno de compilación que informa por

USB cuántos bytes llegan de cada lado, cada 2 segundos:

🛑 ANTES DE TECLEAR ESTO: confirme que el ESP32 que tiene enchufado es el del POSTE REPETIDOR. Estos tres comandos se lanzan desde 01_Firmware/Repetidor/ y cargan el firmware del repetidor. Si el módulo conectado es un ESP32 de expansión —el que cuelga de J17 en un poste de semáforo—, esta carga le deja el equipo sin la única interfaz que le queda: sin pantalla, sin pulsadores y sin mando, toda la operación pasa por la app, y la app pasa por ese ESP32. El semáforo seguiría ciclando, pero nadie podría mandarle nada. El síntoma es engañoso: el módulo enciende, el LED de alimentación queda fijo y por consola aparece el encabezado del repetidor. Parece que funciona. Cómo se distingue en treinta segundos, sin abrir un fichero: un ESP32 de expansión tiene un cable de datos hacia el conector `J17` de la tarjeta del semáforo y, si el reloj está montado, un módulo DS3231 (ZS-042) colgado de GPIO21/GPIO22. Un ESP32 del repetidor tiene dos radios y sus transceptores MAX3485, y ningún cable hacia una tarjeta de semáforo. Firmware de expansión — otro directorio, otro entorno, y no es intercambiable: ``bash pio run -e esp32_expansion -t upload    # desde 01_Firmware/ESP32_Expansion/

pio run -e repetidor_diag -t upload     # cargar el diagnóstico
pio device monitor -b 115200            # ver el informe

pio run -e repetidor -t upload          # volver a producción al terminar

El informe indica directamente si el tráfico del Maestro llega al puente y si el Esclavo responde,

lo que separa un fallo de radio de un fallo del puente.

Otros síntomas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Enlaza pero cae al pasar el Esclavo a Verde | Alguna radio sin reconfigurar a 2.4 kbps | Verificar las 4 una por una |
| Parpadeo errático ("árbol de navidad") | Tramas fragmentadas | Confirmar 2.4 kbps y canales 0 / 10 |
| Ambos extremos en Ámbar permanente | ESP32 sin alimentación o colgado | Verificar 5 V del ESP32; cortar y restablecer energía |
| UART de B1/B2 distinto de 9600 | El ESP32 les habla a 9600 fijo | Revisar Baud Rate (no confundir con Air Data Rate) |
| Una radio recibe pero nadie la oye | Transmisor o antena en mal estado | Ver §3.3 — prueba de intercambio de frecuencias |
| Una radio oye pero no contesta | DIP switches `M0`/`M1` fuera de OFF/OFF | Ver 4_Manual_Configuracion_Radios.md. Es la causa más frecuente |

Documento generado automáticamente desde 5_Manual_Puente_ESP32.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.