⏱️ MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN — PILA DEL RELOJ RTC Y PLAN DE CONTINGENCIA DS3231 (V9.0)

Sistema: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados (Maestro y Esclavo V9.0)

Hardware Principal: 🔴 El reloj del cruce es el `DS3231` con pila del ESP32 de CADA poste (DECISIONES.md `D-9`). ~~RTC Interno STM32 (PC14/PC15 cristal Y2 de 32.768 kHz) + Pila CR2032 en VBAT~~ — corregido el 07/09: el STM32 no tiene reloj (Y2 confirmado muerto, N-17) y desde D-15 ni siquiera contesta a `SET_RTC`. Lo que sigue describe el RTC interno, y se conserva porque el cuerpo del manual lo explica bien: es la etiqueta de esta cabecera la que nadie había actualizado.

Plan de Contingencia: ~~Módulo Externo DS3231 en pines libres PB0 (SDA) y PB8 (SCL) por I²C Software~~ ⛔ ANULADO el 28/08 — y además era FALSO: esos dos pines NO están libres. El DS3231 cuelga hoy del ESP32 (GPIO21 SDA / GPIO22 SCL). Ver el aviso de abajo y el apartado 5

Propósito: Sincronización horaria ininterrumpida para Modo Degradado, horario nocturno y Caja Negra

Verificación Hardware: Esquemáticos KiCad Controladora_Semaforos.kicad_sch, pines.h y MAPEO_TARJETA_KICAD.md

Fecha de Emisión: 26 de Agosto de 2026

Última revisión: 7 de septiembre de 2026 (tarde) — 🔴 `D-20`: LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, Y ES UNA SOLA. La app NO pone la hora en el poste 2, nunca. Ver el apartado final, «Hay dos relojes por cruce», que es donde vive el procedimiento y el aviso de que D-20 está decidida y SIN CONSTRUIR.

*7 de septiembre de 2026 (mañana)* — 🔴 §4.1 DEROGADA: no se diagnostica el reloj mandando `SET_RTC` al STM32 (D-15). La orden vigente es `CMD:LEER_RTC` (D-17) y la contesta el ESP32.

*Revisión anterior, 31 de Agosto de 2026* — el apartado 5 (Plan B DS3231) está ANULADO y no se cablea.

Motivo: mandaba conectar un bus I²C a PB0 y PB8 llamándolos *«los dos únicos pines libres de la

placa»*, y ninguno de los dos lo está. Corregido también el renglón «Plan de Contingencia» de esta

cabecera y la columna de acción del apartado 4. **Lo demás de este manual —R5, la pila CR2032 en

VBAT y la comprobación por pantalla— no se ha tocado y sigue vigente.**

🛑 AVISO DE SEGURIDAD — LÉASE ANTES DE TOCAR NADA (31/08/2026)

⛔ EL CABLEADO DEL APARTADO 5 (DS3231 a PB0/PB8) NO SE EJECUTA. NO ES UN «PLAN B» DISPONIBLE: ES UN ERROR DE ESTE MANUAL.

Este documento estaba intacto desde el commit raíz y sin un solo aviso, mandando cablear un bus

I²C contra dos pines que ya tienen dueño en el firmware que corre hoy.

MEDIDO EN EL FUENTE (grep sobre pines.h, idéntico en las dos puntas):

01_Firmware/Maestro/include/pines.h:46   #define CAM_DEMANDA_PIN    PB0  // -> R64 10K + C25 100nF -> bornera J14
01_Firmware/Esclavo/include/pines.h:46   #define CAM_DEMANDA_PIN    PB0  // (linea identica)
01_Firmware/Maestro/include/pines.h:63   #define LED_TESTIGO        PB8  // -> R16 1K -> LED D5. NO es entrada de camara
01_Firmware/Esclavo/include/pines.h:63   #define LED_TESTIGO        PB8  // (linea identica)

| pin | lo que dice este manual | lo que hay de verdad | nivel de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| PB0 | «pin libre, SDA del I²C software» | Entrada de la cámara de demanda, bornera J14, con R64 10 kΩ de *pull-down* y C25 de 100 nF de antirrebote | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE (pines.h:43-46) |
| PB8 | «pin libre, SCL del I²C software» | `LED_TESTIGO`: sale por R16 de 1 kΩ al LED D5 | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE (pines.h:50-63) |

Qué pasa si alguien sigue el diagrama del apartado 5:

En PB0, el C25 de 100 nF cuelga de la línea de datos. Son 250 veces el límite de carga

capacitiva del I²C (roadmap.md:1899): el bus no puede conmutar. Y mientras tanto ese hilo

entra a la entrada de demanda de la cámara, que es la que pide paso.

En PB8, R16 de 1 kΩ fija el nivel de la línea de reloj contra el LED (roadmap.md:1931):

un SCL que no puede subir.

El resultado no es «un reloj que no funciona»: es **un hilo de un accesorio metido en la entrada

que solicita verde**, en un equipo que gobierna un cruce.

🔴 Este proyecto ya pagó DOS VECES por publicar un pin como libre sin cruzarlo con `pines.h`, y esta es la tercera aparición del mismo error. * N-67 (roadmap.md:1745): la entrada de cámara de PB0 estaba leída al revés —INPUT_PULLUP contra el *pull-down* de 10 kΩ de la placa deja el pin en 0,66 V, que el micro lee LOW—. El firmware habría visto demanda permanente desde el arranque, sin ninguna cámara conectada. Salió de ir a escribir *«la cámara se conecta aquí»* y no saber qué había en el otro borne de J14. * N-59 (roadmap.md:2194): CAM_UMBRAL_PIN (PB8) se declaraba, se ponía en INPUT_PULLUP y no se leía nunca, mientras cuatro documentos afirmaban que las cámaras 2 y 4 contaban entradas y salidas del tramo. Cuatro manuales describiendo una función que no existía. La regla que queda escrita: «pin libre» no es una observación, es una medida contra `pines.h`. Un manual que llama libre a un pin ocupado no se equivoca en una palabra: manda un destornillador a una entrada viva.

1. Arquitectura del Reloj en la Tarjeta Madre STM32

🔴 LA CR2032 DE ESTA TARJETA SIGUE SIENDO OBLIGATORIA CON D-20 — Y YA NO ES POR LA HORA Esto se escribe el 07/09 porque `D-20` invita al error contrario, y el error se comete una vez y se paga en el primer corte de luz: *«si la hora se mudó al DS3231 del ESP32, la pila del STM32 ya no hace falta»*. Es falso. Esa misma pila alimenta el dominio de respaldo del STM32 (BKP->DR1..DR10), y ahí es donde viven la marca de sincronización y el indicador del Modo Degradado — el cómputo de las 48 h. Lo dice el propio fuente, símbolo respaldo.h: > *«Usa los registros de respaldo del STM32 (BKP->DR1..DR10), alimentados por LA MISMA pila > CR2032 que ya mantiene el RTC»* · *«Sobreviven al corte porque los BKP viven en el dominio > de VBAT. Sin pila, o con la pila agotada, respaldo_setup() encuentra el contenido inválido > y borra»* Con `D-20` la pila cambia de trabajo, no de necesidad: deja de mantener una hora que nunca avanzó (Y2 muerto, N-17) y pasa a mantener la única cosa que dice si el Degradado sigue autorizado. roadmap.md §3.4.bis lo pone como precondición con todas las letras: `CR2032` en LAS DOS tarjetas. ⚠️ Y una precisión que ya se escribió mal una vez, el 07/09, y llegó a `DECISIONES.md`: NO se diga «el STM32 no tiene ni pila ni cristal». Tiene las dos y no usa ninguna para la hora: Y1 de 8 MHz está en la placa —el firmware arranca con el HSI, el RC interno— y VBAT midió 3 V con la tarjeta apagada (N-37) en al menos una tarjeta; la otra sigue SIN VERIFICAR. Lo muerto es `Y2`, el cristal de 32.768 kHz del RTC, y sólo ése. # 🔴 07/09 — DECISIONES.md FILA D-22: ESE `Y1` DEJA DE SER UN DATO CURIOSO Y PASA A SER TRABAJO PENDIENTE 🛑 DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR. El firmware de hoy sigue arrancando con el HSI y `Y1` sigue sin usarse. Lo de arriba describe el estado real y no cambia; esto le pone encima la decisión. `D-22`: `Y1` (8 MHz) pasa a ser el reloj de sistema del STM32. Ya está montado y no cuesta hardware. El motivo es la precisión de lo que se cuenta con millis(): 10.000–25.000 ppm del RC interno contra 20–50 ppm de un cristal. ### 🛑 POR QUÉ ESTO IMPORTA EN ESTE MANUAL, QUE ES EL DE CAMBIAR PIEZAS DE RELOJ Este manual es el que abre alguien con un soldador en la mano. Con D-22 sobre la mesa hay dos cristales en la conversación y hacen cosas distintas. Confundirlos es exactamente el error que este proyecto ya pagó tres veces: | | qué es | qué decide | estado | |---|---|---|---| | `Y2` — 32.768 kHz, PC14/PC15 | el del RTC (LSE_CLOCK) | la hora y la fase del Modo Degradado | 🛑 muerto (N-17), y es del que trata el resto de este manual | | `Y1` — 8 MHz | el reloj de sistema (de él saldría millis()) | los plazos: SFTY-6, watchdog, cómputo de 48 h | 🟢 montado y sano hasta donde se sabe — pero ⚠️ NUNCA SE HA ARRANCADO | 🔴 `D-22` NO ES «reparar el reloj». No arregla `Y2`, no pone la hora y no resucita el RTC. Si usted vino aquí porque el reloj no marca, `D-22` no es su respuesta — siga con D-20 y con el DS3231 del ESP32. ⚠️ Y la precondición, que es medible y no opcional: `Y1` nunca se ha seleccionado, y su gemelo de la misma placa está muerto. Que esté soldado no es una medida de que oscile. Antes de cambiar nada de reloj de sistema hay que comprobar que `Y1` arranca —prueba nueva en 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §5, con el motivo medido de por qué un fallo ahí deja la tarjeta a oscuras y sin reiniciar—. No se toca `Y1` ni sus condensadores en esta visita.

El diseño de la tarjeta controladora ya incluye el cristal `Y2` de 32.768 kHz ruteado a los pines PC14 y PC15 del microcontrolador STM32F103C8T6.

Para mantener la hora y fecha exactas durante cortes de energía o traslados en bodega, el microcontrolador conmuta automáticamente al dominio de batería `VBAT` (Pin 1).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                 ARQUITECTURA DEL RELOJ EN LA TARJETA MADRE                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │    CRISTAL Y2 (32.768 kHz) ──► Pines PC14 / PC15 del STM32 (Oscilador LSE)  │
 │                                                                             │
 │    PORTAPILAS CR2032 (3V)  ──► Pad VBAT (Pin 1 de U1) tras desoldar R5      │
 │                                                                             │
 │    DIAGNOSTICO POR LA APP  ──► $EVENT,ORIGEN:RELOJ  (pestana "Eventos")      │
 │      La pantalla "CONSULTA RELOJ" YA NO SE PUEDE ABRIR.  Ver apartado 4.     │
 │                                                                             │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. ⚠️ ADVERTENCIA CRÍTICA: Desoldar Obligatoriamente R5 antes de Colocar la Pila

En la PCB de fábrica, R5 es una resistencia puente de 0 Ω que une el pin VBAT con la línea principal de 3.3V.

🛑 PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO Y EXPLOSIÓN: Si se conecta una pila CR2032 (no recargable) sin retirar previamente la resistencia R5, la fuente de 3.3V inyectará corriente continua a la pila cuando el semáforo esté encendido. La pila se calentará, se hinchará y puede reventar dentro del gabinete.

ESTADO DE FÁBRICA (SIN PILA)                ESTADO MODIFICADO (CON PILA CR2032)
   ┌───────────────────────────────────┐       ┌───────────────────────────────────┐
   │                                   │       │                                   │
   │   3.3V ───[ R5: 0 Ω ]───► VBAT   │       │   3.3V ───[ X R5 RETIRADA X ]     │
   │                           (Pin 1) │       │                                   │
   │                                   │       │   (+) Pila CR2032 ──► Pad VBAT    │
   │                                   │       │   (-) Pila CR2032 ──► GND         │
   └───────────────────────────────────┘       └───────────────────────────────────┘

3. Procedimiento de Instalación Paso a Paso

Paso 1: Comprobación con Multímetro

Con la tarjeta totalmente desenergizada, poner el multímetro en modo continuidad (pito).

Colocar una punta en el Pin 1 de U1 (VBAT) y la otra en el punto de 3.3V.

Debe pitar continuo (confirmando que R5 está presente).

Paso 2: Retiro de R5 (Desoldadura)

Con cautín a 350°C y malla desoldadora o pinzas finas, desoldar y retirar la resistencia SMD `R5`.

Volver a medir continuidad entre Pin 1 (VBAT) y 3.3V: NO debe pitar.

Paso 3: Soldadura del Portapilas CR2032

Cable Positivo (Rojo `+`): Soldar al pad de R5 que conecta directamente con VBAT (Pin 1).

Cable Negativo (Negro `-`): Soldar a cualquier punto de masa GND confiable:

Aleta metálica del regulador U4 (LM7805).

Pin central GND del regulador U4.

Pin GND de las borneras RS-485.

Paso 4: Inserción de la Batería

Insertar una pila botón CR2032 de 3.0V (no recargable) de marca reconocida (Panasonic, Maxell, Sony).

4. Verificación de Funcionamiento — HOY SE LEE POR LA APP, NO POR LA PANTALLA

🛑 CONSULTA RELOJ YA NO SE PUEDE ABRIR. No lo intente. La pantalla se sigue dibujando, pero no se puede llegar a ella: CONSULTA RELOJ vive dentro de CONFIGURACION, y para entrar hacen falta **dos pulsaciones de *Aceptar* —una para bajar de nivel y otra para entrar en la opción (`Maestro/src/menu.cpp:111`, `:129`)—. Los dos pulsadores que lo hacían ya no existen: ``` Maestro/src/botones.cpp:305-306   bool botonAceptar()  { return false; } bool botonCancelar(){ return false; } ``` `J16` p10 y p12 pasaron a ser entradas de cámara el 31/08 —`CAM_C_PIN` y `CAM_D_PIN`—. La puerta está tapiada por los dos lados**, y por Bluetooth no existe ningún comando que abra esa pantalla.

🕐 Y DESDE EL 04–05/09, LA HORA QUE SE VE EN LA APP NO SALE DE ESTE RELOJ (N-145) Este manual describe el RTC de la placa STM32. Ese reloj sigue parado —el cristal Y2 está confirmado muerto (N-17)— y ~~SET_RTC contra el STM32 sigue contestando $ERR,…,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ. Eso no ha cambiado.~~ > 🔴 TACHADO EL 07/09 — `D-15`: el STM32 ya NO CONTESTA NADA a `SET_RTC`. Consume la orden en > silencio para no dar un segundo acuse a una sola orden. SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ sólo > sobrevive en dos comentarios (grep en §4.1). Lo que sí sigue sin cambiar es lo importante: > el `Y2` está muerto y este reloj no cuenta. Lo que ha cambiado es de dónde sale la hora que el operario ve: el STM32 publica un hueco honesto (HORA:--:--:--) y el módulo `ESP32` lo rellena al pasar la trama, con la hora de su propio `DS3231` —el de la línea A6, colgado de GPIO21/GPIO22— y recalculando el checksum. | | | |---|---| | El `DS3231` de A6 no arbitra | si algún día el STM32 pone una hora de verdad, el módulo no la toca: sólo rellena el hueco. El apaño se apaga solo cuando deje de hacer falta | | Nunca inventa | bus mudo, oscilador parado (OSF), modo 12 h o registros incoherentes → el hueco sale como está | | 🛑 Y por eso, SIN `DS3231` conectado la hora sigue saliendo en blanco | eso NO es una avería del apaño: es el apaño negándose a mentir. Un DS3231 sin pila entrega una fecha perfectamente formada y falsa, que es lo que costó N-144 | 🔴 ~~Nada de esto se ha probado sobre un `DS3231` real: el módulo NO ESTÁ COMPRADO (`A6`) … `N-145` no se puede dar por probada.~~ 🛑 TACHADO EL 07/09 — `DECISIONES.md` `A-5`, resuelta el 05/09 a las 14:12 (`08c9d36`): *«cada ESP32 tiene un reloj y pila, ya te lo indiqué»*. Hay DOS `DS3231`, uno por poste, y están puestos; estaba escrito desde el 28/08 en la propia lista de compras. Consecuencia directa: el `HORA:22:19:58` de la cinta del banco ES REAL y `N-145` queda CONFIRMADA EN COBRE. 🔴 Lo único que sigue `SIN VERIFICAR` es la dirección I²C `0x68` sobre el módulo real. ⚠️ Y el residual, escrito en vez de disimulado: desde la telemetría sola, la app NO PUEDE SABER cuál de los dos relojes selló la hora. Hoy siempre es el del módulo, porque el otro no existe, pero la trama no lo dice.

4.1 ~~✅ Cómo se leen HOY esos mismos bits: por Bluetooth~~

🔴 07/09/2026 — ESTE PROCEDIMIENTO NO SE PUEDE EJECUTAR. NO MANDE `SET_RTC` AL STM32 PARA DIAGNOSTICAR. `DECISIONES.md` `D-15` + medida sobre el fuente. El paso 1 de abajo manda SET_RTC al STM32 y espera un ERR que esa punta ya no emite: ``  grep -rn "SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Maestro/include Maestro/src/bluetooth.cpp:367   <- COMENTARIO Maestro/include/bluetooth.h:32  <- COMENTARIO  **Cero emisiones.** La rama SET_RTC del Maestro **consume la orden en silencio** —comentario literal: *«D-15 — ESTA PUNTA YA NO PONE LA HORA, Y POR ESO NO CONTESTA A LA ORDEN»*— para que no caiga en ERR,CMD:DESCONOCIDO y el operario reciba **dos acuses a una sola orden**. 🛑 **QUÉ LE PASA AL TÉCNICO QUE SIGA LOS TRES PASOS DE ABAJO: no ve el ERR, no ve el EVENT, no ve nada** — y concluye *«el cristal Y2 está muerto»* o *«el equipo no responde»*. **Eso es un cambio de pila y de cristal SANOS.** El silencio no es una avería: es D-15. ## ✅ Lo que sí se puede hacer hoy | quiero… | orden | quién contesta | |---|---|---| | **saber la hora del cruce** | **CMD:LEER_RTC** (D-17) — ⚠️ **sin CMD:PIN:1234: delante**, el puente compara la línea entera con strcmp | el **ESP32**: ACK,NODE:PUENTE,CMD:LEER_RTC,RESULT:OK,FECHA:…,HORA:… o un $ERR **por causa** (OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA, NUNCA_SE_PUSO_PONGA_LA_HORA, SIN_RELOJ_NO_RESPONDE, …) | | **poner la hora** | CMD:PIN:1234:SET_RTC:… | el **ESP32**, con NODE:PUENTE en el acuse | 🔵 **Y la pregunta de fondo de este manual ya no la decide Y2:** la hora del cruce la lleva el **DS3231 con pila del ESP32 de cada poste** (D-9). El RTC interno del STM32 **ya no participa**, así que su diagnóstico dejó de estar en el camino crítico. ## 🟠 LO QUE SÍ SE PERDIÓ, Y ES UNA PREGUNTA PARA EL RESPONSABLE, NO UN ARREGLO Los **seis bits** (ON / RDY / BYP / SEL / EN / CNT) siguen existiendo: reportarBitsDelReloj() está vivo en Maestro/src/bluetooth.cpp — pero medido el 07/09 le queda **UN solo llamador**, y es la rama de **CMD:PIN:1234:REINICIAR_RELOJ**. 🛑 **REINICIAR_RELOJ NO ES UNA CONSULTA: BORRA LA HORA Y TODO EL RESPALDO** —ciclo acordado, marca de sincronización e indicador del Degradado—. **No se manda para mirar unos bits.** **O sea: hoy no hay forma NO destructiva de leer esos seis bits.** ¿Hace falta una, o se declara que el diagnóstico del Y2` del STM32 ya no interesa porque el reloj vive en el ESP32? Lo decide el responsable. --- ~~Lo que decía este apartado, conservado tachado:~~

~~Los mismos seis bits que pintaba la pantalla salen ahora en una trama de evento. No hay que

pedirla con un comando nuevo: el equipo la manda sola, justo detrás del rechazo, que es cuando

hay alguien mirando.~~

~~Conéctese al equipo con la app y mande la hora: CMD:PIN:1234:SET_RTC:…~~

~~Si el equipo la rechaza, contesta primero el error y detrás los bits:~~

~~$ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ~~
   ~~$EVENT,NODE:MAESTRO,ORIGEN:RELOJ,DETALLE:ON:1 RDY:0 BYP:0 SEL:1 EN:1 CNT:0,HORA:--:--:--~~

~~Léalo en la pestaña `Eventos` de la app. Es la pestaña 2 y la ven los dos roles.~~

*(~~Re-medido el 05/09: Maestro/src/bluetooth.cpp:392-421 compone el detalle y :708 / :761 lo

emiten, detrás de SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ y de SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ.~~ 🔴

Re-medido el 07/09: de esos dos llamadores queda UNO, y es el de `REINICIAR_RELOJ`. Y las citas

por línea ya se habían renumerado a mano una vez —:305-333 → :392-421— que es justo la cura que

CLAUDE.md §4.sexies desaconseja: hoy reportarBitsDelReloj() está en la 409. **Se cita el

símbolo.**)*

🛑 ~~El mismo camino existe en el Esclavo.~~ NO EXISTE, Y ESTE APARTADO NO SE PUEDE EJECUTAR EN EL POSTE DEL ESCLAVO. Medido el 05/09 con tres patrones, porque un «no aparece» no es un hallazgo hasta descartar al buscador (`CLAUDE.md` §4): `` grep -rn "reportarBitsDelReloj" Esclavo/src Esclavo/include        -> VACIO grep -rn "ORIGEN:RELOJ|RelojDiag|lseOn|VEA_CONSULTA_RELOJ" Esclavo/ -> 1 sola linea, y es Esclavo/src/bluetooth.cpp:221   un COMENTARIO, no codigo grep -n '"\ERR,CMD:SET_RTC' Esclavo/src/bluetooth.cpp:672 enviarTramaConCrc("ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL");      <- a secas y en el Maestro si esta: Maestro/src/bluetooth.cpp:392  static void reportarBitsDelReloj() { Maestro/src/bluetooth.cpp:708  reportarBitsDelReloj(); Maestro/src/bluetooth.cpp:761  reportarBitsDelReloj();  **Qué le pasa al técnico que siga estos tres pasos en un Esclavo:** el equipo contesta ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL —**sin** el sufijo _VEA_CONSULTA_RELOJ, o sea que ni siquiera nombra la consulta— y **no emite ningún EVENT,ORIGEN:RELOJ detrás**. En la pestaña Eventos **no aparece nada**. Repetirá el comando, no verá bits, y concluirá que fallan la app o el enlace. **Este procedimiento funciona en la mitad de los equipos.** **Es CLAUDE.md §2.ter en su forma más cara: la frase «el mismo camino existe en el Esclavo» era una afirmación sobre el código que nadie comprobó**, y encima iba dentro de un paréntesis que empieza con la palabra *«Medido»*. Las dos mitades de la frase tenían distinto valor de verdad y se publicaron con la misma etiqueta. **Qué hacer mientras esto no se cierre:** 🔴 **el diagnóstico del reloj se toma en el poste del MAESTRO.** Un SET_RTC rechazado en el Esclavo **no dice nada** sobre el estado de su Y2 — y eso es exactamente BLQ-2 (§5.4), el cristal de la segunda tarjeta sin diagnosticar: hoy **no hay instrumento para diagnosticarlo por Bluetooth**. 🟠 **Decisión pendiente, y NO es de este manual: ¿se porta reportarBitsDelReloj()` al Esclavo —unas 30 líneas, con el Esclavo al 66,3 % de flash (acta del 05/09)— o se documenta que el diagnóstico del reloj es sólo del Maestro? Dueño: el responsable.**

⚠️ `CNT:--` no es `CNT:0`, y la diferencia es el diagnóstico. -- significa *no se pudo leer el contador* —el periférico no tiene reloj y leerlo sería un fallo de bus—; 0 significa *se leyó y vale cero*. Un cero en lugar de los guiones haría indistinguibles dos averías que mandan a sitios opuestos. 💡 ~~Para saber si el contador AVANZA hacen falta dos lecturas. Repita el mismo SET_RTC al cabo de unos segundos y compare el CNT: si cambia, el RTC cuenta.~~ 🛑 ANULADO EL 07/09 — ESTE CONSEJO NO SE PUEDE EJECUTAR, Y ES EL MISMO CAMINO QUE §4.1 ACABA DE DEROGAR: el STM32 ya no contesta a `SET_RTC` (D-15), así que ni sale el ERR ni sale el EVENT con los bits detrás. Repetirlo no da dos lecturas: no da ninguna. La idea sigue siendo buena —dos lecturas separadas para ver si el contador avanza— pero hoy la orden que sirve es `CMD:LEER_RTC`, y lee el `DS3231` del `ESP32`, no el `Y2` del STM32.

4.2 ~~Verificación con la pantalla LCD~~ ⛔ NO EJECUTABLE

*Se conserva porque describe qué significa cada diagnóstico, y ese significado sigue valiendo — es

lo que hoy dicen los bits ON / RDY / BYP de la trama de arriba.*

~~En el menú del semáforo, ingresar a `CONFIGURACION` ➔ `CONSULTA RELOJ`~~ (lcd.cpp:488):

┌──────────────────────────────────────┐
 │ CONSULTA RELOJ                       │
 │                                      │
 │ Estado:  Oscilando OK                │
 │ Registro: 18:25:00                   │
 │ Contador: En marcha (+1s)            │
 └──────────────────────────────────────┘

Tabla de Diagnósticos Oficiales del Firmware:

| Mensaje en Pantalla LCD | Causa Técnica | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| `Oscilando OK / En hora` | El oscilador Y2 y la pila operan perfectamente. | Ninguna. Sistema listo para operación. |
| `Pedido, no oscila` | Los condensadores de carga C_1/C_2 del cristal no resuenan. | Reemplazar C_1/C_2 por 6–10 pF C0G/NP0. ~~o aplicar Plan B (DS3231)~~ ⛔ el «Plan B» de este manual está ANULADO: no se cablea nada a `PB0`/`PB8`. Ver apartado 5 |
| `Parado / Sin bateria` | Pila agotada o R_5 no retirado correctamente. | Medir voltaje en Pin 1 (VBAT debe ser > 2.8V). |

✅ RESUELTO EL 01/09 — el hueco que este apartado dejaba abierto ya tiene instrumento. La versión anterior decía que *«este procedimiento funciona tal cual mientras la LCD siga montada»*, y avisaba de que el día que se retirara la pantalla el apartado se quedaría sin instrumento. Ese día llegó antes de lo previsto y por otro camino: la pantalla sigue montada y el firmware la sigue dibujando (Maestro/src/main.cpp:46, lcd.cpp:483-500), pero `CONSULTA RELOJ` dejó de ser alcanzable cuando los pulsadores 3 y 4 pasaron a ser cámaras. El instrumento nuevo es el $EVENT,ORIGEN:RELOJ del apartado 4.1. No se decidió una pantalla nueva: se mandaron los mismos bits por el canal que ya tenía interfaz construida.

5. ⛔ ANULADO — «Plan B» del DS3231 sobre PB0/PB8 en el STM32

🛑 ESTE APARTADO NO DESCRIBE UN MONTAJE DISPONIBLE. DESCRIBE UN CABLEADO QUE NO SE HACE. Dos motivos, y el segundo es el grave: 1. La decisión cambió: el DS3231 ya no va en el STM32. Cuelga del ESP32 (§5.2). 2. Y aunque no hubiera cambiado, el cableado de abajo era ERRÓNEO desde el principio: PB0 y PB8 no están libres —lo están en este manual, no en la placa—. Ver el aviso de cabecera. No se borra, porque hubo una versión de este manual —todas, hasta el 31/08— que lo mandaba ejecutar, y porque una vía descartada que desaparece en silencio se vuelve a proponer.

5.1 ~~El montaje que este manual mandaba hacer~~ — CONSERVADO SOLO COMO RASTRO

~~Si la tarjeta posee un microcontrolador clonado cuyo oscilador interno Y2 no lograse oscilar

(Pedido, no oscila), se conecta un módulo DS3231 TCXO externo a los **dos únicos pines libres de

la placa (PB0 y PB8)**:~~

##############  DIAGRAMA ANULADO -- NO EJECUTAR ESTE CABLEADO  ##############

       MODULO RTC DS3231 (EXTERNO)                   TARJETA SEMAFORO STM32
   ┌────────────────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐
   │  [ VCC ]  (Alimentacion 3.3V) ─────┼─────────┼──► Pin 3.3V                   │
   │  [ GND ]  (Tierra / Masa)    ──────┼─────────┼──► Pin GND (Tierra comun)     │
   │  [ SDA ]  (Datos I2C)        ──X───┼─X───────┼─X► Pin PB0   <-- OCUPADO:     │
   │                                    │         │      CAM_DEMANDA_PIN (J14)    │
   │  [ SCL ]  (Reloj I2C)        ──X───┼─X───────┼─X► Pin PB8   <-- OCUPADO:     │
   │                                    │         │      LED_TESTIGO (R16 -> D5)  │
   └────────────────────────────────────┘         └───────────────────────────────┘

   ##############  ANULADO EL 28/08 (decision) Y CORREGIDO EL 31/08 (error)  #####

Por qué el error no se veía: el manual llamaba PB0/PB8 *«los dos únicos pines libres»* y

tenía razón en su momento — la propuesta salió de N-37 (roadmap.md:4559), cuando el cristal Y2

se declaró muerto y esos dos pines aún no tenían función. `V9.0` se los dio a las cámaras, y la

frase se quedó escrita describiendo una placa que ya no existía. Es exactamente lo que

CLAUDE.md §3.bis advierte de los comentarios: no fallan cuando alguien cambia un número, **se quedan

con la autoridad de una cuenta hecha**. El choque quedó anotado como N-57 (roadmap.md:2417):

*«PB0/PB8 están asignados dos veces, y el reloj llegó primero»*.

5.2 ✅ Dónde vive HOY el reloj externo: colgado del ESP32, fuera de la tarjeta

📖 LEÍDO en los documentos de decisión, no medido en hardware (no hay hardware que medir todavía):

| dato | fuente |
| --- | --- |
| El DS3231 cuelga del ESP32 por I²C: `GPIO21` = SDA, `GPIO22` = SCL, con pila propia. El módulo ZS-042 trae sus *pull-ups* | 05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §1.3 (línea 89) |
| «El ESP32 es un módulo de expansión colgado de un puerto serie, y no manda sobre las luces» | ESTADO.md:80 |
| La fila PIN-0 —*«PB0/PB8 van a bus I²C»*— está ⛔ ANULADA: *«el I²C ya no vive en el STM32 […] PB0 se queda como cámara de demanda»* | ESTADO.md:124 |
| ~~El módulo es la línea de compra `A6`, y NO se compró todavía~~ ⛔ CADUCADO EL 07/09: `A6` está CUBIERTA — SON DOS Y ESTÁN PUESTOS, uno por ESP32 (A-5, 05/09) | 05_Funcional/15_Lista_de_Compras_Hardware.md, línea A6 *(se cita la línea de la tabla, no el número de renglón: éste ya caducó una vez)* |

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │        DONDE VA EL DS3231 HOY  --  FUERA DE LA TARJETA DEL SEMAFORO         │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                             │
 │   STM32F103  (gobierna el semaforo)          ESP32  (accesorio, no manda)   │
 │   ┌──────────────────────────┐               ┌──────────────────────────┐   │
 │   │  8 luces, radio, camaras │               │  DS3231  <-- GPIO21 SDA  │   │
 │   │                          │   J17 serie   │          <-- GPIO22 SCL  │   │
 │   │  PB7 (RX) p2  <──────────┼───────────────┼── GPIO17 (TX2)           │   │
 │   │  PB6 (TX) p3  ──────────►┼───────────────┼─► GPIO16 (RX2)           │   │
 │   │  GND      p7/p9 ─────────┼───────────────┼── GND  (masa comun)      │   │
 │   └──────────────────────────┘               └──────────────────────────┘   │
 │        alimentado por la tarjeta               FUENTE PROPIA desde 12 V      │
 │                                                (linea A5 -- NO PEDIDA)      │
 │                                                                             │
 │   9600 8N1.  El ESP32 NO cuelga del 3,3 V de J17 p6/p8: ese riel alimenta   │
 │   al STM32 que gobierna el cruce, y el accesorio no puede tumbar al que     │
 │   manda.  (Manual 10 §1, doc 17 §1.5.)                                      │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tipo de batería en el módulo `DS3231`: si el módulo incluye circuito de carga activo, usar

`LIR2032` (recargable) o desoldar la resistencia de carga si se usa una CR2032 estándar.

*(Esto no cambia con la mudanza al ESP32: es una propiedad del módulo, no de dónde se enchufe.)*

Ojo con confundir las dos pilas de este manual: la del apartado 3 es la **CR2032 del VBAT

del STM32, y nunca es recargable**. La del DS3231 puede tener que serlo. Son pilas distintas

en equipos distintos.

5.3 ~~🛑 Un DS3231 conectado hoy se queda MUDO, y eso es lo esperado — no una avería~~ → 🟢 EL DRIVER EXISTE Y ESTÁ LLAMADO. Lo que falta es la PIEZA

🛑 TODO ESTE APARTADO ERA FALSO Y SE TACHA EN VEZ DE BORRARSE — 05/09. No estaba mal escrito: estaba CADUCADO. La medida de abajo es real, y era cierta el 31/08; el ESP32_Expansion se escribió después. Publicada sin fecha operativa al lado, una medida vieja se lee como el estado de hoy — y ésta le decía a quien está en el poste que el síntoma esperado es el silencio, que es justo lo que le haría dar por buena una avería.

~~MEDIDO EL 31/08, con `grep` sobre todo `01_Firmware/`:~~ `` grep -rni "ds3231" 01_Firmware --include=*.cpp --include=*.h   ->  0 coincidencias     <-- CIERTO EL 31/08 grep -rn  "Wire\.|#include <Wire" Maestro/src Esclavo/src      ->  0 coincidencias     <-- SIGUE CIERTO  ~~**No hay driver de DS3231 en ninguna punta del STM32.** Y el del ESP32 **tampoco existe**: el único fuente del ESP32 en el repositorio es 01_Firmware/Repetidor/src/main.cpp (un solo fichero, 8.348 B) y **no menciona DS3231, ni Wire, ni GPIO21/GPIO22`**.~~

RE-MEDIDO EL 05/09, el mismo comando sobre el mismo árbol: `` grep -rni "ds3231" 01_Firmware --include=*.cpp --include=*.h | wc -l    ->  57 coincidencias wc -l 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp                  ->  336 lineas wc -l 01_Firmware/ESP32_Expansion/include/reloj_ds3231.h                ->  141 lineas grep -n "Wire" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp         ->  #include <Wire.h> (:5)  **Las dos mitades de aquella frase se caen por separado:** | lo que decía | lo que se mide hoy | |---|---| | *«el driver del ESP32 tampoco existe»* | **existe**: ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, 336 líneas | | *«el único fuente del ESP32 es Repetidor/src/main.cpp»* | **hay dos proyectos ESP32.** Repetidor (platformio.ini: platform = espressif32, board = esp32dev) **y** ESP32_Expansion, con **8 .cpp y 8 .h** | | *«no hay driver en ninguna punta del STM32»* | **sigue siendo cierto**, y es correcto: el DS3231 cuelga del ESP32, no del STM32 (§5.2) | **Y no es un huérfano** —§2.ter de CLAUDE.md, declarar no es ejercer—: se censaron los llamadores uno a uno y el driver **está cableado al resto del firmware**.  reloj_setup()    <- ESP32_Expansion/src/main.cpp:161 reloj_revisar()  <- ESP32_Expansion/src/main.cpp:173 reloj_leer()     <- ESP32_Expansion/src/despachador.cpp:96, :120 · src/puente.cpp:222 reloj_ajustar()  <- ESP32_Expansion/src/despachador.cpp:41  *(De paso, y anotado sin arreglarlo porque el firmware no es de este manual: reloj_motivo() y reloj_rangoValido() **no tienen llamador fuera de su propio .cpp`**. No cambia nada de lo de arriba; queda escrito para que no se cuente como cobertura lo que nadie ejerce.)*

**Consecuencia para quien esté en el poste — CORREGIDA, y es la contraria de la que decía este

apartado: ~~si alguien conecta un `DS3231` —donde sea— hoy no pasa nada**. No hay software que lo

lea. El síntoma esperado es el silencio~~. Hoy sí hay software que lo lee, y está en el ESP32.

Lo que no hay es la pieza:

🔴 ~~`A6` — el módulo `DS3231` NO ESTÁ COMPRADO … la pieza no.~~ 🛑 TACHADO EL 07/09, Y ES LA TERCERA COPIA DE LA MISMA FRASE EN ESTE FICHERO — `A-5` (05/09): LOS DOS MÓDULOS ESTÁN PUESTOS, uno por ESP32, con pila propia. La pieza SÍ está, el driver también, y `N-145` está confirmada en cobre: el HORA:22:19:58 de la cinta del banco es real. 🔴 Lo que SÍ sigue abierto, y no es lo mismo: la dirección 0x68 está `SIN VERIFICAR` sobre el módulo real —es la del datasheet, y lo declara el propio fuente en ESP32_Expansion/include/contrato.h—, y el camino completo no se ha ejercido en una sesión de banco con el enlace Bluetooth arriba. *(Y sigue valiendo el reverso: si el módulo no entrega hora válida —pila, OSF, modo 12 h— el firmware publica --:--:-- a propósito. Eso no es avería del apaño; el motivo se lee con CMD:LEER_RTC.)*

~~05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §1.3 lo clasifica con las dos palabras

exactas: «decidido, sin construir».~~ → 🔧 Esa clasificación también caducó para el software.

Hoy el reparto correcto es: **el driver, CONSTRUIDO y llamado · el módulo, SIN COMPRAR · la lectura

sobre chip real, SIN VERIFICAR.**

5.4 🟡 Lo que queda ABIERTO, y de quién es

No lo resuelve este manual. Se escribe aquí para que no se lea como cerrado:

| abierto | qué falta | dueño |
| --- | --- | --- |
| `BLQ-2` — el cristal `Y2` de la SEGUNDA tarjeta | N-17/N-37 midieron una tarjeta el 01/08 y el cristal no oscila (roadmap.md:4559, 4569). El otro sigue sin diagnosticar. Ya no decide la compra —el DS3231 va al ESP32 pase lo que pase—, pero sí decide el firmware: reparar el Y2 (C1/C2 a 6–10 pF C0G/NP0) o reloj de software disciplinado por el ESP32 | Responsable — ESTADO.md:24, :261 (prueba de banco B5) |
| Reloj de software colgado del accesorio | Es la vía alternativa si el cristal no se repara, y tiene un coste anotado: cuelga el reloj del semáforo de un módulo accesorio, *«que es justo lo que la arquitectura del 28/08 separa»*, y si el ESP32 no está, el reloj se va yendo sin que nadie lo vea | Responsable — doc 17 §3.2 (líneas 516-525) |
| ~~Compra `A6` (`DS3231`)~~ y `A5` (fuente propia del ESP32) | ~~A6 no se ha comprado~~ ⛔ CADUCADO EL 07/09: `A6` está CUBIERTA — son DOS, uno por `ESP32`, con pila propia, confirmado por el responsable el 05/09 (DECISIONES.md A-5). Lo que sigue abierto es `A5`: no se ha pedido y hace falta — sin ella el ESP32 reinicia el STM32 que gobierna el semáforo | Responsable — 15_Lista_de_Compras_Hardware.md, líneas A5 y A6 |
| ~~Firmware del `DS3231` en el ESP32~~ | 🔴 ~~No existe. Y va detrás del watchdog: el ESP32 de este proyecto no tiene ninguno, con precedente escrito de uno clavado tumbando el enlace el 31/07~~ ⛔ LAS DOS MITADES SON FALSAS, Y LA §5.3 DE ESTE MISMO MANUAL YA LO MEDÍA DESDE EL 05/09. *(1)* El firmware existe: ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, con reloj_setup(), reloj_revisar(), reloj_leer() y reloj_ajustar() todos con llamador — censo en §5.3. *(2)* El ESP32 de expansión SÍ lleva watchdog, medido el 07/09: ESP32_Expansion/src/vigilante.cpp incluye <esp_task_wdt.h> y llama a esp_task_wdt_init(), esp_task_wdt_add() y esp_task_wdt_reset(). El que no lo lleva es el ESP32 del REPETIDOR, que es otro módulo y otro firmware —`grep -riE "wdt\ | watchdog" Repetidor/src Repetidor/include` → cero, re-corrido el 07/09—. Confundirlos manda a buscar la causa al poste equivocado |

6. 🛑 Nivel de prueba de este manual — no es un permiso para instalar

| lo que este manual afirma | nivel |
| --- | --- |
| PB0 = cámara de demanda · PB8 = LED_TESTIGO | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE — símbolos CAM_DEMANDA_PIN y LED_TESTIGO de pines.h, las dos puntas |
| ~~No hay driver de DS3231 ni I²C en ninguna punta, ni en el ESP32~~ | 🔴 FILA RETIRADA EL 07/09 — ERA EL EJEMPLO DE LIBRO DE «`MEDIDO` CON FECHA CORRECTA Y CONTENIDO CADUCADO». El grep del 31/08 era cierto ese día y sobre las carpetas que miró; el módulo ESP32_Expansion entró el 31/08 (d2427c2), y la §5.3 de este mismo manual re-midió el 05/09: 57 coincidencias de `ds3231`, 336 líneas de driver y cuatro llamadores. La fecha no validaba nada: la frase lleva días siendo falsa con su `MEDIDO` delante. ✅ Lo que de la fila SIGUE siendo cierto: no hay driver de `DS3231` ni `Wire` en ninguna punta del STM32 — y es lo correcto (D-9) |
| La LCD y CONSULTA RELOJ siguen dibujándose en el firmware de hoy | ✅ MEDIDO EN EL FUENTE — símbolos lcd_setup() y lcd_dibujarConsultaReloj(). ⚠️ 07/09: `D-17.bis` retira la pantalla del EQUIPO (no del código), así que dibujarse ya no significa que alguien pueda verlo |
| …pero `CONSULTA RELOJ` ya no es alcanzable: necesita dos botonAceptar(), que devuelve false | ✅ RE-MEDIDO el 07/09 — símbolos botonAceptar() / botonCancelar() en Maestro/src/botones.cpp y Esclavo/src/botones.cpp, los dos return false;. *(Las citas por línea de esta fila —:305-306 / :316-317— están caducadas: hoy son :672-673 y :668-669, y por eso se cita el símbolo.)* |
| ~~Los seis bits salen hoy por EVENT,ORIGEN:RELOJ, detrás de los dos ERR que nombran esa pantalla~~ | 🔴 CADUCADO, Y LA §4.1 DE ESTE MANUAL YA LO DECÍA DESDE EL 07/09: los dos `$ERR` YA NO SE EMITEN (D-15). A reportarBitsDelReloj() le queda UN llamador, y es REINICIAR_RELOJ — que BORRA la hora y todo el respaldo. Hoy no hay forma NO destructiva de leer esos seis bits. Ver §4.1 |
| El DS3231 va al ESP32 por GPIO21/GPIO22 | ~~📖 LEÍDO … Sin construir y sin hardware que medir~~ → 🟢 07/09: CONSTRUIDO Y MONTADO. Símbolos DS3231_SDA / DS3231_SCL en ESP32_Expansion/include/contrato.h, y son dos módulos, uno por poste, con pila propia (A-5, 05/09). 🔴 La dirección `0x68` sigue `SIN VERIFICAR` sobre el módulo real |
| Que retirar R5 y montar la CR2032 funcione en la tarjeta que usted tiene delante | 🔴 NO VERIFICADO en esa tarjeta. El procedimiento de los apartados 2-4 es el mismo desde el 26/08 y la única medida de banco que existe es la del 01/08 sobre UNA tarjeta |

Nada de esto ha pasado prueba de banco completa, y este documento no autoriza a instalar nada. La única forma correcta de verificar el firmware es 01_Firmware/compuerta.py, y un verde suyo tampoco es un permiso: dice que los modelos y los arneses de PC no encuentran nada, no que el firmware funcione en la tarjeta (CLAUDE.md §3).

*Manual técnico oficial de instalación de pila RTC V9.0. El «Plan B» del DS3231 sobre PB0/PB8 está ANULADO — apartado 5.*

🔴 HAY DOS RELOJES POR CRUCE — y quién manda ya está decidido (D-20), pero NO construido

Cada ESP32 lleva su DS3231 con su pila. **Hoy no existe ningún camino que los ponga de

acuerdo:** los dos ESP32 no se hablan —sin WiFi, sin ESP-NOW, sin radio: sus únicos objetos

de entrada/salida son su propio STM32 y el teléfono—, y la única sincronización horaria del

equipo va por LoRa entre los dos STM32, cuyos relojes están muertos (Y2, N-17).

🔴 D-20 (07/09) — LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, Y ES UNA SOLA Fila `D-20` de DECISIONES.md, decidida por el responsable el 07/09. Dice tres cosas, y la tercera es la que cambia este apartado: 1. La autoridad de la hora es el ESP32, siempre y para todo. Al STM32 no se le pregunta nunca. La app se la da al ESP32 Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. 2. El Maestro manda la hora y el Esclavo hace caso siempre. Hay una sola fuente, así que no hay desfase inicial que acotar. 3. 🔴 La app NO pone la hora en el poste 2. Nunca. Un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza: no es una sincronización, es una segunda fuente. La topología, porque explica el resto: los dos ESP32 no se hablan, así que la hora viaja ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E. Los STM32 quedan de CARTEROS de la hora, no de dueños. ⚠️ Y AQUÍ ESTÁ LO QUE NO SE PUEDE LEER COMO HECHO: `D-20` está DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR. Medido en el fuente el 07/09, y se puede reproducir: ``  cd 01_Firmware/ESP32_Expansion  grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" src/despachador.cpp 0  **El puente es el MISMO firmware en los dos postes, y el fichero que decide qué hacer con un SET_RTC no nombra al Esclavo ni una vez**: hoy lo atiende venga por donde venga. *(Y no vale decir «pero el puente sí sabe quién es»: lo aprende —transporte_aprenderRotulo(), con **un solo llamador**, puente.cpp— **para rotular el Bluetooth en la lista de Android**, y ese dato **no llega al despachador**. Saber el rol para rechazar la orden es trabajo pendiente, no una propiedad del equipo que usted tiene delante.)* Lo mismo con la siembra ESP32 -> STM32: el camino físico existe (enlace_stm32.cpp), **el mando que la siembra no**. Los tres trabajos que faltan están listados en roadmap.md` §3.4.bis.

🔴 07/09 — DECISIONES.md FILA D-21: UNA PILA AGOTADA EN ESE `DS3231` YA NO ES SÓLO «SE PIERDE LA HORA». ES UN CRUCE QUE DEBERÍA IRSE A ÁMBAR 🛑 DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR. El equipo de hoy no hace nada de esto. Va aquí porque este es el manual de la pila de ese reloj, y desde D-21 esa pila tiene una consecuencia vial que antes no tenía escrita en ningún sitio. El escenario exacto, en palabras del responsable: *«si la pila se apaga y queda en una hora fija de una fecha pasada… debería pasar a ámbar int., ¿no? Y lo mismo el Maestro»*. ⚠️ Lo que hay que entender, y es lo contrario de lo que sugiere el sentido común: un `DS3231` sin pila NO se queda «sin hora». Se queda con UNA hora, perfectamente formada y falsa — día, mes, hora, minuto y segundo, todos plausibles. Ese es el caso peligroso, porque el caso «sin hora» ya está cubierto (el Modo Degradado no entra) y éste entra y reparte verdes. La respuesta decidida: la punta que tiene la hora mentirosa pasa a 🟡 ÁMBAR INTERMITENTE, y se publica para que la app lo enseñe. D-21 no inventa la detección —el DS3231 levanta su bit `OSF` al pararse y el puente ya lo lee y ya lo declara, símbolo reloj_ds3231.cpp, regla R-2—: lo que falta es que esa declaración llegue hasta las luces. ✅ Y medido el 07/09, porque cambia lo que cuesta: el MAESTRO YA TIENE LA REACCIÓN ESCRITA. Dentro de su bucle de Degradado hay un irAAmbar("Reloj no fiable", "Degradado detenido") con su porqué al lado —*«el reloj puede dejar de ser fiable en marcha (pila agotada)»*—. grep -n "irAAmbar(" 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp. El ESCLAVO no la tiene: grep -c "irAAmbar" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp → 0. 🔴 Lo que falta, entonces, no es «construir el ámbar»: es que el `OSF` DE ESTE MÓDULO llegue a esa bandera. Hoy reloj_enHora() mira el RTC del STM32 —cristal Y2, muerto—, no este `DS3231`. Son dos relojes distintos y no se hablan. Y como esa bandera es falsa siempre, el ámbar del Maestro no se ejecuta nunca. Así que para el técnico que está en el poste la conclusión práctica no cambia: hoy el equipo no reacciona. ### Lo que D-21 cambia en el trabajo de este manual, HOY y sin firmware nuevo | | antes | desde D-21 | |---|---|---| | la pila del DS3231 | consumible: si se agota, se pierde la hora y se vuelve a poner | 🔴 pieza de seguridad: mientras esté agotada, esa punta autoriza verdes con una hora parada | | cuándo se cambia | cuando se note que falta la hora | en visita programada, ANTES de que se agote, en los dos postes | | qué se comprueba antes de autorizar un Degradado | nada en particular | leer la hora de las dos puntas con `CMD:LEER_RTC` (`D-17`) y contrastarla con un reloj de fuera. Si una devuelve una fecha que no es la de hoy, no se entra en Degradado en ese cruce | 🛑 Y la asimetría que no se puede evitar y hay que conocer: en Modo Degradado NO HAY RADIO. Cada punta decide sola, y lo normal es que se agote una pila: se puede ver un poste en ámbar y el otro en verde. Es el Riesgo residual nº 3 de 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md §6 — variante nueva del Riesgo 2, declarado sin solución técnica sin radio. ⚠️ Mientras tanto, el único detector es el técnico, y por eso está escrito en un manual y no sólo en la decisión.

Procedimiento — HOY, hasta que D-20 esté construida

🛑 Léase esto antes que los pasos. D-20 prohíbe poner la hora en el poste 2, y la vía que la sustituye todavía no existe. Si hoy se aplicara la prohibición al pie de la letra, el poste 2 se quedaría sin hora ninguna — y su Modo Degradado la exige. Así que el procedimiento de hoy sigue visitando los dos postes, y eso es un estado temporal declarado, no la arquitectura. Cuando D-20 esté construida, el paso 4 desaparece.

Conéctese al poste 1 —el Maestro, y es el que manda la hora (D-20)—. Espere a que

el tablero identifique el equipo (MAESTRO o ESCLAVO): hasta entonces la app no sabe a

cuál atribuir la lectura y se niega a anotar.

Mande la hora. El puente contesta con la hora releída del chip, no con la que usted

mandó.

La app anota el poste y avisa de cuál falta.

⚠️ PASO TEMPORAL, y muere con `D-20`. Vaya al poste 2 y repita sin cerrar la app.

*(Cuando el Maestro siembre la hora por radio, este paso no sólo sobra: el equipo lo

rechazará, porque una segunda fuente es exactamente lo que D-20 prohíbe.)*

Con los dos vistos, la app publica el desfase medido entre los dos relojes. Es el

único sitio donde ese número existe.

🔴 EL POSTE 2 SE PONE EN HORA EN LA PUESTA EN MARCHA — NO DURANTE LA AVERÍA Esto vale hoy y valdrá más todavía cuando `D-20` esté construida, y es lo que nadie había escrito en ningún manual hasta el 07/09. Con D-20 dentro, el único camino hacia el reloj del poste 2 pasa por el Maestro y por la radio. Y la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado — que es el modo que exige hora. O sea: con la radio muerta no se le puede poner en hora. ✅ Y eso NO es un problema, por un motivo medido: su `DS3231` tiene pila y conserva la hora que ya tenía. *Perder la radio no es perder la hora.* Lo que obliga es a ponerla antes: - En la puesta en marcha del cruce, con los dos postes sanos y la radio viva. - Después de cambiar la `CR2032` de cualquiera de los dos módulos. - Después de cualquier `$ERR ... DESC:OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA` en el poste 2. 🛑 Lo que NO se hace es subir al poste 2 con la avería encima a poner la hora. Si se llega ahí, el fallo ya ocurrió antes: en la puesta en marcha.

⚠️ `RESULT:HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR` no habla del otro poste. Significa que la hora entró

en el DS3231 y la orden no llegó a la controladora de ese mismo armario por el cable

interno J17. El reloj está bien; lo que falla es el enlace de dentro.

⚠️ Si la app se cierra entre poste y poste, el registro se pierde y hay que rehacer los

dos. La app lo dirá —*«no consta en esta sesión»*— en vez de dar por bueno lo que no vio.

🔎 Y desde el 05/09 se puede CONSULTAR sin cambiar nada

Conéctese con la app y pulse 🔎 Consultar reloj (no cambia nada). Manda CMD:LEER_RTC,

sin PIN y sin escribir: es la lectura que antes no existía — **hasta hoy había que

CAMBIAR la hora para poder verla**.

RESULT:OK con FECHA:/HORA: → ésa es la hora que el DS3231 tiene ahora mismo.

$ERR ... DESC: → no hay hora que enseñar, y el motivo dice cuál de las ocho averías

es. Tabla completa en el Manual 10, §4.1.

`NODE:PUENTE` significa que contesta el ESP32, no el micro del semáforo. El Y2 del

STM32 sigue muerto (N-17) y ya no atiende `SET_RTC` (D-15): una orden, un acuse.

Repita la consulta en el OTRO poste. Cada punta lleva su propio DS3231 con pila y

nada los sincroniza, así que un poste en hora no es un cruce en hora. Con las dos

lecturas en la misma sesión, la app publica en el registro **el desfase entre los dos

relojes** — restando el error de cada uno contra el celular, de modo que el tiempo de la

caminata no cuenta. **Ése es el único número que dice si el cruce está en hora, y hasta hoy

no lo calculaba nadie.**

✅ `D-20` NO deroga este apartado, y conviene decirlo para que nadie lo borre de paso. D-20 prohíbe ESCRIBIR la hora en el poste 2 —eso sería una segunda fuente—; leerla no escribe nada. CMD:LEER_RTC (D-17) se sigue mandando a los dos postes, y con D-20 construida vale más que hoy, no menos: es la única forma de comprobar que la siembra del Maestro llegó de verdad al reloj del poste 2. Una sola fuente no quita la necesidad de mirar; la vuelve la única comprobación que queda.

Documento generado automáticamente desde 11_Manual_Instalacion_RTC_DS3231_Bateria.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.