📡 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ANTENAS — Fabricación bajo pedido

Proyecto: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados

Fecha: 1 de Agosto de 2026

Cantidad requerida: 2 unidades idénticas

1. Por qué existe este documento

En la prueba de campo del 31/07/2026 el alcance medido fue de 1 cuadra, esquina y 2 cuadras más.

Para radios de 1 W a 170 MHz eso es muy poco.

Causa identificada: las antenas instaladas eran genéricas de "LoRa", fabricadas para **433 o

915 MHz, montadas en radios que transmiten en 170 MHz**. Fuera de banda una antena no solo radia

mal: devuelve la potencia al amplificador del radio. Es la explicación más probable de la avería

del transmisor de una de las radios.

Este documento existe para que la antena de reemplazo se especifique por su frecuencia real, no

por una etiqueta comercial.

2. Especificación

| Parámetro | Valor exigido |
| --- | --- |
| Frecuencia central de sintonía | 171 MHz *(punto medio entre los dos canales en uso)* |
| Ancho de banda útil | 168 – 174 MHz con ROE ≤ 1,5:1 en todo el rango |
| Frecuencias de operación | 170 MHz y 172 MHz — ambas deben quedar dentro del rango de baja ROE |
| Impedancia | 50 Ω |
| Polarización | Vertical |
| Patrón de radiación | Omnidireccional en el plano horizontal |
| Tipo constructivo | Colineal / arreglo de dipolos, alimentada al centro |
| Requisito de plano de tierra | NINGUNO — se instala en punta de mástil, sin masa metálica disponible |
| Ganancia | 3 – 4 dB *(configuración de 2 dipolos)* |
| Longitud máxima | 1,5 m |
| Peso máximo orientativo | 2 kg |
| Potencia admisible | ≥ 10 W *(el sistema transmite 1 W; el margen es holgura, no necesidad)* |
| Montaje | Abrazadera para mástil de _____ mm de diámetro *(medir el poste antes de pedir)* |
| Conector de salida | SMA macho, o SO-239 con pigtail a SMA macho incluido |
| Cantidad | 2 unidades |

2.1 Entregable exigido junto con la antena

📄 Reporte de medición de ROE a 170 MHz y 172 MHz

Es el único documento que demuestra que la antena está donde dice estar. **Sin ese reporte no hay

forma de distinguir una antena correcta de una que solo lo afirma** — y es exactamente el control que

habría evitado el problema original.

Debe permitir verificar la antena antes de subirla a 6 metros de altura.

3. Por qué 2 dipolos y no 4

El fabricante puede construir una versión de 6 dB con 4 dipolos, pero mide 3 m y pesa 5 kg.

| Configuración | Ganancia | Longitud | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 dipolos ← recomendada | 3 – 4 dB | ~1,5 m | ~2 kg |
| 4 dipolos | 6 dB | 3 m | 5 kg |

La diferencia real es de 2 – 3 dB por punta. En una unidad móvil, que se transporta y reubica,

eso no compensa el peso en la punta del mástil, la carga de viento ni la fragilidad en el traslado.

Excepción: si el mástil admite el peso con holgura y el equipo no se baja con frecuencia, la de 4 dipolos aporta ~5 dB al enlace total. Es una decisión de mecánica, no de radio.

4. Contexto de instalación

╱▔▔╲   ← antena, punta a ~7,5 m
         ││
    ═════╪═════  6 m — tope del mástil
         ││
       ┌─┴─┐
       │GAB│    5 m — gabinete con la radio E90-DTU
       └───┘
         ││       ~2 m de coaxial: pérdida despreciable

La antena va por encima del gabinete y de cualquier estructura metálica. A VHF, la altura rinde

más que la potencia: los 5 m de gabinete ya juegan a favor.

5. Producto de referencia del proveedor

De los nueve modelos del catálogo de Ditelcom, el único que cumple lo estructural —sin plano de

tierra, montaje en mástil, arreglo de dipolos— es la **DAN-OV4D6S, omnidireccional de 4 dipolos en

corbatín** (6 dB · 3 m · 5 kg). Las REF-101 y REF. 102 son de cuarto de onda con montaje pasante:

exigen lámina metálica como plano de tierra, que en punta de mástil no existe.

Como el proveedor fabrica bajo pedido, la petición concreta es:

«La `DAN-OV4D6S`, pero en versión de 2 dipolos y sintonizada a 171 MHz, con ROE ≤ 1,5:1 entre 168 y 174 MHz.»

Referenciar su propio producto evita explicaciones: solo cambian el tamaño y la frecuencia.

6. BOM — Lista de materiales para 2 equipos

| # | Cant. | Descripción | Especificación crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Antena omnidireccional de dipolos, tipo DAN-OV4D6S en versión 2 dipolos | 171 MHz · ROE ≤ 1,5:1 en 168–174 MHz · 50 Ω · vertical · sin plano de tierra · ≤ 1,5 m |
| 2 | 2 | Cable coaxial RG-8X, 3 m, ensamblado de fábrica | `PL-259` (UHF macho) en un extremo y `SMA macho` en el otro · 50 Ω |
| 3 | 2 | Abrazadera de montaje a mástil de _____ mm | Confirmar si viene incluida con la antena |
| 4 | 1 | Rollo de cinta vulcanizante (autoamalgamante) | Sellado del conector de intemperie |

6.1 Pedir el cable con el conector correcto en cada punta

ANTENA ──[SO-239]═════ RG-8X 3 m ═════[SMA macho]── RADIO E90-DTU
              hembra       PL-259 macho                  SMA-K hembra

Un solo cable con la terminación correcta a cada lado. Comprar cable con PL-259 en ambos

extremos más un adaptador añade dos uniones adicionales, y cada unión es un punto de pérdida y de

entrada de humedad.

*Alternativa si el proveedor solo maneja cable estándar:* 2 × RG-8X de 3 m con PL-259 en ambos

extremos más 2 × adaptador `SO-239` hembra → `SMA` macho.

6.2 Por qué 3 metros y no más

El recorrido real entre el gabinete (5 m) y la antena (6 m) es de ~1,5 m. Los 3 m cubren el enrutado

interno del gabinete y dejan margen para rehacer un conector. No pedir 10 m "por si acaso": cada

metro adicional es atenuación pura.

6.3 Cantidad

Dos antenas cubren el montaje vigente —Maestro y Esclavo en enlace directo—. Al reinstalar el

repetidor el sistema vuelve a 4 radios y harán falta 2 antenas más: conviene pedir cotización

por 4 aunque se compren 2, por si hay diferencia por volumen.

⚠️ No reinstalar las antenas genéricas antiguas en ningún radio. Son las que con mayor probabilidad dañaron el transmisor de la radio B1.

⚠️ Todo el conjunto debe ser de 50 Ω. El coaxial de televisión, de 75 Ω, no sirve: introduce desadaptación aunque el conector encaje mecánicamente.

⚠️ Pedir la antena y el latiguillo al mismo proveedor y armados de fábrica. Un conector soldado en obra es una de las causas más frecuentes de pérdida, y anula el beneficio de una antena buena.

7. Advertencia de operación

⚠️ Nunca energizar la radio sin la antena conectada. Transmitir sin carga —o contra una antena desadaptada— daña el amplificador de salida. Antes de montar cualquier radio de reemplazo hay que revisar el coaxial y el conector, o se quema también el equipo nuevo.

8. Verificación al recibir

| # | Comprobación | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reporte de ROE incluido | Presente, con lecturas en 170 y 172 MHz |
| 2 | ROE medida | ≤ 1,5:1 en ambas frecuencias |
| 3 | Conector | Enrosca en el SMA-K de la radio, directo o por pigtail |
| 4 | Longitud y peso | Dentro de lo especificado |
| 5 | Abrazadera | Compatible con el diámetro del mástil |

Tras la instalación, repetir la prueba de alcance en campo y anotar el resultado para

compararlo contra la medición del 31/07 (1 cuadra, esquina y 2 cuadras).

🔴 07/09 — CÓMO SE MIDE EL ALCANCE HOY, PORQUE LA PANTALLA QUE MANDABA ESTE PÁRRAFO YA NO ESTÁ ~~con la pantalla PRUEBA ALCANCE del Maestro —ahora en `Menú Principal → CONFIGURACION → PRUEBA ALCANCE`—. Ver 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §2.1.~~ Ese camino está tapiado por los dos lados, y las dos mitades están medidas: 1. El menú no se puede navegar. botonAceptar() y botonCancelar() son return false; en las dos puntas desde que BOTON3/BOTON4 pasaron a ser cámaras (D-2). 2. La pantalla se retira del EQUIPO (DECISIONES.md D-17.bis, 05/09). *(Del equipo, no del código: lcd.cpp sigue compilando.)* 🛑 Y hay un tercer detalle que decide si merece la pena entrar en ese modo: el Modo Alcance publica su telemetría por UN SOLO camino, y es la pantalla. Medido el 07/09: Maestro/src/modo_alcance.cpp tiene una sola salida, lcd_dibujarAlcance(). Entrar ahí con `SET_MODO:ALCANCE` desde la app deja el cruce parado en su estado seguro (rojo fijo) y no enseña nada a nadie — el propio fuente lo dice en su cabecera. ## ✅ Lo que SÍ se hace hoy: se lee del STATUS, con la app y sin cambiar de modo Los dos números que pintaba aquella pantalla viajan en cada `STATUS`, en los dos modos de operación y sin parar el cruce (Maestro/src/bluetooth.cpp, plantilla del STATUS): | campo | qué es | qué anotar | |---|---|---| | `RF:` | calidad del enlace en % *(acotada por CALIDAD_ENLACE_MAX)* | el valor en cada punto de la ruta | | `RTT:` | tiempo de ida y vuelta de un latido, en ms | sube cerca del límite de cobertura | Se anotan los dos, con la distancia y con la hora, y se comparan contra el 31/07. ⚠️ Una lectura de `RF:` con la antena vieja y otra con la nueva, en el MISMO punto, es la única comparación que dice si la antena sirvió: la prueba de alcance sin punto fijo no compara nada. 🟠 Y lo que se perdió y no tiene sustituto por app, escrito para que conste: aquella pantalla también daba latidos perdidos, bytes recibidos y tramas válidas acumulados desde que se entraba al modo (protocolo_reiniciarContadores()). Eso no sale en el `STATUS`. Si la sesión de antenas los necesita, es una pregunta para el responsable, no un arreglo de este documento.

📡 Una razón más para no aplazar las antenas. El Modo Degradado exige una sincronización horaria de menos de 2 horas de antigüedad para poder activarse, y esa sincronización viaja por el mismo enlace de radio. Con la cobertura actual de 3 cuadras, el enlace se pierde antes de lo que debería y la ventana para activar el Degradado se cierra sin que nadie lo note. Las antenas correctas no solo alargan el alcance: mantienen viva la condición que hace utilizable el modo de respaldo. Ver 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md §2. 🔴 Y hoy pesa más que cuando se escribió, por dos hechos del 05/09: *(1)* `D-18` — el Modo Degradado del poste 2 se pide por app, así que hay que llegar a él con el teléfono, y *(2)* `D-16`: sin teléfono no hay forma de operar el equipo. Retirado el mando (D-1), la app es la única superficie de mando: un enlace de radio caído ya no deja al operario «el mando desde el suelo» como último recurso, porque ese mando no existe. 🔴 Y un TERCER hecho, del 07/09, que es el que más carga sobre la antena: `D-20`. La autoridad de la hora es el ESP32 del poste 1, y es una sola; la app no pone la hora en el poste 2, nunca. Como los dos ESP32 no se hablan, la hora viaja ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E: el enlace de radio pasa a ser el único camino de la hora al poste 2, además del que coordina las luces. ⚠️ Y aquí hay que ser exacto para no justificar una compra con un argumento falso: esto NO convierte la antena en el punto único de fallo del reloj. El DS3231 del poste 2 tiene pila y conserva la hora que ya tenía — *perder la radio no es perder la hora*. Lo que la antena decide es la ventana de sincronización (las 2 h de antigüedad), no si el poste 2 sabe qué hora es. La regla que cubre el resto no es de hardware: el poste 2 se pone en hora en la puesta en marcha, no durante la avería. *(D-20 está decidida y sin construir: hoy esas tramas siembran un contador parado. Ver 4_Manual_Configuracion_Radios.md §5.)*

9. ⚠️ Lo que este documento NO decide, y hay que tener delante al pedir

La cantidad la fija la topología vigente: 2 radios en enlace directo, SIN repetidor

(CLAUDE.md §3). Las «4 antenas» de §6.3 son el escenario del repetidor reinstalado, que hoy

no está montado. Pedir cotización por 4 y comprar 2 es lo que dice §6.3, y sigue valiendo.

🔴 `SIN VERIFICAR` desde el 01/08 y no lo cierra este documento: el modelo real de las radios.

§2 especifica 171 MHz sobre el supuesto de que operan en 170/172 MHz, y §3 del

4_Manual_Configuracion_Radios.md avisa de que **los datasheets que hay en 04_Manuales/ son de

modelos de 230 MHz y 433 MHz — ninguno de 170. Una antena sintonizada a la banda equivocada es

exactamente la avería que este documento existe para no repetir.** *(Ver §1: fuera de banda la

antena devuelve la potencia al amplificador.)* **Se confirma leyendo la caja metálica ANTES de

emitir el pedido** — cuesta treinta segundos y decide una compra entera.

Documento generado automáticamente desde 7_Especificacion_Antenas.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.