🕹️ PROCEDIMIENTO DE CAMPO — MODO DEGRADADO (SFTY-21)

Documento para el operario de campo y el Ingeniero Funcional

Fecha: 1 de Agosto de 2026 · Última revisión: 7 de septiembre de 2026

Aplica a: firmware V8.7 (rama feat/n15-reloj-pantalla-hora)

Manda sobre este documento: DECISIONES.md — filas `D-1`, `D-16`,

`D-17.bis` y `D-18`. Donde este procedimiento y esa tabla no digan lo mismo, gana la tabla.

🛑 07/09/2026 · LO PRIMERO DE TODO — HOY EL MODO DEGRADADO NO ENTRA EN NINGUNA DE LAS DOS PUNTAS, Y NO ES UNA AVERÍA Va delante de la orden porque quien la mande va a recibir un `ERR` y va a concluir que el equipo está roto. No lo está: falta el requisito 1, y hoy no hay camino para cumplirlo. Lo dice el propio firmware, en `Maestro/include/reloj.h`, bajo la marca `D-15` *(se cita el símbolo, no la línea — grep -n "D-15" 01_Firmware/Maestro/include/reloj.h)*: ``text CONSECUENCIA MEDIDA, NO DEDUCIDA: reloj_enHora() de esta punta es hoy FALSO SIEMPRE, y de esa bandera cuelga la autorizacion del Modo Degradado (modo_degradado.cpp: "if (!reloj_enHora()) return MDG_FALTA_HORA;"), la sincronizacion horaria por radio (coordinador_sincronizarHora) y la medida de desfase (coordinador_medirDesfase). Los tres estan bloqueados  **La cadena, censada el 07/09. Salida literal, corrida antes de publicarla.** ⚠️ *Tres de las cinco filas son COMENTARIOS —los comentarios de este repositorio citan lo que explican, así que el recuento sale inflado si no se filtran—; llamada de verdad hay **una**, y la última es la definición:*   grep -rn "reloj_ajustar(" 01_Firmware/Maestro/src/*.cpp 01_Firmware/Maestro/src/coordinador.cpp:363:// AJUSTAR HORA solo llama a reloj_ajustar(), y el reloj no avisa a nadie de que le 01_Firmware/Maestro/src/modo_hora.cpp:216:      reloj_ajustar(horaActual(), minutoActual(), 0); 01_Firmware/Maestro/src/modo_hora.cpp:227:      // N-30: si el ajuste NO prendio -reloj_ajustar() se niega cuando el RTC no 01_Firmware/Maestro/src/reloj.cpp:32:// buena, y al apagar y encender volvia a ceros. El motivo es que reloj_ajustar() 01_Firmware/Maestro/src/reloj.cpp:280:void reloj_ajustar(uint8_t hora, uint8_t minuto, uint8_t segundo, uint8_t dia) {  grep -rn "modoActual_set(MODO_HORA)" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Maestro/src/menu.cpp:135:        case 1:  modoActual_set(MODO_HORA);      break;  1. El **único** llamador vivo de reloj_ajustar() en el Maestro es la pantalla AJUSTAR HORA (modo_hora.cpp). La rama SET_RTC del Bluetooth **se retiró** (D-15). 2. MODO_HORA se arma **sólo** en menu.cpp, y el menú se navega con botonAceptar(), que es return false; desde que PB14/PB15 son cámaras (D-2). **Tapiado** (D-17.bis). 3. Sin hora en el Maestro **no hay sincronización por radio**, así que el Esclavo tampoco la recibe: su reloj_ajustar() sólo lo llama el manejador de CMD_HORA en Esclavo/src/main.cpp. ## 🔴 07/09 — Y ESTO NO ES UNA CADENA: **EL ESCLAVO ESTÁ BLOQUEADO POR SÍ MISMO, AUNQUE EL MAESTRO SE ARREGLE** **La cita de arriba es de Maestro/include/reloj.h y dice *«de ESTA punta»*.** Leída sola, el punto 3 se puede entender como *«si mañana el Maestro tuviera hora, el Esclavo se arreglaría solo»*. **No.** El reloj del Esclavo está muerto **por su propio hardware**, y hay que decirlo directo porque de esa frase depende que alguien no anote un defecto que no existe. **Medido sobre Esclavo/src/reloj.cpp, salida literal corrida el 07/09 antes de publicarla — se citan los SÍMBOLOS, no los números:**   grep -n "arrancarCristal\|LSE_CLOCK\|horaValida =\|bool reloj_enHora" 01_Firmware/Esclavo/src/reloj.cpp 33:static bool horaValida = false; 63:static bool arrancarCristal() { 87:  horaValida = false; 91:  if (!arrancarCristal()) return; 93:  rtc.setClockSource(STM32RTC::LSE_CLOCK);  // cristal Y2 de 32.768 kHz 100:  horaValida = rtc.isConfigured() && (rtc.getYear() >= ANIO_MARCA); 119:  rtc.setClockSource(STM32RTC::LSE_CLOCK); 122:  horaValida = rtc.isConfigured() && (rtc.getYear() >= ANIO_MARCA); 125:bool reloj_enHora() { return horaValida; } 217:  horaValida = true;  grep -n "DEG_RECHAZO_SIN_HORA" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp 197:  if (!reloj_enHora()) return DEG_RECHAZO_SIN_HORA; 450:    case DEG_RECHAZO_SIN_HORA:     return "SIN HORA VALIDA";  ⚠️ **Las cuatro líneas del segundo bloque —119, 122 y 217— son el REINTENTO de N-25 y el reloj_ajustar(), o sea los DOS caminos por los que horaValida podría volverse cierta. Se publican enteras a propósito**, porque un grep recortado a las líneas que convienen es la misma falta que citar una línea caducada: **las dos vuelven a pedir el LSE, y las dos se apoyan en rtcOperativo.** Ninguna es una salida. **La cadena, dentro de esta punta y sin salir de ella:** reloj_setup() sale **antes** de rtc.begin() si arrancarCristal() no ve arrancar el oscilador; arrancarCristal() pide el LSE, que es **Y2, el cristal de 32.768 kHz que N-17 dio por no oscilante en banco**; sin él rtcOperativo se queda en false, y con rtcOperativo en false **ni siquiera reloj_ajustar() escribe** (if (!rtcOperativo) return;). O sea que **horaValida no puede volverse cierta por ningún camino**, ni por radio, ni por app, ni por reintento de N-25. 🛑 **Y la consecuencia operativa, escrita como afirmación y no como deducción:** **D-18 está construida —el comando existe, llega y se atiende— y el poste 2 va a contestar que NO, correctamente, TODAS las veces.** Su degradado_comprobar() abre justamente con esa guarda. **Quien pruebe el Modo Degradado del Esclavo sin saber esto lo anotará como defecto del equipo, y no lo es.** ⚠️ **Lo que de esto NO está medido, y va escrito para que nadie lo herede como si lo estuviera:** N-17 se diagnosticó sobre **una** tarjeta. El §7.7 del 3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md sigue diciendo *«hay que hacerlo en las DOS tarjetas: una está diagnosticada, la otra no»*. **El camino del código es el mismo en las dos puntas y el bloqueo no depende de cuál sea; lo que sigue SIN VERIFICAR es si el Y2 del poste 2 oscila.** Si oscilara, el Esclavo seguiría sin hora igual —nadie se la puede mandar hoy—, pero el motivo sería otro. 🟢 **Lo que lo destraba, y ya está decidido: DECISIONES.md fila D-20 (07/09) — la autoridad de la hora pasa al DS3231 del ESP32, y el STM32 la recibe de su propio módulo.** **D-20 está DECIDIDA y SIN CONSTRUIR:** hoy no corre en ninguna tarjeta. Ver el bloque *«El poste 2 se pone en hora en la puesta en marcha»* más abajo, en la Sección 2. | punta | lo que va a contestar | motivo del enum | |---|---|---| | **MAESTRO** | ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:Falta: reloj sin poner en hora | MDG_FALTA_HORA | | **ESCLAVO** | ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:SIN HORA VALIDA | DEG_RECHAZO_SIN_HORA | ## 🔴 Y LA TRAMPA QUE HACE QUE ESTO PAREZCA OTRA COSA: **LA APP LE VA A ENSEÑAR UNA HORA BUENA** El campo HORA: del STATUS **no lo pone el STM32**. El STM32 emite el hueco HORA:--:--:-- y **el puente ESP32 lo rellena con su propio DS3231 y recalcula el CRC** (D-9, N-145 — grep -n "HUECO_HORA" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/puente.cpp). O sea: 🛑 **Ver HORA:14:32:10 en la app NO significa que el controlador esté en hora.** Significa que el reloj del **accesorio** lo está. El que autoriza el Degradado es el otro, y ése sigue en false. **No cambie la pila, no cambie el cristal Y2 y no cargue nada:** este proyecto ya pagó una vez por sustituir componentes sanos detrás de un síntoma de reloj. ## Qué SÍ se puede hacer hoy, y qué NO | | | |---|---| | ✅ **Se puede** | parar el cruce: CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR (Maestro) · CMD:AMBAR_EMERGENCIA (Esclavo). **El ámbar por pérdida de radio sigue siendo automático y no depende de nada de esto** | | ⛔ **No se puede** | entrar en Degradado, en ninguna punta. **La app no tiene botón que lo arregle** | | 🟡 **Quién lo desbloquea** | ~~**el responsable, no este documento.** Es la vía AB-4 — colgar la hora del STM32 del DS3231 del puente— y **está abierta**~~ 🟢 **07/09: YA NO ESTÁ ABIERTA. ESA VÍA ES D-20, Y ESTÁ DECIDIDA** — la autoridad de la hora es el DS3231 del ESP32 y el STM32 la recibe de su propio módulo. 🛑 **Pero DECIDIDA no es CONSTRUIDA: hoy no corre en ninguna tarjeta**, así que el ⛔ de la fila de arriba sigue siendo el estado real. Ver DECISIONES.md fila D-20` | ⚠️ Todo lo que sigue de aquí abajo describe el modo CORRECTAMENTE y sigue siendo la referencia para el día que la puerta se abra. Lo que no se puede hacer hoy es ejecutarlo.

🔴 07/09/2026 — LEA ESTO ANTES DE EJECUTAR NADA: LA PREMISA DE ESTE DOCUMENTO CAYÓ Este procedimiento se abre en la peor situación del sistema —la radio muerta— así que es el que menos puede mentir. Y hasta hoy mandaba, en cinco sitios distintos, a una vía que no existe. | lo que este documento repetía | lo que hay en el equipo hoy | |---|---| | *«El Esclavo no tiene SET_MODO»* | Falso desde el commit `15e8cf3`. grep -c "SET_MODO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp → 10. La rama viva es strcmp(accion, "SET_MODO:DEGRADADO"), con ACK,…RESULT:OK, ACK,…RESULT:YA_ACTIVO y un ERR por cada motivo de degradado_entrar() | | *«para poner el Esclavo en Degradado hace falta el mando y su receptor RF»* | `D-1`: el mando NO EXISTE. No hay emisor, no hay pulsadores y el receptor RF nunca se compró ni se va a comprar. No es una compra pendiente | | *«el cruce se opera desde el Maestro; no viene un SET_MODO para el Esclavo»* | `D-18` (05/09): el Modo Degradado del poste 2 SE PIDE POR APP. Lo que se retiró fue la llave —el mando—, no la puerta: degradado_entrar() ya estaba construido y probado | ## ✅ EL PROCEDIMIENTO VIGENTE, EN UNA LÍNEA POR PUNTA 🛑 Esto es POR DÓNDE se pide, no que hoy entre. El requisito 1 —reloj del STM32 en hora— no se puede cumplir hoy y las dos puntas van a rechazar la orden: lea el recuadro que va antes de éste. Lo de abajo es la referencia para cuando esa puerta se abra. | punta | entrar en Degradado | salir | |---|---|---| | MAESTRO | App: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO | App: SET_MODO:AUTO o SET_MODO:AMBAR | | ESCLAVO | App: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO — misma orden, mismo PIN (D-18) | App: CMD:AMBAR_EMERGENCIA · el retorno a Automático lo devuelve el Maestro al volver la radio | 🛑 Y `D-16`, que es la consecuencia y va escrita aquí porque el operario tiene que saberla antes de subir al poste: SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO. No es una avería, es una propiedad declarada del sistema desde que se retiró el mando. Batería cargada, cable, y conviene un segundo terminal emparejado. ⚠️ Lo que NO cambia, y por eso vale la pena leer el resto del documento: los cinco requisitos de entrada, el todo-rojo obligatorio, el tope de 48 h, el desfase de relojes y los riesgos residuales siguen siendo exactamente los de siempre. Lo que cambió es por dónde se pide, no qué hace el equipo. 🔴 Y lo que sigue abierto y no lo cierra nadie aquí: grep -c reportarEvento Esclavo/src/modo_degradado.cpp → 0 *(re-corrido el 07/09)*. El Esclavo entra en Degradado por app y no publica nada sobre ese estado más allá del ACK de la orden y del campo MODO: de su propio STATUS. > ## 🛑 07/09 — Y LA MITAD QUE FALTABA, MEDIDA HOY: `D-18` NO TIENE CANAL DE VUELTA > > El poste 1 no puede enterarse de que el poste 2 está en Degradado. Dos medidas: > > 1. No hay comando de radio con el que el Esclavo lo anuncie. El Degradado se pide por >    Bluetooth, y el Bluetooth de cada punta es local: no cruza al otro poste. > 2. El campo `ESC:` del `STATUS` del Maestro sólo devuelve COLOR. Leído hoy de >    coordinador_estadoEsclavo() (grep -n "coordinador_estadoEsclavo" 01_Firmware/Maestro/src/coordinador.cpp): > >    ``cpp >    if (modoActual_get() == MODO_AMBAR) return "AMBAR"; >    if (estadoC == C_FALLO)             return "?"; >    return (quienVerde == QV_ESCLAVO) ? "VERDE" : "ROJO"; >     > >    **Cuatro valores, y ninguno dice DEGRADADO.** Además los tres primeros describen lo que el >    **Maestro** cree, no lo que el Esclavo hace. > > **Lo que eso significa en obra, y es lo que hay que llevarse:** para saber en qué modo está cada > punta **hay que conectarse a las dos con el teléfono, una por una**. **Ningún tablero del poste 1 > lo va a decir.** Y por eso la verificación visual de la Sección 3 paso 3 **no es un trámite**: es > el único instrumento que ve las dos puntas a la vez. > > 🟡 **Si el operario necesita ver ese estado de otra forma, es una decisión del responsable** — > cuesta un comando de radio nuevo y bytes en una trama que ya está apretada. --- **Todo lo que sigue de aquí abajo que hable del mando de relés, del receptor RF o de que el Esclavo «no tiene SET_MODO» se conserva TACHADO con su motivo, no borrado** — y esa promesa se cumple línea a línea, porque un ~~` que falta convierte un archivo histórico en una instrucción.

🛑 AVISO DEL 02/09/2026 — ESTE MODO SE OPERA HOY DESDE LA APP, NO DESDE LOS BOTONES Los pulsadores 3 y 4 ya no existen. Sus pines (J16 p10 y p12) son entradas de cámara, y el firmware devuelve *«no pulsado»* de forma permanente para los dos: `` Maestro/src/botones.cpp:305-306   bool botonAceptar()  { return false; } bool botonCancelar(){ return false; } Esclavo/src/botones.cpp:316-317   identico  **No intente ejecutar ningún paso que diga «pulse Botón 3», «pulse Botón 4» o «navegue al menú».** No hay con qué hacerlo, y el equipo no dará ninguna señal de error: simplemente no pasará nada. ## Cómo se entra y se sale HOY | Maniobra | Cómo se hace hoy | Evidencia *(re-medida el 07/09 — por símbolo, no por línea)* | |---|---|---| | Entrar en Degradado — **MAESTRO** | **App:** CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO | grep -n 'SET_MODO:DEGRADADO' Maestro/src/bluetooth.cpp | | Entrar en Degradado — **ESCLAVO** | **App:** CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO — **D-18, misma orden** | grep -n 'SET_MODO:DEGRADADO' Esclavo/src/bluetooth.cpp → rama con degradado_entrar() y ERR por motivo | | Salir a Automático | **App:** SET_MODO:AUTO *(Maestro)* | grep -n '"SET_MODO:AUTO"' Maestro/src/bluetooth.cpp | | Salir a Ámbar | **App:** SET_MODO:AMBAR *(Maestro)* · CMD:AMBAR_EMERGENCIA *(Esclavo)* | grep -n 'AMBAR_EMERGENCIA' Esclavo/src/bluetooth.cpp | | ~~Entrar desde el piso~~ | ~~A · B · A · B en el mando de relés~~ ⛔ **D-1: el mando NO EXISTE** — ni emisor, ni pulsadores, ni receptor RF. **La secuencia sigue en el código y no hay con qué generarla** | — | | ~~Salir con A·A·A / B·B·B~~ | ⛔ **mismo motivo (D-1)** | — | | ~~Volver al MENÚ~~ | ~~**App:** SET_MODO:MENU~~ ⛔ **D-17.bis: la pantalla y el menú se retiran del equipo** | — | | ~~Entrar por pantalla~~ | ⛔ **sin actuador** — necesitaba Botón 4 y dos Botón 3 | — | | ~~Salir por pantalla~~ | ⛔ **sin actuador** — necesitaba Botón 3 | — | 🔴 **Las citas fichero:línea que traía esta tabla —y las diez de la tabla «Evidencia (re-medida el 04/09)»— estaban CADUCADAS: medidas el 07/09, las diez apuntaban a otro sitio.** Se sustituyen por el grep del símbolo, que es lo que CLAUDE.md §4.sexies exige y lo único que sobrevive a que alguien inserte veinte líneas encima. **El modo NO está inalcanzable, y esto invierte lo que decía la versión anterior de este aviso.** Hasta el 28/08 no existía comando de ida ni de vuelta por Bluetooth y esa era la advertencia central. Hoy existen los dos. Se deja escrito el cambio y no se borra el motivo: lo que dejó de ser cierto es *«el Degradado queda inalcanzable al retirar los botones»*. ### 🔴 Lo que la salida por app NO hace, y hay que tenerlo en cuenta en obra - **Se salta el todo-rojo de despedida.** La salida por Botón 4 forzaba rojo, esperaba la transición y pintaba *«Vea las dos puntas»* (modo_degradado.cpp:448-462). La salida por app pasa de un **verde por reloj** directamente al modo nuevo en la iteración siguiente. **Mire las dos puntas usted antes de dar la orden.** - ~~**El Esclavo no tiene SET_MODO.** Una salida por app **mueve solo el Maestro**, que es el **Riesgo residual nº 2** de la Sección 6.~~ > 🔴 **TACHADO EL 07/09 — D-18 + medida: grep -c "SET_MODO" Esclavo/src/bluetooth.cpp → 10.** > El Esclavo **sí** atiende CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO. > > ⚠️ **Pero el Riesgo residual nº 2 NO desaparece, y por eso esta línea se tacha a medias:** lo > que el Esclavo no tiene es un SET_MODO:AUTO. **Una salida a Automático por app sigue moviendo > solo el Maestro.** Para parar el Esclavo la orden es CMD:AMBAR_EMERGENCIA, y el retorno a > Automático lo devuelve el Maestro al volver la radio. **La asimetría de salida sigue siendo el > riesgo; la de entrada ya no.** > ✏️ **CORREGIDO EL 04/09 — la lista que había aquí era falsa en dos de sus cuatro entradas.** > Decía que el despachador del Esclavo *«atiende FORZAR_ROJO, SOLICITAR_PASO, TEST_LEDS y > SET_RTC:»*. **FORZAR_ROJO y TEST_LEDS están RECHAZADOS a propósito**, y faltaban las dos > órdenes de ámbar, que son justo las que importan en este procedimiento. **Re-censado sobre > Esclavo/src/bluetooth.cpp:** > > | orden | línea | qué hace | > |---|---|---| > | CMD:AMBAR_EMERGENCIA | :381 sin PIN · :468 con PIN | ✅ ámbar + latch que veta la radio | > | CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR | :491 | ✅ **retira** el latch. **Con PIN** | > | CMD:PIN:1234:SOLICITAR_PASO | :532 | ✅ pide al Maestro; no ordena | > | **CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO** | grep -n 'SET_MODO:DEGRADADO' Esclavo/src/bluetooth.cpp | ✅ **AÑADIDA EL 07/09 — D-18.** Faltaba en este censo, y es la orden que da nombre a este documento | > | ~~CMD:PIN:1234:SET_RTC:…~~ | :563 | ~~✅ pone la hora~~ 🔴 **NO. D-15: esta punta CONSUME la orden EN SILENCIO** y no contesta nada. Quien pone la hora es el **DS3231 del ESP32**, y quien acusa es el puente | > | ~~CMD:FORZAR_ROJO~~ | :448 · :524 | 🛑 ERR,…,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA | > | ~~CMD:PIN:1234:TEST_LEDS~~ | :550 | 🛑 ERR,…,DESC:NO_EN_SERVICIO_USE_EL_MAESTRO | > > **Importa para este documento**: quien leyera la lista vieja y mandara FORZAR_ROJO al Esclavo > para pararlo **no habría parado nada**. - ~~🟢 **DECISIÓN DEL 04/09: el cruce se opera desde el MAESTRO.** Que el Esclavo no tenga SET_MODO **deja de ser una limitación pendiente de cerrar**… La entrada al Degradado en el Esclavo sigue dependiendo del A·B·A·B del mando —y del receptor RF que **no se ha comprado**—, y esa vía ya no espera un comando Bluetooth que la sustituya.~~ - ~~**El mando de relés sigue siendo la única vía que mueve las dos puntas desde el piso**, y sigue necesitando el receptor RF, que **no se ha comprado**.~~ > 🔴 **LOS DOS PUNTOS DE ARRIBA ESTÁN DEROGADOS — 07/09.** La decisión del 04/09 duró **un día**: > el 05/09, DECISIONES.md D-1 retiró el mando entero y **D-18 abrió la puerta por app** en > el mismo día. Los dos hechos van juntos y por eso este bloque no se parchea, se tacha: > > - **El mando no es «una vía que espera una compra»: no existe** (D-1). El receptor RF nunca >   se compró y **no es una compra aplazada**. > - **La entrada del Esclavo al Degradado es CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO** (D-18). > - **Y ya no hay «vía desde el piso»**: D-16 — **sin teléfono no hay forma de operar el >   equipo**. Eso es una propiedad declarada del sistema, no una avería. ### Qué NO se puede ejecutar de este documento 1. **Todo paso que mencione Botón 3 o Botón 4.** Están tachados abajo y siguen tachados. 2. La pantalla LCD **se sigue dibujando** y sirve para *leer* estado; **no sirve para mandar**, porque no hay con qué confirmar una opción. 3. El límite duro de 48 h (Sección 4) sigue vigente: el equipo se rinde solo a ámbar. No es un procedimiento — es un tope. 🔴 **07/09: el grep que aquí se publicaba —LIMITE_DURO_MS sobre Esclavo/src/modo_degradado.cpp— DA CERO, y un cero se lee como «no hay».** El símbolo del Maestro es LIMITE_DURO_MS; **el del Esclavo se llama LIMITE_SIN_SYNC_MS**, y vale lo mismo:   grep -n "LIMITE_DURO_MS"     01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp | head -1 120:static const unsigned long LIMITE_DURO_MS = 172800000UL;  // 48 h $ grep -n "LIMITE_SIN_SYNC_MS" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp | head -1 42:static const unsigned long LIMITE_SIN_SYNC_MS = 48UL * 3600UL * 1000UL;  **Un concepto con dos nombres, uno por punta.** Búsquelo por los dos. 4. **Todo paso que diga A·A·A, B·B·B o A·B·A·B.** D-1: **el mando no existe.** Van tachados abajo, uno por uno. ### 🛑 Y UNA COSA QUE NO HAY QUE HACER NUNCA, QUE VALE MÁS QUE TODO EL PROCEDIMIENTO **NO SE CABLEA NADA A J16 p5 (MANDO_A, PB9) NI A J16 p8 (MANDO_B, PB13).** **El código del mando sigue vivo y sigue leyendo esos dos pines.** Sus rutinas están entre las llamadas a degradado_salir() del Esclavo — censado el 07/09 con grep -rn "degradado_salir" 01_Firmware/Esclavo/src/ —, así que **cerrar contactos ahí devuelve una salida del Modo Degradado que nadie autorizó**: el equipo abandonaría el modo por su cuenta, en mitad de una radio muerta, y el operario vería el cruce cambiar sin haber pedido nada. **Hoy no pasa porque no hay nada enchufado**, y **eso** es lo que los mantiene callados: los R65–R68 de 10 kΩ a masa fijan el reposo en 0 V. **Dejarlos vacíos no es descuido: es la barrera.** *(Y J16 p1 lleva **12 V crudos** — se tapa en cada equipo que se monte, N-120.)* ✅ **Las salidas del Degradado que un operario PUEDE provocar son tres, y sólo tres:** **(1)** vuelve el enlace y el Maestro manda PING / GO_RED / GO_GREEN · **(2)** CMD:AMBAR_EMERGENCIA` desde la app · (3) vencen las 48 h y el equipo se rinde solo a ámbar.

⚠️ ESTE MODO NO HA PISADO HARDWARE TODAVÍA Está construido en las dos puntas y validado en simulador, pero no se ha ejercitado sobre tarjetas reales ni en obra. Hasta que la prueba de banco de la Sección 9 del 3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md esté firmada, este procedimiento no autoriza operación en vía abierta al tráfico. # 🔴 07/09 — LA TABLA DE CIFRAS QUE HABÍA AQUÍ SE RETIRA, Y POR TERCERA VEZ POR EL MISMO MOTIVO Aquí se copiaban siete cifras del acta del 05/09 —20 PASS · 0 FALLA, banco 1053/1053 sobre 74 packs, puente 93/93—. Ninguna de las siete es la de hoy, y el propio documento ya se había advertido a sí mismo dos veces en este mismo párrafo. La cura no es volver a copiarlas: es dejar de copiarlas. La cifra sale del acta y sólo del acta, y el acta se lee así: `` ls -t evidencia/*_compuerta.txt | head -1        # la más reciente  ⚠️ **Y el nombre del acta es la FECHA, no la corrida: identifica un DÍA.** Comprobado en vivo el 07/09 — el mismo fichero se releyó con **dos HEAD distintos** con minutos de diferencia, porque había otra corrida en marcha. **Compare el HEAD: de la primera línea del acta contra git log --oneline -1 antes de fiarse de una cifra.** 🛑 **Lo que sí se deja escrito, porque es lo que cambia la lectura de este documento y no es una cifra que caduque en el sentido cómodo: EN LA CORRIDA DEL 07/09 LA COMPUERTA NO ESTABA EN VERDE.** El acta de ese día cierra en 19 PASS · 1 FALLA · 0 ABORTADO, con la fila *banco por packs* en FALLA. **Si el acta que usted lea sigue con una FALLA, este documento no puede afirmar que esté verificado ni el modelo** — no ya la tarjeta. 🛑 **LAS TRES FILAS ROJAS DE LA REVISIÓN ANTERIOR ERAN FALSAS, Y SE TACHAN CON SU MOTIVO — 05/09.** Aquí ponía ~~981/998 · 67 packs PASS, 2 FALLA~~, ~~ABORTADO del simulador del puente~~ y ~~18 PASS · 1 FALLA · 1 ABORTADO~~, citando el acta del 04/09 con HEAD ~~6d075a5~~. **Medido: ese fichero, hoy, dice HEAD e0e835d y 20 PASS | 0 FALLA | 0 ABORTADO, con el banco en 1053/1053 sobre 74 packs.** Ninguna de las tres filas rojas existe en ninguna acta del repositorio. Las otras cuatro filas —9/9, 10/10, 271/271, 18/18— **sí coincidían**, y eso es lo que hacía el error difícil de ver. ⚠️ **Y este documento se había advertido a sí mismo de esto, en este mismo párrafo:** *«un acta con la fecha en el nombre se puede sobrescribir sin que nada avise, y un documento que la cita por nombre envejece en silencio»*. **Volvió a pasarle.** Escribir el aviso no es aplicarlo: la cura es **citar el HEAD al lado de la cifra y releerla del fichero**, que es lo que hace la tabla de arriba. **Y el acta trae además su propio aviso, que se copia entero:** *«el árbol tenía cambios sin commitear al medir. Estas cifras NO corresponden exactamente a aeb6ce7»*. 🔴 **Y aquí va el dato que más vale de esta corrección, porque volvió a pasar MIENTRAS se escribía: el fichero evidencia/2026-09-05_compuerta.txt se reescribió TRES veces el mismo día**, y en una de esas versiones intermedias el HEAD era c954e74, en otra e0e835d. **Un acta cuyo nombre es la fecha no identifica una corrida: identifica un día.** Por eso la tabla de arriba lleva el HEAD pegado a la cifra — y por eso, si el HEAD de esta línea no coincide con el del fichero, **manda el fichero y esta tabla hay que releerla**, no al revés. 🔴 **LO QUE NO CAMBIA AL PASAR DE ROJO A VERDE, y es lo único que importa aquí: un 20/20 dice que los modelos y los arneses de un PC no encuentran nada. NO dice que el firmware funcione en la tarjeta, y ESTE MODO NO HA PISADO HARDWARE.** El párrafo anterior concluía *«hasta que las dos filas rojas se cierren, de este documento no se puede afirmar que esté verificado ni el modelo»* — ya están cerradas, **y la conclusión operativa es exactamente la misma**: sigue sin estar verificada la tarjeta. **Verde no es entregable.** Y ABORTADO no es PASS`, aunque hoy no haya ninguno: si aparece uno, este documento vuelve a no poder afirmar nada.

1. Qué es, y qué NO es

El Modo Degradado hace que las dos unidades sigan alternando verde y rojo sin radio, cada una

calculando su fase a partir de la hora de pared. Es un caso especial de activación manual, no un

comportamiento automático.

| Situación | Qué hace el equipo |
| --- | --- |
| Se pierde el radio | 🟡 Ámbar intermitente en ambas puntas. Es el comportamiento por defecto y no cambió |
| Un operario activa el Degradado en las dos puntas | El cruce vuelve a alternar verde/rojo, gobernado por reloj |
| Nadie lo activa | El equipo se queda en ámbar indefinidamente. Es correcto |

El equipo NUNCA entra solo. No hay temporizador, no hay "si pierdes el radio X minutos, entra", no hay autorización por adelantado. Y la razón no es prudencia genérica:

ÁMBAR INTERMITENTE  ->  "no estoy controlando esto, decide tú"
                         el conductor llega ALERTA, mira, negocia el paso

 VERDE POR RELOJ     ->  "pasa tranquilo, el otro lado está en rojo"
                         el conductor llega CONFIADO y no mira

Sin radio, el Maestro no puede saber si el Esclavo sigue vivo: podría estar apagado, colgado, o

haber sido movido a otra obra. Un verde equivocado es más peligroso que un ámbar ambiguo, porque

le quita al conductor la precaución que el ámbar le provoca. Por eso el verde solo se da cuando

una persona verificó las dos puntas con los ojos.

2. Requisitos previos — sin esto el firmware lo rechaza

El Degradado no entra si falta cualquiera de estas condiciones. No es un aviso en pantalla que se

pueda saltar: es una puerta en firmware.

🔴 CORREGIDO EL 07/09, Y SON DOS CORRECCIONES. (1) La columna decía «Qué muestra la pantalla» y la pantalla se retiró del equipo (D-17.bis): hoy ese texto sale en el DESC: del $ERR, que es lo que el operario lee en el teléfono. (2) En el MAESTRO son SEIS, no cinco. Faltaba MDG_SIN_CONFIG, y no es un detalle de redacción: es la condición que impide que una punta acepte lo que la otra rechaza. Medido sobre modo_degradado_evaluarEntrada() y sobre modo_degradado_motivoL1()/motivoL2(), que es de donde el despachador compone el DESC: (grep -n "modo_degradado_motivoL1" 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp).

2.1 · En el MAESTRO — seis condiciones

| # | Condición | Cómo se cumple | DESC: del $ERR si falta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Maestro tiene el reloj del STM32 puesto en hora — no el del módulo | 🛑 HOY NO HAY CÓMO — ver el recuadro del principio (D-15). 🟢 Lo abre `D-20`, decidida el 07/09 y SIN CONSTRUIR | Falta: reloj sin poner en hora |
| 2 | Hubo al menos una sincronización por radio con el Esclavo | Ocurre sola al confirmar la hora, y cada hora mientras haya enlace. 🔴 Hoy no ocurre nunca: la dispara `coordinador_sincronizarHora()`, que abre con `if (!reloj_enHora()) return false;` sobre el reloj bloqueado del requisito 1 | Falta: nunca hubo sincronizacion RF |
| 3 | Esa sincronización es reciente — menos de 2 h (SYNC_FRESCA_MS) | Basta con que el radio haya estado vivo hace poco | Falta: la ultima sync es muy vieja |
| 4 | 🆕 El Esclavo TIENE el ciclo, y lo acusó (coordinador_configConfirmada()) | El Maestro se lo publica al arrancar, con reintentos | Falta: el esclavo no tiene el ciclo |
| 5 | Hay una medida de desfase contra el Esclavo | La toma el Maestro por radio (CMD_DELTA) | Falta: sin medida de desfase valida |
| 6 | Ese desfase está dentro de ±3 s (TOLERANCIA_DESFASE_S) | — | Desfase fuera de tolerancia (+-3s) |

Por qué la 4 no se puede quitar de la lista, y el fuente lo razona donde vive: sin ella *«el Maestro aceptaba y daba VERDE por reloj, mientras el Esclavo rechazaba, se quedaba en modo normal y caía a ÁMBAR por orfandad»*. Verde contra ámbar es exactamente lo que este modo existe para evitar.

2.2 · En el ESCLAVO — 🔴 NO son las mismas, y este documento decía que sí

Medido el 07/09 sobre `degradado_entrar()` y `degradado_textoRechazo()`

(grep -n "DEG_RECHAZO" 01_Firmware/Esclavo/include/modo_degradado.h). Son seis, y **tres no

existen en el Maestro**:

| # | Condición | DESC: del $ERR si falta | ¿la tiene el Maestro? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | reloj propio del STM32 en hora — 🛑 hoy `false` SIEMPRE en esta punta, y no por culpa del Maestro: ver el recuadro del principio | SIN HORA VALIDA | sí |
| 2 | el Maestro le mandó la duración del ciclo | FALTA CONFIG CICLO | equivalente (la nº 4) |
| 3 | ese ciclo no es cero | CICLO EN CERO | ❌ no |
| 4 | hubo alguna sincronización en esta sesión | NUNCA SINCRONIZADO | sí |
| 5 | esa sincronización no ha vencido las 48 h | SYNC CADUCADA >48h | ❌ no — el Maestro exige 2 h, no 48 |
| 6 | 🔴 NO hay un ámbar de emergencia puesto por una persona | AMBAR EMERG.PUESTO | ❌ no |

🛑 La nº 6 es la que muerde en obra, y no estaba escrita en ninguna parte de este documento. Es la regla R-4, construida en el firmware: if (bluetooth_ambarEmergencia()) return DEG_RECHAZO_AMBAR_VIGENTE;. El bucle en el que se cae si no se sabe: el plan de aborto de este mismo documento manda CMD:AMBAR_EMERGENCIA al Esclavo. Ese ámbar queda enclavado, y a partir de ahí el Esclavo rechaza volver a entrar en Degradado hasta que alguien mande CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR. No es una avería: la máquina no revoca sola lo que puso una persona, porque debajo de esa luz puede haber alguien trabajando. ⚠️ Y el Maestro no comparte esa guarda, a propósito — su rama del mando ya resolvía lo mismo de otra forma—. Las dos puntas contestan cosas distintas a la misma orden, y hay que leer cada una.

🛑 04/09 — LA PRIMERA VUELTA DE ENERGÍA CON ESTE FIRMWARE BORRA EL RELOJ, ASÍ QUE NINGUNA DE LAS CINCO SE CUMPLE Y no es un fallo: está diseñado así. N-133 mete los tiempos del ciclo automático en el respaldo con pila, y para eso cambia el formato de ese respaldo: la firma sube de 0x5EB1 a `0x5EB2` (Maestro/src/respaldo.cpp:76, idéntico en el Esclavo). Un equipo que arranca con este firmware no reconoce la firma vieja y borra el respaldo entero — que es lo correcto: leer con esta aritmética unos bytes escritos con otra daría un dato que parece bueno. Lo que eso le hace a ESTE procedimiento, que es lo que hay que saber antes de subir: | condición | tras la primera arrancada | |---|---| | 1 · reloj puesto en hora | 🛑 se perdió | | 2 · hubo al menos una sincronización RF | 🛑 se perdió | | 3 · esa sincronización es de hace menos de 2 h | 🛑 no aplica: no hay ninguna | | 4 y 5 · medida de desfase y su tolerancia | 🛑 no hay medida | Es decir: el primer intento de entrar en Degradado tras cargar este firmware VA A SER RECHAZADO, y el rechazo es correcto. El ERR de SET_MODO:DEGRADADO dirá cuál falta —contesta el motivo concreto, Maestro/src/bluetooth.cpp:501—, y quien no sepa esto va a leerlo como una avería del equipo o de la radio. ~~✅ Qué hacer: poner la hora (SET_RTC desde la app en el Maestro), esperar a que haya sincronizado con el Esclavo por radio, y volver a pedir el modo. Pasa una sola vez, en el primer arranque tras la carga.~~ > 🔴 TACHADO EL 07/09 — `D-15`: ESA ORDEN YA NO LA ATIENDE EL STM32, ASÍ QUE ESE «QUÉ HACER» NO > ARREGLA NADA. SET_RTC lo consume y lo acusa el puente ESP32 (NODE:PUENTE), que pone la > hora en su DS3231; el reloj del STM32 —el que autoriza este modo— se queda igual. Ver > el recuadro del principio del documento. Lo que aquí decía «pasa una sola vez» hoy es > permanente, y no lo cierra ningún procedimiento de campo. ~~⚠️ Y lo que sigue sin sobrevivir a un corte, aunque el respaldo esté conectado: la pertenencia al Modo Degradado. No hay registro de *«esta punta estaba en Degradado»*, así que un corte de energía no lo reanuda — el equipo vuelve a la espera de selección de modo. Es la dirección segura, pero hay que rehacer la entrada en las dos puntas, con su verificación visual.~~ > 🔴 TACHADO EL 07/09 — ERA FALSO, Y EN EL SENTIDO PELIGROSO: EL EQUIPO SÍ REANUDA SOLO. > Medido en las dos puntas, N-20: > > Salida literal del 07/09 *(cuatro de las ocho filas son comentarios; las llamadas vivas son > las de main.cpp de cada punta)*: > > `` >  grep -rn "reanudarTrasCorte" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Esclavo/src > 01_Firmware/Maestro/src/main.cpp:95:  const bool reanudarDegradado = modo_degradado_reanudarTrasCorte(); > 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp:153:// N-20: lo pone modo_degradado_reanudarTrasCorte() y lo consume el PRIMER > 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp:326:bool modo_degradado_reanudarTrasCorte() { > 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp:409:  // mismo limite de 48 h, en modo_degradado_reanudarTrasCorte(). > 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:309:  // degradado_reanudarTrasCorte(); aqui no se decide nada. Si devuelve false, el > 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:311:  degradado_reanudarTrasCorte(); > 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:87:// (degradado_reanudarTrasCorte()). El Maestro, en cambio, contrasta las dos fuentes > 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:301:bool degradado_reanudarTrasCorte() { >  > > **respaldo_degradadoActivo() guarda que esta punta estaba dentro**, y si al arrancar siguen > vigentes las tres condiciones —reloj en hora, ciclo acordado en la pila, y sincronización fechable > por debajo de las 48 h— **el equipo vuelve al Modo Degradado por su cuenta, sin que nadie lo > pida**. Arranca en todo-rojo, igual que en la entrada normal; **no salta a verde**. > > 🛑 **Lo que eso cambia en obra, y por qué se corrige delante de la acción:** este documento le > decía al operario que tras un corte tendría que **rehacer la entrada con su verificación visual**. > **No se la van a pedir.** Si una punta se reinició y la otra no, el cruce puede volver a dar > verdes por reloj **sin que nadie haya mirado las dos puntas** — que es justo lo que la Sección 3 > paso 3 existe para impedir. **Tras cualquier corte de energía en Degradado, verifique las dos > puntas con los ojos aunque no se lo pidan.** > > ⚠️ **Y lo que de la frase tachada SÍ era cierto:** si alguna de las tres condiciones no se > cumple, el firmware **borra el indicador** y arranca normal — de modo que un corte largo, o un > reloj perdido, sí devuelven el equipo a la espera. **Las dos cosas pasan, y no se puede saber cuál > desde el suelo sin mirar MODO: en el $STATUS`.**

Por qué la condición 3 existe y no es burocracia

Podría parecer que basta con medir el desfase y comprobar que es pequeño. No basta, y el motivo

es un límite real de la medición:

CMD_DELTA transporta SOLO el segundo (0-59).
   La corrección circular resuelve siempre por el camino corto.

   Desfase real de 45 s  ->  se mide como -15 s
   No hay forma de distinguirlos con solo el segundo.

Un desfase peligroso podría leerse como aceptable. Lo que cierra ese agujero es la frescura: tras

una sincronización correcta el desfase arranca en milisegundos, y con la deriva de estos cristales

harían falta más de tres días para acumular los 30 s que provocan la confusión. Con una

sincronización de hace una hora la deriva es de ~0,36 s: la medida no puede estar equivocada.

El desfase es una comprobación de cordura. La garantía es la sincronización reciente. Invertir esa relación —confiar en el número y no en su frescura— reintroduce el fallo.

⚠️ La hora se pone UNA sola vez, y solo en el Maestro

El Esclavo no tiene pantalla de ajuste de hora, y es deliberado. Ajustar las dos puntas a mano

deja hasta 59 s de desfase el primer día sin que nadie pueda verlo:

Operario A confirma el Maestro   a las 14:32:10 reales -> el reloj marca 14:32:00
   Operario B confirma el Esclavo   a las 14:32:50 reales -> el reloj marca 14:32:00

   Las dos pantallas muestran 14:32.  Los relojes están a 40 s.

Cuarenta segundos es más del todo-rojo entero. ~~La hora se cuadra en el Maestro y **viaja por

radio** al Esclavo~~; así, el día que el radio muera, el desfase arranca en ~0 de verdad y no por

procedimiento.

🟢 07/09 — EL PRINCIPIO DE ESTE APARTADO SIGUE VIGENTE. EL MECANISMO QUE DESCRIBE, NO Lo que este apartado dice y `DECISIONES.md` `D-20` confirma palabra por palabra: UNA SOLA FUENTE, Y ESA FUENTE ES EL MAESTRO. El ejemplo de los 40 s de arriba es exactamente el motivo por el que se decidió así, y no se toca: > *«El Maestro manda la hora y el Esclavo hace caso siempre. Hay UNA sola fuente, así que no > hay desfase inicial que acotar.»* — DECISIONES.md, fila D-20, 07/09 🔴 Lo que sí cambia es el CAMINO, y por eso la última frase va tachada: la hora ya no se escribe en el RTC del STM32 del Maestro para que viaje al RTC del STM32 del Esclavo. La autoridad es el `DS3231` del ESP32, y el recorrido decidido es: `` app  ->  ESP32 Maestro  ->  STM32 Maestro  ->  RADIO  ->  STM32 Esclavo  ->  ESP32 Esclavo (DS3231)         [cartero]                     [cartero]          (DS3231)  **Los dos ESP32 NO se hablan entre sí.** El único enlace entre postes sigue siendo la radio entre los STM32, así que **los STM32 quedan de carteros de la hora, no de dueños**. 🛑 **D-20 ESTÁ DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR. Nada de ese recorrido corre hoy en ninguna tarjeta.** Lo que falta, según roadmap.md §3.4.bis: el reloj.cpp de las dos puntas tiene que pasar a extrapolador sembrado desde el DS3231, hace falta un mando **ESP32 → STM32** que siembre la hora —el camino físico existe (enlace_stm32.cpp), el mando no— y el cómputo de las 48 h tiene que dejar de salir del contador crudo del RTC del STM32. **Mientras eso no exista, este apartado describe una decisión, no una función.** 🔴 **Y la consecuencia dura, que es la que contradice a otra página de ESTE MISMO documento: LA APP NO PONE LA HORA EN EL POSTE 2. NUNCA.** Un SET_RTC dirigido al Esclavo **se rechaza**: no es una sincronización, **es una segunda fuente** — y una segunda fuente es justo el escenario de los 40 s de arriba, con otro nombre. ⚠️ **La instrucción del «Paso 2 — Activar en el ESCLAVO» que manda Ajustes / RTC → [ 🚀 Inyectar en Esclavo ]` queda derogada por esto, y allí va tachada. Estaba dentro de este mismo documento, numerada, en el procedimiento de emergencia y sin tachar: decía lo contrario que este apartado y nadie lo había cruzado.**

🛑 LA REGLA NUEVA QUE SALE DE D-20, Y ES DE CAMPO: EL POSTE 2 SE PONE EN HORA EN LA PUESTA EN MARCHA — NO DURANTE LA AVERÍA Con D-20 dentro, el único camino al reloj del poste 2 pasa por el Maestro y por la radio. Y la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado, que es el modo que exige hora. ✅ Y eso NO es un problema, aunque lo parezca: el `DS3231` del poste 2 tiene pila y conserva la hora que ya tenía. *Perder la radio no es perder la hora.* 🛑 Lo que obliga es a ponerla ANTES. Tres momentos, y son los únicos: | cuándo | por qué | |---|---| | en la puesta en marcha del cruce | es la única visita en la que la radio está garantizada | | al cambiar la `CR2032` del módulo del poste 2 | el reloj arranca de cero | | tras cualquier `OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA` en ese poste | el DS3231 avisa de que dejó de contar | Si se llega al poste 2 con la radio ya muerta y su reloj perdido, no hay procedimiento de campo que lo arregle — y este documento no se inventa uno. Se anota y se sube con el radio arreglado.

3. Procedimiento de ENTRADA

Se activa en LAS DOS PUNTAS, por separado, y exige verificación visual de ambas. Una punta sola en Degradado es peor que ninguna: ver Sección 6.

Paso 1 — Activar en el MAESTRO

✅ CÓMO SE HACE HOY (02/09/2026): desde la app, con PIN. `` CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO  El firmware atiende esta orden en Maestro/src/bluetooth.cpp:435, y **la puerta de los 5 requisitos sigue delante**: si alguno no se cumple, no entra y contesta el motivo concreto (ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:...). **Lea la respuesta** — un ERR aquí no es un fallo de la app, es el equipo diciéndole cuál de los cinco requisitos falta. Los pasos de pantalla que van debajo quedan tachados: **no hay Botón 3 ni Botón 4`.** Se conservan porque describen la doble confirmación que la puerta sigue exigiendo por dentro.

~~Desde la pantalla del gabinete:~~

~~Botón 4 hasta llegar al Menú Principal.~~

~~Bajar hasta CONFIGURACION y entrar con Botón 3.~~

~~Bajar hasta MODO DEGRADADO y entrar con Botón 3.~~

~~La pantalla dice Pulse 3 para entrar si se cumplen los 5 requisitos, o el motivo concreto si

no. Si aparece un motivo, resuélvalo — no hay forma de forzarlo.~~

~~Botón 3 → aparece CONFIRMAR ENTRADA? → Botón 3 otra vez para confirmar.~~

Por qué se tacha: los cinco pasos son pantalla + pulsadores, y ambos se retiran. **La puerta de

los 5 requisitos NO se tacha** — vive en modo_degradado_evaluarEntrada() y sigue en el firmware.

Lo que desaparece es la forma de llamar a la puerta, no la puerta.

Entrar exige dos pulsaciones; salir, una. La asimetría es deliberada: salir lleva el equipo hacia el estado seguro y no necesita protección. Entrar habilita verdes sin confirmación del otro extremo, y eso sí. ⚠️ La asimetría se conserva por app, pero no en las dos puntas (medido el 02/09). En el Maestro entrar exige PIN (CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO) y la puerta de los 5 requisitos sigue delante. Salir por app (SET_MODO:AUTO, SET_MODO:AMBAR) se salta el todo-rojo de despedida que hacía el Botón 3. ~~En el Esclavo no hay SET_MODO de ninguna clase: entra solo por A · B · A · B, y sale a ámbar por CMD:AMBAR_EMERGENCIA.~~ > 🔴 TACHADO EL 07/09 (`D-18`). El Esclavo entra con la misma orden y el mismo PIN que el > Maestro: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO. La asimetría que sí se conserva es la de > salida: el Esclavo no tiene SET_MODO:AUTO, y de él se sale a ámbar con > CMD:AMBAR_EMERGENCIA.

~~Desde el piso, con el mando de relés: A · B · A · B en menos de 18 segundos.

Confirmación: 4 destellos rojos. Si en vez de destellos aparece un ámbar rápido, la secuencia

fue rechazada por alguno de los 5 requisitos.~~

🔴 TACHADO EL 07/09 — `D-1`: NO HAY MANDO, NO HAY PISO, NO HAY SECUENCIA QUE PULSAR. No es que falte comprar el receptor: el mando no existe y no se va a comprar. La secuencia A·B·A·B sigue viva en Esclavo/src/mando.cpp y en Maestro/src/mando.cpp a propósito —retirar el armador de mando_ambarLocal() dejaría el veto de SFTY-21 abierto, no inerte (D-1)—, pero nada puede generar esos pulsos. ✅ Lo que se hace en su lugar, y es más corto: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO desde la app, en cada una de las dos puntas. Y si el equipo rechaza la entrada, el `$ERR` dice cuál de los cinco requisitos falta — que es más de lo que daba el ámbar rápido del mando.

Paso 2 — Activar en el ESCLAVO

✅ 07/09 — NO HAY QUE SUBIR AL GABINETE. SE HACE DESDE EL SUELO, CON EL TELÉFONO `CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO` al `📡 ESCLAVO (Poste 2)` — DECISIONES.md D-18. Es la misma orden que en el Maestro. Respuestas posibles, leídas del fuente el 07/09: | respuesta | qué significa | |---|---| | ACK,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,RESULT:OK | entró. Empieza el todo-rojo obligatorio de entrada | | ACK,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,RESULT:YA_ACTIVO | ya estaba dentro: esta pulsación no encendió nada. No repita | | ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:<motivo> | rechazado, y el motivo dice cuál falta. 🔴 07/09: NO es «la misma tabla que enseñaba el gabinete» del Maestro — el Esclavo tiene la SUYA, con seis motivos distintos. Ver §2.2, y en particular AMBAR EMERG.PUESTO, que ninguna versión anterior de este documento mencionaba | 🔴 Y lo que esta orden NO puede comprobar, escrito para que no se lea como que sí: que el Maestro haya dejado de gobernar. Con el Maestro vivo, su CMD_PING cada 3 s saca al Esclavo del Degradado, y el operario ve el equipo obedecer y volverse atrás solo. Eso no es una avería: es que este modo es para cuando la radio está muerta. Mire el campo `MODO:` del `STATUS`, que pasa a DEGRADADO y vuelve a SUBORDINADO. ~~El Esclavo no tiene receptor de mando de relés (pendiente N-19). La tarjeta ya trae las cuatro entradas (PB9, PB13, PB14, PB15); falta comprar e instalar el receptor.~~ 🔴 TACHADO EL 07/09 — `D-1`: no falta comprar nada. El mando no existe y no se va a comprar. Y PB14/PB15 ya no son entradas de mando: son las dos cámaras (D-2). Soporte Bluetooth desde el Suelo (V9.0): Con el módulo Bluetooth USART1 y la App Móvil instalada en el celular del operario, ~~la activación y~~ sincronización del Degradado en el Esclavo se realiza directamente desde el suelo, sin necesidad de subir al gabinete con escalera. ~~Además, la App incluye el Modo Courier RTC, que permite capturar la hora y ciclo en el Maestro, viajar hasta el Esclavo y aplicar la sincronización compensando automáticamente el tiempo de viaje con error inferior a 0.1 s — corregido el 07/09 a: con resolución de 1 s, que es la del dato de entrada, y el error no está medido.~~ > # 🛑 EL MODO COURIER RTC SE TACHA ENTERO — 07/09, DECISIONES.md FILA D-20 > > No se aplaza: muere. Y no por una limitación técnica, sino porque es exactamente lo que > `D-20` prohíbe: el Courier consiste en *«capturar la hora en el poste 1, viajar al poste 2 y > aplicarla allí»* — o sea, poner la hora en el poste 2 desde el teléfono. Eso es una segunda > fuente, y D-20 decidió que hay una sola. > > La corrección del error de `0,1 s` de más abajo sigue siendo válida como lección —una cifra > huérfana que nadie midió— y por eso el bloque no se borra. Lo que cambia es que ya no hace > falta medir ese error: la maniobra entera no se va a hacer. > > ⚠️ Lo que esto NO retira, para que nadie lo borre de paso: el DS3231 del ESP32 del > Esclavo sigue haciendo falta (son dos, uno por poste). Es el que conserva con pila la hora > que ya tenía cuando se cae la radio. Retirar el Courier no retira el reloj. > 🔴 TACHADO EL 07/09 — «ERROR INFERIOR A 0,1 s» ERA UNA CIFRA HUÉRFANA, Y ADEMÁS IMPOSIBLE. > Es A-7 otra vez —el «~1 s» del relé que nos inventamos y luego nos citamos—, esta vez en el > documento con el que un técnico decide si la hora quedó puesta. > > (1) No existe en ningún otro sitio del repositorio. Re-corrido antes de publicarlo: > > `` >  grep -rn "0,1 s\|0\.1 s" --include=*.md 05_Funcional 04_Manuales > 05_Funcional/8_Procedimiento_Modo_Degradado.md:635:> con error inferior a 0.1 s. >  > > **Una sola línea, y era ésta.** Cero en el firmware, cero en la app: **nadie la midió — se > escribió.** > > **(2) Y no se puede sostener, no sólo está indocumentada.** El Courier trabaja con la hora del > campo HORA: del STATUS, cuya **resolución es el segundo entero** (18:25:00), y > App_Semaforo/js/courier_rtc.js la parte con /^(\d{1,2}):(\d{2}):(\d{2})$/ y la aplica con > dateObj.setHours(hh, mm, ss, 0) — **los milisegundos se fuerzan a 0**. **Un error «inferior a > 0,1 s» no se puede medir con un reloj que sólo publica segundos.** > > ✅ **Lo que sí se puede afirmar, y es lo que queda escrito:** el Courier **compensa el tiempo de > traslado**, y su resolución es la del campo HORA: — **1 s**. **Cuánto error deja de verdad > sigue SIN MEDIR**, y no se sustituye un número inventado por otro. > > ⚠️ **Y hoy esto es teórico por otro motivo:** con D-15, quien recibe y acusa la hora es el > **DS3231 del ESP32** ~~de cada poste~~ — **no el STM32**, que es el que autoriza este modo. Ver > el recuadro del principio del documento. > > > 🔴 **«DE CADA POSTE» SE TACHA — 07/09, D-20.** Esa frase describe **dos fuentes de hora, una > > por poste**, que es la arquitectura que D-20 anula. **Quien recibe y acusa un SET_RTC es el > > DS3231 del ESP32 del MAESTRO, y sólo ése.** El del Esclavo **también existe y también hace > > falta** —conserva la hora con pila cuando se cae la radio—, pero **la recibe de su propio > > STM32**, no del teléfono. > > > > 🛑 **Y hoy el firmware todavía hace lo que la frase tachada decía**: el puente es el mismo > > binario en los dos postes y atiende el SET_RTC venga de donde venga. **D-20 es una decisión > > sin construir; el rechazo del poste 2 hay que escribirlo.** ~~🛑 **28/08/2026 — «la activación» se tacha: MEDIDO, no existe.**~~ 🟢 **REVERTIDO EL 07/09: la activación por Bluetooth del Degradado en el Esclavo YA ESTÁ CONSTRUIDA** (D-18, 05/09). El aviso del 28/08 era cierto el día que se escribió y decía bien lo que había que hacer: *«es la funcionalidad que el reemplazo tiene que **construir**»*. **Se construyó.** ⚠️ **Lo que del aviso del 28/08 sigue siendo cierto y cambió por otro motivo:** la **sincronización** por SET_RTC: **ya no la hace esta punta** — D-15`, ver la nota del reloj más abajo.

En la App Móvil:

Entrar en Degradado (desde el suelo): conectarse al 📡 ESCLAVO (Poste 2) y mandar

`CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO` (D-18).

~~Poner la hora: Ajustes / RTC → [ 🚀 Inyectar en Esclavo ]. ⚠️ **Quien la recibe y la

acusa es el ESP32 de ese poste, no el STM32 (`D-15`); para leerla sin cambiarla**,

CMD:LEER_RTC (D-17).~~

🛑 TACHADO EL 07/09 — DECISIONES.md FILA D-20: LA APP NO PONE LA HORA EN EL POSTE 2. NUNCA. Era una instrucción activa, numerada, dentro del procedimiento de emergencia y sin tachar, y decía lo contrario que el apartado *«La hora se pone UNA sola vez, y solo en el Maestro»* de la Sección 2 de este mismo documento. La contradicción vivía dentro del fichero y nadie la había cruzado. Manda D-20, y manda el apartado que ya decía el principio bueno. Por qué, en una línea: poner la hora en el poste 2 desde el teléfono no es una sincronización — es una SEGUNDA FUENTE. Es exactamente el escenario de los 40 s de desfase que la Sección 2 describe, sólo que con dos DS3231 en vez de dos pantallas. Cierra de paso el rejuvenecimiento del límite de 48 h, que se conseguía poniendo ese reloj hacia atrás. ✅ Lo que se hace en su lugar: la hora se pone una sola vez y sólo en el poste 1, y llega al poste 2 por el Maestro y por la radio. En la puesta en marcha, no durante la avería — ver la regla al final de la Sección 2. 🛑 PERO ESO NO ESTÁ CONSTRUIDO, Y AQUÍ ES DONDE MÁS IMPORTA DECIRLO. D-20 está decidida el 07/09 y sin una línea de firmware detrás: no existe el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora, y el puente del poste 2 hoy sigue atendiendo el `SET_RTC` que le llegue. Medido, y corrido antes de publicarlo: `` $ grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp 0  **El puente es el MISMO firmware en los dos postes, y el fichero que decide qué hacer con un SET_RTC` no nombra al Esclavo ni una vez: hoy lo atiende venga por donde venga. O sea que el botón sigue ahí y sigue funcionando. Que no se pulse es hoy una regla de procedimiento, no una barrera del equipo** — y por eso va escrito en el paso, y no sólo en la decisión.

✅ Lo que SÍ se hace en el poste 2, y `D-20` no lo deroga: LEER la hora sin cambiarla —

CMD:LEER_RTC (D-17). Leer no escribe nada, así que sigue mandándose a los dos postes;

con D-20 construida vale más que hoy, porque es la única forma de comprobar que la siembra del

Maestro llegó de verdad al reloj del poste 2.

~~Vía Pantalla LCD (Gabinete): Botón 4 hasta el menú ➔ MODO DEGRADADO ➔ Botón 3

(CONFIRMAR ENTRADA).~~ ⛔ `D-17.bis`: la pantalla y el menú se retiran del equipo.

~~🛑 AVISO AL DÍA (02/09/2026) — AL ESCLAVO NO SE LE PUEDE METER EN DEGRADADO DESDE LA APP.~~ 🔴 TACHADO ENTERO EL 07/09. ERA LA FRASE MÁS PELIGROSA DE ESTE DOCUMENTO — en mayúsculas, en el procedimiento de emergencia, negando la vía que existe y mandando a una que no existe. Es falsa desde el commit `15e8cf3` (D-18), no desde una fecha vaga: ese commit es la medida que la tacha. Gana D-18 y gana el grep: `` $ grep -c "SET_MODO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp 10  ~~Medido sobre Esclavo/src/bluetooth.cpp, su despachador acepta exactamente estas acciones y ninguna más:~~  ~~CMD:AMBAR_EMERGENCIA            :315   (sin PIN)~~ ~~CMD:FORZAR_ROJO                 :382   (sin PIN)~~ ~~CMD:PIN:1234:AMBAR_EMERGENCIA   :402~~ ~~CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR     :425~~ ~~CMD:PIN:1234:FORZAR_ROJO        :458~~ ~~CMD:PIN:1234:SOLICITAR_PASO     :466~~ ~~CMD:PIN:1234:TEST_LEDS          :484~~ ~~CMD:PIN:1234:SET_RTC:...        :497~~  **Ese censo tenía DOS defectos a la vez, y por eso se conserva:** le faltaba SET_MODO:DEGRADADO, y **sus ocho números de línea están hoy caducados** — el mismo censo se repitió con :315/:382/:402…, luego con :381/:448/:468…, y ninguna de las dos tandas apunta ya a su sitio. **Por eso este documento pasa a citar el símbolo y el grep, no la línea** (CLAUDE.md §4.sexies). ~~Las dos únicas puertas de entrada del Esclavo son Esclavo/src/mando.cpp:148 —la secuencia A · B · A · B del mando de relés— y Esclavo/src/menu.cpp *(grep -n "degradado_entrar" 01_Firmware/Esclavo/src/menu.cpp)*, que necesita botonAceptar() y por tanto **está tapiada**.~~ ✅ **Las puertas de degradado_entrar(), censadas el 07/09 con grep -rn "degradado_entrar" 01_Firmware/Esclavo/src/:** bluetooth.cpp **(la de la app, la que se usa)**, mando.cpp (sin actuador, D-1) y menu.cpp (tapiada, D-17.bis). **La puerta siempre estuvo construida; lo que faltaba era la llave, y D-18 se la dio a la app.** ### 🔴 Lo que eso significa en obra, sin adornos ~~**Para poner el Esclavo en Degradado hace falta el mando de relés, y su receptor RF nunca se compró.** Mientras eso siga así, este procedimiento **no se puede completar en las dos puntas** — y una sola punta en Degradado es peor que ninguna (Sección 6).~~ ✅ **07/09: el procedimiento SÍ tiene VÍA en las dos puntas, y con la misma orden.** Lo que hace falta para pedirlo es **el teléfono** (D-16), no una escalera ni una compra. 🛑 **Pero «tiene vía» no es «entra», y la diferencia se paga en el poste.** Hoy las dos puntas **rechazan** la orden por el requisito 1 —reloj del STM32 sin poner en hora, sin camino para ponerlo (D-15)—. **Ver el recuadro del principio del documento.** La llave está puesta; la cerradura sigue trabada por el otro lado. - El punto 3 (pantalla + pulsadores) sigue **sin actuador**: no hay Botón 3 ni Botón 4. - Lo que el Esclavo **sí** acepta desde la app es la **entrada en Degradado** (D-18`), el ámbar de emergencia y su revocación.

Paso 3 — VERIFICACIÓN VISUAL DE AMBAS PUNTAS ← obligatoria

Con las dos unidades ya en Degradado, quédese a ver al menos un ciclo completo (120 s) y

compruebe con los ojos, no en pantalla:

☐  Cuando el Maestro está en verde, el Esclavo está en rojo

☐  Entre los dos verdes hay un todo-rojo largo (~30 s) con ambas puntas en rojo

☐  Cuando el Esclavo está en verde, el Maestro está en rojo

☐  En ningún momento hay verde simultáneo en las dos puntas

Por qué mirar y no fiarse de la pantalla. Cada unidad muestra la fase que *ella* calcula. Si por lo que sea las dos calculan mal —relojes desfasados, configuración distinta, una unidad que se reinició— las dos pantallas dirán que todo va bien mientras las luces cuentan otra historia. La pantalla informa; las luces son la evidencia.

~~Si algo no cuadra: B · B · B desde el piso, o Botón 3 en la pantalla del Degradado, **en las dos

unidades**. Vuelva a ámbar y no insista.~~

✅ EL PLAN DE ABORTO, AL DÍA (02/09/2026) Esta línea es lo que se hace cuando las dos puntas no cuadran con el cruce ya dando verdes por reloj. Sus dos vías viejas eran mando y pulsador. Hoy se hace desde la app, punta por punta: | punta | orden | dónde está | |---|---|---| | MAESTRO | CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR | Maestro/src/bluetooth.cpp:388 | | ESCLAVO | CMD:AMBAR_EMERGENCIA *(sin PIN)* o CMD:PIN:1234:AMBAR_EMERGENCIA | Esclavo/src/bluetooth.cpp:315 y :402 | El ámbar del Esclavo NO es instantáneo si el Degradado está gobernando la luz, y eso es deliberado. El equipo sale por todo-rojo, no de un verde a un ámbar intermitente: saltar directo le daría a quien viene lanzado una señal que invita a negociar el paso creyendo que todavía tiene prioridad. Puede tardar de 10 a 90 s. Lo verá en la respuesta: `` ACK,CMD:AMBAR_EMERGENCIA,RESULT:OK                        <- ambar ya puesto ACK,CMD:AMBAR_EMERGENCIA,RESULT:SALIENDO_TODO_ROJO        <- va en camino, espere ACK,CMD:AMBAR_EMERGENCIA,RESULT:SALIDA_YA_EN_CURSO        <- ya estaba saliendo ACK,CMD:AMBAR_EMERGENCIA,RESULT:YA_EN_AMBAR_LATCH_PUESTO  <- ya estaba en ambar $ERR,CMD:AMBAR_EMERGENCIA,DESC:SALIDA_A_ROJO_EN_CURSO_REPITA  <- REPITA la orden  🔴 **SALIENDO_TODO_ROJO no es OK, y la diferencia importa en la calle: el ámbar todavía no está puesto.** No se vaya del cruce hasta verlo con los ojos. **Para revocar ese ámbar** en el Esclavo: CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR (bluetooth.cpp:425). Pide PIN a propósito — poner el ámbar es la acción segura; **quitarlo devuelve el cruce a dar verdes**, y eso es lo que el PIN custodia. **Lo que sigue sin existir:** CMD:FORZAR_ROJO en el Esclavo (bluetooth.cpp:382`) no es ámbar y no saca del Degradado. No lo use como plan de aborto.

4. El límite duro de 48 horas

Pasadas 48 h sin resincronizar, el Degradado cae SOLO a ámbar intermitente. No es un aviso: es un

tope. ~~A partir de las 44 h la pantalla muestra AVISO: LIMITE 48h~~, y a las 48 h el equipo se

rinde por su cuenta y muestra Limite 48h sin sync — Revise el radio.

🔴 CORREGIDO EL 07/09 — EL AVISO NO LLEGA A LA MISMA HORA EN LAS DOS PUNTAS, Y ESO NO ESTABA ESCRITO EN NINGÚN SITIO. Medido sobre el C++, y se cita el símbolo porque los números de línea caducan solos: `` grep -rn "AVISO_LIMITE_MS"   01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp static const unsigned long AVISO_LIMITE_MS  = 158400000UL;   // 44 h grep -rn "AVISO_SIN_SYNC_MS" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp static const unsigned long AVISO_SIN_SYNC_MS = 40UL * 3600UL * 1000UL;   // 40 h  | punta | constante | avisa a las | margen que deja hasta el tope | |---|---|---|---| | **MAESTRO** | AVISO_LIMITE_MS | **44 h** | 4 h | | **ESCLAVO** | AVISO_SIN_SYNC_MS | **40 h** | 8 h | **El tope duro son 48 h en las dos.** Lo que cambia es cuándo avisa cada una, y **este documento publicaba sólo el número del Maestro para las dos puntas**. 🛑 **Por qué importa en obra y no es un detalle:** quien espere el aviso del Esclavo a las 44 h lo verá a las **40** y concluirá que el equipo va mal; y al revés, quien crea que el Maestro avisa a las 40 dará por perdida una ventana que todavía tiene. **Cuente 40 h para el Esclavo y 44 para el Maestro**, o más simple: **al primer aviso de cualquiera de las dos puntas, quedan al menos 4 h.** ~~⚠️ **La pantalla que mostraba AVISO: LIMITE 48h ya no se puede leer en el equipo** (D-17.bis): lo que hay que mirar es el STATUS en la app.~~ > # 🔴 TACHADO EL 07/09 — **EL AVISO NO ESTÁ EN EL STATUS. HOY NO HAY NINGUNA FORMA DE VERLO** > > La primera mitad era cierta; **la segunda mandaba a mirar donde no está**, que es peor que no > decir nada. Medido el 07/09, por los dos lados: > > **1. Los getters del aviso tienen UN SOLO llamador, y es la pantalla retirada:** > >  >  grep -rn "degradado_syncVencida\|degradado_avisoLimite" 01_Firmware/Esclavo/src 01_Firmware/Esclavo/include > 01_Firmware/Esclavo/src/menu.cpp:86:                    degradado_syncVencida(), > 01_Firmware/Esclavo/src/menu.cpp:117:                       degradado_syncVencida(), degradado_avisoLimite(), > 01_Firmware/Esclavo/src/menu.cpp:129:                       degradado_syncVencida(), degradado_avisoLimite(), > 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:186:bool degradado_syncVencida() { return syncVencidaLatch; } > 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:188:bool degradado_avisoLimite() { > 01_Firmware/Esclavo/include/modo_degradado.h:65:bool degradado_syncVencida(); > 01_Firmware/Esclavo/include/modo_degradado.h:70:bool degradado_avisoLimite(); >  > > **menu.cpp y nada más.** Y menu.cpp es la interfaz que D-17.bis retira del equipo. > > **2. El STATUS no lleva ningún campo de antigüedad de sincronización.** Plantillas reales, > leídas del snprintf de cada punta el 07/09: > >  > Maestro: STATUS,NODE:MAESTRO,SERIE:%s,MODO:%s,ESTADO:%s,T:%s,RF:%s,RTT:%s,BAT:--,HORA:%s,ESC:%s,PLUMA:%s,CAM:%s > Esclavo: STATUS,NODE:ESCLAVO,SERIE:%s,MODO:%s,ESTADO:%s,T:--,RF:--,RTT:--,BAT:--,HORA:%s,PLUMA:%s,CAM:%s >  > > **Ni «horas desde la última sync», ni «quedan N horas», ni el aviso.** El campo T: es un > contador libre 0–59, no una cuenta atrás del límite. > > ## 🛑 Lo único que el operario SÍ puede ver, y llega TARDE > > | qué | dónde | cuándo | > |---|---|---| > | que el Esclavo **ya se rindió** | MODO:RENDIDO en su STATUS | **a las 48 h, cuando ya ocurrió** | > | que el Esclavo está dentro del modo | MODO:DEGRADADO | mientras dura | > | 🔴 **el aviso de las 40 h / 44 h** | **EN NINGÚN SITIO** | — | > > **En obra esto significa: el técnico que sube al poste 2 no tiene el dato ni sustituto por app.** > La única forma de saber cuánto queda es **contar las horas desde que se entró en el modo**, a > mano y por fuera del equipo. **Anótelo en el parte al entrar.** > > 🟡 **Que esto se arregle —publicar la antigüedad en el STATUS— es una decisión del > responsable, no de este documento:** cuesta bytes de trama, y la cota del $STATUS` del Maestro > ya está apretada.

Por qué existe

El colchón que impide el verde simultáneo es el todo-rojo de 30 s. Ese colchón se come poco a

poco por la deriva de dos cristales de 32.768 kHz sin calibrar, a la intemperie: ±30 a 50 ppm.

⚠️ 07/09 — ESTA CUENTA SE APOYA EN UN OSCILADOR QUE NO OSCILA. NO SE RECALCULA AQUÍ; SE SEÑALA «La deriva de DOS cristales de 32.768 kHz» son los dos Y2, uno por punta — el mismo cristal que N-17 dio por muerto y del que cuelga el requisito 1 de la Sección 2. Es decir: toda la tabla de abajo, los `±30 a 50 ppm` y el factor 1,44 describen un equipo cuyos dos relojes hoy no cuentan. 🛑 Eso no vuelve falsa la cuenta, y por eso no se tacha: describe correctamente el equipo tal como fue diseñado, y si los dos `Y2` arrancaran mañana la aritmética sería exactamente ésta. Lo que hay que saber al leerla es que es una cuenta sobre un oscilador que no está oscilando, igual que el requisito 1 es una puerta que hoy nadie puede abrir. 🟢 `D-20` cambia el sujeto de la cuenta, y no está construida. Con la hora sembrada desde el DS3231 de cada ESP32, quienes derivan pasan a ser esos dos módulos y no los dos Y2. `roadmap.md` §3.4.bis publica el presupuesto derivado por el arquitecto —≈2,8 s contra los 29 s que aguanta el cruce, factor ≈10—, y aquí NO se copia como si ya rigiera: es una cuenta sobre un mecanismo que todavía no existe. La cifra vigente para el equipo de hoy sigue siendo la de abajo. *(Y una cuenta metida en una nota es justo lo que CLAUDE.md manda llevar a un pack (N-71); ese pack tampoco existe todavía.)*

| Todo-rojo en Degradado | Deriva peor caso | Margen antes de solaparse | Límite adoptado |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 s *(el de operación normal)* | ~8,6 s/día | ~1,7 días | — *insuficiente* |
| 30 s ← el que usa este modo | ~8,6 s/día | ~3,5 días | 48 h |
| 90 s | ~8,6 s/día | ~10 días | 5 días *(a costa de la fluidez)* |

🔴 CORREGIDO EL 02/09 — el factor de seguridad NO es 2. Es 1,44. Este documento decía *«las 48 h dejan factor de seguridad 2 sobre el margen teórico»*. Se midió ejecutando el C++ real de las dos puntas a la vez, cada una con su reloj, y la cuenta sale así (Maestro/src/modo_degradado.cpp:39-45): | | | |---|---| | Desfase entre relojes que el cruce aguanta | 29 s | | Desfase que el equipo puede acumular en 48 h | 20,2 s *(17,2 s de deriva + 3 s de tolerancia)* | | Margen que queda | 8,8 s → factor 1,44 | Los 48 h no cambian y el despeje de 30 s tampoco —subirlo alarga el todo-rojo que ve el conductor, y esa es una decisión vial, no de firmware—. Lo que cambia es cuánto colchón crea usted que tiene: es la mitad de lo que este documento venía diciendo. Con 8,8 s de margen, un radio caído no se deja para «la semana que viene». La frontera del sentido malo —Esclavo atrasado— es exactamente el despeje de 30 s, y el segundo entero con que viaja la hora la deja en 29. El sentido favorable aguanta 35 s porque los 4 s de ámbar con que el Esclavo abre su verde protegen solo en un sentido.

El estado seguro no puede depender de que alguien se acuerde. Ése es el principio que el resto del sistema ya aplica —el fallback de 12 s, el piso de 5 s del despeje— y aquí aplica igual. Un modo degradado que dependa de que un operario vuelva a tiempo no es un modo degradado: es una apuesta.

Conviene decirlo sin adornos: querer una semana de autonomía obligaría a un todo-rojo de ~90 s, que destroza la fluidez del paso. No es una limitación del diseño, es la física de dos cristales sin disciplinar. La alternativa real no es alargar el plazo: es ir a arreglar el radio.

Cómo se reinicia la cuenta

Solo con una sincronización nueva por radio, que exige que el enlace vuelva. Salir y volver a

entrar al Degradado no reinicia nada: el límite mide el tiempo transcurrido desde la última sincronización

real usando el contador del RTC (N-49 T1/T2, monótono y sin saltos de fin de mes), no desde la última pulsación.

🔴 07/09 — `D-20` NO CAMBIA LA REGLA, PERO SÍ DE DÓNDE SALE EL NÚMERO, Y ESA ES LA MITAD QUE SE OLVIDA. La radio sigue siendo el camino entre postes y una sincronización nueva sigue siendo lo único que reinicia la cuenta. Lo que cambia es que ese «contador del RTC» es hoy el del RTC del STM32 —el que D-20 jubila—. `roadmap.md` §3.4.bis lo lista como la fila 3 de lo que hay que construir: *«las 48 h salen hoy del contador crudo del RTC; tienen que venir del ESP32 o se pierden en el primer corte»*. ⚠️ No se puede afirmar aquí cómo quedará ese cómputo: no está construido, y este documento no escribe hipótesis como si fueran reparaciones. Lo que sí se puede afirmar es lo de hoy: el límite de 48 h se apoya en un contador que sólo avanza si el `Y2` oscila — el mismo cristal del requisito 1. 🛑 Y lo que `D-20` sí obliga a decir aquí, porque es de campo: el rejuvenecimiento de esta cuenta poniendo un reloj hacia atrás desde el teléfono deja de ser posible por diseño — la app no pone la hora en el poste 2. El límite de 48 h no tiene botón de posponer, y esa era la última rendija que quedaba.

5. Procedimiento de SALIDA

⚠️ LA VERIFICACIÓN VISUAL DE AMBAS PUNTAS ES OBLIGATORIA TAMBIÉN AL SALIR No solo al entrar. Salir de una sola punta crea exactamente el escenario que este modo existe para evitar — ver Sección 6.

Para volver a intentar Automático

Se hace cuando se cree que el radio volvió. El escenario típico es *"dejó de llover, a ver si

enlaza"*.

Desde la app: CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO — solo en el Maestro. Al Esclavo lo devuelve el

propio Maestro en cuanto vuelve el radio (su CMD_PING llama a degradado_salir()).

~~Desde el piso: A · A · A en menos de 12 s → 2 destellos rojos.~~ ⛔ **D-1: no hay

mando con qué darlo.** La secuencia sigue en el firmware; el emisor no existe.

~~Desde la pantalla: en CONFIGURACION → MODO DEGRADADO, Botón 3 (3=Salir).~~ ⛔ sin actuador.

📕 HISTÓRICO DEL 02/09 — se conserva por el CÓDIGO, no como instrucción *(🔴 07/09: el ✅ que encabezaba este bloque se retira — leía como un permiso, y D-1 retiró el aparato: ver el tachado que sigue al bloque)*. `A · A · A` NO se retiró del firmware, y la versión anterior de este documento decía que sí. El mando de relés se conserva en sus canales `A` y `B` (MANDO_A = PB9 = J16 p5, MANDO_B = PB13 = J16 p8). Lo que se retiró son los pulsadores 3 y 4, que el mando no usaba. Las tres secuencias siguen enteras en el firmware de las dos puntas: `` A A A      -> Automatico  Maestro/src/mando.cpp:225-227 · Esclavo/src/mando.cpp B B B      -> Ambar       Maestro/src/mando.cpp:230-234 A B A B    -> Degradado   Maestro/src/mando.cpp:204-214 · Esclavo/src/mando.cpp:148  ⚠️ ~~**Lo que falta no es el firmware: es el receptor RF, que nunca se compró.**~~ ~~Sin él no hay con qué generar los pulsos desde el piso. **La secuencia existe y no tiene mando.**~~ > 🔴 **07/09 — D-1: NO «FALTA» EL RECEPTOR. EL MANDO NO EXISTE Y NO SE VA A COMPRAR.** La > diferencia importa: *«falta»* pone una compra en la lista y deja al operario esperándola; > D-1 cierra la vía. **El firmware del mando SE CONSERVA a propósito** —mando_ambarLocal() > tiene cinco llamadas vivas y su veto es SFTY-21; retirar el armador dejaría los if siempre > verdaderos y **el veto abierto, no inerte**—. O sea: **código vivo, actuador inexistente.** ~~🔧 **Matizado el 04/09 (N-118): en BANCO sí hay con qué darlos, con un cable.** Un pulso A es cerrar un instante **J16 p5 contra p4**, y un pulso B, **p8 contra p7** — los **3,3 V del pin contiguo**. … Lo que sigue faltando es **el receptor**, para darlos por radio desde el piso, y **una tarjeta sana** (N-116).~~ > # 🛑 TACHADO ENTERO EL 07/09 — **ESTE PÁRRAFO MANDABA HACER LO QUE LA CABECERA DE ESTE MISMO DOCUMENTO PROHÍBE** > > Arriba, en el aviso *«UNA COSA QUE NO HAY QUE HACER NUNCA»*, este documento dice: > **«NO SE CABLEA NADA A J16 p5 NI A J16 p8»**. Y aquí abajo daba **la instrucción exacta para > cerrar contactos en esos dos pines**, a 500 líneas de distancia. **Un procedimiento que se > desmiente a sí mismo manda al técnico a hacer lo que lea primero.** Manda la cabecera y manda > DECISIONES.md D-1. > > 🔴 **Y lo que hace que esto no sea una contradicción de redacción sino un riesgo vial — medido el > 07/09 en Maestro/src/mando.cpp, en el case ACC_AUTOMATICO de ejecutar():** > >  > $ grep -n "pedirArranqueDirecto\|modoActual_set(MODO_AUTOMATICO)" 01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp > 118:      modoAutomatico_pedirArranqueDirecto(); > 122:        modoActual_set(MODO_AUTOMATICO); >  > > **A·A·A entra al Modo Automático SIN GUARDA NINGUNA: arranca el ciclo, o sea ABRE PASO.** El > asistente de configuración que antes se interponía **ya no existe** —N-42; > modoAutomatico_pedirArranqueDirecto() es hoy un cuerpo vacío—, así que tres contactos en p5 > dentro de la ventana de 12 s **dan verde en un cruce**. Eso se salta la confirmación de vía que > DECISIONES.md D-11 exige a la app *(«al aplicar tiempos, la app AVISA y da el botón: NO > arranca el ciclo sola»)*. > > **Y A·B·A·B no es más inocente: pide entrar en el modo que da verde sin confirmar la otra > punta.** > > ⚠️ **Lo que del párrafo tachado sigue siendo cierto y por eso no se borra:** si algún día alguien > tiene que tocar esos pines, el contacto va **contra los 3,3 V del pin contiguo (p4 / p7), NUNCA > contra masa** — J16 tiene **una sola masa en todo el conector** (p2), y p4 es **adyacente** > a p5: **un puente corrido una posición pone el riel de 3,3 V contra masa**, que es el gesto que > precedió al calentamiento del paso 29. **Pero hoy la instrucción es que no se toca.** 👁️ **Cómo confirma el equipo que oyó un pulso — se conserva porque el mecanismo sigue en el firmware, NO como instrucción de prueba.** grep -n "DESTELLOS_" 01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp → **A·A·A → 2 destellos rojos · B·B·B → 3 · A·B·A·B → 4 · rechazado → ámbar rápido de 2 s**. 🛑 **Hoy no hay quién dispare esas secuencias y nadie debe fabricarlas con un cable** (D-1). **La vía por app no es equivalente a A·A·A:** CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO (Maestro/src/bluetooth.cpp:378) **se salta el todo-rojo de despedida** de modo_degradado.cpp:448-462 y pasa del verde por reloj directo a modoAutomatico_setup(). Y ~~**en el Esclavo no hay SET_MODO de ninguna clase**~~ **en el Esclavo no hay SET_MODO:AUTO** *(la entrada sí existe: SET_MODO:DEGRADADO, D-18` — corregido el 07/09)*, así que ejecutar solo el del Maestro produce el Riesgo residual nº 2 (Sección 6) — una punta fuera, la otra dentro.

~~Hágalo en las dos unidades, y luego mire las luces:~~ 🔴 **07/09: la secuencia de abajo no se

puede ejecutar (D-1). La maniobra vigente es `CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO` en el Maestro; el

diagrama se conserva porque los tiempos y los criterios de lectura de las luces siguen siendo los

mismos.**

~~A·A·A~~ SET_MODO:AUTO  ->  esperar ~15 s

     luces CICLANDO  ->  el radio volvió, ya está en automático
     luces en ÁMBAR  ->  sigue muerto; puede volverse al degradado

Volver a Automático no necesita protección, y por eso la secuencia es corta: si el radio sigue

muerto, el propio sistema se corrige a los ~~12~~ 25 s (SFTY-6) y cae a ámbar, que es justo donde

se quería estar. El peor caso de intentar Automático es volver al ámbar.

✏️ CORREGIDO EL 04/09 — este párrafo publicaba 12 s y son 25 desde `N-71`. MEDIDO: SFTY6_SILENCIO_MS 25000UL, en Maestro/include/protocolo.h:149 y en Esclavo/include/protocolo.h:149 *(el mismo número en las dos puntas, que es parte de la propiedad)*. El manual 1_Manual_Usuario.md §4 ya lo traía bien; este documento se había quedado con el número viejo, y no es cosmético: quien espere 12 s y no vea ámbar concluirá que el equipo no obedeció, cuando lo que le falta es esperar el doble. Cuente 25 s antes de decidir nada.

Para irse a ámbar y dejarlo así

Desde la app: CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR en el Maestro · `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` en el

Esclavo *(esta última no pide PIN, justamente porque es la que para el cruce)*.

~~Desde el piso: B · B · B en menos de 12 s → 3 destellos rojos.~~ ⛔ **D-1: no hay

mando.** La secuencia sigue en el firmware y nada puede generarla.

🔴 **Y la consecuencia hay que leerla entera, porque es D-16: SIN TELÉFONO NO HAY SALIDA DE

EMERGENCIA.** Lo que antes prometía B·B·B —*«desde cualquier estado, sin condiciones, sin

depender de una batería de móvil»*— hoy depende del teléfono. No es una avería: es una

propiedad declarada del sistema desde que se retiró el mando. **Batería, cable, y un segundo

terminal emparejado.**

✅ CORREGIDO EL 02/09 — `B·B·B` tampoco se retiró. El mando se conserva en A y B (Maestro/src/mando.cpp:230-234). Sigue siendo la salida de emergencia del sistema, y su promesa —*«desde cualquier estado y sin condiciones»*— sigue siendo cierta en el firmware. Lo que no hay es el receptor RF, que nunca se compró: la secuencia existe y no tiene con qué generarse desde el piso. ✅ Y el ámbar del Esclavo YA NO depende solo del mando. La versión anterior decía que *«el Esclavo no puede irse a ámbar local por orden de nadie»*. Hoy es falso: su despachador de Bluetooth atiende `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` (Esclavo/src/bluetooth.cpp:315, sin PIN) y su gemelo con PIN (:402), y ese ámbar queda enclavado: una orden de radio del Maestro no se lo quita. Se revoca con CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR (:425), que sí pide PIN porque devuelve el cruce a dar verdes. ambarLocal —el veto del mando; grep -n "ambarLocal = true" 01_Firmware/Esclavo/src/mando.cpp, por símbolo: el `:132` que se citaba aquí está caducado— sigue armándose solo desde B·B·B. Son dos enclavamientos distintos: el del mando lo pone quien está subido al poste; el de la app, quien tiene el teléfono. Ver el manual del mando, §3.1.

🟢 EL BLOQUE DE ARRIBA ESTÁ CADUCADO DESDE EL 31/08/2026 — y por DOS motivos independientes Se conserva tachado y no se borra: una casilla que desaparece en silencio se vuelve a proponer. (1) EL CÓDIGO DEL MANDO SE CONSERVA, por decisión del responsable del 31/08, en los canales A y B (MANDO_A = PB9 = J16 p5, MANDO_B = PB13 = J16 p8). Se retiran solo los pulsadores 3 y 4, que son los que las cámaras necesitan. ~~`A·A·A`, `B·B·B` y `A·B·A·B` siguen funcionando~~, y con ellos ambarLocal y sus tres vetos. El *«sin actuador»* de arriba describía un equipo que la decisión del 31/08 ya no va a construir. > 🔴 MATIZADO EL 07/09 — `D-1`, y es la distinción que sostiene todo este documento: SE CONSERVA > EL CÓDIGO, NO EL APARATO. El 05/09 el responsable confirmó el hardware retirado: *«ya no > tenemos mandos de A y B, sólo la app»*. Las tres secuencias compilan y se reconocerían si > alguien cerrara los contactos, y por eso ambarLocal y sus vetos siguen bien construidos — > pero no hay emisor, no hay pulsadores y el receptor RF nunca se compró. *«Siguen > funcionando»* es cierto del firmware y falso del equipo, y en un procedimiento de campo lo que > cuenta es el equipo. (2) Y aunque no se conservara, el Esclavo SÍ tiene una segunda vía de ámbar —la tenía ya cuando se escribió aquello—: `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` por Bluetooth, que entra por dos puertas, con PIN y sin PIN (Esclavo/src/bluetooth.cpp:315 y :402, MEDIDO el 02/09; las dos puertas llevan el mismo bloque letra por letra, a propósito). Se revoca con CANCELAR_AMBAR (:425).

5.bis 🟠 El ámbar de emergencia desde la app, y la jerarquía de las dos vías

✅ AL DÍA EL 04/09/2026 — `N-106` ESTÁ CERRADO EN EL FUENTE, y este apartado ya NO describe algo que el firmware incumple. Lo que sigue vigente sin cambios es la otra mitad: NADA DE ESTO HA PASADO BANCO. ~~*«el firmware de hoy no se comporta como dice este apartado: CMD:AMBAR_EMERGENCIA no sale del Modo Degradado y contesta RESULT:OK pase lo que pase. Es el defecto N-106, abierto»*~~ → 🛑 CADUCADO. Se tacha en vez de borrarse: quien lo leyera y lo diera por vigente estaría desconfiando del botón equivocado, y mandaría a un operario a subir a un poste sin necesidad. MEDIDO en el fuente *(no ejercido en tarjeta)*, Esclavo/src/bluetooth.cpp: * `salidaDegradadoIniciada()` (`:302-308`) llama a degradado_salir() y devuelve si la salida arrancó de verdad. El porqué del envoltorio está escrito en :293-301 y es la parte reutilizable: degradado_salir() es void y abandona en silencio desde DEG_INACTIVO y desde DEG_SALIENDO, así que llamarla suelta y contestar $ACK detrás habría sido el mismo «OK mudo» que este documento denunciaba. Pregunta la misma guarda que ella —DEG_ENTRANDO o DEG_ACTIVO—, no una parecida. * Las dos puertas —sin PIN (`:381`) y con PIN (`:468`)— llevan el mismo bloque letra por letra, y lo vigilan los packs esclavo_07 y esclavo_08. Y el `RESULT` ya no es `OK` pase lo que pase: son cinco respuestas distintas *(la tabla completa con sus DESC: sigue viviendo en el Manual 10 §4.5, y aquí sigue sin copiarse — ver más abajo el porqué)*. ⚠️ Lo que este cierre NO trae, y hay que leerlo antes de cambiar la práctica de campo: es MEDIDO sobre fichero, y nadie lo ha ejercido ni en tarjeta ni en arnés. La regla de CLAUDE.md §8.bis —*ver fallar el instrumento antes de fiarse del arreglo*— no se ha cumplido todavía para este camino. Hasta entonces la instrucción de obra sigue siendo la de siempre y no depende de ningún firmware: verificar las dos puntas con los ojos.

La jerarquía, que es decisión del responsable y no una preferencia de diseño:

| vía | qué es | cuándo se usa |
| --- | --- | --- |
| La app (CMD:AMBAR_EMERGENCIA) | la ÚNICA superficie de mando (D-16) | siempre |
| ~~El mando, `B·B·B`~~ | ~~la vía de último recurso~~ | ~~cuando no hay teléfono, no hay cobertura, o el ESP32 se colgó~~ ⛔ `D-1`: no existe |

~~Que sea la *segunda* no la hace opcional: **es la única que no depende de una radio corta, de una

batería de móvil ni de un accesorio.** Por eso el mando se conserva.~~

🔴 TACHADO EL 07/09, Y ES EL PÁRRAFO QUE MÁS FALTA HACE LEER DE ESTE DOCUMENTO. El argumento era bueno —una vía que no dependiera del teléfono— y el aparato que lo cumplía se retiró (D-1, 05/09). Lo que queda escrito en DECISIONES.md D-16 es la consecuencia, sin maquillarla: 🛑 SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO. Ni ámbar, ni volver a automático, ni parar el cruce. No es una avería y no hay segunda vía esperando en un cajón. Es una propiedad declarada del sistema, y por eso el teléfono es herramienta crítica: batería, cable, y conviene un segundo terminal ya emparejado antes de salir a obra. *(El código del mando se conserva por SFTY-21 — ver el matiz de arriba —, no como vía de reserva.)*

Y las dos tienen que hacer LO MISMO. El firmware lo declara por escrito

—Esclavo/src/bluetooth.cpp:32-39: *«UNA EMERGENCIA PEDIDA POR BLUETOOTH VALE LO MISMO QUE UNA DEL

MANDO»*— y hoy no es cierto en Modo Degradado:

| vía | qué hace hoy en Degradado | ¿sale por el todo-rojo? |
| --- | --- | --- |
| Mando, B·B·B | grep -n "degradado_salir" 01_Firmware/Esclavo/src/mando.cpp — si el Degradado gobierna la luz, degradado_salir(). *(Por símbolo: el :129-141 que se citaba aquí está caducado)* ⛔ `D-1`: sin actuador | sí |
| App, AMBAR_EMERGENCIA | ~~bluetooth.cpp:130-136 y :171-176: semaforo_iniciarFallo() a secas~~ → ✅ 04/09: bluetooth.cpp:402 y :481 preguntan salidaDegradadoIniciada() | ✅ sí |

Decisión del responsable, 31/08: la vía de la app **sale del Degradado de forma ordenada, igual

que B·B·B, por el todo-rojo de despedida. ✅ Implementada el 04/09 (N-106), MEDIDA en el

fuente y sin ejercer.**

🔵 Y la razón vial va escrita en el propio firmware, que es donde tiene que estar (Esclavo/src/bluetooth.cpp:368-373): saltar de un verde por reloj directo a ámbar intermitente *«le daría a quien ya venía lanzado una señal que invita a negociar el paso mientras aún cree tener prioridad»*. Por eso el Degradado entra y sale siempre por todo-rojo.

Lo que el funcional VE cuando lo pide con el Degradado en marcha

pide AMBAR_EMERGENCIA desde el telefono
        |
        v
   TODO-ROJO de despedida ......... entre 10 y 90 s   <-- NO es un cuelgue
        |                                                 el equipo esta obedeciendo
        v
   AMBAR intermitente, pluma ARRIBA

⚠️ Los 10 a 90 s no son un número redondo ni un margen de cortesía. Salen de Esclavo/src/modo_degradado.cpp:108-111 —max(cfgDespeje × 1000 ms, 4000 ms)— y cfgDespeje es el despeje configurado del cruce, que sólo admite 10 a 90 s (Maestro/src/modo_automatico.cpp:34). Es el mismo tiempo que ya cuesta B·B·B, y es el margen que garantiza que el tramo quedó vacío. Que ese precio se acepte tal cual, se acote o se quite es la fila `R-1` del Manual 10 §4.5.6, y la decide el responsable.

Lo que el equipo CONTESTA — no es siempre OK, y no se copia aquí

El Esclavo contesta cosas distintas según el estado en que le llegue la orden, porque un

RESULT:OK sobre un ámbar que todavía tardará 90 s en aparecer es una confirmación de algo que no ha

ocurrido: el técnico se va del poste y el equipo se queda como estaba.

**La tabla completa —los cinco casos, los nombres de RESULT: y DESC:, y lo que el firmware no

sabe distinguir hoy— vive en un solo sitio:**

📄 `10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md` §4.5

Aquí no se copia a propósito. Duplicarla crearía dos versiones que alguien tendría que

sincronizar a mano, y el día que difieran el técnico de arriba y el de abajo leerían contratos

distintos del mismo comando.

~~🔴 Riesgo residual nuevo (31/08): entrar en Degradado con el ámbar de la app puesto~~ → ✅ CERRADO Y CONSTRUIDO

✅ 07/09 — R-4 ESTÁ RESUELTA EN EL FIRMWARE. ESTE APARTADO DESCRIBÍA UN RIESGO ABIERTO QUE YA NO LO ESTÁ Se conserva tachado y no se borra —quien lo leyera y lo diera por vigente estaría desconfiando del botón equivocado—, pero la salida elegida fue «rechazar la entrada, con motivo», y está en el `.cpp`. Medido el 07/09 dentro de degradado_entrar(): ``  grep -n "DEG_RECHAZO_AMBAR_VIGENTE" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp 01_Firmware/Esclavo/include/modo_degradado.h 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:239:  if (bluetooth_ambarEmergencia()) return DEG_RECHAZO_AMBAR_VIGENTE; 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp:458:    case DEG_RECHAZO_AMBAR_VIGENTE: return "AMBAR EMERG.PUESTO"; 01_Firmware/Esclavo/include/modo_degradado.h:50:  DEG_RECHAZO_AMBAR_VIGENTE   // R-4: hay un ambar de emergencia puesto por una persona  **Con un ámbar de emergencia puesto, el Degradado NO entra y lo dice:** ERR,CMD:SET_MODO:DEGRADADO,DESC:AMBAR EMERG.PUESTO. **La máquina no revoca lo que puso una persona** —puede haber alguien trabajando bajo esa luz—; quitarlo es un acto deliberado y se hace desde el suelo con CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR. ⚠️ **Y la guarda mira SÓLO el latch de Bluetooth, no mando_ambarLocal(), a propósito:** la rama del mando ya resolvía lo mismo de otra forma —ejecutar(ACC_DEGRADADO) pone ambarLocal = false **antes** de llamar—, y añadirla aquí habría rechazado el A·B·A·B` antes de que llegara a ejecutarse. 🔴 Lo que NO se puede leer de este cierre: que esté ejercido. Es MEDIDO sobre fichero; nadie lo ha ejercido en tarjeta. Y el Maestro no tiene esta guarda — ver §2.2.

~~MEDIDO POR LECTURA, y RAZONADO —no ejercido—. degradado_entrar()

(Esclavo/src/modo_degradado.cpp:212-243) fuerza todo-rojo en :224 **sin preguntar por

bluetooth_ambarEmergencia()**, y el sostenedor del modo escribe luz por otra puerta —aplicarLuz()

desde degradado_actualizar(), main.cpp:363— que tampoco lo consulta.~~

~~Consecuencia: si alguien entra en Degradado desde el gabinete mientras hay un ámbar pedido por

teléfono, la luz sale de ámbar en ese mismo instante, el latch se revoca solo en la vuelta

siguiente (bluetooth.cpp:292), y en la siguiente frontera de fase el cruce puede dar **verde por

reloj donde alguien había pedido precaución. El $ACK ya se envió, y nada se lo dice a nadie.**~~

~~Esto no lo arregla la decisión del 31/08 por sí sola. Las tres opciones —rechazar la entrada,

revocar el latch explícitamente, o que el latch vete la luz del Degradado— están escritas con su

consecuencia en el Manual 10 §4.5.7 (`R-4`), y las decide el responsable: lo que se elija lo

ve un conductor.~~

La regla de campo no cambia y sirve exactamente para esto: *verificar con los ojos las dos puntas*, al entrar y al salir. Ver Sección 6, Riesgo 2. 🛑 Y el bucle de obra que este cierre introduce, escrito aquí porque nadie lo espera: si usted aborta con CMD:AMBAR_EMERGENCIA en el Esclavo y luego quiere volver a entrar en Degradado, la orden le va a ser rechazada hasta que mande CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR. No es una avería.

Checklist de salida

☐  Salida ejecutada en el MAESTRO — SET_MODO:AUTO o SET_MODO:AMBAR por app ~~, o A·A·A / B·B·B con mando~~ *(⛔ D-1)*. ⚠️ Por app no hay todo-rojo de despedida

☐  Salida ejecutada en el ESCLAVO — CMD:AMBAR_EMERGENCIA por app ~~, o B·B·B con mando~~ *(⛔ D-1)*. ⚠️ No hay salida a Automático en el Esclavo: por app solo se le puede llevar a ámbar

☐  Si salió a ámbar por app en el Esclavo: `RESULT:OK` visto, no solo SALIENDO_TODO_ROJO

☐  Verificado con los ojos que ambas puntas quedaron en el mismo estado — las dos ciclando

o las dos en ámbar *(sigue vigente: mirar no necesita actuador)*

☐  Ninguna punta quedó dando verde por reloj mientras la otra parpadea en ámbar *(sigue vigente)*

✅ Las cinco casillas se pueden marcar hoy (02/09). En agosto las dos primeras eran imposibles, y un checklist con casillas imposibles es una invitación a firmarlo igual. ⚠️ La segunda tiene un límite que hay que conocer antes de marcarla: por app el Esclavo solo va a ámbar, no a Automático. Si quiere las dos puntas ciclando otra vez, el Esclavo sale del Degradado ~~solo por el mando (A·A·A) o~~ cuando el radio vuelva — el CMD_PING del Maestro llama a degradado_salir() en esta punta. 🔴 07/09 (`D-1`): la vía del mando ya no existe, así que ésa es la ÚNICA. Y la entrada, en cambio, sí se pide desde la app en las dos puntas (D-18).

6. ⚠️ Riesgos residuales — aceptados por el cliente el 01/08/2026

Están escritos aquí porque el funcional debe conocerlos antes de firmar, no después de un

incidente.

🔴 07/09 — SON TRES, Y EL TERCERO NO LO HA ACEPTADO NADIE TODAVÍA. El título de esta sección dice *«aceptados por el cliente el 01/08/2026»*, y desde hoy eso sólo es cierto para el Riesgo 1 y el Riesgo 2. El `Riesgo 3` —`DECISIONES.md` fila `D-21`, la hora que miente— se añade el 07/09 y llega SIN esa firma: es una variante nueva del Riesgo 2, con causa propia. Se marca así para que nadie lo lea como ya aceptado por venir debajo del mismo título.

Riesgo 1 — El verde se da sin confirmación del otro extremo

Con el radio muerto es inevitable. En operación normal, el Maestro no abre un carril hasta que el

Esclavo confirma que está en rojo. En Degradado esa confirmación no existe: cada unidad da verde

porque su reloj dice que le toca.

Se mitiga con activación manual verificada, todo-rojo ampliado a 30 s, límite duro de 48 h y aviso en

pantalla. No se elimina. Es el precio de operar sin enlace, y por eso este modo es un caso

especial y no el comportamiento por defecto.

Riesgo 2 — Salida asimétrica: que una sola punta abandone el Degradado

Es el escenario más peligroso y no tiene solución técnica sin radio.

Un microcorte reinicia UNA unidad
        -> arranca en el MENÚ (así lo hace main.cpp)
        -> sin enlace  ->  ÁMBAR          el conductor NEGOCIA el paso
   La otra sigue dando verde por reloj    el conductor pasa CONFIADO

🔴 CORREGIDO EL 07/09 — EL DIAGRAMA DESCRIBE UNA DE LAS DOS RAMAS DEL ARRANQUE, Y ADEMÁS NOMBRA UNA PANTALLA QUE YA NO EXISTE. Medido sobre Maestro/src/main.cpp, alrededor de modo_degradado_reanudarTrasCorte(): | rama | cuándo | qué hace la unidad reiniciada | |---|---|---| | if (reanudarDegradado) | el respaldo dice que estaba en Degradado y siguen vigentes las tres condiciones | modoActual_set(MODO_DEGRADADO) + modo_degradado_setup() — vuelve al modo, en todo-rojo | | else | cualquier otro caso | modoActual_set(MENU) — es el diagrama de arriba | Los dos escenarios son peligrosos y por motivos opuestos, y hay que conocer los dos: - Rama `else` (la del diagrama): una punta en ámbar contra otra en verde. Es el riesgo clásico. - 🔴 Rama de reanudación: la unidad vuelve a dar verdes por reloj sin que nadie haya verificado las dos puntas. Si la otra unidad NO se reinició y sigue en fase, no pasa nada; si se reinició y cayó por la rama else, se produce exactamente el mismo cruce ámbar-contra-verde — sólo que ahora puede ser la reanudada la que dé el verde. ⚠️ Y `MENU` ya no es una pantalla que alguien vea (D-17.bis): es el estado interno de reposo que fuerza rojo. El equipo no muestra nada; hay que leer `MODO:` en el `$STATUS`. 🛑 La mitigación no cambia y ahora tiene una razón más: verificar las dos puntas con los ojos, también DESPUÉS DE CUALQUIER CORTE DE ENERGÍA. El equipo no va a pedirlo.

Un lado en ámbar contra un lado en verde es exactamente lo que este modo quiere evitar: el

conductor del lado en verde entra confiado a un tramo que el otro lado está negociando. Ocurre igual

—sin microcorte de por medio— si un operario saca del Degradado una sola unidad.

Mitigación procedimental, no técnica: la verificación visual de ambas puntas es obligatoria también AL SALIR. Debe constar en el acta de pruebas (3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md, Sección 9).

~~Pendiente conocido (N-20): hoy el estado del Degradado y la marca de sincronización viven en RAM,

así que un microcorte los pierde.~~ El módulo respaldo.cpp que los guarda en los registros de

respaldo —alimentados por la misma pila `CR2032` ya instalada— ~~**está escrito pero todavía no

conectado. Mientras no lo esté, cualquier corte de energía en una punta produce el escenario de

arriba**.~~

🔴 07/09 — LA PARTE TACHADA ES LA TERCERA COPIA DE LA MISMA FRASE CADUCADA *(las otras dos están en la Sección 2 y en la Sección 9, ya corregidas con su grep)*: `respaldo.cpp` SÍ está conectado —respaldo_setup() tiene llamador vivo en el main.cpp de las dos puntas— y el equipo reanuda solo el Modo Degradado tras un corte. Se conserva tachada y no borrada porque es el mismo error repetido en tres sitios, y eso es el hallazgo. ## ✅ LO QUE DE ESTE PÁRRAFO NO SÓLO SIGUE VIGENTE, SINO QUE D-20 REFUERZA: LA `CR2032` DEL STM32 SIGUE SIENDO OBLIGATORIA Y ya no es por la hora. D-20 le quita al STM32 la autoridad del reloj, así que es fácil concluir *«entonces la pila del STM32 ya no hace falta»*. Es falso, y sería un error caro: esa misma CR2032 alimenta el dominio de respaldo (BKP->DR1..DR10), donde viven la marca de sincronización y el indicador del Degradado — o sea el cómputo de las 48 h y la reanudación tras corte. Lo dice el propio fuente, símbolo respaldo.h: > *«alimentados por LA MISMA pila CR2032 que ya mantiene el RTC»* · *«Sin pila… respaldo_setup() > encuentra el contenido inválido y borra»* 🛑 Sin esa pila, el equipo arranca con el respaldo borrado y el Degradado no puede reanudar nunca. Son dos pilas por poste y las dos hacen falta: la CR2032 del STM32 (el respaldo) y la del módulo DS3231 del ESP32 (la hora). 🔴 Y lo que NO se escribe aquí, porque es falso y ya se escribió mal una vez hoy en otro documento: *«el STM32 no tiene ni pila ni cristal»*. Tiene las dos y no usa ninguna: Y1 de 8 MHz está en la placa y el firmware arranca con el HSI, y VBAT midió 3 V con la tarjeta apagada (N-37) en al menos una tarjeta —la otra sigue SIN VERIFICAR—. Lo muerto es `Y2`, y sólo `Y2`. ✅ Por eso el aviso del principio de este documento se mantiene palabra por palabra: no cambie la pila, no cambie el cristal `Y2` y no cargue nada. Que D-20 mude el reloj no autoriza a quitarle piezas a la tarjeta.

Riesgo 3 — 🔴 UNA HORA QUE MIENTE: el reloj se para en una fecha pasada y el equipo sigue dando verdes con toda confianza ➕ NUEVO (07/09) — DECISIONES.md fila `D-21`

🛑 ESTE RIESGO ESTÁ DECIDIDO Y NO CONSTRUIDO. LO QUE SIGUE DESCRIBE LO QUE EL EQUIPO DEBE HACER, NO LO QUE HACE HOY **Si usted lee este apartado buscando *«qué hará el equipo»*, la respuesta de hoy es: nada. Se escribe aquí porque `D-21` abre un riesgo que esta sección no tenía en ningún renglón, y porque un riesgo sin escribir no se mitiga ni con el procedimiento. ⚠️ PERO NO por la razón evidente, y la diferencia decide lo que cuesta arreglarlo: el Maestro SÍ tiene escrita** la reacción *«reloj no fiable → ámbar»* dentro de su bucle de Degradado. Lo que pasa es que cuelga del reloj equivocado —el RTC del STM32, no el DS3231 cuya pila se agota— y que hoy no se ejecuta nunca, porque reloj_enHora() es falso siempre. El Esclavo, ése sí, no la tiene en absoluto. Medido el 07/09; el detalle y los grep están más abajo, en *«la detección ya existe en el chip»*.

El escenario, que es distinto de los otros dos: la pila del módulo DS3231 se agota y el reloj

queda clavado en una fecha pasada. Eso no es quedarse sin hora. Un DS3231 sin pila

devuelve una fecha perfectamente formada —día, mes, hora, minuto, segundo, todos plausibles—, y

un Degradado que cuelgue de ella **repartirá verdes con toda confianza sobre una hora que no

avanza**.

|  | qué hace el equipo | qué ve el conductor |
| --- | --- | --- |
| sin hora *(el caso que ya está cubierto)* | reloj_enHora() es falso, el Degradado no entra | nada anómalo: no se llega a entrar en el modo |
| 🔴 hora que miente *(éste)* | nada lo distingue del caso bueno hoy | verde, y el verde le dice *«pase tranquilo»* |

**La respuesta decidida: ÁMBAR INTERMITENTE en la punta que tiene la hora mentirosa, y se

publica** para que la app lo enseñe.

Por qué ámbar y no rojo, y es la doctrina que este mismo documento ya tiene escrita: el ámbar dice *«no estoy controlando esto, decida usted»* y el conductor llega alerta. Un rojo fijo en las dos puntas para el cruce entero por un fallo de reloj; un verde por reloj le quita la precaución al que llega. Entre las tres, la única que degrada hacia la atención del conductor es el ámbar.

⚠️ La asimetría NO se puede evitar, y por eso este riesgo vive aquí y no en otro apartado

En Degradado NO HAY RADIO — es la definición del modo. No hay forma de ordenar *«ámbar en las

dos»*: cada punta decide sola, con su propio reloj, y que las dos coincidan **sólo pasa si las

dos pierden la hora a la vez. Lo normal es que se agote una** pila.

La pila del DS3231 del poste 1 se agota
        -> su hora queda clavada en una fecha pasada
        -> D-21: esa punta pasa a AMBAR INTERMITENTE      el conductor NEGOCIA el paso
   El poste 2 tiene su reloj sano y sigue en fase          el conductor pasa CONFIADO

Es el `Riesgo 2` otra vez, por una causa nueva. El Riesgo 2 fue aceptado por el cliente el

01/08/2026 y está declarado sin solución técnica sin radio; D-21 **no lo empeora ni lo

arregla: le añade un disparador que antes no estaba en la lista** —hasta hoy la asimetría sólo

podía nacer de un microcorte o de un operario, y desde D-21 puede nacer de una pila.

🛑 Y por eso la mitigación del `Riesgo 2` se aplica entera, palabra por palabra, también a éste: verificación visual de LAS DOS PUNTAS. El equipo no la va a pedir.

🟢 La detección YA EXISTE en el chip. Lo que falta es que llegue a las luces

No hay que inventar nada. El DS3231 levanta su bit `OSF` (*oscillator-stop flag*) en

cuanto el oscilador se para, y el firmware del puente ya lo lee y ya lo declara:

$ grep -n "R-2" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp

*«una hora con OSF puesto se declara NO FIABLE aunque los registros traigan valores plausibles»* — símbolo reloj_ds3231.cpp, regla R-2 de 18_Especificacion_Firmware_ESP32.md §5.3

🔴 Lo que NO existe es el camino de esa declaración hasta las luces. Hoy el OSF muere en el

puente: el STM32 no lo recibe.

✅ CORREGIDO HORAS DESPUÉS, EL MISMO 07/09 — MEDIA `D-21` YA ESTÁ CONSTRUIDA **Aquí se había escrito ~~*«no hay quien lo convierta en ámbar»*~~ y ~~*«está sin empezar»*~~. Es falso, y se conserva tachado con su motivo: salió de suponer la ausencia en vez de medirla. Medido, y el grep corrido antes de publicarlo: ```  grep -n "irAAmbar(" 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp  grep -c "irAAmbar"  01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp ``` El MAESTRO ya lo hace.** Dentro de su bucle de Degradado, con este comentario al lado: > *«El reloj puede dejar de ser fiable en marcha (pila agotada). Sin hora no hay fase que > calcular, y seguir dando verdes con la ultima que se recuerde seria inventar»* > — y llama a irAAmbar("Reloj no fiable", "Degradado detenido"), pasando por rojo antes del > ámbar, como manda SFTY. Entonces, ¿qué falta de verdad? Tres cosas, y las tres son más pequeñas que «construirlo»: | # | falta | detalle | |---|---|---| | A | 🔴 el OSF del DS3231 no llega a reloj_enHora() | esa bandera es el RTC del STM32 sobre Y2; el reloj cuya pila se agota es el `DS3231` del ESP32. Son dos relojes y hoy no se hablan | | B | 🔴 el ESCLAVO no tiene la comprobación en su bucle | irAAmbar no existe en su modo_degradado.cpp; sólo mira el reloj al entrar y al reanudar tras corte. Dentro del modo, esa punta ya no vuelve a mirarlo | | C | 🔴 no se publica | ni el $STATUS ni la app tienen hoy dónde decir *«el reloj de este poste no es fiable»* | ⚠️ Y aun así el operario NO debe esperar nada hoy, y por dos motivos distintos: (1) el Esclavo directamente no lo hace, y (2) el ámbar del Maestro no se ejecuta nunca, porque reloj_enHora() es falso siempre —Y2 muerto, N-17—, así que el Degradado no entra y ese bucle no corre. Es CLAUDE.md §2.ter en estado puro: DECLARADO y no EJERCIDO. 🟢 Y la consecuencia buena, que es la que hay que llevarse a la reunión: `D-20` cierra la pieza A sin proponérselo. En cuanto el STM32 reciba la hora de su propio ESP32, reloj_enHora() pasa a ser la bandera correcta y la reacción del Maestro se enciende sola. D-21 se queda entonces en propagar el `OSF` y portar la guarda al Esclavo. ⚠️ Y una asimetría que la propia fila `D-21` no anticipa: se dictó como *«…y lo mismo el Maestro»*, dando por hecho que al Maestro había que añadírselo. Es al revés: el que lo tiene es el Maestro, y el que no, el Esclavo.

Lo que hay que hacer HOY, mientras D-21 no esté construida

La pila del módulo `DS3231` es consumible con fecha, no mantenimiento eventual. Se cambia en

visita programada, en los dos postes, antes de que se agote.

Antes de autorizar un Degradado, se lee la hora de las dos puntas con `CMD:LEER_RTC` (D-17)

y se contrasta con un reloj de fuera. Una fecha pasada plausible es exactamente lo que este

riesgo describe, y hoy el único detector es el técnico.

Si una punta devuelve una fecha que no es la de hoy: no se entra en Degradado en ese cruce.

Se cambia la pila y se pone en hora primero.

🔴 D-22 y este documento — el cristal `Y1` NO es el que decide los 29 s, y hay que decirlo antes de que alguien lo lea al revés

`DECISIONES.md` fila `D-22` (07/09): `Y1` (8 MHz) pasa a ser el reloj de sistema del STM32. Hoy el firmware arranca con el HSI, el RC interno del chip. 🛑 DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR.

Por qué se escribe aquí: la fila D-22 justifica el cambio comparando el error del HSI *«frente

a un margen de cruce de 29 s»*, y esos 29 s son los de este documento. Quien lea las dos cosas

seguidas concluirá que arrancar Y1 amplía el margen del Degradado. **Medido el 07/09, y no es

así.**

|  | qué oscilador lo cuenta | medido en |
| --- | --- | --- |
| La FASE del Degradado —de quién es el verde y cuándo— | 🔴 el RTC del STM32, sobre `LSE_CLOCK`, o sea el cristal `Y2` de 32.768 kHz | ciclo_degradado_fase(reloj_segundosDelDia(), …) en el modo_degradado.cpp de las dos puntas, y rtc.setClockSource(STM32RTC::LSE_CLOCK) en los dos reloj.cpp |
| Los 29 s de margen | el mismo: es la deriva entre los dos `Y2` | comentario de cabecera de modo_degradado.cpp: *«el colchon que absorbe la DERIVA entre dos cristales de 32.768 kHz»* |
| millis() — temporizadores de transición, caché de fase, y el cómputo de las 48 h del Esclavo | 🟢 el reloj de sistema: HOY el HSI, y con `D-22` sería `Y1` | tUltimaSync = millis() en Esclavo/src/modo_degradado.cpp |

$ grep -rn "ciclo_degradado_fase(" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Esclavo/src
$ grep -n "setClockSource" 01_Firmware/Maestro/src/reloj.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/reloj.cpp

🛑 Conclusión, y es la que hay que llevarse: `D-22` no compra ni un segundo del margen de 29 s mientras la fase la siga contando el `Y2`. Lo que sí compra, y nadie lo tenía escrito:

✅ El límite duro de 48 h del ESCLAVO se cuenta con `millis()`, o sea con el HSI. A

10.000–25.000 ppm, ese límite de 48 h puede caer **entre ~29 minutos y ~1,2 horas antes o

después** de las 48 h reales *(cuenta: 48 h × 0,010 y 48 h × 0,025; no es una medida de

banco)*. Con Y1 a 20–50 ppm el mismo error baja a entre 3,5 y 8,6 segundos.

✅ Todos los plazos de `millis()` heredan ese error: el techo de silencio de SFTY-6

(25 s → ±0,25 a ±0,63 s), la ventana de reintentos de 20,5 s, y el watchdog de 4 s.

⚠️ Y la pregunta que esto abre y que este documento NO puede contestar —queda en el informe de la sesión, no aquí—: `Y2` está muerto (N-17), así que hoy `reloj_segundosDelDia()` no cuenta nada y el Degradado no entra en ninguna punta. Cuando D-20 se construya, el STM32 tendrá que contar la hora sembrada por su ESP32 con ALGO, y si ese algo es millis() —la vía *«reloj de software disciplinado por el ESP32»* que 11_Manual_Instalacion_RTC_DS3231_Bateria.md §5.4 deja abierta como BLQ-2—, entonces `Y1` SÍ pasa a decidir los 29 s y la justificación de `D-22` es exacta. Depende de una decisión que todavía no está tomada.

7. Resumen de parámetros

| Parámetro | Valor | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| Verde de cada punta | 30 s | DEG_VERDE_SEG |
| Todo-rojo entre verdes | 30 s *(ya ampliado — el normal son 15 s)* | DEG_DESPEJE_SEG |
| Ciclo completo | 120 s · espera máxima 90 s | 2 × (30 + 30) |
| Antigüedad máxima de la sincronización para entrar | 2 h | SYNC_FRESCA_MS |
| Tolerancia de desfase para entrar | ±3 s | TOLERANCIA_DESFASE_S |
| Aviso de límite — MAESTRO | a partir de 44 h — 🔴 HOY NO HAY DÓNDE LEERLO *(§4)* | AVISO_LIMITE_MS |
| Aviso de límite — ESCLAVO | a partir de 40 h *(🔴 no es el mismo número — añadido el 07/09)* — 🔴 tampoco hay dónde leerlo | AVISO_SIN_SYNC_MS |
| Límite duro → ámbar | 48 h *(se ve DESPUÉS, como MODO:RENDIDO)* | LIMITE_DURO_MS (Maestro) · LIMITE_SIN_SYNC_MS (Esclavo) — 🔴 dos nombres, un concepto |
| 🔴 Requisito 1 · reloj en hora — MAESTRO | HOY NO SE PUEDE CUMPLIR. El único llamador vivo de reloj_ajustar() es la pantalla AJUSTAR HORA, y el menú está tapiado (D-15, D-17.bis) | reloj_enHora() de Maestro/src/reloj.cpp |
| 🔴 Requisito 1 · reloj en hora — ESCLAVO *(añadido el 07/09: esta tabla decía reloj_enHora() sin distinguir punta, y las dos puntas están bloqueadas por motivos DISTINTOS)* | HOY NO SE PUEDE CUMPLIR, y no por culpa del Maestro. reloj_setup() sale antes de rtc.begin() si el LSE —el cristal Y2— no arranca; sin él ni reloj_ajustar() escribe. La bandera es `false` siempre en esta punta | reloj_enHora() de Esclavo/src/reloj.cpp · guarda en degradado_comprobar() |
| 🟢 Lo que abre las dos | DECISIONES.md fila `D-20` (07/09): la autoridad de la hora pasa al DS3231 del ESP32 y el STM32 la recibe de su propio módulo. 🛑 DECIDIDA y SIN CONSTRUIR | roadmap.md §3.4.bis |
| Entrada por app *(la vigente, D-18)* | CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO — en las dos puntas | grep -n 'SET_MODO:DEGRADADO' Maestro/src/bluetooth.cpp Esclavo/src/bluetooth.cpp |
| ~~Secuencia de entrada desde el piso~~ | ~~A · B · A · B en ≤ 18 s → 4 destellos rojos~~ | ~~mando.cpp:204-214~~ |
| ~~Secuencia a Automático~~ | ~~A · A · A en ≤ 12 s → 2 destellos rojos~~ | ~~mando.cpp:225-227~~ |
| ~~Secuencia a Ámbar~~ | ~~B · B · B en ≤ 12 s → 3 destellos rojos~~ | ~~mando.cpp:230-234~~ |

✅ CORREGIDO EL 02/09 — las tres secuencias siguen en el firmware. Una versión anterior de este documento las daba por retiradas; el CÓDIGO se conserva en sus canales A (PB9) y B (PB13). Lo que se retiró son los pulsadores 3 y 4, que estas secuencias no usan. ~~⚠️ Pero no se pueden ejercer todavía: el receptor RF nunca se compró. Es una compra que falta, no una función perdida.~~ 🔴 07/09 — `D-1`: NO ES UNA COMPRA QUE FALTA. EL MANDO NO EXISTE. Las tres filas se tachan porque ninguna de las tres se puede ejecutar en el equipo de campo, y una tabla de referencia que las lista sin tachar hace que alguien las busque en obra. La entrada vigente es la fila de arriba, por app y en las dos puntas (D-18). Los parámetros de *arriba* —tiempos, tolerancias y el límite de 48 h— viven en el firmware y no dependen de ningún botón.

El ciclo degradado es fijo y propio: no hereda el verde configurado en Modo Automático. Es

deliberado — un verde de 2 minutos con un todo-rojo de 30 s daría un ciclo de 5 minutos, y nadie

espera cinco minutos en un paso alternado sin invadir.

🔵 Y desde el 04/09 ese argumento es MÁS fuerte, no menos. El mínimo del Modo Automático subió de 1 a 3 minutos —verde 3–15 min, rojo 3–15 min (Maestro/src/modo_automatico.cpp:51-53)—, por decisión vial del responsable: *«tres minutos es la mínima distancia de seguridad»*. Si el Degradado heredase el verde configurado, el ciclo mínimo pasaría de los 120 s de ahora a 7 minutos —2 × (3 min + 30 s)—, y este modo es precisamente el que corre sin confirmación de la otra punta. Los 30 / 30 fijos se quedan como están, y el porqué queda medido en vez de razonado.

8. Qué hacer si algo va mal

✅ TABLA AL DÍA (07/09/2026). La columna «Qué hacer» se rehízo: la app tiene hoy órdenes que en agosto no existían, incluida la que entra en Degradado en el Esclavo (D-18) y la que lo apaga. ~~Sin receptor RF, las respuestas por mando no se pueden ejercer~~ → `D-1`: no hay mando. Todas las respuestas de esta tabla son por app.

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| El Esclavo rechaza `SET_MODO:DEGRADADO` con un $ERR | Falta alguno de los ~~5~~ 6 requisitos de su lista (§2.2 — no son los del Maestro) | Lea el `DESC:` — dice cuál falta. ~~*«Sin hora»* se arregla sincronizando~~ 🛑 07/09: `SIN HORA VALIDA` NO SE ARREGLA HOY DE NINGUNA FORMA, Y ESTA CASILLA MANDABA A INTENTARLO. Es el requisito 1 y el reloj de esa punta está bloqueado por su propio cristal: no hay sincronización, orden ni pila que lo cambie. Lo destraba D-20, decidida el 07/09 y sin construir. Anótelo como NO PROBADO, no como avería · *«sync caducada»* obliga a arreglar el radio · AMBAR EMERG.PUESTO se retira con CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR |
| El Esclavo entra y a los pocos segundos vuelve solo a subordinado | ✅ No es una avería: el Maestro sigue vivo y su CMD_PING cada 3 s lo saca. Este modo es para cuando la radio está muerta | Compruebe primero que el enlace de radio esté realmente caído |
| ~~La secuencia A·B·A·B responde con ámbar rápido en vez de 4 destellos~~ | ~~Falta alguno de los 5 requisitos~~ | ⛔ `D-1`: no hay mando. Entre desde la app con CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO |
| ~~La secuencia no responde nada~~ | ~~Sin receptor RF no hay quien genere los pulsos~~ | ⛔ `D-1`: no hay mando. Use la app |
| Las dos puntas ciclan pero desfasadas | Relojes separados, o una unidad se reinició | Ámbar en las dos, y no corrija a ojo. Maestro: CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR. Esclavo: CMD:AMBAR_EMERGENCIA |
| 🔴 Una punta en verde y la otra en ámbar | Riesgo residual nº 2 — salida asimétrica | Apague la punta que da verde, ya. Si es el Esclavo: CMD:AMBAR_EMERGENCIA (Esclavo/src/bluetooth.cpp:381, no pide PIN justamente por esto). Si es el Maestro: CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR. `CMD:FORZAR_ROJO` NO sirve en el Esclavo (:448): esa punta lo rechaza con RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA, así que no para nada y el ciclo por reloj volverá a dar verde en la fase siguiente |
| 🟡 Puse ámbar de emergencia en el Esclavo y ya no hace falta | — | CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR. Pide PIN al revés que el de poner, porque quitarlo devuelve el cruce a dar verdes. Contesta RETIRADO. 🔵 `RETIRADO_QUEDA_MANDO` no se puede ver hoy (D-1: no hay mando que arme ambarLocal); si apareciera, la luz seguiría vetada y eso sería el hallazgo, no la respuesta esperada |
| ❓ Estoy delante de un poste y no sé si es el Maestro o el Esclavo | Módulo Bluetooth recién puesto | El módulo se auto-rotula `SEM-<serie>-M` o `SEM-<serie>-E`. Si se anuncia `SEM-SIN-MATRICULA` todavía no lo ha aprendido, y con dos módulos nuevos LOS DOS SE LLAMAN IGUAL. Déjelo un minuto encendido y déle una vuelta de energía: el nombre bueno sale en el arranque siguiente. Mientras tanto, la punta la dice el campo NODE: del $STATUS en la app, no el nombre Bluetooth |
| ~~Pantalla: Limite 48h sin sync~~ → `MODO:RENDIDO` en el `$STATUS` del Esclavo | Se agotó el límite duro de 48 h y la punta se rindió sola a ámbar | Es correcto. Hay que arreglar el radio, no reactivar el modo — y el firmware no deja reentrar: contesta $ERR,…,DESC:SYNC CADUCADA >48h. 🔴 07/09: la «pantalla» de esta fila ya no existe (D-17.bis); lo que sí se ve es el literal `RENDIDO` del campo MODO:, que el firmware separa de DEGRADADO a propósito *(«pintarlo como DEGRADADO diría que el cruce sigue operando por reloj cuando ya no opera»)*. El tope no necesita actuador |

⏱️ En la fila roja, cuente con que el ámbar del Esclavo puede tardar de 10 a 90 s: sale por todo-rojo a propósito. RESULT:SALIENDO_TODO_ROJO significa *va en camino*, no *ya está*. No se vaya del cruce hasta verlo.

9. Lo que este procedimiento NO cubre

Escrito aquí porque una limitación documentada vale más que una promesa:

No hay prueba de banco ni de campo todavía. Todo lo anterior está validado en simulador.

~~El Esclavo no tiene receptor de mando (N-19). Todo lo que este documento dice del mando

aplica solo al Maestro.~~ → 🔴 07/09 (`D-1`): NINGUNA punta tiene mando. No hay emisor, no

hay pulsadores y el receptor RF nunca se compró. **Todo lo que este documento dice del mando

describe código vivo sin actuador**, y por eso va tachado allí donde era una instrucción.

🛑 `D-16`: SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO. Es la limitación mayor de este

procedimiento y va aquí, en el apartado de lo que no se cubre, porque no la resuelve el firmware.

~~El estado no sobrevive a un corte de energía (N-20). respaldo.cpp está escrito pero sin

conectar.~~ → 🛑 CADUCADO EL 04/09: `respaldo.cpp` SÍ está conectado. MEDIDO:

respaldo_setup() se llama en las dos puntas —Maestro/src/main.cpp:77 y

Esclavo/src/main.cpp:267—. Lo que sobrevive al corte no es *«el estado»* en general, y por eso

la frase corta se sustituye por la lista:

| qué | registro | unidad |
| --- | --- | --- |
| verde y despeje del ciclo Degradado | DR2 / DR3 | segundos |
| banderas y sello de la sincronización | DR4–DR8 | — |
| 🆕 rojo, verde y despeje del ciclo AUTOMÁTICO (N-133, 04/09) | DR9 / DR10 | minutos el rojo y el verde · segundos el despeje |

⚠️ OJO A LA UNIDAD, y el propio fuente avisa (Maestro/include/respaldo.h:54-56): las dos parejas no son lo mismo. Las del Degradado van en segundos; las del Automático, el rojo y el verde van en minutos. Confundirlas al leer un valor guardado da un ciclo 60 veces más largo o más corto del que alguien configuró. ~~🔴 Y lo que sigue SIN sobrevivir, que es lo que este procedimiento necesitaba: no hay registro de *«esta punta estaba en Degradado»*. Un corte de energía en Degradado no lo reanuda: el equipo vuelve a la espera de selección de modo. Eso es correcto y es la dirección segura —reanudar solo un verde por reloj sin que nadie mire las dos puntas es exactamente lo que este modo existe para evitar—, pero hay que saberlo antes de irse del cruce.~~ 🔴 TACHADO EL 07/09 — ES FALSO, Y ERA LA SEGUNDA COPIA DE LA MISMA FRASE FALSA (la otra estaba en la Sección 2, donde va la corrección larga y su grep). `respaldo_degradadoActivo()` SÍ registra que esta punta estaba dentro, y modo_degradado_reanudarTrasCorte() / degradado_reanudarTrasCorte() tienen llamador vivo en el `main.cpp` de las dos puntas: el equipo reanuda el Modo Degradado solo, arrancando en todo-rojo, si al volver la energía siguen vigentes reloj en hora + ciclo en la pila + sincronización fechable por debajo de 48 h. 🛑 Y el registro que falta es OTRO, más pequeño y menos grave: falta la fila que dijera *«esta punta reanudó sola»*. Nadie avisa al operario de que la reanudación ocurrió, así que la única forma de saberlo es mirar MODO: en el $STATUS. La verificación visual de las dos puntas tras un corte no la pide el equipo: la tiene que recordar la persona.

La configuración del ciclo se sincroniza pero todavía no se consume en el cálculo del ciclo

(N-18): hoy ambas puntas usan los 30/30 fijos compilados. Mientras los dos firmwares sean de la

misma versión, coinciden — **pero flashear versiones distintas en cada punta rompería la fase sin

aviso**.

El RTC no se ha contrastado contra hora patrón ni se ha comprobado que conserve la hora tras

desconectar la alimentación (N-15, N-17).

⚠️ Lo que sigue abierto en la entrada y la salida (medido el 02/09):

~~El Esclavo no tiene comando Bluetooth de entrada en Degradado. Su única puerta es la

secuencia A · B · A · B del mando, y el receptor RF no se ha comprado. Mientras siga así,

este procedimiento no se puede completar en las dos puntas.~~

~~🟢 Y al 04/09 esto CAMBIA DE NATURALEZA, no de estado. … no viene un `SET_MODO` para el Esclavo… El bloqueo es el mismo; lo que se sabe hoy es que no se va a resolver por software.~~ 🟢 CERRADO EL 05/09 Y TACHADO EL 07/09 — `DECISIONES.md` `D-18`: SÍ SE RESOLVIÓ POR SOFTWARE. *«No viene un SET_MODO para el Esclavo»* aguantó un día. La orden es CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO, la misma que en el Maestro, y este procedimiento SÍ se completa en las dos puntas. Lo que se conserva de este párrafo, porque es la lección y no el dato: una ausencia publicada se convierte en una decisión del responsable. Aquí se le dijo *«no hay puerta»* cuando la puerta —degradado_entrar()— llevaba meses construida y probada; lo que faltaba era la llave. CLAUDE.md §4, quinta cara. 🔴 Y lo que SÍ sigue abierto de esto, medido el 07/09: grep -c reportarEvento 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp → 0. El Esclavo entra por app y no publica nada propio sobre ese estado: sólo el ACK de la orden y el campo MODO: del STATUS. Si el operario necesita verlo de otra forma, lo decide el responsable.

Las salidas por app del Maestro (SET_MODO:AUTO, SET_MODO:AMBAR) **se saltan el todo-rojo de

despedida** que sí hacía el Botón 3.

El ámbar de emergencia del Esclavo sí existe ya por app y sale por todo-rojo, tardando

de 10 a 90 s. Ver el aviso de cabecera y la Sección 8.

Documento generado automáticamente desde 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.