📱 MANUAL DE USUARIO Y ARQUITECTURA DE LA APP MÓVIL IOT-VIAL (V9.0)

Sistema: Centro de Control, Operación y Diagnóstico Semafórico a Nivel de Suelo

Rama Git: ~~feat/n69-ajustes-tiempos~~ → `main-nuevo` *(07/09: la rama vieja sigue existiendo y no es donde vive el trabajo. git branch -a lo dice; este renglón llevaba días apuntando a un sitio parado)*

Plataforma: Android Nativo (.APK) y Web Testing PWA

Protocolo: ~~Bluetooth Serial SPP (HC-05 / JDY-31 a 9600 bps) / BLE GATT~~ → Bluetooth Serial SPP a 9600 bps contra el módulo de expansión `ESP32-WROOM-32`. Ver el aviso de cabecera

Fecha de Actualización: 28 de Agosto de 2026

Última revisión: 7 de septiembre de 2026 — repaso contra `DECISIONES.md` y contra el fuente de hoy. NO cambió la app: cambió lo que este manual no decía. Cuatro cosas nuevas: el aviso `D-16` de cabecera *(sin teléfono no hay forma de operar el equipo)*, `D-11` en §5.5.1 *(aplicar tiempos NO arranca el ciclo)*, lo que la columna del Poste 2 no puede decir nunca (§1.ter.3) y el plazo de 48 h que se quedó sin lector (§5.6.7). 🟢 Los `grep` que apuntan al FIRMWARE se re-corrieron todos el 07/09 y todos siguen dando lo que dice el texto —el firmware se movió estos dos días (último commit sobre bluetooth.cpp: 4b2841b, 07/09)—. 🟡 Los que apuntan a la APP no se re-corrieron uno a uno, y se dice: app.js e index.html no se tocan desde el 05/09 (15e8cf3 y 7586c46), y las tres copias siguen midiendo 317.993 B idénticos. *Que el fichero no haya cambiado es un argumento, no una comprobación de cada cita: quien necesite una concreta, la corre*

Revisión previa: 5 de septiembre de 2026 — la app cambió 223 líneas esa noche: tarjeta de CÁMARAS, Modo Degradado del Poste 2, el modo real del Poste 2 y la consulta de reloj. Ver la caja 05/09 de la cabecera, y §1.ter, §5.6 y §5.7

Revisión anterior: 4 de septiembre de 2026 — banco real del 3–4/09: `N-122`, la app nunca abría el socket Bluetooth, y `N-124`, la lista de equipos llevaba `MAC` escritas a mano. Los dos arreglados, y obligan a APK nueva. Ver la cabecera y §4.bis

Versión de Firmware Compatible: V8.9 / V9.0 Definitiva — ⚠️ en campo corre la V8.4

Archivo APK Compilado: la APK del 05/09 que acompaña a este paquete — ~~la del 04/09~~ queda obsoleta: no trae ninguna de las cuatro cosas de la caja 05/09 — su nombre exacto y su md5 estan en LEEME_PRIMERO.md, en la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — el nombre lo puede llevar cualquier fichero; el hash no

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;🛑 ~~IOT_VIAL_Semaforos_2026-09-02_617bd00_SIN_BANCO.apk~~ — y todas las anteriores: NO CONECTAN (N-122, ver cabecera). No es que les falten funciones: no abren el socket

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;✏️ *Corregido el 04/09: esta línea citaba …_2026-09-02_285b18d_…, un hash que no existe en ninguna parte. La APK del 02/09 que sí está en disco es la 617bd00. Se anota en vez de sustituirse en silencio: una cifra inventada que desaparece sin dejar rastro vuelve a escribirse.*

Pestañas: 2 visibles al operario (Tráfico, Eventos) y 5 en modo técnico — se añaden Tiempos, Técnico y Tramas

🔴 D-20 (07/09) — LA APP NO PONE LA HORA EN EL POSTE 2. NUNCA Va en cabecera porque INVIERTE lo que este manual venía diciendo en seis apartados, y porque lo que deroga —el Asistente Courier RTC— era una de las prestaciones que anunciaba. LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, SIEMPRE Y PARA TODO. La app se la da al ESP32 Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. Hay UNA sola fuente, así que no hay desfase inicial que acotar. Un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza: no es una sincronización, es una segunda fuente. Fila `D-20` de DECISIONES.md. `` ESP32-M  ->  STM32-M  ->  radio  ->  STM32-E  ->  ESP32-E      (los STM32 son CARTEROS)  🛑 **Y ESTÁ DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR: hoy no corre en ninguna tarjeta**, así que **al poste 2 se le sigue poniendo la hora visitándolo. Eso es un ESTADO DECLARADO, no la arquitectura**, y muere el día que D-20 se construya. **La medida, la cadena y lo que D-20 NO deroga están en §4`**, que es el apartado del Courier — conservado tachado, no borrado.

🔴 D-16 — SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO Va en la primera pantalla de este manual porque es lo primero que cambia el trabajo de quien lo lee, y porque un manual de app que no lo diga está describiendo otro sistema. No es una avería, no es una limitación temporal y no es «lo cómodo»: es una PROPIEDAD DECLARADA del sistema — fila `D-16` de DECISIONES.md, 05/09. | lo que había antes | lo que hay hoy | |---|---| | mando de 4 relés desde el suelo | 🛑 retirado — D-1: *«el mando de relés NO EXISTE: el equipo se opera SÓLO POR APP»* | | pantalla LCD y su menú en el gabinete | 🛑 retirados del equipo — D-17.bis | | los pulsadores Aceptar / Cancelar | 🛑 mudos: botonAceptar() y botonCancelar() son return false; desde que PB14/PB15 pasaron a ser cámaras (D-2) | | la app | 📱 la ÚNICA superficie de mando que queda | ## 🛑 Lo que eso significa de pie delante de un cruce Sin un teléfono emparejado y con batería NO se puede: poner ámbar · quitarlo · dar paso · volver a automático · parar el cruce · cambiar los tiempos · poner la hora. Ninguna de esas cosas tiene hoy una segunda vía. ## 📱 El teléfono es HERRAMIENTA CRÍTICA, y se trata como tal 1. Batería. Un teléfono descargado delante del poste es un cruce sin mando. 2. Cable de carga en la furgoneta, no en la oficina. 3. 🔵 Conviene un SEGUNDO terminal ya emparejado con los dos postes. No es lujo: es el repuesto de la única herramienta de mando que existe. ## ⚠️ Y un caso REAL que costó tiempo en el poste esta misma semana Hubo que DESVINCULAR el Maestro en Ajustes de Android para poder conectarse al Esclavo. Si la app no encuentra el segundo poste, o se queda enganchada al primero, el paso no es cambiar el módulo ni reinstalar la APK: es ir a *Ajustes de Android → Bluetooth* y desvincular el poste que no toca. Ver §4.bis.1, que explica además por qué los dos pueden llamarse igual. > 🔴 Corolario que este manual no puede dejar entender al revés: todo lo que sigue —cada > botón, cada pantalla y cada rechazo traducido— es la interfaz completa del equipo, no un > accesorio de ella. Un defecto de esta app no degrada la operación: la suspende.

🛑 BANCO DEL 3–4/09/2026 — `N-122`: LA APP NUNCA ABRÍA EL SOCKET BLUETOOTH Es el hallazgo que hay que leer antes que cualquier otra cosa de este manual, porque invalida todas las APK anteriores al 04/09. ## Qué pasaba Al pulsar una fila de la lista de equipos, la app ponía `state.connected = true`, guardaba la MAC y llamaba a subscribe() — sin haber llamado NUNCA a `connect()`. Sin esa llamada no hay socket: la suscripción no engancha en ningún sitio y los comandos se van al vacío. La app se pintaba «Enlazado» por haber pulsado una fila. No por haber conectado. ## Cómo se veía en el poste, que es lo que costó el banco El rótulo decía Enlazado, el equipo estaba bien, el módulo estaba bien, y no llegaba ni una trama. Se buscó la avería en el sitio equivocado —radio, cable, módulo, alimentación— porque la app afirmaba lo único que era falso. Es la interfaz que inventa el dato que no tiene, otra vez: el estado de enlace no se dedujo del enlace, se dedujo de un toque en la pantalla. ## ✅ Arreglado — y el arreglo va DENTRO de la APK Ahora se llama a `connect(mac)`, y `state.connected` sólo se pone a `true` en su callback de éxito; si la conexión falla, se dice, y el estado se queda en falso. 🛑 HAY QUE INSTALAR LA APK NUEVA: la APK del 05/09 que acompaña a este paquete — su nombre exacto y su md5 estan en LEEME_PRIMERO.md, en la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan. ~~*«la APK del 04/09… es la única APK del 04/09 que existe en 05_Funcional/»*~~ → caducado el 05/09: hay una posterior, y es la que trae las cuatro funciones de la caja `05/09`. Con cualquiera de las anteriores la app NO conecta por bien que funcione el módulo — actualizar el firmware del equipo o cambiar el ESP32 no arregla nada, porque el defecto está en el teléfono. Cómo comprobar que la de hoy sí conectó, sin fiarse del rótulo: una app enlazada de verdad recibe `$STATUS` cada 2 segundos *(~~cada segundo~~ — la cadencia del STM32 bajo a 2000 ms el 04/09, en las dos puntas)*. Si dice enlazado y la pestaña Tramas no se mueve, no está enlazada. ## 🔵 Y esa misma APK trae N-124: la lista de equipos ya NO tiene MAC escritas a mano Antes la app llevaba un par de direcciones MAC fijas dentro del código, así que la lista enseñaba equipos que podían no estar delante y no enseñaba el que sí lo estaba. Hoy la lista sale del escaneo real del teléfono: si Android no conoce el módulo, no aparece. Eso cambia el orden de lo que hace el técnico, y hay que decirlo entero: 1. EMPAREJAR el `ESP32` en Ajustes de Android (Bluetooth → SEM-SIN-MATRICULA, ver §4.bis.1). Empareja sin PIN, «Just Works» — §4.bis.2. 2. Abrir la app y pulsar «Buscar Módulos Bluetooth». Sólo entonces sale el equipo en la lista. 🛑 Saltarse el paso 1 deja la lista vacía — y eso no es un módulo muerto ni una APK mala. ## ⚠️ Y el resultado del banco, para que no se lea esto como un cierre La cabecera del informe de banco dice 24 ejercidos · 4 bloqueados por el enlace Bluetooth —o sea, por esto— · 1 abortado por un incidente de seguridad, sobre 29 pasos. Se cita como la cifra de la cabecera, no como un hecho: la enumeración del propio informe no cuadra con ella —sus tres cajones nombran 22 identificadores y siete pasos no caen en ninguno—. La discrepancia está desglosada en 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md, que por eso no publica ningún total; aquí tampoco se publica uno reconciliado, porque eso lo decide quien ejecutó la sesión. Lo que no depende de la cuenta: como el equipo nunca llegó a operar por falta de app, la regresión del Modo Automático (`N-42`) no se confirmó ni se descartó. Un paso bloqueado no dice nada del firmware.

🔴 REVISIÓN DEL 31/08/2026 — TRES CORRECCIONES, Y UNA CAMBIA EL PAPEL DE LA APP ## 1. 🛑 El JDY-31 está PROHIBIDO POR NOMBRE, y el módulo real no es ninguno de los dos La cabecera y la §2.1 mandaban `HC-05 / JDY-31`. El `JDY-31` es BLE y está prohibido por su nombre en 04_Manuales/MANUAL_CONFIGURACION_BLUETOOTH.md §1 —*«Módulos solo BLE (HM-10, JDY-31): obligarían a rehacer el puente nativo y cambiar el flujo del técnico»*—. Que apareciera aquí como módulo soportado es una contradicción directa con la decisión congelada. El módulo real, identificado: un `ESP32-WROOM-32` clásico —Xtensa LX6 doble núcleo, Bluetooth v4.2 **BR/EDR** + BLE—. BR/EDR es Bluetooth clásico, o sea hay perfil SPP y la app conecta sin tocar una línea: el puente nativo de Baliza (createRfcommSocketToServiceRecord, UUID 00001101-…) vale tal cual. `BLQ-1` está CERRADO. Si algún documento lo da por abierto, está caducado. Y su firmware existe y compila: 01_Firmware/ESP32_Expansion/. Ese módulo es una expansión del STM32 —aporta el Bluetooth y un reloj DS3231 con pila propia—; no manda sobre las luces. ## 2. 🔴 La app YA NO es un accesorio: es la superficie de mando principal El diagrama de §1 y la galería de §6 describen la app como una *«botonera táctil réplica del mando de relés»*. Se ha invertido la relación: | | 28/08 | 31/08 | |---|---|---| | Superficie de mando | la botonera / el mando de relés | 📱 la app | | El mando de relés | la referencia que la app imitaba | 🪜 el último recurso — y sin receptor comprado en ninguna punta | | La pantalla LCD | la interfaz local | 🛑 retirada | > 🟠 AL DÍA EL 04/09 (`N-118`) — y son dos medidas del mismo día que dicen cosas distintas: > > * En banco (3–4/09) el mando ni siquiera era el último recurso. Con la lectura antigua >   —INPUT_PULLUP y == LOW—, las R65/R66 (10 kΩ a masa) dejan PB9/PB13 en 0,6 V, >   BAJO permanente: no hay flanco y ninguna de las tres secuencias es alcanzable. > * En el fuente, ese mismo día, ya está corregido en LAS DOS PUNTAS: pinMode(BOTON1/BOTON2, >   INPUT) pelado y digitalRead(...) == HIGH —activo en ALTO, como las cámaras— >   —el pinMode está en botones_setup() y la lectura en su barrido de pulsados, en las dos >   puntas: grep -n "pinMode(BOTON1\|pinMode(BOTON2\|digitalRead(todos" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/botones.cpp—. Se >   acciona cerrando contra los 3,3 V del pin de al lado (J16 p5-p4 canal A, p8-p7 canal >   B), no con un cable a masa. Y el receptor a comprar deja de ser decisión abierta: es >   NORMALMENTE ABIERTO (`NO`). > > ⚠️ Pero el arreglo NO se ha cargado ni ejercido en tarjeta. Mientras no se ejerza, para > planificar hay que contar con que la app es la única vía de mando comprobada y que no hay > una segunda vía que recoja lo que la app no pueda hacer — que es lo que da peso a cada defecto > de esta app. Ver 1_Manual_Usuario.md §7 y §9. Por qué: la LCD va a 5 m dentro del gabinete y no se lee desde el suelo; y de los cuatro pulsadores quedan dos (A y B), porque PB14 y PB15 pasaron a ser entradas de cámara. `botonAceptar()` y `botonCancelar()` devuelven `false`, así que en el Maestro no queda ninguna forma local de confirmar nada: entrar y salir de un modo, ajustar tiempos y poner la hora solo se hacen desde la app. > ~~⚠️ La excepción, y hay que decirla: el ESCLAVO no tiene `SET_MODO` por Bluetooth. En esa punta > el sustituto de los botones no es la app, es el mando de relés sobre A/B: A·B·A·B entra > al Degradado, A·A·A y B·B·B salen.~~ > > 🔴 CADUCADO EL 05/09, Y LAS DOS MITADES ERAN FALSAS — se tacha en vez de borrarse porque el > error explica el arreglo. > > 1. El Esclavo SÍ atiende un `SET_MODO` por Bluetooth, exactamente uno: >    `SET_MODO:DEGRADADO`, que es el botón nuevo de `§5.6`. > 2. Y el sustituto que esta caja proponía NO EXISTE. El mando de relés que abría el Degradado >    con A·B·A·B no se monta —ese hardware se retiró—, así que este manual estuvo mandando al >    técnico a una secuencia que ningún equipo podía oír. Ése es el motivo entero de que el botón >    se construyera: el modo estaba hecho y la llave, tirada. > > ``bash > grep -n 'strcmp(accion, "SET_MODO:DEGRADADO")' 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp >  > > *(Comprobado el 05/09: devuelve **una** línea.)* ## 3. La §5 documentaba **5 comandos**. El Maestro despacha **17 formas** Ver la sección corregida más abajo. ## 🟢 4. CAMBIOS DEL 04/09 QUE AFECTAN A LO QUE LA APP OFRECE **Los tres están verificados en el fuente y ninguno se ha ejercido en tarjeta.** 1. **El ciclo mínimo sube de 1 a 3 minutos** — verde **3–15 min**, rojo **3–15 min**, despeje 10–90 s. **Donde este manual dijera «1-15», estaba obsoleto.** La guarda de verdad está en el firmware; la app valida lo mismo por comodidad. Ver §5.5.1. 2. **DECISIÓN: el cruce se opera desde el MAESTRO.** La app ya lo enruta y avisa a qué punta va cada orden. Ver §5.5.2. 3. **N-130: el PEDIDO_AL_MAESTRO ya no es la última palabra.** Fuera del Modo Inteligente el Maestro rechaza la demanda y llega el evento MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL. **Es comportamiento normal.** Ver §5.5.3. **Y una cuarta, que no es de comportamiento sino de identificación:** el módulo se auto-rotula SEM-<serie>-M / SEM-<serie>-E, **pero un módulo recién puesto anuncia SEM-SIN-MATRICULA y los dos postes se llaman igual hasta que se les da una vuelta de energía.** Con la decisión 2 encima, saber a qué poste se conecta uno deja de ser un detalle. Ver §4.bis.1. ## ⚠️ Y lo que no cambia: **nada de esto ha pasado banco** En campo corre la **V8.4**. El propio nombre del .apk lleva SIN_BANCO` y hay que leerlo: un manual corregido no es un permiso.

🟢 04/09/2026, MÁS TARDE EL MISMO DÍA — LA APP CAMBIÓ DE BARRERA Es el cambio que más se nota en la mano del operario, y va aquí arriba porque quien baje directamente a un procedimiento de más abajo lo va a encontrar describiendo un teclado que ya no aparece. Todo lo de esta caja está MEDIDO en el fuente de la app y nada se ha ejercido con un equipo delante. | # | qué cambia | dónde está contado | |---|---|---| | 1 | 🔴 El operario ya NO teclea el PIN para dar paso ni para arrancar el ciclo. En su lugar la app le pregunta si ha mirado el tramo | §4.bis.4, nueva | | 2 | ~~✅ *«NUNCA se pregunta para PARAR —rojo total, ámbar—»*~~ → 🔴 CADUCADO EL 05/09 (`N-148`): el ÁMBAR SÍ PREGUNTA. No para nada —deja entrar por las dos puntas a la vez—. Lo que no pregunta es ROJO TOTAL, AMBAR EMERGENCIA y VOLVER AL MENÚ | §4.bis.4 | | 3 | 🟢 El PIN CADUCA: 60 s de gracia al guardarse el teléfono, y 5 min sin mandar órdenes. Cierra AB-9 | §4.bis.3, reescrita | | 4 | 🆕 Hay un DIARIO DE ÓRDENES, aparte de la cinta de tramas. Es lo que hay que exportar y mandar cuando algo falle | §5.4.2.bis, nueva | | 5 | 🆕 Los rechazos del equipo se traducen y dicen qué hacer en el poste — 22 + 1 = 23 motivos | §5.4.2.ter, nueva | | 6 | 🟢 Los tiempos del ciclo ya no se pierden al entrar en Automático ni al cortar la luz (N-133), y en Automático no se pueden cambiar (N-42/N-135) | §5.5.1, corregida | ## 🔴 El porqué del nº 1, que es lo único que hay que recordar de esta caja > El equipo no sabe si quedan vehículos en el tramo, y el operario sí. Un PIN demuestra QUIÉN > ERES; no demuestra que hayas MIRADO. Cuatro dígitos delante de un cruce parado no protegen a nadie del riesgo real de esa orden —que alguien siga dentro del tramo—, y enseñan a teclear deprisa. La pregunta que sí protege es la que no se puede contestar sin levantar la vista. ## ⚠️ Y lo que esta caja NO dice * El PIN no ha desaparecido de la trama. Sigue viajando y el firmware lo sigue exigiendo donde siempre; lo que cambió es a quién se le pregunta en la pantalla. * `SET_MODO:AMBAR`, `CANCELAR_AMBAR`, `SET_MODO:DEGRADADO` y `TEST_LEDS` SIGUEN pidiendo PIN. La tabla completa de qué pide qué está en §4.bis.4. * 🛑 El error `FORMATO_INVALIDO` del Courier RTC SIGUE SIN DIAGNOSTICAR. Que la app ahora lo traduzca a lenguaje de obra no lo explica ni lo repara: sólo hace legible el síntoma. No hay causa escrita en ninguna parte, y aquí no se propone ninguna.

🟢 05/09/2026 — CUATRO COSAS QUE LA APP NO PODÍA HACER AYER Con la pantalla del gabinete retirada, la app es la ÚNICA superficie de mando que existe: lo que no esté en este manual, no lo sabe hacer nadie. Todo lo de esta caja está MEDIDO en el fuente de la app y del firmware, y nada se ha ejercido con un equipo delante. | # | qué es nuevo | dónde está contado | |---|---|---| | 1 | 🆕 Tarjeta de CÁMARAS en el tablero, y cada respuesta significa una cosa distinta — y SIN COMPROBAR nunca se pinta como OK ni en verde | §1.ter.1, nueva | | 2 | 🆕 El Modo Degradado del POSTE 2 se pide desde la app. Antes ese modo existía y no había forma humana de pedirlo | §5.6, nueva | | 3 | 🆕 El POSTE 2 dice su modo de verdad: SUBORDINADO, DEGRADADO o RENDIDO. Antes decía SUBORDINADO siempre, fuera cierto o no | §1.ter.5 | | 4 | 🆕 Consultar el reloj SIN cambiarlo (🔎 Consultar reloj), y ver el desfase entre los dos postes | §5.7, nueva | | 5 | 🔴 `SET_RTC` ya no lo contesta la controladora: lo contesta el puente. Una orden, un acuse | §5.3, reescrita | ## 🛑 Y dos frases que este manual NO PUEDE dejar entender al revés 1. La app NO SIMULA NADA. Si el enlace se cae, la pantalla se queda quieta y lo declara: no anima un ciclo inventado, no rellena huecos y no adelanta lo que el equipo *debería* estar haciendo. Hubo un ciclo simulado que corría solo y un panel de demo que escribía sobre los mismos semáforos que la telemetría; los dos se retiraron. > *Un tablero quieto que admite que no sabe es honesto; uno que anima un cruce que no existe le > miente a quien decide sobre el tráfico mirándolo.* Si algún párrafo de este manual sugiere lo contrario, manda esta caja. Y en el poste, la consecuencia es directa: si la pantalla se mueve, es porque están llegando tramas. 2. `BAT: -- V` ES CORRECTO, no una avería. La batería no se mide: no hay divisor ni entrada analógica detrás de ese número, y el equipo lo declara en la trama en vez de inventarse un 12.6 —que es lo que hacía—. La app lo repite con esas palabras: *«El equipo declara que no la mide: falta el divisor y la entrada analógica»*. No se cambia una batería por leer eso.

1. 🌟 INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE 2 ROLES

La aplicación móvil IOT-VIAL V9.0 elimina la fricción operativa en obra separando claramente la experiencia en dos perfiles de usuario:

!Arquitectura de 2 Roles

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   PERFILES DE ACCESO EN APP IOT-VIAL V9.0                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 👷 MODO OPERARIO (POR DEFECTO):                                          │
│   • Botonera tactil de campo - CENSADA EL 04/09 sobre index.html         │
│     (31/08: NO es una "replica del mando" - es LA superficie de mando)   │
│   • Rotulos LITERALES, y no son cuatro:                                  │
│       AUTOMATICO . DAR PASO . AMBAR . ROJO TOTAL .                       │
│       AMBAR EMERGENCIA . RETIRAR AMBAR . VOLVER AL MENU                  │
│     Los TRES de emergencia salen segun la punta: actualizarEmergencia()  │
│       ROJO TOTAL        se oculta con un ESCLAVO delante                 │
│       AMBAR EMERGENCIA  se oculta con un MAESTRO delante                 │
│       RETIRAR AMBAR     SOLO aparece con un ESCLAVO delante              │
│     Sin punta identificada salen los DOS primeros, con su aviso.         │
│     OJO: la parada de emergencia NO es el mismo comando en las dos       │
│          puntas, y por eso NO comparten rotulo:                          │
│          Maestro -> ROJO TOTAL        = CMD:FORZAR_ROJO      (rojo)      │
│          Esclavo -> AMBAR EMERGENCIA  = CMD:AMBAR_EMERGENCIA (ambar,     │
│                     talanquera ABIERTA). FORZAR_ROJO da $ERR alli.       │
│   • Cero contrasenas ni formularios complejos para el operario de obra.  │
│     05/09: tampoco PIN para DAR PASO ni para arrancar el ciclo; y el     │
│     AMBAR pide LAS DOS COSAS -PIN y confirmacion de via (N-148)          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🛡️ MODO TÉCNICO / ADMINISTRADOR (PIN '1234'):                           │
│   • Tiempos de ciclo: Verde 3-15m, Rojo 3-15m, Despeje 10-90s            │
│     (04/09: el minimo sube de 1 a 3 min. DECISION VIAL, ver 5.5)         │
│   • ~~Asistente Courier RTC~~ DEROGADO (D-20, 07/09): la app NO pone     │
│     la hora en el poste 2. Ver el apartado 4.                            │
│   • Test secuencial de potencia de MOSFETs y focos (6 segundos).         │
│   • Gestor CRUD de frentes de obra y cruces viales en LocalStorage.      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.bis 🛑 LO QUE LA APP NO VE NUNCA: IMÁGENES

De cada cámara el sistema consume UN CONTACTO SECO. No hay red, no hay imagen, no hay vídeo, y no hay analítica en el controlador — decisión `D-12`, en DECISIONES.md.

MEDIDO el 05/09, y son TRES medidas independientes:

En el puente `ESP32`, cero red. No hay WiFi, ni HTTPClient, ni servidor web, ni ONVIF,

ni RTSP, ni decodificador de imagen en todo el módulo:

cd 01_Firmware/ESP32_Expansion
  grep -rn -i "WiFi\|HTTPClient\|WebServer\|ONVIF\|RTSP\|esp_camera" src/ include/

Devuelve CERO líneas (los 16 ficheros del módulo). El ESP32 sólo hace de puente

Bluetooth SPP y de reloj DS3231.

⚠️ Y el `grep` va acotado a `src/` e `include/` A PROPÓSITO, porque el que no lo está MIENTE. Lanzado sobre 01_Firmware/ESP32_Expansion/ entero devuelve cientos de líneas: entra en .pio/build/, y el firmware.map nombra libesp_wifi.a porque el enlazador la considera —el Bluetooth del ESP32 comparte radio con el WiFi—. Considerar no es enlazar, y eso se mide en el binario, no en el mapa.

Y la medida que cierra la anterior: en el `.elf` no hay UN SOLO símbolo de red definido.

Sobre los 10.128 símbolos del binario del puente:

C:/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/bin/xtensa-esp32-elf-nm.exe \
      01_Firmware/ESP32_Expansion/.pio/build/esp32_expansion/firmware.elf

esp_wifi_init, esp_wifi_start, esp_wifi_connect, esp_netif_init, httpd_start,

lwip_socket y socket dan CERO en las clases T/t/W/w. **Nada de red entra en

la tarjeta.**

En el STM32, la cámara es un `digitalRead`. Lo único que entra del sensor es el NIVEL de un

pin, leído por camara_leerPin() —una función de una línea— sobre CAM_DEMANDA_PIN:

grep -n "bool camara_leerPin" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp
  grep -n "CAM_DEMANDA_PIN"     01_Firmware/Maestro/include/pines.h

Consecuencia, y va entera porque lo que importa es lo que se pierde:

| lo que la app SÍ puede enseñar | lo que la app NO puede enseñar — hoy ni con otra APK |
| --- | --- |
| que hubo demanda en una punta, como evento fechado | quién la produjo, qué había en la calzada, una foto |
| el $EVENT del cruce y la terna del Diario (§5.4.2.bis) | vídeo en directo, grabación, matrícula, conteo por imagen |

🛑 Sin imágenes en el controlador NO hay soporte de accidentes ni auditoría por nuestra parte. Un evento dice *«el pin de la cámara estaba activo»* y no dice nada más. Lo que D-12 deja escrito como salida es que la grabación vive en la microSD de la PROPIA CÁMARA —Hikvision DS-2CD2683G2-IZS, D-10—: una tarjeta que hay que comprar y configurar, y que no toca una línea de este firmware ni de esta app. Sigue abierta como A-0 en DECISIONES.md. Ninguna pantalla, ningún botón y ningún fichero exportado de esta app trae imagen. Si alguien hereda lo contrario de leer *«modo de cámaras»* en §5.1 o el emoji 📸 de §4, manda este apartado.

1.ter 👁 EL TABLERO DE LA PANTALLA PRINCIPAL — QUÉ SIGNIFICA CADA CASILLA

Esto se lee de pie delante de un cruce, así que aquí sólo va lo que cambia una decisión. La regla

que gobierna todas las casillas es una sola y va antes que ninguna:

🛑 NINGUNA CASILLA DE ESTA APP SE RELLENA SOLA. Cuando el dato no está, la app dice cuál falta y por qué, y no pone algo parecido en su sitio. Hay cuatro maneras distintas de no saber, y están separadas a propósito porque mandan al técnico a sitios opuestos: | lo que se lee | qué significa de verdad | |---|---| | *«sin enlace: el dato ya no vale»* | la app tenía el dato y ha dejado de llegar. Lo guardado es de hace rato, y una barrera o una cámara de hace rato no son una barrera ni una cámara | | *«este equipo no lo publica (firmware anterior)»* | el enlace está bien: es el equipo el que no manda ese campo. Firmware viejo, no avería | | *«el equipo no lo sabe»* / SIN COMPROBAR | el enlace está bien y el campo vino: es el propio equipo el que declara que no lo sabe. Es un dato, y de los buenos | | *«valor no reconocido»* + el texto en crudo | llegó algo que no puede ser: o el firmware estrenó una palabra que esta APK no conoce, o la trama llegó rota |

1.ter.1 🆕 La tarjeta CÁMARAS J16 — lo que puede decir, y por qué no se pueden mezclar

Es la tercera casilla de la rejilla de telemetría de la pestaña Tráfico, debajo de ENLACE RADIO y

BATERÍA 12V. Va ahí y no junto a la botonera porque encima de los mandos, en un teléfono de

320 px, el hueco medido eran 4 px: una fila más ahí tapa un mando, que es el defecto que destapó

la foto de campo del 04/09.

| lo que se ve | qué significa | qué hacer |
| --- | --- | --- |
| `OK`<br>*«las dos ven y ninguna está pegada»* | la cámara ha dado señal y responde | nada |
| `SIN COMPROBAR`<br>*«aún no ha pasado nada por esos pines: no consta que vean»* | 🔴 el equipo dice que NO LO SABE. Es lo normal desde que se enciende hasta la primera detección | no es una avería, y NO es un aprobado. Si acaba de instalar, provoque una detección delante de la cámara y compruebe que el equipo la acusa (9_Manual_Parametrizacion_Camara_IA.md). Hasta ese momento el vigilante no vigila |
| `CIEGA`<br>*«lleva horas sin una sola detección: puede estar tapada o sin corriente»* | lleva 6 h de paso abierto sin ver pasar un solo vehículo | vaya a mirarla: tapada, girada, sin corriente, o el cable de su contacto suelto |
| `PEGADA`<br>*«contacto fijo: dice que hay alguien y no se suelta»* | el contacto lleva 20 min cerrado sin abrirse ni una vez | 🛑 el equipo NO puede distinguir un relé trabado de un vehículo parado veinte minutos debajo de la pluma. Las dos cosas piden que alguien vaya a mirar; por eso el equipo dice *contacto fijo* y no *avería* |
| `--` | la app no tiene el dato: o no hay enlace, o ese equipo no publica el campo. El renglón de abajo dice cuál de las dos | si dice *«sin enlace»*, es el enlace; si dice *«firmware anterior»*, el equipo es viejo y no hay nada roto |
| `!` (en rojo) | llegó algo que no puede ser. Debajo sale el texto tal cual llegó | apúntelo y repórtelo con el Diario (§5.4.2.bis). O el firmware creció por delante de esta APK, o la trama llegó rota |

🔴 `SIN COMPROBAR` Y `--` SE MANTIENEN DISTINTOS A PROPÓSITO, Y ES LA MITAD QUE MÁS IMPORTA DE ESTA TARJETA. * `SIN COMPROBAR` es EL EQUIPO diciendo que no lo sabe. El campo llegó, y su contenido es *no consta*. * `--` es LA APP sin dato. O no hay enlace, o el campo no vino. Aplastar los dos en una sola casilla escondería un valor imposible entre los huecos normales, y pintar el primero en verde —o como OK— le diría al operario que la detección está comprobada cuando lo único que consta es que nadie la ha ejercido todavía. Por eso SIN COMPROBAR va en gris, con fila propia, y nunca en verde.

⚠️ La tarjeta publica UNA sola palabra, y es LA PEOR de las dos cámaras del poste —de peor a mejor: PEGADA, CIEGA, SIN COMPROBAR, OK—. Una cámara desconocida no puede quedar tapada por la otra. Con el matiz que decide si el campo sirve para algo, y va escrito porque no es evidente: hoy hay una cámara por poste, así que en todo equipo montado uno de los dos pines está vacío. Un pin vacío nunca da una detección, y por eso no se juzga su silencio — si se juzgara, ese pin vacío se anunciaría como CIEGA y taparía para siempre a la cámara que sí está. Lo que sí se juzga siempre es el nivel, así que un contacto trabado en un pin que nunca dio señal sí sale como PEGADA. 🛑 Lo que esa elección cuesta, dicho en vez de disimulado: así NO se detecta una cámara que esté muerta desde el día de la instalación —nunca dio una detección, luego el equipo no la distingue de una bornera vacía—. Lo que lo cubre no es el firmware: es el paso de instalación, en el que el instalador provoca una detección y comprueba que el equipo la acusa.

🛑 Y NADA DE ESTO HA TOCADO UNA TARJETA. Lo que un equipo publica hoy es SIN COMPROBAR, que es su estado de arranque, y ningún banco ha visto todavía un `CIEGA` ni un `PEGADA` de verdad.

MEDIDO el 05/09 — los dos plazos se leen del firmware, no de aquí, y son iguales en las dos puntas: ``bash grep -n "static const unsigned long CAM_PEGADA_MS" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp grep -n "static const unsigned long CAM_CIEGA_MS"  01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp grep -n "camara_estado()" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/botones.cpp grep -n "const CAM_LEYENDA" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js  *(Comprobado el 05/09: 1200000 ms = **20 min** y 21600000 ms = **6 h**; el tercero devuelve **1** línea por punta —la regla es la misma en las dos— y el cuarto, **1**.)* ⏱️ **Las 6 h de CIEGA` NO son 6 h de reloj: son 6 h CON EL PASO ABIERTO. Con el cruce parado —menú, rojo total, o sin turno— nadie puede cruzar por delante de la cámara, y una cámara callada está diciendo la verdad; ese tiempo no cuenta. Con el ciclo mínimo de 3 min por sentido, cada poste tiene el paso abierto aproximadamente la mitad del tiempo, o sea del orden de 12 h de reloj: no puede saltar dentro de una sola noche sin tráfico**, que es el único silencio largo legítimo.

1.ter.2 La fila de la PLUMA (talanquera) — y el caso que hoy se lee como avería

Debajo de las cabezas semafóricas, una sola fila: `POSTE 1` o `POSTE 2`, y **`PLUMA

ARRIBA** o **PLUMA ABAJO`**, con una frase corta al lado cuando hay algo que explicar.

| lo que se lee | qué significa |
| --- | --- |
| PLUMA ARRIBA · acompaña al verde | lo normal con el paso abierto |
| PLUMA ARRIBA · sin enlace: se pasa con precaución | el equipo está en ámbar intermitente por pérdida de enlace, y la pluma sube a propósito |
| 🔴 PLUMA ARRIBA · con la luz en ROJO · NO es avería: no baja mientras haya alguien debajo | es el caso que hay que conocer. Con las cámaras habrá ratos de luz roja con la barrera arriba: hay algo debajo y la barrera no baja. Sin esta frase, un operario lo reporta como avería |
| PLUMA ABAJO · verde, pero espere a que suba | la luz ya autoriza y la barrera todavía no. Manda la barrera |
| POSTE n · PLUMA: sin enlace, el dato ya no vale | una barrera de hace rato no es una barrera: quien la lee cruza por debajo |
| POSTE n · PLUMA: este equipo no la publica (firmware anterior) | el enlace está bien; el equipo es anterior |

⚠️ La fila NO APARECE hasta que la app sabe a qué poste está conectada, y eso no es un fallo: sin poste al que atribuirla, una barrera es un dato sin dueño. Mientras tanto la ausencia ya la declara el tablero entero.

1.ter.3 La columna del POSTE 2 — sólo con el Poste 1 delante

La pantalla principal enseña, al lado del cruce propio, lo que el Poste 1 sabe del Poste 2. Es una

ventana de diagnóstico, no una consola: desde ahí no se manda nada al otro poste.

| lo que se lee | qué significa |
| --- | --- |
| las tres lámparas del Poste 2 encendidas según su estado | el Poste 1 está recibiendo del Poste 2 ahora |
| SIN DATOS · no viaja en esta trama | está usted conectado al POSTE 2. Esa punta no tiene a quién preguntarle por la otra, y no lo va a tener |
| SIN DATO DEL POSTE 2 · este equipo no lo publica | el Poste 1 es de firmware anterior |
| 🟠 SIN DATO DEL POSTE 2 · el POSTE 1 no lo sabe | el Poste 1 declara que no sabe cómo está el otro. Es un dato, y de los importantes: dice que la radio entre postes no está entregando |
| POSTE 2 NO RECONOCIDO: "…" | llegó un valor que esta APK no sabe nombrar |

🔴 Una trama sin ese campo NO deja encendida la lámpara de la trama anterior. Las tres del otro poste se apagan en cada repintado y sólo vuelve a encenderse una si hay dato de ahora.

🔴 LO QUE ESTA COLUMNA NO PUEDE DECIRLE NUNCA: EN QUÉ MODO ESTÁ EL POSTE 2 MEDIDO el 07/09, y hay que leerlo entero antes de usar esta columna para decidir algo. El campo ESC: del Poste 1 sólo transporta COLOR. Su fuente es una función de cuatro líneas: ``bash grep -n "coordinador_estadoEsclavo" 01_Firmware/Maestro/src/coordinador.cpp  c const char* coordinador_estadoEsclavo() { if (modoActual_get() == MODO_AMBAR) return "AMBAR"; if (estadoC == C_FALLO)             return "?"; return (quienVerde == QV_ESCLAVO) ? "VERDE" : "ROJO"; }  **Cuatro valores: VERDE, ROJO, AMBAR y ?. Ninguno es un modo.** ## 🛑 La consecuencia, y es de las que se notan en la calzada **Si el POSTE 2 está en Modo Degradado —dando paso por su propio reloj—, el POSTE 1 NO SE ENTERA, y esta columna tampoco.** No hay ningún comando de radio por el que el Poste 2 anuncie que ha entrado en ese modo: el Poste 1 seguirá pintando VERDE o ROJO como si el otro extremo siguiera obedeciéndole. | lo que ve el operario en el POSTE 1 | lo que puede estar pasando de verdad | |---|---| | POSTE 2 · ROJO | el Poste 2 obedece **o** el Poste 2 está en Degradado y le toca rojo por su reloj | | POSTE 2 · VERDE | ídem, con verde | **La única forma de saber en qué modo está el Poste 2 es CONECTARSE AL POSTE 2** y leer su propio rótulo de MODO (§1.ter.5). **No hay atajo desde el teléfono, y no lo va a haber sin firmware nuevo.** > ⚠️ **Por qué esto no es un defecto de la app y aquí no se propone arreglarlo:** el dato **no > viaja por la radio**, así que ninguna APK puede pintarlo. Añadir ese aviso por radio es firmware > de las dos puntas y **cambia quién arbitra el ciclo**, que es exactamente lo que D-18` deja > anotado como pendiente de medir: *«se mide y se escribe qué hace el Maestro mientras el Esclavo > está dentro»*. Se anota como lo que es —un hueco medido—, no como una casilla que alguien > pueda cerrar desde la interfaz.

1.ter.4 BATERÍA 12V — -- V es correcto, no es una avería

No hay avería que buscar. El equipo no mide la tensión —no hay divisor ni entrada analógica

detrás de ese número— y lo dice en la trama; la app lo repite: *«El equipo declara que no la mide:

falta el divisor y la entrada analógica»*. Hasta el 31/08 el firmware **se inventaba un 12.6

fijo; hoy prefiere el hueco. Un hueco no engaña a nadie; un número inventado sí.**

1.ter.5 🆕 El rótulo de MODO — y los tres que ahora puede decir el POSTE 2

Hasta el 05/09 el Poste 2 publicaba `SUBORDINADO` siempre, fuera cierto o no: era un texto fijo

dentro de la trama. Desde que se le puede pedir su Modo Degradado desde el teléfono (§5.6), **dice

dónde está de verdad**, y son tres cosas distintas:

| rótulo | qué significa | quién manda la luz |
| --- | --- | --- |
| `SUBORDINADO AL MAESTRO` | lo normal: el Poste 2 obedece al Poste 1 | el POSTE 1, por radio |
| ⚠️ `DEGRADADO · SIN ENLACE ENTRE POSTES` | el Poste 2 está dando paso guiándose sólo por su reloj, sin que nadie le confirme que el otro sentido está parado | su propio reloj |
| ⏳ `DEGRADADO VENCIDO (48 h) · ÁMBAR` | 🔴 el Degradado terminó SOLO al cumplirse el límite de 48 h sin que el Poste 1 le pusiera la hora, y la luz quedó en ámbar intermitente | nadie: el cruce ya no opera |
| `EL EQUIPO NO SABE SU MODO` | el equipo contesta con un valor que ni él mismo sabe nombrar | — |

🔴 `DEGRADADO VENCIDO` no es «un Degradado más flojo», y por eso no comparte rótulo con él. Pintarlo como DEGRADADO diría que el cruce sigue operando por reloj cuando ya no opera —y mandaría al técnico a lo contrario de lo que tiene que hacer, que es volver a sincronizar y volver a entrar—.

⚠️ En qué tramo del Degradado va no lo dice este rótulo: lo dice el estado de las luces, que viaja al lado. Los dos todo-rojos del modo —el de entrada y el de salida— salen como rojo.

MEDIDO el 05/09: ``bash grep -n "obtenerNombreModo" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp grep -n "static const unsigned long LIMITE_SIN_SYNC_MS" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp `` *(Comprobado el 05/09: la segunda devuelve una línea, y son 48 h.)*

2. 🛠️ STACK TECNOLÓGICO Y PIPELINE DE DESARROLLO

!Stack Tecnológico

2.1 Componentes del Stack

Frontend Web: HTML5 Semántico + Vanilla JavaScript ES6 Modular (sin frameworks pesados para garantizar 60 fps y cero lag en WebView).

Diseño & UI/UX: CSS3 Cyber-Industrial con cabezas semafóricas 3D, lentes Fresnel LED con efecto *glow bloom*, tema oscuro de alto contraste OLED y micro-animaciones.

Motor Híbrido Android: Capacitor 6.x + plugin Cordova Bluetooth Serial (cordova-plugin-bluetooth-serial) para comunicación por sockets RFCOMM SPP nativos con ~~módulos HC-05 y JDY-31~~ el módulo de expansión `ESP32-WROOM-32` clásico (BR/EDR, perfil SPP, UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB).

🛑 Corregido el 31/08: el `JDY-31` es BLE y está PROHIBIDO POR NOMBRE en 04_Manuales/MANUAL_CONFIGURACION_BLUETOOTH.md §1. Aparecía aquí como módulo soportado, en contradicción directa con la decisión congelada de *SPP, no BLE*. No se compra ni se prueba con un `JDY-31`.

Almacenamiento Local: LocalStorage API para persistencia offline de cruces viales y registros de eventos.

2.2 Suite de Pruebas Automatizadas TDD y E2E Visual

~~29 Pruebas Unitarias TDD (100% PASS)~~ Pruebas unitarias TDD: validan checksum XOR NMEA, parseo de STATUS/ALARM/$ERR, generación segura de comandos con PIN, rangos de tiempos de ciclo, lógica Courier RTC y CRUD de cruces.

⚠️ La cifra se retira a propósito, no se actualiza. Las cuentas de la app se mueven cada vez que se añade un caso, y una cifra escrita a mano en un manual envejece en silencio. La app tiene hoy cuatro instrumentos en la compuerta —simulador de app y Bluetooth, test funcional, test unitarios y la app ejecutada en DOM—, y sus números vigentes se leen del acta: evidencia/<fecha>_compuerta.txt, la más reciente. Nunca de aquí. 🔴 Y hay que leer el acta entera, no el número. Un x/y con x != y significa que hay comprobaciones que no cumplen, salga con el código que salga; y un ABORTADO no dice nada del firmware — no es un aprobado. Los dos instrumentos que ejercen la app ya estuvieron simultáneamente en ABORTADO una vez, y detrás entraron cuatro defectos, entre ellos una app que dejó de oír al equipo y pintaba un estado inventado y una barrera de PIN que la propia app abría. 🔴 Y `N-122` añade el caso peor, que hay que tener delante al leer cualquier cifra de esta página: los instrumentos estaban en VERDE mientras la app no abría el socket. El censo de funciones sin llamador llevaba BluetoothDriver en su lista de excepciones con un motivo escrito —*«app.js habla por window.bluetoothSerial, sin pasar por aquí»*—, y ese motivo era medio cierto: la app usa write, subscribe y list… y no usa `connect`, que es justo la que hace funcionar a las otras tres. Ningún test podía verlo, porque la excepción decía que no había nada que mirar. Una cifra verde de esta app no demuestra que la app hable con el equipo. Eso sólo lo demuestra una trama recibida, en la pestaña Tramas, con el equipo delante.

E2E Visual (Puppeteer Core): Automatiza la apertura de modales, selección de dispositivos, cambio de cruces y captura evidencia gráfica en alta resolución en evidencia/.

⚠️ «Captura» aquí es una CAPTURA DE PANTALLA DEL TELÉFONO, no una imagen de cámara de calle. En evidencia/ no hay ni una sola imagen tomada por una cámara del cruce, y no puede haberla: ver §1.bis. La galería de §6 es de pantallas de la app y de nada más.

3. 📦 GUÍA DE COMPILACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL APK

3.1 Requisitos de Entorno

Java Development Kit: JDK 17 o JDK 21 moderno (JAVA_HOME).

Android SDK: build-tools 34.0.0, platforms;android-34 (ANDROID_HOME).

Node.js: Versión 18 o superior.

3.2 Pasos para Compilar

Desde la carpeta raíz de la App (05_Funcional/App_Semaforo/):

Ejecutar Pruebas Unitarias TDD:

node tests/test_unitarios.js

Ejecutar Validación Visual E2E en Navegador:

node tests/test_e2e_visual.js

Compilar el APK:

android\compilar_apk.bat

*El script sincroniza los assets web con Capacitor (npx cap sync android) y ejecuta Gradle assembleDebug generando el archivo maestro en 05_Funcional/ en ~20 segundos.* El nombre lleva fecha y hash del árbol — el vigente es

la APK del 05/09 que acompaña a este paquete — su nombre exacto y su md5 estan en LEEME_PRIMERO.md, en la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan;

~~…_2026-09-02_617bd00_…~~ y ~~…_2026-08-28_a8e1ceb_…~~ no conectan (N-122, ver

cabecera), y ~~la del 04/09~~ conecta pero no trae nada de la caja `05/09`.

4. 🛑 ~~ASISTENTE COURIER RTC (SINCRONIZACIÓN SIN RADIO)~~ — DEROGADO POR `D-20` (07/09)

🔴 D-20 — EL COURIER NO ERA UNA SINCRONIZACIÓN: ERA UNA SEGUNDA FUENTE DE HORA LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, SIEMPRE Y PARA TODO. Al STM32 no se le pregunta nunca. La app le da la hora al ESP32 Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. EL MAESTRO MANDA LA HORA Y EL ESCLAVO HACE CASO SIEMPRE: hay UNA sola fuente, así que no hay desfase inicial que acotar — que es exactamente lo que este asistente existía para compensar. Consecuencia dura: la app NO pone la hora en el poste 2. Nunca. Un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza. Fila `D-20` de DECISIONES.md, 07/09, decidida por el responsable. 🔴 Y este mismo apartado ya lo certificaba por escrito, unas líneas más abajo: *«durante todo el procedimiento al Maestro no se le manda nada… si el teléfono va desfasado, el Esclavo queda desfasado igual»*. Eso no es copiar el reloj del Poste 1: es sembrar el poste 2 desde el teléfono, que es la segunda fuente que D-20 prohíbe. El defecto no era la compensación del viaje —esa parte funciona—: era de quién salía la hora. La cadena vigente. Los STM32 son CARTEROS de la hora, no dueños: `` ESP32-M  ->  STM32-M  ->  radio  ->  STM32-E  ->  ESP32-E  Los dos ESP32 **NO se hablan entre sí**: el único enlace entre postes es la radio entre los STM32. ## 🛑 Y ESA CADENA ESTÁ DECIDIDA Y **SIN CONSTRUIR** — hoy no corre en ninguna tarjeta **MEDIDO el 07/09, y corrido otra vez antes de publicarlo aquí:** bash  grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp 0  El puente es **el mismo firmware en los dos postes**, y el fichero que decide qué hacer con un SET_RTC **no nombra al Esclavo ni una vez**: hoy lo atiende venga por donde venga. *(El puente sí aprende quién es —transporte_aprenderRotulo()—, pero **para rotular el Bluetooth en la lista de Android**; ese dato no llega al despachador.)* **Falta también el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora en la controladora: el camino físico existe (enlace_stm32.cpp), el mando no.** ## ⚠️ POR ESO, HOY, AL POSTE 2 SE LE SIGUE PONIENDO LA HORA VISITÁNDOLO **Mientras D-20 no esté construida NO HAY NINGUNA OTRA VÍA de poner en hora el poste 2.** El técnico sigue conectándose a los dos postes y pulsando **«Sincronizar reloj»** en cada uno (§5.3), después de mirarlo con **§5.7**. 🔵 **Eso es un ESTADO DECLARADO, no la arquitectura.** Ese paso **muere** el día que D-20 se construya, así que no se apoya nada nuevo encima ni se escribe en ningún procedimiento como si fuera definitivo. **Lo que SÍ deja de tener sentido hoy mismo:** el viaje cronometrado, la compensación del \Delta t y llamar *sincronización* al botón **[ 🚀 Inyectar en Esclavo ]**. Lo que ese botón hace es poner **la hora del teléfono** en el poste 2 — ni más exacta ni distinta de pulsar «Sincronizar reloj» estando allí, y con el rótulo cambiado a algo que promete lo que no da. 🔴 **EL BOTÓN SIGUE EN LA APK que acompaña a este paquete: D-20 decide la AUTORIDAD, no ha retirado código.** Medido el 07/09: bash  grep -n "btn-courier-capture\|btn-courier-inject" 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html 587:            <button class="btn-courier-step step-capture" id="btn-courier-capture"> 595:            <button class="btn-courier-step step-inject" id="btn-courier-inject" disabled>  **No se use.** Retirarlo de la app es trabajo pendiente, no algo que este manual pueda dar por hecho. ## 🔵 LA REGLA NUEVA DEL POSTE 2 > **EL POSTE 2 SE PONE EN HORA EN LA PUESTA EN MARCHA — NO DURANTE LA AVERÍA.** Con D-20 dentro, el único camino al reloj del poste 2 pasa por el Maestro y por **la radio**, y la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado — que es el modo que **exige hora**. ✅ **Y eso NO es un problema: el DS3231 del poste 2 tiene pila y conserva la hora que ya tenía. Perder la radio no es perder la hora.** Lo que obliga es a ponerla **antes**: en la puesta en marcha, al cambiar la pila de ese módulo, y tras cualquier OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA leído en ese poste. ## ✅ LO QUE D-20 **NO** DEROGA — para que nadie lo borre de paso * **CMD:LEER_RTC se sigue mandando A LOS DOS POSTES** (D-17, §5.7). D-20 prohíbe **ESCRIBIR** la hora en el poste 2; **leerla no escribe nada**. Con D-20 construida vale más que hoy: es la única forma de comprobar que la siembra del Maestro llegó de verdad al reloj del poste 2. * **El DS3231 del ESP32 Esclavo sigue haciendo falta** (son dos, uno por poste): es el que conserva la hora con pila cuando se cae la radio. * **La CR2032 del STM32 sigue siendo OBLIGATORIA**, y con D-20 ya no es por la hora: alimenta el dominio de respaldo (BKP->DR1..DR10), donde viven la marca de sincronización y el indicador del Degradado — el cómputo de las 48 h. Símbolo respaldo.h: *«alimentados por LA MISMA pila CR2032 que ya mantiene el RTC»*, *«Sin pila… respaldo_setup()` encuentra el contenido inválido y borra»*.

~~Para tramos donde la geografía bloquea el enlace de radio LoRa/RS-485, el Asistente Courier RTC permite sincronizar ambos postes utilizando el celular como puente de tiempo:~~

!Flujo Courier RTC

🛑 La gráfica de arriba dibuja el procedimiento DEROGADO. Se conserva porque el .zip de agosto la lleva y borrarla dejaría un hueco sin explicación; no describe cómo se pone la hora hoy, ni cómo se pondrá cuando `D-20` esté construida.

~~Procedimiento en Campo~~ — DEROGADO EL 07/09 (`D-20`), se conserva tachado para que no se vuelva a proponer:

~~Conectar al Poste 1 (Maestro) y presionar `📸 Capturar Maestro`. La app~~ ~~memoriza la hora RTC exacta~~ ~~anota la hora DEL TELÉFONO y la fase activa, e inicia el contador de viaje.~~ No captura ninguna imagen — ver el aviso de debajo, que sigue valiendo.

~~Trasladarse físicamente al Poste 2 (Esclavo) (a pie o en vehículo).~~

~~Conectar al Poste 2 y presionar `🚀 Inyectar en Esclavo`.~~

~~La App suma automáticamente los segundos de traslado transcurridos (\Delta t) y programa el reloj del Esclavo con la hora compensada, logrando sincronismo total sin radio.~~

🛑 EL EMOJI 📸 NO CAPTURA NINGUNA IMAGEN, Y VA ESCRITO AQUÍ PARA QUE NADIE LO HEREDE AL REVÉS. «Capturar» aquí es *apuntar una hora en la libreta*, no *hacer una foto*. La app no ve imágenes, no las pide y no las puede tener: ver `§1.bis`. MEDIDO el 05/09 en el fuente de la app: ``bash grep -n "id=\"btn-courier-capture\"" 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html grep -n "capturarMaestro"             05_Funcional/App_Semaforo/www/js/courier_rtc.js grep -n "function horaLocal24"        05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js  El manejador de ese botón llama a CourierRTC.capturarMaestro(hora, fase, cuenta), y lo único que queda guardado son **cuatro campos**: | qué guarda | de dónde sale | |---|---| | horaStr — la hora HH:MM:SS | **del RELOJ DEL TELÉFONO**: horaLocal24(), que es new Date() | | faseActual — la fase de las luces | state.estadoLuces, del último STATUS recibido | | tiempoRestanteSeg — la cuenta atrás | state.countdown, del mismo STATUS | | timestampCaptura — el instante | Date.now(), para cronometrar el viaje | 🔴 **Y de ahí sale una corrección que este apartado necesitaba: la hora capturada NO es «la hora RTC del Maestro», es la del teléfono.** El Courier usa el celular **como fuente de tiempo** —que es lo que dice la cabecera de este apartado, *«el celular como puente de tiempo»*—, **no** como copiadora del reloj del Poste 1: durante todo el procedimiento **al Maestro no se le manda nada**. **Si el teléfono va desfasado, el Esclavo queda desfasado igual.** *(El campo HORA: del $STATUS —la hora que sí es del equipo— la app lo guarda en state.hora y lo pinta desde N-150, pero el Courier **no lo lee**. SIN VERIFICAR` si eso es deliberado: no hay comentario en el fuente que lo razone.)*

⚠️ ~~31/08 — dos precisiones que este apartado daba por sentadas:~~ 🛑 LAS DOS ESTÁN CADUCADAS. Se tachan con su motivo y su fecha en vez de borrarse. 1. ~~el SET_RTC del Esclavo escribe el RTC del STM32 (rama SET_RTC: de su despachador)~~ 🛑 CADUCADA POR `D-15` (05/09): esa rama ya no escribe nada y no contesta — consume la orden y deja un EVENT con SET_RTC_LO_ACUSA_EL_PUENTE. Lo que sigue siendo cierto de esta línea, y por eso no se borra entera: el `DS3231` con pila propia vive en el módulo de expansión ESP32 del `J17`, no colgado del STM32. Son dos relojes distintos y no se piden igual. 2. ~~Si el Esclavo contesta ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL, la hora NO quedó inyectada~~ 🛑 CADUCADA EL 05/09: `SIN_CRISTAL` YA NO EXISTE EN EL ESCLAVO. Medido el 07/09, corrido antes de publicarlo: ``bash  grep -rl "SIN_CRISTAL" 01_Firmware/Esclavo/ (ninguna coincidencia)  ✅ **Y era CIERTA cuando se escribió — se comprueba en vez de acusarla de haber nacido mal:** ese literal entró en el Esclavo con d34cfe2 (N-78) y salió con 5e4076d, el commit de D-15. Hoy sólo vive en el **Maestro**, y allí **sólo dentro de un comentario** (SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ, Maestro/src/bluetooth.cpp). bash  git log --oneline --all -S "SIN_CRISTAL" -- 01_Firmware/Esclavo/ 5e4076d feat(D-15): una orden, un acuse - y aparece que HAY DOS RELOJES Y NADA LOS SINCRONIZA d34cfe2 feat(N-78): los seis comandos que faltaban, con sus packs y su interfaz  La §5.3 de este mismo manual ya lo había visto por su lado (*«una fila de la tabla anterior ERA FALSA»*): eran **dos apartados del mismo fichero contradiciéndose**, y ésta es la mitad que no se actualizó. 🔴 **Y la tercera, que es la que decide: con D-20` (07/09) el paso 3 no se arregla leyendo mejor la respuesta — NO SE HACE.** La app no pone la hora en el poste 2; ver la caja del principio de este apartado.

4.bis 🔵 EL ENLACE BLUETOOTH — LO QUE NO ESTABA ESCRITO Y COSTÓ EL BANCO DEL 3–4/09

**Los tres puntos de abajo no son teoría: son las tres cosas por las que el técnico se quedó sin

hablar con el equipo teniéndolo delante y encendido.**

🔵 Y antes de los tres, el paso que `N-124` volvió obligatorio: la lista de equipos de la app sale del escaneo real, ya no de MAC escritas a mano, así que hay que emparejar el `ESP32` en Ajustes de Android PRIMERO y después pulsar «Buscar Módulos Bluetooth» en la app. Sin ese orden la lista sale vacía. Ver la cabecera.

4.bis.1 🛑 Cómo se distingue un poste del otro en la lista — y cuándo NO se distinguen

El módulo se AUTO-ROTULA, y la letra final dice qué poste es. No es una opción de compilación:

el mismo binario sirve a las dos puntas y **el nombre lo aprende del campo NODE: de la trama

$STATUS que emite la tarjeta. MEDIDO en transporte_aprenderRotulo() y en los dos

#define del contrato:**

grep -n "transporte_aprenderRotulo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/transporte_app.cpp
grep -n "ROTULO_PREFIJO\|ROTULO_PROVISIONAL" 01_Firmware/ESP32_Expansion/include/contrato.h

| lo que sale en la lista de Android | qué es |
| --- | --- |
| `SEM-<serie>-M` | el poste MAESTRO |
| `SEM-<serie>-E` | el poste ESCLAVO |
| `SEM-SIN-MATRICULA` | el módulo todavía no ha aprendido de qué poste cuelga |

🔵 Desde la decisión del 04/09 —el cruce se opera desde el Maestro, `§5.5.2`— esa letra final deja de ser un detalle y pasa a ser lo primero que hay que mirar antes de mandar una orden.

🛑 Y AQUÍ ESTÁ EL CASO QUE HAY QUE SABER EN OBRA: UN MÓDULO RECIÉN PUESTO ANUNCIA `SEM-SIN-MATRICULA`, Y LOS DOS POSTES SE LLAMAN IGUAL HASTA QUE SE LES DA UNA VUELTA DE ENERGÍA. El rótulo aprendido se guarda para la SIGUIENTE arrancada, y es deliberado —el porqué está escrito al final de transporte_aprenderRotulo(), junto al memoria.putString("rotulo", ...)—: renombrar el perfil SPP en caliente obliga a cerrarlo y reabrirlo, o sea a tirar la sesión del operario que en ese momento puede estar dando una orden al cruce. Con dos módulos nuevos en el mismo frente de obra los dos salen iguales en la lista, y el técnico se conecta a ciegas. Lo que hay que hacer, y va en la puesta en marcha: 1. Con el módulo montado y la tarjeta encendida, déjelo un minuto: le basta con recibir un $STATUS —salen cada 2 s— para aprender su matrícula y guardarla. 2. Déle una vuelta de energía al módulo. En el arranque siguiente ya sale con su -M o su -E. 3. No cambie el módulo por anunciarse SEM-SIN-MATRICULA, y no lo busque como `IOT_VIAL` ni por el nombre del cruce: no se llama así.

Si el técnico busca `IOT_VIAL`, o el nombre del cruce, no lo encuentra — y lo razonable

es concluir que el módulo está muerto. No lo está.

No se renombra en caliente. Aunque la serie entre durante la sesión, **el nombre bueno aparece

en el arranque siguiente**, no antes.

⚠️ Consecuencia para la app y para quien la usa: un SEM-SIN-MATRICULA en la lista no significa «equipo sin configurar»; puede ser un equipo con su serie ya puesta que todavía no se ha reiniciado. La matrícula que vale es la del campo SERIE: de la trama $STATUS, no la del nombre Bluetooth. La app ya lo dice en su propia pantalla de Bluetooth —

grep -n "SEM-SIN-MATRICULA" 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html, el párrafo

bt-aviso-modulo del modal, marcado N-124 en el fuente—.

4.bis.2 ⚠️ El emparejamiento es «Just Works»: SIN PIN del sistema operativo

El `ESP32` empareja sin pedir PIN. Android enlaza directamente.

🔴 Y aquí está la confusión que se dio en banco, que hay que dejar escrita: el `1234` NO es el PIN de emparejamiento. Es un PIN de comando dentro de la app —el que viaja en la trama CMD:PIN:1234:… (§5)— y no lo ve el sistema operativo. Teclearlo en el diálogo de emparejamiento de Android no hace nada, porque ese diálogo no debería aparecer. Si el teléfono pide un PIN de emparejamiento, no está hablando con este módulo.

4.bis.3 ✅ ~~🛑 El PIN de la app NO CADUCA NUNCA — AB-9, ABIERTO~~ → AHORA CADUCA (04/09)

🛑 LO QUE ESTE APARTADO DECÍA HASTA EL 04/09, conservado tachado porque una barrera que aparece sin dejar rastro de que faltaba se vuelve a quitar: ~~Se teclea una vez y el teléfono queda autorizado hasta que se cierra la app. No hay expiración por tiempo, ni bloqueo por inactividad, ni cierre al cambiar de nodo. Si alguien guarda el teléfono desbloqueado en el bolsillo, el siguiente que lo coja manda sobre el cruce sin teclear nada.~~

**Hoy el permiso caduca por DOS caminos, y el técnico lo va a notar. MEDIDO en las dos constantes

de App_Semaforo/www/app.js:**

grep -n "const PIN_GRACIA_FONDO_MS\|const PIN_INACTIVIDAD_MS" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

const PIN_GRACIA_FONDO_MS = 60 * 1000;        // 60 s
   const PIN_INACTIVIDAD_MS  = 5 * 60 * 1000;    // 5 min

| se cierra la sesión cuando… | el plazo | dónde |
| --- | --- | --- |
| la app se va al fondo —se guarda el teléfono, se cambia de aplicación, se contesta una llamada— y tarda en volver más de 60 s | 60 s de gracia | PIN_GRACIA_FONDO_MS, leída por volverDelFondo() |
| pasan 5 minutos sin mandar ni una orden, con la app delante | 5 min | PIN_INACTIVIDAD_MS, leída por vigilarAutorizacion() |

Los 60 s de gracia son la mitad que hace esto usable, y por eso van escritos: mirar un mensaje o

consultar una foto del plano no cierra la sesión; guardarse el teléfono, sí. Y *«sin mandar

ninguna orden»* significa exactamente eso —haber enviado, no haber tocado la pantalla: el sello

state.ultimaOrdenMs se sella en UN SOLO sitio —dentro de enviarComandoFirmware()— y el único

que vuelve a tocarlo es caducarPin(), que lo borra

(grep -n "state.ultimaOrdenMs =" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js devuelve esas dos y la

lectura de vigilarAutorizacion())—: leer telemetría durante

cinco minutos no mantiene abierta la autorización.

Al caducar, la app baja el rol de `TÉCNICO` a `OPERARIO` y descarta también la confirmación de

vía que hubiera pendiente — todo dentro de caducarPin()

(grep -n "function caducarPin" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js). No es un aviso: es que hay

que volver a teclear.

⚠️ Y lo que hay que decirle al técnico para que no lo lea como una avería: si vuelve al teléfono y la pestaña Técnico ya no está, no se ha desconectado el Bluetooth ni se ha caído el equipo. El enlace sigue; lo que caducó es el permiso. Se vuelve a entrar con los mismos cuatro dígitos.

🔴 LO QUE NO ESTÁ VERIFICADO, Y ES PRECISAMENTE LO QUE ESTA BARRERA PROMETE — clasificado `SIN VERIFICAR`, no `MEDIDO`. Los dos caminos cuelgan de sucesos del navegador: visibilitychange, pagehide y pageshow, y son los tres únicos: ``bash grep -n "addEventListener('visibilitychange'\|'pagehide'\|'pageshow'" \ 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js  **No hay un solo pause ni resume de Cordova**, que es el par que un WebView empaquetado emite con seguridad — grep de 'pause', 'resume' y blur sobre app.js da **cero**. **En un navegador de escritorio eso funciona y se ha ejercido. En la APK, sobre un teléfono real, con la pantalla apagada y el móvil en el bolsillo, NADIE LO HA VISTO CADUCAR.** El escenario que esta barrera existe para cubrir es **exactamente** ese, y es el único que no se ha probado. **Hasta que alguien lo cronometre con el teléfono en la mano, la única barrera demostrada sigue siendo quién tiene el teléfono.** *(Es la forma de CLAUDE.md` §2.ter: la caducidad está declarada y no está ejercida en el medio donde tiene que valer.)*

4.bis.4 🟢 NUEVO EL 04/09 — PARA ABRIR PASO, LA APP YA NO PIDE EL PIN: PREGUNTA SI HA MIRADO EL TRAMO

Es el cambio que más se nota en la mano del operario, y el motivo hay que leerlo entero porque no es una comodidad: el equipo no sabe si quedan vehículos en el tramo, y el operario sí. Un PIN demuestra QUIÉN ERES; no demuestra que hayas mirado.

~~Las dos órdenes que ABREN paso ya no piden cuatro dígitos.~~ → 🔴 **AL DÍA EL 05/09: SON

TRES, Y LA TERCERA ES EL ÁMBAR** (N-148). Ver la caja de debajo de la tabla, que es lo que hay

que leer entero.

MEDIDO el 05/09 — la tabla de maniobras del fuente tiene tres entradas y los tres botones

llaman a confirmarVia():

grep -n "const VIA_MANIOBRA" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js
grep -n "confirmarVia("      05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

*(Comprobado el 05/09: el primero devuelve una línea con sus tres claves dentro; el segundo,

cinco — la definición, una mención en un comentario y las TRES llamadas, una por botón.)*

| botón | orden | ¿pide PIN? | qué pregunta hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| DAR PASO | MANUAL:CAMBIAR_TURNO | ❌ no | *«DAR PASO: el sentido que ahora tiene verde va a quedar en rojo y el otro va a arrancar. Mire el tramo entero antes de aceptar.»* |
| AUTOMÁTICO | SET_MODO:AUTO | ❌ no | *«AUTOMATICO: el equipo va a empezar a dar verdes solo, sin volver a preguntar. Mire el tramo entero antes de aceptar.»* |
| 🆕 ÁMBAR | SET_MODO:AMBAR | ✅ sí, y ADEMÁS pregunta | *«AMBAR: los DOS postes quedan en intermitente a la vez, así que se podrá entrar al corredor por las dos puntas. No es un rojo y no para a nadie. Mire el tramo entero antes de aceptar.»* |

🔴 `N-148` (05/09) — EL ÁMBAR CAMBIÓ DE LADO, Y LO QUE ESTE MANUAL DECÍA ERA FALSO. Hasta el 04/09, aquí y en la caja de cabecera estaba escrito que poner ámbar no pregunta nada porque es *«la dirección segura»*. ~~*«NUNCA se pregunta para PARAR —rojo total, ámbar—»*~~ → caducado: el ámbar no para nada. Lo pidió el responsable y se comprobó en el C++, que es lo que lo convierte en un defecto y no en una preferencia: SET_MODO:AMBAR llama a modo_ambar_setup() (grep -n "modo_ambar_setup" 01_Firmware/Maestro/src/modo_ambar.cpp), que pone intermitente en ESTA punta y manda `CMD_GO_AMBAR` a la otra. En un carril único con un poste en cada extremo, eso deja entrar por LOS DOS LADOS a la vez: de todas las órdenes de la botonera es la que más abre paso, no la que menos. DAR PASO abre un sentido; el ámbar abre los dos. Lo que sigue sin preguntar es la EMERGENCIA —AMBAR_EMERGENCIA del Esclavo y ROJO TOTAL del Maestro—, y ahí el motivo no es que no abra paso: es que se da viendo un accidente y una pregunta delante sería un paso más entre el operario y la maniobra. La línea no la traza «abre o para»: la traza «hay tiempo de mirar o no lo hay» — el razonamiento entero está en el comentario de la regla 1, dentro de app.js, justo encima de const VIA_MANIOBRA.

La pregunta que encabeza el diálogo es «¿No quedan vehículos en el tramo?», y debajo lleva la

lista de lo que hay que mirar —el tramo entero hasta la otra punta, curvas y cambios de rasante,

vehículos parados o lentos, maquinaria, y gente trabajando o cruzando la calzada—. Los dos botones

son «Todavía no» y «He mirado: el tramo está libre» — el diálogo entero es el modal

via-modal del HTML: grep -n 'id="via-modal"' 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html.

Las tres reglas de cuándo aparece, y ninguna es evidente

🛑 NUNCA se pregunta cuando NO HAY TIEMPO DE MIRAR. ~~*«Poner rojo total, poner ámbar y

volver al menú no preguntan nada»*~~ → el ámbar SÍ pregunta desde `N-148` (ver la caja de

arriba). Lo que no pregunta es `ROJO TOTAL`, `AMBAR EMERGENCIA` y `VOLVER AL MENÚ`. El

razonamiento entero está en el comentario de esta regla dentro de app.js, encima de

const VIA_MANIOBRA: preguntar donde no hay tiempo de mirar enseña a decir que sí sin leer,

y el día que la pregunta llegue en serio ya nadie la lee. Es además el mismo criterio que la app

usa para el PIN — FORZAR_ROJO y AMBAR_EMERGENCIA están en la lista sin PIN a propósito:

grep -n "const SIN_PIN" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js.

⚠️ Se pregunta AUNQUE EL PIN YA ESTÉ PUESTO. No son dos llaves de la misma puerta, y el

fuente lo dice con estas palabras, justo encima de const VIA_VIGENCIA_MS: *«el técnico que tecleó su clave hace

diez minutos tampoco ha mirado el tramo»*. Un técnico en modo TÉCNICO verá la pregunta igual.

⏱️ El «he mirado» CADUCA a los 30 s, y también en cuanto cambian las luces

(VIA_VIGENCIA_MS = 30 * 1000, y las tres condiciones del vale en viaConfirmadaVigente() —

grep -n "const VIA_VIGENCIA_MS\|function viaConfirmadaVigente" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js).

Confirmar la vía y luego

entretenerse dos minutos no vale: hay que volver a mirar. Y si el cruce cambió de fase entre

el «he mirado» y la orden, el vale se cae solo, porque el tramo que se miró ya no es el tramo

que se va a abrir.

Qué sigue pidiendo PIN — que NO es «nada»

La confirmación de vía NO ha sustituido al PIN en todas partes. ~~Censado el 04/09~~ →

RE-CENSADO EL 05/09, porque N-148 movió una fila. Las columnas se leen de dos censos que se

corren solos:

grep -n "pedirPin(() =>"  05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js   # quien pide PIN
grep -n "confirmarVia("   05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js   # quien pregunta por el tramo

*(Comprobado el 05/09: cinco botones piden PIN y tres órdenes preguntan por el tramo — y

SET_MODO:AMBAR sale en las dos listas, que es la novedad de N-148.)*

| orden | ¿pide PIN? | ¿pregunta por el tramo? |
| --- | --- | --- |
| MANUAL:CAMBIAR_TURNO (DAR PASO) · SET_MODO:AUTO (AUTOMÁTICO) | ❌ no | ✅ sí |
| 🆕 SET_MODO:AMBAR (ÁMBAR) | ✅ sí | ✅ SÍ — `N-148`, 05/09. ~~❌ no~~ |
| FORZAR_ROJO (ROJO TOTAL) · AMBAR_EMERGENCIA · SET_MODO:MENU · SET_MODO:ALCANCE | ❌ no *(lista SIN_PIN)* | ❌ no — no hay tiempo de mirar |
| 🆕 LEER_RTC (CONSULTAR RELOJ) — 05/09 | ❌ no *(lista SIN_PIN)* | ❌ no — no abre, no para y no cambia nada. Ver §5.7 |
| CANCELAR_AMBAR · SET_MODO:DEGRADADO · TEST_LEDS · todos los botones de la pestaña Técnico | ✅ sí | ❌ no |

🔵 `CANCELAR_AMBAR` es el caso que parece contradictorio y no lo es — y hay que decir contra QUÉ «ponerlo» se compara, porque en esta página hay dos ámbares distintos: *retirar* el ámbar pide PIN mientras `AMBAR_EMERGENCIA` del Esclavo —el otro ámbar, el de la parada de emergencia— no lo pide. Devolver el cruce a dar verdes abre paso, y eso es justamente lo que el PIN custodia; el razonamiento está en el bloque R-3 del fuente, encima del manejador de btnOpCancelarAmbar (grep -n "btnOpCancelarAmbar" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js). `SET_MODO:AMBAR` —el MODO ámbar del Maestro— es otra orden y sí pide PIN, además de preguntar por el tramo desde N-148.

⚠️ Y una precisión sobre el cable, para que nadie concluya de más: el PIN NO ha desaparecido de la trama. La app sigue construyendo CMD:PIN:1234:… dentro de enviarComandoFirmware()

(grep -n "function enviarComandoFirmware" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js) y el firmware sigue

exigiéndolo donde siempre. Lo que cambió es a quién se le pregunta en la pantalla, no lo que viaja por `J17`. Un CMD:PIN: interceptado en el aire vale hoy lo mismo que ayer.

5. 📡 COMANDOS Y PROTOCOLO — 🔴 REESCRITA EL 31/08: ERAN 5 DE 17

Los comandos hacia el firmware viajan como línea ASCII terminada en \r\n, con checksum XOR estilo

NMEA. La forma es `CMD:PIN:1234:<ACCION>` — con dos puntos, que es como la parsean las dos puntas

(strncmp(cmd, "CMD:PIN:1234:", 13)).

⚠️ La lista anterior documentaba CINCO comandos. El Maestro despacha 17 formas de trama (15 acciones distintas más dos alias sin PIN), y el Esclavo tiene su propio juego, que no es el mismo. Se conserva tachada y debajo va la censada.

(SUPERADO 31/08 - cinco comandos, y con la sintaxis de comas)
   $CMD,PIN,1234,SET_MODO,AUTO*2E\r\n
   $CMD,PIN,1234,SET_MODO,AMBAR*1B\r\n
   $CMD,PIN,1234,FORZAR_ROJO*3A\r\n
   $CMD,PIN,1234,SET_TIEMPOS,2,2,15*5C\r\n
   $CMD,PIN,1234,SET_RTC,18:27:00*41\r\n

5.1 Lo que despacha el MAESTRO — censado el 31/08, RE-MEDIDO EL 04/09

🔴 LA COLUMNA DE NÚMEROS DE LÍNEA SE RETIRÓ EL 05/09, Y EL MOTIVO ES QUE NO SE PUEDE MANTENER. Se censaron en agosto, se re-midieron el 04/09 con este mismo aviso encima —*«un número de línea en un manual caduca solo»*— y el 05/09 volvían a estar corridas: SET_MODO:INTELIGENTE se citaba en :490 y vive en :585. Re-numerar a mano es escribir cifras que caducan en una semana. La primera columna YA ES el ancla. El despachador compara el literal del comando, y ese literal no se mueve al crecer el fichero: ``bash # las 20 ramas del despachador del Maestro, en orden: grep -n 'strcmp(accion\|strncmp(accion\|strcmp(cmd\|strncmp(cmd' 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp # una fila cualquiera, por su literal: grep -n '"SET_MODO:INTELIGENTE"' 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp  *(Comprobado el 05/09: el primer grep devuelve **20 líneas** — las **18 filas** de la tabla más las **2** de reparto: el strncmp(cmd, "CMD:PIN:1234:", 13) y el strncmp(cmd, "CMD:", 4)` que abre los alias sin PIN. El segundo devuelve una.)*

| Trama | Notas |
| --- | --- |
| $LATIDO | 🆕 04/09. No es una orden: es la línea que el puente emite para que el troceador cierre un silencio. El equipo NO contesta nada, a propósito — sin esta rama caía en la guarda de PIN y devolvía un AUTH_FAILED cada dos segundos |
| CMD:FORZAR_ROJO | Sin PIN, a propósito. Rojo total |
| CMD:SET_MODO:MENU | Sin PIN (alias). No abre paso |
| CMD:SET_MODO:ALCANCE | Sin PIN (alias) |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO | ~~⚠️ reinicia los tiempos a 1/1/15~~ → 🟢 04/09: YA NO. Respeta los tiempos guardados y los recupera del respaldo (N-133 + N-42). Ver §5.5.1 |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:MANUAL |  |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR | Es un MODO, no el latch de emergencia. El Maestro no tiene AMBAR_EMERGENCIA. 🔴 05/09: la app pide PIN Y confirmación de vía para él (N-148, §4.bis.4) |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:MENU | **sustituye al botón *Cancelar*** retirado. En Degradado sale por todo-rojo |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:ALCANCE |  |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:INTELIGENTE | El modo que atiende la DEMANDA de las cámaras. 🛑 «Cámara» aquí es UN CONTACTO SECO: el firmware lee el nivel de un pin y nada más. Ni imagen, ni vídeo, ni red — `§1.bis` y `D-12` |
| CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO | contesta el motivo concreto del rechazo |
| CMD:PIN:1234:FORZAR_ROJO | Igual que la forma sin PIN |
| CMD:PIN:1234:MANUAL:CAMBIAR_TURNO | $ERR,…,DESC:EN_TRANSICION_REINTENTE si no está en reposo |
| CMD:PIN:1234:TEST_LEDS |  |
| CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:v,r,d | Un $ERR por motivo: FORMATO_INVALIDO, EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, RANGO. Rangos nuevos del 04/09 en §5.5 |
| CMD:PIN:1234:SET_RTC:YYYY-MM-DD,HH:MM:SS | 🔴 05/09: LA CONTROLADORA YA NO LA CONTESTA. La rama sigue existiendo para consumir la orden —si no, contestaría *comando desconocido*— y deja un evento, pero el acuse lo da el puente, que es quien tiene el reloj. Ver §5.3 |
| CMD:PIN:1234:REINICIAR_RELOJ | diagnóstico del cristal |
| CMD:PIN:1234:DEMANDA | sólo en Modo Inteligente: fuera de él, $ERR,…,DESC:SOLO_EN_MODO_INTELIGENTE |

Cualquier otra cosa: $ERR,CMD:DESCONOCIDO,DESC:COMANDO_NO_SOPORTADO

(grep -n "COMANDO_NO_SOPORTADO" 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp).

Los marcados 🆕 son los que la app tiene que exponer y este manual no mencionaba. Un comando del firmware sin interfaz en la app es un modo al que ya no se puede llegar: la LCD se retiró y *Aceptar* está mudo.

5.2 🛑 Lo que despacha el ESCLAVO — y NO es lo mismo

Censado el 31/08, re-medido el 04/09, y desde el 05/09 SIN COLUMNA DE LÍNEAS — por lo mismo que

la 5.1: el literal es el ancla y el número caduca solo.

# las 11 lineas del despachador del Esclavo -10 ramas + la guarda de PIN-, en orden:
grep -n 'strcmp(accion\|strncmp(accion\|strcmp(cmd\|strncmp(cmd' 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp

# una fila cualquiera, por su literal:
grep -n '"CANCELAR_AMBAR"' 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp

*(Re-comprobado el 05/09 por la noche: el primer grep devuelve 11 líneas — las 10 filas de la tabla más la

guarda strncmp(cmd, "CMD:PIN:1234:", 13) != 0. El segundo devuelve una.)*

| Trama | Qué hace |
| --- | --- |
| $LATIDO | 🆕 04/09. Igual que en el Maestro: no se contesta, sólo cierra un silencio |
| CMD:AMBAR_EMERGENCIA | Sin PIN. Ámbar intermitente + latch que veta las órdenes de radio. 🟢 04/09 (`N-106`): y si el Degradado gobierna la luz, SALE de él por el todo-rojo — el RESULT ya no es OK siempre, son cinco. Ver abajo |
| CMD:PIN:1234:AMBAR_EMERGENCIA | Lo mismo, con PIN. El mismo bloque letra por letra — lo vigilan esclavo_07 y esclavo_08 |
| CMD:PIN:1234:CANCELAR_AMBAR | 🆕 faltaba en este manual. Retira el latch, con PIN. RETIRADO · RETIRADO_QUEDA_MANDO · $ERR,…,DESC:NO_HAY_AMBAR_VIGENTE |
| CMD:PIN:1234:SOLICITAR_PASO | Pide, no ordena. PEDIDO_AL_MAESTRO / $ERR,…,DESC:REPITA_EN_UNOS_SEGUNDOS. Y el `PEDIDO_AL_MAESTRO` se puede desmentir después — `N-130`, abajo |
| 🆕 CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO | NUEVA EL 05/09, y es el único `SET_MODO` que atiende esta punta. DOS acuses buenos —OK y YA_ACTIVO— y SEIS motivos de rechazo, uno por condición. Contado entero en `§5.6` |
| ~~CMD:PIN:1234:SET_RTC:…~~ | 🛑 07/09 (`D-20`): ESTA ORDEN NO SE MANDA AL POSTE 2. ~~05/09: igual que en el Maestro, esta punta YA NO LA CONTESTA. La consume y deja un evento; el acuse lo da el puente~~ — el STM32 sigue consumiéndola en silencio (D-15), pero eso ya no basta: `D-20` exige que el PUENTE del poste 2 la RECHACE con motivo, no que se consuma callado. Un SET_RTC dirigido al Esclavo no es una sincronización, es una segunda fuente de hora. 🔴 SIN CONSTRUIR: hoy el puente la atiende venga por donde venga — ver §4 |
| ~~CMD:FORZAR_ROJO~~ | 🛑 $ERR,…,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA |
| ~~CMD:PIN:1234:FORZAR_ROJO~~ | 🛑 mismo $ERR. Las dos formas |
| ~~CMD:PIN:1234:TEST_LEDS~~ | 🛑 $ERR,…,DESC:NO_EN_SERVICIO_USE_EL_MAESTRO |

Cualquier otra cosa: $ERR,CMD:DESCONOCIDO,DESC:COMANDO_NO_SOPORTADO_EN_ESCLAVO

(grep -n "COMANDO_NO_SOPORTADO_EN_ESCLAVO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp).

✏️ `CANCELAR_AMBAR` llevaba desde el 31/08 en el firmware (`R-3`) y NO estaba en esta tabla. La app sí tiene su botón —«RETIRAR ÁMBAR», que sólo aparece con un Esclavo delante—, así que el manual describía menos comandos de los que el técnico tiene en la pantalla. Pide PIN al revés que el de poner ámbar, y el motivo está en el firmware: pedir ámbar es la acción segura; quitarlo devuelve el cruce a dar verdes, o sea abre paso, que es justo lo que el PIN custodia.

🛑 EL BOTÓN DE PÁNICO NO ES EL MISMO EN LAS DOS PUNTAS Si la app manda FORZAR_ROJO al Esclavo, el equipo contesta `$ERR` y no hace nada. El operario ve un botón rojo grande, lo pulsa y el cruce sigue igual. En el Esclavo el comando es `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` (también sin PIN), y lo que hace es ámbar, no rojo. La app tiene que mandar uno u otro según el nodo conectado, y decir en pantalla cuál va a hacer. El firmware rechaza el nombre viejo enseñando el bueno precisamente porque quien lo manda es una app o un manual anteriores al cambio.

5.3 🔴 REESCRITA EL 05/09 — SET_RTC YA NO LO CONTESTA LA CONTROLADORA: LO CONTESTA EL PUENTE

🔴 UNA ORDEN, UN ACUSE. Hasta el 05/09 el operario mandaba UNA orden de poner la hora y le contestaban DOS aparatos, los dos con razón: el puente decía *«hora puesta»* —la había puesto en su reloj, que es cierto— y cuatro segundos después la controladora decía *«no quedó puesta»* —lo había intentado en el suyo, que también es cierto—. Dos respuestas contradictorias a una sola pulsación, y ninguna de las dos mentía. El reloj del cruce es el del módulo de expansión —el que lleva pila propia—, así que contesta quien lo tiene. La controladora sigue aceptando la orden para no responder *comando desconocido*, pero ya no acusa: deja un evento y calla. MEDIDO el 05/09 en las dos puntas: ``bash grep -n "SET_RTC_LO_ACUSA_EL_PUENTE" 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp  *(Comprobado el 05/09: **una** línea por punta.)* ⚠️ **Consecuencia para quien está en el poste, que es lo único que hay que recordar: la respuesta que vale es la que viene marcada como del PUENTE.** Si ve dos respuestas a una sola orden de hora, la APK es anterior al 05/09 o el equipo lo es. 🔵 **Y hay un camino nuevo que evita mandarla a ciegas: §5.7` — consultar el reloj SIN cambiarlo. Si sólo quiere saber si el cruce está en hora, no ponga la hora: pregúntela.**

Las OCHO respuestas de poner la hora, y la app debe distinguirlas

✅ CENSADAS EL 05/09, Y CON ESO SE CIERRA UNA DISCREPANCIA QUE LLEVABA ABIERTA DESDE EL 04/09. Este apartado decía *«cinco ramas»* en el título y enseñaba cuatro filas, y el censo que lo habría resuelto estaba sin hacer —marcado SIN VERIFICAR—. Ya está hecho, y sobre el despachador correcto: no el de la controladora, que desde hoy ya no contesta, sino el del puente, que es quien tiene el reloj. ``bash grep -oE 'CMD:SET_RTC,(RESULT|DESC):[A-Z_]+' 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp | sort -u  *(Comprobado el 05/09: **12** apariciones que se reducen a **8 respuestas distintas** — las de la tabla. Se cuentan las distintas, no las apariciones: un mismo motivo se emite desde varios sitios.)* 🔴 **Y una fila de la tabla anterior ERA FALSA: SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ` ya no la contesta nadie a esta orden. Sobrevive sólo dentro de un comentario** del firmware. Se retira con su motivo en vez de borrarse en silencio.

| Respuesta | Qué mostrar al técnico |
| --- | --- |
| RESULT:OK | ✅ hora puesta en el reloj de este poste, releída y comprobada |
| RESULT:HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR | ⚠️ la hora entró en el reloj de ESTE poste, pero la orden no llegó entera a su controladora por el cable interno. El reloj está bien; lo que falla es el enlace de dentro del armario |
| DESC:FORMATO_INVALIDO | trama ilegible o cifras fuera de rango |
| DESC:SIN_RELOJ_NO_RESPONDE | 🔧 el módulo de reloj no contesta en su bus: desenchufado, mal cableado, o las dos líneas cruzadas. No se arregla repitiendo |
| DESC:ESCRITURA_FALLIDA | el reloj contesta pero no aceptó la escritura: la hora NO quedó puesta. Repita una vez; si vuelve, el módulo falla |
| DESC:NO_QUEDO_PUESTA | se escribió, el módulo dijo que sí, y al releerla no coincidía. Apunta a la pila del módulo `DS3231` (ver el aviso de debajo: no la CR2032 de la controladora) |
| DESC:OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA | 🔧 la pila del módulo `DS3231`. Se cambia y luego se pone la hora |
| DESC:MOTIVO_NO_CONTEMPLADO | el módulo dio un motivo que ni la app ni su propio despachador saben nombrar. No dé la hora por buena |

🔧 QUÉ PILA, PORQUE HAY DOS Y NO SE CAMBIAN IGUAL. Las dos filas de arriba que dicen *«la pila»* hablan de la pila del módulo `DS3231`, el que cuelga del ESP32 de expansión en el `J17` — es la que mantiene ese reloj. NO es la `CR2032` de la controladora STM32. Un técnico con este manual abierto se va derecho a la CR2032 y cambia una pila sana dejando la averiada dentro. ⚠️ Y la `CR2032` del STM32 no sobra: sigue siendo OBLIGATORIA. Con D-20 ya no es por la hora — alimenta el dominio de respaldo (BKP->DR1..DR10), donde viven la marca de sincronización y el indicador del Degradado, o sea el cómputo de las 48 h. Símbolo respaldo.h. Sin ella, respaldo_setup() encuentra el contenido inválido y borra.

🛑 07/09 (`D-20`) — ESTAS OCHO RESPUESTAS SON LAS DEL POSTE QUE SE PONE EN HORA, Y ESE ES EL POSTE 1. D-20 decide que la app no pone la hora en el poste 2, nunca: un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza, porque no es una sincronización sino una segunda fuente. La tabla no cambia —son las respuestas del puente al poner la hora—; lo que cambia es a quién se le manda la orden. Ver §4. ⚠️ `D-20` está SIN CONSTRUIR, así que HOY el poste 2 se sigue poniendo en hora visitándolo, y estas ocho respuestas siguen saliendo allí. Es un estado declarado, no la arquitectura.

~~Tratar las cuatro como «enviado»~~ → Tratar cualquiera de las OCHO como «enviado» es el defecto que este comando ya tuvo: contestaba RESULT:OK sin mirar lo que habían devuelto las llamadas, y el técnico se iba del poste creyendo que había dejado el reloj puesto. Un acuse que no depende de lo que devolvió la llamada es una mentira con formato de éxito — y una app que no lee la diferencia la reintroduce en la pantalla.

🔵 Antes de mandar la hora, mírela: `§5.7`. La consulta de reloj no cambia nada y contesta, además, cuánto se ha desviado — que es el dato que poner la hora destruye.

🛑 Y una sigue SIN DIAGNOSTICAR: `FORMATO_INVALIDO`. Aparece en el Courier RTC, la app ya lo traduce, y nadie sabe por qué se produce. Traducir un síntoma no es repararlo, y aquí no se propone ninguna causa.

5.4 🆕 LO QUE LA APP HACE DESDE EL 01/09 Y ANTES NO — tres cosas que se notan en campo

5.4.1 La app comprueba el checksum y descarta lo corrompido

Antes cortaba la trama por el * y tiraba el checksum sin mirarlo: una trama corrompida en el

aire se pintaba como si fuera buena. Hoy lo calcula, lo compara y, si no cuadra, no pinta nada

— NMEAParser.calcularChecksum() lo calcula y NMEAParser.validarTrama() lo compara; la app

descarta lo que esa función rechaza:

grep -n "calcularChecksum(payload)\|validarTrama" 05_Funcional/App_Semaforo/www/js/nmea_parser.js
grep -n "NMEAParser.validarTrama" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

También descarta lo que no tiene forma de trama —sin $ o sin *— y las cabeceras que no

conoce. Las que sí lee son cinco: STATUS, ALARM, ACK, EVENT y $ERR.

🔴 Consecuencia práctica, y es la que hay que saber en el poste: una pantalla que se queda quieta ya no significa «el equipo no contesta». Puede significar «contesta y llega roto» — radio con ruido, cable flojo, un J17 mal enchufado—. Los dos casos se ven distintos en la pestaña Tramas, y son averías diferentes. No cambie el equipo antes de mirarla.

5.4.2 La pestaña `Tramas` — las tramas en crudo, tal como llegan

Es la quinta pestaña, con icono 🧪, y solo se ve en modo TÉCNICO: se llega tocando el botón de

rol, tecleando el PIN, y luego Tramas.

Muestra cada línea recibida tal cual, marcando las rechazadas con su motivo, más los contadores,

un filtro *Sólo rechazadas* y la posibilidad de guardar el registro en un fichero o copiarlo.

💡 Es el instrumento que hay que abrir cuando algo no cuadra, y también donde se leen los $EVENT en bruto — el ORIGEN:RELOJ con los bits del reloj, entre ellos. 🔴 PERO NO ES LO QUE HAY QUE MANDAR CUANDO ALGO FALLE. La cinta es el cable: trae lo que pasó por él, en orden y sin interpretar, y nada más. Una orden que la app frenó antes de escribir un byte no aparece aquí, porque por el cable no pasó. Para reportar una avería se exporta el Diario, que es lo que cuenta abajo.

5.4.2.bis 🆕 EL DIARIO DE ÓRDENES — y es LO QUE HAY QUE MANDAR CUANDO ALGO FALLE

Es un registro nuevo del 04/09, distinto de la cinta y con otra pregunta detrás. La cinta

contesta *«¿qué salió exactamente por el cable?»*; el Diario contesta «¿y qué pasó?». Están los

dos porque ninguno de los dos responde a la otra pregunta — son los dos objetos que abren

App_Semaforo/www/js/depuracion.js: grep -n "const RegistroCrudo\|const DiarioOrdenes" 05_Funcional/App_Semaforo/www/js/depuracion.js.

Una línea por ORDEN, con su terna `orden / respuesta / efecto` — formato literal del fuente

— el bloque de cabecera de DiarioOrdenes, en depuracion.js:

18:14:26  ORDEN      CMD:PIN:****:SET_MODO:AUTO
   18:14:26  RESPUESTA  $ACK,CMD:SET_MODO:AUTO,RESULT:OK   (+0,3 s)
             EFECTO     NO CAMBIO NADA: MODO siguio en AUTO y ESTADO en R1_R2

El `EFECTO` es la columna que ningún otro instrumento tenía, y es la que caza el defecto que

este proyecto persigue por nombre: un `$ACK` que dice `OK` y no mueve nada. El Diario compara el

~~MODO y el ESTADO~~ → 🔴 05/09: son TRES campos y el tercero es `ESC:` (N-149) — lo que

el Maestro sabe de la OTRA punta, que es justo el dato que faltaba el 04/09 cuando un operario

pulsaba ÁMBAR seis veces por no ver moverse el otro poste. Con ESC dentro, la ventana de efecto

publica también *«ESC: ROJO → AMBAR»*. MEDIDO: grep -n "CAMPOS_EFECTO:" 05_Funcional/App_Semaforo/www/js/depuracion.js. Compara

los $STATUS de antes y de después y

lo escribe en la misma línea. Un RESULT:OK con un *«NO CAMBIÓ NADA»* al lado es un hallazgo, no

una anécdota.

| dato | valor | dónde |
| --- | --- | --- |
| Órdenes que guarda | 120 | TOPE |
| Espera para casar la respuesta | 5 s | VENTANA_RESPUESTA_MS |
| Espera para casar el efecto | 95 s | VENTANA_EFECTO_MS |
| ¿Sobrevive a cerrar la app? | 🛑 NO — PERSISTE: false | vive en memoria |

⚠️ Las cuatro son propiedades del objeto `DiarioOrdenes`, y `TOPE` y `PERSISTE` existen DOS veces en el fichero — la otra pareja es de RegistroCrudo, la cinta, y vale 300. Al buscarlas hay que quedarse con las que salen después de const DiarioOrdenes: ``bash grep -n "const DiarioOrdenes\|TOPE:\|VENTANA_RESPUESTA_MS:\|VENTANA_EFECTO_MS:\|PERSISTE:" \ 05_Funcional/App_Semaforo/www/js/depuracion.js

🛑 Y eso último manda sobre el procedimiento: el Diario NO SE GUARDA SOLO. Si se cierra la app —o caduca la sesión y alguien la reinicia— se pierde. Se exporta ANTES de irse del poste, no al llegar a la oficina.

El procedimiento de reporte, en tres pasos

En cuanto algo no cuadre, NO cierre la app. Vaya a modo Técnico → pestaña Tramas.

Exporte el Diario con su botón. Sale un fichero de texto llamado

`Ordenes_<cruce>_AAAA-MM-DD.txt` (nombreFicheroDiario() en app.js). Si no se puede guardar fichero, el

otro botón lo copia al portapapeles.

Adjunte también la cinta si el problema huele a enlace —ruido, tramas rotas, silencios—:

sale como `Tramas_<cruce>_AAAA-MM-DD.txt` (nombreFicheroDepuracion();

grep -n "function nombreFicheroDiario\|function nombreFicheroDepuracion" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js).

**Son dos ficheros distintos

y no se sustituyen.**

✅ El PIN sale TAPADO con asteriscos en los dos ficheros, y el propio encabezado del Diario lo dice: *«El PIN sale tapado con asteriscos; al equipo se le manda entero»*. El tapado está aplicado por separado en cada registro —una definición, `taparPin()`, y TRES llamadas: una en la cinta y dos en el Diario— con este comentario al lado, que explica por qué no basta con hacerlo una vez: *«los dos registros se exportan por separado y una barrera que cubre uno deja el otro abierto»*. Un Diario exportado se puede mandar por correo sin repasarlo a mano. ``bash grep -n "taparPin" 05_Funcional/App_Semaforo/www/js/depuracion.js `` *(Comprobado el 05/09: devuelve seis líneas — la definición, sus tres llamadas y dos menciones en comentarios. Lo que se cuenta son las tres llamadas.)*

🔵 Y la diferencia que hace útil al Diario en el caso peor: una orden que la app bloqueó —sin PIN, sin confirmar la vía, o dirigida a la punta equivocada— sí entra en el Diario, con su motivo, y no entra en la cinta —la barrera y su porqué están en enviarComandoFirmware()—. Es decir: el Diario enseña las órdenes que el operario creyó dar y no salieron, que es exactamente lo que nadie podía ver antes.

5.4.2.ter 🆕 LOS RECHAZOS DEL EQUIPO YA SE TRADUCEN — y dicen qué hacer en el poste

Antes, un $ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL llegaba a la pantalla tal cual. Hoy la app lo traduce

a lenguaje de obra y dice qué hacer.

CENSADO EL 04/09, y la cuenta se publica desglosada porque no es un solo número:

| tabla | entradas | qué traduce | dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR_MOTIVO | 22 | el DESC: del rechazo | const ERR_MOTIVO |
| ERR_TEXTO | ~~1~~ → 🆕 9 el 05/09 — el par CANCELAR_AMBAR + NO_HAY_AMBAR_VIGENTE más los OCHO de la consulta de reloj (§5.7) | pares de orden y motivo que sólo tienen sentido juntos | const ERR_TEXTO |
|  | ~~23~~ → 31 en total |  | resueltas por _traducirRechazo() |

grep -n "const ERR_MOTIVO\|const ERR_TEXTO\|function _traducirRechazo" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

*(Las 22 y las 9 se cuentan sobre las claves de primer nivel de cada objeto, **re-contadas la

noche del 05/09 después de que entrara la consulta de reloj**. La cuenta se re-hace, no se copia.)*

✏️ Y al re-contarlas apareció un desajuste que se publica en vez de taparse: el comentario que encabeza ese grupo dentro de la app dice «los SIETE motivos de la consulta de reloj» y las entradas son OCHO — y ocho son también los motivos que el puente sabe dar. La tabla está bien; lo que está mal es la frase de encima. Es un defecto de la app, no de este manual, y queda anotado aquí porque una cuenta escrita al lado de una tabla se hereda como si fuera la tabla.

✏️ El «23» se desglosa a propósito, y esta nota es el motivo. Al medirlo aparecieron tres números distintos que se parecen: las 22 entradas de ERR_MOTIVO, las 23 de las dos tablas juntas, y un 23 que aparece en un comentario del propio app.js —encima de const ERR_TEXTO, grep -n "23 literales de DESC" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js— refiriéndose a otra cosa —los literales DESC: que existen en el firmware—. Los tres son ciertos y ninguno es el otro. Publicar «23 motivos» a secas habría sido correcto por casualidad.

Los seis del reloj son un grupo aparte —SIN_RELOJ_NO_RESPONDE, ESCRITURA_FALLIDA,

NO_QUEDO_PUESTA, OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA, MOTIVO_NO_CONTEMPLADO y

SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ— y ahí hay que leer el aviso de la cabecera de este manual: **el

error FORMATO_INVALIDO del Courier RTC sigue SIN DIAGNOSTICAR.** Que la app ahora lo traduzca

no lo arregla ni lo explica: sólo hace legible el síntoma.

✅ Y lo que la app hace con un motivo que NO conoce está bien hecho y hay que saberlo: lo enseña en crudo, marcado con *«motivo sin traducir en esta versión de la app»* (grep -n "motivo sin traducir" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js). No lo esconde y no se inventa una explicación. Si ve esa marca, el motivo real está en la pestaña Tramas y hay que reportarlo tal cual: significa que el firmware ha crecido por delante de esta APK.

5.4.3 El PIN ya no se puede armar con el teclado cerrado

Los botones del teclado siguen existiendo en la página aunque el modal esté oculto, así que

cualquier cosa que disparara una pulsación sobre ellos **autorizaba la sesión sin que la barrera se

hubiera abierto nunca**. Hoy los cuatro caminos que tocan el PIN comprueban primero que el teclado

esté delante del operario —tecladoPinAbierto(), una definición y cuatro llamadas:

`grep -n "tecladoPinAbierto" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js—, y

cerrar el teclado cancela de verdad: borra los dígitos y la acción pendiente.

⚠️ Esto no lo nota el operario, y por eso se escribe. Lo que cambia es que un modo técnico abierto significa que alguien tecleó cuatro dígitos, que es lo que el PIN existía para garantizar. ✅ AL DÍA EL 04/09. ~~*«lo que este arreglo NO cubre: ese permiso NO CADUCA (AB-9, abierto)»*~~ → `AB-9` está cerrado en el fuente: el permiso caduca a los 60 s de guardarse el teléfono y a los 5 min sin mandar órdenes. Ver §4.bis.3, incluido su aviso `SIN VERIFICAR`: la caducidad por segundo plano cuelga de sucesos del navegador y nadie la ha visto disparar en la APK, con la pantalla apagada, que es el escenario para el que existe. Las dos mitades siguen siendo distintas y las dos hacen falta: este apartado garantiza que alguien tecleó cuatro dígitos; §4.bis.3 es cuánto dura ese permiso después.

5.4.4 El puente dice por qué arrancó al reconectar

Cuando el teléfono se empareja con el ESP32, el puente manda una trama contando su último

reinicio. Vuelve a mandarla en cada reconexión:

$EVENT,NODE:PUENTE,EVT:ARRANQUE,CAUSA:PERRO_DE_TAREAS,ARRANQUES:3,PERRO:ARMADO,WDT_MS:2000*XX

| campo | qué dice |
| --- | --- |
| CAUSA: | por qué se reinició. SUBIDA_DE_TENSION es un encendido normal; `PERRO_DE_TAREAS`, `EXCEPCION_O_PANICO` o `TENSION_BAJA` no lo son |
| ARRANQUES: | cuántas veces ha arrancado desde la última subida de tensión, no desde siempre |
| PERRO: | ARMADO si el watchdog está vigilando; `SIN_ARMAR` es un problema |

*(Medido en 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/vigilante.cpp: el formato es la plantilla que lleva

EVT:ARRANQUE, y las once causas posibles son los case de nombreCausa(). Re-contadas el

05/09.)*

grep -n "EVT:ARRANQUE\|nombreCausa" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/vigilante.cpp

🔴 `ARRANQUES:` subiendo entre visitas es el síntoma que ningún otro instrumento da. Un puente que se reinicia solo cada pocos minutos parece un enlace intermitente, y se acaba cambiando la radio o el cable. Este campo dice que el problema es el módulo. ⚠️ La app no le da pantalla propia: sale como un evento más. Se lee en Eventos o en Tramas.

5.5 🟢 LO QUE CAMBIÓ EL 04/09 — TRES COSAS QUE LA APP TIENE QUE REFLEJAR

5.5.1 🔴 El ciclo mínimo sube de 1 a 3 minutos, y la guarda de verdad NO es la app

Rangos vigentes, ~~MEDIDOS en `Maestro/src/modo_automatico.cpp:51-53`~~ → 🔴 **05/09: esa cita

apunta al fichero equivocado.** En modo_automatico.cpp sólo se USAN; los seis números viven en

`Maestro/include/limites_ciclo.h`, en tres líneas, y ahí es donde se cambian:

grep -n "VERDE_MIN_MIN\|ROJO_MIN_MIN\|DESPEJE_SEG_MIN" 01_Firmware/Maestro/include/limites_ciclo.h

MEDIDOS el 05/09:

|  | mínimo | máximo |
| --- | --- | --- |
| Verde | 3 min *(era 1)* | 15 min |
| Rojo | 3 min *(era 1)* | 15 min |
| Despeje (todo-rojo) | 10 s | 90 s |

**El motivo es una decisión vial del responsable, literal: «tres minutos es la mínima distancia de

seguridad».** En un paso alternado de un solo carril un camión pesado tarda entre 5 y 8 s sólo en

reaccionar y arrancar; con un verde de 60 s pasan tres o cuatro vehículos antes de cortar a ámbar, y

lo que sale de ahí no es una cola: es un conductor convencido de que el semáforo está averiado.

🔵 La app valida lo mismo —`enRango(verde, 3, 15)`, `grep -n "enRango(verde" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js`— pero eso es COMODIDAD, no la barrera. La barrera vive en el firmware y rechaza con $ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO. Y es la única que vale: la app no es la única que habla por J17, y una APK vieja de las que sobreviven en los teléfonos puede mandar `SET_TIEMPOS` con un minuto. Una guarda que sólo vive en la interfaz es de cortesía. Para quien mantiene la app, la regla que sale de aquí: el rango de la app se valida contra el .cpp, y si algún día divergen, el que manda es el firmware. Ofrecer un valor que el equipo va a rechazar es el defecto que este proyecto ya conoce con otro nombre.

🟢 CERRADO EL 04/09 POR LA TARDE (`N-133` + `N-42`). Este aviso estaba ABIERTO y ya no lo está: ~~*«los valores por defecto del modo siguen siendo 1 min / 1 min / 15 s y no pasan por la guarda. SET_MODO:AUTO llama a modoAutomatico_setup(), que reescribe los tres valores a 1, 1, 15: unos tiempos aceptados con $ACK se pierden al arrancar el modo»*~~ → 🛑 CADUCADO. MEDIDO en `Maestro/src/modo_automatico.cpp`, y son tres cambios, no uno: ``bash grep -n "minRojo = ROJO_MIN_MIN\|recuperarTiemposGuardados\|respaldo_guardarTiemposCiclo" \ 01_Firmware/Maestro/src/modo_automatico.cpp  1. **Los valores por defecto ya no son 1,1,15: son los propios mínimos** — el inicializador es static int minRojo = ROJO_MIN_MIN, minVerde = VERDE_MIN_MIN, segEstatico = DESPEJE_SEG_MIN;, o sea **3 min / 3 min / 10 s**. El 1, 1, 15 sobrevive sólo en el comentario que lo tacha, unas líneas más arriba en el mismo bloque. 2. **modoAutomatico_setup() YA NO PISA LOS TIEMPOS.** En su lugar llama a recuperarTiemposGuardados() y respeta lo que haya. 3. **Y ahora sobreviven al corte de energía** (N-133): modoAutomatico_fijarTiempos() los escribe en el respaldo con pila —es su **único** llamador— y recuperarTiemposGuardados() los relee al arrancar, **revalidando el rango aunque el checksum apruebe** — porque un equipo actualizado puede traer guardado un ciclo de 1 minuto perfectamente íntegro, escrito cuando 1 era legal. **Un dato íntegro no es un dato válido.** ✅ **Consecuencia para la app: lo que la pantalla muestre después de un SET_MODO:AUTO` ya SÍ es lo que el equipo está usando. La app no tiene que fingir nada ni advertir de nada aquí. ⚠️ Sigue siendo MEDIDO sobre fichero. Nadie lo ha cargado en una tarjeta.**

🔴 D-11 — AL APLICAR TIEMPOS, LA APP AVISA Y DA EL BOTÓN: NO ARRANCA EL CICLO SOLA

Es una decisión vial escrita, no un detalle de interfaz — fila `D-11` de DECISIONES.md, 05/09: *«al aplicar tiempos, la app AVISA y da el botón: NO arranca el ciclo sola»*.

El motivo, en una línea: arrancar el ciclo ABRE PASO, y hacerlo automáticamente detrás de un

formulario de tiempos se salta la confirmación de vía — la pregunta de §4.bis.4 que es lo

único que garantiza que alguien miró el tramo.

Lo que el técnico ve, y hay que saberlo para no leerlo como que la orden no entró:

Se pulsa APLICAR. El equipo contesta y los tiempos quedan guardados.

🛑 El cruce SIGUE EN ROJO. La app lo dice con estas palabras: *«Tiempos guardados — el cruce

sigue en ROJO hasta que arranque el ciclo»*.

El mando para arrancar se abre AHÍ, y hay que pulsarlo. Es un segundo gesto, deliberado.

grep -n "sigue en ROJO hasta que arranque el ciclo" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js
grep -n "EL MANDO PARA VOLVER A ARRANCAR SE ABRE AQUI" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

*(Comprobado el 07/09: el segundo grep aterriza en el comentario de N-150, que lo dice literal —

«se abre aquí y no al pulsar APLICAR».)*

⚠️ Lo que NO hay que hacer: repetir APLICAR porque «no pasó nada». No pasó nada a propósito. Repetirlo vuelve a guardar los mismos tiempos y el cruce sigue igual — que es la misma trampa de las seis pulsaciones de ÁMBAR del banco del 04/09 (§5.6.3).

🛑 Y una consecuencia operativa NUEVA que el técnico va a encontrarse: en Automático NO se pueden cambiar los tiempos

Hay que salir del modo, poner los tiempos, y volver a entrar. El equipo contesta

$ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:EN_MARCHA_PARE_EL_MODO, y hay una **segunda guarda dentro del propio

modoAutomatico_fijarTiempos()** —su if (modoAutomatico_enMarcha()) return false;— para el que

llegue por otro camino:

grep -n "EN_MARCHA_PARE_EL_MODO"    01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp
grep -n "modoAutomatico_enMarcha"   01_Firmware/Maestro/src/modo_automatico.cpp

No es capricho, y el motivo va escrito porque es vial: la duración se recalcula en cada vuelta a

partir de esas variables, así que **bajar un tiempo a mitad de fase acortaría la fase EN CURSO — y

una de esas fases es el todo-rojo de despeje**. Recortar un despeje ya empezado es abrir el otro

sentido sobre un tramo que todavía no está vacío.

⚠️ Y un detalle que la app enseña mal y hay que conocer al leer la pantalla: la segunda guarda —la de dentro del setter— devuelve false, y el despachador traduce todo false a DESC:RANGO. Un rechazo por «el modo está en marcha» que llegue por ese camino se pinta como si fuera un rango fuera de límites. Si el técnico ve RANGO con unos tiempos que sabe correctos, lo primero que hay que comprobar es si el Modo Automático está corriendo.

🔵 De dónde salía todo esto, porque es la parte reutilizable (`N-135`, horas después de `N-42`): al retirar el asistente quedó un enum FaseAuto { CORRIENDO; } de un solo valor, y modoAutomatico_enMarcha() lo comparaba. Una comparación con un único enumerador es cierta siempre —el compilador la reduce a movs r0, #1—, así que el equipo contestaba EN_MARCHA_PARE_EL_MODO a todo y para siempre, en todos los modos, desde antes del setup(). Y como ese setter es el único llamador de respaldo_guardarTiemposCiclo(), N-133 se había quedado con camino de lectura y sin camino de escritura. Hoy es return modoActual_get() == MODO_AUTOMATICO;, que sí puede dar las dos respuestas.

5.5.2 🟢 DECISIÓN: el cruce se opera desde el MAESTRO

No se va a hacer transparente el mando desde el Esclavo. La asimetría de §5.1 y §5.2 deja de

ser una limitación pendiente y pasa a ser cómo se opera este equipo.

| desde el MAESTRO | desde el ESCLAVO |
| --- | --- |
| cambiar de modo · dar paso · ajustar tiempos · prueba de focos · rojo total · poner la hora | sólo solicitar paso, ámbar de emergencia, retirar ámbar, ~~poner la hora~~ 🛑 NO (`D-20`, 07/09) — y 🆕 desde el 05/09, ENTRAR EN MODO DEGRADADO (§5.6) |

🔴 AL DÍA EL 05/09, y es la única grieta que se le ha abierto a esta decisión: el POSTE 2 atiende UNA orden de cambio de modo. Exactamente una —entrar en Modo Degradado— y no debilita la decisión: ese modo es para cuando el POSTE 1 no está, así que operarlo desde el Poste 1 sería pedírselo a quien no puede contestar. Todos los demás cambios de modo siguen siendo del Poste 1. ⚠️ ~~Y poner la hora ya no es «del Esclavo» ni «del Maestro»: es del PUENTE de cada poste.~~ 🛑 CORREGIDO EL 07/09 POR `D-20`, y es una inversión, no un matiz. Aquella frase describía dos fuentes de hora, una por poste, cada una sembrada por el teléfono en su visita — que es exactamente lo que D-20 prohíbe. Lo vigente: PONER LA HORA ES DEL POSTE 1, Y SÓLO DEL POSTE 1. La app se la da al ESP32 Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. Hay UNA sola fuente. La mitad que sí se conserva de la frase vieja: el dueño del reloj dentro de cada poste es su PUENTE, no su STM32 — los STM32 son carteros de la hora. 🔴 SIN CONSTRUIR, y mientras tanto al poste 2 se le sigue poniendo la hora visitándolo. Todo el detalle, la cadena y la medida están en `§4`.

La app ya lo enruta y avisa a qué punta va cada orden en vez de mandarla al vacío, y desde el

05/09 lo hace orden por orden y no por familias: las seis órdenes de cambio de modo del Poste 1

están escritas una a una, precisamente para que la única que atiende el Poste 2 **no quedara frenada

por error** — que habría dejado el botón nuevo inútil justo en el poste para el que se construyó.

grep -n "const SOLO_MAESTRO\|const SOLO_ESCLAVO\|function puntaCorrecta" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js

⚠️ Lo que la app NO puede hacer por el operario: llevarle al otro poste. El Bluetooth alcanza el equipo que tiene delante. Si hace falta cambiar el modo estando en el Poste 2, hay que desplazarse. Por eso `§4.bis.1` deja de ser un detalle de lista: hay que saber a qué poste se está conectando.

5.5.3 🟢 N-130 — el equipo ya no dice que sí a lo que no va a hacer

Es comportamiento normal, no una avería. Si se pulsa «Solicitar Paso» desde el ESCLAVO y el

cruce no está en Modo Inteligente, el Maestro rechaza la demanda y el Esclavo lo publica como

evento:

MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL

Por qué llega como EVENTO y no como `$ERR`: el Esclavo contesta a la app antes de saber la

respuesta del Maestro —no puede esperar: bloquear su bucle por una radio de 2,4 kbps es peor—, así

que el primer acuse sigue siendo `ACK,CMD:SOLICITAR_PASO,RESULT:PEDIDO_AL_MAESTRO`. Un ERR

tardío habría que casarlo con una orden contestada hace cientos de milisegundos, y con dos

pulsaciones seguidas la app no sabría a cuál corresponde. **Un evento fechado en la bitácora sí se

lee.**

MEDIDO en las dos puntas — el Maestro decide con modoActual_get() == MODO_INTELIGENTE y manda

DEMANDA_ACEPTADA / DEMANDA_RECHAZADA; el Esclavo lo convierte en el evento:

grep -n "DEMANDA_ACEPTADA"                 01_Firmware/Maestro/src/coordinador.cpp
grep -n "DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL"  01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp

⚠️ Para quien lea la app en campo: el `PEDIDO_AL_MAESTRO` ya no es la última palabra. Hay que mirar Eventos unos segundos después. Si sale DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL, no es un fallo del enlace ni del Esclavo: es que el cruce no está en Modo Inteligente, y ese modo se pone desde el Maestro.

5.6 🆕 EL MODO DEGRADADO DEL POSTE 2 SE PIDE DESDE LA APP (05/09)

Dónde está: pestaña Técnico → tarjeta roja «⚠️ Modo Degradado (sin radio)» → botón

«⚠️ Entrar en Modo Degradado…». Pide PIN y, además, marcar la casilla del diálogo

—*«He verificado en persona la otra unidad y el enlace está caído»*—. No pregunta por el tramo:

la casilla es más exigente que la pregunta.

Por qué es nuevo, y esto explica todo lo demás: el modo ya existía entero en el Poste 2 y sus tres puertas estaban tapiadas. Se abría con una secuencia del mando de relés —ese hardware no se monta—, desde el menú de la pantalla del gabinete —esa pantalla se retiró— o reanudándolo tras un corte —lo que exige haber entrado antes, o sea ninguna de las tres—. El modo estaba construido y la llave, tirada. Este botón no construye el modo: le da la llave.

5.6.1 🛑 LO PRIMERO, PORQUE ES LO QUE SE VE EN EL POSTE: con el POSTE 1 vivo, el modo dura UN LATIDO

Si el Poste 1 está encendido y hablando por radio, la orden se ACEPTA, el equipo entra… y a los tres segundos SALE SOLO. El operario ve el equipo obedecer y volverse atrás, y lo primero que piensa es que se ha roto algo. NO es una avería, y no es un defecto: es el arbitraje del cruce funcionando. El Poste 1 manda un latido por radio cada 3 s mientras cicla, y el Poste 2 abandona el Degradado en cuanto oye una orden de gobierno del Poste 1. Este modo es para cuando el Poste 1 NO está —enlace caído, equipo apagado, radio rota—; con el Poste 1 vivo, quien manda el cruce es él. ✅ Y no es peligroso, que es la pregunta que decide si esto se podía construir. El todo-rojo obligatorio de entrada dura como mínimo 4 s, y el latido son 3 s: el Poste 1 saca a esta punta antes de que pueda dar su primer verde por reloj. Los dos números están medidos y la desigualdad se recalcula del firmware en cada corrida —no vive en un comentario—. Lo que hay que hacer con esto en el poste: si al pulsar ve entrar y salir el modo, el enlace entre postes está VIVO — y entonces no necesita el Degradado.

5.6.2 ⚠️ Entra en el poste al que está conectado, y SÓLO en ése

El otro poste hay que ponerlo por separado, desplazándose. Mientras uno esté en Degradado y el

otro no, el cruce tiene dos autoridades distintas: una punta rigiéndose por su reloj y la otra

por radio. Ése es justamente el escenario peligroso de este modo.

El rótulo `POSTE 1` / `POSTE 2` de la pantalla dice a cuál está conectado. Si no lo sabe, no

pulse: vea §4.bis.1.

5.6.3 Las DOS respuestas buenas — y *«ya estaba puesto»* NO es un error

| lo que contesta | qué significa |
| --- | --- |
| `MODO DEGRADADO ACEPTADO y arrancando` | el equipo NO estaba en Degradado y entra ahora. Queda AHORA en TODO ROJO —es obligatorio antes del primer verde— y a partir de ahí da paso guiándose sólo por su reloj. 🛑 NO SE VAYA sin comprobar el otro extremo: es la única maniobra del equipo que enciende un verde sin que nadie diga que el otro sentido está parado |
| ✅ `YA ESTABA en Modo Degradado` | el equipo ya venía en ese modo y esta orden NO ha cambiado nada: ni ha reiniciado el todo-rojo ni ha vuelto a arrancar el ciclo por reloj |

🔵 Y esa segunda respuesta es un acierto, no una pega, aunque parezca que sobra. Sale de una cinta de banco del 04/09: un operario pulsó ÁMBAR seis veces en tres minutos, el equipo contestó lo mismo las seis y el cruce no se movió — y no había forma de saber cuál de las seis pulsaciones había hecho algo. Aquí no puede volver a pasar: si está esperando ver moverse la luz por haber pulsado, con este mensaje ya sabe que no se va a mover.

5.6.4 Los SEIS motivos por los que puede negarse — y qué hacer con cada uno

El equipo no dice «no se pudo»: dice QUÉ le falta, porque quien está subido al poste necesita

saber si el arreglo lo lleva en el bolsillo, en la caja o en la furgoneta.

En el POSTE 2 (los seis, tal como salen):

| lo que contesta | qué le falta | qué hacer en el poste |
| --- | --- | --- |
| SIN HORA VALIDA | su controladora no tiene una hora que valga | 🛑 07/09 (`D-20`): NO se arregla poniéndole la hora al poste 2 desde el teléfono — eso es una segunda fuente, y es lo que D-20 prohíbe. Con D-20 construida, la hora del poste 2 la siembra el Poste 1 por radio, así que este motivo se resuelve en la puesta en marcha, no aquí. ⚠️ `D-20` está SIN CONSTRUIR: hoy, y sólo hoy, se pone visitando ese poste (§5.7 primero: mire antes de tocar). Si insiste, el reloj de esa controladora no está corriendo, y eso es una reparación |
| FALTA CONFIG CICLO | nunca ha recibido del POSTE 1 los tiempos del ciclo | conéctese al POSTE 1, deje los tiempos puestos y deje que el cruce corra para que se los transmita. Sin radio entre postes, este modo no se puede pedir |
| CICLO EN CERO | recibió un ciclo, y viene en cero | lo mismo que arriba: los tiempos se ponen en el POSTE 1 |
| NUNCA SINCRONIZADO | tiene hora, pero no consta que se la haya puesto ESTE Poste 1 en esta sesión | 🔵 no basta con que el reloj esté en hora: la hora sobrevive al apagado en la pila y podría venir de otra obra. Hace falta una sincronización recibida por radio, así que primero se arregla la radio |
| SYNC CADUCADA >48h | la autorización anterior ya venció | no vale reentrar sin una sincronización nueva. Es deliberado: si se pudiera, el límite duro de 48 h sería un botón de posponer, y la deriva entre los dos relojes seguiría creciendo sin medir |
| AMBAR EMERG.PUESTO | hay un ámbar de emergencia puesto | 🛑 lo puso una persona —alguien trabajando bajo la luz, un incidente en el tramo— y la máquina no revoca lo que puso una persona. Si de verdad hay que quitarlo, use RETIRAR ÁMBAR y repita la orden |

🔵 07/09 (D-20) — EL POSTE 2 SE PONE EN HORA EN LA PUESTA EN MARCHA, NO DURANTE LA AVERÍA Dos de los seis motivos de arriba son de reloj, y este apartado es justo donde se cobra. Con D-20, el único camino al reloj del poste 2 pasa por el Maestro y por la radio — y la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado, que es el modo que exige hora. Llegar al poste 2 con la radio caída y el reloj sin sembrar es llegar tarde. ✅ Y eso NO es un callejón sin salida: el `DS3231` de ese poste tiene pila y conserva la hora que ya tenía. Perder la radio no es perder la hora. Lo que obliga es a ponerla antes: en la puesta en marcha, al cambiar la pila de ese módulo, y tras cualquier OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA leído allí (§5.7). ⚠️ `D-20` está DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR — hoy el poste 2 se sigue poniendo en hora visitándolo. Eso es un estado declarado, no la arquitectura, y muere el día que se construya. La medida y la cadena, en §4.

En el POSTE 1 los motivos son otros seis distintos, y salen en dos trozos seguidos:

| lo que contesta | qué le falta |
| --- | --- |
| Falta: reloj sin poner en hora | ponga la hora en el Poste 1 |
| Falta: nunca hubo sincronizacion RF | el Poste 1 nunca ha llegado a sincronizar al Poste 2 por radio |
| Falta: la ultima sync es muy vieja | hubo sincronización y ha caducado |
| Falta: el esclavo no tiene el ciclo | el Poste 2 todavía no ha recibido los tiempos |
| Falta: sin medida de desfase valida | no hay una medida válida de cuánto se separan los dos relojes |
| Desfase fuera de tolerancia (+-3s) | la hay, y los dos relojes se separan más de 3 s |

⚠️ ESTOS DOCE MOTIVOS LLEGAN EN CRUDO: la app NO los traduce, y los marca como *«motivo sin traducir en esta versión de la app»*. No es un descuido y no hay que arreglarlo aquí: esa lista vive una sola vez en el firmware —es la misma que enseñaba la pantalla del gabinete—, y copiarla a la app sería una segunda copia que alguien tendría que mantener sincronizada. Lo que se lee en la pantalla es exactamente lo que dice el equipo.

MEDIDO el 05/09 — las dos tablas se leen del firmware, no de aquí: ``bash grep -n "degradado_textoRechazo" 01_Firmware/Esclavo/src/modo_degradado.cpp grep -n "modo_degradado_motivoL1" 01_Firmware/Maestro/src/modo_degradado.cpp `` *(Comprobado el 05/09: el primero devuelve 1 línea —la definición, con los seis literales dentro—; el segundo, 2 —la definición y su uso—.)*

5.6.5 🔴 CÓMO SE SALE — y el diálogo de la app lo dice MAL

🛑 HALLAZGO DEL 05/09, y es un defecto de la app, no de este manual. El diálogo de confirmación del Modo Degradado dice, palabra por palabra: > *«Para salir: VOLVER AL MENÚ. El equipo hace 30 s de todo-rojo.»* Y `VOLVER AL MENÚ` es una orden que SÓLO atiende el POSTE 1. Esa frase se escribió cuando este modo sólo lo aceptaba el Poste 1; desde el 05/09 el botón sale también contra el Poste 2, donde esa salida no existe: la propia app frenaría la orden y contestaría que la atiende el otro poste. Un operario que siga esa instrucción se queda sin poder sacar al Poste 2 del modo. MEDIDO: ``bash grep -n "Para salir" 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html grep -n "const SOLO_MAESTRO" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js  *(Comprobado el 05/09: la primera devuelve **una** línea; la segunda, **una**, y SET_MODO:MENU` está dentro de la lista de órdenes que sólo atiende el Poste 1.)*

Las salidas que SÍ existen para el POSTE 2, medidas, y en el orden en que sirven:

| salida | qué hay que hacer | en qué queda la luz |
| --- | --- | --- |
| 1. Que vuelva el POSTE 1 | nada desde el teléfono: en cuanto el Poste 1 vuelva a mandar por radio, el Poste 2 abandona el modo solo | vuelve a mandar el Poste 1 |
| 2. `ÁMBAR EMERGENCIA` desde la app | pulsar ÁMBAR EMERGENCIA con el Poste 2 delante. Es la salida que tiene el operario en la mano | el equipo arranca la salida por todo-rojo y queda en ámbar intermitente, protegido |
| 3. Que venza el límite de 48 h | nada: pasa solo si no se vuelve a sincronizar | ámbar intermitente, y el modo pasa a leerse como DEGRADADO VENCIDO (48 h) (§1.ter.5) |

⚠️ Y una advertencia sobre la 2, para no leerla como «se apaga y ya»: el ámbar intermitente no para a nadie — deja entrar al corredor por las dos puntas—. Es más seguro que un verde por reloj sin confirmar, y no es un cruce en servicio.

5.6.7 🔴 EL DATO QUE FALTA Y NADIE PUEDE ENSEÑARLE: CUÁNTO LE QUEDA A LAS 48 h

Este modo tiene un plazo duro de 48 h, y hoy NO HAY FORMA de saber por dónde va. No es una pega de redacción: es una medida, y sale de que la pantalla que lo enseñaba se retiró.

MEDIDO el 07/09. El firmware del Poste 2 sí sabe las dos cosas —si la autorización venció y

si está en las últimas horas— y las expone en dos getters:

grep -rn "degradado_syncVencida\|degradado_avisoLimite" 01_Firmware/Esclavo/

Esclavo/include/modo_degradado.h:65:  bool degradado_syncVencida();
Esclavo/include/modo_degradado.h:70:  bool degradado_avisoLimite();
Esclavo/src/modo_degradado.cpp:186:  bool degradado_syncVencida() { return syncVencidaLatch; }
Esclavo/src/modo_degradado.cpp:188:  bool degradado_avisoLimite() {
Esclavo/src/menu.cpp:86 · :117 · :129                       <-- EL UNICO LLAMADOR

🔴 Su único llamador es `menu.cpp` — la pantalla del gabinete que `D-17.bis` retira del equipo.

Los dos datos no viajan en ninguna trama: no están en el $STATUS del Esclavo, no están en el

ESC: del Maestro y no hay comando para pedirlos.

| quién sabe cuánto queda | quién puede verlo hoy |
| --- | --- |
| el firmware del Poste 2 | 🛑 nadie |

Lo que eso obliga a hacer en el poste, y va escrito porque es lo único que hay

El técnico que sube al Poste 2 NO tiene ese dato ni sustituto por app. Lo único que verá es el

resultado del plazo cuando ya se haya cumplido: el rótulo pasa a DEGRADADO VENCIDO (48 h) y

la luz queda en ámbar (§1.ter.5).

Así que el plazo se lleva a mano. Al dejar un poste en Degradado se anota la hora, y se

vuelve antes de las 48 h a re-sincronizar. Un Degradado no se deja «puesto y ya».

Y no se puede reentrar para posponerlo: vencido el plazo, el equipo contesta

SYNC CADUCADA >48h y exige una sincronización nueva (§5.6.4). Es deliberado — si se

pudiera reentrar, el límite duro sería un botón de posponer.

⚠️ `SIN VERIFICAR`, y se dice en vez de proponerse: este manual no propone publicar la antigüedad de la sincronización. Sacarla a la app es un campo más en una trama cuyo presupuesto de bytes ya está al límite —payload[155] contra tramaCompleta[160], sin un byte de sobra—, y eso lo decide quien mide, no este documento. Lo que aquí se hace es dejar escrito que el dato existe, se perdió con la pantalla, y hoy lo suple el reloj del técnico.

5.6.6 🛑 LO QUE ESTE APARTADO NO PUEDE PROMETER

Nadie ha pulsado este botón con un equipo delante. Todo lo de arriba está medido en el fuente

y ejercido contra el firmware real en simulador; no ha tocado una tarjeta.

`SIN VERIFICAR`: cuál de los seis motivos va a salir en campo. Dos de las seis condiciones

—tener hora válida y haber sido sincronizado por radio— cuelgan del RTC de la controladora, y

ese RTC va sobre `Y2`, el cristal de 32.768 kHz, confirmado muerto en la tarjeta que se llevó

a banco (N-17). Con ese cristal parado, lo esperable es que el equipo conteste SIN HORA VALIDA

o NUNCA SINCRONIZADO y el modo no entre. *No se ha comprobado en tarjeta y no se afirma: se

anota para que el primer banco lo mire antes que ninguna otra cosa de este apartado.*

🔴 PRECISADO EL 07/09, porque en singular esta línea decía otra cosa. Antes ponía ~~*«el reloj de cristal de la controladora, y ese cristal está confirmado muerto»*~~ sin nombrarlo, y de ahí se lee *«la controladora no tiene cristal»*, que es falso y ya costó cambiar piezas sanas. Lo muerto es `Y2`, y sólo `Y2`. | | qué es | cómo está | |---|---|---| | `Y2` | 32.768 kHz — el del RTC (LSE_CLOCK, del que cuelga reloj_enHora()) | 🛑 confirmado muerto, `N-17` | | `Y1` | 8 MHz — el cristal principal | 🟢 está montado en la placa *(esquemático: Value "8MHz", in_bom yes, dnp no)*, y nadie lo ha declarado averiado | ⚠️ Y un dato que hay que decir entero para que nadie deduzca de más: el firmware NO usa `Y1`. La tarjeta es genericSTM32F103C8, cuyo SystemClock_Config del núcleo arranca con el HSI, el RC interno — RCC_OSCILLATORTYPE_HSI / RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2, en generic_clock.c del framework-arduinoststm32 (medido el 07/09). O sea que el reloj de sistema no depende de `Y1` ni de `Y2`: el equipo funciona con el cristal del RTC muerto, y por eso el defecto tardó en verse.

🛑 **Y desde el 07/09 (D-20) hay una consecuencia que este apartado no puede callar: la

reparación de SIN HORA VALIDA en el poste 2 NO es «pásele la hora desde el teléfono».** Ver la

caja de §5.6.4 y el apartado §4.

5.7 🆕 CONSULTAR EL RELOJ SIN CAMBIARLO (05/09)

Dónde está: pestaña Técnico → tarjeta «⏱️ Sincronizar reloj DS3231» → botón

«🔎 Consultar reloj (no cambia nada)», encima del botón que pone la hora. **Ese orden es el

arreglo**: no se puede decidir si se toca un reloj sin ver antes lo que tiene.

🔴 HASTA HOY LA ÚNICA FORMA DE LEER EL RELOJ ERA MANDARLO. El acuse de poner la hora devuelve la hora releída del chip, así que comprobar si el cruce estaba en hora obligaba a cambiársela — y con eso se perdía justo el dato que se buscaba: cuánto se había desviado.

Qué hace, exactamente: el módulo del poste conectado relee su reloj en ese instante y lo

contesta. No cambia nada —ni el reloj, ni una luz, ni un modo—, no pide PIN y se puede hacer

con el cruce en marcha. Ni siquiera llega a la controladora del semáforo.

5.7.1 Son TRES relojes, no dos, y por eso se pueden comparar los dos postes

**Hay dos relojes por cruce —uno por poste, cada uno con su pila— y NADA los sincroniza ni los

compara. Los dos módulos no se hablan entre sí, así que ninguno puede leer el reloj del otro**:

la comparación la hace la app, visitando los dos postes.

⚠️ 07/09 — la primera mitad se conserva; la segunda cambia con `D-20`. *«Los dos módulos no se hablan entre sí»* es cierto y sigue siéndolo: los dos ESP32 no tienen enlace, y por eso la comparación la tiene que hacer la app. Lo que deja de ser cierto es *«nada los sincroniza»*: con D-20, el Poste 1 siembra el reloj del poste 2 a través de la radio entre los STM32 (ESP32-M → STM32-M → radio → STM32-E → ESP32-E). 🔴 SIN CONSTRUIR — hoy la frase es exacta. Ver §4.

El desfase entre los dos sale de restar el error de cada poste contra el reloj del teléfono, y por

eso la caminata entre postes se cancela: da igual que pasen dos minutos o dos días.

⚠️ Y el reloj del teléfono también sale escrito, que es la tercera columna y no es adorno. Un teléfono con la hora automática apagada, o en otra zona horaria, deja los dos postes “desviados” por igual y el desfase entre ellos perfecto. Sin esa columna, quien lea el parte mañana no puede distinguir un cruce en hora de un cruce que coincide con un teléfono equivocado.

5.7.2 El procedimiento de los DOS postes

✅ 07/09 — ESTE PROCEDIMIENTO SE CONSERVA ENTERO, Y SE DICE AQUÍ PARA QUE NADIE LO BORRE DE PASO AL DEROGAR EL COURIER. D-20 prohíbe ESCRIBIR la hora en el poste 2; leerla no escribe nada, y CMD:LEER_RTC (D-17) se sigue mandando A LOS DOS POSTES. 🔵 Con `D-20` construida valdrá MÁS que hoy, no menos: será la única forma de comprobar que la siembra del Poste 1 llegó de verdad al reloj del poste 2. Hoy mide dos relojes que corren libres; mañana medirá si la cadena funcionó.

Conéctese al POSTE 1 y pulse 🔎 Consultar reloj. La app anota lo leído.

Vaya al POSTE 2, conéctese y pulse otra vez.

La app publica en el registro las tres horas y, con los dos postes vistos, **el desfase medido

entre los dos relojes del cruce**, con la marca de la hora a la que se tomó cada lectura.

Cuatro respuestas posibles, y ninguna se confunde con otra:

| lo que sale | qué significa |
| --- | --- |
| las tres horas y el desfase en segundos | listo. Por encima de 5 s la app dice `REVÍSELO`: son dos relojes independientes con pila propia y nada los vuelve a juntar solo |
| las tres horas y `FALTA <el otro poste>` | sólo se ha visto un poste. Con un solo poste NO se ha validado el cruce |
| `NO CONSTA EN ESTA SESIÓN` en la columna del otro poste | la app no vio ese poste en esta sesión — que no es lo mismo que decir que el poste está mal |
| uno de los ocho motivos de la tabla de abajo | el reloj de ese poste no entregó una hora fiable, y se dice cuál es el problema |

🛑 ESTA LISTA VIVE EN MEMORIA Y NO SOBREVIVE A QUE ANDROID CIERRE LA APP. Aguanta la caminata entre postes, que es para lo que existe. Si la app se cerró entre poste y poste, hay que repetir los dos.

⚠️ Si no llega ningún acuse, ese poste no tiene módulo de expansión detrás del conector y su hora no se puede consultar desde aquí.

5.7.3 Los OCHO motivos por los que puede no entregar la hora — y dónde está el arreglo

🔴 LOS OCHO EMPIEZAN POR LO MISMO: LA HORA NO SE PINTA. Un módulo de reloj sin pila entrega una fecha perfectamente formada y falsa, así que la única salida honesta de todos ellos es la misma —no hay hora que enseñar— y lo que cambia detrás es el arreglo. *Un cero con forma de hora es peor que un hueco, porque el hueco no engaña a nadie.*

🛑 07/09 (`D-20`) — «SINCRONICE AHÍ MISMO» NO VALE IGUAL EN LOS DOS POSTES, Y ESTA TABLA NO LO DISTINGUÍA. Cuatro de los ocho arreglos de abajo terminan en *«sincronizar»*, y eso significa escribir la hora: * En el POSTE 1 (Maestro): se sincroniza ahí mismo. Es la fuente, y es lo correcto. * En el POSTE 2 (Esclavo): NO. D-20 decide que la app no pone la hora en el poste 2, nunca — sería una segunda fuente. Con D-20 construida, esos cuatro motivos se resuelven poniendo en hora el Poste 1 y dejando que la siembre por radio, y esta consulta sirve para comprobar que llegó. * ⚠️ `D-20` está SIN CONSTRUIR (§4), así que hoy el poste 2 se sigue sincronizando visitándolo, incluidos estos cuatro motivos. Es un estado declarado, no la arquitectura. 🔧 Lo que NO cambia en ninguno de los dos postes: la pila. *«Oscilador parado»* es siempre la pila del módulo `DS3231` de ese poste —no la CR2032 de la controladora—, se cambia en el poste donde salga, y no hay camino por radio que arregle una pila.

| motivo | dónde está el arreglo |
| --- | --- |
| nunca se puso la hora | 🟢 en el bolsillo: no es una avería, es que nadie se la ha puesto desde que el módulo arrancó. Se arregla con el botón de sincronizar, ahí mismo — en el POSTE 1. En el POSTE 2, ver la caja de arriba |
| oscilador parado | 🔧 en la caja: es la pila del módulo de reloj. Se cambia y luego se pone la hora — ponerla sin cambiar la pila la pierde otra vez al primer corte |
| el reloj no responde | 🔧 destornillador: módulo desenchufado, mal cableado, o las dos líneas del bus cruzadas. No se arregla repitiendo la orden |
| escritura a medias | 🟢 repítalo: una puesta en hora anterior se cortó a mitad y el módulo se quedó con parte vieja y parte nueva. Vuelva a sincronizar y compruebe que esta vez acusa bien |
| formato de 12 horas | 🟢 sincronice: leída así, la hora puede ir hasta DOCE horas equivocada con el módulo perfectamente sano. Se corrige al sincronizar |
| registros incoherentes | ⚠️ son DOS averías y el equipo no las distingue: una puesta en hora cortada —se arregla sincronizando— o un módulo que devuelve basura —se cambia—. Pruebe lo primero; si vuelve a salir, es lo segundo |
| el módulo se contradice | 🛑 NO es una avería del reloj y no se arregla en el poste: es un defecto del firmware del módulo. Anote la hora y el poste, repórtelo, y no toque el reloj |
| motivo no contemplado | ⚠️ el módulo dio un motivo que ni la app ni su propio despachador saben nombrar. Firmware más nuevo que esta APK, o un caso que nadie cableó. No dé la hora de ese poste por buena |

5.7.4 🛑 Lo que esta consulta NO hace

No sincroniza nada. Hace visibles los dos relojes; no los junta. **Los dos siguen corriendo

libres** ~~desde que un técnico le tecleó la hora a cada uno, en ese poste, en esa visita~~ — y

nada del equipo los vuelve a juntar solo.

🛑 07/09 (`D-20`) — LA FRASE TACHADA DESCRIBÍA EL MODO NORMAL DE OPERAR, Y ESE MODO ES EL DEFECTO. *«Un técnico le tecleó la hora a cada uno, en ese poste, en esa visita»* son dos fuentes de hora, una por poste, cada una salida del teléfono. D-20 decide lo contrario: la app le da la hora al Poste 1 y sólo al Poste 1; el poste 2 la recibe por radio, y hay una sola fuente. Ver §4. ⚠️ Lo que sí sigue siendo verdad HOY, palabra por palabra, porque `D-20` está SIN CONSTRUIR: los dos relojes se teclean uno a uno en cada visita y nada los vuelve a juntar solo. Se conserva tachado, no borrado, precisamente para que se note cuál de las dos cosas es el estado y cuál es la arquitectura.

MEDIDO el 05/09: ``bash grep -n "id=\"btn-leer-rtc\"" 05_Funcional/App_Semaforo/www/index.html grep -n "function textoRelojDelCruce" 05_Funcional/App_Semaforo/www/app.js grep -n "CMD_LEER_RTC" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp `` *(Comprobado el 05/09: los dos primeros devuelven una línea cada uno. Y la orden NO se reenvía a la controladora del semáforo: si se reenviara, las dos puntas contestarían una acusación de clave equivocada cada vez que alguien pregunta la hora.)*

6. 📊 EVIDENCIA DE PANTALLAS (GALERÍA V9.0)

⚠️ Una captura a un solo ancho no es una prueba de interfaz. Las de evidencia/ se hicieron a 412 px, y el corte del botón de la derecha solo aparece por debajo: 11 px a 390, 41 px a 360 y 81 px a 320. Un .png demuestra que a ese ancho se veía bien, y nada más. Al medir una pantalla nueva se miden los cuatro anchos.

🛑 Y lo que estas cinco filas NO son: imágenes de cámara. Son capturas de la PANTALLA DEL TELÉFONO, hechas por el arnés E2E con Puppeteer. De las cámaras del cruce esta app no recibe ninguna imagen — sólo el nivel de un pin: `§1.bis` y `D-12`. La galería no las mezcla y no debe mezclarlas nunca.

🔴 07/09: LAS CINCO RUTAS DE ESTA TABLA ESTABAN ROTAS, y se corrigen midiendo. Los ficheros se movieron a `evidencia/old/` y ninguna de las cinco evidencia/0N_….png existe ya: ``bash ls evidencia/0*.png            # -> No such file or directory ls evidencia/old/0*.png        # -> ahi estan las cinco  **La carpeta old/` es el sitio correcto y la tabla lo dice ahora: son capturas de agosto de una botonera que ya no es ésa. Un enlace roto y una captura caducada no son el mismo problema**, y el roto escondía al caducado.

| Vista | Captura (de PANTALLA) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Modo Operario | ~~evidencia/01_…~~ → evidencia/old/01_modo_operario_principal.png | Botonera táctil y réplica 3D de semáforos. ~~*«réplica del mando de relés»*~~ → 31/08: es la superficie de mando principal, no una réplica de nada. ⚠️ 04/09: la captura enseña ~~4~~ botones y la botonera de hoy tiene SIETE rótulos, tres de ellos condicionados a la punta (§1). La captura está caducada, no la botonera |
| Selector de Cruces | ~~evidencia/02_…~~ → evidencia/old/02_modal_cruces_abierto.png | Catálogo de frentes de obra y selección inmediata |
| Modo Técnico | ~~evidencia/06_…~~ → evidencia/old/06_modo_tecnico_activo.png | Desbloqueo por PIN y pestañas de configuración |
| Ajustes de Tiempos | ~~evidencia/07_…~~ → evidencia/old/07_tiempos_guardados_exito.png | Programación de tiempos de verde, rojo y despeje. ⚠️ 07/09: no enseña el segundo gesto de `D-11` —el mando de arrancar el ciclo—, que es lo que hoy hay que pulsar después |
| ~~Courier RTC~~ | ~~evidencia/08_…~~ → evidencia/old/08_courier_rtc_inyectado.png | ~~Inyección de hora compensada en el nodo Esclavo~~ 🛑 07/09: EL PROCEDIMIENTO QUE ENSEÑA ESTA CAPTURA ESTÁ DEROGADO (`D-20`) — la app no pone la hora en el poste 2. La captura se conserva porque documenta lo que la APK de agosto hacía, no lo que hay que hacer. Ver §4 |

Desarrollado y Validado para el Proyecto Controladora_Semaforos V9.0

Documento generado automáticamente desde 14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.