🛒 MANUAL 15: LISTA DE COMPRAS DE HARDWARE — QUÉ PEDIR, CUÁNTO Y CUÁNDO

Sistema: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados (V9.0)

Fecha: 27 de Agosto de 2026

Última revisión: 5 de Septiembre de 2026 — ⛔ **A9 SALE DE LA LISTA: el mando de relés y

sus pulsadores NO SE COMPRAN, y entra A10: las microSD de las cámaras**. Detalle en el bloque

rojo de abajo.

Revisión anterior: 4 de Septiembre de 2026 — 🔬 **primera revisión con datos de BANCO REAL

(sesión del 03–04/09), y cambia lo que se compra en cuatro sitios:**

~~🟢 `A9` (receptor del mando) se PIDE, y con salida `NO` (normalmente abierto).~~ ⛔ **CADUCADO

EL 05/09 POR D-1: NO SE COMPRA NINGUNO.** Se conserva tachado con su motivo, y el motivo entero

se conserva en el bloque A9, porque la cadena de razonamiento —una sola masa en J16, activo en

ALTO, NC inseguro— sigue siendo válida para los pines de cámara, que sí se cablean.

🟢 `A7` (cable y conector de `J16`) se DESBLOQUEA para conectar: la medida **M3 está cerrada

en banco —pull-down real de 10 kΩ, `p10` 9,93 kΩ y `p12` 9,94 kΩ—. Se compraba ya; ahora

además se puede enchufar**, con el pin de 12 V tapado.

🆕 Aparece el bloque `E`: la REVISIÓN V2 DE LA TARJETA. Dos líneas nuevas que **no son

decisiones tomadas, sino cuentas para quien firme la placa: E1 resistencias de 2K2** para

proteger las cinco entradas de campo, y `E2` un diodo de potencia que sustituya al D30.

🛑 **A5 (la fuente) y A8 (la placa portadora) siguen EXACTAMENTE IGUAL que el 31/08: sin pedir,

sin referencia elegida, sin diseñar y sin fabricar.** Cuatro días después no se ha movido nada:

se escribe para que la fila no envejezca en silencio.

Revisión anterior: 31 de Agosto de 2026 — 🟢 **BLQ-1 CERRADO: el módulo que llegó es un

ESP32-WROOM-32 clásico y habla SPP, así que A1′ se DESBLOQUEA.** Con ella cambian tres cosas

más: A5 pasa a exigir DC-DC conmutado y no lineal (con la cuenta de disipación delante),

aparece `A8`, la placa portadora, que hasta hoy no era línea de compras, y el **receptor del

mando de relés sube de prioridad**, porque sin él el Esclavo se queda sin ninguna vía de mando. Lo

del 28/08 se conserva entero debajo.

Revisión anterior: 28 de Agosto de 2026 (3.ª del día) — 🔄 **la arquitectura cambió en obra: el

ESP32 SUSTITUYE al módulo Bluetooth SPP, el DS3231 deja de ir en la placa STM32 y se cuelga del

ESP32, y se retiran la pantalla LCD, los cuatro pulsadores y el mando de relés.** Lo que ya no se

compra queda tachado con su motivo, no borrado. *(2.ª rev. del 28/08: corrige la bornera de la

talanquera en A4 —decía J14, y J14 es una ENTRADA del micro—; avisa de que el DS3231 no tiene

driver; arregla las referencias a las secciones del Manual 13. 1.ª rev.: bloque 0 con el estado real

de lo recibido —llegaron ESP32, no HC-05—, criterio de compra del módulo Bluetooth y corrección de

JDY-31 → JDY-30.)*

Para: el funcional / quien autoriza la compra

[!IMPORTANT] # ⛔ 05/09/2026 — DOS CAMBIOS QUE SE EJECUTAN CON DINERO. LÉASE ANTES DE EMITIR NINGUNA ORDEN ## 1. 🛑 A9 SALE: EL MANDO DE 4 RELÉS Y LOS PULSADORES NO SE COMPRAN — Y NO ES UNA PIEZA PENDIENTE `DECISIONES.md` `D-1`, confirmada por el responsable el 05/09: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. Esto NO es «está pendiente», NO es «se compra después del banco» y NO es «falta decidir la referencia». Es una decisión tomada: no se compra, ni ahora ni luego. Se escribe con estas palabras porque la línea A9 llevaba desde el 31/08 subiendo de prioridad y el 04/09 volvió al «se pide»: quien lea una copia impresa de cualquiera de esas dos revisiones va a pedir dos receptores RF que ya no tienen para qué. | | qué se compra | |---|---| | Receptor RF del mando *(línea A9)* | ⛔ NADA. Cero unidades | | Emisor de 4 canales | ⛔ nada — el que había se retiró con el mando | | Pulsadores de J16 p5 y p8 | ⛔ nada. Los pines quedan LIBRES y sin cablear | 🛑 Y LA OTRA MITAD, QUE VA PEGADA A ÉSTA O EL LECTOR SACA LA CONCLUSIÓN CONTRARIA: el CÓDIGO del mando NO se retira. Es firmware, no compras, pero se escribe aquí porque *«ya no compramos el mando»* invita directamente a *«pues quitemos su código»*, y eso abre el veto de SFTY-21 en vez de dejarlo inerte. Con el mando desmontado la bandera simplemente no se arma nunca, que es lo correcto. El desarrollo está en el Manual 2 §6. ### 📵 Y la consecuencia de operación que esta lista tiene que declarar, porque nace de una compra que NO se hace Retirado el mando, la app es la ÚNICA superficie de mando del equipo (D-16). Ni ámbar, ni volver a Automático, ni parar el cruce sin un teléfono. Lo que esta lista puede hacer al respecto es una sola cosa, y no cuesta casi nada: que haya un SEGUNDO TERMINAL ya emparejado —con su cable de carga— antes de que un equipo salga a la calle. No se pide como electrónica; se pide como herramienta, igual que la escalera. ## 2. 🆕 A10 ENTRA: LAS microSD DE LAS CÁMARAS SE COMPRAN Decisión del responsable, 05/09: *«cada cámara tiene una micro, la metemos»*. Deja de ser la pregunta A-0 en su primera mitad: se compran, una por cámara — 2 unidades. Ver la línea `A10` en el bloque A. ⚠️ Lo que la decisión NO cierra, y sigue en `A-0` de `DECISIONES.md`: capacidad, días de retención y si la grabación va continua o por evento. Se puede comprar sin cerrarlas —una tarjeta grande sirve para las tres respuestas— pero no se puede configurar la cámara sin ellas. --- # 🔬 04/09/2026 — LO QUE EL BANCO CAMBIÓ EN ESTA LISTA Es la primera vez que esta lista se corrige con una tarjeta delante y no con el fuente. Se lee antes que el resto porque una copia impresa de la revisión del 31/08 se ejecuta con dinero y le falta lo de abajo. ## 1. ~~🟢 A9 — se PIDE, con salida NO~~ ⛔ NO SE PIDE (05/09, `D-1`). El mando estuvo sordo, ya no lo está en el fuente, y ya no está 🛑 Todo este apartado queda como HISTÓRICO: cierra `N-118` y no autoriza ninguna compra. Se conserva entero porque explica por qué durante cuatro días se creyó que había un defecto de placa, y esa confusión es la que no debe volver. EL DEFECTO, en pasado — es lo que midió el banco el 03–04/09 sobre el firmware `617bd00`: R65/R66 —10 kΩ a masa, el mismo cobre que las entradas de cámara— dejan el pin en 0,6 V. Aquel firmware leía INPUT_PULLUP y activo en BAJO, así que veía BAJO permanente y el arranque lo sembraba como «flanco ya consumido»: nunca había transición. No era que el mando funcionara mal — es que no había gesto que lo activara (N-118). EL ESTADO DE HOY: 🟢 el firmware está arreglado en las DOS puntas (346ea5f), verificado por lectura el 05/09 sobre los símbolos, no sobre números de línea: ``text RE-CORRIDO EL 07/09 -- los cuatro renglones se movieron; el hallazgo, no  grep -n "pinMode(BOTON1, INPUT)" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp Maestro/src/botones.cpp:521:  pinMode(BOTON1, INPUT);        (decia :160) Esclavo/src/botones.cpp:507:  pinMode(BOTON1, INPUT);        (decia :178)  grep -n "lecturaCruda = " Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp Maestro/src/botones.cpp:42:  bool lecturaCruda = (digitalRead(b.pin) == HIGH);   (decia :40) Esclavo/src/botones.cpp:56:  bool lecturaCruda = (digitalRead(b.pin) == HIGH);   (decia :54)  Exactamente como la cámara en N-67. 🔴 **Y nadie lo volvió a medir con el binario nuevo dentro:** el paso 29 se abortó y la Maestro sigue con el corto de N-116. **Esa medida queda SIN VERIFICAR y ya no se va a tomar** — porque no hay mando. ⚠️ ~~**Y con el arreglo cambia EL GESTO DE PRUEBA:** cerrar contra los 3,3 V del pin contiguo, p5–p4 y p8–p7.~~ ⛔ **CADUCADO EL 05/09: no hay mando, así que no hay gesto.** **p5 y p8 quedan libres y NO se les acerca un cable** — ni para probar: p4 es adyacente a p5 y un puente corrido una posición pone 3,3 V contra masa, que es el candidato del calentamiento del paso 29. 🟢 ~~**Y de ahí sale una DECISIÓN DE COMPRA que no está tomada: NO o NC.**~~ → **CADUCADA el 04/09 (no era una decisión: la decide el cobre) y AMORTIZADA el 05/09 (no hay compra).** ✅ **Lo que del razonamiento sigue vigente y por eso no se borra: los cuatro pines de J16 son eléctricamente idénticos y todos son ACTIVOS EN ALTO** —una sola masa en el conector (p2), 3,3 V en cada posición contigua—. **Eso gobierna hoy el cableado de las CÁMARAS** (A7), que sí se conectan. ## 2. 🟢 A7 — M3 CERRADA: las cámaras de J16 ya se pueden CONECTAR text M3, paso 20, tarjeta energizada y J16 vacio: J16 p10 (PB14) ->  9,93 kOhm a masa  ->  0 V J16 p12 (PB15) ->  9,94 kOhm a masa  ->  0 V Paso 21: en reposo, CON y SIN el cable puesto, el equipo NO pide paso solo.  **El pull-down de 10 kΩ es real.** Esta lista decía *«el cable se compra hoy; conectarlo espera a M3»* — **ya no espera**. La polaridad la decide el cobre: **activo en ALTO**, contacto contra los 3,3 V del borne contiguo. Detalle completo en el **Manual 9**. ## 3. 🛑 EL AVISO QUE ACOMPAÑA A TODO LO QUE SE ENCHUFE EN J16 **J16 p1 lleva 12 V CRUDOS, y las 5 entradas de campo van DESNUDAS al pin del STM32** —sin resistencia en serie, sin opto, sin clamp—, mientras que **las 9 salidas de la placa sí llevan 220 Ω y optoacoplador**. **Tapar físicamente el pin de 12 V de J16 es OBLIGATORIO en cada equipo antes de cablear.** El 04/09 **una tarjeta Maestro quedó con un cortocircuito de 3,3 V a masa**; esto es lo único que hay entre un instalador y que vuelva a pasar. **Eso no es una compra: es un gesto de montaje.** La compra que lo corrige de verdad es el bloque **E**, y es de la **revisión V2 de la placa**. ## 4. ⏸️ Lo que NO se movió en cuatro días, y por eso se escribe | | estado al 31/08 | estado al **04/09** | |---|---|---| | **A5** fuente DC-DC conmutada | sin pedir, sin referencia elegida | **igual** | | **A8** placa portadora | sin pedir, sin diseñar, sin dueño | **igual** | | **A1′** conteo de pines (30/38) y cuántos hay en almacén | sin contar | **igual** | **Una fila que no cambia no es una fila cerrada.** A5 y A8 siguen siendo lo que **BLOQUEA EL MONTAJE** del ESP32`, y las dos se pueden empujar hoy sin esperar a nadie.

[!IMPORTANT] # 🟢 31/08/2026 — BLQ-1 ESTÁ CERRADO: LA LÍNEA A1′ SE DESBLOQUEA El módulo que llegó a obra es un `ESP32-WROOM-32` clásico. La ficha del artículo comprado —aportada por el responsable— lo declara con tres confirmaciones independientes, y las tres apuntan al mismo silicio: ``text Microcontrolador ...  ESP32-WROOM-32 CPU ................  Tensilica Xtensa 32-bit LX6, DUAL-CORE el S3 es LX7 y el C3 es RISC-V -> no es ninguno de los dos Bluetooth ..........  v4.2 BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) ^^^^^^ Bluetooth Clasico  **BR/EDR es Bluetooth Clásico, o sea SPP.** Es exactamente el perfil que necesita createRfcommSocketToServiceRecord del puente nativo de Android: **la app conecta sin tocar una línea de transporte**, y **el apartado 1 del Manual 10 no se reabre**. 📄 **LEÍDO** de la ficha del artículo, no medido con esptool ni con la serigrafía en la mano — ver roadmap.md **N-107** y ESTADO.md (fila BLQ-1). ### Lo que eso cambia en esta lista, y lo que NO | | | |---|---| | ✅ **A1′ deja de estar 🛑 BLOQUEADA** | El módulo que hay sirve. **La cantidad que hay en almacén sigue sin anotarse** | | ✅ **La vía WiFi queda descartada** | No hay que reabrir el Manual 10 §1. Era la rama cara y ya no está sobre la mesa | | ✅ **La alimentación queda fijada por la propia ficha** | 12 V → DC-DC conmutado → 5 V → VIN (entrada recomendada 5 V, límite 5,5 V, con regulador a bordo). Ver A5, que **cambió** con este dato | | ✅ **Las E/S del módulo son de 3,3 V** | El enlace con el STM32 por J17 va **directo, sin adaptador de niveles**. No hay que comprar traductor | | 🛑 **NO se compra ni un ESP32 más todavía** | **El bloqueo cambió de motivo, no desapareció:** ahora es el **conteo de pines**. Ver el aviso de abajo | ### 🛑 Lo que HOY bloquea comprar más módulos: 30 pines o 38, y no es lo mismo **Estas NodeMCU vienen en dos formatos, de 30 y de 38 pines, con anchos de placa distintos** — y la placa portadora (A8) lleva **hembrillas**, no la huella del WROOM-32. Un módulo de 38 pines no entra en unas hembrillas dimensionadas para 30, y al revés queda con filas al aire. **Se cuentan los pines y se mide el ancho con pie de rey ANTES de fabricar la portadora.** Es lo único que bloquea el taladro, y **no bloquea firmware** — el firmware del ESP32 es el mismo en los dos formatos. **Se anota aquí, con fecha y quién lo contó:** text Fecha: ____________   Contado por: ____________________ Pines por fila:  [ ] 15 (placa de 30)   [ ] 19 (placa de 38) Ancho de placa medido con pie de rey: ________ mm Separacion entre filas (centro a centro): ________ mm Cuantos modulos hay en almacen: ______  > ⚠️ **Y por qué no se compra «uno más por si acaso» antes de contarlos:** si el segundo pedido > llega en el otro formato, la portadora sirve para uno de los dos postes. Dos referencias > distintas en el mismo cruce es exactamente lo que este documento lleva un mes evitando. ### La lección de N-107, que se queda escrita porque cuesta dinero repetirla **El bloqueo se mantuvo más días de los necesarios por exigir la medida más cara.** Se pidió durante toda una sesión *«la serigrafía del blindaje, 30 segundos»* cuando **la ficha técnica del artículo comprado ya lo declaraba** y estaba a mano desde el principio. > **Antes de declarar algo bloqueado por una medida física, censa qué fuentes escritas pueden > responderlo ya.** Una ficha de compra, una factura, una serigrafía y un esptool chip_id` > contestan la misma pregunta con costes muy distintos, y la más cara no es la primera que hay > que pedir. Un bloqueo que se levanta leyendo no es un bloqueo: es una consulta pendiente.

[!CAUTION] # 🔄 28/08/2026 — LA ARQUITECTURA CAMBIÓ. ESTO SE LEE ANTES QUE EL RESTO DEL DOCUMENTO El `ESP32` pasa a SUSTITUIR al módulo Bluetooth SPP —ya no se compran `HC-05` ni `JDY-30`—, el `DS3231` se cuelga del `ESP32` por I²C con pila propia en vez de montarse en la placa STM32, y se retiran la pantalla LCD, ~~los cuatro pulsadores y el mando de relés~~. > 🔴 ESA ÚLTIMA FRASE ESTÁ CORREGIDA DESDE EL 31/08 Y NO SE EJECUTA LITERAL. Por decisión del > responsable: se retiran SÓLO los pulsadores 3 y 4 (PB14/PB15), y el MANDO DE RELÉS SE > CONSERVA en los canales A (PB9) y B (PB13). Retirar el mando entero no dejaba código > inerte: borraba un veto de seguridad —el que impide que una orden de radio saque al Esclavo de > un ámbar que un operario dejó puesto a propósito—. ~~Y de la corrección sale una línea de compra > nueva: `A9`, el receptor RF del mando, que nunca se compró.~~ > > 🔧 05/09 — LA CORRECCIÓN SE CORRIGE A SU VEZ, Y CONVIENE VER LAS DOS MITADES POR SEPARADO > PORQUE UNA SOBREVIVE Y LA OTRA NO: el responsable retiró el hardware del mando (D-1), así > que `A9` queda anulada: cero unidades. Pero *«retirar el mando entero no dejaba código > inerte: borraba un veto de seguridad»* sigue siendo exactamente cierto, y es hoy el motivo de > que el código NO se toque aunque el aparato ya no exista. Todo lo que aparece ~~tachado~~ más abajo es de la arquitectura anterior: no se compra, y lleva el motivo escrito al lado. No se borra a propósito — una línea borrada vuelve a proponerse dentro de un mes y nadie recuerda que se descartó; una línea tachada con su porqué, no.

[!CAUTION] ### 🩹 FE DE ERRATAS DEL 28/08/2026 — 🔴 LA FILA A4 MANDABA CABLEAR LA TALANQUERA A `J14` Si ya se cableó un módulo de relé de talanquera a `J14` siguiendo la versión anterior de esta lista: DESCONECTARLO ANTES DE ENERGIZAR. No es un error de compra —el relé pedido es el correcto—, es un error de dónde se conecta. | | decía la lista | es | |---|---|---| | Bornera | `J14` ❌ | `J15` ✅ | | Red | Puerta ❌ | Motor ✅ | | Pin | — | PB2 (MOTOR_TALANQUERA) | * `J14` es la ENTRADA de la cámara de demanda (PB0, CAM_DEMANDA_PIN), con R64 10 kΩ y C25 100 nF de antirrebote. Meterle los 12 V de un relé destruye el STM32, que es el micro que gobierna el semáforo — y además la pluma no se movería, porque J14 no tiene etapa de salida. * La talanquera SALE por `J15`: PB2 → opto U15 → MOSFET Q10 → J15. Es un canal de potencia propio, ya montado en la placa. * Medido el 28/08 en 01_Firmware/Maestro/include/pines.h (líneas 31 y 46). El Manual 13 §3 siempre lo dijo bien; lo que estaba mal era la §5 de aquel manual y esta fila A4, y las dos se han corregido hoy. * La errata no se borra: queda escrita con su fecha, porque quien haya cableado siguiendo la versión vieja tiene que poder enterarse. De dónde salió el error, para no repetirlo: la red de J14 se llama `Puerta` en el esquemático, y «puerta» suena a talanquera. No lo es: es por donde la cámara pide paso.

Por qué existe este documento, y qué NO es La compra estaba repartida en siete manuales (el 4 las radios, el 7 las antenas, el 9 las cámaras, el 10 los módulos Bluetooth, el 11 la pila del reloj, el 13 la placa de expansión). Un listado repartido es como se olvida una línea, y como se compra dos veces la misma. Esto es un índice con cantidades y decisión, no una copia de las especificaciones. De cada línea, la especificación completa —modelo exacto, conector, tolerancias— vive en su manual, y ahí se lee antes de pedir. Copiarla aquí crearía una segunda versión que alguien tendría que sincronizar a mano, que es exactamente el defecto que este proyecto lleva un mes cerrando.

🛑 La regla que decide qué entra en esta lista No se compra hardware para una función que el firmware no ejecuta. Se ha pagado dos veces por saltársela: PB8 estuvo en cuatro manuales como *«umbral de tramo»* con el pin sin leer (N-59), y la placa de expansión iba a llevar chip para dos funciones que ya están en el cobre de la tarjeta (N-63). Por eso hay bloques separados y no una lista sola: A lo que se pide, B lo que espera al banco, C lo que ya está en servicio y D —nuevo el 28/08— lo retirado, que se escribe en vez de borrarse, y E —nuevo el 04/09— lo que necesita una revisión V2 de la placa: cuentas para quien la firme, no compras autorizadas.

0 · ESTADO REAL DE LAS COMPRAS al 04/09 — leer antes de volver a pedir

Esta lista describía lo que hay que pedir; le faltaba decir qué llegó. Sin esa columna se vuelve a comprar lo que ya está, y —lo que pasó— se da por cubierta una línea que no lo está.

| Línea | Qué se pidió | Qué hay de verdad hoy | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~A1~~ Módulo Bluetooth SPP | ~~2 × HC-05 / JDY-30~~ | nunca llegaron, y ya no se piden | ⛔ ANULADA el 28/08. El ESP32 los sustituye |
| A1′ ESP32 como módulo SPP | — *(línea nueva del 28/08)* | Llegaron módulos `ESP32-WROOM-32` clásicos —referencia CONFIRMADA por ficha el 31/08—, cantidad todavía sin anotar | 🟢 DESBLOQUEADA el 31/08 (`BLQ-1` cerrado). ~~🛑 BLOQUEADA hasta leer qué referencia llegó~~ — el motivo desapareció: hay SPP. Lo que queda antes de comprar más es contar pines (30/38), y eso bloquea la portadora A8, no el firmware |
| A2 Cámaras de demanda | 2 × AcuSense | 🟢 05/09: COMPRADAS, y el modelo ya es un dato: `DS-2CD2683G2-IZS`. Ficha oficial verificada — tiene salida de alarma por contacto seco *(1 output, 24 V/1 A)*, así que el cableado a J16 sigue en pie | 🟢 CUBIERTA en la compra. ~~pendiente *(confirmar si ya hay una en almacén)*~~ · 🔴 Pero NO puesta en marcha: quedan 3 comprobaciones antes de instalar —enlace analítica→relé, NO/NC y clasificador—, ver el bloque 📷 y Manual 9 §8. ⚠️ Y arrastra `13 W` por poste y un SOPORTE que nadie ha especificado |
| A3 Antenas + coaxiales | 2 + 2 | sin novedad | pendiente |
| A4 Módulos de 1 relé | 2 | sin novedad | pendiente |
| A5 Fuente propia del ESP32 | — *(línea nueva del 28/08)* | NO se ha pedido, y es LO QUE BLOQUEA EL MONTAJE | 🔴 NO cubierta. Sin ella el ESP32 reinicia el STM32 del semáforo. 31/08: pasa a exigir DC-DC CONMUTADO, no lineal — ver A5. ⏸️ 04/09: SIN MOVIMIENTO en cuatro días, y ninguna referencia elegida |
| A6 DS3231 colgado del ESP32 | — *(sale del bloque B)* | ~~NO se compró~~ ✅ YA ESTÁ: el responsable confirmó el 05/09 que CADA ESP32 lleva su reloj con pila propia. Esta fila llevaba días caducada y produjo una contradicción en ESTADO.md | ~~pendiente~~ ✅ CUBIERTA — son DOS, uno por poste, y están puestos. ~~Lo que sigue condicionado a `Y2` es CUÁNTOS~~ ⛔ caducado el 05/09 por `D-9` y `D-15`: el STM32 NO tiene reloj y ya no atiende `SET_RTC`, así que las dos puntas necesitan el suyo y las dos lo tienen. Y2 ya no decide cuántos. 🔴 Sigue SIN VERIFICAR la dirección 0x68 sobre el módulo real — ver A6 |
| A7 Conexión de cámaras a J16 | — *(línea nueva del 28/08)* | NO se ha pedido | pendiente *(es cable y conector, no electrónica)*. 🟢 04/09: `M3` CERRADA en banco — ya no sólo se compra, YA SE PUEDE CONECTAR, con el p1 de J16 tapado. Ver A7 |
| A8 Placa portadora del `ESP32` | — *(línea nueva del 31/08)* | NO se ha pedido, NO está diseñada, y NO está decidido quién la diseña ni quién la fabrica | 🔴 NO cubierta. ⏸️ 04/09: SIN MOVIMIENTO — sigue sin dueño. Ver A8 |
| ~~A9~~ Receptor RF del mando de relés | ~~nunca se pidió: el mando iba a retirarse~~ · ~~31/08: SUBE DE PRIORIDAD~~ · ~~04/09: SE COMPRA con salida NO~~ | NUNCA se compró, y ya NO se compra | ⛔ ANULADA EL 05/09 (`D-1`). *«Ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. NO es una pieza pendiente: es una decisión. Cero unidades. 🛑 El CÓDIGO del mando NO se retira — Manual 2 §6. 📵 Consecuencia: la app es la única vía de mando (D-16) |
| 🆕 A10 microSD de las cámaras | — *(línea nueva del 05/09)* | NO se han comprado | 🟢 DECIDIDA la compra el 05/09 por el responsable: *«cada cámara tiene una micro, la metemos»*. 2 unidades, una por cámara. ⚠️ Capacidad, retención y continua-o-por-evento siguen abiertas (A-0 de DECISIONES.md): no bloquean comprar, sí bloquean configurar. Ver A10 |
| ~~B1–B2~~ RTC en la placa STM32 | — | NO se compraron | ⛔ ANULADAS. El RTC se mudó a A6, colgado del ESP32 |
| B3–B4 Expansor y accesorios | — | NO se compraron | correcto: siguen esperando al banco, no se piden todavía |
| E1 Resistencias 2K2 para las 5 entradas de campo | — *(línea nueva del 04/09)* | NO se ha pedido: es de la revisión V2 de la placa | 🆕 NO es una decisión tomada. Es una cuenta para quien firme la V2. Ver bloque E |
| E2 Diodo de potencia en lugar del `D30` | — *(línea nueva del 04/09)* | NO se ha pedido: es de la revisión V2 de la placa | 🆕 NO es una decisión tomada. D30 es un 1N4148 de 200 mA gobernando un IRLZ44N: infradimensionado. Ver bloque E |

✅ Antes de comprar un ESP32 más: NO todos hablan SPP, y el grande es el que no

🟢 31/08 — ESTA PREGUNTA YA ESTÁ CONTESTADA PARA LO QUE HAY EN ALMACÉN: es un `WROOM-32` clásico y habla SPP. Este apartado no se tacha, y no es por costumbre: sigue siendo el criterio con el que se pide el siguiente módulo, y el error que describe —recibir un S3 por pedir *«el mejor»*— es exactamente igual de posible mañana que ayer. Lo que cambia es que ya no bloquea `A1′`.

Un ESP32 no es un módulo Bluetooth SPP por definición. Según la familia de silicio:

| Familia | ¿Habla SPP? |
| --- | --- |
| ESP32-WROOM-32 · -32D · -32E · -32U (ESP32 clásico) | ✅ Sí — Bluetooth Clásico (BR/EDR): la app conecta tal cual |
| ESP32-S3 · ESP32-C3 | ❌ No — solo BLE. La app no conectará nunca |
| ESP32-S2 | ❌ No — sin radio Bluetooth, solo WiFi |

⛔ «PIDE EL ESP32 MÁS GRANDE / EL MÁS NUEVO» ES EXACTAMENTE COMO SE ACABA CON UN S3 SIN SPP El `S3` es más nuevo, más rápido, tiene más pines y más memoria que el `WROOM-32` clásico — y no habla SPP. Quien pida «el mejor», «el más grande» o «el más moderno» va a recibir un S3 o un C3, y la app no conectará jamás: no es un ajuste, no es un driver que falte, es que el silicio no lleva Bluetooth Clásico. En este equipo, el bueno es el viejo. Lo que se pide, escrito para copiar y pegar en el pedido: ``text ESP32-WROOM-32  (o -32D / -32E / -32U)  sobre placa DevKitC / NodeMCU Bluetooth Clasico BR/EDR + WiFi.  NO S3, NO C3, NO S2, NO C6, NO H2. MISMO FORMATO DE PINES que el que ya hay en almacen (30 o 38): CONTARLO ANTES.  **Los 30 o 38 pines son de la placa, no del chip:** es el mismo WROOM-32 con SPP en los dos casos, pero el de 38 saca más GPIO al conector y **la placa es más ancha**. Los dos sirven eléctricamente —lo único que hace falta es que saquen GPIO16, GPIO17, GPIO21 y GPIO22—, pero **no son intercambiables en las hembrillas de la portadora A8`. 🛑 Por eso, y sólo por eso, no se compra un módulo más hasta contar los que hay.**

La rotulación del vendedor no distingue las tres: todas se anuncian *«WiFi + BT · SoC · ISM

2.4G · 802.11»*, y esa cadena dice que hay radio de 2,4 GHz, no que haya Bluetooth Clásico.

No sirve como criterio de compra ni como comprobante de recepción.

Cómo se resuelve —dos formas, las dos miran el chip y no el anuncio:

Leer la serigrafía del blindaje metálico del módulo (ESP32-WROOM-32E, ESP32-S3-WROOM-1, …).

Preguntárselo al chip, con el módulo por USB:

python "C:/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py" --port COM# chip_id

esptool.py v4.11.0 ya está instalado con PlatformIO en la máquina de trabajo.

✅ CONTESTADO el 31/08 — y por un tercer método que no estaba en esta lista: la FICHA DEL ARTÍCULO COMPRADO. Los dos métodos de arriba siguen siendo válidos y siguen sirviendo como comprobante de recepción de un lote nuevo; lo que este documento no había previsto es que la respuesta ya estaba escrita en el papel de la compra, sin necesidad de tener el módulo delante. ``text Fecha: 31/08/2026     Leido por: el responsable (ficha del articulo comprado) Metodo: [ ] serigrafia del blindaje   [ ] esptool chip_id   [X] ficha tecnica de compra Referencia leida: ESP32-WROOM-32  (Xtensa LX6 dual-core, BT v4.2 BR/EDR + BLE) Cuantos modulos hay en almacen: ______   <-- SIGUE SIN ANOTAR Habla SPP:  [X] SI -> sigue A1'   [ ] NO -> ver la fila de WiFi de abajo `` 🛑 Lo que SIGUE en blanco y todavía importa: cuántos hay. Se pide un módulo por poste (2). Si en almacén hay dos, no se compra ninguno; si hay uno, se compra uno del mismo formato de pines (ver el aviso de 30/38 en la cabecera). La casilla vacía no se rellena de memoria: se cuenta.

Salieron ESP32 clásicos — y aun así NO son un cambio gratis: un ESP32 con WiFi da picos de

~500 mA, y la alimentación de la tarjeta (12 V → LM7805 → LM1117-3.3) no los da: el 7805

disiparía 3,5 W sin disipador y, si el riel de 3,3 V se hunde, **se reinicia el STM32 que gobierna

el semáforo. Van con fuente propia desde los 12 V y masa común, alimentación NO

compartida (Manual 10 §1 y §2). Un `HC-05` (~40 mA) sí se alimentaba de la placa; éste no**.

Eso es la línea A5, y hoy sigue sin pedirse — es lo que BLOQUEA EL MONTAJE.

🔴 No se lea el cierre de `BLQ-1` como «lo del ESP32 ya está resuelto». Lo que se cerró es si el módulo sirve. Lo que impide montarlo mañana son otras tres cosas, todas de compra y ninguna de firmware: `A5` (la fuente, que además cambió de tipo hoy), `A8` (la placa portadora, que ni siquiera tiene diseñador asignado) y el conteo de pines del módulo. Un bloqueante que se cierra destapa los que tenía detrás; no los cierra con él.

🔄 Decisión de obra del 28/08 — VIGENTE: el ESP32 SUSTITUYE al módulo SPP

Ya no se compran `HC-05` ni `JDY-30`. El `ESP32` es el módulo, y además de la consola por celular

lleva colgado el reloj (A6). ~~Con él se retiran la pantalla LCD, los cuatro pulsadores y el mando de

relés, y las cámaras pasan a los pines que el mando deja libres en J16 (A7).~~

🔴 CORREGIDO EL 31/08 — esa frase llevaba dos cosas falsas, y una de ellas cambia lo que se compra. Por decisión del responsable: * ~~El mando de relés SE CONSERVA, en los canales A y B. Se retiran sólo los pulsadores 3 y 4 (PB14/PB15), que son los que las cámaras necesitan.~~ 🔧 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`) — la frase original del 28/08 acabó teniendo razón, pero por otro camino: SE RETIRAN LOS CUATRO PULSADORES Y TAMBIÉN EL MANDO. Lo que no se retira, y es justo lo que la corrección del 31/08 sí acertó a proteger, es el CÓDIGO *(Manual 2 §6)*. ✅ Lo que sigue MEDIDO y no cambia: los pines de cámara son CAM_C_PIN y CAM_D_PIN —símbolos de Maestro/include/pines.h, PB14 y PB15—, y PB9/PB13 quedan libres. * La pantalla no se «retira» en el sentido en que se leía aquí. Su código sigue compilado; lo que se hizo fue dejar de conducir sus pines (PB3/PB4/PB5 pasan a U8X8_PIN_NONE, Maestro/src/lcd.cpp:74) porque el ESP32 ocupa J17 y un reloj de SPI de software pegado al RX/TX del módulo corrompe el enlace. Para la compra el efecto es el mismo —no se compran pantallas—, pero para el manual del operario no lo es. * ~~Y de ahí sale una línea de compra nueva: `A9`. El mando que se conserva necesita su receptor RF, que nunca se compró.~~ ⛔ CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): el mando ya no se conserva como hardware, así que no necesita receptor. `A9` queda anulada, con cero unidades.

~~Se sigue pidiendo el módulo Bluetooth SPP dedicado (`HC-05` / `JDY-30`). El ESP32 queda como alternativa, no como sustituto.~~ ⛔ ANULADO el 28/08 por la decisión de obra de arriba. Era la decisión de la 1.ª revisión de ese mismo día, y su motivo era bueno —el módulo dedicado deja intacta la decisión congelada del Manual 10 §1 y no obliga a rehacer el puente nativo de Android—. Queda tachado y no borrado para que quien lo relea dentro de un mes vea que se descartó a propósito, y no lo vuelva a proponer como novedad.

Lo que NO cambia con la decisión nueva, y hay que mirar antes de gastar:

Un ESP32 clásico haciendo de puente SPP cabe dentro del Manual 10 §1 sin reabrirlo —sigue

siendo Bluetooth Clásico SPP, que es lo que ese apartado congela—, **con dos condiciones: la

referencia confirmada y su fuente propia. ~~Las dos siguen sin cumplirse.~~ → 31/08: la

primera SÍ se cumple (`BLQ-1` cerrado, es un `WROOM-32`); la segunda NO** — A5 sigue sin

pedirse.

Ir por WiFi —que era lo único que quedaba si los módulos resultaban S3, C3 o S2—

exigía reabrir por escrito el apartado 1 del Manual 10 antes de comprar y antes de programar.

🟢 31/08: esa rama queda DESCARTADA, no aplazada — el módulo habla BR/EDR. Se conserva

escrita porque la regla sigue viva para cualquier cambio de transporte futuro, y no se ablanda:

la vez que se cambió de transporte sin escribirlo, el resultado fue una app que no conectaba con

nada.

⚠️ ~~Y de ahí sale por qué el bloqueo de A1′ no es un trámite: la decisión del 28/08 sustituye un módulo por otro dando por hecho que el que llegó habla SPP. Si resulta que no, lo que hay encima de la mesa no es una compra pendiente: es un cambio de transporte que hay que reabrir por escrito. La misma lectura de serigrafía decide las dos cosas.~~ ✅ RESUELTO el 31/08, y en la dirección buena: sí habla SPP. El párrafo no se borra porque su razonamiento era correcto —el bloqueo no era un trámite, decidía entre una compra pendiente y un cambio de arquitectura—. Lo que estaba mal era por dónde se buscaba la respuesta: se exigió la serigrafía durante días teniendo la ficha del artículo a mano. Ver la lección de N-107 en la cabecera.

A · SE PIDE YA — 🟢 desde el 31/08 NO queda ninguna fila bloqueada por `BLQ-1`

✅ La única fila que estaba bloqueada era `A1′`, y se desbloqueó el 31/08 con el cierre de BLQ-1: el módulo que llegó es un ESP32-WROOM-32 clásico y habla SPP. ~~espera a que alguien lea qué referencia llegó (bloque 0)~~ — ya se leyó. El resto se pide sin esperar a nada — y eso incluye A5 y A7, del 28/08, y `A8`, nueva del 31/08. ⛔ `A9` SALE del bloque el 05/09 (`D-1`: no se compra) y ✅ `A6` sale por lo contrario: ya está puesta. 🆕 Entra `A10`, las microSD. 🛑 Lo que sí queda condicionado, y no es lo mismo que bloqueado: | | qué falta antes | qué NO impide | |---|---|---| | `A1′` | contar los pines (30 o 38) y medir el ancho de los módulos que ya hay | no impide usar los que hay ni escribir su firmware; impide fabricar `A8` | | `A8` | decidir quién la diseña y quién la fabrica — hoy no está decidido | — | | ~~`A6`~~ | ~~nada para pedirlo. Cuántos y qué reloj queda en el STM32 dependen del Y2 (B5)~~ ⛔ CADUCADO 05/09: son 2, están puestos, y `Y2` no decide nada (D-9, D-15) | — | | 🆕 `A10` | nada para comprarlas. Lo que falta —retención, capacidad, continua o por evento (A-0)— es para configurarlas | no impide pedir las tarjetas |

| # | Qué | Cant. | Para qué | Especificación en |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~A1~~ | ~~Módulo Bluetooth SPP HC-05 / JDY-30~~ ⛔ NO SE COMPRA. El ESP32 lo sustituye (decisión de obra del 28/08). *La fila no se borra: un hueco se vuelve a proponer, una fila tachada con su motivo no* | ~~2~~ → 0 | — | Manual 10 §1 *(sigue mandando en el transporte: SPP, no BLE)* |
| A1′ | `ESP32` clásico WROOM-32 / -32D / -32E / -32U sobre placa DevKitC / NodeMCU. Hace de módulo SPP y sostiene el DS3231 de A6. ⛔ Ni «el más grande» ni «el más nuevo»: eso es un `S3` y no habla SPP — ver el aviso del bloque 0. ⚠️ El formato de pines (30 o 38) se CUENTA antes de pedir más y antes de fabricar `A8` | 2 *(1 por poste)* — 🟢 DESBLOQUEADA 31/08, ~~🛑 BLOQUEADA~~. Descontar lo que haya en almacén: la cantidad recibida sigue sin anotarse | Consola de servicio por celular en cada poste (evita subir con escalera al Esclavo) + el bus I²C del reloj | Manual 10 §1 y §2 · roadmap.md N-107 *(la ficha que cierra BLQ-1)* |
| A2 | Cámara IA Hikvision AcuSense varifocal motorizada. ~~DS-2CD3643G2-LIZSU o equivalente~~ ⛔ era un modelo de REFERENCIA → 🟢 COMPRADA: `DS-2CD2683G2-IZS` (2,8–12 mm), 8 MP bullet AcuSense. Ficha verificada el 05/09 | 2 *(ver nota)* | Demanda vehicular: una por poste, contacto seco a ~~PB0~~ → 🟢 `J16`, en los pines donde estaban el Botón 3 y el Botón 4 — decidido por el responsable el 05/09, y corrige lo que esta línea decía: PB0 es la bornera J14, que queda libre para un posible fin de carrera de barrera. ~~«Son las dos que el firmware lee hoy»~~ — falso: hasta el 05/09 el Modo Inteligente leía PB0 y el vigilante miraba J16, o sea que una mitad estaba ciega con cualquiera de las dos borneras. ✅ Tiene salida de alarma: `1 output`, `24 V`/`1 A` máx — el cableado planeado sigue en pie | Manual 9 §1.1 |
| A3 | Antenas VHF y coaxiales | 2 + 2 | Recuperar alcance: las genéricas de «LoRa» costaban 15–20 dB y dejaban la cobertura en 3 cuadras | Manual 7 §BOM *(lleva modelo, conectores y adaptadores)* |
| A4 | Módulo de 1 relé optoacoplado, con jumper `JD-VCC` | 2 *(1 por poste)* | La talanquera. El firmware ya la manda (SFTY-28, 27/08) y la tarjeta ya expone la señal: se conecta a la bornera `J15` (red Motor, PB2 → opto U15 → MOSFET Q10). 🔴 NO a `J14`, que es la ENTRADA de la cámara — ver la fe de erratas de la cabecera. No hace falta `PCF8574` ni MOSFET nuevo | Manual 13 §3 *(la etapa de potencia y el cuadro J14/J15)*; el jumper JD-VCC y su porqué, en el aviso del bloque B de esta misma lista |
| A5 | 🔴 **Fuente propia para cada ESP32: convertidor DC-DC CONMUTADO (*switching*) reductor, 12 V → 5 V, ≥ 1 A, con sus borneras y su cable. CONMUTADO, NO LINEAL — y no es una preferencia: ver la cuenta de abajo. ~~(un módulo `LM2596` o `MP1584` sirve)~~ ⛔ retirado el 31/08: ninguna referencia concreta está elegida** | 2 *(1 por ESP32)* | Que el `ESP32` no cuelgue del `LM7805` de la tarjeta. A 500 mA de pico el 7805 disipa 3,5 W sin disipador, y al hundirse el riel de 3,3 V se reinicia el STM32 que gobierna el semáforo | Manual 10 §1 *(la regla)* — ⚠️ la pieza sigue sin especificarse en ningún manual: ver el aviso de abajo |
| A6 | Módulo RTC `DS3231` `ZS-042` con su propia pila, colgado del ESP32 por I²C (GPIO21 SDA · GPIO22 SCL) | ~~1 *(el del Maestro)*~~ → 2 *(1 por poste)* — ✅ 05/09: YA ESTÁN PUESTOS, cada `ESP32` lleva el suyo. Confirmado por el responsable. Nada que pedir | El reloj del equipo, fuera de la placa STM32: no hay que modificar la tarjeta ni sacar hilos de PB0/PB8. 🛑 Y son DOS porque el STM32 NO tiene reloj (Y2 muerto, D-9) y ya no atiende `SET_RTC` (D-15): cada punta mantiene su hora | Manual 11 *(la pieza)* · ⚠️ el montaje sobre `ESP32` no está en ningún manual: ver el aviso de abajo |
| A7 | Juego de conexión de las cámaras a `J16`: conector hembra del footprint de J16 con sus terminales de crimpar, y cable de 2 hilos apantallado por cámara. 🟢 04/09: `M3` CERRADA — ya se puede CONECTAR, no sólo comprar. ⚠️ Y el juego incluye con qué TAPAR el p1 de 12 V *(tapón, funda termorretráctil o el conector sin terminal en esa posición)*: no es opcional | 2 juegos | Llevar el contacto seco de la cámara a los pines que liberan los pulsadores 3 y 4 ~~el mando~~ (PB14/PB15), contra los 3,3 V del borne contiguo (p9 para p10, p11 para p12). No hace falta `PCF8574` ni ninguna placa hija | Manual 13 §3 *(borneras)* · 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md §7 *(el mapa pin a pin de J16)* · Manual 9 *(polaridad, M3 y el ENSAYO 4)* |
| A8 | 🔴 PLACA PORTADORA DEL `ESP32` — línea nueva del 31/08; hasta hoy esto NO ERA UNA LÍNEA DE COMPRAS y hacía falta igual. Lleva, como mínimo: PCB, hembrillas para el módulo (que es de formato protoboard y va enchufado, no soldado), conectores de entrada de 12 V y de salida a J17, fusible, protección de inversión de polaridad y condensadores de desacoplo y de reserva | 2 *(1 por poste)* — 🛑 NO SE FABRICA todavía | Que el ESP32 y su A5 y su A6 sean un conjunto montable y reemplazable, en vez de tres módulos sueltos con cables volantes dentro de un armario que vibra en un remolque | 🔴 `05_Funcional/19_Especificacion_Placa_Portadora_ESP32.md` *(otro agente la está escribiendo en este mismo árbol — aquí NO se duplica: si al leer esto ese fichero no existe todavía, es que ese trabajo no ha entrado, y se espera a que entre en vez de inventar la especificación aquí)* |
| ~~A9~~ | ⛔ RECEPTOR RF DEL MANDO DE RELÉS — NO SE PIDE. ANULADA EL 05/09 (`D-1`). ~~🟢 SE PIDE, contacto seco MOMENTÁNEO, canales A y B, 12 V, salida NO~~ · ~~🛑 04/09: falta DECIDIR si NO o NC~~. **El responsable retiró el mando del equipo: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. NO es una pieza pendiente ni una compra aplazada: es una decisión. El razonamiento de `NO`/`NC` se conserva en el bloque de abajo porque sigue gobernando el cableado de las CÁMARAS** | ~~2~~ → 0 | ⛔ Nada. ~~era la única vía de mando del Esclavo~~ → 📵 eso no se resuelve comprando: pasa a ser `D-16` — la app es la única superficie de mando, y el Modo Degradado del Esclavo se queda sin vía de activación *(Manual 2 §6, con el censo de las cuatro)* | 🛑 Nada que especificar. 🔴 Y lo que NO se toca: el CÓDIGO del mando se queda — retirarlo abre el veto de SFTY-21. Manual 2 §6 |
| 🆕 A10 | Tarjeta microSD para cada cámara — `high endurance` / de vigilancia, no la de un teléfono: se escribe en bucle las 24 h y una tarjeta de consumo se agota. Formato admitido por la cámara: microSD / SDHC / SDXC | 2 *(1 por cámara)* | Que exista soporte de accidentes y auditoría. El controlador no ve imagen (D-12) y no la va a ver: las imágenes viven en la cámara. Sin tarjeta no hay ninguna, y no se toca una línea de firmware | ⚠️ Capacidad, retención y modo de grabación NO están decididos (A-0). 🔴 Y la capacidad máxima tiene DOS fuentes que no coinciden: ver el aviso de abajo. 🛑 07/09 — Y LA CUENTA DE RETENCIÓN SE APOYA EN `D-14`, QUE NO ESTÁ IMPLEMENTADA: ver el recuadro justo debajo |

🔴 07/09 — AVISO SOBRE A10: LA CUENTA QUE DIMENSIONA ESTA COMPRA SE APOYA EN `D-14`, Y `D-14` NO ESTÁ EN EL FIRMWARE La compra no se discute —está decidida por el responsable el 05/09—, pero el número de días que aguanta la tarjeta, sí. La estimación que acompañó a la decisión dice: *«con Motion & Alarm —movimiento Y carril en rojo— son minutos al día, no horas, así que una tarjeta modesta aguanta meses»*. 🛑 El `& Alarm` de esa cuenta es `D-14`: el controlador cierra un contacto en ROJO y la cámara lo ve por su entrada de alarma. MEDIDO EL 07/09: eso no existe en el firmware. `` $ grep -rn "ROJO_PEATON\|VERDE_PEATON\|BUZZER" 01_Firmware/*/src/*.cpp     <- corrido el 07/09 01_Firmware/Maestro/src/main.cpp:35://   ROJO_PEATON y VERDE_PEATON, que estaban sin custodia.  **Una sola línea en las dos puntas, y es un COMENTARIO.** Cero pinMode, cero digitalWrite. **Las tres cadenas de potencia fabricadas y libres —J9 (VERDE_PEATON, PA7), J11 (ROJO_PEATON, PA6) y J13 (BUZZER, PB1)— no tienen una línea de firmware detrás**, y son justo por donde saldría ese contacto hacia IN1/GND1 de la cámara. **Consecuencia para quien compra, en una línea: sin D-14 construida, la grabación no puede filtrarse por «rojo», así que o va por MOVIMIENTO SOLO o va CONTINUA — y las dos llenan la tarjeta mucho más deprisa que «minutos al día».** | | | |---|---| | **Qué NO cambia** | **se compran 2 tarjetas igual.** La cámara graba por movimiento sin necesitar nada nuestro | | **Qué SÍ cambia** | **la capacidad que hay que pedir.** Ante la duda, **la más grande que admitan las dos fuentes** *(ver el aviso de los 256/512 GB)*, no la más modesta | | **Y lo que hay que decidir antes de configurar** | A-0: retención y **continua o por evento** — con el añadido de que **el evento «rojo» hoy no llega a la cámara** | 🔴 **Y falta cablear y falta firmware, y ninguno de los dos está pedido:** D-14 necesita **un canal de salida del controlador hacia la entrada de alarma de la cámara**, y de esa conexión **no hay diagrama de cable en ninguna fuente de Hikvision** (ALARM IN, G quedan **SIN VERIFICAR**, DECISIONES.md D-14`). No se abre una línea de compra para algo sin diagrama: se anota el hueco.

📷 05/09 — A2 YA NO ES GENÉRICA: LA CÁMARA COMPRADA ES UNA DS-2CD2683G2-IZS Ficha oficial consultada el 05/09: DS-2CD2683G2-IZS_Datasheet_V5.5.113_20230303.pdf, descargada de hikvision.com. El desglose completo, con el manual de usuario y la guía rápida citados página a página, está en `9_Manual_Parametrizacion_Camara_IA.md` §1.1. ✅ Lo que confirma la compra y NO obliga a cambiar nada de esta lista: | | | |---|---| | Salida de alarma | 1 input, **1 output** — el contacto seco existe, y sus bornes son 1A/1B, tal como A7 y el Manual 9 ya decían | | Régimen | 24 V DC / 24 V AC, 1 A máx. — sobra frente a los 3,3 V y 330 µA que le pide J16 | | Alimentación | 12 V DC ± 25 % → `9` a `15 V`: cubre entero el vaivén de una batería de plomo. No hace falta convertidor para la cámara | 🛑 Y las TRES cosas nuevas que esta línea de compra arrastra, y que antes no estaban: 1. `13 W` POR CÁMARA, CONTINUOS *(12 V, 1,08 A; ficha pág. 4)*. Son `26 Ah/día` por poste sólo de cámara — una cifra que dimensiona batería y panel, del mismo orden que todo lo demás del equipo junto. No es una decisión de esta lista: es un número para quien firme la energía, y hasta hoy no estaba escrito en ninguna parte. ⚠️ La cámara va DIRECTA A BATERÍA, no al `LM7805` de la tarjeta — es la misma regla de A5. 2. 🆕 Falta una línea de compra: EL SOPORTE. 1.385 g y 30,8 cm en lo alto de un poste móvil son carga de viento y palanca, y ningún documento de este proyecto especifica la fijación. Hikvision lista opcionales (DS-1275ZJ-S-SUS de poste vertical, DS-1260ZJ y DS-1280ZJ-S de caja de conexiones; ficha pág. 5). 🔴 SIN VERIFICAR cuál aplica: no se elige aquí. 3. ⚠️ La página oficial del modelo lo marca como `Discontinued` *(consultada el 05/09)*. No afecta a las dos unidades ya compradas, pero sí a repuestos y a una tercera cámara: si el diseño va a necesitar más *(la segunda por poste de SFTY-29 sigue sin pedirse)*, conviene decidirlo antes de que desaparezca del canal. 🔴 Y lo que NO se puede dar por bueno todavía, porque ninguna fuente oficial lo dice *(detalle y cómo se cierra cada uno, en el Manual 9 §7 y §8)*: | 🔴 SIN VERIFICAR | por qué importa aquí | |---|---| | Que la analítica pueda ENLAZARSE a la salida de alarma | Es el eslabón del que cuelga `A7` entera. 🟢 05/09 — MEJORA, leyendo el manual de usuario que ya está en `04_Manuales/`: el camino está documentado entero. La regla de intrusión remite a Linkage Method Settings *(PDF pág. 61 · impresa 49)* y ahí figura `Trigger Alarm Output` *(PDF pág. 79 · impresa 67)*. 🔴 Pero NO se cierra: debajo sigue la nota *«only supported by certain models»*, y ninguna fuente dice si esta cámara es uno de ellos. Se comprueba en 10 minutos con la cámara delante — Manual 9 §4 Paso 0 | | Que la salida sea `NO`/`NC` configurable | La frase *«la salida de la AcuSense es configurable NO/NC»* circula por varios documentos y no la sostiene ninguna fuente: Alarm Type sólo está documentado para la entrada. Lo mide el `ENSAYO 1` | | Corriente mínima de conmutación del contacto | A 330 µA es *carga seca*, régimen donde un contacto sin oro puede oxidarse con los meses. Y la línea `E1` —2K2 en serie— la bajaría a `270 µA`: las dos cuentas hay que mirarlas JUNTAS antes de firmar la V2 | 🟢 Ninguna de las tres bloquea la compra —ya está hecha— ni el cableado que `M3` desbloqueó. Bloquean dar por cerrada la puesta en marcha, que es distinto. ### 📜 QUÉ SE ESTÁ COMPRANDO DE VERDAD CON ESTAS DOS CÁMARAS (D-12, 05/09) Se compran dos cámaras de 8 MP para que el semáforo reciba de cada una UN BIT. Dicho así suena pobre, y por eso va escrito: es lo que hay, y quien firma la compra tiene que saberlo. | lo que el sistema SÍ obtiene | lo que NO obtiene, aunque la cámara lo tenga | |---|---| | Un contacto seco por cámara — dos hilos a J16, un bit: *hay vehículo* / *no hay* | ❌ Ninguna imagen ni vídeo llega al controlador. No hay red de la cámara a la tarjeta | | La clasificación AcuSense *(vehículo / persona)* hecha dentro de la cámara | ❌ Ningún cómputo en el controlador: el STM32 lee un pin. No se compra ninguna Raspberry, Jetson, NVR ni PC — y no hacen falta | | Robustez de intemperie IP67/IK10, -30 a 60 °C | ❌ `ONVIF`, `ISAPI`, `SDK` y `RTSP` existen en la cámara y este sistema NO los usa. Se pagan y no se aprovechan: es el precio de comprar una cámara de catálogo | 🟢 PERO OJO CON DARLO POR PERDIDO — corregido el 05/09: que el controlador no vea imágenes no significa que no haya imágenes. La cámara admite microSD/SDHC/SDXC de hasta `512 GB` *(ficha, pág. 3, verificada en el PDF)* y sabe grabar y capturar por evento *(ficha, pág. 4, fila Linkage Method)*. El soporte de accidentes y la auditoría SÍ son posibles con la cámara ya comprada, y sin tocar una línea de firmware. 🆕 Y eso abrió DOS líneas, de las cuales UNA YA ESTÁ DECIDIDA: 1. ~~La tarjeta microSD — 🔴 NO comprada, no presupuestada.~~ 🟢 **DECIDIDA EL 05/09 POR EL RESPONSABLE: *«cada cámara tiene una micro, la metemos»*. SE COMPRAN, 2 unidades — es la línea A10 del bloque A. Sigue siendo cierto lo que decía la frase vieja sobre qué tarjeta: una de resistencia industrial (`high endurance`, pensada para grabación continua) no es la de un teléfono. 🔴 SIN VERIFICAR — la capacidad máxima tiene dos fuentes y no coinciden: la ficha oficial del 03/03/2023 dice 512 GB (p.3, verificada en el PDF); la recopilación .docx del 05/09 dice 256 GB, y ésa NO es fuente del fabricante. Se compra mirando la ficha del lote que llegue, y ante la duda una de 256 GB entra en las dos lecturas. ⚠️ Lo que la decisión NO cierra y sigue en A-0: cuántos días de retención hacen falta y si la grabación va continua o por evento. De eso sale la capacidad; comprar sin decidirlo se puede, configurar la cámara no. 2. Quién y cómo las recupera — 🔴 SIGUE SIN DUEÑO. Sin red en el poste, las imágenes se sacan subiendo a retirar la tarjeta**. La alternativa *(FTP o NAS)* exige red hasta el poste, que no existe y no está presupuestada. Comprar la tarjeta no resuelve esto, y conviene no confundir las dos cosas: hay soporte de accidentes el día que alguien suba a por él. 🛑 Y una decisión que no es de compras y no puede quedarse sin dueño: cuántos días se guardan las imágenes, quién las mira, quién las borra y qué pasa con la privacidad de quien pase por delante. Este documento no lo decide — se anota para que no se descubra después de instalar. ⚠️ Por último, la restricción que reparte el recurso escaso: `1 input, 1 output` (ficha, pág. 3). UNA salida por cámara = UN significado por cámara. ~~Con dos cámaras hay dos significados para todo el cruce: uno ya está tomado *(presencia de vehículo)* y el otro está sin decidir (A-1 de DECISIONES.md).~~ 🔧 CADUCADO EL 05/09: `A-1` está CERRADA por `D-13`, y la respuesta invierte el planteamiento. Las dos cámaras llevan la MISMA configuración —*Intrusion Detection* sobre el barrido de la pluma— y el significado lo pone el estado del semáforo, no la cámara. Con una cámara por poste, «un significado por cámara» no era repartir: era proteger un poste y el otro no. Un bit da cinco lecturas sin gastar significados. Lo que de esta nota sigue vigente, y por eso no se borra: comprar una tercera cámara no es la respuesta — y menos con el modelo marcado Discontinued. Lo que hoy falta no es un significado más: es la segunda cámara por poste de SFTY-29, que sigue sin pedirse y sin firmware que la lea.

🔌 Cómo queda montado lo que se pide en A1′, A5 y A6 — para que las tres líneas se lean juntas: ``text 12 V de la caja | +---> LM7805 -> LM1117-3.3 -> STM32   (la tarjeta, SIN TOCAR) | |   .--- [A8] PLACA PORTADORA -----------------------------------. |   |  fusible + proteccion de polaridad + condensadores          | +---|-> [A5] DC-DC CONMUTADO 12V -> 5V, >=1A --> [A1'] ESP32     | |                                    (en HEMBRILLAS, 5V/VIN) | |                                             |              | |                                             +-- GPIO21 SDA-+--> [A6] |                                             +-- GPIO22 SCL-+    DS3231 |                                             +-- GND -------+    con su pila |                                             |              | '---------------------------------------------|--------------' | +-- TX / RX -> J17 p2/p3 |              (PB7/PB6) +-- GND ------> J17 p7 MASA COMUN MASA COMUN entre las dos ramas.  ALIMENTACION NO COMPARTIDA. De J17 se usan la senal y la masa.  Sus 3,3 V NO alimentan al ESP32. El ESP32 va ENCHUFADO en hembrillas: se reemplaza sin soldador, y por eso hay que saber si es de 30 o de 38 pines ANTES de fabricar la portadora. Y EN PARALELO, sin tocar nada de lo anterior: ~~12 V ---> [A9] RECEPTOR RF DEL MANDO ---> contacto seco A --> J16 p5  (PB9)~~ ~~                                     '--> contacto seco B --> J16 p8  (PB13)~~ CADUCADO 05/09 (D-1): NO HAY MANDO.  J16 p5 y p8 quedan LIBRES, sin cablear.  **La masa común no es opcional y la alimentación compartida sí está prohibida**: son dos cosas distintas y confundirlas es lo que hace que el semáforo se reinicie solo. Manual 10 §1. **J17 es el conector que deja libre la pantalla retirada** *(bloque D)*, y es donde el Manual 10 §2 manda el módulo desde la revisión del 28/08: USART1 **remapeado** a PB7/PB6. 🔴 **J16 NO es J17, se parecen y J16 lleva 12 V**: ese aviso está en el Manual 10 §2.2 y en el Manual 2 §8, y vale igual para el ESP32 que para un HC-05`.

✏️ ~~Corrección en A1 (28/08): decía `JDY-31`, y el `JDY-31` está PROHIBIDO en el Manual 10.~~ Sin efecto desde la decisión de obra: no se compra ninguno de los dos. Se deja escrito porque sigue siendo cierto —el JDY-31 es BLE y el Manual 10 §1 lo excluye por nombre— y porque el día que alguien reabra la vía del módulo dedicado tiene que encontrarse la corrección hecha. 🔧 Lo que SÍ sobrevive de A1, y hay que hacerlo igual con el `ESP32`: cada equipo tiene que anunciarse con su matrícula ANTES de subir al poste (SEM-<SERIE>-M y SEM-<SERIE>-E), o el técnico verá dos dispositivos idénticos en la lista de Android y no sabrá a qué poste se conecta. Lo que cambia es cómo se hace: en un HC-05 era un AT+NAME a 38400 bps (Manual 10 §1); en un ESP32 el nombre lo fija su propio firmware. ~~y ese firmware todavía no está escrito~~ 🟢 CADUCADO EL 07/09: ESE FIRMWARE ESTÁ ESCRITO. El módulo 01_Firmware/ESP32_Expansion/ entró el 31/08 (d2427c2), y el rótulo está medido hoy en su contrato: ``  grep -n "ROTULO_PREFIJO\|ROTULO_PROVISIONAL" 01_Firmware/ESP32_Expansion/include/contrato.h 258:#define ROTULO_PREFIJO        "SEM-" 259:#define ROTULO_PROVISIONAL    "SEM-SIN-MATRICULA"  **No es una opción de compilación —el mismo binario sirve a las dos puntas—: el módulo aprende la serie del campo NODE: del STATUS que retransmite** (ESP32_Expansion/src/transporte_app.cpp). **No hay ningún AT+NAME que teclear y nada que comprar por esto.** ⚠️ **Y el hueco que SÍ queda, que es otro y más pequeño: el rótulo se guarda para la SIGUIENTE arrancada**, a propósito —renombrar el perfil SPP en caliente tira la sesión del operario que puede estar dando una orden al cruce—. **Consecuencia: dos módulos vírgenes se anuncian LOS DOS como SEM-SIN-MATRICULA hasta que a cada uno se le da una vuelta de energía.** Se cubre por **procedimiento de puesta en marcha**, no comprando nada — está abierto en 6_Preguntas_Diseno_Funcional.md §5.1, con dueño: el responsable. 🔴 **SIN VERIFICAR`: nadie ha visto ese rótulo en un teléfono.** El Bluetooth no subió en el banco del 3–4/09.

🔌 Sobre A5 —la fuente propia—, lo que hay y lo que falta, separado a propósito: | dato | nivel de prueba | |---|---| | Un ESP32 con WiFi da picos de ~500 mA y el camino 12 V → LM7805 → LM1117-3.3 no los da | 📄 Escrito y razonado en el Manual 10 §1, con la cuenta de los 3,5 W | | Que haya que ponerle fuente propia desde los 12 V, masa común y alimentación no compartida | 📄 Es la regla del Manual 10 §1, con esas palabras | | Que la entrada sea 5 V por `VIN` *(recomendada 5 V, límite 5,5 V; el módulo lleva su propio regulador a 3,3 V a bordo)* | 📄 LEÍDO en la ficha del módulo comprado, 31/08 — N-107 | | Que las E/S del módulo son de 3,3 V, así que el enlace con el STM32 va directo | 📄 LEÍDO en la misma ficha — no hace falta adaptador de niveles, y por tanto no hay línea de compra para uno | | Qué módulo concreto se compra —referencia, corriente, si aislado o no, cómo se fija en la caja | 🔴 SIGUE SIN ESTAR EN NINGÚN MANUAL. Lo de esta fila es un mínimo, no una especificación, y ninguna referencia está elegida | ### 🔴 31/08 — CONMUTADO, NO LINEAL, y la razón es una cuenta, no una preferencia Con la entrada fijada en 5 V por la ficha del módulo, un regulador lineal de 12 V a 5 V tiene que tirar 7 V por cada amperio. Y si alguien decide bajar directamente a 3,3 V, peor: ``text LINEAL 12 V -> 3,3 V, a 500 mA de pico:  (12 - 3,3) x 0,5  =  4,35 W LINEAL 12 V -> 5   V, a 500 mA de pico:  (12 - 5  ) x 0,5  =  3,50 W CONMUTADO 12 V -> 5 V, ~85 % rend.:      perdida  ~ 0,44 W  **4,35 W** en un encapsulado sin disipador, **dentro de un armario cerrado al sol**, no es una cifra de catálogo: es la temperatura a la que ese armario ya estaba antes de meterle nada. > ⚠️ **Y lo que hace peligrosa a esa disipación es CÓMO falla.** Un lineal caliente **no falla > limpio**: entra en limitación térmica, recorta corriente, el ESP32 se reinicia, vuelve, > vuelve a calentar. **Lo que se ve desde fuera es un Bluetooth intermitente**, que es la avería > que no se diagnostica nunca porque aparece y desaparece con la hora del día y con el sol. Un > conmutado a 0,44 W ni siquiera llega a ese régimen. **Lo que se pide, escrito para copiar y pegar:** text Convertidor DC-DC CONMUTADO (step-down / buck), entrada 12 V nominal, salida 5 V. Corriente >= 1 A continuos.  NO lineal, NO AMS1117, NO 7805. Con bornera de tornillo o cable soldado.  Salida fija de 5 V, o ajustable AJUSTADA Y VERIFICADA CON MULTIMETRO ANTES DE ENCHUFAR EL MODULO.  🛑 **El ≥ 1 A no es el consumo: es el margen.** El pico medido de un ESP32 con WiFi es ~500 mA; se pide el doble porque un conmutado al límite de su corriente es el que ondula, y la ondulación en el riel del módulo que hace de consola **es otra vez un Bluetooth intermitente**. ⚠️ **Si el módulo que se consiga es de salida AJUSTABLE, se ajusta y se mide ANTES de conectar el ESP32.** Vienen de fábrica con el potenciómetro en cualquier sitio, y el límite de VIN es **5,5 V**: un módulo que salga de la caja a 12 V lo destruye al primer contacto. **Se apunta el hueco en vez de taparlo con una referencia falsa**, que es la costumbre de este documento: el detalle de A5 tiene que acabar en el **Manual 10 §2**, junto al diagrama de conexión — y ese diagrama **hoy dibuja un módulo colgado del riel de la placa, que es justo lo que un ESP32` no puede hacer. La topología ya está decidida; la referencia, no.**

🕐 Sobre A6 —el reloj—, qué cambió y por qué abarata la obra: * Ya no se monta en la placa STM32. Cuelga del ESP32 por I²C (GPIO21 SDA, GPIO22 SCL) y con pila propia. Eso quita de encima modificar la tarjeta y sacar hilos de PB0/PB8. * Y por eso sale del bloque B: el bloque B espera al veredicto del cristal Y2 porque el RTC iba a ir en la tarjeta. Colgado del ESP32, esa dependencia desaparece para el reloj. ⏳ Lo que NO se da por resuelto aquí: si el diagnóstico del cristal (B5 de ESTADO.md) deja de hacer falta del todo, o solo deja de bloquear esta compra. Eso lo cierra quien lleva el banco, no esta lista. * 🟠 31/08 — Y sigue condicionado al `Y2`, aunque no de la forma en que lo estaba. El bloqueante `BLQ-2` sigue abierto: N-17 y N-37 midieron en banco que el cristal de 32.768 kHz no oscila en la tarjeta medida, y la SEGUNDA tarjeta no se ha diagnosticado. La distinción, que hay que tener clara antes de pedir: 🔧 05/09 — ESTA TABLA ESTÁ CADUCADA EN SUS TRES FILAS, Y SE TACHA CON SU MOTIVO PORQUE ES LA QUE HIZO CREER QUE FALTABA COMPRAR UN RELOJ. Lo que la deroga son D-9 y D-15: el STM32 no tiene reloj propio y ya no atiende `SET_RTC` — hay dos `DS3231` por cruce, uno por `ESP32`, y ya están puestos (A-5, resuelta el 05/09). `Y2` no decide nada de esta línea. > 🔵 07/09 (`D-20`) — MATIZ, PORQUE «DOS RELOJES POR CRUCE» SE ESTÁ LEYENDO COMO «DOS FUENTES > DE HORA», Y ESO YA NO ES CIERTO. Siguen siendo dos `DS3231` (y la compra no cambia: > A-5), pero la FUENTE es UNA SOLA: el ESP32 Maestro. La hora viaja > ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E, con los STM32 haciendo de carteros, > porque los dos ESP32 no se hablan entre sí. La app NO pone la hora en el poste 2: nunca. > Un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza — no es una sincronización, es una segunda > fuente. > > El `DS3231` del poste 2 no es una segunda fuente: es la MEMORIA de la única fuente, la que > conserva la hora con su pila cuando se cae la radio. Por eso son dos y por eso D-20 no reduce > la compra a uno. > > ⚠️ SIN CONSTRUIR — falta el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora, y el rechazo del > SET_RTC en el poste 2 tampoco existe: el puente es el mismo firmware en los dos postes y > su despachador no sabe en cuál está > (grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp → 0, > corrido el 07/09). | | ~~¿lo decide Y2?~~ → 05/09 | |---|---| | Comprar el primer `DS3231` | ❌ No, y además ya no hay nada que comprar: están los dos | | ~~Si son 1 o 2 módulos~~ | ⛔ CADUCADA. ~~Con el Y2 del Esclavo sano, esa punta puede seguir tomando la hora del Maestro por radio y 1 basta~~ → falso desde `D-15`: el camino que sincronizaba el reloj del STM32 está derogado, y esa punta no tiene de dónde tomar la hora si no es de su propio `DS3231`. Son DOS, y son los que hay | | ~~Qué reloj queda dentro del STM32~~ | ⛔ CADUCADA: NINGUNO. ~~Reparar el cristal o pasar a reloj de software disciplinado por el ESP32~~ → `D-9`: el STM32 no tiene reloj, y eso ya no es una avería pendiente sino la arquitectura. Reparar Y2 no está en esta lista de compras | 🛑 ~~Y lo que ya se paga hoy, MEDIDO en el firmware: con el Y2 muerto, CMD:PIN:…:SET_RTC responde `ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL…` y no pone la hora.~~ 🔧 CADUCADO EL 05/09 POR `D-15`, y se comprueba en un `grep`: esa respuesta YA NO EXISTE. El STM32 dejó de contestar a `SET_RTC` —contestaba un segundo acuse a una sola orden—, y ahora sólo deja constancia de que el que acusa es el puente: ``text  grep -rn "SIN_CRISTAL" --include=*.cpp Maestro Esclavo Maestro/src/bluetooth.cpp:309:// SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ y SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ nombran la consulta  grep -rn "SET_RTC_LO_ACUSA_EL_PUENTE" --include=*.cpp Maestro Esclavo Maestro/src/bluetooth.cpp:670:    bluetooth_reportarEvento("APP_BLUETOOTH", "SET_RTC_LO_ACUSA_EL_PUENTE"); Esclavo/src/bluetooth.cpp:643:    bluetooth_reportarEvento("APP_BLUETOOTH", "SET_RTC_LO_ACUSA_EL_PUENTE");  **La única coincidencia de SIN_CRISTAL que queda es un COMENTARIO.** *(La lección de método, que es la que no caduca: aquella cita iba por número de línea —:336, :268— y las dos apuntan hoy a otra cosa. CLAUDE.md §4.sexies: se cita el símbolo y se publica el grep.)* ✅ **Lo que de aquel párrafo sigue siendo cierto y por eso no se borra entero:** antes se contestaba RESULT:OK **sin haber puesto nada**, y el técnico se iba del poste creyendo que dejó el reloj puesto. **Eso era un ACK que no dependía de lo que la llamada devolvió**, y se arregló. > 🟢 **CADUCADA ESA ÚLTIMA FRASE EL 04–05/09, Y SE TACHA EN VEZ DE BORRARSE PORQUE INVIERTE LA > PRIORIDAD DE ESTA LÍNEA.** **El firmware del ESP32 para este reloj YA ESTÁ ESCRITO, y el de > los dos sentidos:** > > | | dónde | estado | > |---|---|---| > | **Leer y poner en hora el DS3231** | ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp — completo, con barrera OSF, bit 12/24 h y validación por barrido | ✅ **escrito** | > | **Atender SET_RTC contra SU reloj**, con las siete ramas colgando de lo que devolvió reloj_ajustar() | mismo módulo | ✅ **escrito** — 🔴 **07/09: y lo atiende EN LOS DOS POSTES, que es lo que D-20 prohíbe.** La app **no** debe poner la hora en el poste 2; ese SET_RTC **tiene que rechazarse**, y hoy **no se rechaza**: el puente es el mismo firmware en las dos puntas y su despachador **no sabe en cuál está** (grep -ci esclavo 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp → 0, corrido el 07/09). **⚪ el rechazo está SIN CONSTRUIR** | > | 🆕 **Recibir la hora del ESP32 Maestro y sembrarla en el STM32** (D-20, 07/09) | ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp — **el camino físico existe; el mando NO**: ese fichero no menciona RTC ni hora ni una vez (comprobado el 07/09) | ⚪ **SIN CONSTRUIR** | > | 🆕 **Publicar la hora hacia la app** (N-145, 05/09): el puente **sella el hueco HORA:--:--:--** que el STM32 declara y **recalcula el checksum** | src/puente.cpp:198-245 | ✅ **escrito** | > > 🛑 **Y por eso A6 deja de ser «una pieza pendiente» y pasa a ser LA ÚNICA COSA QUE FALTA PARA > PODER PROBAR NADA DE ESTO:** > > * **Sin un DS3231 en el bus, las tramas seguirán saliendo con HORA:--:--:--.** Eso es el >   firmware **negándose a inventar** —cota 3 del sello—, **no el firmware fallando**. Quien lo >   pruebe sin módulo **no puede concluir nada**. > * 🔴 **La dirección I²C 0x68 está SIN VERIFICAR sobre el módulo real.** Es la del datasheet, y >   lo dice el propio fuente: ESP32_Expansion/include/contrato.h:185-188. > * 🔴 **N-145 NO SE PUEDE DAR POR PROBADA** mientras A6 no se compre y se conecte. > > ~~**La consecuencia de compras, en una línea: A6 ya no espera a ningún diagnóstico — lo que > espera es a que alguien la pida.**~~ 🟢 **CADUCADO EL 05/09: tampoco espera a que la pidan. > ESTÁN PUESTOS LOS DOS**, y lo confirmó el responsable. **A6 sale de la lista de pedido.** > 🔴 **Lo que NO se cierra con eso:** 0x68 sigue **SIN VERIFICAR sobre el módulo real** —es la > del datasheet, y lo declara el propio fuente en ESP32_Expansion/include/contrato.h—, y **nada > de este camino se ha ejercido con un DS3231 delante**. Que la pieza esté no es que funcione. * ~~**Cantidad 1, y el porqué:** el Esclavo **ya toma la hora del Maestro por radio** (CMD_HORA_*, SFTY-23), así que no necesita reloj propio.~~ ⛔ **CADUCADO EL 05/09, Y ERA LA FILA QUE MÁS ENGAÑABA: son DOS.** El motivo tachado se apoyaba en un camino que **D-15 derogó** —la sincronización que ponía en hora el reloj **del STM32**—, y en un reloj **que no existe**: Y2 está muerto y el STM32 **no tiene ninguno** (D-9). **Cada punta necesita el suyo, cada ESP32 lo lleva, y los dos están montados.** > 🔵 **07/09 (D-20) — LA CONCLUSIÓN «SON DOS» NO SE TOCA. EL MOTIVO SÍ HAY QUE MATIZARLO.** > D-20 sí construye un camino por radio para la hora —ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E > -> ESP32-E, con los STM32 de **carteros**—, así que *«el Esclavo toma la hora del Maestro por > radio»* **vuelve a ser el diseño**. Lo que **no** vuelve es la consecuencia de compra: > > 🔴 **SIGUEN HACIENDO FALTA LOS DOS DS3231 (A-5), y ahora con un motivo MÁS fuerte que > antes:** el del Esclavo es lo que **conserva la hora con su pila cuando se cae la radio** — y > la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado, que es el modo que **exige hora**. > **Sin ese segundo DS3231, D-20 deja el poste 2 sin hora en el único momento en que la > necesita.** *Perder la radio no es perder la hora — pero sólo si hay pila donde guardarla.* > > ⚠️ **SIN CONSTRUIR:** falta el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora > (ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp **no menciona RTC ni hora**, comprobado el 07/09). * ~~🔴 **Sigue sin haber driver, y eso no es una avería.** Ver el aviso del bloque B, que se mantiene entero: **al enchufarlo no dará la hora, porque no hay código que le hable** — ahora en el ESP32, cuyo firmware tampoco está escrito.~~ → 🟢 **CADUCADO EL 04–05/09: el driver EXISTE** (ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp) **y el camino de vuelta hacia la app también** (N-145). Lo que **sí** sigue siendo cierto del aviso viejo, y por eso no se borra entero: **al enchufarlo puede no dar la hora igualmente** — un ZS-042 con la pila equivocada, con el oscilador parado (OSF`) o en modo 12 h no entrega hora válida, y el firmware entonces publica el hueco a propósito. Ver el aviso de recepción de abajo. 🔴 Y nada de esto se ha ejercido sobre un módulo real: SIN VERIFICAR.

⚠️ AVISO DE RECEPCIÓN de A6 — se hace ANTES de darle corriente, no al montar: El `DS3231 ZS-042` se vende muy a menudo con una pila `CR2032` NO recargable puesta encima de un circuito de carga. El módulo está diseñado para una LIR2032 recargable; con una CR2032 dentro ese circuito intenta cargar una pila que no admite carga: se calienta, se hincha y puede reventar, con el módulo ya dentro de una caja en un poste. Qué se hace al abrir la caja, en este orden: ``text 1. Mirar la pila que trae puesta.  Rotulo CR2032 -> NO recargable Rotulo LIR2032 -> recargable, correcto 2. Si es CR2032:  desoldar D1 o R1 del modulo ANTES de energizarlo (cualquiera de los dos corta el camino de carga) 3. Si es LIR2032: no se toca nada.  El circuito de carga se deja intacto 4. Solo entonces se le da corriente `` Esto es un aviso de recepción, no de compra: no cambia qué se pide, cambia qué se comprueba antes de enchufarlo. Y pila y modificación van juntas — quien cambie la pila más adelante vuelve al paso 1.

📷 Sobre A7 —las cámaras en `J16`—, lo medido y lo que falta: | dato | nivel de prueba | |---|---| | PB14 y PB15 salen a J16 pines 10 y 12; el pin 2 es GND | 📐 Medido en el esquemático (MAPEO_TARJETA_KICAD.md §7) | | Cada uno lleva antirrebote en la propia placa (R65–R68 + C26–C29): un contacto seco entra directo, sin expansor y sin componentes nuevos | 📐 Medido en el esquemático (mismo §7) | | ~~Hoy el firmware los declara BOTON3/BOTON4 en INPUT_PULLUP (botones.cpp:52-58) y no los lee como cámara~~ | ⛔ Falso desde el 31/08: son CAM_C_PIN/CAM_D_PIN, INPUT pelado, activos en ALTO | | ~~Que en la tarjeta física esas vías lleguen donde dice el esquemático~~ | 🟢 VERIFICADO EN BANCO el 04/09 (`M3`, paso 20): p10 9,93 kΩ y p12 9,94 kΩ a masa, los dos a 0 V con energía. El netlist tenía razón: pull-down real de 10 kΩ | | Que en reposo el equipo no pida paso solo, con y sin el cable puesto | 🟢 VERIFICADO EN BANCO el 04/09 (paso 21): cero falsas activaciones | 🟢 04/09 — Y por eso esta línea cambia de estado: `A7` ya no es sólo «se compra el cable». Con M3 cerrada se puede conectar. La polaridad la decide el cobre: contacto contra los 3,3 V del borne contiguo (p9 para p10, p11 para p12), retorno de masa por p2, activo en ALTO. El procedimiento completo y el ENSAYO 4 están en el Manual 9, y no se duplican aquí. 🔴 `J16` LLEVA 12 V EN SU POSICIÓN 1 — es el único conector de señal de toda la tarjeta que los trae. El contacto seco de la cámara va a los pines 10 y 12 con retorno por el 2. En el 1 no se conecta nada. Es el mismo aviso por el que el módulo Bluetooth no entra en J16 (Manual 10 §2.2), y aquí vale igual. 🛑 04/09 — y ese aviso sube de rango: TAPAR FÍSICAMENTE EL PIN 1 ES OBLIGATORIO EN CADA EQUIPO, ANTES DE CABLEAR. No basta con «no conectar nada ahí». Las 5 entradas de campo van desnudas al pin del STM32 —sin serie, sin opto, sin clamp—, mientras las 9 salidas sí llevan 220 Ω y optoacoplador; el 04/09 una tarjeta Maestro quedó con un cortocircuito de 3,3 V a masa. Con qué taparlo entra en el juego de `A7` —tapón, funda termorretráctil, o el conector con esa posición sin terminal—: cuesta céntimos y es lo único que hay entre un instalador y una avería. La corrección de verdad es de placa, y está en el bloque `E`. ⛔ Y con esta línea el riesgo sube, porque a partir de ahora se enchufa algo en LOS DOS: el ESP32 en J17 y las cámaras en J16. Los dos conectores comparten footprint y son idénticos a la vista. Intercambiarlos mete 12 V en el `UART` del `ESP32` y lo quema. Antes de enchufar nada, multímetro en la posición 1 contra masa: si da ≈ 12 V, ése es `J16` y ahí va la cámara; si no, es `J17` y ahí va el módulo. Es la misma comprobación del Manual 2 §8, con dos cables en vez de uno. 🛑 Y la regla de este documento manda también aquí: lo que se compra hoy es el cable y el conector, no una cámara más. ~~El firmware no lee `PB14`/`PB15` como entrada de cámara —los lee como botones—~~ ⛔ eso dejó de ser cierto el 31/08, pero la conclusión no cambia y el motivo hay que decirlo bien: el firmware los lee como cámaras de DEMANDA —piden paso—, no como presencia. La segunda cámara por poste (SFTY-29, presencia como veto) sigue sin pedirse hasta que exista el firmware que la lea así. La ruta está decidida y desde el 04/09 el cobre también (M3); la función, no escrita. ⏳ ~~Y una precisión que no se inventa aquí: la decisión del 28/08 dice *«las cámaras van a J16, los pines que libera el mando»*. La de demanda que ya funciona entra por `PB0` / bornera `J14`, está medida y esta lista no la mueve. Si la intención era trasladar también esa, hay que decirlo por escrito — cambia el Manual 9, el Manual 13 y el pack camara_01_demanda.~~ ✅ 07/09 — YA ESTÁ DICHO POR ESCRITO, que es justo lo que este párrafo pedía: DECISIONES.md `D-2` y `D-3`. Las dos cámaras del cruce van a `J16` p10 y p12, una por poste, y `J14`/`PB0` queda libre y sin cámara —vivo en el firmware, reservado a un posible fin de carrera de barrera—. Es lo mismo que ya dice la fila `A2` de esta lista. Y el motivo que lo decide no es el conector, es la vigilancia: CAM_CIEGA/CAM_PEGADA miran `J16` y no miran `J14`. Una cámara en J14 funciona y nadie sabría que se estropeó.

🧩 Sobre A8 —la placa portadora—, que hasta el 31/08 no existía como línea de compras: El hueco no era de cantidad: era de categoría. Esta lista tenía el módulo (A1′), su fuente (A5) y su reloj (A6) como tres líneas sueltas, y nada que dijera sobre qué van montados. Tres módulos con cables volantes dentro de un armario que viaja en un remolque no es un montaje: es tres conexiones esperando a soltarse, y la que se suelte va a ser la del enlace con el semáforo. | qué lleva | por qué está en la lista y no «se ve al montar» | |---|---| | PCB y hembrillas | El ESP32 es de formato protoboard: va enchufado, no soldado, para poder cambiarlo en el poste sin soldador | | Conector de entrada 12 V y conector de salida a `J17` | Que el mazo se pueda desconectar entero sin desarmar el conjunto | | Fusible | El ESP32 cuelga de los mismos 12 V que el semáforo. Un cortocircuito en el accesorio no puede llevarse por delante al que gobierna las luces | | Protección de inversión de polaridad | Es un montaje que alguien va a conectar subido a una escalera, con guantes, y los dos hilos son del mismo grosor | | Condensadores de desacoplo y de reserva | Los picos de ~500 mA del WiFi son justo lo que hunde un riel que sólo tiene el conmutado detrás | 🛑 Y LO QUE DE VERDAD BLOQUEA ESTA LÍNEA NO ES EL DINERO: NO ESTÁ DECIDIDO QUIÉN LA DISEÑA NI QUIÉN LA FABRICA. Ni el diseño (esquema + huella + fichero de fabricación) ni el proveedor (casa de PCB, taller local, o montaje sobre placa perforada) tienen dueño asignado hoy. Es una decisión del responsable, no un detalle técnico, y mientras no se tome, `A1′`, `A5` y `A6` se pueden comprar pero no se pueden montar. ⚠️ La especificación NO se escribe aquí. Vive —o va a vivir— en `05_Funcional/19_Especificacion_Placa_Portadora_ESP32.md`, que otro agente está redactando en este mismo árbol. Esta lista referencia y no duplica: dos copias de una especificación son dos versiones que alguien tiene que sincronizar a mano, que es el defecto que este documento lleva un mes cerrando. Si al leer esto ese fichero no existe, ese trabajo no ha entrado todavía — y eso es un dato, no un permiso para inventarlo aquí. ⏳ Orden real de esta línea: *(1)* contar los pines de los módulos que hay → *(2)* decidir diseñador y fabricante → *(3)* cerrar 19_… → *(4)* fabricar. Los pasos 1 y 2 se pueden hacer hoy y no dependen de nadie.

🎛️ Sobre A9 —el receptor del mando— y sus tres vueltas. ⛔ SE CIERRA EL 05/09: NO SE COMPRA. 🛑 LÉASE ESTO ANTES QUE EL RESTO DEL BLOQUE: todo lo que sigue es HISTÓRICO y no autoriza ninguna compra. Se conserva entero por dos motivos —el razonamiento del *activo en ALTO* sigue gobernando el cableado de las cámaras, y una línea que ha cambiado de sentido tres veces no se borra en silencio— pero la conclusión vigente es una sola: cero unidades. | | qué se creía | |---|---| | hasta el 28/08 | el mando se retira entero → el receptor no hace falta *(bloque D)* | | el 31/08 | el mando se conserva en A y B → el receptor SUBE DE PRIORIDAD | | el 04/09 | se pide, con salida NO — la decide el cobre | | ⛔ el 05/09 | `D-1`: el mando se retiró del equipo. NO SE COMPRA NINGUNO | El texto original del 31/08, conservado: ~~el receptor deja de ser un accesorio de una función que se iba a quitar y pasa a ser la pieza de la que cuelga la única vía de mando de una de las dos puntas.~~ Eso era cierto, y por eso `D-1` no es gratis: esa vía no se sustituye por otra, se pierde — es D-16, y la tabla de abajo, que la medía, sigue siendo el mejor resumen de lo que se perdió. La cuenta, MEDIDA sobre el fuente el 31/08, y es la que manda: | punta | ¿mando por app? | ¿mando por pulsadores? | ~~¿mando por relés?~~ 05/09 | |---|---|---|---| | Maestro | ✅ sí — SET_MODO:AUTO/MANUAL/AMBAR/MENU/ALCANCE/INTELIGENTE/DEGRADADO, símbolo SET_MODO en Maestro/src/bluetooth.cpp | ❌ no — botonAceptar()/botonCancelar() devuelven `false` siempre | ⛔ el hardware ya no existe | | Esclavo | ~~🔴 NO. No existe ni un solo `SET_MODO` — grep -c "SET_MODO" Esclavo/src/bluetooth.cpp → `0` (MEDIDO el 31/08, vuelto a medir el 05/09: sigue en `0`)~~ → 🟢 07/09: EL `grep` YA NO DA CERO. Ver el recuadro de abajo | ❌ no — mismos dos false, y sus pines 3 y 4 son cámaras desde N-97 | ⛔ ídem. ~~🔴 ES LA ÚNICA~~ | > # 🟢 07/09 — ESE grep ESTÁ MUERTO, Y CON ÉL LA CONCLUSIÓN QUE COLGABA DE ÉL > > Re-corrido hoy, el mismo comando sobre el mismo fichero: > > `` >  grep -c "SET_MODO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp > 10 > >  grep -nE 'strcmp\(accion|strncmp\(accion' 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp > 547:  if (strcmp(accion, "AMBAR_EMERGENCIA") == 0) { > 585:  } else if (strcmp(accion, "CANCELAR_AMBAR") == 0) { > 668:  } else if (strcmp(accion, "FORZAR_ROJO") == 0) { > 676:  } else if (strcmp(accion, "SOLICITAR_PASO") == 0) { > 694:  } else if (strcmp(accion, "SET_MODO:DEGRADADO") == 0) {     <-- LA VIA QUE FALTABA > 771:  } else if (strcmp(accion, "TEST_LEDS") == 0) { > 784:  } else if (strncmp(accion, "SET_RTC:", 8) == 0) { >  > > **Lo construyó D-18 (05/09): el Modo Degradado del poste 2 SE PIDE POR APP** — > CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO—, dándole la llave a degradado_entrar(), que era una puerta > **ya construida y probada** (18/18 en el arnés de dos puntas). *(Y contesta un ERR por cada > motivo de rechazo, no un ACK que miente.)* 🔴 ~~**Y así leída, la tabla dice hoy algo que el 31/08 no decía: en el Esclavo las TRES columnas están en rojo o en ⛔.** Esa punta **no tiene ninguna vía para entrar o salir del Modo Degradado**~~ ⛔ **TACHADO EL 07/09: SÍ LA TIENE, Y ES POR APP.** Lo que sigue siendo cierto es que **la cuarta vía —que el Maestro se lo ordene por radio— es imposible por diseño**, porque *el radio muerto es justamente la razón de entrar al Degradado*. **Y sigue siendo cierto que no se resuelve comprando nada**: se resolvió **decidiendo** (D-18), que es lo que decía esta línea. > 🛑 ~~**La consecuencia operativa, dicha entera: sin receptor RF en el Esclavo, entrar o salir del > Modo Degradado en esa punta obliga a SUBIR AL GABINETE.**~~ ⛔ **CADUCADO EL 07/09 POR D-18: > NO HAY QUE SUBIR A NINGÚN GABINETE — se pide por app, con la misma orden en las dos puntas.** > *(Lo que sigue valiendo del párrafo viejo: allí arriba no habría nada que hacer igualmente, porque > el menú **no puede confirmar nada** —botonAceptar() es false— y la pantalla **se retira del > equipo**, D-17.bis.)* > > 🔴 **Y el comentario del firmware que decía que en esa punta *«el sustituto no es la app sino EL > MANDO DE RELÉS»* describe el mundo anterior a D-1 y a D-18.** Hoy el sustituto **es** la app, > y no hay mando. > > 📵 **Lo que N-19 prometía —*«el técnico ya no tiene que subir con escalera a 5 metros en el > Esclavo»*— se cumple, pero AHORA DEPENDE ENTERO DEL TELÉFONO** (D-16). Esa es la compra que > esta lista sí puede empujar: **un segundo terminal emparejado, con su cable.** ### 🔬 04/09 — LO QUE EL BANCO MIDIÓ, Y QUE CIERRA ESTA LÍNEA **EL DEFECTO, EN PASADO — es lo que el banco encontró sobre el firmware 617bd00:** el mando A/B **no se podía pulsar**. No era una avería del emisor ni un cable suelto: **no existía el gesto que lo activara**. text R65 / R66  =  10 kOhm a masa   (el mismo cobre que las entradas de camara) -> el pin se queda en 0,6 V -> aquel firmware (INPUT_PULLUP, activo en BAJO) lo leia BAJO, permanente -> el arranque lo sembraba como "flanco ya consumido" -> NUNCA habia transicion.  Ninguna secuencia A.A.A ni B.B.B se componia. El cobre pide ACTIVO EN ALTO: contacto contra los 3,3 V de J16 p4  (para MANDO_A, p5 / PB9) contacto contra los 3,3 V de J16 p7  (para MANDO_B, p8 / PB13)  **EL ESTADO DE HOY, y hay que leerlo separado de lo de arriba:** 🟢 **el firmware está corregido en las dos puntas** —346ea5f: pinMode(BOTON1/BOTON2, INPUT) pelado y digitalRead(...) == HIGH, en Maestro/src/botones.cpp:40, :160-161 y Esclavo/src/botones.cpp:54, :178-179—. 🔴 **Y está PENDIENTE de ejercer en tarjeta:** nadie ha visto todavía a este equipo obedecer un A·A·A, y no se prueba sobre la Maestro mientras siga el corto de N-116. **El fuente ya no es el bloqueante; la carga verificada sí.** ⚠️ **El gesto de prueba CAMBIÓ, y es lo que se lleva al banco:** ~~tocar J16 p5 contra masa con un cable suelto~~ → **cerrar p5 contra p4 y p8 contra p7 (los 3,3 V del pin contiguo)**. El gesto viejo es el del paso 29, el que acabó con el Maestro caliente. **Es el mismo gesto que las cámaras** —J16 tiene 3,3 V en p4, p7, p9 y p11, y los cuatro pines de señal llevan 10 kΩ a masa + 100 nF—. Que el mando y la cámara pidan lo mismo no es casualidad: **es el mismo cobre**. ### 🟢 ~~LA DECISIÓN QUE HAY QUE TOMAR ANTES DE PEDIR: NO o NC~~ → **DECIDIDA: NO, Y LA DECIDE EL COBRE** 🛑 ~~**No se toma en esta lista: la lista mide y pone las dos consecuencias delante; la elección es del responsable.**~~ → **CADUCADO el 04/09, y se conserva el motivo por el que estuvo bloqueada: se creía una preferencia de operación, y no lo es — es una consecuencia de la placa.** La tabla de abajo se conserva entera porque es la que lo demuestra, y porque una decisión entre alternativas escritas sólo se puede revisar si las alternativas siguen escritas. **Las dos medidas que la cierran, y ninguna es una opinión:** 1. **J16 tiene UN SOLO pin de masa en todo el conector: p2** —MAPEO_TARJETA_KICAD.md:613, *«no hay ni una resistencia de J16 a 3,3 V; las cuatro van a masa … hay un solo pin de GND en todo J16 (p2), no uno por botón»*—, mientras que **cada señal tiene 3,3 V en la posición contigua** (p4, p7, p9, p11). Un contacto por botón **contra masa** exigiría **una masa por botón**: no las hay. **El conector sólo admite el gesto contra los 3,3 V — activo en ALTO.** 2. **NC sería inseguro, y lo demuestra la propia tabla de abajo:** un canal caído o un receptor sin alimentación **se leen como pulsación**, y con un vocabulario de secuencias eso compone órdenes que nadie dio. **NO deja el fallo en reposo: el mando no manda nada.** **Y el firmware ya no es un condicional:** lee activo en ALTO en las dos puntas desde 346ea5f. **Lo que la tabla comparaba, conservado:** | salida del receptor | qué hace el contacto | qué ve el pin | consecuencia | |---|---|---|---| | **NO** *(normalmente abierto)* | **abierto** en reposo, **cierra** al pulsar | reposo **0 V** (lo fija R65/R66); al pulsar sube a **3,3 V** | El pulso produce el **flanco de subida** que el firmware busca. **Un canal caído o un receptor sin alimentación quedan en reposo: el mando no manda nada** | | **NC** *(normalmente cerrado)* | **cerrado** en reposo, **abre** al pulsar | reposo **3,3 V** permanente; al pulsar cae a **0 V** | Es la lectura invertida. **Un canal caído o un receptor sin alimentación se leen como pulsación**, y con el vocabulario de secuencias eso puede componer una orden que nadie dio | ⚠️ **El dato que hay que tener delante al elegir, y que no es de compra sino de firmware:** el vocabulario del mando son **secuencias** (A·A·A, B·B·B, A·B·A·B) dentro de una ventana de **12 s**, y **B·B·B arma ambarLocal, que veta las órdenes de radio** (CLAUDE.md §3.ter). No es un pulsador cualquiera: es el que deja una punta en ámbar desobedeciendo a la otra. 🛑 **Y sigue en pie lo del *latch*:** un receptor con salida **enclavada** no genera tres flancos, así que **las secuencias no se reconocen nunca** — eso es independiente de NO/NC. Se pide **momentáneo**. text ~~DECISION DEL RESPONSABLE -- SIN TOMAR al 04/09/2026~~ ~~Salida del receptor:  [ ] NO   [ ] NC~~     <-- CADUCADO: la decide el cobre, y es NO LO QUE SIGUE SIENDO UNA COMPROBACION DE OBRA, y no la decide esta lista: Emisor que hay en obra -- frecuencia: ________  codificacion: ________ Empareja con el receptor elegido:  [ ] SI  [ ] NO  **Qué se pide, y qué NO se sabe todavía:** text Receptor RF de 4 canales, SALIDAS DE CONTACTO SECO (no de nivel), MOMENTANEO, SALIDA NORMALMENTE ABIERTA (NO), alimentacion 12 V, emparejado con el emisor de mano que YA EXISTE en obra. Se cablean SOLO dos canales:  A -> J16 p5 (PB9)   y   B -> J16 p8 (PB13), cerrando CONTRA LOS 3,3 V de J16 p4 y p7  (ACTIVO EN ALTO, medido en banco 04/09). NO / NC:  <-- DECIDIDO: NO.  Lo decide el cobre -- una sola masa en el conector (p2), 3,3 V en cada posicion contigua, y NC daria pulsacion fantasma. Lo que SI falta antes de pedir:  mirar el emisor que ya hay (frecuencia y codificacion).

| dato | nivel de prueba | |---|---| | El firmware espera flancos de contacto en PB9/PB13, y el vocabulario es A·A·A, B·B·B y A·B·A·B | ✅ MEDIDO en Maestro/src/mando.cpp:201-238 y Esclavo/src/mando.cpp:240-248 | | La ventana de las secuencias triples es de 12 s (VENTANA_TRIPLE_MS, mando.cpp:38) | ✅ MEDIDO — importa para la compra: un receptor con enclavamiento (*latch*) en vez de pulso momentáneo no genera tres flancos y las secuencias no se reconocerán nunca | | Que `R65`/`R66` dejan el pin en 0,6 V, y que el firmware 617bd00 lo leía BAJO permanente sembrándolo como *flanco ya consumido* — el mando A/B no se podía pulsar | ✅ MEDIDO EN BANCO el 03–04/09. ⚠️ Es el DEFECTO, en pasado | | Que el cobre pide activo en ALTO: contacto contra los 3,3 V de J16 p4 y p7 | ✅ MEDIDO EN BANCO el 04/09 — mismo cobre que las entradas de cámara | | Que `J16` tiene un solo pin de masa (p2) y 3,3 V en cada posición contigua — por eso el gesto contra masa no es posible en este conector | ✅ MEDIDO sobre el cobre, MAPEO_TARJETA_KICAD.md:613 y §7.bis | | Que el firmware ya lee `INPUT` pelado y `== HIGH` en las dos puntas | ✅ MEDIDO POR LECTURA en 346ea5f (Maestro/src/botones.cpp:40, :160-161; Esclavo/src/botones.cpp:54, :178-179) | | Que el mando responde a un `A·A·A` en la tarjeta | ⛔ NUNCA SE EJERCIÓ, Y YA NO SE VA A EJERCER. Queda `SIN VERIFICAR` definitivo: el paso 29 se abortó, la Maestro tiene el corto de N-116 y el 05/09 se retiró el mando. No es una casilla pendiente: es una prueba cancelada | | ~~Si el receptor se pide con salida `NO` o `NC`~~ | ⛔ AMORTIZADO EL 05/09: no hay receptor que pedir. ✅ Lo que del razonamiento sigue vigente para las cámaras: los cuatro pines de J16 son activos en ALTO | | ~~Qué referencia concreta se compra, y si el emisor que hay en obra empareja con ella~~ | ⛔ SIN OBJETO (`D-1`). No hay emisor: se retiró con el mando | 🛑 ~~Antes de pedir: MIRAR EL EMISOR QUE YA HAY.~~ ⛔ CADUCADO EL 05/09: no hay nada que pedir ni emisor que mirar. ✅ La regla que lo sostenía sí se conserva, porque vale para toda esta lista: una comprobación de cinco minutos con la pieza en la mano se hace antes de gastar, no después. Es la que sigue en pie para A1′ —contar los pines— y para A10 —mirar la ficha del lote de tarjetas que llegue—.

Nota sobre la cantidad de cámaras. El diseño habla de cuatro (dos por poste: demanda y umbral), pero el firmware solo lee las de demanda: las de umbral quedaron retiradas en N-59 porque el protocolo no tiene comando para mandar la cuenta del tramo al Maestro. Las de umbral se piden cuando exista ese comando (tarea C1 de ESTADO.md), no antes. ~~ESTADO.md venía pidiendo 3 sin que ningún manual explique por qué —probablemente porque ya hay una comprada—. Eso lo confirma el responsable antes de pedir: si ya hay una en almacén, son 1 o 2; si no hay ninguna, son 2.~~ 🔧 CADUCADO EL 05/09, y es otra fila que sobrevivió a su propia respuesta: SON DOS Y YA ESTÁN COMPRADAS — DS-2CD2683G2-IZS, DECISIONES.md D-10. No hay nada que confirmar antes de pedir, porque no hay nada que pedir. Lo que sí falta de A2 es todo lo que viene después de la compra: el soporte de fijación, las microSD (A10) y las comprobaciones del Manual 9 §8. 🔄 Al día del 28/08, y sin cambiar la cantidad: de las dos cosas que le faltaban a la segunda cámara por poste, una ya está —por dónde entra: J16, con los pines que libera el mando, línea A7— y la otra sigue faltando: el firmware que lea ese pin. Con SFTY-29 el dato ya ni siquiera necesita comando nuevo *(viaja gratis en el param de CMD_ACK_RED)*, pero nadie lo ha escrito. La cantidad de A2 no sube hasta que exista ese código.

B · ESPERA AL BANCO — y desde el 28/08 solo queda aquí la expansión

🔄 28/08: este bloque se quedó con la mitad. El RTC —B1 y su pila B2— se ha ido a la línea A6, colgado del ESP32. Lo que sigue esperando al banco es solo la expansión.

La pregunta: *¿en qué tarjeta está muerto el cristal Y2 de 32.768 kHz?* Se responde en la sesión

de banco (tarea B5), y hasta entonces no se pide nada de este bloque:

🛑 **07/09 — LA TABLA DE ABAJO ESTÁ DEROGADA EN SU PRIMERA FILA, Y ES LA MISMA FRASE QUE A6 YA TACHÓ EL 05/09 LLAMÁNDOLA *«la fila que más engañaba»*. Se corrige aquí también porque este bloque se lee solo y una copia caducada tapa la corrección**.

| si el cristal muerto está en… | qué hace falta |
| --- | --- |
| el Esclavo | ~~NADA. Ya toma la hora del Maestro por radio (CMD_HORA_*, SFTY-23). Cero pesos~~ ⛔ CADUCADO POR `D-15` y `D-9`. El camino que sincronizaba el reloj del STM32 está derogado, y ese reloj no existe (Y2 muerto). ~~Esa punta no tiene de dónde tomar la hora si no es de SU PROPIO `DS3231`~~ 🔴 07/09: esta última frase la deroga `D-20` — ver la nota de abajo. Lo que NO cambia es la compra: son DOS, uno por `ESP32`, ya puestos (A-5) |
| ~~el Maestro~~ | ~~ahí sí: es quien fija la hora, y necesita fuente propia → todo el bloque de abajo~~ ⛔ Esta rama ya no manda en la compra del reloj: el DS3231 va colgado del ESP32 con su pila (A6) y no en la tarjeta. Lo que el cristal decida sigue importando para el firmware del Maestro, no para pedir el módulo |

🔵 07/09 (D-20) — LA TACHADURA DE LA PRIMERA FILA ESTÁ MAL HECHA, Y ES UN AVISO DE MÉTODO Lo tachado ahí —*«ya toma la hora del Maestro por radio (CMD_HORA_*, SFTY-23)»*— es exactamente lo que `D-20` restaura en cuanto a de dónde sale la hora del poste 2. No se destacha (era falso el 05/09 y sigue siéndolo hoy, porque el camino no está construido), pero hay que decir por qué vuelve: | | | |---|---| | por qué se tachó (05/09) | el camino sincronizaba el reloj del STM32, y ese reloj no existe (Y2 muerto, N-17) | | qué cambia con D-20 (07/09) | la hora ya no nace del RTC del STM32: nace del `DS3231` del ESP32 Maestro y viaja ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E. Los STM32 son carteros, no dueños | | qué NO cambia | 🔴 la compra sigue siendo DOS `DS3231`, uno por poste (A-5). El del Esclavo es el que conserva la hora con su pila cuando se cae la radio. `D-20` NO reduce la compra a uno | ⚠️ Y sigue SIN CONSTRUIR: falta el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora. El camino físico existe (ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp), el mando no — ese fichero no menciona `RTC` ni `hora` ni una vez (comprobado el 07/09). O sea que hoy la hora del poste 2 sigue poniéndose a mano en su propio puente. Esto describe adónde va, no lo que ya está hecho. 🔴 La regla de campo que sale de aquí, y que afecta a quien monta: el poste 2 se pone en hora en la puesta en marcha, no durante la avería — la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado, que es el modo que exige hora. No es un problema, porque su `DS3231` tiene pila y conserva la hora: perder la radio no es perder la hora. Lo que obliga es a ponerla antes, y a repetirla al cambiar esa pila o tras un OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA en ese poste.

| # | Qué | Cant. | Especificación en |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~B1~~ | ~~Módulo RTC `DS3231` `ZS-042`~~ ⛔ MOVIDO A A6. Ya no se monta en la placa STM32: cuelga del ESP32 por I²C. Se sigue comprando el mismo módulo, en otro sitio y sin esperar al banco | ~~1~~ → ver A6 | Manual 11 *(la pieza)* |
| ~~B2~~ | ~~Pila `LIR2032` (Li-ion 3,6 V recargable)~~ ⛔ MOVIDA A A6, que es donde vive ahora el reloj. ⚠️ El aviso de la `CR2032` no se pierde: está en A6 como aviso de recepción | ~~1~~ → ver A6 | Manual 11 |
| B3 | `PCF8574P` (DIP-16) + zócalo, si además se quiere expandir | 1 | Manual 13 §5 — ⚠️ no el PCF8574A |
| B4 | Optos PC817, módulo de relé 12 V, resistencias, borneras, placa perforada | ver manual | Manual 13 §5 *(qué se pide)* y §6 *(cómo se monta)* |

🛑 Y `B3` tiene ahora menos motivos que ayer, no más. El expansor entraba para dar entradas y salidas que faltaban; entre lo que la tarjeta ya trae en el cobre (N-63) y los dos pines que liberan ~~el mando retirado~~ los pulsadores 3 y 4 retirados (PB14/PB15, línea A7), hoy no hay ninguna función pendiente que lo necesite. No se tacha porque el bus podría hacer falta si aparece una, pero quien lo pida tiene que decir para qué: es la regla del principio de esta lista.

✏️ Referencias cruzadas corregidas el 28/08 (2.ª rev.). Estas cuatro filas citaban «§4.1» y «§4.2» del Manual 13, y la fila A4 citaba «§2». Eran los números anteriores a la reestructuración de ese manual: hoy §4.1 es el censo de pines, §4.2 son las rutas del bus y §2 es la naturaleza del bus — ninguna de las tres es donde vive lo que se estaba citando. Las piezas se piden en §5; el montaje está en §6; la talanquera, en §3. ⚠️ Y un hueco que se deja anotado en vez de inventarle una sección: el detalle del jumper `JD-VCC` (retirarlo, lógica a 3,3 V, bobina a 12 V) no está en ninguna sección del Manual 13 — se comprobó buscándolo. La única descripción que existe es el tercer aviso de aquí abajo. Se apunta para que alguien la lleve al Manual 13, no para taparlo con una referencia falsa.

🔴 ~~PRIMERO, LO QUE NO ES UNA AVERÍA — y sigue valiendo con el reloj mudado a A6: el DS3231 no tiene driver en ninguna punta … Al enchufarlo no dará la hora: no hay código que le hable.~~ ⚠️ ~~Y colgarlo del `ESP32` no lo arregla, lo mueve: ahora el código que falta es el del `ESP32`, que tampoco existe todavía. Se compra para tenerlo cuando llegue ese firmware (roadmap.md N-54 / N-55).~~ # 🛑 07/09 — LOS DOS PÁRRAFOS DE ARRIBA ESTÁN CADUCADOS, Y ESTE MISMO DOCUMENTO YA LO DECÍA EN A6 Es la copia que sobrevivió a su propia corrección. La línea A6 de esta lista tacha desde el 05/09 exactamente esta frase; el bloque B la seguía repitiendo dos veces. Lo medido: | decía | hoy | |---|---| | *«el código del ESP32 tampoco existe todavía»* | 🟢 existe y está llamado: ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp — reloj_setup(), reloj_revisar(), reloj_leer() y reloj_ajustar(), todos con llamador | | *«se compra para tenerlo cuando llegue ese firmware»* | ⛔ no hay nada que comprar: son DOS, ya puestos (A-5, 05/09) | | *«al enchufarlo no dará la hora»* | 🟢 la dio: el `HORA:22:19:58` de la cinta del banco es real (N-145 confirmada en cobre) | ✅ Lo que del aviso viejo SÍ se conserva, porque es cierto y protege al que monta: *(1)* no hay driver de `DS3231` en ninguna punta del STM32, y es lo correcto —el reloj no va ahí (D-9)—; *(2)* un `ZS-042` puede seguir sin dar hora por la pila, el oscilador parado (OSF) o el modo 12 h, y entonces el firmware publica --:--:-- a propósito — el motivo se lee con `CMD:LEER_RTC` (D-17), que contesta $ERR ... DESC: por causa; y *(3)* el `PCF8574` de `B3` sigue sin driver — y sin comprar, porque su propuesta está retirada.

🔴 Tres avisos que cambian lo que se compra, no solo cómo se monta: - `PCF8574` sí, `PCF8574A` no. Misma patilla, dirección base 0x38 en vez de 0x20. Si llega el «A», el firmware no lo encuentra y parece que la placa está mal soldada. - ~~Pila `LIR2032` recargable, con el circuito de carga del módulo intacto.~~ ➡️ MOVIDO A A6 con el reloj, y ampliado allí como aviso de recepción: el ZS-042 suele venir con una CR2032 no recargable ya puesta sobre el circuito de carga, y eso se resuelve antes de energizarlo, desoldando D1 o R1. Pila y modificación siguen yendo juntas. - Módulo de relé con jumper `JD-VCC`. Sin él no hay aislamiento y no se puede alimentar la lógica a 3,3 V: se destruye el expansor al primer montaje. Si el que venden no lo trae, hace falta además un transistor 2N2222 y una resistencia de 1 kΩ.

C · YA EN SERVICIO — no se pide, se verifica

| Qué | Estado | Dónde se comprueba |
| --- | --- | --- |
| 2 radios `E90-DTU` en enlace directo, 2.4 kbps, M0/M1 en OFF | en servicio desde el 01/08 | Manual 4 |
| Radio B1 | averiada y retirada (transmisor). Si se quiere repuesto, es la misma referencia | roadmap.md |
| Repetidor ESP32 | fuera de la configuración vigente (enlace directo, sin repetidor). ⚠️ No confundir con los ESP32 llegados el 28/08: aquel es el puente de radio del Manual 5, y no cubre la línea A1′ | Manual 5 |
| Pila de VBAT en la tarjeta, con R5 retirada | montada | Manual 11 *(es OTRA pila distinta de la de A6)* |

D · RETIRADO POR LA DECISIÓN DEL 28/08 — no se compra, y si estaba pedido se cancela

Este bloque existe para que un «no se compra» tenga dónde vivir. Sin él, lo retirado desaparece de la lista y a la semana siguiente vuelve como si fuera nuevo.

| Qué | Estado de la compra | Qué pasa con lo que ya hay |
| --- | --- | --- |
| Pantalla LCD ST7920 (conector J17) | ⛔ RETIRADA. No se compran repuestos ni unidades nuevas | Las que estén montadas se quedan donde están. No se compra una de recambio si una muere. Su conector `J17` es el que ocupa ahora el módulo de A1′ (USART1 remapeado a PB7/PB6, Manual 10 §2) |
| Los cuatro pulsadores *(J16 p5 PB9, p8 PB13, p10 PB14, p12 PB15)* | ⛔ RETIRADOS LOS CUATRO. ~~SÓLO los 3 y 4~~ · ~~🟢 31/08: PB9 y PB13 NO se retiran, son MANDO_A/MANDO_B~~ → 🔧 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): también se van los 1 y 2 | Los pines de los 3 y 4 pasan a las cámaras *(línea A7)*. `p5` y `p8` quedan LIBRES y sin cablear |
| Mando de relés / su receptor RF | ⛔ RETIRADO — VUELVE A ESTE BLOQUE EL 05/09 (`D-1`). ~~🟢 31/08: SALE DE ESTE BLOQUE, EL MANDO SE CONSERVA en los canales A y B~~ → **el responsable retiró el hardware: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. Cero unidades, y no es una compra aplazada** | ⚠️ Nada que cancelar: el receptor nunca se compró. 🛑 Y lo que NO se retira: el CÓDIGO del mando — borrarlo abre el veto de SFTY-21 *(Manual 2 §6)*. 📵 Lo que sí se pierde es la vía de mando desde el suelo: `D-16` |
| ~~HC-05 / JDY-30~~ | ⛔ ANULADO — línea A1, sustituida por el ESP32 (A1′) | Nunca llegaron |
| ~~DS3231 + pila en la placa STM32~~ | 🔄 NO anulado: MOVIDO. Se compra igual, colgado del ESP32 — línea A6 | — |

⚠️ Retirado del EQUIPO no es retirado del FIRMWARE, y confundirlo cuesta una sesión de banco. ~~Medido el 28/08 en el fuente: main.cpp:45 llama a lcd_setup(), que en lcd.cpp:70 llama a u8g2.begin(); y botones.cpp:52-58 declara los cuatro pines en INPUT_PULLUP y los lee con antirrebote. El firmware de hoy sigue compilando y ejerciendo pantalla, menú y los cuatro botones.~~ 🟢 AL DÍA EL 31/08 — el firmware se movió, y en la dirección segura. MEDIDO en el fuente: | | 28/08 | 31/08 | |---|---|---| | PB14/PB15 | BOTON3/BOTON4, INPUT_PULLUP, activos en BAJO | `CAM_C_PIN`/`CAM_D_PIN`, INPUT pelado, activos en ALTO (pines.h:124-125, botones.cpp:156-157) | | botonAceptar() / botonCancelar() | leían pin y ejecutaban | devuelven `false` siempre (botones.cpp:280-281) | | Pines de la pantalla PB3/PB4/PB5 | conducidos por el bus SPI de software | `U8X8_PIN_NONE`: ni un `pinMode` ni un `digitalWrite` (lcd.cpp:74) | 🟢 Y la cuarta fila, que llegó el 04/09 y completa el cuadro: `PB9`/`PB13` (`MANDO_A`/`MANDO_B`). Hasta 617bd00 seguían en INPUT_PULLUP y activos en BAJO —el defecto que el banco cobró: el mando no se podía pulsar—. Desde `346ea5f` son `INPUT` pelado y activos en ALTO en las dos puntas (Maestro/src/botones.cpp:40, :160-161; Esclavo/src/botones.cpp:54, :178-179), o sea los cuatro pines de `J16` leen ya como pide el cobre. 🔴 Pendiente de ejercer en tarjeta: el arreglo está en el fuente, no en una carga verificada. Y eso cierra el aviso que había aquí en la buena dirección: ya no es cierto que un contacto seco de cámara en PB14 entre como pulsación, porque ese pin ya no es un botón y botonAceptar() no puede ejecutar nada. ✅ `A7` deja de estar condicionada al firmware — ~~lo que sigue delante es la medida `M3`: de PB14/PB15 sólo lo dice el netlist y nadie lo ha medido. El cable se compra hoy; conectarlo espera a `M3`, no al firmware.~~ 🟢 04/09 — `M3` CERRADA EN BANCO, y con ella cae el último condicionante de `A7`: p10 9,93 kΩ y p12 9,94 kΩ a masa, los dos a 0 V con energía (paso 20), y cero falsas activaciones en reposo con y sin el cable puesto (paso 21). El pull-down real existe: el pin no flota y no hay demandas fantasma. El cable se compra Y se conecta — con el p1 de `J16` tapado, que es lo único que queda por delante. 🛑 Y la regla de orden no cambia (CLAUDE.md §9.bis): el firmware nuevo tiene que estar CARGADO EN LA TARJETA antes de que nadie enchufe nada en `J16`. Un commit no protege de un destornillador, y nada de esto ha pasado banco.

E · REVISIÓN V2 DE LA TARJETA — 🆕 bloque nuevo del 04/09. NO se pide hoy, y NO está decidido

Este bloque existe porque el banco encontró dos cosas que no se arreglan comprando un accesorio: se arreglan cambiando la placa. Y por eso no van en el bloque A: una línea de A se puede pedir mañana; éstas dependen de que alguien firme una revisión V2 del cobre, y hoy nadie la ha firmado. 🛑 Lo de aquí abajo son CUENTAS, no decisiones. Se escriben con sus números para que quien firme la placa no tenga que rehacerlas — y para que no se ejecuten como si estuvieran aprobadas.

| # | Qué | Cant. | La cuenta / el porqué | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Resistencias de 2K2 *(0805, o el formato que use la placa)*, en serie con cada una de las 5 entradas de campo | 5 por tarjeta *(+ repuestos)* | Ver la cuenta de abajo: 2K2 protege y sigue leyendo; 4K7 ya no lee la cámara | 🆕 PROPUESTA, sin decidir. Es para quien firme la V2 |
| E2 | Diodo de potencia *(Schottky del orden de 3 A o más, referencia a elegir)* en lugar del `D30` | 1 por tarjeta *(+ repuestos)* | D30 es un `1N4148` de 200 mA haciendo de diodo de rueda libre de una salida de motor gobernada por un `IRLZ44N`. Infradimensionado | 🆕 PROPUESTA, sin decidir. La referencia concreta la elige quien firme la V2 |

🧮 E1 — por qué 2K2 y no otro número El problema, medido en banco el 04/09: las 5 entradas de campo van DESNUDAS al pin del STM32 —sin resistencia en serie, sin optoacoplador, sin clamp—, mientras que las 9 salidas de la placa sí llevan 220 Ω y optoacoplador. `J16` p1 lleva 12 V crudos a dos posiciones de las entradas. El 04/09 una tarjeta Maestro quedó con un cortocircuito de 3,3 V a masa. La cuenta, que es lo que hace que 2K2 sea el número y no una preferencia: ``text CON 2K2 EN SERIE Accidente:  12 V en el pin corriente de inyeccion = (12 - 3,3) / 2200 = 3,6 mA el datasheet admite 5 mA  ->  CABE, con margen Operacion normal:  contacto cerrado contra 3,3 V el pin se lee a 2,70 V VIH del STM32 = 2,31 V   ->  SE LEE ALTO, con margen CON 4K7 EN SERIE Protege mas... y el divisor contra los 10K de pull-down deja el pin por debajo de VIH:  YA NO LEERIA LA CAMARA.  **Las dos condiciones tiran en sentidos contrarios** —cuanto más protege, menos lee— y **2K2 es el valor que cumple las dos a la vez**. Ése es todo el contenido de esta línea: **el número está acotado por arriba y por abajo, no elegido a ojo.** ⚠️ **Lo que esta cuenta NO dice, y va escrito al lado para que nadie la lea como una aprobación:** * **No es una decisión tomada.** Cambia el cobre de las cinco entradas de las dos puntas. * **No se ha ejercido en banco con 2K2 montadas**: es una cuenta sobre el datasheet y sobre los valores medidos, **no una medida con la resistencia puesta**. * **No sustituye a tapar el pin de 12 V de J16**, que es lo que protege **hoy**, en la V1, en cada equipo. Ver A7 y el **Manual 9**. ### ⚡ E2 — por qué el D30 no vale Un **1N4148** es un diodo de señal de **200 mA**. Puesto como **rueda libre** de una carga inductiva conmutada por un **IRLZ44N` —un MOSFET de potencia—, tiene que tragarse la corriente de la bobina en cada apagado. Está infradimensionado, y un diodo de rueda libre que se abre deja el pico inductivo contra el MOSFET. Lo que hace falta: un diodo de potencia, Schottky del orden de 3 A o más. 🛑 La referencia concreta —tensión inversa, encapsulado, si va en la V2 o como parche en las tarjetas que ya existen— la elige quien firme la placa. Esta lista no la inventa**: es la costumbre de este documento apuntar el hueco en vez de taparlo con una referencia falsa.

🛑 Y el aviso que cierra este bloque, porque es la trampa evidente: E1 y E2 son baratos — resistencias y un diodo—, y por baratos parecen fáciles de aprobar. Lo que cuestan no es la pieza: es una revisión de placa, con su fabricación, su montaje y su prueba de banco. Mientras la V2 no exista, la V1 se opera con el pin de 12 V tapado y sabiendo que las entradas van desnudas.

Resumen para autorizar — al 05/09/2026

Se pide hoy: 2 antenas VHF con sus 2 coaxiales *(A3)* · 2 módulos de 1 relé con jumper JD-VCC

*(A4)* · 🔴 2 fuentes DC-DC CONMUTADAS 12 V → 5 V ≥ 1 A *(A5)* · **2 juegos de conector y cable

para J16, con qué tapar el p1 de 12 V incluido** *(A7)* · 2 placas portadoras del `ESP32`

*(A8, y antes hay que decidir quién la diseña)* · 🆕 **2 tarjetas microSD high endurance, una por

cámara** *(A10)*.

Lo que YA NO se pide, y cada uno por un motivo distinto:

|  | por qué sale |
| --- | --- |
| ~~2 cámaras AcuSense~~ *(A2)* | ✅ ya compradas — DS-2CD2683G2-IZS (D-10). Deja detrás una línea sin pedir: el SOPORTE de fijación |
| ~~1 módulo DS3231~~ *(A6)* | ✅ ya están, y son DOS — uno por ESP32, con pila propia, confirmado el 05/09 |
| ~~2 receptores RF de mando~~ *(A9)* | ⛔ DECISIÓN, no aplazamiento: `D-1` retiró el mando del equipo. Cero unidades |

⛔ **A9 SALE DEFINITIVAMENTE del «se pide», y ésta es su tercera vuelta — por eso se escribe con la

fecha delante. ~~🟢 04/09: `A9` VUELVE al «se pide», con la salida ya elegida.~~ El 05/09 el

responsable retiró el mando**, así que la pregunta ya no es *con qué salida* sino que **no hay

compra. ✅ Lo que del razonamiento del 04/09 se conserva, porque gobierna el cableado de las

cámaras que SÍ se conectan: `J16` tiene una sola masa** (p2) y 3,3 V en cada posición contigua,

así que las cuatro entradas son activas en ALTO.

📵 Y la línea que esta lista no puede pedir como electrónica pero sí como herramienta: retirado el

mando, la app es la única superficie de mando (D-16). **Un segundo teléfono ya emparejado, con

su cable de carga**, cuesta menos que cualquier fila de esta tabla y es lo único que hay entre un

móvil descargado y un poste sin mando de ninguna clase.

🆕 Y lo que NO se pide y no estaba antes: el bloque `E` —E1 resistencias de 2K2 para las

cinco entradas de campo, E2 un diodo de potencia en lugar del D30—. **Son cuentas para quien

firme la revisión V2 de la placa, no compras autorizadas.**

🔴 Lo que HACE FALTA y NO ESTÁ PEDIDO — la lista corta, por orden de lo que bloquea

| # | Qué | Qué bloquea hoy |
| --- | --- | --- |
| A5 | Fuente DC-DC CONMUTADA 12 V → 5 V, ≥ 1 A ×2 | 🛑 EL MONTAJE. Sin ella el ESP32 cuelga del LM7805 y reinicia el STM32 que gobierna el semáforo. Conmutada, no lineal: un lineal disipa 4,35 W y en un armario al sol no falla limpio, falla caliente |
| A8 | Placa portadora del `ESP32` ×2 | 🛑 EL MONTAJE, y además NO TIENE DUEÑO: no está decidido quién la diseña ni quién la fabrica. Decisión del responsable |
| ~~A9~~ | ⛔ NO SE PIDE (`D-1`, 05/09) | ~~🛑 LA OPERACIÓN DEL ESCLAVO~~ → 📵 ya no es una compra que falte: es `D-16`. ~~Esa punta no tiene `SET_MODO` por Bluetooth —grep -c "SET_MODO" Esclavo/src/bluetooth.cpp → `0`, remedido el 05/09— … El Modo Degradado del Esclavo se queda sin vía de activación~~ 🟢 CADUCADO EL 07/09: el mismo `grep` da hoy `10`. D-18 (05/09) le dio a esa punta SET_MODO:DEGRADADO por app — se decidió, que es lo que esta fila decía que hacía falta. Lo que queda de la fila es D-16: la app es la única vía, y depende de un teléfono |
| ~~A6~~ | ✅ `DS3231` ×2 — YA PUESTOS, uno por ESP32, con pila propia | ~~Se pide ya; cuántos lo decide el diagnóstico del Y2~~ ⛔ CADUCADO: `Y2` no decide nada (D-9, D-15). 🔴 Lo que sigue abierto no es la compra sino la prueba: 0x68 `SIN VERIFICAR` sobre el módulo real, y N-145 sin ejercer |
| 🆕 A10 | microSD `high endurance` ×2, una por cámara | 🟢 Nada para comprarlas *(decidido el 05/09)*. Lo que bloquean es la configuración: sin decidir retención y continua-o-por-evento no se puede parametrizar la grabación (A-0) |
| A7 | Conector y cable para J16 ×2 | 🟢 Nada, ni para comprar ni para conectar: `M3` se cerró en banco el 04/09 —pull-down real de 10 kΩ—. ~~Conectarlo espera a la medida `M3`~~. Lo único obligatorio es tapar el p1 de 12 V antes de enchufar |
| A2 · A3 · A4 | Cámaras, antenas, relés de talanquera | Nada. Siguen pendientes desde el 27/08 |
| E1 · E2 | 2K2 en las entradas de campo · diodo de potencia por el D30 | 🆕 No bloquean nada hoy porque no se piden: son de la V2 de la placa, y NADIE la ha firmado. Lo que bloquean es que las 5 entradas siguen desnudas — se opera tapando el p1 |

🟢 Y desde el 31/08 ya SÍ se puede usar el Bluetooth que hay. ~~🛑 NO se pide hoy ningún módulo de Bluetooth — de ninguna clase. … el ESP32 está BLOQUEADO hasta que alguien lea qué referencia llegó~~ — se leyó: es un `WROOM-32` clásico, habla SPP, y `A1′` está desbloqueada. Los 2 HC-05 / JDY-30 siguen anulados por la decisión de obra del 28/08. ⚠️ Lo que sigue sin hacerse es CONTAR los que hay, y si son de 30 o de 38 pines. No se compra un módulo más hasta contarlos — no porque no sirvan, sino porque un formato distinto no entra en las hembrillas de A8.

⚡ Las líneas nuevas no son accesorios, y por eso están en el bloque A y no «para luego»: A5 impide que el ESP32 hunda el riel y reinicie el STM32 que gobierna el semáforo; A6 es el reloj, que deja de tocar la placa; A7 son cuatro pesos de cable que evitan una placa hija entera; A8 es lo que convierte tres módulos sueltos en algo montable dentro de un remolque que vibra; ~~y A9 es lo único que le queda al Esclavo para que un operario pueda mandarle algo desde el suelo~~ ⛔ 05/09: `A9` NO se compra (`D-1`) — y lo que decía esa frase era cierto, así que lo que queda no es una compra menos: es una vía de mando menos (D-16). 🆕 Y entra `A10`, las microSD: son el único soporte de accidentes que va a tener este sistema, y no cuestan ni una línea de firmware.

🛑 NADA DE ESTO ES UN PERMISO PARA MONTAR NI PARA SUBIR A CAMPO. En la calle corre la V8.4 (e303485). Todo lo que este documento describe —cámaras, ESP32, reloj, mando— está sin pasar banco. Esta lista autoriza comprar, que es lo único que se puede hacer en paralelo; el montaje y la puesta en servicio siguen detrás de la sesión de banco, sin excepción.

Se pide después del banco, y solo si aparece una función que lo necesite: el PCF8574P con su

placa de expansión (B3, B4). ⚠️ Sigue sin driver: se compra preparado, no funcionando — y hoy

no hay ninguna función pendiente que lo pida.

No se pide: cámaras de umbral ni la segunda cámara por poste *(la ruta ya está —J16—, **y desde

el 04/09 el cobre también**; el firmware que las lea como presencia, no)*, PCF8574 para talanqueras

ni para cámaras, pantalla LCD, los CUATRO pulsadores de `J16`, ~~ni mando de relés o su receptor

*(que nunca se compró)*~~ ~~🟢 corregido el 31/08: el receptor del mando SÍ hace falta — es la línea

A9~~ ~~🛑 y matizado el 04/09: hace falta, pero NO se pide hasta decidir NO/NC~~ → ⛔ **05/09,

D-1: NI MANDO DE RELÉS NI SU RECEPTOR NI LOS PULSADORES. Y no es «no se pide todavía»: es que no se

va a pedir. Tampoco se piden E1 ni E2: son de la V2** de la placa y no están

decididas. Las talanqueras salen por la salida `Motor` (bornera `J15`, MOSFET `Q10`) que **la

tarjeta ya trae, y las cámaras de demanda por ~~`PB0` (bornera `J14`)~~ → 🔵 J16 p10 y p12**

(D-2/D-3, corregido el 07/09; lo mismo que ya dice la fila A2). `J14`/`PB0` queda libre, y

por eso este resumen tampoco pide conector para él.

🛑 Y para que esta línea no vuelva a girar por cuarta vez: lo que se retiró es el HARDWARE. El código del mando se queda entero en las dos puntas, y no es sentimentalismo: ambarLocal tiene un solo armador —Esclavo/src/mando.cpp, ambarLocal = true;— y cinco lectores que lo usan para vetar. Borrarlo no deja el veto de SFTY-21 inerte: lo deja abierto, y ningún test falla. Desarrollo en el Manual 2 §6.

✏️ Corregido el 28/08 (2.ª rev.): este párrafo decía *«las talanqueras salen por la salida Puerta»*. `Puerta` es la red de ENTRADA de la cámara (J14), no la de la pluma. La salida de la talanquera es la red `Motor` (J15). Es la misma errata de la fila A4, y aquí estaba repetida con el nombre de la red en vez del de la bornera — que es justo como una corrección se deja a medias. Ver la fe de erratas de la cabecera.

Documento generado automáticamente desde 15_Lista_de_Compras_Hardware.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.