17 — Arquitectura decidida en obra el 28/08/2026, y lo que sigue abierto

Para: el funcional y el auditor. Fecha del documento: 28 de agosto de 2026; vivo y en uso.

Esta es la SPEC DE COBRE. Manda en todo lo que sea hardware medido (CLAUDE.md §12, §15) — y **en nada

mas**: lo demas lo fijan SPEC_0..SPEC_8, y DECISIONES.md es su indice.

🔴 TOPE: 1.000 LINEAS. HOY NO SE CUMPLE, y se dice aqui para que nadie lo lea como cumplido — `wc -l` da la cuenta de verdad. El motivo, en dos lineas: un fichero que no se puede leer entero no lo lee nadie entero, y entonces cada lector deriva su propia version. Eso es lo que paso aqui: del 28/08 al 12/09 esto llego a 4.182 lineas y ya solo se citaban trozos. Lo que salio NO se ha borrado ni se ha resumido: esta INTEGRO Y LITERAL en `17_hist_Arquitectura.md`, que publica al final las dos cuentas para demostrarlo. Salio cronica, decisiones ya cerradas y medidas derogadas —que se mudan, no se borran (CLAUDE.md §7.4)—. Se queda lo que alguien necesita para no equivocarse HOY. 🔴 Y por que se pasa del tope, dicho en vez de disimulado: lo unico que queda por sacar son las cuatro decisiones ABIERTAS (§3.6, §3.8, §3.9, §3.10), el censo de cobre de §1.2, las recetas de §A y los `SIN VERIFICAR` de §C. Nada de eso es cronica, y perder una fila abierta cuesta mucho mas que pasarse.

🛑 LOS TRES AVISOS QUE SE LEEN CON UN DESTORNILLADOR EN LA MANO. Esto es un indice, no la medida: cada uno tiene su numero y su fecha en el apartado que se cita. 1. `J16` p1 lleva 12 V CRUDOS a un conector de senal que va directo a la pata del STM32. Taparlo es OBLIGATORIO en cada equipo que se monte —no es una cautela de banco— (D-4, N-120). Medida y motivo: §2.1, N-120 y la tabla de §1.7. 2. `J14` es una ENTRADA del micro (PB0, 3,3 V, sin opto y sin diodo); la salida de talanquera es `J15`. Hoy J14 va LIBRE y sin cablear (D-27, 11/09) y mientras el firmware lea `PB0` como demanda ahi no se conecta nada: §1.2, §1.7.bis, D-27. 3. `J16` p5 y p8 estan VACIOS (A-2, D-1); desde D-44 (f9cad1f) el firmware ya no los lee, pero uno anterior al 14/09 compone secuencias del mando con un puente (A.A.A entra al Modo Automatico sin guarda). En campo manda lo CARGADO. §1.6 y §1.7.

Como se cita el fuente en este documento: por SIMBOLO y con el `grep` que lo encuentra, nunca por numero de linea —un numero caduca solo, en silencio y con autoridad de dato—. El censo que obligo a cambiarlo, y las citas que se cayeron con el, en el historico.

Este documento esta escrito en ASCII sin acentos, como el resto de lo que se parsea o se lee en

consola de Windows en este repositorio.

Este documento no cambia ningun otro fichero. Todo lo que otro documento necesita corregir esta listado en la seccion B y en el anexo final, y no se ha tocado. Habia otros trabajos en vuelo sobre el mismo arbol el dia que se escribio.

✏️ REVISION DEL 11/09/2026 (2.a) — D-27: J14 LIBRE, CUATRO CAMARAS COMPRADAS (solo §1.7.bis y §3.5)

El responsable, 11/09 (`DECISIONES.md` `D-27`), sobre `D-25`: (1) **las CUATRO camaras estan

compradas y el modelo es el de `D-10` (`DS-2CD2683G2-IZS`); (2) J14 queda LIBRE, sin

cablear: el fin de carrera NO se instala en este despliegue. Eso cierra el conflicto (1) de la

revision de abajo** sin tocar el firmware: el firmware sigue leyendo PB0 como CAM_DEMANDA_PIN,

y con J14 vacio R64 (10 kOhm a masa) deja el pin en 0 V —J14 medido en cobre en los pasos

17-18 del banco del 03-04/09—, asi que no pide nada. **Mientras el firmware lea PB0 como

demanda, en J14 no se conecta nada.** (3) La configuracion de cada camara es la del manual del

modelo (05_Funcional/historico/MANUAL_CONFIGURACION_CAMARAS_IA.md); este documento no recita valores de

configuracion, asi que no cambia nada aqui por ello. (4) Talanquera por rele a OPEN de la

centralita, como en la guia del Sisga — igual que ya decia la revision de abajo.

Lo que NO cierra `D-27`: el conflicto (2) de abajo —D-25 *«las camaras no tocan el ciclo»*

contra el Modo Inteligente, que si alarga una fase hasta TECHO_POR_SUELO— sigue abierto.

✏️ REVISION DEL 11/09/2026 — D-25: CUATRO CAMARAS, DOS POR POSTE (solo §1.7, §1.7.bis y §3.5)

El responsable, 11/09: *«mantener estas conexiones como definitivas»* —las de la guia del Sisga

revisada con el el 10/09—. **En cada poste: camara 1 entre J16 p9 (3,3 V) y p10 (CAM_C_PIN),

camara 2 entre J16 p11 (3,3 V) y p12 (CAM_D_PIN); talanquera en J15 (p1 12 V, p2 drenador

de Q10) por rele a la entrada OPEN de la centralita. Deroga de `D-13` solo** *«una camara

por poste / p12 vacio»*. Guia de campo: 05_Funcional/Camaras_Sisga_4x.html (version del 11/09).

Lo que el que cablea tiene que saber, MEDIDO en el firmware de `a6980e4` (el mismo que b79d904):

|  | medida | simbolo |
| --- | --- | --- |
| las dos camaras de un poste hacen LO MISMO | un solo bucle: flanco -> demanda_solicitar() + vigilante | CAM_J16[2], camaras_actualizar() |
| ninguna frena la pluma — baja con un coche debajo | la pluma sube con `(verde && !testLedsActivo) \ | \ |
| la pluma sube tambien con el ambar intermitente, incluido un poste recien encendido que aun no enlaza | S_FALLO desde C_MENU_IDLE sin comunicacion, orfandad SFTY-6, Modo Ambar, AMBAR_EMERGENCIA, Degradado en ambar | semaforo_iniciarFallo() |
| en Automatico/Manual no cambian ninguna luz; en Inteligente solo alargan, con techo | la demanda solo la leen modo_inteligente.cpp y la rama CMD_DEMANDA, atendible solo en MODO_INTELIGENTE | demanda_hayLocal(), camara_presenciaJ16(), TECHO_POR_SUELO |
| una camara que nunca dio flanco no la vigila nadie y la app pinta CAM: OK — las dos ven con la primera deteccion de CUALQUIERA (tambien la APK del 10/09) | la exencion se escribio para el p12 vacio y no ha cambiado: pendiente EN FIRMWARE | vigilante_tick(), camara_estado(), camHuboFlanco |

🔴 Y DOS CONFLICTOS QUE ESTE DOCUMENTO NO RESUELVE, del responsable: (1) ~~`J14`: A-2 manda

ahi el fin de carrera y el firmware lo lee como camara de demanda (§1.7.bis, fila CAM_DEMANDA_PIN)~~

-> 🟢 CERRADO por `D-27` (11/09): `J14` libre y sin cablear, el fin de carrera no se instala;

(2) D-25 dice *«las camaras no tocan el ciclo»* y en el Modo Inteligente si lo alargan

(TECHO_POR_SUELO). Y una correccion de paso que no es de D-25: p10 y p12 **si llevan

condensador en el netlist** (C28, C29), al contrario de lo que decia §1.7.bis.

Revisiones anteriores — ninguna se ha borrado, y aqui esta donde vive cada una

Se citan desde fuera por su fecha (*«17_…, revision del 04/09 por la tarde»*): la fila se queda

aqui y el texto integro esta en 17_hist_Arquitectura.md.

| revision | de que iba | donde esta |
| --- | --- | --- |
| 11/09 (2.a) — `D-27` · 11/09 — `D-25` | J14 libre; cuatro camaras, dos por poste | 🟢 aqui arriba, vivas |
| 07/09 — el Modo Degradado no puede entrar en ninguna de las dos puntas | la cadena del reloj medida eslabon a eslabon; D-20, D-26 y D-28 | historico |
| 05/09 — `D-1` completa y `D-16` | el mando se va como HARDWARE y su CODIGO se queda; la app queda como unica superficie de mando | historico |
| 03-04/09 — el banco corrio | 🟢 lo MEDIDO EN COBRE se queda abajo; la cuenta del informe y la tabla de veredictos, al historico | partida |
| 04/09 (tarde) — tres cambios y una decision | el minimo del ciclo sube de 1 a 3 min (N75-1); N-130 | historico |
| 04/09 (de noche) — cinco cambios, una decision y un hallazgo | N-134, N-133, N-42, N-135 y la barrera de via de la app | historico |
| 04-05/09 (la noche del banco) — cuatro defectos de calle | N-142, N-146, N-147, N-149, N-145 y el BAT:-- de la cinta | historico |
| 31/08 — la revision del responsable | los diez puntos que corrigio al documento del 28/08 | historico |

🔴 REVISION DEL 03-04/09/2026 — EL BANCO CORRIO. Leer esto ~~ANTES QUE TODO LO DEMAS~~ justo despues del bloque del 05/09, que lo deroga en dos filas

DE ESTA REVISION SE QUEDA AQUI LO MEDIDO EN COBRE, Y NADA MAS. La discrepancia de la cuenta del informe de banco y la tabla «este documento decia / lo que midio el banco» estan integras en 17_hist_Arquitectura.md, en esta misma revision.

Lo que se midio en J16, que es el nucleo de todo lo anterior

MEDIDO EN COBRE —multimetro, conector vacio, paso 20 de la Guia, 03/09/2026—:

| J16 | R a masa (sin energia) | R a 3,3 V (sin energia) | V contra masa (con energia) |
| --- | --- | --- | --- |
| p5 — MANDO_A (PB9) | 9,92 kOhm | 11,28 kOhm | 🔴 0,6 V |
| p8 — MANDO_B (PB13) | 9,92 kOhm | 11,28 kOhm | 🔴 0,6 V |
| p10 — Camara (PB14) | 9,93 kOhm | 11,29 kOhm | 0 V |
| p12 — Camara (PB15) | 9,94 kOhm | 11,31 kOhm | 0 V |

El pull-down de 10 kOhm que declaraba el netlist es REAL, y esta en las cuatro posiciones

(R65-R68, con su 100 nF). Con 3,3 V en la posicion de al lado en las cuatro —J16 p4, p7,

p9 y p11—, el gesto que el conector pide es cerrar el contacto contra los `3,3 V`: **entrada

activa en ALTO, para los cuatro pines y sin excepcion.**

Las dos conclusiones que salen de esa medida —el camino de camara correcto y EJERCIDO en el paso 21, y el camino de mando invertido en 617bd00 (N-118) y corregido en 346ea5f— estan en el historico, en esta misma revision. El gesto de prueba que de ahi sale sigue vivo abajo, en los dos avisos de `J16` de §1.7.

🟢 D-12 — EL CONTRATO REAL DE LAS CAMARAS: UN CONTACTO SECO, y nada mas

De cada camara el sistema consume UN CONTACTO SECO. No hay red, no hay imagen, no hay video, y no hay analitica en el controlador. (DECISIONES.md, fila D-12, 05/09.)

El desarrollo de D-12 —el censo de WiFi/RTSP/esp_camera con su control negativo, la microSD de la camara (A-0) y lo que le hace a §3.3— esta en el historico, en esta misma revision.

🔴 N-120 — la tarjeta protege todo lo que sale y no protege nada de lo que entra

MEDIDO en banco (03-04/09), y coherente con el netlist: las 9 salidas de campo van con

220 Ohm en serie + optoacoplador `TLP127`; las 5 entradas de campo van **del borne directo a

la pata del STM32 — sin resistencia en serie, sin opto y sin clamp. Y `J16` p1 reparte 12 V

crudos** en ese mismo conector (§2.1).

Consecuencia inmediata, y deja de ser una cautela de mesa: ~~tapar p1 antes de cablear nada en

J16~~ → tapar `p1` es OBLIGATORIO en cada equipo que se monte, no solo en el banco. En banco se

hizo retirando el pin del cuerpo del conector volante (paso 4), que es mas fiable que la funda

termorretractil porque no se puede deshacer por accidente. Es el metodo que se documenta.

**La decision de diseno que abre —2K2 en serie por entrada, con su cuenta— es de V2, es del

responsable, y esta en §3.6.**

🔴 N-116 — la tarjeta Maestro esta fuera de servicio

MEDIDO despues del incidente del paso 29: hay un corto entre `3,3 V` y `GND`. La tarjeta arranca,

funciona unos 30 segundos y se calienta. 🛑 No se reenergiza hasta inspeccion tecnica con el

equipo frio.

El firmware queda descartado como causa, y por CENSO, no por opinion: ninguna de las 9 salidas

que el firmware escribe toca un pin de J16. Nada de lo que pasa por escribirPines() puede llegar

a p5 ni a p8. Eso no nombra al culpable —el informe deja la causa abierta, y hace bien—: lo

que hace es **sacar de la lista al unico sospechoso que este repositorio podia haber revisado

leyendo**, que es justo el que se habria revisado.

El Bluetooth eran DOS defectos en serie —N-117 en el ESP32, N-122 en la app, los dos arreglados sin banco—: el detalle esta en el historico, en esta misma revision.

0. Como se lee este documento

Tres niveles, y no se mezclan nunca. Es la misma escala que usa

05_Funcional/historico/MAPEO_TARJETA_KICAD.md §0, extendida al firmware.

| marca | que significa |
| --- | --- |
| MEDIDO | se abrio el fichero y se leyo. Va con fichero:linea o con el nombre de la red del netlist. Se puede repetir |
| ESCRITO | lo afirma un documento, un comentario o un acta. Puede ser cierto; no se ha comprobado en esta pasada |
| SIN VERIFICAR | nadie lo ha comprobado, ni aqui ni en ningun sitio. Casi todo lo del cobre esta aqui |

🔴 La linea que manda sobre todo lo demas: hoy no existe ni una sola fila «VERIFICADO EN LA PLACA» en todo el mapeo de la tarjeta. Lo dice MAPEO_TARJETA_KICAD.md §0 y §9, y sigue siendo verdad. Todo lo que este documento llama MEDIDO se midio sobre ficheros: el .cpp, el .h, el .kicad_sch y el .kicad_pcb. Un fichero dice lo que alguien dibujo o escribio. Una placa dice lo que se fabrico, y lo que alguien reparo despues. ✅ ACTUALIZADO EL 04/09: eso ya no es cierto de TODO el documento, y la diferencia importa. La sesion de banco del 03-04/09 dejo las primeras filas medidas sobre la placa fisica: J16 p5/p8/p10/p12 (paso 20), J17 p2/p3 contra las patas 42 y 43 del U1 (paso 5), J14 (pasos 17 y 18), J15 (pasos 15 y 16) y las masas del modulo (paso 23). Esas se marcan `MEDIDO EN COBRE` y llevan el numero del multimetro al lado. Todo lo demas sigue siendo MEDIDO sobre ficheros, y no se mezclan: la escala no gana un cuarto nivel, gana una procedencia que hay que escribir. Y la leccion, que este documento se aplica a si mismo: §2.2 estuvo semanas declarada como *"contradiccion irresoluble desde aqui"* y el cobre la resolvio en una tarde con un ohmimetro. Lo que un documento no puede decidir no siempre es indecidible: a veces solo esta esperando a que alguien baje al banco.

1. La arquitectura decidida en obra

Esto es lo acordado. No se discute aqui; se documenta y se le cuelgan sus consecuencias.

1.1 El reparto, en una frase

**El STM32 sigue siendo el controlador del semaforo. El ESP32 es un modulo de expansion colgado de

un puerto serie: aporta reloj y Bluetooth, y no manda sobre las luces.**

fuente propia 12 V (NO sale de la tarjeta)
                                    |
   +--------------------+     +-----v--------------------+
   |   STM32F103C8      |     |         ESP32            |
   |   (controlador)    |     |   (modulo de expansion)  |
   |                    |     |                          |
   |  8 luces  J3-J9,J11|     |  DS3231  GPIO21 SDA      |
   |  barrera  J15      |     |          GPIO22 SCL      |
   |  buzzer   J13      |     |          (pila propia)   |
   |  camaras  J16      |     |                          |
   |  LoRa     J12      |     |  Bluetooth (sustituye    |
   |           USART3   |     |   al modulo SPP)         |
   |                    |     |                          |
   |  USART1 remapeado  |     |  futuro: WiFi / GPS      |
   |  PB6 TX == J17 p3 <------ GPIO16 (RX2)              |
   |  PB7 RX == J17 p2 ------> GPIO17 (TX2)              |
   +---------|----------+     +-----------|--------------+
             |                            |
             +-------- masa comun --------+
                       9600 8N1

1.2 Que se queda en el STM32

Todo esta MEDIDO en 01_Firmware/Maestro/include/pines.h.

| funcion | pin | bornera | linea |
| --- | --- | --- | --- |
| Rojo 1 / Amarillo 1 / Verde 1 | PA0 PA1 PA2 | J3 J4 J5 | pines.h:5-7 |
| Rojo 2 / Amarillo 2 / Verde 2 | PA3 PA4 PA5 | J6 J7 J8 | pines.h:10-12 |
| 🔴 Rojo peaton / Verde peaton | PA6 PA7 | J11 J9 | pines.h:15-16 — DECLARADOS Y MUERTOS |
| Barrera (talanquera) | PB2 | J15 | pines.h:31 |
| 🔴 Buzzer | PB1 | J13 | pines.h:20 — DECLARADO Y MUERTO |
| Radio LoRa (USART3) | PB10 TX · PB11 RX · PB12 DE/~RE | J12 | #define RS485_OUT_TX / RS485_OUT_RX / LORA_DE_RE en pines.h — grep -n -e RS485_OUT_ -e LORA_DE_RE Maestro/include/pines.h |
| Camara de demanda | PB0 | J14 | pines.h:46 |
| 🆕 Camaras C / D | PB14 PB15 | J16 p10 / p12 | #define CAM_C_PIN / CAM_D_PIN en pines.h, ya rotulados *"camara de contacto seco"* — grep -n "define CAM_._PIN" Maestro/include/pines.h — ~~NO cablear hasta `M3`~~ → ✅ M3 CERRADA el 03/09: se pueden cablear. 0 V en reposo y sin demandas fantasma (paso 21) |

🔴 TRES DE ESTAS SALIDAS NO EXISTEN MÁS QUE EN LA TABLA (medido el 02/09) `ROJO_PEATON` (`PA6`), `VERDE_PEATON` (`PA7`) y el `BUZZER` (`PB1`) están declarados en `pines.h` y MUERTOS en las dos puntas: grep de esos tres nombres sobre Maestro/src y Esclavo/src no devuelve ni un `pinMode`, ni un `digitalWrite`, ni un `digitalRead`. Sólo aparecen en la línea del #define. Lo que eso significa en obra: si alguien cablea una cabeza peatonal a `J11`/`J9` o un zumbador a `J13`, no se enciende nunca y no hay mensaje de error. El montaje parece bien hecho y el equipo parece sano. Es la avería más cara de diagnosticar, porque no hay síntoma que buscar. No las venda ni las incluya en una entrega como funciones del equipo. El hardware está en la placa —sus optos y sus MOSFET—; lo que falta es el firmware, y no está escrito. ⚠️ Y por eso la barrera de salidas de `CLAUDE.md` §6 hay que leerla con cuidado: dice ocho pines de luz y `escribirPines()` mueve SEIS —ROJO1/2, AMARILLO1/2, VERDE1/2—. La regla es vacuamente cierta para los dos peatonales: nadie los escribe porque nadie los escribe. La talanquera sí entró dentro de escribirPines() el 27/08 (ESTADO.md, fila A2).

🔴 AMPLIADO EL 05/09 CON UN CENSO DE COBRE — y son SEIS pines libres, no tres El bloque de arriba sigue entero y no se toca: es cierto. Lo que faltaba es la otra mitad, y cambia tres cifras que este documento publica como hechos. Todo lo de abajo sale del .kicad_pcb (2.158.421 B), del .kicad_sch y del desensamblado del .elf. El censo completo, con los comandos pegados, está en `05_Funcional/historico/2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md` §11. ### 1 · Los tres canales muertos están COMPLETOS en la placa No es que "haya optos y MOSFET": es que J9, J11 y J13 son el mismo molde exacto que la talanquera de J15, que sí funcionó en banco el 04/09. Pin del U1 → R 220 Ω → opto TLP127 → R 10 K a masa más R 220 Ω a la puerta → IRLZ44N de lado bajo → bornera, con 1N4148 de rueda libre. Diez cadenas iguales, Q1–Q10 con U6–U15. Encender uno cuesta 16 B de flash, medidos desensamblando el .elf: un pinMode con pin constante y un digitalWrite ocupan 8 B cada uno en Thumb-2. ⚠️ Ese 16 es un SUELO: son las dos llamadas, y no incluye nada de lo que decide el valor. ### 2 · 🔴 EL BORNE NO ESTÁ A 0 V EN REPOSO: ESTÁ A ~12 V Ningún documento de este repositorio lo decía, y decide si esos bornes se pueden enchufar a algo. Nueve de los diez drenadores llevan un pull-up de 1 kΩ más LED al riel de 12 V (R23, R28, R33, R38, R43, R48, R53, R58, R63, R73), y está en el cobre, no en el conector: no se evita dejando un hilo sin poner. Con el MOSFET abierto el borne sube a ~12 V, con ~10 mA disponibles por la cuenta (12 menos ~2 de LED) / 1 kΩ. ✅ Explica una medida de banco que llevaba desde el 04/09 anotada SIN CAUSA: J15 daba *«en rojo 0 V, en ámbar 12 V»*, que es exactamente este circuito con la sonda entre p1 y p2. *(Que la sonda estuviera ahí es DEDUCCIÓN a partir de TALANQUERA_ABRIR = HIGH, no una lectura del informe: SIN VERIFICAR.)* 🔴 Consecuencia de vocabulario, y no es un matiz: un MOSFET a masa NO es un contacto seco, y aquí ni siquiera es un colector abierto limpio. Este proyecto usa *«contacto seco»* con razón para las entradas de cámara; las salidas no lo son. 🔴 Y la excepción, que es un hallazgo nuevo: `J8` (`VERDE2`, `PA5`) NO tiene ese pull-up. D21 —su LED— tiene el cátodo sin conectar, en el esquemático y en el cobre: la red se llama unconnected-(D21-K-Pad1), no tiene ni una pista, y su gemelo D23 sí llega al drenador. Con el MOSFET abierto, J8 p2 queda FLOTANDO, no a 12 V. `SIN VERIFICAR` si es defecto o decisión — no hay una sola nota sobre ello en el repositorio, y se cierra con un multímetro entre J8 p1 y p2 comparado contra J7. ### 3 · 🔴 «El opto aísla galvánicamente» es MEDIO CIERTO, y la mitad que falla importa Es la frase con la que 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md concluía que *«la etapa de potencia no puede inyectar corriente al micro»*. Se ha tachado allí con su motivo el 05/09. Medido: hay UNA sola red `GND` en toda la tarjeta, con 103 pads y plano de cobre en las dos capas. En ella están a la vez el cátodo del LED de cada opto y la fuente de cada MOSFET. El opto separa el pin del micro del nodo de puerta; no crea una masa separada. Cualquier cosa colgada de esos bornes comparte la masa del controlador — y su riel de 12 V, por p1. Lo que sigue en pie: no hay camino de corriente del drenador a la pata del U1. Ése es el mérito del diseño, y por eso J15 sigue siendo *«bien diseñada»* frente a las cinco entradas desnudas de §2.1. Lo que deja de poderse decir es que lo colgado esté aislado del equipo. ### 4 · Los pines libres son SEIS: hay que sumar PB3, PB4 y PB5 lcd.cpp pasó los pines de la pantalla a U8X8_PIN_NONE, y la librería se salta el `pinMode` y el `digitalWrite` cuando el pin es `NONE` (U8x8lib.cpp, función u8x8_gpio_and_delay_arduino(): if (u8x8->pins[i] != U8X8_PIN_NONE) y if (i != U8X8_PIN_NONE)). Están hoy en alta impedancia, con pista hasta `J17`: PB3 a p4 (red /SCL), PB4 a p1 (/CS) y PB5 a p5 (/SI). Son los únicos GPIO libres del proyecto con bornera ya cableada. Que dos de ellos sean patas de JTAG no cuesta nada aquí, y conviene decirlo bien: pin_function() llama a pin_DisconnectDebug(), que en PinAF_STM32F1.h, función pinF1_DisconnectDebug(), hace __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG() para PA_15, PB_3 y PB_4 — *«JTAG-DP Disabled and SW-DP enabled»*, literal del fuente. SWD se conserva. ⚠️ `PB5` NO es pin de JTAG: no está en esa lista, y decir que los tres lo son es falso. ⚠️ Lo que sí cuesta: `J17` es el conector donde vive el ESP32. Lo que se cuelgue de p1, p4 o p5 convive con el módulo. Que eso no le moleste NO está medido: `SIN VERIFICAR`. ### 5 · Y la decisión que esto abre, que NO se toma aquí Gastar uno de los tres canales de J9/J11/J13 cierra la puerta a una cabeza peatonal o a un zumbador en esta placa: no hay más molde libre. No existe ninguna decisión escrita que renuncie a ellos. Va a §3.10, abierta y con dueño.

1.3 Que se lleva el ESP32

| funcion | como | estado |
| --- | --- | --- |
| Reloj DS3231 con pila propia | I2C: GPIO21 = SDA, GPIO22 = SCL. El modulo ZS-042 trae sus pull-ups | decidido, sin construir |
| Bluetooth | sustituye al modulo SPP dedicado, que se retira | decidido, condicionado a §3.1 |
| WiFi / GPS | futuro | no decidido |

1.4 El enlace, pin a pin

MEDIDO en el firmware: el USART1 ya esta remapeado a PB6/PB7 y ya sale por J17.

01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp:25   static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6);
Esclavo/src/bluetooth.cpp   static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6);   <- grep -n "HardwareSerial SerialBT"
01_Firmware/Maestro/include/bluetooth.h:7  "PB6 TX, PB7 RX ... Sale por el conector J17, posiciones 3 y 2"

| ESP32 | direccion | J17 | STM32 | pin del U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO17 (TX2) | ---> | p2 | PB7 — RX del micro | 43 |
| GPIO16 (RX2) | <--- | p3 | PB6 — TX del micro | 42 |
| GND | --- | p7 o p9 | GND | — |

9600 8N1. Masa comun, obligatoria. El mapa de J17 esta MEDIDO en el netlist del

.kicad_pcb: p1=/CS, p2=/RST, p3=/RS(A0), p4=/SCL, p5=/SI, p6=/3.3V, p7=GND,

p8=/3.3V, p9=GND, y p10-p13 sin red.

⚠️ El nombre del pin 3 sigue en disputa y ahora tiene mas dueno que antes. La etiqueta de red del esquematico es RS(A0); el firmware lo llama LCD_PSB y lo trata como PSB. Los dos nombres no pueden ser ciertos a la vez (MAPEO_TARJETA_KICAD.md §6.bis, pines.h:77-84). Con la LCD retirada la duda deja de amenazar a la pantalla, pero no desaparece: si esa pata fuera de verdad un RS/A0 de un display, el hilo del ESP32 va a un sitio con otro nombre. Se cierra siguiendo el hilo del pin 3 hasta la pata rotulada, no leyendo mas codigo.

1.5 La alimentacion: por que el ESP32 NO cuelga de J17

El ESP32 lleva fuente propia desde 12 V. No se alimenta de los 3,3 V de J17 p6/p8.

El motivo esta ESCRITO en 05_Funcional/historico/15_Lista_de_Compras_Hardware.md:102-106 y en el

Manual 10: un ESP32 con radio da picos de corriente del orden de 500 mA, y ese riel de 3,3 V

—el que sale del U5 LM1117DT-3.3, MAPEO_TARJETA_KICAD.md §2— es **el mismo que alimenta al

STM32 que gobierna el semaforo**. Un reset del controlador por una caida de riel provocada por un

periferico de diagnostico es exactamente el reparto de riesgo que no se acepta: el accesorio no

puede tumbar al que manda.

SIN VERIFICAR: la cifra de 500 mA es de datasheet y de lo escrito en el Manual 15, no medida sobre el modulo que llego a obra. No hace falta medirla para decidir: la decision es no compartir riel, y esa decision no se cae si el pico resulta ser 300 mA.

1.6 Que se retira

🔵 ACTUALIZADO EL 31/08/2026 — DECISION DEL RESPONSABLE. Esta tabla decia que se retiraban los cuatro pulsadores y el mando entero. Ya no. Lo tachado se conserva con su motivo, que es como se corrige en este repositorio.

| se retira | consecuencia inmediata |
| --- | --- |
| Pantalla LCD (las dos puntas) | toda la operacion de menu pasa por la app |
| ~~Los cuatro pulsadores (PB9, PB13, PB14, PB15)~~ → solo `BOTON3` (`PB14`) y `BOTON4` (`PB15`) | libera J16 p10 y p12, que es lo que las camaras necesitan. ~~rompe la unica salida de modo~~ → §2.3 REFUTADA: la salida por app ya existe |
| ~~Mando de 4 reles~~ → ~~🟢 SE CONSERVA en los canales A y B~~ → 🔴 05/09 (`D-1`): el HARDWARE se retira; el CODIGO se queda | MANDO_A = BOTON1 = PB9 = J16 p5 · MANDO_B = BOTON2 = PB13 = J16 p8. El veto de §2.4 se queda donde esta — y con el mando desmontado su bandera no se arma nunca, que es lo correcto. ~~Los pines siguen leidos~~ → 02/10 (`D-44`): sin lector (J16_P5_SIN_USO/J16_P8_SIN_USO); con firmware anterior al 14/09, lo que entre por `J16` p5/p8 compone secuencias |
| Modulo Bluetooth SPP dedicado (HC-05/JDY-30) | lo sustituye el ESP32 — ver §3.1 |

El censo del 31/08 que explica por que se conservan los DOS canales del mando, y la linea de aquel censo que ya no se puede repetir, estan en el historico, §1.6.

🔴 07/09 — LA FRASE DE ABAJO ES CIERTA Y SE LEE AL REVES DE LO QUE HOY SIGNIFICA *"A.A.A, B.B.B y A.B.A.B siguen funcionando"* se escribio el 31/08 como tranquilizador: las camaras entran sin romper el mando. Con D-1 cumplida —el hardware del mando se fue— esa misma frase dice otra cosa: hay tres ordenes vivas colgando de dos bornes VACIOS y expuestos, J16 p5 (PB9) y p8 (PB13). 🔴 Y la que mas pesa esta MEDIDA HOY EN EL MAESTRO, y no estaba escrita en ninguna parte: la secuencia `A.A.A` entra al Modo Automatico SIN NINGUNA GUARDA. `` $ grep -n -A3 "confirmarYActuar(ACC_AUTOMATICO" 01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp  La rama llama a modoAutomatico_pedirArranqueDirecto() y a modoActual_set(MODO_AUTOMATICO) — **arranca el ciclo, o sea ABRE PASO**—, y el comentario del propio fuente dice que *"no necesita proteccion porque el sistema se corrige solo"*. **Ese razonamiento se escribio para un pulsador que solo alcanzaba un tecnico subido a la escalera.** Las otras dos secuencias si estan frenadas. **Consecuencia operativa, y es una regla de montaje, no una cautela: NADA se cablea en J16 p5 ni p8.** Un fin de carrera de talanquera que suba y baje tres veces dentro de la ventana **es una secuencia del mando**. Eso es lo que A-2 (cerrada; 05_Funcional/historico/DECISIONES_hist.md`) decidia, y por eso alli figura como decision de seguridad y no de reparto de pines.

El parrafo del 31/08 —*«el mando vive entero en A y B»*— y su caveat de re-medida estan en el historico, §1.6.

1.7 Las camaras a J16

Los pines que libera la retirada de los pulsadores 3 y 4:

🛑 LA COLUMNA «red» ES EL NOMBRE DE LA RED EN EL NETLIST DE KiCAD, NO EL PAPEL DEL PIN. Se llaman /Boton1../Boton4 porque asi se bautizaron las pistas cuando la placa se diseno con botonera, y ese nombre no se puede cambiar sin retocar el `.kicad_sch`. Lo que decide que se cablea ahi es la ultima columna. p10 y p12 son ENTRADAS DE CAMARA: quien lea /Boton3 como *«boton 3»* y cablee un pulsador esta cableando en el borne de una camara.

| J16 | red (netlist KiCad — nombre heredado, NO es el papel) | GPIO | uso nuevo · esto es lo que manda |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | /12V | — | 🔴 12 V crudos. Se tapa — ver §2.1 y N-120: es OBLIGATORIO, no una cautela de banco |
| p2 | GND | — | masa |
| p5 | /Boton1 | PB9 | ~~vacio a proposito (colchon)~~ → ~~🟢 `MANDO_A`. VA CABLEADO (31/08)~~ → 🔧 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): el mando NO se monta, asi que `p5` queda LIBRE Y SIN CABLEAR. ⚠️ ~~Pero el firmware SIGUE LEYENDO este pin~~ → 02/10 (`D-44`): `J16_P5_SIN_USO`, sin lector; con firmware anterior lo que se cierre aqui contra `p4` mueve cosas dentro. ~~0,6 V en reposo, N-118~~ → refutado el 05/09: eran del firmware viejo con `INPUT_PULLUP` |
| p8 | /Boton2 | PB13 | ~~vacio a proposito (colchon)~~ → ~~🟢 `MANDO_B`. VA CABLEADO (31/08)~~ → 🔧 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): idem `p5` — LIBRE Y SIN CABLEAR; ~~el firmware sigue leyendolo~~ → sin lector desde `D-44` (J16_P8_SIN_USO) |
| p10 | /Boton3 | PB14 | 🎯 `CAM_C_PIN` — ENTRADA DE CAMARA de DEMANDA. ~~«Boton 3 / Aceptar»~~ ✅ cableada y verificada en banco el 03/09 (paso 21). Y desde 4b90f98 ademas se vigila sola (§1.7.bis). ✏️ 11/09, `D-25`: la CAMARA 1 de CADA poste, contacto de alarma entre p9 (3,3 V) y p10 |
| p12 | /Boton4 | PB15 | 🎯 `CAM_D_PIN` — entrada de camara~~, y HOY SE DEJA VACIO.~~ ~~«Boton 4 / Cancelar-Menu»~~ 0 V en reposo, MEDIDO (paso 20). ~~🔵 07/09: `D-13` es UNA CAMARA POR POSTE, asi que en cada equipo montado UNO de estos dos pines esta vacio — y el firmware DEPENDE de ello (la exencion del vigilante, botones.cpp: sin esa linea alarmaria CAM_CIEGA de una camara que no existe). El que se cablea es `p10`, que es el ejercido en banco; este se queda libre~~ → ✏️ **11/09, D-25 (el responsable: *«mantener estas conexiones como definitivas»*): la CAMARA 2 de CADA poste, contacto de alarma entre `p11` (3,3 V) y `p12`. Hace LO MISMO que la de p10 (`CAM_J16[2] = {CAM_C_PIN, CAM_D_PIN}`, un solo bucle en `camaras_actualizar()`). 🔴 Lo que el firmware sigue creyendo: la exencion del vigilante se escribio para un `p12` vacio y no ha cambiado (`vigilante_tick()` salta el pin con `!camHuboFlanco[i]`; `camara_estado()` lo salta al publicar `CAM:`): una camara de p12 muerta desde la instalacion no la avisa nadie, y la app pinta `CAM: OK` con la primera deteccion de la de `p10`. Pendiente de rehacer EN FIRMWARE. ⚠️ p12 NO se ha cableado nunca en banco (§3.5) y es el borne mas cercano a la red de 12 V** (1,359 mm, abajo): p1 tapado (D-4) antes de nada |

🔴 `p5`/`p8`: POR QUE NO BASTA CON «el mando se retiro» — MEDIDO EL 05/09, y es la mitad que un resumen se come. ~~De los cuatro getters de boton, dos estan muertos y dos NO~~ → 02/10: salieron los cuatro: | | hoy | consecuencia | |---|---|---| | botonAceptar() · botonCancelar() | `return false;` en las dos puntas | nada de `p10`/`p12` ejecuta ni cancela. Es lo que libera esos dos pines para las camaras | | botonArriba() · botonAbajo() | 🔴 VIVOS — consumir(0)/consumir(1), alimentados por digitalRead(b.pin) == HIGH sobre BOTON1=PB9 y BOTON2=PB13, con llamadores vivos en `menu.cpp` y `modo_hora.cpp` de las dos puntas | lo que se cierre en `p5`/`p8` contra los 3,3 V sigue entrando al firmware, y ademas compone secuencias del mando (§2.4) | 02/10 (`D-44`, `f9cad1f`): salieron las dos filas de arriba; `PB9`/`PB13` quedan como entrada sin lectura. grep -rn "J16_P5_SIN_USO\|J16_P8_SIN_USO" Maestro/src Esclavo/src (solo el pinMode de botones_setup()). ~~Arriba y Abajo siguen leyendo cobre~~ → ya no; pero ese cobre esta a un milimetro y medio de los 12 V de p1 (§1.7 abajo) y en campo manda lo CARGADO. `p5` y `p8` se dejan sin cablear, y no se puentean «para probar» fuera del paso 29 de la guia.

La ambiguedad de *«Camara 1»* / *«Camara 2»*, la leccion del grep sin -E cuyo control negativo daba cero, y las dos filas tachadas del colchon estan en el historico, §1.7.

Y el colchon en si tampoco media lo que decia. Esto es lo que estaba escrito, con el paso del

footprint (Molex_KK-254_AE-6410-16A_1x16_P2.54mm_Vertical, 16 pads, tanto en J16 como en J17):

| de p1 a | posiciones | ~~distancia~~ distancia entre PADS |
| --- | --- | --- |
| p5 (PB9) | 4 | ~~10,2 mm~~ |
| p10 (PB14) | 9 | ~~22,9 mm~~ |
| p12 (PB15) | 11 | ~~27,9 mm~~ |

🔴 REFUTADO el 31/08. Esas tres cifras son la distancia entre PADS, y esa NO es la separacion real entre los 12 V y la senal. Los 12 V son una red, no un pad: salen de J16 p1 y recorren la placa hasta las diez borneras de potencia con pistas de hasta 1,0 mm. Medido cobre a cobre —pads, pistas y vias, respetando capas— en 05_Funcional/historico/MAPEO_TARJETA_KICAD.md:576-588: | red de 12 V contra | separacion minima real | donde | |---|---|---| | /Boton1 (p5) | 1,405 mm | pista B.Cu 1,0 mm <-> pad J16.5 | | /Boton2 (p8) | 1,408 mm | pista B.Cu 1,0 mm <-> pad J16.8 | | /Boton3 (p10) | 4,269 mm | pista B.Cu 1,0 mm <-> pad J16.10 | | `/Boton4` (p12) | 1,359 mm <- el peor | via <-> pista F.Cu | El orden se INVIERTE. El colchon daba p12 por el punto mas alejado de los 12 V —27,9 mm, el mas seguro del conector— y por cobre es el peor de los cuatro. El margen real no es de 10 mm sino de 1,36 mm, cobre de diseno, sin tolerancia de fabrica ni suciedad ni humedad de un armario en la calle. Es CLAUDE.md §4 aplicada a una magnitud: se midio lo que era facil de contar —posiciones de un conector— y se publico como si fuera lo que importaba. Un pad no es una red. La conclusion operativa no cambia de signo pero si de tamano: p1 se tapa igual, ~~y las camaras siguen sin cablearse hasta M3 (§2.2)~~. 🟢 CADUCADA LA SEGUNDA MITAD EL 03/09, Y SE TACHA EN VEZ DE BORRARSE PORQUE ES LA FRASE QUE RESUCITA UN BLOQUEO QUE YA NO EXISTE. M3 se hizo (paso 20 de la Guia de banco) y cerro: p10 mide 9,93 kOhm a masa y p12 9,94 kOhm, los dos a `0 V` en reposo, y `p10` se cablo contra `p11` en el paso 21 sin una sola demanda fantasma. La camara se cablea. Lo unico que sigue en pie de este recuadro es `p1`: se tapa, y desde N-120 eso es OBLIGATORIO en cada equipo que se monte —§2.1 y §3.6—, no una cautela de banco.

🛑 LOS DOS AVISOS DE `J16` QUE NO PUEDEN VIVIR EN UNA NOTA AL PIE, PORQUE SE LEEN CON UN DESTORNILLADOR EN LA MANO: 1. `J16` p1 lleva 12 V CRUDOS —sin opto, sin resistencia en serie y sin clamp, contra entradas de 3,3 V que van desnudas a la pata del STM32—. Taparlo es OBLIGATORIO en cada equipo que se monte (N-120). No es del banco: es del montaje. 2. 🔴 `MANDO_A` y `MANDO_B` NO RESPONDEN. Medido en banco: p5 y p8 en `0,6 V` permanentes con 617bd00 dentro, y no se pudo pulsar el mando (N-118). El fuente ya esta corregido en las dos puntas (346ea5f, INPUT pelado y activo en ALTO) y no se ha cargado en ninguna tarjeta. El gesto de prueba es cerrar `p5` contra `p4` y `p8` contra `p7` —los 3,3 V del pin contiguo—, NUNCA contra masa: en todo J16 hay una sola masa (p2).

1.7.bis 🟢 EL CAMINO DE CAMARA, CENSADO ENTERO — lo que falta es COBRE, no codigo

Esta es la entrada del trabajo siguiente, asi que va medida y no resumida. Censado contra el fuente el 05/09, funcion por funcion. Cada linea se puede repetir abriendo el fichero que se cita.

LAS TRES ENTRADAS DE CAMARA POR PUNTA, y NO son intercambiables:

| entrada | pin | conector | ayuda de la placa | quien la declara | quien la lee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `CAM_DEMANDA_PIN` | PB0 | `J14` | 🟢 `R64` 10 kOhm + `C25` 100 nF — antirrebote RC de 1 ms EN LA PLACA, escrito encima del #define | Maestro: pinMode(CAM_DEMANDA_PIN, INPUT) en botones_setup() · Esclavo: el mismo pinMode en setup() de main.cpp | Maestro: camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN) en modoInteligente_loop() · Esclavo: digitalRead(CAM_DEMANDA_PIN) == HIGH en main.cpp. ~~🔴 CONFLICTO ABIERTO (11/09), del responsable — NO se resuelve aqui: A-2 (cerrada el 05/09) manda a J14 el fin de carrera de la pluma, y no lleva camara (Manual 9);~~ pero el firmware lo sigue leyendo como camara de demanda en las dos puntas —Maestro por NIVEL (pide y SOSTIENE fase en Inteligente), Esclavo por FLANCO -> demanda_solicitar() -> CMD_DEMANDA—. Un fin de carrera cableado ahi daria demandas falsas cada vez que se mueve la pluma. 🟢 `D-27` (11/09): `J14` LIBRE, sin cablear — el fin de carrera NO se instala en este despliegue, y con eso el conflicto se cierra sin tocar el firmware. Vacio, R64 lo deja en 0 V (J14 MEDIDO EN COBRE, pasos 17-18). Mientras el firmware lea `PB0` como demanda, en `J14` no se conecta nada |
| `CAM_C_PIN` | PB14 | `J16` p10 | 🟠 `R67` 10 kOhm a masa, MEDIDA en cobre: `9,93 kOhm`. ~~SIN condensador~~ ✏️ 11/09: FALSO en el netlist — C28 100 nF entre /Boton3 y GND (.kicad_pcb, y MAPEO_TARJETA_KICAD.md, fila p10). El condensador no se ha medido en cobre | pinMode(CAM_C_PIN, INPUT) en botones_setup(), las dos puntas | camaras_actualizar() — su siembra camaras_sembrar() — y 🆕 el vigilante de `D-13` fase 1 (vigilante_flanco(), vigilante_nivel(), vigilante_tick()), las dos puntas |
| `CAM_D_PIN` | PB15 | `J16` p12 | 🟠 `R68` 10 kOhm a masa, MEDIDA: `9,94 kOhm`. ~~SIN condensador~~ ✏️ 11/09: FALSO en el netlist — C29 100 nF entre /Boton4 y GND; sin medir en cobre. ✏️ Y desde `D-25` lleva la CAMARA 2 de cada poste | pinMode(CAM_D_PIN, INPUT) en botones_setup() | idem |

✏️ 11/09 — LA ASIMETRIA DE ANTIRREBOTE QUE ESTA TABLA DABA POR MEDIDA NO ESTA EN EL NETLIST. R67+C28 y R68+C29 son el mismo 10 kOhm + 100 nF que R64+C25 en PB0: sobre el papel, las tres entradas llevan el mismo RC. La frase «sin condensador» se repite en el comentario de camara_leerPin() de botones.cpp (*«PB14/PB15 no llevan mas que el 10K de R67/R68»*) — comentario de firmware, no se toca desde aqui: queda anotado para quien lo tenga. Lo que si esta medido en cobre son las resistencias (paso 20); los condensadores, no.

Las seis casillas de las dos ultimas columnas salen de tres `grep`, y ninguno lleva numero:

grep -n "pinMode(CAM_" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp Esclavo/src/main.cpp
grep -n "camara_leerPin\|digitalRead(CAM_DEMANDA_PIN)" Maestro/src Esclavo/src -r
grep -n "camaras_actualizar\|camaras_sembrar" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp

Las tres son `INPUT` PELADO y ACTIVAS EN ALTO, y el gesto es **cerrar el contacto seco contra los

3,3 V del propio conector** — nunca contra masa. La cuenta que lo demuestra esta entera en la

cabecera de pines.h, bajo el rotulo *"POR QUE ACTIVO EN ALTO, Y POR QUE ESO NO ES UNA

PREFERENCIA"* — grep -n "POR QUE ACTIVO EN ALTO" Maestro/include/pines.h.

El dibujo de como convergen las tres entradas, el OR de tres terminos de modoInteligente_loop(), la ventana de silencio de la demanda y las tres citas por numero de linea que se cayeron estan en el historico, §1.7.bis.

✅ CONCLUSION, Y ES LA QUE EL RESPONSABLE NECESITA PARA DECIDIR QUE TOCA AHORA: el firmware de las dos camaras de `J16` YA ESTA CONSTRUIDO Y EJERCIDO. Lo que falta es COBRE, no codigo. - Ejercido en banco: paso 21 del 03/09 — p10 cableada contra p11, funciono y sin demandas fantasma en reposo. - Ejercido por instrumento: camara_01_demanda y camara_02_j16 en el banco por packs. - `M3` cerrada en cobre (paso 20): las cuatro posiciones con su pull-down real de 10 kOhm.

El vigilante de D-13 fase 1 —CAM_PEGADA, CAM_CIEGA y el contador camVetos, que observa y no veta— y el caducado de presenciaActual estan en el historico, §1.7.bis.

🔴 Lo que este censo NO dice, y no se da por dicho: ninguna camara AcuSense se ha conectado nunca a este equipo. Lo que se cablo en el paso 21 fue un puente de `p10` a `p11`, no una camara. La salida de la AcuSense es configurable (NO/NC) y cual de los dos estados significa demanda es una decision de parametrizacion que sigue SIN TOMAR — 9_Manual_Parametrizacion_ Camara_IA.md. SIN VERIFICAR con una camara real en las tres entradas. ✏️ 11/09 — y la unica medida de campo que hay tampoco lo cambia: la cinta del Maestro del Sisga (10/09, evidencia/2026-09-10_Sisga_179DB0_cinta_tramas.txt) trae 253 tramas con `CAM:` y las 253 dicen `CAM:?` —grep -o "CAM:[A-Z?]*" … | sort | uniq -c—: en esos veinte minutos ninguna camara le dio un flanco al equipo. Con D-25 son cuatro camaras las que faltan por ver en cobre, y p12 —la camara 2 de cada poste— no se ha cableado nunca, ni en banco.

🔴 Y la consecuencia que nadie debe deshacer por comodidad de montaje: con `MANDO_B` al aire, `mando_ambarLocal()` NO SE ARMA NUNCA. De esa bandera cuelgan tres vetos en Esclavo/src/main.cpp (~~:406, :416, :540~~ → **:453, :476, :617, re-medidos el 05/09;

se citan por el grep que los encuentra, §4.sexies: grep -n "mando_ambarLocal()" Esclavo/src/main.cpp),

todos de la forma `if (!mando_ambarLocal() &&

!bluetooth_ambarEmergencia()). Con la bandera muerta los tres if son **siempre verdaderos** y **el veto de SFTY-21 desaparece**: una orden de radio le quitaria el ambar a la punta donde un operario esta subido al gabinete. **Dejar p8 sin cablear no deja el mando "inerte": deja el veto ABIERTO** — §2.4. Un J16 montado sin p5 y p8` no es un montaje incompleto, es un montaje distinto, y ningun test lo dice.

2. Lo que esta arquitectura hereda — ocho hallazgos MEDIDOS

Ninguno de estos ocho es una opinion. Todos se pueden repetir abriendo el fichero que se cita.

2.1 🔴 J16 p1 lleva 12 V crudos a cuatro posiciones del primer pin de GPIO

MEDIDO sobre el netlist del .kicad_pcb bueno

(01_Firmware/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos.kicad_pcb):

J16  pad 1  -> red "/12V"
   J16  pad 5  -> red "/Boton1"   (PB9, U1 pin 46)

**No hay opto, no hay resistencia en serie y no hay clamp entre esa posicion y el resto del

conector.** MAPEO_TARJETA_KICAD.md §8.2 mide que el aislamiento galvanico de esta tarjeta vive

solo en las diez cadenas de potencia (opto TLP127 + MOSFET) que van a las borneras J3-J9,

J11, J13, J15. J16 no es una de ellas: es un conector de senal directo al U1.

Y MAPEO_TARJETA_KICAD.md §7 lo dice en una linea que conviene no perder: **J16 es el unico

conector de senal de toda la tarjeta que trae 12 V.**

Accion: tapar p1 fisicamente antes de cablear nada en J16 — funda termorretractil sobre el pin, o el pin retirado del cuerpo del conector volante. No basta con «no conectarlo»: el destornillador, la viruta y el hilo suelto no leen documentacion. Un contacto de p1 a p10 o p12 mete 12 V en una pata del U1 que espera 3,3. 🔴 AMPLIADO EL 04/09 — N-120, y sube de precaucion a obligacion. El banco confirmo en cobre lo que este apartado deducia del netlist, y encontro que es peor de lo que decia: no es que J16 no tenga aislamiento, es que ninguna de las 5 entradas de campo de la tarjeta lo tiene, mientras ~~las 9 salidas~~ → las DIEZ salidas llevan 220 Ohm en serie y opto TLP127. La proteccion de esta placa es asimetrica, y esta entera del lado por el que no entra nada. 🔴 Dos correcciones del 05/09, medidas sobre el mismo fichero de cobre y tachadas con su motivo: (a) son DIEZ cadenas, no nueve —Q1-Q10 con U6-U15—, que es lo que este mismo documento ya decia bien tres parrafos mas arriba; (b) "aislamiento" dice de mas: el opto separa el PIN del micro del nodo de puerta, pero hay UNA sola red `GND` en la tarjeta, con 103 pads y plano en las dos capas, y en ella estan el catodo del LED del opto y la fuente del MOSFET. Lo colgado de esas borneras comparte la masa del controlador. Ver el bloque del censo en §1.2 y el detalle en 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §11. Por eso `p1` deja de taparse «en banco» y pasa a taparse EN CADA EQUIPO QUE SE MONTE, con el pin retirado del conector volante — que es como se hizo en el paso 4 y es lo que se documenta, porque no se deshace por accidente. La decision de diseno que esto abre para V2 esta en §3.6, y es del responsable.

2.2 La polaridad de los pines de boton — ✅ CERRADA EN COBRE EL 03/09 (M3 / N-118)

Los numeros estan arriba, en «Lo que se midio en J16»: pull-down real de 10 kOhm en las cuatro posiciones, activa en ALTO. El apartado entero —el analisis del 28/08 que motivo la medida, y por que no era una contradiccion sino un fuente equivocado— en el historico, §2.2.

2.3 botonCancelar() es la unica salida de todos los modos — 🟢 REFUTADA EL 31/08 (N-100)

Hay SET_MODO:MENU y seis comandos mas desde d34cfe2. El censo de llamadores y el de comandos por punta, en el historico, §2.3.

2.4 🔴 Retirar el mando no deja tres if inertes: borra un veto

Lo que hay que no perder cabe en una linea, y esta abajo en §1.7.bis: con el mando desmontado la bandera no se arma nunca —el veto queda CERRADO—; retirando su ARMADOR los `if` se vuelven siempre verdaderos y el veto queda ABIERTO (SFTY-21). El censo de llamadas, el armador, los trece packs que se irian a ABORTADO y el pack que falta escribir: historico, §2.4.

2.5 SET_RTC puede rechazar en silencio y contestar RESULT:OK — ✅ CERRADO EN N-80 (d34cfe2)

Y caducado otra vez por D-15/D-26: el `SET_RTC` lo contesta el PUENTE, no el STM32. El analisis y las cinco ramas de entonces, en el historico, §2.5.

2.6 🟠 Telemetria fabricada: que campos de $STATUS son datos y cuales son texto

Los literales se retiraron (N-108, N-149). La trama de hoy se lee del fuente —grep -n '"\$STATUS' 01_Firmware/*/src/bluetooth.cpp—, no de un documento: cualquier tabla de campos escrita aqui nace caducada, y este apartado lo demostro dos veces. Historico, §2.6.

2.7 🟢 Del mando de reles no se retira equipo en servicio: nunca se compro el receptor

Sigue cierto y ahora es definitivo (D-1): no hay que subir a un poste a desmontar nada. Historico, §2.7.

2.8 El protocolo de 80 pruebas: 49 dejan de ser ejecutables — ⚠️ CUENTA CADUCADA

Caen menos de 49, y el numero nuevo no se ha recontado seccion por seccion, asi que no se publica. La tabla del 28/08 y que filas se mueven, en el historico, §2.8.

3. Decisiones ABIERTAS, con dueno

Ninguna de estas ~~cinco~~ ~~seis~~ ~~nueve~~ diez la puede tomar quien escribe firmware. Van con

quien las tiene que firmar. *(La sexta —§3.6, N-120— la trajo el banco del 03-04/09 y no existia el

28/08. La §3.7 y la §3.8 salieron de la revision del 04/09 por la tarde; la §3.9, de la de la

3.1 Que chip es el ESP32 — 🟢 CERRADA EL 31/08 (BLQ-1 / N-107). NO BLOQUEA NADA

Es un `ESP32-WROOM-32` clasico (BR/EDR + BLE), confirmado por ficha y por el socket SPP que abrio el banco del 3-4/09. La tabla de familias —la que hay que mirar el dia que llegue un modulo de otra procedencia— y lo que sigue bloqueando el montaje (linea A5, la fuente propia), en el historico, §3.1.

3.2 🟠 El cristal Y2: se repara, o el STM32 lleva reloj de software

Dueno: el responsable, porque una via cuesta taller y la otra cuesta firmware y flash.

| via | que exige | riesgo |
| --- | --- | --- |
| A — reparar el hardware | cambiar C1/C2 del Y2 por 6-10 pF C0G/NP0 (MAPEO_TARJETA_KICAD.md §4) | 🟡 *"hipotesis razonable, sin verificar en esta tarjeta"* — lo dice el propio manual |
| B — reloj de software en el STM32, disciplinado por el ESP32 | un contador propio que el ESP32 pone en hora reenviando la hora del DS3231 | 🟠 deriva entre reenvios; y cuelga el reloj del semaforo del modulo accesorio, que es justo lo que §1.1 separa |

Antes de decidir hay una medida pendiente que puede ahorrar la compra entera: ESTADO.md B5

— *"Diagnostico de los dos cristales Y2. Decide todo el bloque C: si el muerto es el del Esclavo,

no se compra nada"*. N-37 midio uno; el otro sigue SIN VERIFICAR.

Y hay una consecuencia de la via B que conviene tener escrita antes de elegirla: el Modo Degradado exige reloj (reloj_enHora()), y §2.5 muestra que hoy el rechazo por falta de reloj es silencioso. Un reloj de software que el ESP32 disciplina significa que si el ESP32 no esta, el reloj se va yendo — y nadie lo ve, porque el unico tablero es el ESP32.

3.3 Sin pantalla, sin pulsadores y sin mando: como se opera el equipo si el ESP32 se cuelga — CONTESTADA EL 05/09 POR `D-16`: NO SE OPERA

Es una propiedad DECLARADA de este sistema, no una averia: un ESP32 colgado, muerto o desenchufado deja esa punta sin ninguna superficie de mando, y cortar y devolver la energia no lo arregla. Las cinco opciones con su coste —que es lo que permite revisar la decision— en el historico, §3.3.

3.4 El minimo de tiempo por sentido (N75-1) — ✅ DECIDIDA EL 04/09: 3 minutos

Vive en el C++ (VERDE_MIN_MIN / ROJO_MIN_MIN, Maestro/include/limites_ciclo.h) y no en este documento. El motivo del responsable, el coste de banco aceptado y el cierre de N75-2, en el historico, §3.4.

3.5 La Camara 1: se queda en PB0/J14, o se muda a J16 — ✅ CERRADA (05/09 hacia J16; D-25 y D-27 el 11/09)

Lo unico de este apartado que no caduca es su aviso electrico, y esta arriba en §1.7: p12 es el punto del conector mas cercano a la red de 12 V y ninguna entrada de campo lleva proteccion en serie (§3.6). El desarrollo —incluida la pregunta mal hecha que se le llego a plantear al responsable sobre una premisa sin medir— en el historico, §3.5.

3.6 🔴 NUEVA (04/09) — N-120: las entradas de campo no tienen ninguna proteccion, y hay que decidir si V2 se la pone

Dueno: el responsable. Es una decision de diseno de placa: cuesta rediseno y no la desbloquea

ninguna medida mas. Y es la unica de este apartado que no existia el 28/08: la trajo el banco.

MEDIDO en el banco del 03-04/09, y es una asimetria, no un olvido puntual:

|  | cuantas | que llevan en medio |
| --- | --- | --- |
| Salidas de campo | 9 | 220 Ohm en serie + optoacoplador `TLP127` |
| Entradas de campo | 5 | 🔴 nada. Del borne directo a la pata del STM32 |

Y en el mismo conector de dos de esas entradas, J16 p1 reparte 12 V crudos (§2.1).

Lo que eso significa en la calle, en una frase: la tarjeta esta blindada contra lo que ella hace y desnuda contra lo que le hacen. Cualquier tension que aparezca en un borne de entrada —un cruce de hilos en el armario, un cable de camara que roza p1, una descarga por la linea de una camara que vive fuera del gabinete— entra entera en una pata del micro que gobierna el semaforo. La proteccion de esta placa esta toda del lado por el que no entra nada.

**La propuesta tecnica, con su cuenta hecha para que se pueda discutir el numero y no la

sensacion — 2K2 en serie por entrada:**

|  | con 2K2 | por que ese numero y no otro |
| --- | --- | --- |
| Corriente inyectada con 12 V en el borne | 3,6 mA | por debajo de los 5 mA por pata que admite el datasheet del STM32F103: el diodo de clamp la aguanta en vez de morirse |
| Nivel ALTO que ve el micro con la camara cerrada | 2,70 V | el 2K2 forma divisor con el pull-down de 10 kOhm de la placa: 3,3 x 10/12,2 |
| Umbral `VIH` del micro | 2,31 V | 0,7 x VDD. Los 2,70 V quedan por encima, con margen |
| Con `4K7` en vez de `2K2` | 🔴 `2,24 V` — por DEBAJO de `VIH` | ya no leeria la camara. No es *"mas proteccion, mejor"*: hay un techo, y esta cerca |

Esa ultima fila es la razon por la que esto es una decision y no una obviedad: el margen entre

*proteger* y *dejar de leer* es de un salto de valor de resistencia. La cuenta la fija el pull-down

de 10 kOhm que la placa ya trae —el mismo que M3 midio—, asi que **cambiar uno obliga a recalcular

el otro**.

Lo que este documento NO decide, y va escrito: - Si esto entra en V2 o se queda como esta. Es coste de rediseno de placa contra un riesgo que nadie ha visto materializarse todavia. El dato en contra de esperar es que ya hay una tarjeta fuera de servicio (N-116) y la causa esta abierta. - SIN VERIFICAR: el `2K2` no se ha probado en ninguna tarjeta. La cuenta es aritmetica sobre el datasheet y sobre el pull-down medido; no es una medida. Antes de mandar a fabricar, se monta sobre una entrada y se comprueba que la camara sigue leyendose. Y lo que SI esta decidido y no espera a V2: ~~tapar p1 es una precaucion de banco~~ → tapar `p1` es obligatorio en cada equipo, retirando el pin del conector volante. Eso no cuesta rediseno, no espera a nadie y ya se hizo una vez (paso 4).

3.7 ✅ DECIDIDA (04/09) — el cruce se opera DESDE EL MAESTRO

El Esclavo PIDE; no ordena. Y la consecuencia es operativa: el operario tiene que saber a que poste conectarse ANTES de caminar, y lo unico que se lo dice es el rotulo Bluetooth — que es lo que §3.8 deja abierto. El censo de despachadores por punta, la alternativa descartada y su motivo, en el historico, §3.7.

3.8 🔴 NUEVA Y ABIERTA (04/09) — un modulo virgen se llama igual en las dos puntas

Dueno: el responsable, porque lo que decide es lo que hace un tecnico de pie delante de dos

postes, y §3.7 acaba de apoyar en ello una decision de operacion.

MEDIDO en 01_Firmware/ESP32_Expansion/:

include/contrato.h:259          #define ROTULO_PROVISIONAL  "SEM-SIN-MATRICULA"
   src/transporte_app.cpp:23-31    el rotulo del arranque sale de la NVS; si no hay nada, el provisional
   src/transporte_app.cpp:37       spp.begin(rotulo)     <- el nombre se fija AL ABRIR el perfil
   src/transporte_app.cpp:105-113  el aprendido se GUARDA, y no se re-rotula en caliente
   src/puente.cpp:205-206          se aprende de paso, del $STATUS que ya se retransmite

Como funciona, y por que esta bien pensado —esta parte no se discute: la serie sale del **silicio

del STM32 (`identidad_serie()` lee el UID del micro), asi que el ESP32 no puede saberla al

arrancar**. El puente la aprende del $STATUS que retransmite —sin tocarlo—, junto con el NODE:,

compone SEM-<serie>-M o SEM-<serie>-E y lo guarda para la SIGUIENTE arrancada. **No se

re-rotula en caliente a proposito**: cambiar el nombre SPP obliga a cerrar y reabrir el perfil, o sea

a tirar la sesion del operario que en ese momento puede estar dando una orden al cruce. Y un

NODE: que no se reconoce no se rotula a medias: return, sin valor por defecto

(transporte_app.cpp:97).

LO QUE ABRE, y es la pregunta: un modulo virgen —recien montado, con la NVS borrada, o con un

STM32 que todavia no ha hablado— anuncia `SEM-SIN-MATRICULA`. Con dos modulos virgenes, uno

por poste, los dos postes se llaman exactamente igual hasta que cada uno haya visto un $STATUS

y se le haya cortado la energia. Y §3.7 acaba de decidir que **el rotulo es lo que le dice al

operario a que poste caminar**.

Que hay que decidir, con las opciones escritas para que no se elija por eliminacion (CLAUDE.md §4: *eliminar entre opciones incompletas es adivinar con tabla*): | opcion | coste | que resuelve | |---|---|---| | Dejarlo y cubrirlo por procedimiento — el montador da una vuelta de energia a cada modulo antes de irse y lo firma en el acta de puesta en marcha | cero firmware | resuelve el caso del montaje; no resuelve la NVS borrada en campo ni el modulo de repuesto que alguien enchufa un martes | | Provisional distinto por modulo — p. ej. con los ultimos bytes del MAC del propio ESP32, que si conoce al arrancar | bajo, firmware del ESP32 | dos virgenes dejan de llamarse igual; el rotulo sigue sin decir cual es el Maestro | | Re-rotular en caliente al aprender la matricula | bajo en lineas, 🔴 alto en calle | 🛑 tira la sesion del operario que esta dando una orden. Es justo lo que transporte_app.cpp:109-111 evita a proposito | | Que lo diga la app en vez del rotulo: conectar a cualquiera y leer NODE: del primer $STATUS | cero firmware; la app ya recibe el campo | 🔴 no resuelve el problema de §3.7, que es saberlo antes de caminar | Este documento no elige. Lo que si deja escrito es que la primera opcion es una decision, no el estado por defecto: si nadie la firma, lo que hay es dos postes con el mismo nombre y nadie avisado.

SIN VERIFICAR, y es la mitad que mas pesa: **nadie ha visto este rotulo en la lista de

emparejados de un telefono.** No hay una sola tarjeta con un ESP32 conectado a J17, y el Bluetooth

no subio en toda la sesion de banco del 3-4/09 (N-117 / N-122, arreglados sin banco).

🔴 AMPLIADA EL 04-05/09 — EL RESPONSABLE DESCARTO LAS CUATRO OPCIONES DE ARRIBA Y APLAZO LA DECISION A DESPUES DEL BANCO. Su frase sobre como se matricula hoy —mirando los NOMBRES de los Bluetooth— fue *"es pura mierda"*, y lo que pidio son dos requisitos, no uno: | # | requisito | |---|---| | 1 | La matriculacion se hace por ID de Bluetooth (la direccion del modulo), no por su nombre | | 2 | Sin intervencion manual. Nadie teclea, nadie empareja a mano, nadie lee una etiqueta | Esto no es una quinta fila de la tabla de arriba: la tumba entera. Las cuatro opciones giraban sobre como rotular, y el requisito dice que el rotulo no es la identidad. La opcion 1 —"cubrirlo por procedimiento"— es exactamente la intervencion manual que el requisito 2 prohibe. 🛑 APLAZADO POR EL RESPONSABLE A DESPUES DEL BANCO. AQUI NO SE DISENA NADA, y esa es la decision correcta esta noche: hay gente en banco y esto no bloquea ninguno de los pasos. EL DATO DURO QUE CONDICIONA EL DISENO, Y VA ESCRITO AHORA PARA QUE NO SE PROPONGA LO IMPOSIBLE DENTRO DE UN MES — MEDIDO en Maestro/include/protocolo.h:242-248, identico en el Esclavo: `` struct RF_Packet { uint8_t msgID; uint8_t command; uint8_t param; uint8_t crc; };  **Son CUATRO BYTES Y NO HAY CAMPO DE DIRECCION.** El crc cubre **los tres anteriores**. O sea: - **el enlace de radio no sabe a quien va dirigido un paquete** — hoy funciona porque hay exactamente **dos** radios en enlace directo (CLAUDE.md §10); - **una matricula que viaje por radio no cabe** sin cambiar la trama, y cambiar la trama toca **las dos puntas, el CRC, la proteccion de replay y todos los packs que la modelan**; - **la identidad que hoy existe de verdad es la del STM32** —identidad_serie() lee el UID del silicio— y el ESP32 **no la conoce hasta oir un $STATUS**. **Lo que esto NO dice:** no dice que haya que ampliar RF_Packet, ni que el ID de Bluetooth deba viajar por radio. **Dice cual es el terreno**, para que quien lo disene no descubra el limite despues de escribirlo. **SIN VERIFICAR:** nadie ha comprobado que la pila SPP del ESP32 exponga la direccion del **remoto** conectado por la interfaz que usa transporte_app.cpp`; es la primera medida que hace falta y no se ha hecho.

3.9 🔴 NUEVA Y ABIERTA (04/09, de noche) — el borrado del respaldo no limpia los dos registros que N-133 estrena

Dueno: quien decida el firmware, y va aqui y no en el Anexo porque **lo que hay que decidir no

es como se arregla sino quien tiene la responsabilidad de limpiar** — el borrador o el lector.

MEDIDO en 01_Firmware/Maestro/src/respaldo.cpp *(el fichero es identico en el Esclavo)*:

:157-158   calcularSuma()      s = s*31 + leerReg(REG_CICLO_RV);
                                  s = s*31 + leerReg(REG_CICLO_DESPEJE);     <- SI entran en la suma
   :193-201   respaldo_borrar()   DR2, DR3, DR4, DR5, DR6  a cero
                                  DR9 y DR10  NO SE TOCAN                    <- y luego sellar()

**O sea: los dos registros nuevos entran en el checksum pero NO en el borrado, y sellar() los

firma como contenido valido sin haberlos limpiado.**

Por que importa justo AHORA, y no antes: respaldo_borrar() corre desde respaldo_setup():185

cuando el contenido se declara invalido — que es exactamente lo que la subida de firma de N-133

(0x5EB1 -> 0x5EB2) provoca en la primera arrancada de cada equipo actualizado. Es su caso de

uso principal, no un borde.

| escenario | que pasa hoy |
| --- | --- |
| equipo nuevo o pila agotada | DR9/DR10 valen cero; respaldo_tiemposCiclo() se niega a devolver un cero (:249) y el equipo cae a sus minimos. ✅ correcto |
| equipo ACTUALIZADO, pila buena | DR9/DR10 llevan lo que dejara el arranque anterior. Se sellan como validos y el lector los devuelve. 🔴 el caso sin cubrir |

Lo unico que hoy lo frena es una segunda barrera en otro fichero: la revalidacion de rango de

modo_automatico.cpp:110-117 (3..15 / 3..15 / 10..90). **Un par de bytes que cayera dentro de las

tres ventanas pasaria**, y el cruce arrancaria con un ciclo que nadie configuro.

🔴 Y esto contradice por escrito lo que el propio header promete, Maestro/include/respaldo.h:58-61: *"respaldo_setup() encuentra el contenido invalido y borra: entonces respaldo_tiemposCiclo() devuelve false y el equipo arranca con sus minimos, que es la direccion segura"*. La frase describe un borrado que no ocurre. Es una afirmacion sobre el codigo, escrita al lado del codigo, que nadie comprobo — la misma forma de N-122.

Que hay que decidir, con las opciones escritas para que no se elija por eliminacion: | opcion | coste | que resuelve | |---|---|---| | Anadir `DR9`/`DR10` a `respaldo_borrar()` | dos lineas | cierra el hueco donde nacio. Es el simetrico de lo que ya hace con los otros cinco | | Que el lector exija ademas una bandera propia, como respaldo_hayCiclo() hace con FLAG_CICLO | una bandera mas en DR4 | distingue *"no configurado"* de *"borrado a medias"*, que hoy no se distinguen | | Dejarlo y confiar en la revalidacion de rango | cero | 🔴 apoya una propiedad de seguridad en un fichero que no sabe que la sostiene, y el header seguiria mintiendo | Este documento no elige. Lo que si deja escrito es que la tercera es una decision, no el estado por defecto.

Y hay una segunda mitad, del mismo censo, mas pequena pero de la misma familia: el comentario de

respaldo.cpp:228 justifica el rechazo del cero diciendo que si no *"respaldo_hayTiemposCiclo()

mentiria"*. Esa funcion no existe en el arbol. La analoga que si existe es respaldo_hayCiclo()

(:254), y es la del Degradado, no la del automatico. Un comentario que nombra una funcion

inexistente es una nota que ya no se puede comprobar leyendo — y es como se llega a documentar una

Caja Negra que nadie llama.

⚠️ Nada de esto se ha ejercido: es MEDIDO sobre fichero. Y no hay ningun pack que mire el borrado: Validacion_Respaldo compila calcularSuma() y Horner, y su punto ciego declarado es justamente que no ejerce el arranque (CLAUDE.md §8). Antes de tocar una linea aqui va el arnes, visto fallar — uno que naciera en verde no mediria nada.

3.10 🔴 NUEVA Y ABIERTA (05/09) — hay TRES canales de potencia libres, y gastar uno cierra una puerta

El censo de cobre del 05/09 (2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §11) encontro que J9

(VERDE_PEATON, PA7), J11 (ROJO_PEATON, PA6) y J13 (BUZZER, PB1) no son "pines

sueltos": son tres etapas de potencia completas y fabricadas, identicas a la de la talanquera de

J15 que si funciono en banco el 04/09. Opto TLP127, MOSFET IRLZ44N, diodo de rueda libre,

LED testigo y bornera. Encender uno cuesta 16 B de flash de suelo, medidos por desensamblado.

Lo que hay que decidir no es tecnico, es de alcance: son **los tres unicos canales de potencia

libres de esta placa. El que se gaste ya no esta** para lo que llevaba escrito encima.

| si se gasta en… | lo que se pierde a cambio |
| --- | --- |
| J9 / J11 — la pareja peatonal | la cabeza peatonal de este cruce, que es para lo que estan rotulados desde el dia uno |
| J13 — el zumbador | el aviso acustico, que es la unica salida no visual del equipo |
| nada (se dejan como estan) | cero coste, y tres canales fabricados sin usar en una placa que ya no tiene mas moldes libres |

🔴 AÑADIDO EL 07/09 — ESTA DECISION YA TIENE UN CUARTO PRETENDIENTE, Y ES D-14 `D-14` es una fila VIGENTE de `DECISIONES.md` —*"la ENTRADA de alarma de la camara (grabar cuando el controlador cierra un contacto) es la via que NO depende de la casilla bloqueada"*—, y para cerrar ese contacto hace falta una salida. Las unicas libres de esta placa son exactamente estas tres. O sea que D-14 no es un tema aparte: es un cuarto candidato a gastar uno de los tres canales, y nadie lo habia escrito en esta tabla. 🔴 Y lo primero que hay que saber, medido hoy por separado: `D-14` NO ESTA IMPLEMENTADA. Cero lineas, en las dos puntas. `` $ grep -rn "ROJO_PEATON\|VERDE_PEATON\|BUZZER" 01_Firmware/Maestro/src/*.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/*.cpp 01_Firmware/Maestro/src/main.cpp:35://   ROJO_PEATON y VERDE_PEATON, que estaban sin custodia.  **Una sola coincidencia en las dos puntas, y es un COMENTARIO.** Sin pinMode, sin digitalWrite, sin un llamador. Fuera de semaforo.cpp, la unica salida que el Maestro mueve es la direccion del RS485. **La decision esta tomada, el cobre fabricado, y no hay una linea que cierre ese contacto** — y era el argumento de una compra. ⚠️ **Y antes de que nadie tire un cable de ahi a la entrada de alarma de la camara, hay dos cosas SIN VERIFICAR a los dos lados y ninguna es menor:** | lado | lo que no se sabe | |---|---| | **nuestro borne** | esta a **~12 V en reposo**, no a 0 V (pull-up de 1 kOhm + LED al riel de 12 V, en el cobre), y **el opto NO crea masa separada**: hay **una sola red GND**, asi que lo que se cuelgue comparte la masa del controlador | | **la camara** | que espera electricamente su ALARM IN — **sin tension, sin corriente**, y las palabras *"dry contact"* y *"relay"* **no aparecen en las 110 paginas** del manual del fabricante (D-14, apartado de SIN VERIFICAR`) | Conectar una salida que en reposo esta a 12 V, con masa comun, a una entrada cuyo regimen no conocemos, no es un cableado: es un ensayo. Va con la camara delante y con el multimetro, y antes de escribir la linea de firmware — no despues.

Este documento NO elige, y no por prudencia: porque no hay ninguna decision escrita que renuncie a ellos. DECISIONES.md no tiene ni una fila sobre los peatonales ni sobre el zumbador. Lo que se ha escrito hasta hoy —en este mismo documento y en el Manual 2— es que estan MUERTOS en el firmware, que es una descripcion del estado, no una renuncia. Confundir las dos cosas es como se derogan decisiones de palabra (CLAUDE.md §2.quinquies).

Lo que hace falta para poder decidirla:

🟡 `SIN VERIFICAR`: que `J9`, `J11` y `J13` esten REALMENTE SOLDADOS. El esquematico los marca

in_bom=yes, dnp=no, on_board=yes, pero nadie los ha mirado en cobre. Lo mas cerca que hay

es J15, el gemelo, que si funciono. Eso lo hace probable; no lo demuestra. Es una inspeccion

a ojo mas continuidad, y va antes que la decision.

Si el cruce lleva o no paso peatonal. Es una pregunta de obra, no de firmware, y la contesta el

responsable.

Que quede claro que lo que se cuelgue ahi comparte la masa del controlador —hay una sola red

GND en la tarjeta— y que el borne esta a ~12 V en reposo, no a 0 V. Las dos cosas cambian que

se puede conectar. Detalle en 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md §11.2 y §11.4.

⚠️ Y una cuarta cosa que NO es parte de esta decision pero se cruza con ella: los otros tres pines libres —PB3, PB4, PB5, los del LCD— no traen etapa de potencia, pero si traen bornera ya cableada (J17 p4, p1 y p5). Si lo que hace falta es una entrada o una senal de nivel logico, esos son el sitio y no cuestan ninguno de los tres canales. Si lo que hace falta es mandar 12 V a algo, no sirven. Son dos preguntas distintas y conviene no mezclarlas.

A. Las cinco medidas de multimetro, en orden

🔴 El motivo por el que esta seccion existe: hoy no hay ni una fila «VERIFICADO EN LA PLACA» en todo el mapeo de la tarjeta. MAPEO_TARJETA_KICAD.md §0 y §9 lo declaran, y sigue siendo cierto el 28/08. Todo lo que sabemos del cobre sale de un dibujo. ✅ ACTUALIZADO EL 04/09: cuatro de las cinco se ejecutaron en el banco del 03-04/09. | | estado | donde | |---|---|---| | M1 — cual es J16 y cual J17 | ✅ HECHA (paso 3): J16 p1 da 12 V, J17 p1 no | informe §3.2 | | M2 — J17 sin 12 V, y p2/p3 = PB7/PB6 | ✅ HECHA (paso 5): continuidad a las patas 43 y 42, ni un pin por encima de 3,3 V | informe §3.2 | | M3 — la polaridad de los pines de boton | ✅ HECHA, y es la que mas cambio (paso 20) — ver abajo | informe §3.7 | | M4 — los 12 V de J16 p1 | ✅ HECHA (pasos 3 y 4): 12 V confirmados, y p1 retirado del conector volante | informe §3.2 | | M5 — masa comun del ESP32 y reposo de su TX | ✅ HECHA (paso 23): 0 V entre masas —por debajo del umbral de 50 mV— y GPIO17 en 3,3 V, no 5 V | informe §3.8 | Las cinco se anotan en `MAPEO_TARJETA_KICAD.md` §9 con su fecha, que es lo que esta seccion pedia desde el 28/08. Ese fichero no lo toca este documento — va en la lista de la seccion B.

**Las tres primeras van con la tarjeta SIN ENERGIA. Las dos ultimas con energia, y antes de unir los

dos equipos.** Cada una se anota en MAPEO_TARJETA_KICAD.md §9 con la fecha, para que empiece a

haber filas de ese nivel.

🔵 LAS CINCO RECETAS DE MULTIMETRO SE MUDARON AL HISTORICO; SUS RESULTADOS SE QUEDAN ARRIBA, EN ESTA MISMA TABLA. Se sacaron porque las cinco estan HECHAS y su numero ya esta publicado aqui — pero una medida no se borra por haberla hecho una vez: hay una segunda tarjeta, y habra mas, asi que quien tenga una tarjeta nueva delante abre el historico y las repite.

| medida | que cierra | receta |
| --- | --- | --- |
| M1 | cual de los dos conectores es J16 y cual J17 — comparten footprint y confundirlos es meter 12 V donde va el ESP32 | historico, §A · M1 |
| M2 | que J17 no tiene 12 V en ninguna posicion, y que p2/p3 son PB7/PB6 | historico, §A · M2 |
| M3 | la polaridad de los cuatro pines de J16 — sus numeros estan arriba, en la revision del 03-04/09 | historico, §A · M3 |
| M4 | los 12 V de J16 p1 | historico, §A · M4 |
| M5 | la masa comun del ESP32 y el nivel de reposo de su TX | historico, §A · M5 |

⚠️ Y lo que M3 dejo pendiente, que no caduca: el voltaje de p5/p8 con el puente puesto —el dato que se perdio con el incidente de N-116— sigue sin tomarse, y no sobre la tarjeta Maestro mientras siga con el corto.

B. Que documentos quedan FALSOS, y en que orden hay que tocarlos

El criterio del orden no es el gusto: **primero lo que hace salir dinero, despues lo que promete una

salida de emergencia que ya no existe, al final el acta que se firma.**

Ninguno de estos ficheros se ha tocado al escribir este documento. Lo que sigue es el censo, no el arreglo.

EL CENSO DE DOCUMENTOS FALSOS SE MUDO ENTERO AL HISTORICO, §B, y con el las cinco fichas del orden. Se saco porque es una lista de alcance, y una lista de alcance es una afirmacion sobre el arbol que caduca igual que una cifra (CLAUDE.md §14): la de abajo se escribio el 28/08 y desde entonces D-1, D-12, D-13, D-15, D-16, D-18, D-20, D-25, D-26 y D-27 han movido casi todas sus filas. Se RECUENTA con `grep` antes de ejecutarla; leerla es creersela.

| orden | documento | donde esta la ficha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05_Funcional/historico/15_Lista_de_Compras_Hardware.md — hay dinero a punto de salir | historico, §B · Orden 1 |
| 2 | 05_Funcional/historico/10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md — congelado, y manda enchufar un HC-05 en J17 | historico, §B · Orden 2 |
| 3 | 05_Funcional/historico/8_Procedimiento_Modo_Degradado.md | historico, §B · Orden 3 |
| 4 | 05_Funcional/historico/MANUAL_MANDO_4_RELES.md — describe un accionador que no esta | historico, §B · Orden 4 |
| 5 | 05_Funcional/historico/3_Protocolo_Pruebas_Rigurosas.md — el acta que se firma | historico, §B · Orden 5 |
| — | el segundo bloque (doce documentos mas, sin dinero de por medio) | historico, §B |

C. Lo que este documento NO mide, y nadie debe dar por medido

Se escribe explicito porque un documento de arquitectura que no marca sus bordes se lee como un

permiso.

| ~~Nada del cobre~~ → casi nada del cobre | ✅ el banco del 03-04/09 dejo las primeras filas medidas: J16 p5/p8/p10/p12, J17 p2/p3 y sus tensiones, J14, J15 y las masas del modulo. Todo lo demas de esta tarjeta sigue siendo netlist y esquematico — ⚠️ y el censo del 05/09 NO cambia esto: es lectura del `.kicad_pcb`, no punta sobre la placa. Lo que si hace es decir que hay que medir, y esta abajo en cuatro filas nuevas |
| --- | --- |
| ~~El chip que llego a obra~~ | ✅ CERRADO: `ESP32-WROOM-32` clasico, BR/EDR + BLE. Era lo mas barato y lo mas bloqueante, y ya no bloquea |
| El pico de 500 mA del ESP32 | ESCRITO en el Manual 15, no medido sobre el modulo real. 🔴 Y sigue sin medirse por un motivo nuevo: en banco el modulo se alimento por USB, no por la fuente `12 V -> 5 V` de la placa definitiva (paso 22, parcial) |
| ~~Que el enlace `J17` funcione~~ | ✅ el enlace fisico SI: continuidad a las patas 42/43, masa comun por debajo de 50 mV, GPIO17 en 3,3 V y el montaje definitivo encendido sin calentamiento ni reinicios (pasos 5, 23 y 24). 🔴 Lo que sigue sin verificarse es que por ese enlace hable alguien: el Bluetooth no subio en toda la sesion (N-117 / N-122, arreglados sin banco) |
| El `Y2` de la segunda tarjeta | N-37 midio uno. El otro sigue sin diagnosticar (ESTADO.md B5). 🔴 Y el paso 27 —«el reloj conserva la hora»— quedo BLOQUEADO: la unica via de consultar el DS3231 es SET_RTC por Bluetooth, que no subio |
| ~~Que las camaras funcionen en `PB14`/`PB15`~~ | 🟡 a medias, y hay que decir cual mitad. ✅ el cableado si: p10 cablado contra p11 en normalmente abierto, 0 V en reposo, sin demandas fantasma con cable y sin el (pasos 20 y 21). 🔴 La concesion de paso NO: depende del Modo Automatico, que no se pudo seleccionar sin app |
| El firmware del ESP32 | ~~no existe~~ → existe, compila y se cargo sin errores (01_Firmware/ESP32_Expansion/), con su DS3231 por GPIO21/GPIO22. 🔴 Lo que no esta demostrado es que funcione: el modulo no se anuncio de forma fiable en el telefono en toda la sesion |
| La regresion N-42 | el Modo Automatico no mueve las luces en banco, y sigue abierta. 🔴 El banco del 03-04/09 NI la confirmo NI la descarto —el equipo nunca llego a operar, porque se queda esperando seleccion de modo y la app no conecto—. Un ABORTADO no es un PASS: sigue siendo lo primero de la proxima sesion |
| 🔴 La causa de N-116 | la tarjeta Maestro tiene un corto entre 3,3 V y GND medido, y la causa esta abierta. El firmware queda descartado por censo —ninguna de las salidas de potencia toca un pin de J16; ~~9~~ son 10, censadas el 05/09—, y eso no nombra a nadie mas |
| 🔴 Que el mando `A`/`B` funcione con la polaridad corregida | ~~la correccion de botones.cpp no esta escrita ni cargada~~ → 🟢 escrita el 04/09 en `346ea5f`, las dos puntas. 🔴 NO cargada y NO ejercida, y el unico intento de pulsarlo acabo en el incidente de N-116. Nadie ha visto nunca a este equipo obedecer un `A·A·A`. El gesto de la proxima prueba es p5-p4 y p8-p7, no contra masa, y no sobre la Maestro |

| 🔴 Que el minimo de 3 minutos aguante en la tarjeta | el cambio esta MEDIDO en el fuente (Maestro/include/limites_ciclo.h, constante VERDE_MIN_MIN) y no se ha cargado en ninguna tarjeta. Trae ademas un coste de banco declarado: ya no hay ciclos de un minuto para probar en mesa, y la proxima visita tiene que contar tres minutos por paso |

| 🔴 Que N-130 se VEA desde la app | el rechazo llega como evento MAESTRO / DEMANDA_NO_ATENDIDA_MODO_ACTUAL (Esclavo/src/main.cpp:542), no como $ERR. Que la app lo pinte y el operario lo lea NO se ha comprobado, y sin eso el cierre es medio: se deja de mentir, pero puede no decirse nada |

| 🔴 El coste de flash de los cambios del 04/09 por la tarde | no medido por la compuerta. El acta de 624eb37 es anterior a ellos, y la lectura directa del .elf no reconcilia con el delta reportado. La discrepancia esta publicada en la revision del 04/09 (tarde); el numero bueno sale de correr la compuerta sobre el arbol de hoy |

| 🔴 El rotulo Bluetooth | nadie lo ha visto en un telefono. §3.7 apoya en el una decision operativa —a que poste camina el operario— y §3.8 deja abierto que dos modulos virgenes se llaman igual hasta una vuelta de energia |

| 🔴 Que el ambar ordenado (N-134) llegue a la otra punta | el comando existe y las dos puntas lo comparten (protocolo.h:174), MEDIDO sobre fichero. Nadie ha visto salir el `CMD_GO_AMBAR` de un Maestro ni entrar en un Esclavo, y era en banco donde se veia el sintoma que este cambio arregla —*"a veces los dos, a veces solo el maestro"*—. La red de la orfandad de 25 s sigue puesta, asi que un fallo degrada al comportamiento de ayer |

| 🔴 Que la primera arrancada tras N-133 deje los tiempos en los minimos | la subida de firma esta MEDIDA (respaldo.cpp:76), pero respaldo_borrar() no limpia `DR9`/`DR10` y los sella como validos (§3.9). En un equipo actualizado con pila buena el resultado depende de bytes que nadie ha leido. Se mira en el poste, no se supone |

| 🔴 Que el PIN de la app caduque EN LA APK | los dos plazos estan MEDIDOS en el fuente (PIN_GRACIA_FONDO_MS y PIN_INACTIVIDAD_MS de App_Semaforo/www/app.js), pero cuelgan de visibilitychange / pagehide y no hay `pause` de Cordova. Nadie lo ha visto caducar con el telefono en el bolsillo y la pantalla apagada, que es el unico escenario para el que existe. SIN VERIFICAR |

| 🔴 Que N-106 salga de verdad por el todo-rojo | el camino esta MEDIDO (Esclavo/src/bluetooth.cpp:293-308) y no se ha ejercido ni en tarjeta ni en arnes. CLAUDE.md §8.bis pide ver fallar el instrumento antes de fiarse, y para este camino no se ha hecho |

| 🔴 La causa del `FORMATO_INVALIDO` del Courier RTC | SIN DIAGNOSTICAR. La app lo traduce a lenguaje de obra desde el 04/09, y eso hace legible el sintoma sin decir nada de la causa. Aqui no se propone ninguna |

| 🔴 Que `J9`, `J11` y `J13` esten SOLDADOS en la tarjeta | 🆕 05/09. El esquematico los marca in_bom=yes, dnp=no, on_board=yes, y el .kicad_pcb trae sus huellas, sus optos (U12, U13, U14) y sus MOSFET (Q7, Q8, Q9). Nadie los ha mirado en cobre. Lo mas cerca es J15, el gemelo exacto, que si funciono en banco el 04/09 — eso los hace probables, no ciertos. Es una inspeccion a ojo mas continuidad, y va antes de §3.10 |

| 🔴 Los ~12 V de reposo y los ~10 mA de las borneras de potencia | 🆕 05/09. Leidos del cobre, NO medidos con multimetro. El pull-up de 1 kOhm mas LED al riel de 12 V esta en el netlist (R23, R28, R33, R38, R43, R48, R53, R58, R63, R73) y la corriente sale de una cuenta, no de una sonda. Se cierra en dos minutos midiendo p2 contra masa con la bornera desconectada |

| 🔴 Si el `D21` sin conectar de `J8` es defecto o decision | 🆕 05/09. El catodo del LED del canal de VERDE2 esta sin conectar en el esquematico y en el cobre (red unconnected-(D21-K-Pad1), cero pistas), asi que J8 p2 flota en reposo mientras los otros nueve suben a 12 V. No hay ni una nota en el repositorio sobre ello. Se cierra comparando J8 p1-p2 contra J7 p1-p2 con el mismo estado de luz |

| 🔴 Que `PB3`/`PB4`/`PB5` se puedan usar con el ESP32 puesto | 🆕 05/09. Estan libres y en alta impedancia, con pista a J17 p4, p1 y p5 — el mismo conector donde vive el modulo. Que lo que se cuelgue de esas tres posiciones no le moleste no esta medido. Lo que si esta leido del fuente es que usarlos no cuesta el SWD: pinF1_DisconnectDebug() hace NOJTAG, no SWJ_DISABLE |

🛑 La compuerta del 28/08 salio con `15 PASS | 0 FALLA | 0 ABORTADO` y eso no autoriza nada de este documento. Lo dice el acta y lo dice CLAUDE.md §3: ese 0 significa que *los modelos y los arneses de PC no encuentran nada*. Ninguno de ellos toca la tarjeta, ninguno tiene bornera, y ninguno sabe si el cobre de la tarjeta es el del plano. Verde no es entregable.

Anexo · Cambios que otros ficheros necesitan y que este documento NO ha hecho

**Los catorce puntos —con los que ya estan hechos tachados en su sitio, que es como se dice aqui que

una tarea no ha desaparecido en silencio— estan integros en el historico, «Anexo».** Los que siguen

ABIERTOS y no son de este documento, para que no se pierdan en la mudanza: el **pack que exija que

ACC_AMBAR siga siendo el unico armador de ambarLocal (punto 2), el pack que ate la polaridad

de los cuatro pines de boton al netlist (punto 9), que maestro_10 mire tambien el case y no

solo el == (punto 12), que la caducidad del PIN se ejerza EN LA APK y no en un navegador**

(punto 13), y el pack que ate el borrado del respaldo a su checksum (punto 14, §3.9).

*Escrito el 28/08/2026. Revisado el 31/08, el 04/09, el 05/09, el 07/09 y el 11/09/2026, y **partido

el 12/09/2026** en este fichero y en 17_hist_Arquitectura.md, que trae

la cuenta que demuestra que no se perdio nada. Lo marcado MEDIDO se repite abriendo el fichero

que se cita; MEDIDO EN COBRE, con un multimetro y trae el numero que dio; ESCRITO tiene su

fuente al lado; SIN VERIFICAR no lo ha comprobado nadie, ni aqui ni en ningun otro sitio.*

Documento generado automáticamente desde 17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.