SPEC 2 — LAS DOS PUNTAS Y LA RADIO

EL REQUISITO, Y ES EL ÚNICO QUE IMPORTA AQUÍ: LOS DOS POSTES NUNCA DAN VERDE A LA VEZ. No hay cable entre ellos. Lo único que los une es una radio lenta que pierde tramas, y esta especificación es lo que el equipo hace con esa radio sana, degradada y muerta.

Qué NO entra: el ciclo de un poste solo (SPEC 1) · la hora (SPEC 3) · la app (SPEC 4) · el cobre y las radios como

aparato (SPEC 5) · el procedimiento de campo y el parche T-2 (SPEC 6). De dónde sale: manda esta spec;

DECISIONES.md es su índice para no volver a preguntar, y el fuente dice lo que el equipo HACE; los manuales no son

fuente. Ninguna cifra vive aquí: se cita el SÍMBOLO. Todo lo medido está sobre `ef3504c` con el árbol limpio —

el firmware lo tocan otros agentes.

1. EL REPARTO — quién decide qué

| Poste 1 (Maestro) | El ÚNICO que ordena verde. Su máquina de estados vive en el coordinador (Maestro/src/coordinador.cpp) |
| --- | --- |
| Poste 2 (Esclavo) | Obedece y ACUSA. No tiene coordinador: su lado de la radio es una cadena de condiciones en su bucle principal, único lector de radio de esa punta |
| Repetidor | Puente transparente con validación de CRC: no origina ni una trama |

La única excepción a «el Maestro ordena» es el Modo Degradado (§7): allí no hay radio y cada punta decide su luz

por reloj. Es el único modo que enciende un verde sin confirmación del otro extremo, y por eso es el que más

condiciones tiene delante — y el único que exige un ACUERDO CERRADO ANTES por radio (§8). Contrato de la radio: la

cabecera de protocolo, idéntica byte a byte en las dos puntas (lo compara costura_01_contratos). La trama lleva

identificador, comando, un solo byte de parámetro y CRC, y cada envío sale en ráfaga de varias copias

(RF_BURST_COPIES), con el receptor descartando las repetidas por identificador.

2. EL DIÁLOGO DEL CICLO

2.1 Los comandos, y quién los emite

| comando | dirección | qué es |
| --- | --- | --- |
| CMD_GO_GREEN / CMD_ACK_GREEN | M→E / E→M | la única orden que abre paso en el Poste 2, y su «verde encendido y estable» |
| CMD_GO_RED / CMD_ACK_RED | M→E / E→M | la orden que cierra —también es el latido cuando el rojo no consta— y su «estoy en rojo», que desde D-45 (cda33df) acusa el ROJO ENCENDIDO, tras el amarillo (§2.2.bis) |
| CMD_PING / CMD_PONG · CMD_GO_AMBAR | M→E / E→M | el latido, que mide que el enlace vive · y el ámbar ordenado, siempre detrás de una orden de rojo previa |
| CMD_AMBAR_ESCLAVO / CMD_ACK_AVISO_AMBAR | E→M / M→E | el Poste 2 avisa de su ámbar de emergencia, y el acuse (D-31) |
| CMD_CANCELA_AMBAR_ESCLAVO | E→M | el Poste 2 lo retira. No se acusa, y es la regla (§6) |
| CMD_DEMANDA / CMD_ACK_DEMANDA · CMD_HORA_* | E→M / M→E | la demanda de cámara y su respuesta, que dice si se atiende · y la hora, que no toca luz (SPEC 3) |
| CMD_CONFIG_*, CMD_DELTA* | M→E | 🔴 NO son «servicio»: son el ACUERDO que autoriza el Degradado (§8) |
| CMD_PRESENTE | M↔E | §7.ter (c). «Estoy en Degradado y te oigo»; no toca luz, modo ni silencio |

Del Poste 2 salen por iniciativa propia tres —la demanda, el aviso de ámbar y su cancelación—; el resto, respuesta.

2.2 El paso de verde a verde, que es donde se mata a alguien

Un cambio de sentido pasa SIEMPRE por todo-rojo, contado desde el acuse del otro lado, no desde la orden

(N-162); el plazo es el despeje que el modo le configuró al coordinador.

`Verde M -> C_MASTER_A_ROJO (amarillo M) -> C_ESPERA_ESTATICO_TRAS_MASTER (despeje) -> GO_GREEN ->

C_ESPERANDO_ACK_GREEN -> ACK_GREEN -> Verde E -> GO_RED -> C_ESPERANDO_ACK_RED (amarillo E) -> ACK_RED ->

C_ESPERA_ESTATICO_TRAS_ESCLAVO -> Verde M` (el amarillo de cada punta, §2.2.bis)

Las cuatro puertas al verde propio del Maestro llevan el mismo veto de margen (puedeSostenerVerde()): la espera

inicial, la espera tras el verde del Esclavo y las dos ramas de la petición de cambio desde «nadie en verde». **El

Maestro no abre su verde contando con que la orden de rojo LLEGÓ, sino con que se CUMPLIÓ**: la marca de rojo

confirmado se pone en un solo sitio —la llegada del acuse— y se baja en cada orden de rojo, al mandar verde y al

arrancar. Sin ella, una orden de rojo perdida con el Esclavo en verde dejaba verde en las dos puntas.

El latido tiene DOS formas, y no es un detalle. Sale cada cierto plazo, suprimido mientras se espera un acuse

(SFTY-13, colisión en el bus medio dúplex) y mientras corre la sincronización: si el rojo del otro lado **no

consta, o si el Maestro está en reposo de menú o en fallo → sale una orden de rojo** y se espera su acuse; en

cualquier otro caso → un latido simple. Es decir: el reintento del todo-rojo de emergencia es el propio latido —

sin esto no tenía ninguno. ⚠️ **Y esa supresión hace que el contador de silencio de la otra punta llegue ya

envejecido:** §9 y SPEC 6 D.1.

2.2.bis El amarillo de cierre en el diálogo (D-45, N-174) — CONSTRUIDO en cda33df, SIN BANCO

`Verde M -> AMARILLO M (C_MASTER_A_ROJO) -> rojo M -> despeje -> GO_GREEN -> verde E DIRECTO -> ACK_GREEN ->

GO_RED -> AMARILLO E (C_ESPERANDO_ACK_RED) -> rojo E -> ACK_RED -> despeje -> Verde M DIRECTO`

Cada punta enciende SU amarillo, en su fichero del semáforo (semaforo_forzarRojo() sobre un verde, SPEC 1

§3.2). El Poste 1 no ordena «amarillo»: CMD_GO_RED significa «cierra». No hay trama nueva para la luz;

CMD_GO_AMBAR sigue siendo el ámbar intermitente.

`CMD_ACK_RED` acusa el ROJO ENCENDIDO, no la orden. En la rama de CMD_GO_RED del bucle del Poste 2: tras

semaforo_forzarRojo(), si la luz ya está en S_ROJO acusa al momento; si no, arma ackRojoPendiente, y al final

del bucle el acuse sale en la vuelta en que el amarillo acabó en rojo (si acabó en otra cosa —ámbar de emergencia u

orfandad— se olvida). Una orden de rojo repetida durante el amarillo no lo reinicia ni se acusa todavía; una de

verde ni lo reabre ni se acusa (luz != S_AMARILLO): acabado en rojo, la siguiente repetición se trata como

siempre.

La primera espera del acuse lleva el amarillo dentro: en C_ESPERANDO_ACK_RED el primer plazo es

TIMEOUT_ACK_MS + AMARILLO_MS (6,5 s) y los siguientes TIMEOUT_ACK_MS (3,5 s), para que el amarillo no gaste un

reintento ni parezca radio mala.

El todo-rojo empieza cuando la punta que CIERRA está en rojo: el despeje del Poste 1, desde su rojo estable

(C_MASTER_A_ROJO espera semaforo_estable() en rojo, y coordinador_actualizar() renueva tRef al acabar todo

amarillo); el del Poste 2, desde el CMD_ACK_RED, que ahora es ese mismo instante (y en reposo, sin verde

asignado, la primera llegada del acuse también renueva tRef). La marca de rojo confirmado sigue poniéndose

sólo con el acuse: durante el amarillo del otro poste NO consta su rojo.

`CMD_ACK_GREEN` es cierto al recibirse: el verde se enciende directo (semaforo_forzarVerde()) y el acuse sale

en la misma vuelta.

El presupuesto de radio, cerrado subiendo el umbral (`D-48`): SFTY6_SILENCIO_MS pasó de 25 a 28 s. El peor

caso del ciclo (PEOR_CASO_CICLO_MS) es LATIDO_MS + AMARILLO_MS + CICLO_MAX_REINTENTOS × PASO_RADIO_MS = 3 + 3 +

5 × 3,56 = 23,8 s: el amarillo entra una vez. Libres bajo el techo, 4,2 s, como antes de D-45 (§9 (A)).

~~(c) subir el umbral de silencio: vetado por el responsable~~ → es la salida que decidió `D-48`; lo

vetado sigue siendo BAJARLO (§4). Las otras dos salidas barajadas —(a) un reintento menos, (b) un acuse

de recibo inmediato— no se construyeron.

🔴 ABIERTO, sin decidir: el borde de la desigualdad (B) de §9. El static_assert junto a

puedeSostenerVerde() suma PEOR_CASO_CICLO_MS + TIMEOUT_ACK_MS = 27,3 s contra 28, y toma por borde el

instante en que cae el ROJO de la suelta (SFTY6_SILENCIO_MS - TIMEOUT_ACK_MS). Contada desde el ARRANQUE de la

suelta, que empieza un AMARILLO_MS antes, la suma es 30,3 s y no cabe. El static_assert de la

sincronización (SYNC_MAX_INTENTOS) sí mide contra el arranque. Cuál de los dos bordes vale para el ciclo no está

decidido.

🔴 ABIERTO: `ESC:AMARILLO` no se construyó. coordinador_estadoEsclavo() no tiene amarillo: durante el

amarillo del Poste 2 (C_ESPERANDO_ACK_RED con quienVerde == QV_ESCLAVO) publica ESC:VERDE hasta el

CMD_ACK_RED (SPEC 4 §6).

2.3 Lo que el Poste 2 hace al recibir

Las órdenes de rojo y de verde refrescan el reloj de orfandad; las tramas de servicio y el ámbar ordenado **no lo

refrescan, a propósito: significan «hay portadora», no «el Maestro está gobernando el cruce». Vetado, ni se

obedece ni se ACUSA**: acusar un rojo que no se ha encendido dejaría al Maestro dando verde convencido de que aquí hay

rojo — *se guarda lo que ABRE PASO, no lo que lo para*. La orden de verde es idempotente: repetida sobre una luz

ya en verde, re-acusa y no toca la luz; sobre el amarillo de cierre (D-45) ni re-acusa ni reabre (§2.2.bis).

🔴 EL VETO ES DE UN SUJETO Y EN EL FUENTE SON TRES `if`. UNO por SUJETO (D-8): la app, la única que puede poner hoy ese ámbar —el mando salió del firmware (D-30) y su término de la condición con él (SPEC 1 §4)—. TRES por RAMA, que es lo que hay que guardar: la misma condición guarda, en el bucle principal del Esclavo, la rama de la orden de rojo, la de la orden de verde, y una tercera que es la recuperación tras fallo. Esa tercera NO es un `else` de la primera: una orden de rojo vetada arriba entra por ella y volvería a forzar rojo por su cuenta. El fuente lo avisa —*«guardar solo una de las dos deja la revocación intacta»*—. Una regla que ENUMERA sujetos comprueba que cada sujeto EXISTE, y dónde se ejerce (CLAUDE.md §2). grep -c "bluetooth_ambarEmergencia()" 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp

3. LOS REINTENTOS

El plazo de cada acuse y el número de reintentos viven en el coordinador (SFTY-7). Agotados: desde la espera del

acuse de verde → fallo con alarma FALLO_RF / REINTENTOS_AGOTADOS / CAMBIO_A_ROJO: esa rama sólo corre con

enlace vivo, y la vuelta del enlace (SFTY-9) lleva la luz a rojo, no a ámbar —el ámbar, si llega, lo reporta el

silencio con su propia causa— (D-34); desde la espera del acuse de rojo → fallo **sólo si hay enlace y queda

margen de silencio**, y si no se sigue pidiendo el rojo y la caída la reporta el ámbar por silencio, cuya alarma esta

puerta no puede tapar. Contra la distancia no sirve esperar, sirve repetir: sube la pérdida, no la latencia, y

la palanca es el número de copias de la ráfaga.

4. EL SILENCIO Y EL ÁMBAR DE HUÉRFANO (SFTY-6)

El umbral (SFTY6_SILENCIO_MS) vive una sola vez, en la cabecera de protocolo, porque gobierna las dos puntas: tres copias a mano fue como se desincronizaron (N-69).

| punta | ancla del silencio | qué hace al vencer |
| --- | --- | --- |
| Maestro | la respuesta que le CONTESTARON | fallo, ámbar intermitente, alarma FALLO_RF / SILENCIO_…, y una orden de rojo en ese mismo instante |
| Esclavo | la última orden que RECIBIÓ | ámbar intermitente, misma alarma |

Qué es «respuesta» en el Maestro, y sólo esto (1.49c, validado sobre 622a20b): la que **cierra el latido en

vuelo** —el CMD_PONG a un latido simple, el CMD_ACK_RED a la orden de rojo del latido—, el CMD_ACK_RED mientras

espera ese acuse o en fallo, y el CMD_ACK_GREEN mientras espera el suyo. Todas prueban las dos direcciones:

el Esclavo recibió una orden de esta punta. 🔴 Una trama que no contesta a nada NO sostiene el silencio: ni la

demanda de cámara (CMD_DEMANDA), ni el aviso de ámbar, ni los acuses de hora. Con la bajada Maestro→Esclavo muerta y

la cámara del Poste 2 pidiendo paso, el Maestro vence su silencio igual que sin demanda —antes cada demanda se lo

renovaba y sostenía su verde frente al ámbar del otro poste—. El reloj sólo se renueva sin trama en las dos entradas

deliberadas a todo-rojo (el rojo forzado y el arranque de modo), y vuelve a cero al reiniciar la conexión.

🔴 LOS DOS UMBRALES SON EL MISMO NÚMERO Y LOS DOS INSTANTES NO. Entre «la orden llega al Esclavo» y «su respuesta llega al Maestro» hay el retardo de cortesía (SFTY-17) más el viaje de vuelta, y ese desfase era la ventana: con la dirección Maestro→Esclavo muerta, el Poste 2 se iba a su ámbar antes de que el Poste 1 apagara su verde — verde contra ámbar con la pluma del otro poste arriba.

Se cierra soltando el verde propio un margen ANTES (N-163): el veto de margen adelanta la decisión en lo que dura

un acuse, que es lo que ya acota el viaje de ida y vuelta. Al soltarlo la punta cierra por su amarillo, marca que soltó

por margen y sale a reposo —no a una espera de acuse— para no tocar la cadencia del latido: medido, la otra salida

producía más ámbares en microcortes que se recuperan. El umbral NO se baja, y es condición del responsable.

`SFTY6_SILENCIO_MS` = 28 s (D-48; de 25 a 28 en cda33df, sin banco), para que quepa el amarillo del Esclavo

(D-45) con los cinco reintentos del ciclo; el presupuesto, en §2.2.bis y §9.

La suelta cierra por el amarillo en las dos puntas y empieza un `AMARILLO_SEG` ANTES (D-45), para que el ROJO

caiga donde caía el rojo directo: un amarillo contra el ámbar intermitente del otro poste es paso abierto. En el

Poste 1, puedeSostenerVerde() suma TIMEOUT_ACK_MS + AMARILLO_MS (la suelta a 21,5 s de silencio, el rojo a

24,5 s); en el Poste 2, SUELTA_VERDE_MS = SFTY6_SILENCIO_MS - AVISO_AMBAR_TIMEOUT_MS - AMARILLO_SEG × 1000, sólo con

la luz en S_VERDE.

Lo que ese margen NO cubre —el verde de la OTRA punta cuando ésta ya cayó— es §9. Vuelta del enlace

(SFTY-9): se reencolan la hora y la configuración, se fuerza rojo, se pide el rojo del otro lado y **se espera su

acuse** antes de contar despeje; tras una suelta por margen se reanuda por esa misma puerta, porque un todo-rojo de

minutos en una vía alternada no es estado seguro: es donde la gente se pasa el rojo.

🟢 Y EL SENTIDO CONTRARIO —el verde del ESCLAVO frente al ámbar del Maestro— SE CIERRA IGUAL (D-34). Las dos

anclas se desfasaban por el otro lado: ~~el Maestro cuenta desde lo último que OYÓ~~ → el Maestro cuenta desde la

última respuesta (arriba; hasta 1.49c valía cualquier trama) y el Esclavo refrescaba su silencio con cada

repetición de la orden de verde. Hoy, en las dos puntas:

Una repetición de la orden de verde no refresca el silencio del Esclavo: sólo la que encuentra la luz fuera de

verde y de amarillo, o sea la que abre.

El Esclavo suelta su verde un acuse y un `AMARILLO_SEG` ANTES de su silencio, cierra por su amarillo y lo dice

en el parámetro de su respuesta al latido; no lo borra el latido, sólo una orden de luz.

El Maestro no entrega la orden de verde sin una RESPUESTA de la otra punta en el último latido —en esa espera el

latido es simple, así que lo que abre la puerta es su CMD_PONG; hasta 1.49c valía cualquier trama—, así que el

desfase entre anclas queda dentro de ese margen. El viaje de ida tiene que caber en la diferencia entre el plazo del acuse y

la cadencia del latido: premisa escrita junto a la constante, no medida con repetidor.

Al oír ese aviso con el cruce quieto, el Maestro reanuda por la misma puerta de `N-163`: rojo, acuse, despeje, y

su propio verde.

Con la subida Esclavo→Maestro muerta y la bajada viva, la suelta del verde del Poste 2 la hace el Poste 1

(condición 1 del arquitecto, 02/10; construido, sin banco). Los latidos le renuevan el silencio al Esclavo y su

propia suelta no actúa. Con el verde en el Poste 2 (QV_ESCLAVO, en reposo) y sin respuesta durante

SFTY6_SILENCIO_MS - TIMEOUT_ACK_MS - AMARILLO_MS (21,5 s; D-50) —igual que puedeSostenerVerde()—, el Poste 1

pide su rojo en ese instante (CMD_GO_RED ya; el latido lo repite a su cadencia mientras el rojo no conste),

marca la suelta por margen y sale a reposo. No entra en ámbar hasta que vence la ventana `TIMEOUT_ACK_MS +

AMARILLO_MS desde esa orden, que por construcción acaba en el umbral: el ámbar sigue a SFTY6_SILENCIO_MS` y el

Poste 2 ya está en rojo. Antes el GO_RED salía al entrar en ámbar: un viaje en verde y 3 s de amarillo contra el

ámbar. No cubre la pérdida de esos GO_RED: el Poste 2 sigue en verde hasta su orfandad, contada desde la

última trama que le llegó, como antes. Lo ejerce G1 del arnés de dos puntas, con el amarillo contado como paso.

Lo que cuesta: un microcorte que vuelve justo en ese margen da un rojo y un despeje de más, nunca un ámbar; y con

enlace malo la entrega del verde se retrasa un latido por cada respuesta perdida, sin pasar del umbral de silencio.

Lo ejercen las filas G12–G14 del arnés de dos puntas, con controles negativos vistos fallar. Sin banco.

5. LAS BARRERAS QUE IMPIDEN VERDE + VERDE — la lista entera

El Esclavo no enciende verde sin la orden de verde del Maestro — fuera del Degradado no hay otra vía.

El Maestro no enciende el suyo sin el acuse de rojo del otro lado (la marca de rojo confirmado, §2.2).

Ninguna punta abre NI SOSTIENE verde sin margen de silencio — el veto de margen, en las cuatro puertas de

apertura y en cada vuelta del coordinador. ⚠️ Vigila el verde PROPIO, no el del otro (§9).

Backstop del Esclavo: corta un verde eterno mirando la luz, no la orden, y lo cierra por el amarillo

(D-45, cda33df).

En Degradado, la fase la calcula la MISMA función en las dos puntas, §8 (e).

Y la que no es de la radio: sólo el fichero del semáforo escribe pines de luz (SFTY-2, SPEC 1 §2).

6. EL ÁMBAR DE EMERGENCIA DEL POSTE 2, Y SU ACUSE

Qué avería cierra: roto sólo el transmisor del Poste 2 —oye pero no habla—, esa punta no puede saberlo (su único

dato de radio es el silencio de lo que RECIBE), el técnico veía un $ACK idéntico al de la radio sana y el Poste 1

seguía dando verde hacia un carril cuyo otro extremo está en ámbar. Armar (desde la app del Poste 2): ámbar aquí,

cerrojo puesto, aviso al Poste 1 y $ACK inmediato al teléfono — el ámbar no espera al acuse (N-130). **El

Poste 1 anota el aviso, contesta desde su vuelta de coordinador —con el Maestro ciclando**, que es cuando tiene

permiso para hablar— y se va a modo Ámbar, del que sólo sale si el ámbar lo pidió el Esclavo y **sale a

todo-rojo**. *(Literales, SPEC 4 §3.2; el campo, SPEC 6.)*

🔴 EL ACUSE SE ESPERA SÓLO DEL PRIMER AVISO, Y ESO ES LA REGLA, NO UNA SIMPLIFICACIÓN. El aviso es lo que manda al Maestro a modo Ámbar, donde tiene prohibido transmitir, así que esperar acuse en cada pulsación diría «nadie me oyó» con la radio sana cada vez que alguien pulsa dos veces —lo normal en un poste—, y eso enseña al técnico a ignorar la única señal que esto existe para darle. Plazo y reintento: el plazo del aviso vive en la cabecera de protocolo y un static_assert del coordinador obliga a que sea el MISMO plazo que el del ciclo; el número de reintentos lo eligió el responsable, no se deriva (D-32). Agotado sale $ALARM AVISO_RF / SIN_CONFIRMAR / AVISE_POSTE_1, que dice «no he podido confirmarlo», nunca «el otro poste no se enteró». Cancelar borra el cerrojo y la memoria del acuse en la misma sentencia —sin eso el siguiente ámbar diría «el Poste 1 ya lo sabe» sobre un acuse que ya no existe—, y la cancelación NO se acusa: su camino normal es con el Maestro ya callado en modo Ámbar, y su red es que la segunda pulsación reenvía.

7. EL MODO DEGRADADO

Sin radio, la luz la decide el reloj (SFTY-21).

🔴 ENTRAR POR PRIMERA VEZ ES MANUAL (salvo la opción automática de §7.ter, que un técnico activa antes). REANUDAR TRAS UN CORTE NO LO ES — Y AL OPERARIO SE LE AVISA DEL CORTE, NO DE LA REANUDACIÓN. - La primera entrada sí la pide una persona, y hoy por el testigo (D-35, §7.bis): la app ya no ofrece la de aquí (D-37), y SET_MODO:DEGRADADO salió de las dos puntas con D-46 (f9cad1f, sin banco): hoy responde COMANDO_NO_SOPORTADO. El testigo (SET_MODO:DEG_T) es la única orden de entrada. - La reanudación la decide la máquina, en cada arranque y sin pulsación ninguna (D-29): cada punta tiene su función de reanudar tras corte, llamada desde el arranque y desde el bucle —dos sitios, porque la hora llega segundos después y la decisión queda diferida hasta que cierre su ventana—. El Esclavo entra por la MISMA puerta del operario; el Maestro se pone en modo y cae en el reparto común. No es un camino alternativo: es la entrada de siempre con el permiso recuperado de la pila. - Lo que el operario NO ve: un equipo al que se le fue la luz vuelve solo al único modo que da verde sin confirmar con el otro extremo, y ningún evento dice que REANUDÓ (HUECO 6). Lo que sí sale: si el corte apagó también el ESP32, la app abre al conectar el cartel de corte (js/aviso_corte.js, SPEC 4 §6) con el MODO: del $STATUS. Si no reanuda, el Poste 1 arranca en ámbar (D-40, SPEC 1 §4.1). - Lo que sí protege: el permiso se tira si el equipo ya no está quieto donde lo dejó el arranque —una persona eligió modo, o el modo ya gobierna—, si hay ámbar de emergencia de la app vigente, o si falló cualquier condición de vigencia. Lo que se difiere es el borrado, no el límite duro; la ventana, en SPEC 3 §6 y H-3. Y en las dos puntas la decisión espera además a que el cristal tenga veredicto (1.49b), dentro de esa misma ventana: SPEC 3 §6.

Condiciones del Poste 2, y devuelve MOTIVO, no un sí/no —quien la llame tiene que poder decirle al operario qué le

falta—: sin hora fiable (fiable, no sólo puesta) · sin configuración recibida · ciclo nulo · nunca hubo

sincronización · sincronización vencida · ámbar vigente; **los textos que LEE el operario y los tres motivos que no

existen en el Maestro, SPEC 6 A.2. Dentro: todo-rojo de entrada con su suelo mínimo y después verde sólo** en

la fase propia, con el despeje que mandó el Maestro ya ampliado en el origen —si cada punta lo escalara los verdes

se solaparían durante minutos—; un salto de hora se aplica PASANDO POR ROJO (D-26). **Las cuatro salidas, y

ninguna admite marcha atrás (el indicador de la pila se baja al empezar** la salida): el operario, o su

salida programada (§7.quater) · **el regreso

de la radio, sólo con tramas de gobierno · el límite duro** sin sincronización, con su aviso previo · y la

la hora no fiable. El límite acaba en ámbar y sólo el Esclavo pasa por el despeje (SPEC 6 A.4); **la hora

no fiable acaba en ROJO FIJO en las dos** (D-38, irARojoSinHora(); SPEC 3 §5). De ninguno de los dos se sale solo.

La salida del operario en el Poste 1 (f6ef03d; construido, sin banco): SET_MODO:MENU es la salida por su

todo-rojo (SPEC 4 §3.1); FORZAR_ROJO dejó de serlo (abajo). El rojo de emergencia no arranca el amarillo dentro del

modo ni manda GO_RED desde el Degradado: el ciclo por reloj volvía a abrir el verde y ese GO_RED sacaba al Esclavo

de su Degradado con el Maestro todavía en él.

Cambio del responsable, 04/10 tarde (construido el 04/10, `a4545bb`, sin banco; §7.quater): FORZAR_ROJO dentro del

Degradado es rojo fijo inmediato en ese poste (DEG_ROJO_SIN_HORA, D-38) y deja de ser la salida; se sale con la

salida programada (D-52) o con SET_MODO:MENU, que sigue siendo la salida inmediata del poste conectado.

Al Esclavo lo saca el latido del Maestro ya fuera del modo, si hay radio; sin ella sigue en Degradado (§7.ter, punto 5)

hasta su salida programada (§7.quater).

Desde `cda33df` (`N-174`, sin banco): el rojo fijo sobrevive a un corte (D-47, FLAG_ROJO_SIN_HORA) y

alcanza también al reloj que se congela en marcha (D-49), que antes iba a ámbar; los dos, en SPEC 3 §5.

Todo paso de verde a rojo del Degradado lleva su amarillo (D-45), porque todos pasan por

semaforo_forzarRojo(): el fin de la fase propia (lo da la fase, §8 (e)), el salto de hora, la entrada con un verde

encendido, las cuatro salidas, el rojo fijo sin hora y la caída a ámbar (irAAmbar(): amarillo, el rojo y, un par de

segundos después, el parpadeo). Mientras dura el amarillo se renueva el reloj de esos todo-rojo (tEstado,

tCambioEstado), y la puerta del testigo rechaza también durante él. Las dos puntas abren su verde DIRECTO.

7.bis EL DEGRADADO CON TESTIGO — segunda puerta, para cuando la radio no vuelve en semanas (D-35)

🟢 CONSTRUIDO en las dos puntas (`990c278`) y en la app (`11b57b3`); probado en banco por el funcional (`4a2c73c`). No toca modo_degradado_evaluarEntrada() ni degradado_entrar() (D-18), que siguen exactamente como están — es una puerta NUEVA y PARALELA, para el caso en que el repuesto del radio tarda semanas y las condiciones de §8 —sync confirmada, desfase medido, ciclo acusado por radio— no se pueden cumplir porque no hay radio que las produzca.

El comando, en las DOS puntas: SET_MODO:DEG_T:ahora,inicio,verde,despeje

(HH:MM:SS,HH:MM:SS,v,d), con PIN. ahora es la hora del teléfono EN EL INSTANTE DE ENVIAR — no depende de que

haya habido un SET_RTC antes (abajo se explica por qué). inicio es la hora de arranque —hora del teléfono más

el traslado, 20 min por defecto—; verde viaja fijo en 180; despeje es el que configuró el operario, con

suelo 30 y tope 255 (el byte entero, no los 10–90 de DESPEJE_SEG_MIN/MAX del ciclo automático: esta orden

usa SU PROPIO rango, TESTIGO_DESPEJE_MIN/MAX, porque un modo sin cámara ni radio que lo vigile pide más margen).

Longitud con PIN: CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEG_T:HH:MM:SS,HH:MM:SS,VVV,DDD son 53 B contra los 63 útiles de

TRAMA_MAX_UTIL (ESP32_Expansion/include/contrato.h, gemelo de btBufIn[64] en los dos bluetooth.cpp) — cabe

con margen.

Por qué `ahora` basta y no hace falta tocar el ESP32. En vez de confiar en CUÁNDO llegó la última siembra,

el STM32 compara directamente ahora —la hora que el teléfono acaba de leer, dentro de esta misma orden— contra su

PROPIA hora (reloj_segundosDelDia(), ya existe en las dos puntas) y rechaza si difieren más de una tolerancia.

Eso prueba que el reloj del poste coincide con el del teléfono EN ESE INSTANTE, se haya hecho o no un SET_RTC

antes —la app lo sigue mandando primero, pero ya no es una condición de esta puerta—. No hay pieza nueva en el ESP32.

La tolerancia: se reutiliza el criterio de `TOLERANCIA_DESFASE_S`, no se inventa uno. TOLERANCIA_TESTIGO_S = 3

(mismo valor, constante propia en cada modo_degradado.cpp, Maestro y Esclavo — la original vive sólo en el Maestro,

para el desfase de RADIO). Se deriva de la MISMA razón que está escrita junto a TOLERANCIA_DESFASE_S en

Maestro/src/modo_degradado.cpp: *diez veces por debajo del todo-rojo más corto (30 s) y varias veces por encima del

sesgo conocido de una transmisión* —allí tiempo de aire de radio, aquí Bluetooth teléfono-poste, del mismo orden de

magnitud—. El valor 3 está construido; el responsable no lo ha ratificado por escrito.

Maestro — entra en ROJO FIJO hasta `inicio`. Función `modo_degradado_evaluarEntradaTestigo(ahora, inicio,

despeje), motivo MotivoTestigo (no confundir con MotivoDegradado, Maestro/include/modo_degradado.h`):

MDT_FALTA_HORA (reloj_horaFiable() falso: sin una hora propia fiable no hay con qué comparar) ·

MDT_AHORA_DESFASADO (|ahora − reloj_segundosDelDia()| > TOLERANCIA_TESTIGO_S) · MDT_DESPEJE_RANGO (fuera de

30–255) · MDT_INICIO_VENCIDO (inicio ya pasó al llegar la orden) · MDT_AMBAR_VIGENTE (mismo veto que hoy,

R-4; no lo dispara el ámbar de arranque de D-40: modo_ambar_esDeArranque(), SPEC 1 §4.1) · MDT_EN_VERDE ·

MDT_NO_GUARDADO (la flash del testigo falló), más MDT_OK y MDT_RENOVADO. Aceptada,

fuerza rojo y queda esperando inicio con la MISMA máquina de estados (DEG_ENTRANDO), no una nueva: al llegar

inicio entra por la puerta de siempre, ciclo_degradado_fase().

Esclavo — la MISMA orden, y una tabla de rechazo distinta (como ya pasa con `D-18`, SPEC 6 A.2). Motivo nuevo

RechazoTestigo: DEG_RECHAZO_T_SIN_HORA · DEG_RECHAZO_T_AHORA_DESFASADO · DEG_RECHAZO_T_INICIO_VENCIDO —

ésta es la que muerde de verdad: el operario se desplaza entre postes, y si inicio ya pasó cuando llega al

Esclavo, se rechaza con el texto «repita el testigo en el Maestro», exactamente como pide D-35 — ·

DEG_RECHAZO_T_DESPEJE_RANGO · DEG_RECHAZO_T_AMBAR_VIGENTE · DEG_RECHAZO_T_EN_VERDE · DEG_RECHAZO_T_NO_GUARDADO.

Vigencia y corte de luz — extiende `D-29`, no lo cambia. Cada punta persiste el testigo en la última página de

flash (testigo_flash.h, más abajo): inicio, verde, despeje, la marca del último testigo y salidaS. En la

pila sólo queda la bandera: respaldo_guardarTestigo() no lleva argumentos y pone FLAG_DEGRADADO y FLAG_TESTIGO.

Tras un corte, modo_degradado_reanudarTrasCorte() (Maestro) y degradado_reanudarTrasCorte() (Esclavo) tienen una

rama de testigo, y no hay vencimiento que comprobar (el testigo no vence, §7.ter (d)); si el reinicio cayó ANTES de

inicio, sigue en rojo fijo hasta esa hora — la reanudación no enciende nada que la entrada no hubiera encendido ya.

~~Vencimiento (31 días)~~ — derogado el 29/09 (§7.ter (d)). 🔴 El vencimiento a 31 días sacaba a cada punta a ámbar

en SU marca (dos testigos con el traslado de por medio daban verde contra ámbar ese traslado). Hoy no vence: sólo avisa

(§7.ter (d)). Repetir el testigo —una vez al mes— reinicia la cuenta del aviso. La deriva entre los DOS DS3231, que

es lo único que corre sin radio y sin la vigilancia de §8, es del orden de 10 s/mes (DECISIONES.md D-26, motivo:

±2 ppm cada uno) — cifra de decisión, no medida en tarjeta — contra el suelo de 30 s del despeje de esta orden:

el margen que queda es del orden de 20 s, y nadie lo ha medido en un banco.

Lo que NO cambia, y se dice explícito (`D-35`): la vuelta de la radio sigue exactamente como hoy —SFTY-21,

el latido del Maestro saca al Esclavo del Degradado con tramas de gobierno, arriba en este mismo §7—. ⬇️ ~~y

SET_MODO:DEGRADADO (D-18) sigue siendo el camino normal~~ → salió con `D-46` (`f9cad1f`): el testigo es hoy

la única entrada por orden, haya o no sincronización de radio.

**Verificación de extremo a extremo en banco (nada de esto se prueba con un pack nuevo — CLAUDE.md §4, simulador

CONGELADO):** con las dos tarjetas reales y el cable de radio entre postes DESCONECTADO, mandar el testigo a las

dos por Bluetooth con el MISMO verde/despeje, leyendo ahora justo antes de cada envío; observar ROJO fijo en

las dos hasta inicio, y que al llegar inicio alternen sin solaparse (osciloscopio o cronómetro sobre las luces

reales) igual que en §8(e). Repetir cortando la alimentación de una tarjeta mientras espera inicio, y otra vez ya

alternando, y comprobar que reanuda sin encender un verde que no le tocaba.

Ficheros e interfaces que toca: Maestro/{src,include}/modo_degradado.cpp,.h y su

gemelo en Esclavo/ (puerta nueva, enum nuevo, TOLERANCIA_TESTIGO_S) · {Maestro,Esclavo}/src/bluetooth.cpp

(rama SET_MODO:DEG_T, parsea las DOS horas) · {Maestro,Esclavo}/{src,include}/respaldo.cpp,.h (registro

nuevo). No toca el ESP32 —ni despachador.cpp ni siembra.cpp— ni reloj.cpp/.h: la comparación usa

reloj_segundosDelDia(), que ya existe. ciclo_degradado.h NO se toca: la fase la calcula la MISMA función.

*(D-45 sí lo tocó, en cda33df, §8 (e.bis): la función ganó el amarillo y el testigo lo hereda sin cambiar su

orden; en el banco de abajo se ve además el amarillo al final de cada verde.)*

El testigo con el poste YA en Degradado (la visita mensual, o un Degradado de D-18 activo). Pasa las mismas

comprobaciones (ahora, inicio, rangos). Si verde y despeje son los que el poste ya aplica, **renueva la marca

del testigo (la cuenta del aviso de 28 días) y la hora, y sigue alternando**: no vuelve a rojo ni espera inicio,

porque la fase es la de pared y no cambia. Si el ciclo es distinto, vuelve a ROJO fijo hasta inicio como una entrada

nueva.

El testigo se guarda en la ÚLTIMA PÁGINA DE LA FLASH del STM32, no en la pila. Medido: los diez registros de

respaldo del F103 están ocupados y el registro mínimo (45 bits) no cabe sin retirar otras garantías. La página se

reserva en platformio.ini (board_upload.maximum_size) para que el enlazador no pueda poner código encima; se

escribe una vez por testigo, con el poste en ROJO, y lleva su propia suma. respaldo.cpp no cambia de formato.

Reglas de construcción (medidas sobre el fuente):

DR6/DR7: son de respaldo.cpp y de nadie más: el firmware ya no usa la librería STM32duino RTC, que guardaba

allí su fecha (N-172, SPEC 3 §6).

La antigüedad del testigo (el aviso de 28 días) se cuenta con la fecha del DS3231 que trae CMD:HORA_ESP32, no

con reloj_contadorSegundos(): sin Y2 ese contador no sirve (desde N-172 el firmware no lo reescribe nunca). Se

permite tocar reloj.cpp sólo para guardar el día que trae la siembra.

`verde` distinto de 180: rechazo de formato. Medianoche: inicio vencido si

(inicio − reloj) mod 86400 > 12 h. A los 28 días sólo avisa (TESTIGO_AVISO_S); no hay ámbar por antigüedad

(§7.ter (d)).

El cerrojo de 48 h del Esclavo (syncVencidaLatch) no actúa en modo testigo.

Ventana aceptada por `D-35`: si el Esclavo rechaza por INICIO_VENCIDO y nadie vuelve al Maestro, a la hora de

inicio el Maestro da verde por reloj contra el ámbar de huérfano del Esclavo. La app lo dice al rechazar: «vuelva

al Maestro y póngalo en Automático o repita el testigo». Ratificada el 30/09 tras la prueba de campo (`D-41`).

Lo que queda fuera de este apartado: la pantalla de la app (SPEC 4 §3.ter) y la vista de campo (SPEC 6 A.1.bis).

Packs que leen por FORMA las funciones de entrada de hoy, y que NO ven la puerta nueva porque tiene otro nombre

(grep -rln "modo_degradado_evaluarEntrada\|degradado_entrar" 01_Firmware/Simulaciones/banco/packs):

camara_02_j16.py · costura_06_reanudacion.py · esclavo_01_latch_ambar.py · esclavo_06_no_abre_paso.py ·

maestro_03_puerta_degradado.py · reloj_04_hora_que_caduca.py. Ninguno se toca ni se clona: el simulador está

congelado (§4), y la verificación de esta puerta es de banco, no de pack.

7.ter EL DEGRADADO AUTOMÁTICO — entra solo tras 5 min sin radio, si el técnico lo dejó activado (A-15)

Construido (a0d605b, 1a78873; módulo deg_auto.cpp de las dos puntas), sin banco: el arnés de PC (bloque H) no es una tarjeta. Deroga, por decisión del responsable: SPEC 0 §5.7 «no entra en Degradado solo», la frase de D-18 «la llave la tiene la app» y la de D-21 «ni si vuelve a él». Sigue decidiendo una persona, pero ANTES: el técnico activa la opción con PIN en cada poste. Con la opción apagada en cualquiera de los dos, el equipo hace exactamente lo de hoy (§4 y §7: ámbar a los 28 s y vuelta sola al ciclo cuando vuelve la radio). En carretera va APAGADA, como sale de fábrica (`D-43`): sin radio se usa el testigo (§7.bis) con el traslado real (15-20 min) en su campo de la app.

| símbolo | valor | por qué |
| --- | --- | --- |
| DEG_AUTO_ESPERA_MS | 300000 (N = 5 min) | A-15, el responsable |
| DEG_AUTO_MARCA_S | 300 | la marca de inicio, múltiplo de 5 min del día de pared (A-15) |
| DEG_AUTO_ROJO_MIN_S | 420 | rojo fijo mínimo antes de inicio, (b) |
| verde / despeje | 180 / 30 | los del testigo: DEG_VERDE_SEG/TESTIGO_VERDE_SEG y TESTIGO_DESPEJE_MIN |
| CMD_PRESENTE | 0x17 | primer código libre de la cabecera de protocolo (la última es CMD_ACK_AVISO_AMBAR 0x16) |
| DEG_AUTO_APTO / DEG_AUTO_ECO | 0x02 / 0x04 del param | 0x01 es PONG_VERDE_SOLTADO (D-34) |
| FLAG_DEG_AUTO / FLAG_OTRO_APTO | bit4 / bit5 de REG_FLAGS | libres; bit3 es FLAG_TESTIGO |
| FLAG_RENDIDO / FLAG_APTO_DADO | bit6 / bit7 de REG_FLAGS | la rendición sin intercambio sano después, (b); el ECO oído del otro, (a) |
| PRESENTE_S | 10 | Maestro en s % 10 == 0, Esclavo en s % 10 == 5 (segundo de pared propio) |
| DEG_AUTO_ACUSE_MS | 10000 | tres latidos (LATIDO_MS) y margen |

(a) La opción y el acuerdo por radio. Cada punta publica, mientras hay enlace, si ELLA entraría: el bit APTO.

`APTO` = «mi puerta automática me aceptaría AHORA» (degAuto_aptoPropio()): la puerta de (b) Y la MISMA

función que comprueba el testigo al entrar (modo_degradado_evaluarEntradaTestigo() /

degradado_comprobarTestigo()), con el inicio que usaría la entrada. No hay una lista aparte que pueda divergir.

Puerta del Maestro = FLAG_DEG_AUTO · sin FLAG_RENDIDO · sin salida manual pendiente (b) · modo AUTOMATICO

o INTELIGENTE · modo_degradado_syncFresca() (la sync del PAR: el Esclavo la acusó). Viaja en el param de toda

CMD_PING, CMD_GO_GREEN y CMD_GO_RED. En MENU, MANUAL, AMBAR o ALCANCE vale 0: hay una persona.

Puerta del Esclavo = FLAG_DEG_AUTO · sin FLAG_RENDIDO · sin salida manual pendiente · DEG_INACTIVO; la

hora fiable con fecha y el ámbar de emergencia los mira la comprobación del testigo. Viaja en el CMD_PONG, junto a

PONG_VERDE_SOLTADO, que el coordinador lee con máscara (& PONG_VERDE_SOLTADO, D-34). No exige sync propia: la

del par la trae el APTO del Maestro, y tras un reinicio del Esclavo su sync sólo la fecha la pila.

La fecha del Esclavo con la radio mandando (reloj_fecharDesdeEsp32()): de la trama HORA_ESP32 de su ESP32 se

toma sólo el DÍA, no la hora (D-26 (3) intacta), anclado a la base de radio por el camino corto; si discrepa de

esa base en más de 1 h (FECHA_TOLERANCIA_S = 3600) no se toca. Sin esto la puerta del Esclavo rechazaba HORA.

Cada punta guarda el último `APTO` que OYÓ del otro en FLAG_OTRO_APTO (Maestro: de cada PONG; Esclavo: de

cada PING/GO_*), escribiendo la pila sólo si cambia, y lo devuelve como ECO en las mismas tramas. Sin haberlo

oído nunca, 0. La opción EFECTIVA de una punta es su `FLAG_DEG_AUTO` Y su `FLAG_OTRO_APTO`: con la opción en un

solo poste, ése daría verde por reloj contra el ámbar del otro. Y además el `ECO` en 1 (FLAG_APTO_DADO, en la

pila): el otro me oyó APTO; si no, él no entra y ésta daría verde sola.

En el Maestro los bits van en un solo sitio: coordinador.cpp lleva `#define protocolo_enviarPaquete

degAuto_enviar, que añade APTO|ECO a toda PING/GO_*` del fichero. Los packs que buscan el envío por su nombre

lo leen con _alias (costura_06, costura_10, enlace_01, maestro_03).

Pila: los dos bits van en REG_FLAGS, dentro de la suma y sin cambiar FIRMA (el molde de FLAG_TESTIGO).

Medido: respaldo_guardarCiclo, respaldo_marcarSync y respaldo_guardarTestigo escriben con OR y

respaldo_guardarDegradado limpia sólo bit2 y bit3, así que los preservan; respaldo_borrar() los pone a 0 y sólo

corre con contenido inválido (pila agotada, suma rota), donde 0 = OFF es lo correcto; REINICIAR_RELOJ del Maestro

reinicia el dominio y también apaga. Funciones nuevas, `respaldo.cpp` idéntico en las dos puntas:

respaldo_guardarDegAuto(bool) · respaldo_degAuto() · respaldo_guardarOtroApto(bool) · respaldo_otroApto()

· respaldo_guardarRendido(bool) · respaldo_rendido() · respaldo_guardarAptoDado(bool) · respaldo_aptoDado().

`SET_DEG_AUTO:1` / `SET_DEG_AUTO:0`, con PIN, en las dos puntas. Se rechaza sin enlace (Maestro:

tieneComunicacion; Esclavo: una orden de gobierno en los últimos SFTY6_SILENCIO_MS) y en MODO_DEGRADADO: la

otra punta tiene que enterarse, o creería apta a ésta. Aceptada, cambia FLAG_DEG_AUTO y **el $ACK sale diferido,

cuando llega el ECO que la refleja** (el molde diferido es REINICIAR_RELOJ, SPEC 4 §3.1). Literales en SPEC 4.

Con el Maestro en `MENU` no hay acuse: su latido es GO_RED/ACK_RED, sin PONG, y el ECO sólo viaja en el

intercambio PING/PONG; la orden, en cualquiera de las dos puntas, acaba en $ERR ...SIN_ACUSE_DEL_OTRO_POSTE

a los DEG_AUTO_ACUSE_MS con el cambio hecho. Se activa con el Maestro ciclando (AUTOMATICO/INTELIGENTE).

(b) La cuenta y la entrada. Las dos puntas cuentan desde el último intercambio sano, no desde su ámbar:

Maestro: millis() − tUltimaRespuestaEsclavo ≥ DEG_AUTO_ESPERA_MS (el ancla de §4; sin respuesta desde el

arranque, desde el arranque). No se mira `C_FALLO`: también llega por reintentos agotados con enlace (§3).

Esclavo: desde el último CMD_PING o CMD_GO_GREEN recibido (sin ninguno, desde el arranque). **CMD_GO_RED no

cuenta:** el Maestro en C_FALLO sólo emite eso (§2.2); si reiniciara la cuenta, con la subida E→M muerta el

Esclavo empezaría a contar cuando el Maestro ya calló, 300 s tarde. No depende de `S_FALLO`: en ese mismo corte

el Esclavo está en rojo, no en ámbar, y cuenta igual.

Con la cuenta cumplida, opción EFECTIVA, `ECO` en 1 y la puerta abierta, entra por la puerta del testigo

(modo_degradado_entrarTestigo() / degradado_entrarTestigo(), §7.bis) sin teléfono: `ahora =

reloj_segundosDelDia(), inicio = la primera marca múltiplo de DEG_AUTO_MARCA_S con (inicio − ahora) mod 86400 ≥

DEG_AUTO_ROJO_MIN_S, verde 180, despeje 30. Aceptada: $EVENT ORIGEN:DEGRADADO

DETALLE:AUTO_ENTRADA_INICIO_HH:MM:SS. **Reinicio en pleno Degradado:** reanuda como el testigo (FLAG_TESTIGO`

y flash).

Un intento por corte (intentoHecho): un rechazo de la puerta del testigo no entra, se publica UNA vez y no se

reintenta hasta que la cuenta se rearma con una respuesta sana. $ALARM DEGRADADO,CAUSA:AUTO_NO_<código>, con el

código igual en las dos puntas: HORA (sin hora fiable con fecha) · DESFASE · DESPEJE · INICIO · AMBAR

(ámbar de emergencia puesto) · EN_VERDE · GUARDADO (la flash del testigo falló) · OK (respuesta inesperada).

`ACCION`: SIGUE_AMBAR, salvo el Maestro con GUARDADO: QUEDA_ROJO, porque la puerta ya forzó el rojo y dejó

el MENU (rojo fijo). El Esclavo con GUARDADO dice SIGUE_AMBAR: su rojo dura una vuelta y main.cpp lo

devuelve a S_FALLO (arnés, fila H12). Cota: CAUSA ≤ 19 caracteres y ACCION ≤ 14, por buffer

(CLAUDE.md §10): el $ALARM entero cabe así en su payload (Maestro 138, Esclavo 151; pack esp32_07).

La rendición y la salida manual cierran la puerta hasta un intercambio sano. Una punta que se rinde en Degradado

(Maestro al ámbar, Esclavo a DEG_RENDIDO) escribe FLAG_RENDIDO en la pila, que sobrevive a un reinicio; salir

del Degradado a mano o tras rendirse levanta además una marca en RAM. Las dos las borra sólo un intercambio sano

(Maestro: un PONG; Esclavo: un PING o GO_GREEN); la cuenta sola no reabre (arnés, fila H11).

Por qué 420 s, con cifras del fuente. Es seguro si cada punta está ya en Degradado (rojo) antes del primer verde

de la otra. (1) Desfase entre las dos cuentas ≤ 31 s: el Maestro sólo emite PING/GO_GREEN con su última

respuesta a menos de SFTY6_SILENCIO_MS (28 s desde D-48; eran 25), más un LATIDO_MS (3 s); en el otro

sentido la última respuesta contesta a una orden que el Esclavo oyó. (2) Una punta que se reinicia durante su

cuenta vuelve a contar desde el arranque: +300 s; la hora fiable llega en paralelo (HORA_ESP32_CADENCIA_MS =

120 s del Esclavo). (3) Un

despeje, 30 s, para que el rojo del otro dure un todo-rojo entero. (4) El desfase de relojes que el cruce

aguanta, 29 s (compilar_degradado.ps1, fila D1). Suma 390 s (387 antes de D-48); 420 deja 30 s para

el arranque del micro. Recalculado a mano sobre cda33df, sin instrumento que lo relea.

Los dos `inicio` pueden caer en marcas distintas (cuentas desfasadas o una entrada a cada lado de una marca, o

de la medianoche) y es seguro: la fase la da ciclo_degradado_fase() sobre la hora de pared, y la punta que

arranca una marca más tarde pasa esos 300 s en rojo. Lo único que se exige es la condición de arriba.

`D-45` no mueve los 420 s: el amarillo va detrás de cada verde, y lo exigido es estar en rojo antes del

primer verde del otro.

(c) La radio en Degradado: saber que volvió, sin salir. Trama nueva CMD_PRESENTE, param 0, que emite cada punta en

Degradado cada PRESENTE_S en su segundo desfasado (medio dúplex). Al oírla en Degradado: `$EVENT ORIGEN:DEGRADADO

DETALLE:ENLACE_DISPONIBLE al recuperarla (se rearma tras 3 × PRESENTE_S` sin oírla) y, **en Degradado, otra vez cada

ENLACE_AVISO_REPETIR_MS mientras se la oiga** (oirPresente() de deg_auto.cpp, las dos puntas): quien se conecta

después también se entera; la app lo junta en un cartel fijo (SPEC 4 §3.ter.bis). No sale del modo: la salida sigue

siendo el operario (Maestro: SET_MODO:MENU; FORZAR_ROJO es rojo fijo, no salida, §7.quater; Esclavo: las tramas de

gobierno del Maestro ya fuera de Degradado, §7) o, sin radio, la salida programada de D-52. **CMD_PRESENTE no llama

a reloj_notarRadio() (dejaría la hora del Esclavo esperando a la radio en vez de a su ESP32), ni refresca

tUltimoComando ni tUltimaRespuestaEsclavo, ni pone handshakeOk, ni cuenta para (b), ni saca del Degradado**: en el

Esclavo se filtra ANTES de reloj_notarRadio(); en el Maestro, al principio de la rama if (llego) de

coordinador_actualizar(), que hoy da handshakeOk = true a cualquier comando que no conoce. El Maestro en Degradado

hoy no lee la radio (main.cpp no llama al coordinador): gana un lector propio, como coordinador_escucharEnAmbar(),

que consume y descarta todo salvo CMD_PRESENTE. Oída por una punta NO degradada: `$ALARM

DEGRADADO,CAUSA:OTRO_EN_DEGRADADO,...,ACCION:REVISE_OTRO, sin tocar la luz. El aviso de (d) sale como $ALARM

DEGRADADO,CAUSA:RENOVAR_TESTIGO,...,ACCION:REPITA_TESTIGO`.

(d) Sin vencimiento (responsable, 29/09; deroga los 31 días de `D-35`). El Degradado con testigo, manual o

automático, no vence ni cambia de luz por antigüedad. A los 28 días de la última marca de testigo, y después una vez

al día, cada punta manda $ALARM a la app pidiendo sincronizar desde el celular (repetir el testigo en los dos postes),

sin tocar luz ni modo. Riesgo aceptado: la deriva de los dos relojes (~10 s/mes, D-26, sin medir) contra el despeje.

(e) Lo que publica. El $STATUS del Maestro en MODO_DEGRADADO lleva `ESC:?`: coordinador_estadoEsclavo()

pregunta el modo antes que quienVerde, que hoy sigue publicando lo último conocido. CONSULTA_DEG_AUTO, sin PIN,

contesta el estado de la tarjeta de la app (SPEC 4 §3.ter.bis).

(f) RIESGOS RESIDUALES — no se cierran por radio y los decide el responsable. **Regla del responsable (29/09):

cambiar el modo de un poste en Degradado sin radio se hace con PALETEROS en los dos extremos, y la app lo avisa con una

confirmacion antes de enviar la orden (SPEC_4 §3.ter.bis).** En todos, una punta da verde por

reloj contra el ámbar de la otra hasta que alguien llega o vuelve la radio (entonces el Maestro fuera de Degradado

saca al Esclavo con su latido, §7).

Durante el corte, el técnico pone el Maestro en `MANUAL`, `AMBAR` o `MENU`, o el Esclavo en ámbar de emergencia:

el otro conserva el último APTO oído (1) y entra. Medido (arnés, fila H13, nota que no falla): Maestro a

MANUAL a los 100 s del corte, el Esclavo entra a los 300 s y el Maestro nunca; en los 1.800 s de la ventana del

arnés, 528 s de verde del Esclavo contra el ámbar del Maestro (verde contra verde, 0). En campo sigue hasta que

alguien llega o vuelve la radio. Lo cubre sólo la regla de paleteros: el aviso de la app (js/aviso_degradado.js)

salta con el poste conectado en MODO:DEGRADADO, y aquí el Maestro aún no lo está.

Se va la luz del Maestro durante la cuenta: arranca en ámbar (D-40, SPEC 1 §4.1) y no entra; el Esclavo sí.

La flash del testigo falla (MDT_NO_GUARDADO): esa punta no entra (el Maestro va a MENU); la otra, sí.

El Esclavo se reinicia en la cuenta con la pila inválida (sin la opción) o sin hora fiable en 420 s.

`SET_MODO:MENU` en el Maestro sin radio deja al Esclavo en Degradado: como hoy con D-18 y D-35.

El hueco lo cierra la salida programada (D-52, §7.quater, construida el 04/10, sin banco): la misma hora en los

dos postes, cada uno sale por su reloj y sin radio. SET_MODO:MENU queda como salida inmediata del poste conectado,

con el aviso de paleteros; programar la salida en uno solo reabre este mismo riesgo (§7.quater (h)).

Una punta pierde la hora fiable y pasa a ROJO FIJO; la otra sigue alternando por reloj (D-38, construido

sin banco: irARojoSinHora() y DEG_ROJO_SIN_HORA en los dos modo_degradado.cpp). Peor caso, verde contra rojo:

ese sentido queda cerrado hasta que llegue alguien. Sale `$ALARM ...EVENTO:DEGRADADO,CAUSA:ROJO_SIN_HORA,...,

ACCION:ROJO_FIJO cada AVISO_ROJO_SIN_HORA_MS, y si la hora caducó, también la de HORA_ESP32` con

ACCION:CAMBIO_A_ROJO. Una siembra no lo devuelve: Maestro, SET_MODO:MENU; Esclavo, las tramas de gobierno del

Maestro fuera de Degradado o AMBAR_EMERGENCIA. Incluye que el APTO del Maestro caiga por tiempo durante la cuenta

(SYNC_FRESCA_MS); la sync se renueva cada hora, así que es raro. ~~Riesgo abierto: esa punta en rojo

fijo arranca en ámbar tras un corte~~ → `D-47` (`cda33df`, sin banco): arranca en el mismo rojo fijo (SPEC 1

§4.1); el arranque del Poste 1 no lo ejerce ningún arnés.

(g) Ficheros e interfaces. La lógica nueva va en un módulo pareado `{Maestro,Esclavo}/{src,include}/

deg_auto.cpp,.h (los ficheros que tocaría pasan de 500 líneas): degAuto_loop()` (cuenta, entrada, emisión de

PRESENTE, $ACK diferido) · bits APTO|ECO: degAuto_enviar(cmd, param) en el Maestro (el #define de (a)) y

degAuto_paramSaliente(cmd) en el Esclavo · degAuto_alRecibir(const RF_Packet*) (copia, cuenta del Esclavo;

devuelve true si consumió un PRESENTE) · degAuto_escucharEnDegradado() (lector del Maestro en Degradado) ·

degAuto_orden(bool), degAuto_veredicto() y degAuto_aptoPropio() (Bluetooth: la consulta la arma

bluetooth.cpp). Ganchos de una línea: coordinador.cpp (param de

PING/GO_*, máscara del PONG, filtro de PRESENTE, ESC:?, acceso a tUltimaRespuestaEsclavo), `Esclavo/src/

main.cpp (param del PONG, filtro antes de reloj_notarRadio()), Maestro/src/main.cpp` (lector en Degradado),

{Maestro,Esclavo}/src/bluetooth.cpp, respaldo.cpp/.h, modo_degradado.cpp de las dos (vencimiento de (d)) y

protocolo.h de las dos (CMD_PRESENTE, dos bits: la cabecera sigue idéntica). Queda fuera: la salida

automática al volver la radio (el funcional pide que no), los interruptores de cámara y barrera (SPEC 8 §6) y el ESP32.

(h) Verificación de extremo a extremo (banco, dos tarjetas, luces reales cronometradas en las dos). En todas:

nunca verde contra ámbar ni verde contra verde.

Opción ON en los dos, ciclo en AUTOMATICO, radio cortada: ámbar a ~28 s, a los 5 min rojo fijo en los dos,

alternan desde la marca; con la opción ON en uno solo, ámbar indefinido como hoy.

Corte sólo M→E y corte sólo E→M (una antena o un TX desconectado): entran las dos y cada una antes del primer verde

de la otra; en E→M el Esclavo pasa la cuenta en rojo.

Reinicio del Esclavo en pleno corte (antes de entrar y ya dentro). Maestro en MANUAL durante el corte: es el

riesgo (f).1, la única fila donde se ESPERA verde contra ámbar; se mide y se anota cuánto dura.

SET_DEG_AUTO:0 sin radio: rechazado. Con radio: $ACK sólo tras el ECO. Datos asimétricos por bit: cada

condición de APTO falsa por turnos en cada punta, y ninguna entra.

Radio de vuelta con los dos en Degradado: ENLACE_DISPONIBLE en la app de cada poste, siguen en Degradado; MENU

en el Maestro saca a los dos. PRESENTE con un poste no degradado: alarma, la luz no cambia.

Entrada a las 23:55 (el inicio cruza la medianoche). Y testigo de más de 31 días: sigue alternando (no vence).

Arnés de PC (antes del banco, visto en rojo con un defecto inyectado en el .cpp real): bloque H nuevo en

Validacion_Automatico/dos_puntas/orquestador_degradado.cpp (fila 19), con un corte de radio por SENTIDO en el propio

orquestador y mandos nuevos en los adaptadores (punta_mando("deg_auto", 0|1), punta_mando("deg_auto_apto", 0)).

Asevera en cada milisegundo de los escenarios 1–4 que no hay verde contra ámbar ni verde contra verde (el detector

hayVerdeSimultaneo() y su gemelo verde/ámbar); controles negativos: DEG_AUTO_ROJO_MIN_S a 0 y el APTO del

Esclavo forzado a 1 deben dar FALLA. El simulador sigue congelado: no hay pack nuevo (CLAUDE.md §4).

7.quater LA SALIDA PROGRAMADA Y EL ROJO TOTAL DEL DEGRADADO (D-52, D-51 corregida) — construido, sin banco

🔴 Decidido por el responsable el 04/10 (tarde); construido el 04/10 (`a4545bb`), sin banco. Lo que el equipo HACÍA antes y lo que HACE ahora van separados en cada punto. Escrito desde el fuente (Maestro/src/modo_degradado.cpp, bluetooth.cpp, main.cpp, Esclavo/src/modo_degradado.cpp) y el veredicto del arquitecto del 04/10 (condiciones 1, 2 y 4). Deroga: de D-51 la salida por todo-rojo; de §7.ter (f).5 el hueco «sin radio».

(a) Lo que hacía antes de `a4545bb` (`f6ef03d`). Maestro: modo_degradado_forzarRojo() en MODO_DEGRADADO llama a

modo_degradado_pedirSalida() (acuse SALIENDO_TODO_ROJO / SALIDA_YA_EN_CURSO); fuera del modo, a

coordinador_forzarRojoTotal() y RESULT:OK. El rojo total NO revoca el permiso de `D-29`: con el Maestro en

MENU esperando la siembra (main.cpp, rama respaldo_degradadoActivo()) acusa OK, y al llegar la siembra

modo_degradado_reanudarTrasCorte() reabre el Degradado y su verde por reloj (arquitecto, cond. 2). **Leído en el

fuente al escribir esto (menu_setup() no toca la pila), no estaba en su lista:** SET_MODO:MENU con el Maestro ya en

MENU tampoco lo borra. Esclavo: no tiene FORZAR_ROJO ($ERR RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA) ni menú; sale con

AMBAR_EMERGENCIA (degradado_salir(), acaba en ámbar) o con las tramas de gobierno del Maestro. La app manda

FORZAR_ROJO sin aviso de paleteros (aviso_degradado.js, aplica() solo mira SET_MODO:*) y dice «no vuelve a

alternar».

(b) El rojo total (`D-51` corregida). HACE (construido el 04/10, `a4545bb`, sin banco):

`FORZAR_ROJO` con el Maestro en `MODO_DEGRADADO` = rojo fijo inmediato en ESE poste, con el estado que ya existe

(DEG_ROJO_SIN_HORA, D-38): amarillo de 3 s si estaba en verde (D-45) y rojo sostenido. Ya no es la salida.

El otro poste sigue por reloj: verde contra rojo no cruza a nadie (el peor caso de D-38, sentido cerrado). «De

ninguno de los dos se sale solo» (§7): se sale con la salida programada (c) o con SET_MODO:MENU (su todo-rojo de

siempre).

Marca `rojoPorOrden` en ese estado: solo cambia la CAUSA de la alarma, no la luz ni la salida. Publica `$ALARM

DEGRADADO,CAUSA:ROJO_TOTAL,...,ACCION:ROJO_FIJO, repetida cada AVISO_ROJO_SIN_HORA_MS` (recuerda que el otro poste

alterna). Con ROJO_SIN_HORA la app mandaría a mirar el reloj por algo que hizo una persona.

Sobrevive a un corte reutilizando la bandera de `D-47` (FLAG_ROJO_SIN_HORA, respaldo_guardarRojoSinHora()),

sin tocar respaldo.cpp: arranca en rojo fijo y no reanuda. rojoPorOrden es de RAM y NO sobrevive: **tras el corte

la causa publicada es ROJO_SIN_HORA** (modo_degradado_arrancarEnRojoSinHora()). Se acepta. Baja el permiso de

D-29 (respaldo_guardarDegradado(false), ya lo hace irARojoSinHora()).

En la ventana de `D-29` (Maestro en MENU, permiso esperando la siembra) **FORZAR_ROJO revoca el permiso y

entra en ROJO FIJO**, en MODO_DEGRADADO/DEG_ROJO_SIN_HORA con rojoPorOrden, como el arranque de D-47

(modo_degradado_arrancarEnRojoSinHora()); nunca `entrarAmbarDeArranque()` ni `C_IDLE` que acaba en ámbar

(main.cpp: bluetooth_loop() corre antes y esperaReanudacion && !respaldo_degradadoActivo() llevaría al ámbar).

Criterio del responsable: el rojo total nunca deja ámbar. Se apaga esperaReanudacion y reanudacionPorDecidir.

Después de un rojo total no puede reanudarse el verde por reloj. SET_MODO:MENU en esa ventana también revoca el

permiso (respaldo_guardarDegradado(false), reanudacionPorDecidir = false, fin de esperaReanudacion) y se queda

en MENU. DEG_FIN en la ventana se rechaza «No esta en Degradado»: solo FORZAR_ROJO y SET_MODO:MENU revocan.

Respuestas de `FORZAR_ROJO` (sin PIN y con PIN, mismas) — cond. 4 del arquitecto.

RESULT:ROJO_FIJO_EN_ESTE_POSTE (entró en rojo fijo, desde DEG_ENTRADA_ROJO, DEG_ACTIVO o DEG_AMBAR;

en la ventana de D-29, revoca el permiso, entra en rojo fijo y contesta RESULT:OK_REANUDACION_CANCELADA) ·

RESULT:YA_EN_ROJO_FIJO (ya estaba en DEG_ROJO_SIN_HORA, por hora perdida o por otra orden: nada

cambia) · RESULT:SALIDA_YA_EN_CURSO (en DEG_SALIDA_ROJO o DEG_RECHAZO: ya está en rojo y va al menú) ·

RESULT:OK (fuera del modo y sin permiso: D-45, sin cambio). Desaparece `SALIENDO_TODO_ROJO` de esta orden.

`SET_MODO:MENU` gana RESULT:OK_REANUDACION_CANCELADA (en la ventana, con permiso revocado; RESULT:OK sin

permiso). Cada literal sale de lo que devolvió la función, no de la rama.

Esclavo: sin cambio. No tiene rojo total; su salida inmediata sigue siendo AMBAR_EMERGENCIA, que acaba en

ámbar (asimetría que esta decisión no toca; riesgo (h).7).

Aviso de paleteros: `FORZAR_ROJO` NO lo lleva — DECIDIDO (responsable; el rojo no cruza a nadie, «lo seguro,

fácil»). El TEXTO de la app sí cambia (SPEC 4 §3.1): «este poste en ROJO FIJO; el OTRO POSTE SIGUE ALTERNANDO, vaya a

él». SET_MODO:MENU y la salida programada SÍ llevan el aviso (aplica() cubre cualquier SET_MODO:*).

(c) La orden: `SET_MODO:DEG_FIN:ahora,salida` (`HH:MM:SS,HH:MM:SS`), con PIN, en las DOS puntas. Con PIN son **47

B** de los 63 útiles de TRAMA_MAX_UTIL. Cancelar: SET_MODO:DEG_FIN:CANCELAR. Consulta, sin PIN (molde

CONSULTA_DEG_AUTO, y entra en la lista de órdenes sin PIN de las dos puntas): CONSULTA_DEG_FIN.

Qué programa: la hora (del día) en la que ESTA punta sale del Degradado por su reloj y sin radio. La misma en

cada poste, puesta desde la app, configurable como inicio (por defecto ahora + el traslado).

A la hora `salida`, en DEG_ENTRADA_ROJO, DEG_ACTIVO o DEG_ROJO_SIN_HORA (con hora fiable): la salida de

siempre, modo_degradado_pedirSalida() en el Maestro y iniciarSalida(false) en el Esclavo: rojo (con su amarillo si

estaba en verde), el despeje en uso (mínimo 30 s), y baja el permiso de la pila AL EMPEZAR. Dispara con

reloj_segundosDesde2000() >= salidaS y reloj_horaFiable(); con hora no fiable no dispara (rojo fijo; sale con

SET_MODO:MENU o cuando la hora vuelva). Publica $EVENT DEGRADADO,SALIDA_PROGRAMADA_EJECUTADA. El disparo va

del switch de modo_degradado_loop(): DEG_ROJO_SIN_HORA sale de él por un return.

Vida de `salidaS` y `rojoPorOrden` (RAM). Se ponen a cero al ejecutarse CUALQUIER salida (la programada,

SET_MODO:MENU, la rendición o el ámbar del límite, el regreso de la radio) y al ENTRAR (DEG_T aceptado o

renovado, y la entrada automática por entrarTestigo). Así tras salir se puede volver a entrar y programar; el

rechazo de DEG_T con salida pendiente solo vale DENTRO del modo.

Validaciones, en este orden, un `$ERR ... DESC:<texto>` por motivo (MotivoSalida, MDF_*, el mismo en las dos

puntas; firmas en (g)): FORMATO_INVALIDO (sscanf con %c centinela y horas válidas,

en bluetooth.cpp) · «No esta en Degradado» (otro modo, o DEG_RECHAZO/DEG_AMBAR/DEG_RENDIDO: no gobiernan) ·

«Ya esta saliendo» (DEG_SALIDA_ROJO/DEG_SALIENDO) · «Falta: reloj sin poner en hora» (reloj_horaFiable()) ·

«Ahora no coincide» (|ahora − reloj_segundosDelDia()| > TOLERANCIA_TESTIGO_S, 3 s, por el camino corto del día) ·

«Salida ya vencida» ((salida − reloj) mod 86400 > SALIDA_MAX_S = 12 h, como TESTIGO_INICIO_MAX_S; en el Esclavo es

la que muerde; mismo literal en las dos puntas: el consejo «reprograme en el Maestro» lo dice la app) · «Salida

antes del inicio» (en la cuenta de entrada, salidaS <= testigoInicioS) · «En verde: repita en rojo» (la flash solo

se escribe con el poste en rojo, y se mira la LUZ, semaforo_estado(), no la fase) · «No se pudo guardar la salida»

(la flash falló: NO queda programada; si el borrado salió bien y falló la escritura se pierde TAMBIÉN el registro del

testigo, riesgo (h).3). CANCELAR sin nada programado: «No hay salida programada».

`$ACK` solo si quedó programada, y sale de lo que devolvió la llamada (molde SET_TIEMPOS, CLAUDE.md §2):

RESULT:PROGRAMADA · RESULT:REPROGRAMADA (había otra; esta la sustituye, y queda respaldada en flash) ·

RESULT:PROGRAMADA_SIN_RESPALDO (en rojo total o sin registro de testigo: no hay flash que la guarde, un corte la

pierde; (d)) · RESULT:CANCELADA. **Precedencia: el acuse dice lo que hizo el equipo; sin respaldo gana

PROGRAMADA_SIN_RESPALDO aunque hubiera otra.**

Reprogramar = mandar otra: pasa las mismas validaciones y sustituye. Cancelar pasa por la flash, así que

también pide el poste en rojo. Las dos llevan el aviso de paleteros: un poste que cancela mientras el otro sale es el

riesgo (h).1.

`SET_MODO:DEG_T` con una salida programada se rechaza («Cancele antes la salida programada», Maestro y Esclavo):

ni renueva ni entra de nuevo en silencio sobre una salida que el operario ya fijó.

Publicación. El contador NO cabe en $STATUS: su payload[155] está a 2 B del borde del cable

(bluetooth.cpp, comentario del $EVENT de diagnóstico) y documentos_03 exige el campo en las dos puntas. Va como

el resto de lo que pasa pocas veces: $EVENT DEGRADADO,SALIDA_PROGRAMADA_HH:MM:SS al aceptarla y CONSULTA_DEG_FIN →

$ACK,CMD:CONSULTA_DEG_FIN,RESULT:NINGUNA o RESULT:SALE_HHMMSS_FALTAN_<s>S_<RESPALDADA|SIN_RESPALDO> (sin :

dentro del valor, para el parser de la app). La app la pide al conectar y tras cada orden y cuenta hacia atrás sola.

(d) Corte de luz (el testigo en flash). El registro de testigo_flash.h gana salidaS (s desde 2000; 0 = ninguna)

y sube de versión: una página de la versión vieja se lee como ausente, y -e all (CLAUDE.md §3) la borra en cada

carga. Se escribe con la salida programada, reprogramada o cancelada, siempre con el poste en rojo. Tras un corte,

en modo_degradado_reanudarTrasCorte() y reanudarTestigo(): salidaS != 0 y ahora >= salidaS → no reanuda y

borra el permiso (el poste arranca en MENU/ámbar de arranque D-40; el Esclavo, en orfandad); ahora < salidaS →

reanuda como testigo con la salida restaurada en RAM, y sale a su hora. La salida iniciada ya bajó el permiso: un corte

durante su todo-rojo arranca en el menú. En rojo fijo (`FORZAR_ROJO` o hora perdida) no hay respaldo (el permiso

está bajado, la flash no se lee; la salida deja de estar respaldada y CONSULTA_DEG_FIN contesta _SIN_RESPALDO):

un corte pierde la salida y el poste queda en rojo fijo hasta SET_MODO:MENU; lado seguro, pero el otro habrá salido.

Un Degradado sin registro de testigo (el de D-18 reanudado; casi inalcanzable desde D-46) también la pierde, y SÍ

reanuda: alterna contra el otro, que ya salió.

(e) Con radio y sin ella. Cada poste sale a su hora por su reloj, no por el latido: con radio, si el Maestro

sale primero, su latido ya fuera del modo puede sacar al Esclavo antes de su hora (§7); el resultado es el mismo.

Estado final sin radio: los dos en ÁMBAR INTERMITENTE a la vez, leído en el fuente, no medido. Maestro: MENU;

coordinador_actualizar() (C_MENU_IDLE, sin respuesta del Esclavo en SFTY6_SILENCIO_MS) enciende el ámbar. **El

Esclavo no tiene menú:** pasa a DEG_INACTIVO y main.cpp lo lleva al ámbar por silencio (tUltimoComando, que en

Degradado no se refresca). Con radio: los dos terminan en rojo fijo cuando el Maestro (MENU) manda GO_RED; hasta la

primera respuesta, ámbar. El encargo decía «los dos en menú»: solo el Maestro lo está.

(f) Relojes desfasados. Con δ = desfase entre los dos relojes al llegar a salida, el cruce está cerrado si `δ +

AMARILLO_MS (3 s) < despeje en uso (≥ 30 s): el que sale primero está en rojo y llega a ámbar despeje` s después; el

que sale último cierra su verde con 3 s de amarillo. `δ` lo acota la programación: cada punta comprueba ahora

contra su reloj con ±3 s, luego δ ≤ 6 s + la deriva en ≤ 12 h (≈ 0,2 s con ±2 ppm cada uno); hay ~21 s de margen. No

cuenta la deriva mensual de D-26. Escrito desde el fuente, no medido en tarjeta.

(g) Ficheros e interfaces. {Maestro,Esclavo}/src/modo_degradado.cpp,.h (rojoPorOrden, salidaS, la orden de

programar/cancelar/consultar, el disparo en el bucle, la rama de reanudación) · {Maestro,Esclavo}/src/bluetooth.cpp

(SET_MODO:DEG_FIN, CONSULTA_DEG_FIN y su entrada en la lista sin PIN, las respuestas de FORZAR_ROJO en las dos

ramas, el rechazo de DEG_T) · {Maestro,Esclavo}/{src,include}/testigo_flash.cpp,.h (campo y versión) ·

Maestro/src/main.cpp (revocar la espera) · Maestro/src/modo_degradado.cpp (modo_degradado_forzarRojo(): cinco

códigos). App: SPEC 4 §3.1-§3.ter.ter. No toca el ESP32, reloj.cpp, respaldo.cpp ni ciclo_degradado.h.

Firmas (las fija la SPEC; el constructor no las elige). En modo_degradado.h de las DOS puntas, salvo lo marcado:

`enum MotivoSalida : uint8_t { MDF_PROGRAMADA, MDF_REPROGRAMADA, MDF_PROGRAMADA_SIN_RESPALDO, MDF_CANCELADA,

MDF_NO_EN_DEGRADADO, MDF_YA_SALIENDO, MDF_FALTA_HORA, MDF_AHORA_DESFASADO, MDF_SALIDA_VENCIDA,

MDF_ANTES_DEL_INICIO, MDF_EN_VERDE, MDF_NO_GUARDADO, MDF_NADA_QUE_CANCELAR };` en el orden de (c).

MotivoSalida modo_degradado_programarSalida(uint32_t ahoraDia, uint32_t salidaDia); (segundos del dia) ·

MotivoSalida modo_degradado_cancelarSalida(); · const char* modo_degradado_textoSalida(MotivoSalida m); (los

textos de (c); los cuatro primeros son ACK, el resto ERR) · uint32_t modo_degradado_salidaS(); (0 = ninguna)

· bool modo_degradado_salidaRespaldada();.

Solo Maestro: `enum ResultadoRojoTotal : uint8_t { RRT_OK = 0, RRT_ROJO_FIJO = 1, RRT_YA_EN_ROJO_FIJO = 2,

RRT_SALIDA_EN_CURSO = 3, RRT_REANUDACION_CANCELADA = 4 }; -> RESULT:OK · ROJO_FIJO_EN_ESTE_POSTE` ·

YA_EN_ROJO_FIJO · SALIDA_YA_EN_CURSO · OK_REANUDACION_CANCELADA, y `ResultadoRojoTotal

modo_degradado_forzarRojo(); (sustituye al uint8_t` de hoy).

Solo Maestro: bool modo_degradado_revocarEsperaSiembra(); true si habia permiso esperando la siembra (D-29) y

lo bajo. Lo llaman modo_degradado_forzarRojo() (y entra en rojo fijo, RRT_REANUDACION_CANCELADA) y

SET_MODO:MENU (RESULT:OK_REANUDACION_CANCELADA si devolvio true, RESULT:OK si no).

J3 tolera hasta 1000 ms sin rojo en el Maestro: una vuelta de arranque antes de entrar en rojo fijo.

Solo Maestro: bool modo_degradado_esperaRevocada(); true si SET_MODO:MENU o FORZAR_ROJO bajaron la espera de la

siembra en esta vuelta; main.cpp la mira para NO entrar en el ambar de arranque tras esa revocacion.

Sin fecha del DS3231 (reloj_segundosDesde2000() = 0 con reloj_horaFiable()): la salida se guarda como hora del

dia en RAM, se acusa PROGRAMADA_SIN_RESPALDO (no hay fecha que escribir en flash: un corte la pierde) y pasa a hora

absoluta con la primera siembra. HACE (construido el 04/10, sin banco).

(h) RIESGOS PARA EL RESPONSABLE — no se resuelven aquí.

Salida programada en un poste y no en el otro (o cancelada en uno): el que sale queda en MENU/ámbar sin

radio y el otro sigue con verde por reloj, hasta que alguien llegue: verde contra ámbar, el riesgo de (f).1. El

firmware no puede saberlo sin radio. Lo mitigan la tarjeta de la app («salida programada en el Maestro, falta el

Esclavo») y CONSULTA_DEG_FIN; no lo cierran.

`SALIDA_VENCIDA` en el segundo poste (traslado agotado): lo deja sin programar con el primero en cuenta atrás.

La salida es reprogramar en el primero una hora posterior o cancelarlo (en rojo); la app lo dice al rechazar.

Flash solo con el poste en rojo: programar, reprogramar o cancelar con el poste en verde rechaza `En verde:

repita en rojo`; el rojo dura más de 240 s por ciclo (verde del otro más dos despejes), pero el operario debe

acertarlo. Una segunda página no hace falta: el registro pasa de 7 a 9 medias palabras dentro de su página de 1 KB;

flash Maestro 69,7 % (44988 B), Esclavo 61,9 % (39932 B), acta del 04/10. **Si el borrado sale bien y falla la

escritura se pierde TAMBIÉN el registro del testigo** y, tras un corte, no reanuda (ámbar contra el otro, como

(f).3); hoy pasa igual al renovar el testigo, y esto añade tres órdenes que escriben la flash.

Un corte entre programar y `salida` se cubre con la flash; en rojo total no (d). Y un fallo de la flash deja

el poste sin salida con un $ERR que el operario puede no leer.

Rojo total y luego salida: funciona (de DEG_ROJO_SIN_HORA por pedirSalida()), pero sale al menú sin radio

→ ámbar; si el otro poste no salió, ese ámbar es de nuevo (h).1.

`SET_MODO:MENU` y `FORZAR_ROJO` en la ventana de `D-29` revocan el permiso (decidido por el responsable): el

primero cambia lo que hoy hace; el $ACK de MENU lo dice (OK_REANUDACION_CANCELADA).

Asimetría del rojo inmediato: Maestro = rojo fijo; Esclavo = AMBAR_EMERGENCIA (sale por todo-rojo y acaba en

ámbar). Un técnico que para los dos con el botón de cada pantalla deja uno en rojo y otro en ámbar.

Sin cuenta atrás en `STATUS` (el cable no admite un campo más): solo CONSULTA_DEG_FIN y el EVENT.

Entra «su cuenta de entrada» solo como `DEG_ENTRADA_ROJO`/`DEG_ENTRANDO` (esperando inicio). La cuenta de

300-420 s del automático (§7.ter) no es Degradado todavía: se rechaza con «No esta en Degradado».

(i) Verificación de extremo a extremo. Banco, dos tarjetas, radio desconectada: (1) testigo y, ya alternando,

SET_MODO:DEG_FIN a las dos con la misma salida y ahora leído antes de cada envío (aviso de paleteros primero);

cronometrar las luces: a salida rojo en las dos (amarillo si venían en verde), tras el despeje ámbar intermitente en

las dos, nunca verde contra ámbar ni verde contra verde. (2) Corte de una tarjeta antes de salida (reanuda y sale

a la hora) y otro después (no reanuda). (3) FORZAR_ROJO en el Maestro alternando: rojo fijo, el Esclavo sigue; luego

DEG_FIN o SET_MODO:MENU. (4) Maestro en MENU esperando la siembra + FORZAR_ROJO + siembra: rojo fijo, ni verde

ni ámbar. Casos de banco (hoja del funcional): misma salida en los dos postes; corte antes y después de la salida;

FORZAR_ROJO + CONSULTA_DEG_FIN + corte; ventana de D-29 + FORZAR_ROJO + siembra; texto en el teléfono de la

salida vencida en el Esclavo. Presupuesto: las líneas de prueba nuevas no superan a las de producto nuevas (el

trinquete de instrumentos/producto no sube, CLAUDE.md §4). Dónde viven: el bloque J en un .inc NUEVO incluido

por orquestador_degradado.cpp, y los casos P en un .inc NUEVO incluido por arnes_puente.cpp (patrón de

arnes_puente_testigo*.inc): los dos pasan de 500 líneas y no pueden crecer; el #include neto es 1 línea y se

compensa en el mismo fichero.

Pruebas de esta decisión (existen: J en orquestador_deg_fin.inc, P en Simulaciones/escenario_p_salida.py, A en

App_Semaforo/tests/dom_deg_fin.js; valores de esta SPEC, ninguno sale del código):

*Arnés del Degradado* (fila 19, bloque J; ampliación de un arnés existente, no un pack nuevo; simulador

congelado): J1 FORZAR_ROJO en el verde del Maestro: acuse = ROJO_FIJO_EN_ESTE_POSTE, 0 ms de verde en 600 s,

modo sigue MODO_DEGRADADO, el Esclavo sigue alternando. J2 corte tras J1: arranca en rojo fijo, no reanuda.

J3 ventana de D-29: Maestro en MENU con permiso + FORZAR_ROJO + siembra → **la LUZ del Maestro, rojo fijo

sostenido en 1.800 s, 0 ms de ámbar y 0 ms de verde**, modo MODO_DEGRADADO y respaldo_degradado == 0; control sin

la orden: reanuda (G0). J4 salida con δ = 0, ±6 s: ningún ms de verde-verde ni verde-ámbar entre

salida − 60 s y salida + despeje + 60 s; estado final de las dos = ámbar. J5 corte antes de salida: reanuda

y sale a la hora; corte después: no reanuda. J6 reprogramar sale a la hora nueva; cancelar no sale; cancelar sin

nada, DEG_T con salida y salida con la luz en verde: su motivo; **tras salir (programada, MENU o rendición) se

puede volver a entrar con DEG_T y programar otra salida, y el rechazo de `DEG_T` no persiste. Controles

negativos**, con el defecto inyectado en el .cpp real y restaurado por hash: quitar la baja del permiso en

modo_degradado_forzarRojo(), quitar el disparo de la salida, salidaS sin poner a cero al salir: las tres dan

FALLA en PC. La de salidaS sin leer en la reanudación es de BANCO: el doble de flash del arnés no sobrevive al

corte. Invertir B8, que hoy EXIGE acuse == 1 y modo != MODO_DEGRADADO (CLAUDE.md §9: se invierte, no se

borra). *La medida de la salida en un solo poste* (riesgo (h).1) no es una prueba: no entra en el recuento de las

que aseveran.

*Arnés del puente* (bluetooth.cpp REAL de las dos puntas): deja de tener pedirSalida() fijo a true y una copia

de forzarRojo() (cond. 4): los valores los manda el arnés y asevera la trama literal. P1 cada código de

modo_degradado_forzarRojo() → su RESULT: de (b), con y sin PIN, ninguno SALIENDO_TODO_ROJO; y SET_MODO:MENU en

la ventana → OK_REANUDACION_CANCELADA, sin permiso → OK. P2 DEG_FIN: 5 entradas de formato malo

(25:00:00, campo de menos, byte de sobra, CANCELAR con basura, sin PIN → AUTH_FAILED) y cada motivo de (c) → su

DESC exacto; PROGRAMADA/REPROGRAMADA/PROGRAMADA_SIN_RESPALDO/CANCELADA solo con lo que devolvió el stub;

CONSULTA_DEG_FIN sin PIN, las dos formas. P3 Esclavo: lo mismo con RechazoSalida, y FORZAR_ROJO sigue en

RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA. P4 DEG_T con salida → «Cancele antes la salida programada».

*Test de la app* (jsdom): A1 FORZAR_ROJO|ROJO_FIJO_EN_ESTE_POSTE dice «este poste» y «el otro sigue alternando»

y no «no vuelve a alternar» ni «menu» (la prueba afirma que la clave existe, o sería ABORTADO). A2 con el botón

nuevo (afirma que existe) el aviso de paleteros se pide UNA vez: el segundo clic tras confirmar, con un ahora

distinto, casa el vale por el nombre de la orden y no vuelve a pedirlo. A3 el botón «Programar salida» existe en

las dos pantallas, manda SET_MODO:DEG_FIN:ahora,salida con ahora releído en cada envío y reutiliza la salida

guardada en el Esclavo. A4 traduce cada RESULT/DESC de DEG_FIN, CAUSA:ROJO_TOTAL,

OK_REANUDACION_CANCELADA de MENU y CONSULTA_DEG_FIN (cuenta atrás y tarjeta «falta el otro poste»);

SALIDA_VENCIDA dice reprogramar en el Maestro, no reintentar.

8. CÓMO SE PONEN DE ACUERDO LAS DOS PUNTAS SIN RADIO

El Degradado da verde sin confirmar con el otro extremo, pero no a ciegas: lo hace sobre un acuerdo cerrado ANTES, con la radio viva. La publicación de configuración se llama al arrancar y su cabecera dice por qué: *«cuando el radio muera ya será tarde para acordarlo»*.

(a) El reparto del ciclo. El coordinador manda seguidas las dos tramas de configuración —verde y despeje—; el

Poste 2 las guarda y acusa el CONJUNTO con un solo acuse — se acusa lo aplicado, no cada trama suelta. **Y el flag

de recibido no es el valor:** «nunca llegó» y «llegó un cero» son motivos distintos, porque un cero puede ser «el

Maestro dijo cero» o «no llegó nada» y entrar en el segundo caso es operar a ciegas.

(b) La medida de desfase (SFTY-23). La petición manda el **segundo del Maestro leído DENTRO de la función del

envío**: no existe variable donde guardarlo, para que una retransmisión no reenvíe un segundo caducado. El Poste 2

contesta la diferencia en complemento a dos en un byte y la puerta la compara contra su tolerancia. ⚠️ **Es la

condición MÁS DÉBIL y por eso va la última: la medida es circular y lee como cero todo múltiplo de 60 s** —60,

120 o 3600 s pasan la tolerancia mientras 45 s sí se detecta—, así que lo que sostiene el modo es la frescura de la

sincronización, no este número. Al fallar un intento la medida se suelta y la hora y la configuración NO: es

diagnóstico contra seguridad.

(c) La puerta del Poste 1 (modo_degradado_evaluarEntrada()). También devuelve motivo, no sí/no; la llamaba

SET_MODO:DEGRADADO, que salió con D-46 (f9cad1f): hoy no la alcanza ningún camino y se conserva. Sus motivos:

falta hora · nunca hubo sincronización · sincronización vieja · falta configuración —que el ESCLAVO haya acusado el

ciclo; se añadió porque faltaba, y sin él el Maestro daba verde por reloj mientras el Esclavo rechazaba y caía a

ámbar por orfandad— · falta desfase · desfase alto.

🔴 (d) LOS DOS UMBRALES DE SINCRONIZACIÓN SON DISTINTOS POR PUNTA: LA MISMA ORDEN PUEDE ENTRAR EN UNA Y SER RECHAZADA EN LA OTRA. El Poste 1 exige frescura (SYNC_FRESCA_MS); el Poste 2 sólo exige que haya habido alguna y que no haya vencido el límite duro (LIMITE_SIN_SYNC_MS). La frescura es un plazo mucho más corto, así que entre los dos el Poste 2 acepta SET_MODO:DEGRADADO y el Poste 1 lo rechaza por sincronización vieja: una punta en Degradado dando verde por reloj y la otra en su ciclo normal, que se irá a ámbar por orfandad — el mismo escenario que la falta de configuración cierra en el sentido contrario, abierto en éste. El firmware no cruza esos dos números: no hay `static_assert` que los relacione, y viven en proyectos distintos. ⬇️ ~~ni pack~~ → medido el 14/09: el pack `costura_05_limite_48h` SÍ los lee los dos y reproduce la separación, pero certifica que el hueco sigue ahí; no lo cierra ni hace fallar a nadie (HUECO 7). grep -n "SYNC_FRESCA_MS\|LIMITE_SIN_SYNC_MS" 01_Firmware/{Maestro,Esclavo}/src/modo_degradado.cpp ⬇️ Desde `D-46` (`f9cad1f`) ninguna orden llega a estas dos puertas —SET_MODO:DEGRADADO salió de las dos puntas—; los dos números siguen sin cruzarse y la del Poste 2 (degradado_entrar()) la sigue usando su reanudación.

(e) El cálculo de fase — la misma función, no dos que «hacen lo mismo». Vive en una cabecera compartida **que debe

ser idéntica (lo compara `costura_01_contratos`): posición = segundos del día módulo el ciclo, con ciclo = 2 ×

(verde + AMARILLO_SEG + despeje) (desde `D-45`, (e.bis)), anclada a la HORA DE PARED y no a un contador

propio —dos equipos encendidos con un minuto de diferencia arrancarían desfasados un minuto entero—. El orden lo

fija la función y no se negocia: la posición 0 es

el verde del Maestro, o sea que EL POSTE 1 TIENE EL VERDE PRIMERO**, y detrás van su amarillo, despeje, verde del

Esclavo, su amarillo y despeje. Guarda de medianoche: el último tramo del día y el primero del siguiente son

siempre despeje, porque a las 00:00:00 la posición salta y ese salto puede caer en mitad de un verde y saltarse el

todo-rojo. **Y la

configuración imposible tiene respuesta escrita:** con verde o despeje a cero devuelve despeje —todo-rojo—, no un

caso «que no debería pasar».

(e.bis) El amarillo en la fase (`D-45`, `N-174`) — CONSTRUIDO en `cda33df`, SIN BANCO. - Seis fases por punta, en este orden (FaseDegradado): FD_VERDE_MAESTRO, FD_AMARILLO_MAESTRO, FD_DESPEJE_A, FD_VERDE_ESCLAVO, FD_AMARILLO_ESCLAVO, FD_DESPEJE_B. Ciclo = 2 × (verde + `AMARILLO_SEG` + despeje): el verde y el despeje no se tocan. Cada punta enciende su amarillo en la fase suya —el Poste 2 aplica aplicarLuz(calcularFase() == FD_VERDE_ESCLAVO), y el false llega como semaforo_forzarRojo() sobre un verde—; la otra sigue en rojo. ciclo_degradado_faseCruda() da la fase de una posición sin guardas. - Guarda de medianoche, con amarillo. El último tramo del día y el primero del siguiente siguen siendo despeje. En los AMARILLO_SEG previos al tramo final, la punta que estaba en verde al empezar esa ventana está en su amarillo y un verde que empezaría dentro no se enciende; un amarillo cuyo verde acabó dentro del tramo inicial sale como despeje. «Venía de verde» se calcula sobre la hora de pared, no se recuerda. ciclo_degradado_restante() cuenta las mismas fronteras. Lo ejerce la fila 15 (arnes_ciclo.cpp: todo verde acaba en el amarillo de su punta, de AMARILLO_SEG enteros, y éste en despeje). - El margen de desfase entre relojes es el despeje en los dos sentidos. Antes el sentido favorable aguantaba más por el ámbar con que abría el Poste 2; sin él, la fila 19 (bloque C, C3/C4) asevera que con el Esclavo atrasado el cruce rompe exactamente en el despeje ampliado y con el Esclavo adelantado sólo un segundo más (el residuo de la hora en segundos enteros), contando el amarillo del otro como paso abierto. costura_12 se invirtió en el mismo commit. Sin acta de compuerta sobre `cda33df`. - 🔴 Las dos puntas tienen que llevar `D-45` A LA VEZ. Un Poste 1 con la fase nueva y un Poste 2 con la anterior calculan ciclos de duración distinta sobre la misma hora y se desfasan en cada vuelta: verde contra verde al cabo de pocas vueltas. La cabecera idéntica (costura_01_contratos) lo vigila en el árbol, no en los equipos: ninguna trama compara la versión cargada. Se cargan las dos en la misma visita, y en campo manda ESTADO.md.

9. LOS DOS RELOJES Y LOS DOS PRESUPUESTOS — todos cierran sobre el umbral de silencio

🔴 EL SILENCIO DE LA RADIO NO SIGNIFICA LO MISMO EN LOS DOS MOMENTOS DEL CICLO. Al pasar el testigo hay que ser estricto y reintentar fuerte: ahí es donde alguien puede quedarse en verde mientras el otro también lo tiene. Con el cruce quieto —una en verde, la otra en rojo, nada que decidir— el mismo silencio no abre ninguna vía de verde contra verde y se tolera mucho más, con una condición: no empezar un cambio sin haber recuperado el enlace. Confundirlos manda el cruce a ámbar por una lluvia cuando no había nada que decidir (27/08 y 13/09).

Qué separa hoy el firmware y qué no. El ancla sí está separada, por tres caminos: el reloj de orfandad del

Esclavo contesta *«¿el Maestro GOBIERNA?»* —sólo lo refrescan las órdenes de rojo y de verde—; el aviso de radio al

reloj contesta *«¿LLEGA la radio?»* contando cualquier trama válida; y la cuenta de reintentos **es un reloj

propio del cambio, vivo sólo en las esperas de acuse. En el Maestro el silencio contesta sólo «¿me CONTESTA?»**

—lo renueva una respuesta (§4), no cualquier trama— y la pregunta «¿llega radio?» no tiene reloj propio en esa

punta: los cinco lectores del reloj viejo preguntaban lo otro. Lo que NO está separado es el NÚMERO: el umbral de

silencio es uno y gobierna las dos puntas y las dos preguntas —el veto del cambio del Maestro lee el MISMO

contador y la MISMA constante que el ámbar por orfandad, desplazada lo que dura un acuse, y en el Esclavo un solo

reloj decide las dos cosas—. 🔴 **Y la separación que sí existe está ORDENADA AL REVÉS: el reloj del cambio vence

ANTES que el de la quietud, y no por accidente: `costura_09` exige** que el peor caso quepa bajo el techo de

orfandad o los últimos reintentos serían código muerto (N-71). Esa desigualdad abre el HUECO 5.

Y sobre el MISMO techo se apoyan dos cuentas que NO se pueden comparar, porque miden contra bordes distintos

(CLAUDE.md §7). (A) El presupuesto asignable: lo que queda libre bajo el techo de orfandad crudo tras el peor

caso del ciclo —la cadencia del latido, el amarillo de cierre del Esclavo (D-45) y todos los reintentos con su

tiempo de cable: 23,8 s de 28, libres 4,2 s (§2.2.bis)—, y lo recalcula costura_09 leyendo las constantes del

C++; *su borde* es que quien primero llega manda, y es el ámbar por orfandad. **(B) La desigualdad del punto de

suelta: el mismo peor caso más lo que dura un acuse** (27,3 s de 28; 🔴 su borde está

abierto: el rojo de la suelta o su arranque, §2.2.bis); **NO es un presupuesto y su holgura

NO es de nadie**, su borde es el instante en que esta punta suelta el verde, y dice que adelantar la suelta no puede

recortar el presupuesto de reintentos. No se restan ni comparten holgura, y un tercer consumidor se mide contra

(A). Contra el borde de (B) se mide también el intercambio de hora (1.49c): mientras corre, el latido está

suprimido y sus acuses no renuevan el silencio del Maestro, así que la cadencia del latido más todos sus intentos

tienen que caber antes del punto de suelta del verde —si no, un intercambio con lluvia soltaría el verde con el

Esclavo contestando—. Lo exige un static_assert junto a SYNC_MAX_INTENTOS, que desde D-45 mide contra el

ARRANQUE de la suelta (un AMARILLO_MS antes del rojo), y costura_09 lo recalcula. El tiempo de aire —las

copias de la ráfaga por la tasa aérea— **está escrito A MANO en el coordinador como tiempo de cable y NO se deriva

de ningún parámetro de la radio** (ENVIO_TRAMA_MS); costura_09 lleva el mismo valor a la vista y por el mismo

motivo. Los parámetros del módulo son de SPEC 6 §B, y aquí sólo se exige que las

dos puntas y el repetidor estén configurados igual o el CRC no casa. **Subir el umbral de silencio sin mover los

reintentos por su plazo ensancha el HUECO 5 — el compromiso que `T-2` resolvió en campo: SPEC 6 D.**

10. QUIÉN EJERCE CADA BARRERA DE ESTE DOCUMENTO

Una spec puede describir barreras que ningún compilador ejerce, con UNA condición: que cada barrera lleve escrito QUIÉN la ejerce. El criterio es CLAUDE.md §6.3 — ¿algún arnés COMPILA ese `.cpp`?; si sólo lo lee por texto no ve un defecto del TIEMPO. Filas = compuerta; reparto de .cpp, ARQUITECTURA.map §4-5. Medido sobre ef3504c.

| barrera | quién la EJERCE hoy |
| --- | --- |
| Sólo el fichero del semáforo escribe pines | fila 17, y sólo el Maestro · el Esclavo, texto (SPEC 1 §13) |
| El CRC de cada trama (SFTY-3) | 🔴 NADIE. El fichero de protocolo de las dos puntas sólo lo cruza PlatformIO |
| Silencio → ámbar, y la suelta por margen (§4) | ✅ fila 18, bloques G: compila el coordinador y el bucle del Esclavo reales y relee el umbral del C++. Que la demanda no sostenga el silencio del Maestro lo ejerce G3D (1.49c), con control negativo visto fallar |
| Los reintentos (§3) | ✅ fila 18 (su número, releído) · la desigualdad de §9, costura_09 por texto |
| Vuelta del enlace · supresión del latido (§2.2) | 🔴 nadie, ninguna de las dos |
| Retardo de cortesía · §5.2 rojo confirmado · §5.4 backstop de verde | ✅ fila 18 las tres |
| §5.3 el veto de margen | ✅ fila 18, POR SU EFECTO (G3, G11). Es privada al fichero: ningún arnés puede nombrarla, así que se mide el verde y no la función |
| §8 (e) el cálculo de fase · §7 la reanudación | ✅ la fase, fila 15 sola —es cabecera pura— y 19 dentro del modo; la reanudación, 18 (Esclavo) y 19 (Maestro) |
| §2.3 los TRES if del veto · §6 el acuse del aviso | ✅ fila 18: compila el bucle y el Bluetooth del Esclavo REALES; el acuse es su bloque H |
| §8 (c) la puerta del Degradado del Maestro | ✅ fila 19: su adaptador llama a las dos consultas del coordinador real |
| §8 (d) el cruce de los dos umbrales de sincronización | 🔴 NADIE lo cierra — un pack lo mide y lo publica, pero no falla por él (HUECO 7) |
| §2.2.bis y §8 (e.bis) el amarillo de cierre en la radio y en la fase (D-45) | ✅ filas 18 y 19 (el orden de la luz en las dos puntas, el amarillo del Poste 2 ante la orden de rojo, la suelta adelantada, la fase de seis tramos dentro del modo) y 15 (la fase pura); invertidas en cda33df. El presupuesto, costura_09 por texto. Sin acta de compuerta sobre cda33df |
| §7.quater la salida programada y el rojo total del Degradado (D-52, D-51 corregida) | 🔴 Construido el 04/10 (`a4545bb`), sin banco. Pruebas en PC en el bloque J; los cinco casos de banco de (i) (reanudación con salida incluida) los cierra el banco |

**Cuenta: ~~16 barreras — 11 ejecutadas, 4 sin nadie, 1 partida~~ 17 barreras — 12 ejecutadas, 4 sin nadie, 1

partida** *(02/10: entra D-45, ejecutada desde cda33df)* (la barrera de salidas, ejecutada en una punta y de

texto en la otra). Los rojos del CRC, de la vuelta del enlace y de la supresión del latido **no son tres casillas

pendientes**: apuntan al fichero de protocolo y al coordinador fuera del ciclo — es el mismo hueco visto tres veces.

HUECOS MEDIDOS

🟢 CERRADOS dos: el número de reintentos del aviso de ámbar está elegido, no derivado; y el veto sobre la

orden de verde es hoy sólo el de la app (§2.3): el mando salió (D-30). No cierra que J16 p5/p8 sigan vacíos

y leídos (SPEC 5 §3) hasta D-44 (SPEC 1 §12.2).

🔴 Los dos presupuestos de radio no casan sobre el mismo techo: fila pendiente, no detalle. §9 los separa por su

borde; elegir el modelo sigue sin hacerse.

⚠️ El acuse de rojo no lleva a qué orden contesta —escrito en el propio coordinador—: un acuse retenido en el

aire y soltado tras una orden de rojo perdida sería indistinguible del bueno, y la marca de rojo confirmado

acota el caso pero no lo cierra. Sin decisión. Y la rama del latido entrante del Maestro no tiene emisor: el

Esclavo sólo contesta latidos y nunca los origina, y el Repetidor no origina tramas — inofensivo para la luz.

⚠️ **La pieza de la decisión del reloj que avisa de pila perdida sigue sin construir: ese bit del RTC no llega al

STM32 (`D-21`), y el Degradado se autoriza sobre una comprobación que no lo ve (SPEC 3, H-2). Y nada de este

capítulo ha visto una tarjeta**: el acuse del aviso, el salto de hora por rojo, el evento periódico y el ancla de

respuesta del silencio del Maestro (§4, 1.49c) están en main SIN BANCO, y qué corre en cada equipo lo dice ESTADO.md.

🟢 CERRADO en el fuente (`D-34`, 15/09) — el número se queda. ~~Nadie mira la luz de la otra punta entre los

dos vencimientos~~ → medido en el arnés de dos puntas: hasta 23 s de ámbar del Maestro contra verde del Esclavo, y

el mecanismo no eran los reintentos sino las anclas (roadmap 1.39). Lo que el equipo hace ahora está en §4;

las filas G12–G14 lo vigilan. Sin banco: sigue sin haberse visto en una tarjeta.

🟡 LA REANUDACIÓN AUTOMÁTICA NO SE ANUNCIA; EL CORTE, SÍ, Y SÓLO SI APAGÓ EL ESP32 (§7). La app abre el

cartel de corte con el parte de arranque del puente (js/aviso_corte.js, causa de subida de tensión) y el

MODO: del $STATUS; no lo abre un reinicio del STM32 solo (watchdog), y el parte no trae la hora del corte.

Ningún evento dice «reanudó». No es defecto de la decisión que mandó reanudar sino de lo que esa decisión no dijo.

Es decisión vial: del responsable.

🔴 LAS DOS PUNTAS SE AUTORIZAN CON UMBRALES DE SYNC DISTINTOS Y NADIE LOS CIERRA (§8 (d)). Remedido el 14/09: no

hay static_assert, las dos constantes viven en proyectos distintos, y el pack que sí las lee **reproduce la

separación y la publica como residual: mide el hueco, no lo tapa. Es el hueco más grande del acuerdo de §8**, porque

lo que falla no es la radio: es la puerta.

🟢 ~~EL DEGRADADO CON TESTIGO (§7.bis, `D-35`) NO EXISTE: CERO CÓDIGO.~~ → construido (990c278) y probado en

banco (4a2c73c). Su vencimiento de 31 días está quitado (1a78873, §7.ter (d)).

🔴 EL DEGRADADO AUTOMÁTICO (§7.ter, `A-15`) ESTÁ CONSTRUIDO Y SIN BANCO (a0d605b, 1a78873): sólo lo mide el

arnés de PC. Sus riesgos residuales, §7.ter (f), son decisión del responsable; (f).1 está medido.

🟡 EL AMARILLO DE CIERRE (`D-45`, `N-174`) ESTÁ CONSTRUIDO EN `cda33df`, SIN BANCO (§2.2.bis, §4, §7,

§8 (e.bis)), con el umbral a 28 s (D-48) como salida al presupuesto de radio. 🔴 Abiertos: el borde de la

desigualdad (B) (27,3 s contra el rojo de la suelta, 30,3 s contra su arranque; §2.2.bis, §9), ESC:AMARILLO

sin construir (§2.2.bis). El arranque en rojo fijo sin hora (D-47) lo ejercen F2.5, F2.6 y F3.5 del

arnés del Degradado (SPEC 3 §5). Símbolos e instrumentos, SPEC 1 §12.10.

🔴 LA SALIDA PROGRAMADA (`D-52`) Y EL ROJO TOTAL CORREGIDO (`D-51`) ESTÁN CONSTRUIDOS, SIN BANCO (§7.quater,

a4545bb). Falta el banco con dos tarjetas (i); el cobre y el relé no se tocan. Los riesgos nuevos, §7.quater (h),

son del responsable.

Documento generado automáticamente desde SPEC_2_Dos_Puntas_y_Radio.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.