SPEC 5 — COBRE Y CONECTORES

Para quien tiene un destornillador en la mano, y para quien compra — UN SOLO LECTOR. Que hay en

cada pin, que es peligroso, y que declara este proyecto sin haberlo medido nunca. 🔴 **Que HACEN

la camara y la barrera —el veto, el retardo de 3 s, el aviso, los dos interruptores— ya NO vive aqui:

es SPEC_8. Fuera** ademas: el ciclo (SPEC 1), la radio (SPEC 2), la hora (SPEC 3), la app (SPEC 4).

EL CORTE CON `SPEC_8`, Y POR QUE ES ESE — se escribe porque partir un documento deja huecos entre las dos mitades, y un hueco que nadie nombra no lo cubre nadie. Aqui vive lo que decide EL COBRE: lo que hay en un borne y lo que pasa sin firmware dentro. Alli vive lo que decide EL FIRMWARE. Por eso la pluma sin energia esta AQUI (§4: cae el pin, cae el MOSFET, baja el brazo) y la pluma que sube con el ambar intermitente esta en `SPEC_8` §5 — esa la decide una linea de escribirPines(), no el cobre.

De donde sale cada linea. Las MEDIDAS de cobre son de `05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_

Decisiones_Abiertas.md`, copiadas literales con su fecha — esa spec gana a esta en todo lo

medido. Lo decidido vive en las spec (DECISIONES.md es su indice). El firmware se cita por SIMBOLO, nunca por

linea. Escala: MEDIDO EN COBRE = multimetro sobre la placa, con su numero y fecha · MEDIDO = leido

del fichero · SIN VERIFICAR = nadie lo ha comprobado, ni aqui ni en ningun sitio.

🔴 Y la linea que manda sobre todo lo demas: no hay ni una fila «VERIFICADO EN LA PLACA» en todo el mapeo de la tarjeta (MAPEO_TARJETA_KICAD.md §0 y §9) salvo las que dejo el banco del 03-04/09: J16 p5/p8/p10/p12, J17 p2/p3, J14, J15 y las masas del modulo. Todo lo demas es un dibujo, no una placa.

🛑 PAGINA 1 — LOS AVISOS QUE HIEREN A UNA PERSONA: TRES DE COBRE, Y EL CUARTO SE MUDO

1. J16 p1 lleva 12 V CRUDOS, y taparlo es OBLIGATORIO en cada equipo

J16 es un conector de senal, directo a la pata del U1. **No hay opto, no hay resistencia en

serie y no hay clamp entre `p1` y el resto del conector. `MAPEO_TARJETA_KICAD.md` §7: J16 es el

unico conector de senal de toda la tarjeta que trae 12 V. Un contacto de p1 a p10 o p12

mete 12 V en una pata que espera 3,3.**

`D-4`: se tapa en cada equipo que se monte — no es cautela de banco (N-120). **El metodo que

se documenta es RETIRAR EL PIN del cuerpo del conector volante** (paso 4 del banco), no la funda

termorretractil: no se puede deshacer por accidente.

El firmware NO PUEDE protegerse de esto. Esa posicion no llega a ningun pin del micro: ninguna

linea de codigo se entera de que la puentearon contra una de senal. **La barrera es fisica o no hay

barrera** (cabecera de pines.h, D-4).

MEDIDO EN COBRE 31/08 — el colchon no existe: la separacion real red de 12 V / senal es

1,359 mm en p12 (el peor), 1,405 mm en p5, 1,408 mm en p8, 4,269 mm en p10. El

documento viejo publicaba 10-28 mm: contaba posiciones. Un pad no es una red.

2. J14 es una ENTRADA del micro. La salida de talanquera es J15

`J14` p1 = `PB0`, entrada de 3,3 V, sin opto y sin diodo (R64 10 kOhm + C25 100 nF a la

bornera: antirrebote RC de 1 ms en la placa). J14 p2 son 3,3 V, el nudo de J16 p4/p7/p9/p11.

🔴 Un rele cableado a `J14` se desconecta ANTES de energizar nada. La salida de la talanquera es `J15` — PB2 -> R70 220 / R69 10K -> opto TLP127 (U15) -> MOSFET IRLZ44N (Q10) -> bornera. J15 p1 = 12 V, J15 p2 = drenador de `Q10`.

`D-27` (2), 11/09: `J14` queda LIBRE, SIN CABLEAR — el fin de carrera no se instala aqui.

⚠️ Mientras el firmware lea `PB0` como `CAM_DEMANDA_PIN`, en `J14` no se conecta NADA — sigue

leyendolo en las dos puntas (SPEC_8 §2). Vacio, R64 lo deja en 0 V (J14 **MEDIDO EN

COBRE**, pasos 17-18 del banco 03-04/09).

⚠️ `J15` p2 NO es masa, aunque un esquema de guia lo rotulara «GND (Q10)»: con Q10 abierto

esta a ~12 V (D-25).

3. J16 p5 y p8 estan VACIOS: desde D-44 el firmware ya NO los lee — y NO se cablean

🔴 Regla de montaje, no cautela: NADA se cablea en `J16` p5 ni p8, y no se puentean «para probar». La regla sigue en pie; lo que cambio el 14/09 y el 02/10 es el motivo, y son dos: 1. El firmware que hay DENTRO del poste puede ser anterior a la retirada. Un equipo sin carga verificada de un firmware posterior al 14/09 sigue componiendo secuencias con un puente: A.A.A entra al Modo Automatico sin ninguna guarda —abre paso—, B.B.B pone ambar y A.B.A.B mete al poste en Degradado. Que firmware lleva cada equipo lo dice `ESTADO.md`, no esta spec, y el instalador no lo puede ver desde la bornera (CLAUDE.md §3: se exige la CARGA, no el commit). 2. ~~El pin sigue LEIDO en el firmware de hoy~~ → cerrado por `D-44` (`f9cad1f`, 02/10; sin banco): en el fuente ya no hay lector (tabla de abajo, SPEC_1 §12.2). En campo manda lo CARGADO: el motivo 1 sigue mientras un equipo lleve firmware anterior. 3. Es una entrada directa a una pata del micro, sin nada en medio (§5), a poco mas de un milimetro de la red de 12 V (§1).

Lo que el firmware del arbol HACE con esos dos bornes — MEDIDO leyendo el fuente de las dos puntas el

02/10/2026 sobre f9cad1f; no ejercido en ninguna tarjeta:

|  | simbolo | que produce un flanco en p5/p8 |
| --- | --- | --- |
| la lectura | botones_setup() declara J16_P5_SIN_USO/J16_P8_SIN_USO (PB9/PB13, antes BOTON1/BOTON2) como INPUT pelado; el reposo lo fija el pull-down de la placa. Nadie los lee: botones_actualizar() solo llama a camaras_actualizar() | nada: no hay lector |
| ~~las secuencias del mando~~ | ~~mando_registrarPulso() desde botones_actualizar()~~ — la llamada se corto el 14/09 (ccca294) y el modulo del mando salio entero de las dos puntas ese mismo dia (f57a401) | ninguna secuencia: no queda reconocedor |
| ~~lo que queda consumiendo el flanco~~ | ~~botonArriba() / botonAbajo(), menu_loop(), modo_hora_loop()~~ — salieron con D-44 (f9cad1f), con botonAceptar()/botonCancelar() y el Modo Hora | nada |

Ya no existen en el fuente mando_registrarPulso(), mando_ambarLocal(), semaforo_senalEnCurso(),

botonArriba(), botonAbajo(), menu_loop() ni modo_hora_loop().

⬇️ ~~De mando_ambarLocal() cuelgan tres vetos en Esclavo/src/main.cpp; retirar su armador los dejaria ABIERTOS, y por eso el codigo no se toca~~ → MEDIDO el 15/09 sobre los dos commits: ningun veto quedo abierto. La bandera solo se armaba desde una secuencia del mando, asi que al cortar los pulsos valia false para siempre. Las tres guardas del bucle del Esclavo eran «bandera del mando y ambar de la app» y quedan en solo el ambar de la app —la misma respuesta, porque el primer termino ya era siempre verdadero—; la guarda de la reanudacion diferida del Degradado y la rama de CANCELAR_AMBAR que contestaba «queda el del mando» eran inalcanzables y salieron. El veto que sigue vetando es el de la app (SPEC_2 §2.3).

4. 🔴 LA CAMARA FRENA LA BARRERA — este aviso se mudo ENTERO a `SPEC_8` §1

**Lo unico que se afirma de eso desde aqui es cobre: J16 p10 y p12 son las dos camaras (§2.1) y

J15 es la pluma (§4). El veto, el retardo de 3 s y el aviso son SPEC_8, y no se resumen aqui.**

1. El reparto, en una frase

**El STM32 sigue siendo el controlador del semaforo. El ESP32 es un modulo de expansion colgado de un

puerto serie (J17, PB6/PB7, 9600 8N1): aporta reloj DS3231 y Bluetooth, y NO manda sobre las

luces. Lleva fuente propia desde 12 V** y no cuelga de los 3,3 V de J17 p6/p8: ese riel es el

mismo que alimenta al STM32 del semaforo, y el accesorio no puede tumbar al que manda (17_ §1.5).

2. La tabla de conectores — vivo, muerto o libre

**La columna «estado» esta MEDIDA hoy sobre {Maestro,Esclavo}/include/pines.h y src/*.cpp.**

⚠️ No existen `camara.cpp` ni `talanquera.cpp`: la camara vive en botones.cpp, la pluma dentro

de semaforo.cpp.

| bornera | pin del micro | que es | estado |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 J4 J5 | PA0 PA1 PA2 | Rojo 1 / Amarillo 1 / Verde 1 | 🟢 VIVO — escribirPines() |
| J6 J7 J8 | PA3 PA4 PA5 | Rojo 2 / Amarillo 2 / Verde 2 | 🟢 VIVO — escribirPines() |
| J11 · J9 | PA6 · PA7 | Rojo peaton · Verde peaton | 🔴 DECLARADOS Y MUERTOS |
| J13 | PB1 | Buzzer | 🔴 DECLARADO Y MUERTO |
| J15 | PB2 | Talanquera — opto U15, MOSFET Q10 | 🟢 VIVO — dentro de escribirPines() |
| J12 | PB10 TX · PB11 RX · PB12 DE/~RE | Radio LoRa (USART3) | 🟢 vivo — SPEC 2 |
| J10 | PA9 PA10 · PA8 DE/~RE | RS485 «IN» / telemetria | 🟡 vacio hoy |
| J14 | PB0 | ENTRADA — CAM_DEMANDA_PIN | 🟡 LIBRE, sin cablear (D-27) — pero leido |
| J16 | ver abajo | ~~mando A/B~~ p5/p8 vacios + las dos camaras | mitad vivo, mitad libre (sin lector desde D-44, §3) |
| J17 | PB3-PB7 | LCD retirada -> ESP32 (p2 = PB7 RX, p3 = PB6 TX) | 🟢 vivo |
| J1 · J2 | — | alimentacion · SWD | — |

🔴 TRES SALIDAS NO EXISTEN MAS QUE EN LA TABLA (MEDIDO 02/09, reconfirmado hoy). grep -rn "ROJO_PEATON\|VERDE_PEATON\|BUZZER" Maestro/src Esclavo/src devuelve UNA sola coincidencia en las dos puntas, y es un COMENTARIO. Ni un pinMode, ni un digitalWrite. Si alguien cablea una cabeza peatonal a `J11`/`J9` o un zumbador a `J13`, no se enciende nunca y no hay mensaje de error: el equipo parece sano — la averia mas cara de diagnosticar. No se venden ni se incluyen en una entrega como funciones del equipo. El cobre si esta: tres etapas completas, el mismo molde que J15; encender una cuesta 16 B de flash de suelo (desensamblado del .elf, 05/09). Gastarlas es `17_` §3.10, abierta. 🟢 Y ya NO tienen cuarto pretendiente: `D-32` (4), 13/09, cierra `D-14` para este despliegue — el ancla vive en los dos pines.h, justo encima de estos tres pines, porque son sus tres candidatos.

2.1 J16, posicion por posicion

🛑 La columna «red» es el NOMBRE DE LA RED EN KiCad, NO el papel del pin — se bautizaron asi cuando la placa se diseno con botonera. Quien lea `/Boton3` como «boton 3» y cablee un pulsador esta cableando en el borne de una camara.

| J16 | red | GPIO | que es HOY | MEDIDO EN COBRE, paso 20, 03/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | /12V | — | 🔴 12 V crudos. SE TAPA (D-4) | 12 V confirmados (pasos 3 y 4) |
| p2 | GND | — | la unica masa del conector | — |
| p3 · p6 | sin red | — | — | — |
| p4 · p7 · p9 · p11 | 3,3 V | — | el borne contra el que se cierra el contacto | mismo nudo que J14 p2 |
| p5 | /Boton1 | PB9 | 🟡 LIBRE y sin lector (J16_P5_SIN_USO, D-44; ~~botonArriba()~~) — no se cablea, §3 | 9,92 kOhm a masa · 11,28 kOhm a 3,3 V · 0,6 V |
| p8 | /Boton2 | PB13 | 🟡 LIBRE y sin lector (J16_P8_SIN_USO, D-44; ~~botonAbajo()~~) — no se cablea, §3 | 9,92 kOhm · 11,28 kOhm · 0,6 V |
| p10 | /Boton3 | PB14 | 🎯 `CAM_C_PIN` — CAMARA 1 del poste (D-25) | 9,93 kOhm · 11,29 kOhm · 0 V |
| p12 | /Boton4 | PB15 | 🎯 `CAM_D_PIN` — CAMARA 2 del poste (D-25) | 9,94 kOhm · 11,31 kOhm · 0 V |
| p13-p16 | sin red | — | pads que existen en el cobre y no en el esquema | — |

El pull-down de 10 kOhm que declaraba el netlist es REAL y esta en las cuatro posiciones

(R65-R68, con su 100 nF). Con 3,3 V en la posicion contigua, **el gesto que el conector pide es

cerrar el contacto contra los 3,3 V: entrada activa en ALTO, para los cuatro pines y sin excepcion.**

🛑 El gesto de prueba es contra el 3,3 V contiguo —`p10` contra `p9`, `p12` contra `p11`— NUNCA contra masa

*(el banco del 03/09 lo hizo tambien en p5/p8; en un equipo instalado esos dos no se puentean, §3)*: en todo J16

hay una sola masa (p2). Y `p1` tapado antes de nada.

3. Las camaras — el cobre

Camara comprada: Hikvision `DS-2CD2683G2-IZS` (D-10), las CUATRO compradas (D-27 (1)),

dos por poste (D-25, 11/09: *«mantener estas conexiones como definitivas»*).

El contrato es UN CONTACTO SECO y nada mas (D-12): no hay red, no hay imagen, no hay video y no

hay analitica en el controlador — cero WiFi, HTTPClient, servidor ni ONVIF en el ESP32; el STM32

solo lee un pin. Toda la inteligencia vive en la CONFIGURACION de la camara, la del manual del

modelo comprado (D-27 (3)). La camara si graba en su propia microSD (hasta 512 GB, ficha

oficial): el soporte de accidentes existe en la camara, no en el firmware.

Cableado por poste (D-25), cada camara por el contacto seco de su salida de alarma (1A/1B), que al detectar pone 3,3 V en el pin:

| camara | del borne | al borne |
| --- | --- | --- |
| camara 1 | J16 p9 (3,3 V) | J16 p10 (PB14, CAM_C_PIN) |
| camara 2 | J16 p11 (3,3 V) | J16 p12 (PB15, CAM_D_PIN) |

3.1 Las DOS entradas hacen EXACTAMENTE LO MISMO — `SPEC_8` §2, con la tercera declarada

3.2 Una camara muerta desde la instalacion NO SE DETECTA SOLA — `SPEC_8` §4 (su choque, §7.2)

3.3 Lo que la placa pone y lo que no

Las tres entradas son `INPUT` PELADO y ACTIVAS EN ALTO. R64/R67/R68 son 10 kOhm a masa;

C25/C28/C29, 100 nF: sobre el netlist las tres llevan el MISMO RC. La asimetria publicada

(«PB14/PB15 sin condensador») es falsa (11/09), y el comentario de camara_leerPin()

todavia la dice (§7). Las resistencias estan medidas en cobre; los condensadores, NO.

4. La talanquera — la cadena electrica

🔴 Que HACE la pluma —cuando sube, cuando baja, quien la veta, quien la saca de servicio y que pasa en averia— es `SPEC_8`. Aqui solo el cobre por el que sale la orden.

Cadena: PB2 -> R70 220 / R69 10K -> opto TLP127 (U15) -> MOSFET IRLZ44N (Q10) ->

bornera `J15` (p1 = 12 V, p2 = drenador). **D-25 / D-27 (4): J15 p1/p2 a la bobina de un

rele, y los contactos del rele a OPEN/COM de la centralita. Lo que el COBRE garantiza, pin a

pin (la regla completa es SFTY-28, y su tabla luz -> pluma es SPEC 1 §2**):

La orden sale por la MISMA puerta que las luces — dentro de escribirPines(), con el verde

ya enclavado por SFTY-2. Una barrera con dos puertas no es una barrera.

Equipo SIN ENERGIA: el pin cae a LOW, el MOSFET no conduce, la pluma BAJA — el fallo seguro. La

compra pide actuador con retorno por muelle o gravedad: eso el software no lo garantiza.

🔴 **Y por eso «sacar la barrera de servicio» (SPEC_8 §6) NO garantiza que el brazo se quede

arriba si se va la luz:** sin energia la salida cae y el actuador baja por su muelle o por su peso.

El interruptor manda mientras haya corriente; el cobre manda cuando no la hay.

⚠️ MEDIDO EN COBRE (banco 04/09): J15 dio *«en rojo 0 V, en ambar 12 V»*. La causa se explico

el 05/09: nueve de los diez drenadores llevan pull-up de 1 kOhm + LED al riel de 12 V (R23,

R28, R33, R38, R43, R48, R53, R58, R63, R73), en el cobre, no en el conector.

El borne de potencia en reposo esta a ~12 V, no a 0 V, con ~10 mA por la cuenta (12-2)/1k.

🔴 Un MOSFET a masa NO es un contacto seco. El proyecto usa «contacto seco» con razon para las entradas de camara; las salidas no lo son. Y el opto NO crea masa separada: hay UNA sola red `GND` (103 pads, plano en las dos capas), con el catodo del LED del opto y la fuente del MOSFET dentro. Lo colgado de esas borneras comparte la masa del controlador — y sus 12 V.

5. La proteccion de esta placa es ASIMETRICA — MEDIDO en el banco del 03-04/09

|  | cuantas | que llevan en medio |
| --- | --- | --- |
| Salidas de campo | 9 *(⚠️ 17_ se corrige a si misma: son DIEZ cadenas, Q1-Q10 con U6-U15 — §7)* | 220 Ohm en serie + opto `TLP127` |
| Entradas de campo | 5 | 🔴 nada. Del borne directo a la pata del STM32 |

La tarjeta esta blindada contra lo que ella hace y desnuda contra lo que le hacen. Cualquier tension que aparezca en un borne de entrada —un cruce de hilos en el armario, un cable de camara que roza p1, una descarga por la linea de una camara que vive fuera del gabinete— entra entera en una pata del micro que gobierna el semaforo.

**La propuesta para V2 —2K2 en serie por entrada— es de 17_ §3.6, es del responsable, y NO se

decide aqui. Su cuenta: con 12 V en el borne, 3,6 mA** (por debajo de los 5 mA/pata del

datasheet); nivel ALTO con la camara cerrada, 2,70 V contra un VIH de 2,31 V. 🔴 **Con

4K7: 2,24 V, POR DEBAJO de VIH — ya no leeria la camara. No es «mas proteccion, mejor»: hay

un techo y esta cerca**, y lo fija el pull-down de 10 kOhm que la placa ya trae.

6. SIN VERIFICAR — lo que el proyecto declara sin haberlo medido nunca

La tabla se conserva ENTERA y con su numeracion, porque se cita desde fuera por numero de fila.

Lo que no esta medido de la conducta —no del cobre— es SPEC_8 §7.

| # | lo que nadie ha comprobado |
| --- | --- |
| 1 | Ninguna camara AcuSense se ha conectado NUNCA a este equipo. Lo que se cablo en el paso 21 fue un puente de `p10` a `p11`, no una camara |
| 2 | Cual de los dos estados de la salida de la camara (NO/NC) significa demanda. Es parametrizacion, y sigue SIN TOMAR |
| 3 | `p12` no se ha cableado NUNCA, ni en banco — y es el borne mas cercano a la red de 12 V (1,359 mm) |
| 4 | La concesion de paso por camara. El cableado si (paso 21, sin demandas fantasma); que el equipo conceda depende del Modo Automatico, que no se pudo seleccionar sin app |
| 5 | Que `J9`, `J11` y `J13` esten REALMENTE SOLDADOS. El esquematico los da in_bom=yes, dnp=no, on_board=yes; nadie los ha mirado en cobre. J15, el gemelo, si funciono: eso los hace probables, no ciertos |
| 6 | Los ~12 V de reposo y los ~10 mA de las borneras de potencia. Leidos del cobre, no medidos con multimetro. Se cierra en dos minutos midiendo p2 contra masa con la bornera desconectada |
| 7 | Si el `D21` sin conectar de `J8` (`VERDE2`) es defecto o decision. Su catodo esta sin conectar en esquema y cobre (red unconnected-(D21-K-Pad1), cero pistas): `J8` p2 FLOTA en reposo mientras los otros nueve suben a 12 V. No hay ni una nota en el repositorio. Se cierra comparando J8 p1-p2 contra J7 p1-p2 |
| 8 | Los condensadores `C25`/`C28`/`C29`. En el netlist si; en cobre, sin medir — solo las resistencias (paso 20) |
| 9 | El voltaje de `p5`/`p8` con el puente puesto. El dato se perdio con el incidente de N-116 y no se retoma sobre la Maestro mientras siga con el corto |
| 10 | ~~Que el mando `A`/`B` funcione con la polaridad corregida.~~ → sin sujeto desde el 14/09: el mando salio del firmware (§3). Lo que sigue sin verificar es lo contrario y es de campo: que firmware lleva cada equipo instalado, porque con uno anterior un puente en p5/p8 si compone secuencias (ESTADO.md) |
| 11 | La causa de N-116 — la tarjeta Maestro tiene un corto entre 3,3 V y GND medido, arranca ~30 s y se calienta. 🛑 No se reenergiza. El firmware queda descartado por censo (ninguna salida toca un pin de J16); eso no nombra a nadie mas |
| 12 | El `2K2` de §5: no se ha probado en ninguna tarjeta. Es aritmetica sobre el datasheet y sobre el pull-down medido, no una medida |
| 13 | Que `PB3`/`PB4`/`PB5` se puedan usar con el ESP32 puesto. Libres y en alta impedancia, con pista a J17 p4/p1/p5 — el mismo conector donde vive el modulo. Usarlos no cuesta el SWD (pinF1_DisconnectDebug() hace NOJTAG, no SWJ_DISABLE) |
| 14 | El nombre de `J17` p3. La red del esquematico se rotula RS(A0) y el firmware lo llama LCD_PSB: los dos no pueden ser ciertos a la vez. Se cierra siguiendo el hilo hasta la pata rotulada, no leyendo mas codigo |
| 15 | El pico de 500 mA del ESP32. Es ficha y Manual 15, no medida — y en banco el modulo se alimento por USB, no por la fuente 12 V -> 5 V definitiva |
| 16 | El `Y2` de la segunda tarjeta. N-37 midio uno; el otro sigue sin diagnosticar |
| 17 | Que por el enlace `J17` hable alguien. El enlace fisico si (patas 42/43, masa comun < 50 mV, GPIO17 a 3,3 V); el Bluetooth no subio en toda la sesion de banco |
| 18 | Que espera electricamente el `ALARM IN` de la camara (D-14): sin tension, sin corriente, y las palabras *«dry contact»* y *«relay»* no aparecen en las 110 paginas del manual del fabricante. Conectar una salida que en reposo esta a 12 V, con masa comun, a una entrada cuyo regimen no conocemos no es un cableado: es un ensayo — con multimetro y antes de escribir firmware. 🟢 13/09: no urge, y por eso sigue aqui y no en la pagina 1. D-32 (4) decide que `D-14` NO SE INSTALA en este despliegue —medido sobre Camaras_Sisga_4x.html, la guia que sigue el instalador: solo cablea la SALIDA de alarma (1A/1B), nunca la entrada—. La decision no borra la capacidad: dice que hoy no se monta, igual que D-27 (2) con J14. El dia que se instale, este ensayo va primero |
| 19 | Que la sonda de la medida de `J15` *(«en rojo 0 V, en ambar 12 V»)* estuviera entre p1 y p2. Es deduccion a partir de TALANQUERA_ABRIR = HIGH, no una lectura del informe |
| 20 | Casi todo el resto del cobre de esta tarjeta. El censo del 05/09 es lectura del .kicad_pcb, no punta sobre la placa |

🔴 La unica medida de campo que hay no lo mejora: la cinta del Maestro del Sisga (10/09, evidencia/2026-09-10_Sisga_179DB0_cinta_tramas.txt) trae 253 tramas con `CAM:` y las 253 dicen `CAM:?`: en esos veinte minutos ninguna camara le dio un flanco al equipo. Con D-25 son cuatro las que faltan por ver en cobre.

7. Choques que esta spec REPORTA y no resuelve

Manda la medida de cobre; el choque se escribe, no se arregla desde aqui (CLAUDE.md §12).

`D-27` deja `J14` libre y el firmware sigue leyendo `PB0` como `CAM_DEMANDA_PIN` en las dos puntas

(aviso 2). Inofensivo con el borne vacio; deja de serlo el dia que alguien cablee ahi.

**La exencion del vigilante se escribio PORQUE p12 iba vacio a proposito, y D-25 le quito el

motivo** (CLAUDE.md §6: una excepcion es una AFIRMACION sobre el codigo, y esta caduco). Sigue en

el firmware: una camara 2 muerta desde la instalacion no la avisa nadie (SPEC_8 §4). Pendiente EN

FIRMWARE, no aqui.

**El comentario de camara_leerPin() en botones.cpp de las dos puntas dice que PB14/PB15

«no llevan mas que el 10K de R67/R68». El netlist trae `C28` y `C29` (100 nF). Gana el

cobre; el comentario esta caducado y no se toca desde esta spec**.

`17_` se contradice en la cuenta de salidas de campo: «9» en tres sitios vivos y «DIEZ» en uno

(05/09). pines.h es explicito: DIEZ MOSFET y DIEZ optos, `Q1`-`Q10` con `U6`-`U15`. La

asimetria del §5 no cambia de signo.

`D-25` dice «las camaras no tocan el ciclo» y en Modo Inteligente SI alargan una fase (con

techo, TECHO_POR_SUELO). Es el conflicto (2) que D-27 no cerro. El ciclo es SPEC 1.

`CLAUDE.md` §2 enumera ocho pines de luz y `escribirPines()` mueve SEIS mas la talanquera: la

regla es vacuamente cierta para los dos peatonales (N-96; §2 de arriba y SPEC 1 §1).

*Decisiones recogidas: D-1, D-2, D-3, D-4, D-10, D-12, D-13 (lo no derogado), D-14,

D-25, D-27, ~~D-32 (1)~~ (derogada por D-30, reafirmada el 14/09), D-32 (4), D-30. Abiertas que nombra sin resolver: A-2, 17_ §3.6 y §3.10. Las MEDIDAS

son de 17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md, que gana a este fichero; lo decidido vive

en las spec, y DECISIONES.md es su indice. El firmware se remidio contra `{Maestro,Esclavo}/include/

pines.h y src/{semaforo,botones,main}.cpp el 12/09/2026; **§3, contra botones.cpp, menu.cpp`,

modo_hora.cpp y main.cpp de las dos puntas el 15/09/2026. La conducta de camara y barrera se

partio a SPEC_8 el 14/09/2026** (roadmap.md 1.45).*

Documento generado automáticamente desde SPEC_5_Cobre_Camaras_Pluma.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.