SPEC 7 — MODO SIN RELOJ Y SIN RADIO: el veredicto, y lo que si hay que construir

🔴 VEREDICTO, Y VA EN LA PRIMERA LINEA PORQUE ES LO QUE DECIDE SI SE SIGUE LEYENDO. El modo NO se construye, y por dos motivos opuestos que hay que separar: 1. «SIN RELOJ» NO SE SOSTIENE. Sin un `DS3231` vivo el cruce aguanta MINUTOS, no dias —el plazo exacto es HORA_CADUCA_MS y lo derivan cuatro static_assert de reloj.h—. Un operador que tuviera que volver a esa cadencia no es un modo de operacion. 2. «SIN RADIO» YA ESTA CONSTRUIDO Y EN `main`. Es el Modo Degradado de hoy con D-26 (3): sin radio, cada punta corre con la hora de su propio DS3231, y el operador se la pone con el telefono en el gabinete. No hace falta un modo nuevo: ya existe, se fusiono el 11/09 y no ha visto una tarjeta. Lo que SI falta es lo otro que el responsable pidio el mismo dia: QUE LA APP DIGA POR QUE el cruce esta en Degradado. Hueco real, medido, y empeoro esta manana cuando D-32 (1) saco el LCD. Es §6, y es lo unico de aqui que es teclado. Y una TERCERA cosa que el encargo destapa y que nadie habia escrito: la visita del operador NO PUEDE ALARGAR EL MODO. El tope son LIMITE_DURO_MS / LIMITE_SIN_SYNC_MS desde la ultima sincronizacion POR RADIO, y la hora del telefono no la renueva. No es un defecto: es una barrera deliberada. Pero significa que visitar periodicamente para seguir operando hoy no funciona, y abrirlo es una FILA SUYA, no un modo (§9).

ESTADO: PROPUESTA con veredicto negativo. Salvo lo marcado como construido —comprobable en

el fuente— nada de aqui describe el equipo de hoy; lo que no existe vive en §8, «HUECOS

MEDIDOS» (CLAUDE.md §1). ⚠️ **Ningun instrumento lee las SPEC_*** —censado el 13/09 sobre

banco/packs/*.py y compuerta.py, cero apariciones—: esta spec no la vigila nadie.

Alcance. Si el modo propuesto el 13/09 se sostiene; donde vive la hora entre visitas; su

camino real; que pasa si el operador no vuelve; y que tendria que publicar cada punta para que

la app diga POR QUE. Fuera: de donde sale la hora y como se siembra (SPEC 3, que manda en

todo lo que sea reloj y no se repite aqui) · el ciclo (SPEC 1) · la radio (SPEC 2) · la app por

dentro (SPEC 4) · el cobre (SPEC 5).

🔴 NINGUNA CIFRA VIVE EN ESTE FICHERO: se nombra la constante y la consecuencia en palabras. Fuentes: {Maestro,Esclavo}/include/reloj.h, los dos src/modo_degradado.cpp y ESP32_Expansion/include/contrato.h. Quien las recalcula en cada corrida: `reloj_04` (el plazo y el margen que queda) y `esp32_13` (la cadencia contra el aguante del cruce). Un numero copiado aqui naceria caducado (CLAUDE.md §14).

1. LA PREGUNTA QUE DECIDE: donde vive la hora entre una visita y la siguiente

Tres sitios posibles. Dos no existen y el tercero es el de hoy.

(a) En el DS3231 del ESP32 — existe, y entonces el modo NO es «sin reloj»

Es un TCXO con pila propia, uno por poste (D-9, D-15). Con el vivo, cada STM32 se resiembra

cada SIEMBRA_INTERVALO_MS haya radio o no —siembra_revisar() no pregunta por la radio—,

y el Esclavo la acepta en cuanto reloj_radioManda() es falso (D-26 (3)). **Eso es

exactamente el modo que se pide, y es el Degradado de hoy.**

🔴 Que averia lo deja inservible — medido, y el resultado es que NO HAY CASO INTERMEDIO. El

unico contenido que sale hacia el STM32 lo compone siembra_ahora() a partir de reloj_leer(),

que relee el chip en cada llamada y no tiene variante «damela igual». Si el bus no contesta

(modulo ausente, SDA/SCL cruzados), si el OSF esta puesto (oscilador parado, pila agotada)

o si los registros no cuadran al releerlos, no sale NADA — ni un hueco, ni un cero, ni la

ultima que se vio. Y no hay reloj de software de respaldo: el calendario de siembra.cpp es

solo cadencia y no sobrevive al reset, a proposito.

Consecuencia: «`DS3231` inservible» y «el ESP32 no tiene hora» son el MISMO estado. El caso (b) no es una opcion peor: no existe.

(b) En el ESP32 sin DS3231 — NO EXISTE en el firmware

No hay cristal ni oscilador del ESP32 llevando la hora en ninguna linea de

ESP32_Expansion/: la hora se lee del chip o no se lee. **Medir su deriva seria medir un camino

que nadie escribio. Construirlo seria darle al accesorio una hora que ninguna barrera

valida**, que es justo lo que la barrera del contenido de siembra.cpp existe para impedir.

(c) En el STM32 — AQUI ESTA LA TRAMPA, y esta medida

El STM32 no tiene reloj que sirva: Y2 esta confirmado muerto (N-17, ⚠️ **medido en UNA

tarjeta**) y no lleva calendario: del RTC solo usa el contador (N-172). Lo que tiene es

una base de software extrapolada con millis(), y `millis()` corre sobre el HSI, cuyo peor

caso de ficha es HSI_PPM_PEOR —del orden del 2,5 %, no de las decenas de ppm de un

cristal—.

⚠️ **La pila CR2032 SI esta y midio 3 V con la tarjeta apagada (N-37): el que no oscila es el

cristal, no la pila. Y `Y1` (8 MHz) esta soldado y no se ha arrancado nunca** — D-22,

OPCIONAL y la ULTIMA de la cola desde el 07/09, con su riesgo escrito: si Y1 no oscila y el

arranque lo exige, la tarjeta queda a oscuras. Nada de esta spec supone que `Y1` exista.

2. LA ARITMETICA, con los DOS extremos

El aguante del cruce —cuanto pueden separarse las dos puntas antes de que los verdes se

solapen— no se escribe: se BARRE con el modelo de costura (_aguante() de esp32_13) sobre

DEG_VERDE_SEG, DEG_DESPEJE_SEG y el amarillo de cierre (D-45, que cuenta como paso abierto). **Las dos puntas

pueden irse en sentidos

CONTRARIOS**, asi que lo que se compara contra el aguante es siempre la separacion RELATIVA:

2 x deriva_de_una_punta + 2 x el residuo de segundo entero de cada siembra (_relativa_s() de

reloj_04).

| si la hora vive en… | deriva relativa | plazo antes de solapar verdes |
| --- | --- | --- |
| el STM32 solo (HSI, sin sembrar) | 2 x HSI_PPM_PEOR = ~5 % | MINUTOS. El aguante dividido por esa cifra da menos de diez, y el firmware corta antes y a proposito: HORA_CADUCA_MS |
| el ESP32 sin `DS3231` | — | no existe (§1.b): sin chip no hay siembra, luego es la fila de arriba |
| los dos `DS3231` (hoy) | lo que difieran dos TCXO de su ficha, uno contra otro | SEMANAS. Es el margen que reloj_04 publica en cada corrida dividido por esa deriva |

🔴 LA CUENTA DEL STM32 SOLO, QUE ES LA QUE MATA EL MODO: el aguante del cruce entre dos HSI corriendo libres se agota en menos de diez minutos. El firmware no llega ni a eso: a HORA_CADUCA_MS de la ultima siembra buena, reloj_horaFiable() cae, la punta publica $ALARM HORA_ESP32 / CADUCADA / CAMBIO_A_ROJO y pasa a ROJO FIJO sin volver sola (D-38, SPEC 3 §5). Un modo que pidiera al operador volver a esa cadencia no es un modo: es una averia con horario.

⚠️ LA CIFRA DE DIAS DEL CASO (c) NO SE ESCRIBE AQUI, Y NO ES PUDOR: ES §14. Sale de dividir el margen que reloj_04 publica por la ficha de un componente, y ningun instrumento cruza esas dos cosas: nace caducada. Ya paso —18_Especificacion_Firmware_ESP32 tenia cuatro cifras de este mismo calculo y el 12/09 se RETIRARON en vez de actualizarse—. La consecuencia en palabras, que no envejece: con el `DS3231` vivo el limite no lo pone la fisica, lo pone §5. Y ese margen se ESTRECHA con cada decision que compra robustez —D-28 (2) lo recorto a proposito—: `reloj_04` falla el dia que deje de ser positivo. Esa es la vigilancia real.

3. EL CAMINO REAL, y por que el que el responsable describio tiene un tramo que no existe

Lo que se propuso: telefono -> ESP32 Maestro -> STM32 Maestro -> radio -> STM32 Esclavo

-> ESP32 Esclavo.

Medido sobre el fuente, esa cadena falla por los dos extremos:

El ultimo salto NO EXISTE. No hay camino STM32 -> ESP32 que lleve la hora: CMD:HORA_ESP32

va en el otro sentido. La «cadena completa» —que el STM32 Esclavo devuelva a su ESP32 la hora

que recibio por radio— esta aparcada por `D-26` y anotada en roadmap.md §2.8.

Construirla es firmware nuevo en las dos puntas.

El penultimo es la RADIO, que en este modo es justo lo que no hay.

Y los dos ESP32 no se hablan: censado sobre ESP32_Expansion/ por radio, esp_now y red —

cero apariciones. Lo unico que une los postes es la radio entre los STM32.

🟢 PERO LOS DOS PRIMEROS SALTOS SI EXISTEN, Y ESO HACE INNECESARIO EL RESTO. Un SET_RTC

del telefono lo atiende el puente y ya no sigue viaje (D-26 (1)); el puente escribe el

DS3231, lo relee, y en esa misma transaccion llama a `siembra_ahora()`, que pone la

hora en su STM32.

🎯 El camino real del modo que se pide es mucho mas corto que el propuesto, y ya esta construido: telefono --SET_RTC--> ESP32 del poste que se visita --CMD:HORA_ESP32--> su STM32. En el Esclavo esa hora entra en cuanto reloj_radioManda() es falso (D-26 (3)), que es la definicion de «sin radio» y el mismo umbral con el que sale $ALARM FALLO_RF. Y D-21 (3) ya lo dice: *«la alarma se quita poniendole la hora al Esclavo desde el telefono»*, porque es lo unico que funciona con la radio caida, que es cuando hay un tecnico delante.

⚠️ **Si algun dia se quisiera el camino largo de verdad, lo que cuesta es una BARRERA, no

teclado: un aviso nuevo `ESP32 -> STM32` seria la TERCERA orden que el accesorio origina

hacia el micro que gobierna el cruce, y `esp32_05_no_origina` la condiciona por escrito** a

*«una decision escrita en DECISIONES.md, no un comentario»*. Es la misma puerta que D-32 (2)

decidio no cruzar el 13/09.

4. Como se habilitaria — PROPUESTA, y es casi todo «no se toca»

| pieza | estado |
| --- | --- |
| pedir el modo en el poste 2 | por el testigo, SET_MODO:DEG_T (D-35); SET_MODO:DEGRADADO salio con D-46 |
| la hora del propio poste sin radio | 🟢 existe: D-26 (3), reloj_radioManda() |
| ponerle la hora con el telefono en el gabinete | 🟢 existe: SET_RTC -> DS3231 -> siembra_ahora() |
| que la hora que miente no de verdes | 🟢 existe: reloj_horaFiable() en la PUERTA y en el BUCLE, las dos puntas |
| que la visita ALARGUE el modo | 🔴 NO existe, y es deliberado — §5 |
| que la app diga POR QUE | 🔴 NO existe — §6 |

O sea que «habilitar el modo» no es habilitar nada: es contestar las dos filas rojas. Y ninguna de las dos se arregla con un modo nuevo (CLAUDE.md §8.1: un instrumento que certifica otra vez lo ya certificado sustituye).

5. Que pasa si el operador NO vuelve a tiempo — la barrera ya esta, y avisa antes

🟢 EL TOPE EXISTE Y ES DURO. Pasado LIMITE_DURO_MS (Maestro) / LIMITE_SIN_SYNC_MS

(Esclavo) desde la ultima sincronizacion confirmada con la otra punta, el Degradado termina:

el Maestro va a ambar publicando la causa —$ALARM DEGRADADO con SYNC_SIN_FECHA o LIMITE_48H, y solo

esta ultima lleva el rotulo «Limite 48h sin sync / Revise el radio» (1.49 (b), 622a20b; que hace el tecnico: SPEC 6

PARTE C)— y el Esclavo se rinde por todo-rojo hasta DEG_RENDIDO, que es ambar intermitente, sin `$ALARM`.

Con el reloj de la tarjeta CONGELADO no hay ambar sino ROJO FIJO en las dos (D-49, cda33df, sin banco;

$ALARM ...RELOJ_NO_CUENTA,...,CAMBIO_A_ROJO solo en el Maestro, y ROJO_SIN_HORA en las dos; SPEC 3 §5). **El

motivo esta en el fuente y es

la frase que gobierna esta spec entera:** *«EL ESTADO SEGURO NO PUEDE DEPENDER DE QUE ALGUIEN SE

ACUERDE»*. Y la puerta de entrada del Maestro es aun mas estrecha: exige sincronizacion

fresca (SYNC_FRESCA_MS) y desfase dentro de TOLERANCIA_DESFASE_S, las dos por radio.

🔴 **LO QUE LA VISITA NO HACE, Y ES EL HALLAZGO DEL ENCARGO: la hora del telefono NO RENUEVA EL

TOPE. Medido, y SPEC 3 §3 lo decia sin sacar la consecuencia**: la hora del DS3231 propio

no llama ni a degradado_registrarSync() ni a respaldo_marcarSync(), porque **una hora local

no demuestra que las dos puntas sigan en fase. Es correcto — pero significa que el operador

puede visitar el poste todos los dias y el cruce se ira a ambar igual al vencer el tope**, y lo

unico que lo levanta es que vuelva la radio.

🟢 EL AVISO ANTICIPADO SE PUBLICA, EN LAS DOS PUNTAS. Cada una emite un $EVENT de origen

DEGRADADO con **cuantas horas lleva sin sincronizar, si el aviso esta armado y si el plazo ya

vencio**: sale cuando cambia alguno de los tres y se repite con la cadencia del diagnostico

periodico mientras el aviso siga armado. El equipo avisa antes de rendirse, y la antiguedad de

la sincronizacion si sale.

🔴 LO QUE SIGUE ABIERTO ES OTRA COSA, Y SON DOS: que los dos postes avisan con plazos DISTINTOS —el 1 en las ultimas cuatro horas de las 48; el 2, antes— y nadie cruza los dos numeros; y que la CUENTA ATRAS del Degradado no la publica ninguna de las dos puntas: las funciones que la calculan se quedaron sin un solo llamador cuando se retiro la pantalla.

Un modo que depende de una visita y no sabe que la visita no llego es peor que no tenerlo. Con

el tope, el cruce si lo sabe, lo dice antes y se degrada solo a ambar; lo que no dice es **por

que** esta en Degradado, y eso es §6.

5.1 Y ese tope de 48 h no cae al segundo: puede cumplirse antes o despues, hasta por una hora

El equipo mide ese plazo con dos relojes a la vez y se queda con el que diga mas tiempo: un

contador que mantiene viva la pila de boton de la tarjeta —que sigue andando aunque se vaya la

luz— y el reloj de programa, que cuenta desde que la tarjeta arranco y un corte lo pone a cero.

🔴 En las tarjetas que hay hoy en campo el cristal del contador de pila NO OSCILA, asi que en

la practica queda solo el reloj de programa. Y ese lo gobierna el oscilador interno de emergencia

del microcontrolador, que es impreciso a proposito porque no es un cristal.

**Cuanto se desvia, y HACIA DONDE — las dos cosas, porque el sentido no es uno solo y no es

simetrico. Ese oscilador puede correr rapido o lento segun la tarjeta y la temperatura, y no

se sabe cual toca en cada equipo. 🔴 La cifra es de FICHA DEL FABRICANTE: nadie la ha medido en

una tarjeta de estas** *(y por eso se escribe asi: un numero de ficha no es una medida)*. De ficha,

sobre 48 horas el tope puede cumplirse hasta ~1 h 10 min antes —por el lado que se adelanta— o

hasta ~1 h despues —por el que se atrasa—.

Si se cumple antes: el cruce se va a ambar intermitente cuando todavia no hacia falta.

Molesta a quien lo opera; no hiere a nadie.

Si se cumple despues: el cruce sigue repartiendo el paso un rato mas de lo previsto con los

dos relojes ya separados. Es la direccion incomoda. ⚠️ **Y el plazo de 48 h NO se eligio con

holgura, que es lo que parece: esta medido con 8,8 segundos de margen** sobre los 29 s de

desfase que el cruce aguanta, y esa cuenta se hizo con unos cristales que **en las tarjetas de hoy

no oscilan**. Alargar el plazo obligaria a alargar el todo-rojo —una semana pediria ~90 s, que

destroza la fluidez del paso—: **la salida real no es estirar el limite, es ir a arreglar la

radio.**

⚠️ Se acepta asi, y por que no se arregla: la tarjeta lleva montado un segundo cristal que

quitaria la imprecision, pero el firmware no lo ha encendido nunca, y encenderlo tiene un modo de

fallo peor que el problema que resuelve: si ese cristal no llegara a oscilar, el arranque se

queda colgado antes de encender una sola lampara — tarjeta muerta, sin luces y sin reiniciarse

sola. Hacerlo bien obliga a escribir a mano una salida de emergencia, a **recalibrar todo lo que el

equipo mide por tiempo —el micro pasaria a correr un 12 % mas rapido— y a probarlo con una

tarjeta delante**.

🟡 **Que sitio ocupa ese trabajo en la cola lo decidio el responsable el 14/09: el ULTIMO, y solo,

y no se carga sin una tarjeta delante.** Lo que se acepta a cambio es el desvio de arriba.

*(Ficha interna: D-22, ordenada por A-16. El detalle tecnico del cristal esta en el apartado 3

de este mismo documento y no se repite aqui.)*

6. POR QUE esta el cruce en Degradado — el censo, y que dato falta

La entrada es SIEMPRE de una persona (SFTY-21, activacion manual): no hay ni un camino que

meta el cruce en Degradado solo. Asi que «por que esta en Degradado» son tres preguntas:

| pregunta | quien la sabe | sale hoy? |
| --- | --- | --- |
| por que lo pusieron (la radio se cayo) | ALARM FALLO_RF con su causa, y el EVENT ENLACE_RF | 🟢 sale, pero como evento pasado: el tecnico que llega DESPUES depende de la bitacora |
| por que NO puede entrar | MDG_FALTA_HORA, MDG_NUNCA_SYNC, MDG_SYNC_VIEJA, MDG_SIN_DESFASE, MDG_DESFASE_ALTO, MDG_SIN_CONFIG (Maestro) · DEG_RECHAZO_SIN_HORA, SIN_CONFIG, CICLO_NULO, SIN_SYNC, SYNC_VENCIDA, AMBAR_VIGENTE (Esclavo) | 🟡 solo como `$ERR` a quien mando la orden. Quien se conecta despues no lo ve |
| por que se SALIO (rojo fijo o ambar) | irARojoSinHora() en las dos puntas (rojo fijo; desde D-49 tambien el reloj congelado al vencer el limite) · el limite del Maestro, en tres ramas (la de RELOJ_NO_CUENTA, a rojo fijo) · la rendicion del Esclavo (ambar) | 🟡 el ALARM HORA_ESP32/CADUCADA y el ALARM DEGRADADO/ROJO_SIN_HORA, repetido, si salen; ~~el vencimiento del tope no publica causa propia~~ → en el Maestro si, desde 1.49 (b): `$ALARM DEGRADADO` con su causa, como instante y no en el diario. El Esclavo sigue sin publicarla |

⚠️ Y LO QUE LA APP HACE HOY ES PEOR QUE UN HUECO: AFIRMA LA CAUSA SIN QUE NADIE SE LA MANDE.

Medido sobre app.js: el badge de DEGRADADO dice *«SIN ENLACE ENTRE POSTES»* y el de RENDIDO

*«DEGRADADO VENCIDO (48 h)»*. Esos textos estan escritos en la app, deducidos del nombre del

modo; el equipo publica MODO: y ESTADO:, nunca la causa. Si el operario lo puso en

Degradado por otro motivo, la app dice el motivo equivocado con cara de dato.

Lo que tendria que publicar cada punta — PROPUESTA

El mismo dato en las dos, leible conectandose a cualquiera (el requisito del responsable):

(1) la CAUSA vigente del estado degradado —el motivo que el firmware ya calcula— y (2) la

ANTIGUEDAD de la ultima sincronizacion contra su tope, que es lo que dice cuanto queda. **De la

(2) ya salen la antiguedad y si el aviso esta armado** (§5); lo que no sale es cuanto queda (H-1).

🔴 La via NO es un campo nuevo del `$STATUS`: esta medido que NO CABE. esp32_07 lo

recalcula en cada corrida —al peor $STATUS del Maestro le quedan menos caracteres libres de

los que ocupa un campo— y documentos_03_trama_status prohibe que el Esclavo emita un campo

que el Maestro no emita, asi que manda el margen del Maestro. **La via que queda es la que

D-32 (2) eligio y que ya esta construida el 13/09: el $EVENT periodico**, que hoy lleva el

diagnostico del enlace (ORIGEN:ENLACE_RF) y el del Degradado (ORIGEN:DEGRADADO, §5). **Anadirle

la causa es extenderlo, no abrir camino nuevo, y no toca esp32_05_no_origina**.

⚠️ Con su coste ya aceptado: el tecnico lo ve al cabo de la cadencia, no al instante,

porque el STM32 no puede saber que hay un telefono. Y la cadencia no baja: cada $EVENT

entra en la bitacora de la app, que recorta a un numero fijo de entradas, y llenarla se

comeria los $ALARM que el tecnico vino a leer (N-73 por inundacion).

7. Que se pierde sin radio — dicho sin suavizarlo

**Sin radio NADIE CONFIRMA NADA, y el Degradado es el unico modo que da verde SIN confirmacion

de la otra punta. No es la coordinacion degradada: es la coordinacion sustituida por dos

relojes que se creen el uno al otro sin hablarse.** Las tres perdidas:

El acuerdo de fase deja de comprobarse. El desfase solo se mide por radio

(coordinador_medirDesfase). Sin ella, que las dos puntas sigan en fase es una

suposicion, y lo unico que la acota es el tope de §5.

La asimetria no tiene cura tecnica. Si una punta pierde la hora fiable y la otra no, **una

pasa a rojo fijo y la otra sigue dando verdes: sin radio no se puede ordenar nada a la

otra**. Peor caso, verde contra rojo (D-38; antes ambar, D-21).

Lo que difieran los dos `DS3231` no lo vigila nadie. La alarma por discrepancia esta

propuesta y sin construir (roadmap.md §2.8). **Hoy el cruce no sabe que sus dos relojes

se han separado: solo lo sabe quien visite los dos postes y compare con CMD:LEER_RTC

(D-17).

8. HUECOS MEDIDOS — lo que NO existe, y no se escribe como si existiera

H-1 🟡 El aviso previo YA se publica; lo que no casa son los dos plazos

⬇️ ~~El aviso anticipado esta declarado y no se ejerce~~ → **construido el 13/09 y remedido el

14/09 (§5). Lo que queda abierto son dos cosas distintas, y ninguna tiene fila:**

Los dos postes avisan con plazos DISTINTOS —el 1 en las ultimas cuatro horas de las 48;

el 2, antes— y nadie cruza los dos numeros, ni un static_assert ni un instrumento. El dia

que alguien mueva uno, el otro no le sigue.

La CUENTA ATRAS del Degradado no la publica ninguna punta. Las dos funciones que la calculan

se quedaron sin un solo llamador al retirarse la pantalla, y un comentario del firmware decia

que en el poste 2 si salia —tambien falso, corregido el 14/09—.

H-2 🔴 La causa del Degradado no se publica: la app la INVENTA

Los motivos de rechazo existen como enumerados en las dos puntas y **solo salen como $ERR a quien

mando la orden. ~~y de salida~~ → la salida del Maestro por su limite ya sale como `$ALARM

DEGRADADO` con su causa (1.49 (b), §6); la del Esclavo, no, y la app no la traduce** —

js/avisos_equipo.js no tiene entrada para ese evento y la pinta en crudo—. Los textos de causa que

el operario lee en el badge siguen escritos en app.js. Sin `D-x` que lo ordene, no se construye.

⚠️ Y esa causa puede mentir: en una tarjeta con el cristal parado, un limite de verdad sin radio

sale como RELOJ_NO_CUENTA (SPEC 3, H-1, registro 2).

H-3 🔴 La visita no renueva el tope, y en ningun documento estaba escrita la consecuencia

Medido en §5. No se propone cambiarlo aqui: relajar el tope es retirar una barrera, y una

proteccion amputada no se nota hasta que alguien esta en la calzada (CLAUDE.md §8.3). Va a §9.

H-4 El camino STM32 -> ESP32 no existe, y su coste no es teclado

roadmap.md §2.8 lo tiene como mejora aparcada por D-26. Abrirlo es **la tercera orden del

accesorio hacia el micro** y esp32_05_no_origina lo condiciona a una fila de DECISIONES.md.

H-5 Nada de esto ha visto una tarjeta

D-26, D-28 y D-21 (1) estan en main y SIN BANCO: lo que hay son packs y arneses de PC,

y un verde de la compuerta no dice que el firmware funcione en la tarjeta (CLAUDE.md §0.3).

La unica medida sobre el aparato real —la cinta del Sisga— es la que destapo el cristal que arranca

y no cuenta (H-1 de SPEC 3: deteccion construida, sin banco), que no se repite aqui.

9. Lo que esta spec NO decide — son DOS filas del responsable, no dos modos

🔴 ¿Puede una visita con el telefono renovar el tope del Degradado? Hoy no: una hora local

no demuestra que las dos puntas sigan en fase. Abrirlo cambiaria el sujeto del tope —de

«hace cuanto que las dos puntas se hablaron» a «hace cuanto que alguien vino»—, o sea **que

garantiza el estado seguro. Si se decide que si, hay que exigir que la visita compare los

DOS relojes** (CMD:LEER_RTC en los dos postes, D-17): poner uno solo los separa mas.

🟡 ¿La causa entra en el `$EVENT` periodico de `D-32` (2)? La antiguedad ya va (§5). Es la

via ya elegida, no toca ninguna barrera y el caudal lo aguanta. Es teclado en cuanto haya fila.

⚠️ Y una que no es del responsable sino del banco: al retirar el LCD el aviso previo se quedo sin lector y ningun instrumento lo acuso, porque costura_10_funciones_muertas aceptaba el huerfano con su motivo escrito. Se sustituyo por el `$EVENT` de §5 y sus getters salieron de esa lista; lo que sigue sin lector es la cuenta atras (H-1).

Documento generado automáticamente desde SPEC_7_Modo_Sin_Reloj.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.