🔌 MANUAL 13: ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE, MODIFICACIÓN DE PCB Y COMPRAS PARA EXPANSIÓN I²C Y POTENCIA (V9.0)

Sistema: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados (Maestro y Esclavo)

Propósito: Guía de taller para modificación de placa madre KiCad, ensamble del bus I²C, compras locales y etapa de potencia

Estado: 🛑 DISEÑO DE HARDWARE / PRE-IMPLEMENTACIÓN (V9.0). NO ESTÁ EN EL FIRMWARE V8.9.

Fecha de Emisión: 27 de Agosto de 2026

Última Revisión: 28 de Agosto de 2026 (segunda revisión del día) — 🔴 corrige un error de cableado que puede DESTRUIR EL MICROCONTROLADOR (J14/J15, §3 y §5), da por muerta la ruta C del bus (el Bluetooth ocupó PB6/PB7 hoy mismo), añade la ruta D, avisa de que el DS3231 no tiene driver y actualiza la cifra de flash. Ver las fes de erratas antes de usar cualquier copia impresa anterior.

[!CAUTION] ### 🩹 FE DE ERRATAS DEL 28/08/2026 (2.ª) — 🔴 RIESGO ELÉCTRICO: LA TALANQUERA NO VA EN `J14` Si usted ya cableó un módulo de relé de talanquera a `J14` siguiendo una copia anterior de este manual o del Manual 15: DESCONÉCTELO ANTES DE ENERGIZAR. Este manual afirmaba en §5 —y el 15_Lista_de_Compras_Hardware.md en su fila A4— que la talanquera se conecta a la bornera `J14`. Es falso, y es peligroso en las dos direcciones: ``text J14  = ENTRADA   U1 pin 18 (PB0) <── R64 10 kOhm + C25 100 nF <── J14 CAM_DEMANDA_PIN. Contacto seco de la camara. Activa en alto, 3,3 V J15  = SALIDA    U1 pin 19 (PB2) ──> R70/R69 ──> opto U15 (TLP127) ──> MOSFET Q10 ──> J15 MOTOR_TALANQUERA. Canal de potencia propio, conmuta a masa  * **Lo que rompe:** un relé alimentado a 12 V cableado a J14 **mete 12 V directamente en una entrada del STM32** que solo tiene un RC de 1 ms (R64 + C25) delante. PB0 es un pin de 3,3 V. No hay opto ni diodo de protección en ese camino: lo que hay detrás es el micro que gobierna el semáforo. * **Y además no habría funcionado:** J14 no tiene ningún transistor de salida. Aunque sobreviviera, **la pluma no se movería**, y el instalador buscaría el fallo en el relé o en el actuador, que estarían bien. * **Medido** (28/08) en 01_Firmware/Maestro/include/pines.h: #define CAM_DEMANDA_PIN PB0 (línea 46, -> R64 10K + C25 100nF -> bornera J14) y #define MOTOR_TALANQUERA PB2 (línea 31, -> opto U15 -> MOSFET Q10 -> bornera J15). Ver también roadmap.md N-64. * **El documento se contradecía consigo mismo:** la §3 de este mismo manual siempre dijo J15`, bien y con el diagrama correcto. Lo falso eran §5 y el Manual 15. Cuando dos secciones del mismo papel discrepan sobre dónde va un cable de potencia, no se elige la más cercana: se para y se mide. * Las citas erróneas no se borran: se corrigen a la vista, con esta nota delante. Quien cableó siguiendo la versión vieja tiene que poder enterarse de que lo hizo mal.

[!CAUTION] ### 🛑 ESTE MANUAL DESCRIBE UNA ARQUITECTURA QUE SE RETIRÓ EL 31/08/2026. NO SE EJECUTA El bus I²C sobre el STM32 no se va a montar. El DS3231 vive desde el 31/08 en el módulo de expansión ESP32 —GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL), con pila propia—, y el PCF8574 queda retirado: no porque fuera malo, sino porque el problema que resolvía desapareció. Ver 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md §6. Lo que de este manual SIGUE VIGENTE y hay que leer: §3 y la fe de erratas J14/J15 —riesgo eléctrico real y medido—, §4.1 (el censo de pines, la única medida red por red del cobre), el aviso de la pila CR2032 contra LIR2032 del ZS-042, y §7.0 (comprobaciones con el pito antes de energizar). Lo que NO se ejecuta: §1 (desoldar C25), la elección de ruta de §4.2 y §6, y la parte de §5 que compra para ese bus.

🛑 Y EL AVISO AL COMPRADOR QUE HABÍA AQUÍ ERA FALSO — se tacha con su motivo, 05/09 ~~Nada de lo que se compra en la §5 tiene driver en el firmware de hoy. Ni el expansor, ni el reloj.~~ | Pieza | ~~¿Hay driver?~~ MEDIDO el 05/09 | Qué pasa al enchufarla hoy | |---|:---:|---| | Expansor `PCF8574` | ❌ No existe — y da igual: la propuesta está retirada | No se compra | | Reloj `DS3231` `ZS-042` | ~~❌ No existe~~ → 🟢 SÍ EXISTE | ~~🔴 No dará la hora… no hay código que le hable~~ 🛑 FALSO. Enchufado al ESP32 hay software que lo lee | ~~Medido el 28/08, grep -rniE "DS3231|Wire\.|0x68" sobre 01_Firmware/Maestro/{src,include} y 01_Firmware/Esclavo/{src,include}: cero coincidencias de código.~~ 🔴 POR QUÉ ESTE MANUAL DIJO LO CONTRARIO, y es la lección que se queda: el grep miraba DOS de las TRES carpetas. El driver vive en una tercera, 01_Firmware/ESP32_Expansion/. Un cero de un buscador que no mira donde está la cosa se lee como *«no hay»* — es CLAUDE.md §4, y aquí sostuvo un aviso al comprador en negrita. El párrafo incluso se defendía diciendo *«el buscador sabe encontrar»*, probándolo con SerialBT… en esas mismas dos carpetas. Un control que se ejecuta dentro del alcance equivocado confirma el alcance, no el hallazgo. `` RE-MEDIDO el 05/09: grep -rni "ds3231" 01_Firmware --include=*.cpp --include=*.h | wc -l   ->  57 wc -l 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp                 ->  336 lineas grep -n "Wire.begin" .../reloj_ds3231.cpp   ->  :119 Wire.begin(DS3231_SDA, DS3231_SCL) llamadores: reloj_setup() <- main.cpp:161 · reloj_revisar() <- main.cpp:173 reloj_leer()  <- despachador.cpp:96,:120 · puente.cpp:222 y el propio grep del manual, tal cual, YA NO DA CERO: Maestro/src/bluetooth.cpp:717  🔴 ~~**LO QUE SÍ SIGUE SIENDO CIERTO, y es lo que el comprador necesita: NO HAY DS3231 COMPRADO** (línea A6) … **N-145 no se puede dar por probada.**~~ # 🛑 07/09 — ESO CADUCÓ EN UNA HORA, Y ES EL EJEMPLO EXACTO DE POR QUÉ UNA FECHA NO VALIDA NADA **El párrafo de arriba se escribió el 05/09 a las 13:11** (eaf6760). **A las 14:12 del mismo día** el responsable resolvió A-5 y la fila A6 de la lista de compras se corrigió (08c9d36): > *«cada ESP32 tiene un reloj y pila, ya te lo indiqué»* — **son DOS DS3231, uno por poste, y > están PUESTOS.** Estaba escrito desde el 28/08 en la propia lista de compras. **Consecuencias, y las tres invierten lo que decía el párrafo tachado:** | decía | hoy (DECISIONES.md A-5, D-9, D-15) | |---|---| | *«no hay DS3231 comprado»* | ✅ **hay dos, uno por ESP32, con pila propia. A6 sale de la lista de pedido** | | *«N-145 no se puede dar por probada»* | 🟢 **N-145 queda CONFIRMADA EN COBRE:** el HORA:22:19:58 de la cinta del banco **es real** | | *«enchufado al STM32 sigue sin pasar nada»* | ✅ **sigue cierto: no hay driver de DS3231 en el STM32.** ⚠️ **Pero «el reloj NO va al STM32» hay que leerlo con D-20` (07/09) delante — ver la nota** |

🔵 07/09 (`D-20`) — MATIZ QUE CAMBIA EL SENTIDO DE LA ÚLTIMA FILA. *«El reloj no va al STM32»* se escribió para decir dos cosas a la vez, y sólo una sigue siendo cierta: | | | |---|---| | *«el DS3231 no se cuelga de pines del STM32»* | ✅ cierto, y no cambia. No hay driver en esa punta, y este manual no monta ese bus | | ~~*«el STM32 no lleva hora, nunca»*~~ | 🔴 derogado por `D-20`: el STM32 recibe la hora de SU PROPIO ESP32 y la retransmite por radio a la otra punta. Es el cartero de la cadena ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E, porque los dos ESP32 no se hablan entre sí | ⚠️ SIN CONSTRUIR. Lo que D-20 decide es la autoridad de la hora, no la implementación: falta el mando ESP32 → STM32 que la siembre (enlace_stm32.cpp no menciona `RTC` ni `hora`, comprobado el 07/09). Para las compras de este manual no cambia nada: siguen siendo DOS `DS3231`, uno por poste (`A-5`), y ninguno cuelga del STM32. 🔴 Lo único que de verdad sigue abierto: la dirección I²C `0x68` está `SIN VERIFICAR` sobre el módulo real —es la del datasheet, y lo declara el propio fuente en ESP32_Expansion/include/contrato.h—. * Este documento es una guía de taller para compras, preparación de hardware y modificaciones en la PCB, y su bus I²C sobre el STM32 NO SE MONTA (ver el recuadro de arriba). * ~~No prometa hora al cliente por haber comprado el reloj. El DS3231 es una compra de *preparación de hardware*; la funcionalidad llega con el firmware V9.0, no con el módulo.~~ ⛔ CADUCADO EL 07/09: el firmware existe y está llamado —ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, con reloj_setup(), reloj_revisar(), reloj_leer() y reloj_ajustar() todos con llamador—, y la hora ya salió en una cinta de banco. Lo que sí hay que decirle al cliente es lo contrario de lo que decía esta línea: la hora del cruce la lleva el `DS3231` del `ESP32`, y el STM32 no tiene ninguno.

[!CAUTION] ### 🩹 FE DE ERRATAS DEL 28/08/2026 (1.ª) — LA FILA DE PB8 DE LA SECCIÓN 4 ERA FALSA Este manual se emitió el 27/08/2026 afirmando que PB8 ofrecía un «pad libre / vía SCL». No lo ofrece. Trazado red por red sobre el esquemático bueno: ``text U1 pin 45 (PB8) ──► R16 (1 kΩ) ──► [A] LED D5 [K] ──► GND  Es el **LED testigo de la placa**, no un pad libre. * El dato **ya estaba medido ese mismo día** en 03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md (N-63) y en 01_Firmware/Maestro/include/pines.h (#define LED_TESTIGO PB8). Este manual salió sin recogerlo, y la causa es la que se explica en §4: **apuntaba al plano equivocado**. * **Por qué no es una errata de redacción.** Quien siga la tabla original suelda SCL encima de un LED con 1 kΩ a masa. Esa es una carga permanente que **se come el nivel alto del bus**: el síntoma sería un I²C que no comunica jamás con toda la soldadura correcta, y el instalador buscaría el fallo en la placa hija, que estaría bien. * **La fila no se borra: se corrige a la vista** (§4, con su fecha). Una corrección que desaparece en silencio la vuelve a escribir el siguiente que pase por aquí. * Y con esa fila cayó también su premisa: **PB0/PB8` no eran «los únicos pines libres»**. Ver el censo de §4.1 y las rutas de §4.2 — donde, además, la 2.ª revisión del 28/08 cerró la ruta C.

[!WARNING] ### 📐 QUÉ ESTÁ MEDIDO Y QUÉ NO — LÉASE ANTES DE COMPRAR O DE CALENTAR EL CAUTÍN | | | |:---|:---| | ✅ MEDIDO SOBRE EL ESQUEMÁTICO Y EL TRAZADO (28/08/2026) | Las redes de §4.1 y §4.2, salidas de recorrer Controladora_Semaforos.kicad_sch y .kicad_pcb red por red y pad por pad, no de leer la leyenda del plano. | | ✅ MEDIDO SOBRE EL FIRMWARE (28/08/2026) | Que PB6/PB7 están tomados por el Bluetooth (SerialBT(PB7, PB6) en los dos bluetooth.cpp), y que PB0→J14 es entrada y PB2→J15 es salida (pines.h). Son medidas sobre el código, no sobre el cobre. ~~y que no hay driver de `DS3231` (§0)~~ 🔴 TACHADO EL 07/09: ESO ES FALSO, Y LO DICE EL PROPIO §0 DE ESTE MANUAL DESDE EL 05/09. El driver existe —ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp— y tiene llamadores. La medida del 28/08 era cierta el 28/08 y miraba sólo dos de las tres carpetas de firmware; esta fila la heredó sin volver a correrla, que es exactamente lo que §0 explica que no se debe hacer. | | ⛔ NO VERIFICADO EN LA PLACA | Nada de este manual se ha comprobado con multímetro sobre el cobre. Un esquemático dice lo que se dibujó; una placa dice lo que se fabricó y lo que alguien reparó después. Antes de soldar, la §7 manda comprobar con el pito lo que aquí sale como «medido». Tampoco está verificado en banco el enlace Bluetooth sobre `J17` p2/p3: la compuerta pasó, y la compuerta no toca la tarjeta. | | ❓ ABIERTO — pero ya no bloquea la elección de ruta | El papel real de `PB6`. El firmware lo llama LCD_PSB; la etiqueta de red del esquemático lo llama RS(A0). Los dos nombres no pueden ser ciertos a la vez. Antes esto decidía si existía la ruta C; hoy la ruta C está muerta por otro motivo (§4.2), así que la pregunta ya no gobierna el bus — pero ha cambiado de dueño: ahora PB6 lleva el TX del Bluetooth, y si resultara ser de verdad el RS/A0 del display, es la pantalla la que queda en riesgo. Se resuelve igual: siguiendo el hilo hasta la pata rotulada del módulo, y encendiendo el equipo a ver si dibuja. |

1. ⚠️ MODIFICACIÓN OBLIGATORIA EN LA PLACA MADRE: DESOLDAR C25 (100 nF)

[!NOTE] Esta sección solo aplica si se elige la ruta A de §4.2 (bus sobre PB0). Las rutas B y D —las dos que siguen vivas— no tocan `PB0`, y por tanto NO necesitan desoldar `C25`. Como la ruta A no se ejecuta, en la práctica esta sección entera no aplica hoy; se conserva porque el razonamiento está medido y es la razón por la que PB0 es la peor opción. Y hay un motivo más, que no es de I²C y pesa más: `C25` es el antirrebote de la entrada de la cámara de demanda (J14). Desoldarlo no solo «libera un pin»: deja la entrada sin filtro.

En el diseño original de KiCad, el pin PB0 (Pin 18 de U1) fue previsto como entrada analógica/optoacoplada, por lo que incluye un condensador de filtro `C25` (100 nF) conectado a masa.

DISEÑO ORIGINAL KICAD                           MODIFICACIÓN PARA BUS I²C
          ┌─────────────────────────────┐                  ┌─────────────────────────────┐
          │  Pin 18 (PB0)               │                  │  Pin 18 (PB0)               │
          │      │                      │                  │      │                      │
          │     ─┴─  C25 (100 nF)       │  ───► DESOLDAR   │      ├──► Línea SDA (I²C)   │
          │     ─┬─  (Mata el I²C)      │       C25        │     [R] Pull-up 4.7 kΩ      │
          │      │                      │                  │      │                      │
          │     GND                     │                  │    +3.3V (de U5)            │
          └─────────────────────────────┘                  └─────────────────────────────┘

[!WARNING] ### 🔴 POR QUÉ ES OBLIGATORIO RETIRAR C25 Con una resistencia de pull-up de 4.7\text{ k}\Omega y C25 (100\text{ nF}), el tiempo de subida de la señal es: \tau = R \times C = 4.7\text{ k}\Omega \times 100\text{ nF} = 470\ \mu\text{s} La norma I²C exige flancos de subida menores a 1\ \mu\text{s}. Con C25 puesto, la señal digital queda totalmente aplanada y el bus I²C no puede comunicar jamás. Acción: Desoldar o levantar una pata del condensador C25 antes de cablear el bus.

2. ⚡ NATURALEZA DEL BUS I²C: BIT-BANG, Y YA NO ES UNA ELECCIÓN

Al 28/08 el bus I²C de este proyecto tiene que ser bit-bang, vaya por donde vaya. No porque sea

una propiedad del proyecto, sino porque **el único par de pines con I²C por hardware (PB6/PB7)

se lo llevó el Bluetooth hoy mismo** (§4.2). Todas las rutas que quedan vivas —B y D— son pines sin

función alternativa de I²C:

`PB0` (Pin 18): No posee función alternativa de I²C por hardware (es ADC12_IN8 / TIM3_CH3). En V8.0–V8.9 está asignado a CAM_DEMANDA_PIN, y su bornera `J14` es una ENTRADA (ver la fe de erratas de la cabecera).

`PB8` (Pin 45): Para ser I2C1_SCL requeriría un remapeo completo que movería SDA a PB9, pero PB9 está físicamente ocupado por BOTON1 en la placa. Además es el LED testigo (§4.1).

`PA11`/`PA12`, `PB3`/`PB4`: GPIO corrientes. Bit-bang.

[!CAUTION] ### 🔴 ESTA SECCIÓN SE HA EQUIVOCADO DOS VECES, EN DIRECCIONES OPUESTAS — SE DEJAN LAS DOS * 27/08: saltaba de *«en PB0/PB8 el I²C es bit-bang»* a *«el bus es bit-bang»*. Ese salto solo valía si PB0/PB8 eran los únicos sitios posibles, y no lo eran (§4.1). * 28/08 (mañana): se corrigió a *«el bit-bang es el precio de una ruta; hay otra —la C— en la que el bus sería I²C1 por hardware»*. Eso fue cierto durante unas horas. Esa misma tarde el Bluetooth ocupó PB6/PB7 y la ruta C dejó de existir. La conclusión del 27/08 vuelve a ser la buena, pero por un motivo distinto del que se dio entonces, y eso importa: si mañana el Bluetooth se muda o se retira, PB6/PB7 vuelven a estar disponibles y la ruta C resucita. Lo que la mata es un pin ocupado, no una imposibilidad.

Regla Anti-Bloqueo (vale para todas las rutas): Todas las lecturas y escrituras I²C deben contar con timeouts no bloqueantes (< 2 ms) para garantizar que la ausencia o desconexión del módulo no cuelgue el bucle principal ni dispare el perro guardián IWDG. Un bus colgado dentro del bucle de luces es peor que no tener reloj.

Y la talanquera no se manda desde el bus. Es una salida vial: va detrás de la barrera de semaforo.cpp, nunca dentro de escribirPines(), que hoy son seis digitalWrite que no pueden bloquearse. Una escritura I²C sí puede.

2.1 Presupuesto de Flash — la cifra de este manual estaba vencida

|  | dice el manual del 27/08 | dijo la 1.ª revisión del 28/08 | ~~manda el acta evidencia/2026-08-28_compuerta.txt~~ |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash libre en el Maestro | ~4.728 B | 9.452 B (85,6 %) | ~~9.276 B libres — 85.8% (used 56260 bytes from 65536 bytes)~~ |

🔴 07/09 — ESA CIFRA CADUCÓ, Y AQUÍ NO SE ESCRIBE OTRA. El acta del 28/08 sigue existiendo y su número era correcto para aquel binario; el Maestro ha crecido desde entonces. La cifra vigente se lee del acta más reciente de `evidencia/` —ls -t evidencia/*_compuerta.txt | head -1—, que la escribe compuerta.py con su fecha y el hash de HEAD encima. ⚠️ Y se confirma con una segunda pasada: el acta puede publicar el binario anterior cuando PlatformIO sirve un incremental viejo, y eso pasa siempre que dos agentes tocan el árbol a la vez (CLAUDE.md §10). Lo único que este apartado necesita saber sigue siendo cierto: el bit-bang cabe —presupuesto < 800 B de código propio— y el bus no se monta, así que no se va a gastar.

Las cifras se copian del acta, nunca se escriben a mano. Los 9.452 B eran una cifra correcta de

un binario anterior; el Maestro ha crecido desde entonces (entre otras cosas, con el Bluetooth de

PB6/PB7). Al escribir aquí un número de flash se pega la línea del acta, con su fecha y su hash

de HEAD (614065d), para que se vea contra qué binario se midió.

Los 4.728 B del 27/08 eran ciertos antes de N-70, que quitó **5.160 B de I²C y SPI por hardware

enlazados en un equipo sin un solo bus I²C**: U8x8lib.cpp referencia TwoWire::setClock() y el

enlazador arrastraba Wire entero. Se resolvió declarando U8X8_NO_HW_I2C en platformio.ini.

[!IMPORTANT] ### La ruta ya no se elige por flash — y ahora tampoco se puede La 1.ª revisión del 28/08 comparaba aquí el coste de Wire (~1.080 B más su HAL) contra el del bit-bang (< 800 B de código propio) para decidir entre la ruta C y las demás. Esa comparación ya no tiene objeto: la ruta C está muerta y no queda ninguna ruta por hardware (§2, §4.2). * Lo único que se va a gastar es el bit-bang: presupuesto < 800 B de código propio, cero librería nueva. ~~Con 9.276 B libres cabe con holgura.~~ Los bytes libres se leen del acta más reciente de `evidencia/`, no de aquí (07/09) — y hoy no se gasta nada: el bus no se monta. * Y hay un aviso que sigue vivo: si algún día se vuelve a Wire, se re-enlaza justo lo que N-70 quitó. La bandera U8X8_NO_HW_I2C de platformio.ini no se retira sin volver a medir.

3. 🚦 ETAPA DE POTENCIA PARA TALANQUERA: EL MOSFET Q10 YA EXISTE EN J15

No es necesario fabricar un circuito de potencia externo con relés para la talanquera. La tarjeta madre KiCad ya incluye un MOSFET de potencia dedicado:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                               ETAPA DE POTENCIA NATIVA DE LA PLACA                               │
 ├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Componente KiCad  │ Transistor MOSFET `Q10` (`IRLZ44N`, Canal N, 55V / 47A)                      │
 │ Bornera de Salida │ Bornera `J15` (Salida de Potencia 12V / GND Conmutado)                       │
 │ Control Lógico    │ Conmuta directamente a masa (`GND`) cargas de hasta 10A sin calentamiento    │
 └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

TARJETA MADRE KICAD (BORNERA J15)                     CENTRALITA DE LA TALANQUERA
  ┌────────────────────────────────────────┐               ┌───────────────────────────────┐
  │ Borne J15 (+) ──► +12V Batería         │               │                               │
  │ Borne J15 (−) ──► Drenador MOSFET Q10  ├───────────────┼─► Entrada OPEN (Activa en LOW)│
  │                   (Conmuta a Masa)     │               │   o Bobina de Relé Auxiliar   │
  └────────────────────────────────────────┘               └───────────────────────────────┘

Ventaja: Cero componentes extra. La salida de potencia para la talanquera o electroimán de retención se toma directamente de la bornera `J15` de la placa madre.

[!CAUTION] ### 🔴 J15 SÍ — J14 NO. NO SON INTERCAMBIABLES NI POR ERROR | | J14 | J15 | |---|---|---| | Sentido | ENTRADA | SALIDA | | Red del esquemático | Puerta | Motor | | Pin del STM32 | PB0 (CAM_DEMANDA_PIN) | PB2 (MOTOR_TALANQUERA) | | Qué hay en medio | R64 10 kΩ + C25 100 nF (antirrebote de 1 ms) | opto U15 (TLP127) + MOSFET Q10 (IRLZ44N) | | Qué se le conecta | El contacto seco de la cámara de demanda, a 3,3 V | La centralita de la talanquera o la bobina del relé, a 12 V | | Si se equivoca | 🔴 12 V en un pin de 3,3 V del micro. Se destruye el STM32 | La cámara no se lee | Este manual y el `15_Lista_de_Compras_Hardware.md` decían `J14` en la §5 y en la fila A4. Corregido el 28/08 (2.ª revisión). La confusión tiene una raíz que conviene conocer para no repetirla: la red de J14 se llama `Puerta` en el esquemático, y «puerta» suena a talanquera. No lo es: es la entrada por donde la cámara pide paso. El canal de la pluma se llama Motor. El nivel de reposo de PB2 es LOW (TALANQUERA_CERRAR, SFTY-28): con el MOSFET sin conducir, el motor queda sin energía y la pluma se queda abajo. Ese es el fallo seguro, y por eso la especificación de compra exige actuador con retorno por muelle o gravedad — eso el software no lo puede garantizar.

4. 🎯 MAPEO FÍSICO PIN A PIN EN LA TARJETA KICAD

[!CAUTION] ### 🗺️ EL PLANO QUE CITABA ESTE MANUAL NO ES EL BUENO — Y ESA ES LA CAUSA DE LA ERRATA La versión del 27/08 daba como fuente 03_Hardware_Tarjeta/KiCad/Controladora_Semaforos.kicad_sch. Ese fichero ya no existe: era el plano incompleto (451 KB, sin LCD, sin botones, sin el canal del motor) y lo borró el commit 8668498 — *«PB8 no es una camara, es un LED - y se borra el plano incompleto»*— el mismo día en que se emitió este manual. El plano bueno, y el único que se debe citar, es: `` 01_Firmware/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos.kicad_sch   (649 KB) 01_Firmware/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos.kicad_pcb   (2,1 MB) `` Es la regla del instrumento en su forma más cara: la medida no estaba mal tomada, estaba tomada sobre el objeto equivocado. Todo lo que sigue está medido sobre estos dos ficheros.

4.1 Censo de pines: qué está ocupado y qué está realmente libre

Medido recorriendo las redes del esquemático y contando pistas y vías de cada pad en el trazado.

No es una lectura de la leyenda del plano:

┌──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Pin STM32 U1 │ Red del esquemático      │ A dónde va, medido                                   │
 ├──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Pin 18  PB0  │ "Puerta"                 │ R64 10 kΩ + C25 100 nF -> bornera J14. ENTRADA con   │
 │              │                          │ antirrebote de ~1 ms. Es CAM_DEMANDA_PIN             │
 │ Pin 45  PB8  │ "PB8"                    │ R16 1 kΩ -> LED D5 (ánodo a R16, cátodo a GND).      │
 │              │                          │ 🔴 LED TESTIGO. NO ES UN PAD LIBRE                   │
 │ Pin 39  PB3  │ "SCL"  (clock del LCD)   │ J17 pin 4  -- dato de la pantalla. Libre SI se va   │
 │              │                          │ SIN PANTALLA -> ruta D                               │
 │ Pin 40  PB4  │ "CS"                     │ J17 pin 1  -- dato de la pantalla. Libre SI se va   │
 │              │                          │ SIN PANTALLA -> ruta D                               │
 │ Pin 41  PB5  │ "SI"                     │ J17 pin 5  -- dato de la pantalla. Libre SI se va   │
 │              │                          │ SIN PANTALLA -> ruta D (sobra: el bus usa dos)      │
 │ Pin 42  PB6  │ "RS(A0)"                 │ J17 pin 3  -- 🔴 TOMADO 28/08: USART1 TX del modulo  │
 │              │                          │ Bluetooth SPP. SI transporta datos, y a 9600 bps    │
 │ Pin 43  PB7  │ "RST"                    │ J17 pin 2  -- 🔴 TOMADO 28/08: USART1 RX del modulo  │
 │              │                          │ Bluetooth SPP. SI transporta datos, y a 9600 bps    │
 │ Pin 34  PA13 │ (sin etiqueta)           │ J2 pin 3   -- SWDIO, programación                    │
 │ Pin 37  PA14 │ (sin etiqueta)           │ J2 pin 2   -- SWCLK, programación                    │
 ├──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Pin 32  PA11 │ sin red                  │ 🟢 SIN UNA SOLA CONEXIÓN, y CERO pistas/vías         │
 │ Pin 33  PA12 │ sin red                  │ 🟢 SIN UNA SOLA CONEXIÓN, y CERO pistas/vías         │
 │ Pin 38  PA15 │ sin red                  │ 🟢 SIN UNA SOLA CONEXIÓN, y CERO pistas/vías         │
 │ Pin  2  PC13 │ sin red                  │ 🟡 libre, pero NO SIRVE PARA UN BUS (ver abajo)      │
 └──────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

De donde se sigue que la premisa de este manual era falsa: PB0 y PB8 no eran «los únicos

pines libres». Hay cuatro pads que el trazado deja sin una sola pista, y PB8 —que este manual

vendía como libre— es justo el que no lo está.

[!WARNING] `PC13` está libre y aun así no se usa. El manual del fabricante le da ~3 mA de capacidad y una velocidad de conmutación baja: sirve para un LED, no para una línea de bus con pull-up. Se deja en la tabla precisamente para que nadie lo proponga otra vez creyendo que se pasó por alto. `PA11` y `PA12` son `USB_DM` / `USB_DP` en el `STM32F103`. En este diseño no hay USB, y están medidos con cero pistas y cero vías, así que en el trazado son pads sueltos. Aun así, la §7 manda comprobarlos con el pito antes de soldar: lo medido es el fichero de diseño, no el cobre que salió de fábrica.

4.2 Las cuatro rutas para el bus, y cuál manda

|  | Ruta | Qué hay que modificar | Qué cuesta | Tipo de bus | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PB0 (SDA) + PB8 (SCL) *— la del manual original* | Desoldar `C25` · Retirar `R16` o `D5` | La cámara de demanda y el LED testigo | Bit-bang | 🔴 La peor. Dos desoldaduras sobre una placa acabada, y sacrifica dos funciones que sí existen |
| B | PA11 (SDA) + PA12 (SCL) | Nada que desoldar. Dos hilos a dos pads sin pista | Nada | Bit-bang | 🟢 MANDA ESTA. Es la única que no le quita nada a nadie |
| C | ~~PB6 (I2C1_SCL) + PB7 (I2C1_SDA)~~ | — | — | ~~Por hardware~~ | ⚫ MUERTA desde el 28/08. Los pines se los llevó el Bluetooth. Ver abajo |
| D | PB4 (SDA) + PB3 (SCL), por J17 | Nada. Cuatro hilos al conector J17: p1, p4, p8, p9 | La pantalla entera | Bit-bang | 🟡 La más barata en taller, y la única con cero soldadura — pero solo en un equipo que se monte SIN LCD |

Cómo se lee esta tabla: las cuatro rutas son bit-bang (§2), así que la elección no es técnica, es de qué función se sacrifica. Ordenadas por lo que cuestan: B no cuesta nada, D cuesta la pantalla, A cuesta la cámara y el testigo, C ya no se puede pagar.

🔴 Ruta C: CERRADA el 28/08/2026. El Bluetooth se llevó PB6 y PB7

[!CAUTION] ### ⚫ NO ES «BLOQUEADA POR COMPROBACIONES PENDIENTES». ES MUERTA. NO SE PUENTEE J17 La versión anterior de esta sección decía que la ruta C estaba *bloqueada por tres comprobaciones pendientes* y que *«hoy USART1 vive sin remapear en PA9/PA10, así que el remapeo está libre»*. Desde el 28/08 es exactamente al revés, y lo pendiente ya no lo es: se decidió. Medido en el firmware (28/08): ``text 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp:25   static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6); 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:26   static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6); USART1 REMAPEADO: PB7 = RX, PB6 = TX, 9600 bps  * El **remapeo de USART1 está USADO**, no libre. La tercera comprobación de la lista anterior —*«PB6/PB7 no pueden ser USART1 e I²C1 a la vez»*— **ya tiene respuesta: son USART1.** * El **módulo Bluetooth SPP ya está cableado a J17 p2/p3** en las dos placas. Esas dos vías del conector, que la ruta C mandaba puentear a GND y a 3,3 V, **ahora llevan la telemetría**. Puentearlas hoy es **cortocircuitar la salida TX del micro contra masa y la del módulo Bluetooth contra 3,3 V**, y quedarse sin consola de servicio. * Las otras dos comprobaciones —el papel real de PB6 y el strap de PSB en el dorso del módulo— **ya no deciden nada sobre el bus**, porque no hay ruta C que decidir. Siguen vivas, pero han cambiado de expediente: ahora son riesgos del **enlace Bluetooth**, no del I²C (ver el bloque «qué está medido» de la cabecera y §7.0). **Por qué la premisa de la ruta C se cayó sola:** la ruta C existía porque PB6/PB7 *no transportaban datos del display* —PB6 era un nivel estático y PB7 el reset—. Eso era cierto y sigue siéndolo; **por eso mismo se los llevó el Bluetooth.** lcd.cpp ya construye U8g2 solo con PB3/PB4/PB5 y U8X8_PIN_NONE` de reset, y su línea 59 dice literalmente *«AQUI YA NO SE TOCA LCD_PSB (PB6), y el pin queda libre para el USART1»*. La ruta C y el Bluetooth querían los mismos dos pines por la misma razón, y llegó antes el Bluetooth. Si algún día el Bluetooth se muda o se retira, esta ruta resucita — con sus tres comprobaciones intactas. Por eso la sección se cierra en vez de borrarse.

🟡 Ruta D: sin pantalla, el bus sale por J17 sin tocar el soldador

Esta ruta no estaba en el manual, y en un montaje sin LCD es la más barata de las cuatro.

Si un equipo se monta sin pantalla —la LCD es interfaz de servicio, no de operación vial: el

ciclo, el Modo Degradado y la telemetría no dependen de ella—, se liberan de golpe PB3, PB4 y

PB5, y los tres ya salen al conector `J17`. No hay que soldar en la placa, ni retirar

componentes, ni buscar pads sueltos: se conecta la placa hija al propio conector de la pantalla.

RUTA D -- TODO SALE DE J17, CON LA PANTALLA DESCONECTADA

     J17 pin 1  (PB4, red "CS")   ──►  SDA
     J17 pin 4  (PB3, red "SCL")  ──►  SCL
     J17 pin 8  (+3,3 V)          ──►  VCC de la placa hija
     J17 pin 9  (GND)             ──►  GND de la placa hija

     J17 pin 5  (PB5, red "SI")   ──►  sin usar: el bus solo necesita dos lineas
     J17 pin 2  (PB7) y pin 3 (PB6) ──► 🔴 NO TOCAR: son el Bluetooth (ruta C muerta)

Los pull-up de 4,7 kΩ siguen haciendo falta, igual que en las demás rutas: J17 da la

alimentación, no el bus.

`PB3` y `PB4` son `JTDO` y `NJTRST` en el `STM32F103`, y por defecto los toma el JTAG. Aquí no

es un problema pendiente: el firmware de hoy ya los usa como GPIO corrientes para hablarle al

ST7920, así que la liberación del JTAG ya está hecha y la programación por SWD (PA13/PA14)

no se toca. *(Medido en el fuente; no verificado con el analizador sobre la placa.)*

Lo que cuesta, dicho sin adornos: se pierde el menú, la pantalla AJUSTAR HORA y todo el

diagnóstico local. Quien vaya a la calle solo tendrá el Bluetooth y los LED.

[!IMPORTANT] ### 🎯 CUÁL MANDA — ⚠️ y hoy la pregunta ya no se hace: el bus NO SE MONTA (recuadro del principio) Manda la ruta B (`PA11`/`PA12`). ~~En el equipo de hoy —que lleva pantalla en las dos puntas—~~ 🔴 CADUCADO EL 07/09 (`D-17.bis`, 05/09): LA PANTALLA Y EL MENÚ SE RETIRAN DEL EQUIPO. *(Del equipo, no del código: lcd.cpp compila y Validacion_LCD sigue dando 271/271 sobre un framebuffer en el PC.)* Esa decisión, que este apartado dejaba abierta al «responsable de obra», YA ESTÁ TOMADA — así que, si el bus llegara a montarse, la condición de la ruta D se cumple. Se deja escrito y no se reordena la tabla porque la elección de ruta no se ejecuta: el bus I²C sobre el STM32 está retirado desde el 31/08. ~~La ruta D manda —y con ventaja— solo si el montaje se decide explícitamente SIN LCD. Entonces es cero soldadura, cero pads que buscar y cero componentes que retirar. Esa decisión es del responsable de obra y se escribe antes de comprar, no se descubre en el poste: no se desmonta una pantalla que ya está puesta para ahorrarse dos hilos.~~ → la decisión está escrita: `DECISIONES.md` `D-17.bis`. La ruta A no se ejecuta. La ruta C no se puede ejecutar.

Lo que sigue es el mapa del conector J17, que vale para las rutas C (histórica) y D — J17 trae

las dos alimentaciones a mano, medidas:

CONECTOR J17 (13 vías) — MEDIDO EN EL ESQUEMÁTICO (28/08, 2.ª rev.)
 ┌──────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Vía  │ Red          │                                                                   │
 ├──────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  1   │ CS   (PB4)   │  dato del display -- RUTA D: aqui va el SDA (sin pantalla)        │
 │  2   │ RST  (PB7)   │  🔴 BLUETOOTH: USART1 RX. NO PUENTEAR (la ruta C mandaba a 3,3 V) │
 │  3   │ RS(A0)(PB6)  │  🔴 BLUETOOTH: USART1 TX. NO PUENTEAR (la ruta C mandaba a GND)   │
 │  4   │ SCL  (PB3)   │  dato del display -- RUTA D: aqui va el SCL (sin pantalla)        │
 │  5   │ SI   (PB5)   │  dato del display -- RUTA D: queda libre y sin usar               │
 │  6   │ +3,3 V       │  ┐                                                                │
 │  7   │ GND          │  │ las dos alimentaciones estan DENTRO del mismo conector:        │
 │  8   │ +3,3 V       │  │ la placa hija se alimenta del conector, no del cobre           │
 │  9   │ GND          │  ┘ RUTA D: VCC de la via 8, GND de la via 9                       │
 │ 10-13│ sin conexion │                                                                   │
 └──────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

<details>

<summary><b>🗄️ Histórico — los tres bloqueos que tenía la ruta C antes de morir (27–28/08)</b></summary>

**Se conservan porque dos de ellos siguen vivos, con otro dueño, y porque si el Bluetooth se mudara

de PB6/PB7 habría que volver a contestarlos.** Ninguno se hace leyendo código.

El papel real de `PB6` no está cerrado. El firmware lo llama LCD_PSB; la etiqueta de red

del esquemático lo llama `RS(A0)`, y en ese mismo bloque el nombre RS ya está dado a

PB4. Los dos nombres no pueden ser ciertos a la vez. ➜ **SIGUE ABIERTO, y ahora el que

arriesga es el Bluetooth:** si PB6 fuera de verdad el RS/A0 del display, el TX del módulo

estaría peleando con la línea de comando de la pantalla. Se comprueba encendiendo el equipo y

mirando si la LCD dibuja (§7.0).

El módulo del display puede traer `PSB` ya estrapado (roadmap.md N-22). ➜ **SIGUE

ABIERTO**, por el mismo motivo que el anterior.

`PB6`/`PB7` no pueden ser `USART1` e `I²C1` a la vez. El manual daba el remapeo por libre

—*«hoy USART1 vive sin remapear en PA9/PA10»*— y avisaba de que tomarlos para el I²C

*«lo cierra para siempre»*. ➜ ⚫ **CONTESTADO EL 28/08, Y AL REVÉS DE COMO SE ESPERABA: el

remapeo se lo quedó USART1.** El aviso era bueno; lo que falló es que se leyó como una

hipótesis lejana —*«si el proyecto llegara a necesitar un módulo Bluetooth ahí»*— y ese «si

llegara» ocurrió el mismo día. **El propio manual escribió que en ese caso el bus se mudaría a

la ruta B. Es exactamente lo que manda hoy.**

</details>

4.3 Alimentación de la placa hija (igual en todas las rutas)

┌───────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │ Señal de Poder    │ Pin STM32 U1  │ Componente KiCad          │ Punto Físico de Soldadura / Test │
 ├───────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ 🔴 VCC (+3.3V)    │ Pines 9/24/48 │ Regulador U5 (LM1117-3.3) │ Pestaña TAB / Pin 2 de U5        │
 │ ⚫ GND (Masa)     │ Pines 8/23/47 │ Regulador U4 (LM7805)     │ Aleta metálica de U4 o Borne (-) │
 └───────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Si se elige la ruta D, J17 ya trae +3,3 V (vías 6 y 8) y GND (vías 7 y 9): la placa hija

puede alimentarse del propio conector y evitar por completo soldar en la placa madre.

*(Esta línea decía «ruta C» hasta el 28/08. La ruta C ya no existe; la ventaja de alimentarse del

conector pasó íntegra a la ruta D, que es la que hoy usa J17.)*

5. 🛒 LISTA DE COMPRAS Y ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES DE MOSTRADOR

Todos estos componentes se consiguen en cualquier mostrador de electrónica local.

[!IMPORTANT] ### 📉 EL EXPANSOR PCF8574 YA NO ES OBLIGATORIO — Y ESTE MANUAL SE LEÍA COMO SI LO FUERA 05_Funcional/15_Lista_de_Compras_Hardware.md lo degradó a «solo si además se quiere expandir» al cruzar la placa hija con el cobre (N-63): * Las talanqueras no lo necesitan. Es una por poste, y la salida ya existe en la placa madre: red `Motor` -> `PB2` -> opto U15 -> MOSFET Q10 -> bornera `J15` (§3 y N-64). Lo que falta es firmware, no un chip. > 🔴 ERRATA CORREGIDA EL 28/08 (2.ª rev.): esta línea decía *«red Puerta -> bornera > J14»*. Las dos cosas eran falsas y peligrosas. Puerta/J14 es la ENTRADA de la > cámara de demanda (PB0); cablear ahí un relé de 12 V destruye el micro y no mueve la pluma. > Ver la fe de erratas de la cabecera y el cuadro comparativo de §3. La misma errata estaba en > la fila A4 de 15_Lista_de_Compras_Hardware.md, y se ha corregido allí con su nota. * Las cámaras tampoco. PB0 ya se lee con antirrebote por hardware, por J14. * ~~El único que necesita bus es el reloj, y solo si el cristal muerto es el del Maestro: si es el del Esclavo, ese ya toma la hora por radio (SFTY-23) y no hay nada que comprar.~~ 🛑 07/09 — ESTA LÍNEA Y LA DE ABAJO ESTÁN DEROGADAS POR `D-9` y `D-15`, Y ERAN LAS QUE HACÍAN CREER QUE FALTABA COMPRAR UN RELOJ Y QUE BASTABA UNO: * El STM32 no tiene reloj en ninguna de las dos puntas (Y2 muerto, N-17) y desde `D-15` ni siquiera contesta a `SET_RTC`. El camino que sincronizaba el reloj del STM32 por radio —el SFTY-23 que citaba la línea tachada— está derogado: ~~esa punta no tiene de dónde tomar la hora si no es de su propio `DS3231`~~. > # 🔴 07/09 (D-20) — ESA ÚLTIMA FRASE ES FALSA DESDE HOY, Y ERA LA MÁS PELIGROSA DEL MANUAL > > Declaraba IMPOSIBLE la propagación de la hora entre postes, y sobre esa imposibilidad se > sostenía todo el *«hay dos relojes por cruce y no se hablan»* que este documento repite. > DECISIONES.md D-20 construye justo ese camino: > > `` > ESP32-M  ->  STM32-M  ->  radio  ->  STM32-E  ->  ESP32-E >  > > **La autoridad de la hora es el ESP32 Maestro, y sólo él. El Esclavo hace caso siempre.** Los > STM32 son **carteros**: reciben la hora de su propio ESP32 y la pasan. **Sí hay de dónde tomar > la hora sin tocar el DS3231 local: del Maestro, por radio.** > > ⚠️ **PERO SIN CONSTRUIR** (D-20 decide la autoridad, no la implementación): falta el mando > ESP32 → STM32 que siembre la hora. El camino físico existe > (ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp), **el mando no** — ese fichero no menciona RTC ni > hora ni una vez (comprobado el 07/09). > > 🔴 **Y ESTO NO CAMBIA LA COMPRA: SIGUEN HACIENDO FALTA DOS DS3231, UNO POR POSTE (A-5).** > El del Esclavo es el que **conserva la hora con su pila cuando se cae la radio** — que es > exactamente por lo que perder la radio no es perder la hora. **D-20 NO reduce la compra a > uno.** Lo que obliga es a poner en hora el poste 2 **en la puesta en marcha, no durante la > avería**: la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado, que es el modo que exige > hora. * **Por tanto son DOS, uno por poste**, no uno; **Y2 no decide cuántos**; y **ya están puestos** (A-5, 05/09). **No hay reloj que comprar para este manual.** * **Y el bus tampoco se monta aquí:** el DS3231 cuelga del ESP32 (GPIO21/GPIO22), no del STM32. Ver el recuadro del principio. ⚠️ ~~**Y el DS3231 que se compre no dará la hora al enchufarlo: no hay driver** (§0). Se compra para tenerlo cuando llegue el firmware V9.0, no para arreglar el reloj esta semana.~~ ⛔ **CADUCADO EL 07/09: el driver existe y está llamado.** Lo que sí puede pasar al enchufarlo, y es otra cosa, es que el módulo **no entregue hora válida** —pila equivocada, oscilador parado (OSF), modo 12 h—; en ese caso el firmware publica el hueco --:--:-- **a propósito**, y el motivo se lee con **CMD:LEER_RTC** (D-17), que contesta $ERR ... DESC:` por causa.

| Cant. | Componente | Encapsulado | ¿Obligatorio? | Función Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ → 0 | Módulo RTC DS3231 `ZS-042` | Módulo de 4 pines rotulados VCC GND SDA SCL, con portapilas de moneda | ⛔ NO SE COMPRA AQUÍ — 07/09. ~~✅ Sí (solo si el cristal muerto es el del Maestro)~~ | Reloj de \pm2\text{ ppm} para Modo Degradado. 🛑 Son DOS, uno por `ESP32`, y YA ESTÁN PUESTOS (A-5 / D-9 / D-15; línea A6 de 15_Lista_de_Compras_Hardware.md). ~~🔴 SIN DRIVER: no dará la hora al enchufarlo~~ ⛔ falso desde el 05/09: el driver existe y está llamado (§0) |
| ~~1~~ → 0 | Pila de Botón `LIR2032` *(o CR2032, ver aviso)* | Litio | ⛔ con el anterior: no se compra aquí. El aviso de recepción sigue valiendo y vive en A6 de la lista 15 | Respaldo horario del ZS-042 |
| ~~2~~ → 0 | Resistencias de 4.7 kΩ | 1/4 W | ⛔ con el anterior. El ZS-042 trae sus propios pull-ups y este bus no se monta | ~~Pull-ups del Bus I²C (SDA y SCL). Hacen falta en todas las rutas de §4.2~~ |
| 1 | Integrado `PCF8574P` (o PCF8574) | Circuito integrado DIP-16 *(no es un módulo)* | ⬜ Solo si además se quiere expandir E/S | Expansor I²C (8 E/S) - Dirección 0x20 |
| 1 | Base / Zócalo DIP-16 | 16 pines | ⬜ Con el anterior | Protección térmica del chip al soldar |
| 2 | Optoacopladores PC817 (o EL817) | DIP-4 | ⬜ Solo si se añaden entradas nuevas | Aislamiento galvánico para entradas de contacto seco |
| 2 | Resistencias de 1 kΩ | 1/4 W | ⬜ Con los anteriores | Limitación de corriente de optoacopladores |
| 3 | Borneras de Tornillo Azules | 2 pines (paso 5.08 mm) | ⬜ Con los anteriores | Conexión de cables |
| 1 | Placa Perforada PCB | 5×7 cm | ⬜ Solo si se monta placa hija | Base de ensamble |

[!WARNING] ### 🧩 NO SON LA MISMA CLASE DE PIEZA — ES EL ERROR DE MOSTRADOR MÁS FÁCIL DE COMETER | | | |---|---| | `PCF8574P` | Un integrado DIP-16: una pastilla negra con 16 patas y ninguna rotulación de `VCC`/`SDA`/`SCL`. No trae portapilas, no trae placa. Si en el mostrador le entregan una placa pequeña con cuatro pines rotulados, no es esto. | | `DS3231 ZS-042` | El módulo con cuatro pines rotulados VCC GND SDA SCL y portapilas de moneda. Es lo que la mayoría de la gente tiene en mente al decir «el módulo I²C». | Pedir «el PCF8574 de cuatro pines con la pila» es pedir dos cosas distintas a la vez, y lo que vuelve en la bolsa es un ZS-042.

⚠️ NO COMPRAR `PCF8574A`: El modelo con sufijo "A" tiene dirección base 0x38, lo que rompería la compatibilidad del firmware. Usar PCF8574P o PCF8574 (dirección base 0x20).

⚠️ Pila del `ZS-042`: el módulo trae un circuito de carga (D1/R1) pensado para una `LIR2032` recargable. Si se monta una `CR2032` no recargable, hay que desoldar `D1` o `R1` antes de energizar, o el módulo intentará cargar una pila que no admite carga.

6. 📐 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA PLACA HIJA DE ENTRADAS OPTOPACLADAS

====================================================================================================
                                ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA PLACA HIJA
 ====================================================================================================

  [1. ENTRADA CAMARA 1 (DEMANDA)]              [2. ENTRADA CAMARA 2 (ver aviso debajo)]
  Bornera J1 (Camara 1):                       Bornera J2 (Camara 2):
  Pin 1: +12V Entrada                          Pin 1: +12V Entrada
  Pin 2: Señal Relé Cámara                     Pin 2: Señal Relé Cámara
    │                                            │
    └──/\/\/\──►[1] Opto U1 [4]──► Pin 4 (P0)    └──/\/\/\──►[1] Opto U2 [4]──► Pin 5 (P1)
        1 kΩ    [2] (PC817) [3]──► GND Placa         1 kΩ    [2] (PC817) [3]──► GND Placa


  [3. BUS I2C HACIA STM32 KICAD]               [4. RELOJ DS3231 (ZS-042)]
  Conector 4 Pines:                            Conectar en paralelo con el Bus I2C:
  • VCC ──► +3.3V (U5 KiCad, o J17 v6/v8)      • Pin VCC ──► +3.3V
  • GND ──► Aleta GND (U4 KiCad, o J17 v7/v9)  • Pin GND ──► GND General
  • SDA ──► segun la RUTA elegida (ver 4.2)    • Pin SDA ──► al SDA del bus
  • SCL ──► segun la RUTA elegida (ver 4.2)    • Pin SCL ──► al SCL del bus
                                                 (ambas lineas con pull-up de 4.7 kOhm a 3.3 V)
 ====================================================================================================

🛑 05/09 — DOS CORRECCIONES AL DIAGRAMA DE ARRIBA, QUE ES DE UNA PLACA QUE NO SE HA FABRICADO 1. ~~«CÁMARA 2 (UMBRAL TRAMO)»~~ ⛔ NO EXISTE, y no es que falte: es que no hay tal función. La *«cámara de umbral»* venía de creer que PB8 era una entrada; `PB8` es el LED testigo `D5` por `R16` de 1 kΩ (N-64), y el símbolo CAM_UMBRAL_PIN ya no existe en el fuente de ninguna de las dos puntas. Las cámaras de este equipo son todas de DEMANDA: piden paso, no miden ocupación de tramo. Si una copia impresa manda cablear una cámara de umbral, esa copia está caducada. 2. Las borneras de cámara NO se llaman `J1` y `J2`. En la tarjeta real la entrada de cámara es `J14` (PB0) y, desde el 31/08, `J16` p10 y p12 (PB14/PB15). J1/J2 son rótulos de este esquema hipotético y no corresponden a nada en el cobre — cablear guiándose por ellos es el mismo error que mandó la talanquera a J14. 🔵 Y el contrato, que aquí ahorra trabajo: de cada cámara el sistema consume un contacto seco y nada más — sin red, sin imagen, sin analítica en el controlador (D-12). O sea que esta placa hija de entradas optoacopladas no tiene nada que ver con las cámaras que hoy se instalan: las dos que se cablean van directas a `J16`, que ya tiene su pull-down de 10 kΩ medido en cobre (M3 cerrada, 03/09). No hace falta `PCF8574` ni placa hija para leer cámaras. El detalle, en `9_Manual_Parametrizacion_Camara_IA.md`.

Dónde aterrizan `SDA` y `SCL` según la ruta de §4.2 — este manual ya no lo da por decidido:

| Ruta | SDA | SCL | Requisito previo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pin 18 (PB0) | Pin 45 (PB8) | 🔴 C25 desoldado y R16/D5 retirados. No se ejecuta |
| B | Pin 32 (PA11) | Pin 33 (PA12) | 🟢 Ninguno. Pads sin pista. ← MANDA ESTA |
| ~~C~~ | ~~Pin 43 (PB7)~~ | ~~Pin 42 (PB6)~~ | ⚫ MUERTA. Los dos pines los usa el Bluetooth desde el 28/08 |
| D | Pin 40 (PB4), J17 p1 | Pin 39 (PB3), J17 p4 | 🟡 Solo en un equipo montado sin LCD. VCC de J17 p8, GND de p9 |

[!CAUTION] ### 🛑 DOS AVISOS SOBRE COPIAS IMPRESAS ANTERIORES * Copia del 27/08: el diagrama de arriba decía PB0/PB8 como si fuera la única opción, y en el caso de PB8 mandaba soldar sobre el LED testigo. * Copia del 28/08 (1.ª revisión): daba la ruta C como *«la mejor»* y mandaba puentear `J17` vía 3 a `GND` y vía 2 a `3,3 V`. 🔴 Hoy eso pone en corto el `TX` del micro y el del módulo Bluetooth. Si alguien tiene esa copia, esa copia manda romper el enlace de telemetría. Se deja constancia en vez de reescribirlo en silencio.

7. 🔍 CONTROL DE CALIDAD ANTES DE ENERGIZAR

7.0 🔴 PRIMERO: confirmar sobre el cobre lo que este manual solo tiene medido en los ficheros

Un esquemático dice lo que se dibujó; una placa dice lo que se fabricó — y lo que alguien reparó después. Estas cuatro comprobaciones se hacen con la tarjeta desconectada y el pito del multímetro, antes de decidir la ruta y antes de calentar el cautín.

[ ] `PB8` es el LED testigo, no un pad libre. Medir continuidad entre el pin 45 de U1 y

R16, y entre R16 y el LED D5. **Si hay continuidad, la ruta A exige desoldar R16 o

D5.** *(Si no la hubiera, es un hallazgo: la placa no coincide con su plano, y se para.)*

[ ] `PA11` y `PA12` están de verdad sueltos. Medir de cada pad a GND, a +3,3 V y entre

ambos: no debe haber continuidad con nada. Es lo que habilita la ruta B, y es lo único de

este manual que la ruta B necesita.

[ ] 🔴 `J14` NO lleva la talanquera — antes de energizar nada. Si hay un módulo de relé

cableado a J14, retirarlo. La pluma va en J15. Comprobar con el pito: de J15 debe

haber camino al drenador de Q10; de J14 lo hay a R64/C25 y al pin 18 de U1. **Es la

única comprobación de esta lista que puede salvar el microcontrolador.**

[ ] El papel de `PB6` — ahora es una comprobación del BLUETOOTH, no del bus. Continuidad desde

J17 vía 3 hasta la pata rotulada del display, y leer qué dice esa rotulación: PSB o

RS/A0. Si dice `RS` o `A0`, quien está en riesgo es la pantalla, porque esa vía lleva

hoy el TX del módulo Bluetooth. Ya no se puentea nada en ningún caso.

[ ] El dorso del módulo del display. Buscar un strap o puente de fábrica que fije PSB a

VCC (roadmap.md N-22). Si lo hay, hay dos salidas peleando en `J17` vía 3 — el strap

del módulo contra el TX del Bluetooth — y hay que resolverlo antes de dar por bueno el

enlace. *(Antes este punto decía «no se puentea J17 vía 3 a GND». Ese puente pertenecía a

la ruta C, que ya no existe.)*

[ ] Con la ruta D: confirmar que la pantalla está desconectada antes de meter el bus por

J17 p1/p4. Con la LCD puesta, sus líneas de dato y el I²C compartirían pines.

7.1 Después de montar, y según la ruta elegida

[ ] Ruta A — retiro de `C25` verificado: Medir con multímetro en capacitancia o resistencia entre el pad de PB0 y GND para confirmar que C25 fue retirado.

[ ] Ruta A — retiro de `R16`/`D5` verificado: Confirmar que el pin 45 de U1 ya no tiene camino a GND por el LED. Sin esto, el bus no alcanzará el nivel alto.

[ ] Nivel alto real del bus (todas las rutas): con los pull-up de 4,7 kΩ puestos y el bus en reposo, medir SDA y SCL contra GND. Deben estar a 3,3\text{ V} \pm 0,1. Cualquier lectura por debajo de ~2,5 V indica una carga colgando de la línea — que es exactamente el fallo que provocaba la fila errónea de PB8.

[ ] Continuidad de Tierras *(solo si se monta el PCF8574)*: Verificar con el pito del multímetro que Pines 1, 2, 3 y 8 del PCF8574 estén unidos a GND (fijando dirección 0x20).

[ ] Aislamiento en VCC *(solo si se monta el PCF8574)*: Medir resistencia entre Pin 16 (VCC) y Pin 8 (GND). No debe haber continuidad (< 10 kΩ indica cortocircuito).

[ ] Voltaje de Alimentación: Conectar solo la tarjeta madre y verificar que al Pin VCC de la placa hija le lleguen exactamente 3.30\text{V} \pm 0.1\text{V}.

[ ] La pantalla sigue pintando. Recomendable en todas las rutas (y sin objeto en la D, que

va sin pantalla): encender y comprobar que el LCD dibuja como antes. **Ahora este paso vigila

el Bluetooth**: si PB6 resultara ser el RS/A0 del display, es aquí donde se ve.

[ ] El enlace Bluetooth responde. Emparejar desde el celular y comprobar que llega telemetría.

No verificado en banco todavía: el módulo se cableó a J17 p2/p3 el 28/08 y la compuerta

pasó, pero la compuerta no toca la tarjeta.

[ ] 🔴 ~~El reloj NO va a dar la hora, y eso no es un fallo del montaje. Si se montó el

DS3231, no se busque avería cuando la hora no aparezca: no hay driver (§0).~~

🛑 ANULADO EL 07/09 — ESTA CASILLA ENSEÑABA A NO MIRAR UNA AVERÍA. El driver **existe y

está llamado desde el 31/08 (§0), y desde `D-9`/`D-15` ese DS3231 es el ÚNICO reloj del

cruce. Si la hora no aparece, eso SÍ es un hallazgo y se diagnostica**:

manda `CMD:PIN:1234:` no — `CMD:LEER_RTC` va SIN PIN (D-17), y el puente contesta

ACK,NODE:PUENTE,...,FECHA:,HORA: o un ERR ... DESC: por causa

(OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA, NUNCA_SE_PUSO_PONGA_LA_HORA, SIN_RELOJ_NO_RESPONDE, …).

*(Este manual ya no compra ese reloj —ver §5—; la casilla se conserva corregida porque quien

tenga una copia impresa anterior tiene que enterarse de que decía lo contrario.)*

*Manual de taller y especificación de hardware V9.0.*

*Revisado el 28/08/2026 (2.ª revisión):*

🔴 *corregida la bornera de la talanquera en §5 —decía J14, es `J15`—, con fe de erratas en

cabecera y cuadro comparativo en §3;*

*cerrada la ruta C: PB6/PB7 los ocupó el Bluetooth ese mismo día, con el histórico de sus

tres bloqueos conservado;*

*añadida la ruta D (PB3/PB4 por J17, solo sin LCD) y declarado que manda la ruta B;*

*avisado, bien visible, de que el `DS3231` no tiene driver;*

*actualizada la cifra de flash contra el acta: 9.276 B libres, 85,8 %.*

*Revisado el 28/08/2026 (1.ª revisión): corregida la fila de PB8 de §4 (errata del 27/08), añadido

el censo de pines libres y las rutas del bus.*

SIGUE SIENDO PRE-IMPLEMENTACIÓN. ~~Ni el PCF8574 ni el DS3231 tienen driver en el firmware.~~ 🔧 CORREGIDO EL 07/09: el `PCF8574` no tiene driver Y NO SE COMPRA (propuesta retirada, ver el recuadro del principio); el `DS3231` SÍ lo tiene —ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, con llamadores— y ya está montado, uno por poste (A-5, D-9, D-15). De este manual no se compra ninguno de los dos. Lo del 28/08 está MEDIDO SOBRE EL FUENTE Y SOBRE LOS FICHEROS DE DISEÑO; nada de este manual está VERIFICADO SOBRE LA PLACA con multímetro. Las dos cosas no son la misma, y la §7 existe para convertir la primera en la segunda. 🔴 Y la lección que este manual se ha cobrado dos veces, escrita para que no haya una tercera: el recuadro §0 corrigió el 05/09 lo de *«el DS3231 no tiene driver»*… y la frase siguió viva en otros CUATRO sitios de este mismo fichero —la tabla «qué está medido», la §5, la fila de compra y la casilla de §7.1— hasta el 07/09. Una corrección que no se propaga a las copias del propio documento no es una corrección: es una nota que la copia caducada tapa.

Documento generado automáticamente desde 13_Manual_Modulo_Expansion_I2C_y_Compras.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.