📋 INFORME DE AUDITORÍA, ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA · APP IOT-VIAL V9.0

🛑 07/09/2026 — ESTO ES UNA FOTO DEL 28/08, NO LA ESPECIFICACIÓN VIGENTE Léase esta caja antes que ninguna otra línea del documento. Este fichero es el informe de una auditoría cerrada el 28 de agosto. Su título dice *«ESPECIFICACIÓN TÉCNICA»* y no lo es: nada de lo que hay debajo se ha mantenido al día desde esa fecha, y diez días de decisiones han pasado por encima. ## Quién gana sobre cada cosa — y este documento no gana sobre ninguna | sobre… | manda | aquí | |---|---|---| | lo decidido | 🔴 `DECISIONES.md` | *(este fichero no lo citaba ni una vez: grep -c 'DECISIONES.md' → 0, medido el 07/09. Es exactamente lo que hace que traiga lo caducado)* | | lo que la app hace | 05_Funcional/14_Manual_App_Movil_IOT_VIAL.md y el fuente en App_Semaforo/ | resumido y desactualizado | | la trama y sus checksums | 05_Funcional/10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md §4.2 y §4.3 | 🛑 §3.2 ya dejó de publicar ejemplos propios, y por buen motivo: los tres que traía tenían el checksum mal | | el hardware medido | 05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md | no se toca aquí | | las cifras de los instrumentos | 🔴 el acta: ls -t evidencia/*_compuerta.txt \| head -1 | 🛑 todas las de §4 están caducadas — ver §4 | ## Lo que se ha tachado hoy, y por qué NO se ha borrado Se corrigen en el sitio, con su motivo y su fecha, seis afirmaciones que hoy son falsas: los rangos de ciclo de §2.1 y §7 (D-5), el SET_RTC de §3.1 (D-15), la botonera de §1 (D-1 / D-16), las tres cifras de instrumentos de §4, la casilla de checksum de §7 y las rutas de §4.2 y §5. Nada se borra: un informe de auditoría es un registro fechado, y una línea que desaparece en silencio vuelve a escribirse. 🟡 CANDIDATO A ARCHIVARSE, y no lo decide este agente. Todo lo que este fichero aporta vivo está hoy mejor contado en el 14 y en el 10. Lo que sólo vive aquí es el registro de la auditoría del 28/08 — que es un motivo legítimo para conservarlo, y ninguno para leerlo como especificación. Mover esto a `99_Legacy/` es una decisión del responsable, no una limpieza.

Rama Git: ~~feat/n69-ajustes-tiempos~~ → el trabajo vive en `main-nuevo` *(07/09; la rama vieja existe y está parada)*

Destinatario: Agente Auditor / QA Lead / Ingeniero de Tráfico y Hardware

Fecha: 28 de Agosto de 2026

Sistema: Controladora de Semáforos Móviles de 3 Estados (Maestro / Esclavo)

Entregable APK: 05_Funcional/IOT_VIAL_Semaforos_2026-08-28_a8e1ceb_SIN_BANCO.apk

1. 📌 RESUMEN EJECUTIVO Y ANTECEDENTES

El sistema original de control semafórico operaba en obra con controles físicos de relé (4 botones) o mediante acceso directo a la consola de la placa STM32. La versión previa de la App presentaba fricción de usabilidad (menús complejos para el operario de obra y falta de separación de roles).

En esta iteración se logró:

Rediseño Ergonómico y Separación de Roles (Operario vs Técnico):

Modo Operario (0 contraseñas): ~~Botonera de campo de 4 pulsadores gigantes (Automático, Dar Paso / Alternar, Ámbar Precaución, Rojo Total de Emergencia).~~ → 🔴 07/09: son SIETE rótulos, no cuatro, y tres salen según la punta conectada — AUTOMATICO · DAR PASO · AMBAR · ROJO TOTAL · AMBAR EMERGENCIA · RETIRAR AMBAR · VOLVER AL MENU. Censados sobre index.html; la lista viva está en el Manual 14 §1.

Modo Técnico / Admin (PIN 1234): Desbloquea ajustes de tiempos de ciclo (Verde, Rojo, Despeje), Asistente Courier RTC, prueba de potencia de focos (6s) y gestor de cruces.

🔴 07/09 — LO QUE ESTE RESUMEN NO PODÍA DECIR EN AGOSTO, Y HOY MANDA SOBRE TODO LO DEMÁS `D-16`: SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO. El párrafo de arriba abre diciendo que *«el sistema original operaba con controles físicos de relé (4 botones) o acceso directo a la consola»*. Las dos vías se han retirado desde entonces: * el mando de 4 relés — D-1 (31/08, hardware confirmado retirado el 05/09); * la pantalla LCD y su menú — D-17.bis (05/09), y con ellos botonAceptar()/botonCancelar(), que hoy son return false;. O sea que la app dejó de ser «la que evita la fricción» para ser LA ÚNICA SUPERFICIE DE MANDO. Ni ámbar, ni volver a automático, ni parar el cruce sin un teléfono emparejado y con batería. Este documento describe la app como una mejora de usabilidad; hoy es el equipo entero. El desarrollo completo, con lo que eso obliga a llevar a campo, está en el Manual 14, primera caja.

Arnés de Transporte Dual para Bluetooth:

Soporte nativo para sockets RFCOMM SPP a 9600 bps en Android vía cordova-plugin-bluetooth-serial, contra el módulo de expansión `ESP32-WROOM-32` clásico (BR/EDR, perfil SPP).

🛑 Corregido: aquí decía `HC-05 / JDY-31`. El `JDY-31` está PROHIBIDO por su nombre —es BLE, y esta app conecta por SPP (Bluetooth clásico): con un JDY-31 no empareja y habría que rehacer el puente nativo. Ver 04_Manuales/MANUAL_CONFIGURACION_BLUETOOTH.md §1. No se compra ni se prueba con un `JDY-31`.

Servidor puente multihilo en Python (servidor_puente_simulador.py) para emulación Hardware-in-the-Loop desde el navegador Web.

Batería de Pruebas Automatizadas:

29 Pruebas Unitarias TDD (100% PASS).

Validación Visual E2E con Puppeteer y capturas en alta resolución en evidencia/.

5 Suites de estrés en Python (simulación de 6 meses continuos y 50.000 ataques de fuerza bruta).

2. 🏛️ ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DIAGRAMAS

2.1 Arquitectura de Roles

!Arquitectura de 2 Roles

Operario de Campo: No requiere ingresar a menús ni memorizar PINs. Puede reanudar el ciclo autónomo, alternar el sentido de paso respetando el despeje todo-rojo de seguridad, activar ámbar destellante o detener el tráfico en emergencia total.

Técnico / Administrador: Protegido por PIN 1234. Permite parametrizar tiempos nominales (~~1-15m Verde/Rojo~~ → 🔴 3-15 min Verde/Rojo desde el 04/09, D-5: *«por debajo, el conductor se convence de que el semáforo está averiado y adelanta en rojo»*. La guarda de verdad está en el firmware —VERDE_MIN_MIN = 3 en Maestro/include/limites_ciclo.h— y rechaza con $ERR,CMD:SET_TIEMPOS,DESC:RANGO; 10-90s Despeje), realizar pruebas de potencia en MOSFETs y ~~sincronizar relojes RTC DS3231~~ poner en hora el `DS3231` DEL POSTE 1, y sólo el del poste 1 (🔴 D-20, 07/09: la app NO pone la hora en el poste 2, nunca — un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza, porque no es una sincronización sino una segunda fuente. El poste 2 recibe la hora del Maestro por la cadena ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E. ⚠️ SIN CONSTRUIR — ver §2.2. Consultar los dos relojes con CMD:LEER_RTC sí sigue siendo tarea del técnico: leer no escribe).

2.2 Flujo del Asistente Courier RTC

!Flujo Courier RTC

Para obras viales donde la topografía bloquea la señal de radio entre Maestro y Esclavo:

~~\text{Hora Inyectada en Esclavo} = \text{Hora Capturada en Maestro} + \Delta t_{\text{traslado}}~~

~~El cronómetro en la App contabiliza los segundos de viaje y programa el reloj DS3231 del Esclavo con la hora exacta compensada.~~

🔴 07/09 — LA FÓRMULA DE ARRIBA QUEDA TACHADA ENTERA POR D-20, NO SÓLO SU PRIMER TÉRMINO Antes se corrigió el término `Hora Capturada en Maestro` (ver abajo). `D-20` va más lejos: quita el procedimiento completo. > LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, SIEMPRE Y PARA TODO. La app se la da al ESP32 > Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. > Hay UNA sola fuente, así que no hay desfase inicial que acotar — que era la única > objeción del arquitecto. 🔴 Consecuencia dura: la app NO pone la hora en el poste 2. Nunca. > Un SET_RTC dirigido al Esclavo se rechaza: no es una sincronización, es una segunda > fuente. El Courier RTC es, por definición, una segunda fuente: lleva la hora del teléfono hasta el poste 2 y la inyecta allí. Con D-20, ese gesto está prohibido, y con él se va el \Delta t_{\text{traslado}}: no hay traslado que compensar porque no hay nada que trasladar a mano. La topología, que es lo que sustituye a la fórmula: los dos ESP32 no se hablan. El único enlace entre postes es la radio entre los STM32, así que la hora viaja `` ESP32-M  ->  STM32-M  ->  radio  ->  STM32-E  ->  ESP32-E  **Los STM32 son CARTEROS de la hora, no dueños.** 🖼️ **Y por tanto graficas/grafica_02_courier_rtc_flujo.png PUBLICA UN FLUJO DESMENTIDO.** La imagen sigue en el documento y **no se ha regenerado**: dibuja el Courier —teléfono → poste 2—, que es justo lo que D-20 prohíbe. **Léase la imagen como histórico, no como procedimiento.** *(Se deja escrito en vez de corregido a propósito: regenerar gráficas no es trabajo de esta revisión, y una imagen borrada en silencio no deja rastro de que estuvo mal.)* ⚠️ **D-20 ESTÁ DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR.** Falta el mando ESP32 → STM32 que siembre la hora —el camino físico existe (ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp), **el mando no**: ese fichero no menciona RTC ni hora ni una vez— y falta el rechazo del SET_RTC en el poste 2 — el puente es **el mismo firmware en los dos postes** y su despachador **no sabe en cuál está**: grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp → 0 (corrido el 07/09). **Hasta que se construya, la barrera es el procedimiento: no se manda SET_RTC al poste 2.** ✅ **Lo que D-20 NO deroga, para que nadie lo retire de paso:** **CMD:LEER_RTC (D-17) se sigue mandando A LOS DOS POSTES.** D-20 prohíbe **ESCRIBIR** la hora en el poste 2; **leerla no escribe nada**. Con D-20 construida vale **más** que hoy: es la única forma de comprobar que la siembra del Maestro llegó de verdad al reloj del poste 2. **Y siguen haciendo falta DOS DS3231, uno por poste (A-5)**: el del Esclavo es el que conserva la hora con su pila cuando se cae la radio. **D-20` no reduce la compra a uno.**

🔴 07/09: LA FÓRMULA DE ARRIBA TIENE MAL EL PRIMER TÉRMINO, y el Manual 14 §4 lo dejó medido el 05/09. *«Hora Capturada en Maestro»* no es la hora del Maestro: es la hora DEL TELÉFONO (horaLocal24(), que es new Date()). Durante todo el procedimiento al Maestro no se le manda nada. El celular se usa como fuente de tiempo, no como copiadora del reloj del Poste 1 — si el teléfono va desfasado, el Esclavo queda desfasado igual. 🔴 Y hay dos cosas más que este apartado ya no puede afirmar: 1. `D-15` (05/09): el reloj lo lleva el `DS3231` del ESP32 de cada punta, y es el ÚNICO que contesta a `SET_RTC`. La controladora consume la orden y ya no acusa. ~~Hay dos relojes por cruce, no uno que se inyecta desde el otro.~~ > 🔴 07/09 — ESA ÚLTIMA FRASE LA ESCRIBÍ HOY MISMO Y `D-20` LA DEROGA EL MISMO DÍA. Se tacha, > no se borra. Siguen siendo dos `DS3231`, uno por poste (A-5, y la compra no cambia), > pero la FUENTE de la hora es UNA SOLA: el ESP32 Maestro. El del poste 2 no es una segunda > fuente: es la MEMORIA de la única fuente, la que conserva la hora con su pila cuando se cae > la radio. Y sí, es exactamente «uno que se inyecta desde el otro» — sólo que no a mano con > un teléfono, sino por la cadena > ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E, con los STM32 de carteros. > ⚠️ SIN CONSTRUIR — ver el recuadro grande de §2.2. 2. `D-17` (05/09): hay una vía mejor que el Courier para lo que casi siempre se quiere — `CMD:LEER_RTC`, consultar el reloj SIN cambiarlo, y ver el desfase entre postes. *«No hace falta que los dos relojes se pongan de acuerdo solos: hace falta poder ver si lo están.»* Ver Manual 14 §5.7. ⚠️ Y lo que sigue abierto tal cual: el `FORMATO_INVALIDO` del Courier RTC SIGUE SIN DIAGNOSTICAR. Nadie sabe por qué se produce, y aquí no se propone ninguna causa.

2.3 Stack Tecnológico y Pipeline

!Stack Tecnológico

3. 📡 ESPECIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN (CONTRATO STM32)

3.1 Formato de Tramas Emitidas hacia el Microcontrolador

Todos los comandos viajan en ASCII delimitados por \r\n:

CMD:PIN:1234:SET_MODO:AUTO\r\n           -> Activa modo automático
CMD:PIN:1234:SET_MODO:MANUAL\r\n         -> Activa modo manual
CMD:PIN:1234:MANUAL:CAMBIAR_TURNO\r\n    -> Alterna paso al sentido opuesto
CMD:PIN:1234:SET_MODO:AMBAR\r\n          -> Destello de precaución 1 Hz
CMD:PIN:1234:FORZAR_ROJO\r\n             -> Rojo total en ambos sentidos
CMD:FORZAR_ROJO\r\n                      -> Excepción de seguridad (Rojo sin PIN)
CMD:PIN:1234:SET_TIEMPOS:3,3,15\r\n      -> Verde: 3m, Rojo: 3m, Despeje: 15s (minimos vigentes)
   (aqui ponia 2,2,15 y el equipo lo RECHAZA: 2 < VERDE_MIN_MIN = 3 -> $ERR,...,DESC:RANGO)
CMD:PIN:1234:SET_RTC:2026-08-28,14:30:00 -> Sincroniza RTC DS3231
   (05/09, D-15: LA CONTROLADORA YA NO CONTESTA A ESTA ORDEN. La consume para no
    responder "comando desconocido" y deja un evento; EL ACUSE LO DA EL PUENTE,
    que es quien tiene el reloj. Y desde D-17 hay CMD:LEER_RTC, que lo consulta
    SIN cambiarlo -y esa ni siquiera llega a la controladora-.)
CMD:PIN:1234:TEST_LEDS\r\n               -> Secuencia de prueba 6s

🛑 Esta lista son OCHO formas y NO es el censo. El Maestro despacha veinte ramas y el Esclavo tiene su propio juego, que no es el mismo —FORZAR_ROJO ni siquiera existe allí: se contesta $ERR,…,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA—. El censo vivo, regenerable con un `grep`, está en el Manual 14 §5.1 y §5.2. Lo de aquí es lo que la app componía el 28/08. ``bash grep -n 'strcmp(accion\|strncmp(accion\|strcmp(cmd\|strncmp(cmd' 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp `` *(Re-corrido el 07/09: 20 líneas en el Maestro y 11 en el Esclavo.)*

3.2 Formato de Respuestas y Telemetría Emitida por STM32

🛑 LOS TRES EJEMPLOS QUE HABÍA AQUÍ TENÍAN EL CHECKSUM MAL, Y LA TERCERA TRAMA NO ES LA QUE EMITE EL MICRO. Se tachan con su motivo — 05/09. ``text ~~ACK,CMD:SET_MODO:AUTO,RESULT:OK*2E\r\n~~                              publicado *2E · real *2F ~~ERR,CMD:AUTH_FAILED,DESC:PIN_INVALIDO*3A\r\n~~                        publicado *3A · real *5C ~~STATUS,...,RESTANTE:38,TOT:45,BAT:12.6,...,SERIE:M-2026-A1B2*1F\r\n~~ publicado *1F · real *45  **Recalculado el 05/09 con la regla que este mismo apartado publica dos líneas más abajo** —XOR de 8 bits de todo lo que va entre  y *—: **los tres fallan.** En el apartado que explica cómo se calcula el checksum, y con la casilla de §7 marcada afirmando que se validó. **Y la tercera trama está mal más allá del checksum** (medido contra Maestro/src/bluetooth.cpp:970 e identidad.cpp:63): | lo que ponía | lo que emite el equipo | |---|---| | RESTANTE:38,TOT:45 | **no existen**: el campo es T: | | *(faltaban)* | HORA: y **ESC:**, que va el último y sólo en el Maestro | | SERIE:M-2026-A1B2 | son **24 bits en hexadecimal** (& 0xFFFFFFUL), p. ej. A3F19C | | BAT:12.6 | **BAT:--** — ver N-108: no hay un solo analogRead() en las cuatro carpetas | 🔴 **Este apartado DEJA DE PUBLICAR EJEMPLOS PROPIOS, y ése es el arreglo de verdad.** Una segunda copia a mano de un formato que el firmware ya define es lo que produjo estos tres —es CLAUDE.md §3.bis: *un dato repetido a mano es una copia que alguien tiene que sincronizar*—. **La trama vigente, con sus campos y sus checksums recalculados en cada corrida por documentos_03_trama_status, vive en 10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md` §4.2 y §4.3, y en ningún otro sitio.**

Delimitadores: Inicia con $ y finaliza con * seguido de 2 caracteres hexadecimales de Checksum XOR de 8 bits.

4. 🧪 PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS DE COBERTURA

🔴 07/09 — LAS TRES CIFRAS DE ESTE APARTADO ESTÁN CADUCADAS, Y LA CURA NO ES ACTUALIZARLAS Se tachan una a una abajo. Lo que las sustituye no es un número nuevo: es el sitio de donde se leen. El Manual 14 §2.2 ya retiró estas mismas cifras a propósito y explica por qué —*«las cuentas de la app se mueven cada vez que se añade un caso, y una cifra escrita a mano en un manual envejece en silencio»*—. Aquí se hereda ese criterio. La fuente única de toda cifra de instrumento es el ACTA de la última corrida: ``bash ls -t evidencia/*_compuerta.txt | head -1  🔴 **Y se lee el acta ENTERA, no el número.** Un x/y con x != y significa que hay comprobaciones que no cumplen, salga con el código que salga; y un ABORTADO **no dice nada del firmware** — no es un aprobado. **Ninguna de estas cifras, ni las nuevas, dice que la app hable con el equipo:** eso sólo lo demuestra una trama recibida, en la pestaña Tramas, con el equipo delante. N-122` es el precedente — los instrumentos estaban en verde mientras la app no abría el socket.

4.1 Test Unitarios TDD (App_Semaforo/tests/test_unitarios.js)

Comando: node tests/test_unitarios.js

Resultado: ~~29 PASS | 0 FAIL (100% de Cobertura)~~ → 🔴 CADUCADO. El acta del 07/09

trae dos filas distintas donde este documento veía una: test unitarios de la app

32 PASS y test unitarios TDD de la app 61 PASS. **Y el *«100% de Cobertura»* se retira

sin sustituto: ningún instrumento de este proyecto mide cobertura, y la frase era una afirmación

que nadie había comprobado.**

Módulos Auditados:

nmea_parser.js: Checksum XOR, formateador y parseo de STATUS, ALARM, $ERR.

config.js: Validación de PIN 1234 y rangos mínimos de seguridad de ciclo.

courier_rtc.js: Captura de estado, acumulación de tiempo y compensación horaria.

site_manager.js: CRUD completo de frentes de obra en LocalStorage.

4.2 Validación Visual E2E (App_Semaforo/tests/test_e2e_visual.js)

Comando: node tests/test_e2e_visual.js

Entorno: Google Chrome automatizado con Puppeteer.

**Evidencias Generadas en ~~evidencia/~~ → 🔴 evidencia/old/ (07/09: las ocho rutas de abajo

estaban ROTAS; los ficheros se movieron):**

01_modo_operario_principal.png: Dashboard táctil con ~~4~~ botones y réplica 3D. ⚠️ la botonera de hoy tiene SIETE rótulos: la captura está caducada, no la botonera

02_modal_cruces_abierto.png: Listado de frentes de obra.

03_cruce_cambiado_exito.png: Selección y conmutación de cruce.

04_modal_bluetooth_abierto.png: Escaneo de dispositivos Bluetooth.

05_nodo_esclavo_conectado.png: Enlace y telemetría de nodo Esclavo.

06_modo_tecnico_activo.png: Desbloqueo mediante PIN 1234.

07_tiempos_guardados_exito.png: Formulario de tiempos validado y guardado.

08_courier_rtc_inyectado.png: Proceso de inyección horaria compensada.

⚠️ Y las ocho se hicieron a un solo ancho —412 px—, que es el único de los cuatro medidos donde el corte del botón de la derecha NO aparece (11 px a 390, 41 a 360, 81 a 320). Un `.png` demuestra que a ESE ancho se veía bien, y nada más. Manual 14 §6.

4.3 Pruebas de Estrés Firmware C++ (01_Firmware/Simulaciones/simulador_app_bluetooth.py)

Comando: python 01_Firmware/Simulaciones/simulador_app_bluetooth.py

Resultado: ~~5/5 Suites PASS (8.640 tramas en 180 días simulados, 50.000 intentos de PIN

rechazados, 10.000 tramas basura descartadas por fuzzing)~~ → 🔴 CADUCADO. El acta del

07/09 publica ese instrumento como `12/12 comprobaciones PASS` *(fila `simulador de app y

bluetooth`)*: cambió el número y la unidad —ya no cuenta «suites»—, así que actualizar el

5 habría dado una cifra con la etiqueta equivocada.

🔴 Y este instrumento tiene un antecedente que hay que leer antes de usar su verde: el 05/09 estuvo en `ABORTADO` por emitir el firmware un campo ESC: que él no sabía comparar. Abortó bien —la alternativa, saltarse lo desconocido, habría dado verde midiendo un campo menos, en silencio y para siempre—. Un ABORTADO no es un aprobado: es una puerta abierta mientras dura.

5. 🔄 PUENTE DE SIMULACIÓN HARDWARE-IN-THE-LOOP (HIL)

Script: 05_Funcional/App_Semaforo/servidor_puente_simulador.py *(07/09: el fichero existe.

Se retira el enlace file:///d:/@Proyect/Controladora_Semaforos/… que llevaba encima — **apuntaba

a una carpeta que no es ésta**, le faltaba el  2 del nombre, y un enlace absoluto a la máquina

de quien escribió el documento no le sirve a nadie más)*

Servidor: Multihilo en http://localhost:3000/.

Endpoints:

POST /api/cmd: Recibe los comandos emitidos por la App Web y los procesa en la máquina de estados del STM32.

GET /api/status_json: Emite telemetría periódica en vivo hacia la interfaz.

GET /api/telemetria: Emite la trama NMEA pura $STATUS con checksum XOR.

6. 📦 GUÍA DE REPRODUCCIÓN Y COMPILACIÓN

# 1. Clonar o cambiar a la rama
# 07/09: la rama de abajo EXISTE y esta PARADA. El trabajo vive en main-nuevo.
git checkout main-nuevo        # <-- la buena
# git checkout feat/n69-ajustes-tiempos   <-- 28/08, se conserva por registro

# 2. Ejecutar suite TDD
node 05_Funcional/App_Semaforo/tests/test_unitarios.js

# 3. Ejecutar servidor puente y pruebas E2E
python 05_Funcional/App_Semaforo/servidor_puente_simulador.py 3000
node 05_Funcional/App_Semaforo/tests/test_e2e_visual.js

# 4. Compilar APK Android final
cd 05_Funcional/App_Semaforo
android\compilar_apk.bat

7. 🔍 CHECKLIST PARA EL AGENTE AUDITOR

🔴 07/09 — DOS CASILLAS SE DESMARCAN, Y UNA DE ELLAS LA DESMIENTE ESTE MISMO DOCUMENTO. Una casilla marcada es una afirmación sobre el código; dejar marcada una que el propio fichero refuta tres apartados más arriba es CLAUDE.md §6 exacto: la excepción que sostiene el verde es el instrumento de verdad, y no la comprueba nadie.

[x] Verificar que el perfil Operario no solicita PIN para maniobras de tráfico de campo.

[x] Verificar que el perfil Técnico exige PIN 1234 para modificar tiempos y memorias.

☐  ~~Verificar que la validación de tiempos rechaza valores menores a 1 min (verde/rojo)~~ y menores a 10 seg (despeje todo-rojo). → 🔴 DESMARCADA: el mínimo ya no es 1 min, son 3 (D-5, 04/09). Una casilla marcada sobre el umbral viejo certifica que el equipo acepta un ciclo que hoy es ilegal. Vuelve a marcarse cuando se verifique contra VERDE_MIN_MIN = 3.

☐  ~~Validar que el checksum NMEA XOR coincide exactamente con la rutina de firmware STM32.~~ → 🔴 DESMARCADA, Y LA PRUEBA ESTÁ EN §3.2 DE ESTE FICHERO: los tres checksums que este documento publicaba estaban mal los tres (*2E por *2F, *3A por *5C, *1F por *45), recalculados el 05/09 con la regla que el propio apartado explica. Esta casilla llevaba marcada desde el 28/08 afirmando lo contrario, en el mismo documento que traía la refutación. No se vuelve a marcar aquí: la trama y sus checksums viven en 10_Manual_Modulo_Bluetooth_Telemetria.md §4.2–§4.3, recalculados en cada corrida por `documentos_03_trama_status` — y una casilla a mano no puede competir con un pack.

[x] Validar que el script servidor_puente_simulador.py responde en multihilo sin bloqueos.

[x] APK compilada el 28/08 sobre 4c3f1a3 (BUILD SUCCESSFUL, 499 entradas) y verificada por contenido: sus 9 ficheros web son identicos byte a byte a los del repositorio. Sigue SIN BANCO.

🛑 07/09 — Y LO QUE ESTA CHECKLIST NO PUEDE SEGUIR DEJANDO ENTENDER: LA APK DE ESTE DOCUMENTO NO CONECTA La `IOT_VIAL_Semaforos_2026-08-28_a8e1ceb_SIN_BANCO.apk` de la cabecera existe en disco y NO SIRVE. N-122, hallado en el banco real del 3–4/09: la app nunca llamaba a `connect()` —se pintaba *«Enlazado»* por haber pulsado una fila de la lista— así que ninguna APK anterior al 04/09 abre el socket, por bien que funcione el módulo. Ese defecto pasó por debajo de las siete casillas de arriba y por debajo de las tres cifras verdes de §4, porque el censo de funciones sin llamador llevaba BluetoothDriver en su lista de excepciones con un motivo escrito que era medio cierto. Ningún test podía verlo: la excepción decía que no había nada que mirar. 🔴 La lección, y es la que este informe deja como su parte más útil hoy: *un informe de auditoría con siete casillas marcadas y tres cifras en verde puede ser cierto en cada línea y falso en conjunto.* La APK vigente y su md5 viven en el LEEME_PRIMERO.md de la raíz del .zip, que es el único sitio donde no caducan. Y nada de esto ha pasado banco: en campo corre la V8.4.

Documento generado automáticamente desde 16_Documento_Auditoria_Arquitectura_y_Usabilidad_App_IOT_VIAL.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.