MANUAL DE HARDWARE Y PRUEBAS (Ecosistema Semáforos - V9.0)

Este documento contiene las instrucciones paso a paso para el personal funcional encargado de ensamblar, probar y actualizar el firmware de los semáforos en campo o laboratorio.

📌 HARDWARE COMPLETO Y HOMOLOGADO (V9.0)

| Elemento | Estado | Ubicación / Conexión |
| --- | --- | --- |
| Pila `CR2032` en `VBAT` | ✅ Instalada en AMBAS tarjetas (Maestro y Esclavo) | Alimentación directa RTC (R5 retirado). Ver §5 |
| Pantalla LCD ST7920 | 🛑 SE RETIRA (28/08/2026) | No se lee desde el suelo. Sus pines PB6/PB7 (conector J17) pasan al módulo Bluetooth. Ver §3 y §8 |
| Botonera de `J16` | 🛑 SE RETIRA ENTERA (05/09/2026) | ~~*Se queda en AMBOS, botones 1 a 4*~~ · ~~31/08: quedan 2 pulsadores (PB9 p5 y PB13 p8, mando A/B)~~ → 05/09 (`D-1`): tampoco quedan esos dos. `PB9` p5 y `PB13` p8 quedan LIBRES y sin cablear; `PB14` p10 y `PB15` p12 pasan a CÁMARAS. El código del mando NO se retira — ver §6. Ver §3 y §6 |
| ~~Cámaras IA de demanda (1 y 3)~~ | 🔴 07/09 — NO ES AHÍ DONDE VAN LAS CÁMARAS COMPRADAS | ~~Contacto seco 1A/1B en PB0. Operativas~~ → `PB0` (bornera `J14`) es `CAM_DEMANDA_PIN`, y sólo lo lee el MODO INTELIGENTE. DECISIONES.md D-2/D-3/D-13: las dos cámaras compradas van a `J16` p10 y p12. Ver el recuadro de §7 |
| Cámaras IA en `J16` (`C` y `D`) | 🟢 YA ESTÁN EN EL FIRMWARE (31/08) | CAM_C_PIN = PB14, CAM_D_PIN = PB15. `INPUT` pelado, activo en ALTO. ~~⚠️ No se cablean hasta la medida `M3`~~ *(M3 CERRADA en el paso 20 del banco del 03/09: el pull-down de 10 kΩ es real, 9,93/9,94 kΩ y 0 V en reposo)* ni antes de tapar `J16` p1 (12 V crudos) — obligatorio desde N-120. Ver §7 |
| Talanquera de barrera (`J15`) | ✅ PROBADA EN COBRE (04/09) y bien diseñada | PB2 → R70 220 Ω → U15 (TLP127, separa el pin del micro, NO la masa — §11) → R72 220 Ω → puerta de Q10 (IRLZ44N) → J15. 🔴 `J15` p2 está a ~12 V en reposo (R73 1 kΩ + D29 al riel de 12 V), no a 0 V — §11. ⚠️ El diodo de rueda libre D30 es un 1N4148 y queda corto para un motor real — va a la V2. Ver §10 |
| ~~Cámaras IA de umbral (2 y 4)~~ | 🛑 NO SE INSTALAN EN `PB8` | `PB8` NO es entrada de cámara: alimenta el LED testigo D5 por R16 de 1 kΩ. Se renombró a LED_TESTIGO (pines.h:63) y `CAM_UMBRAL_PIN` ya no existe en el fuente — N-64. Ver §7 |
| Módulo de expansión ESP32 | 🟢 IDENTIFICADO Y CON FIRMWARE (31/08) | ESP32-WROOM-32 clásico (BT v4.2 BR/EDR → hay SPP) por `J17` p2/p3 = PB7/PB6 (USART1 remapeado), ~~p6 = 3,3 V~~ 🛑 p6 NO SE CONECTA (pico de ~500 mA sobre el mismo LM7805 del STM32 — Manual 1 §8; el módulo lleva fuente propia, línea A5, sin pedir), p7 = GND (masa común obligatoria). Sustituye al módulo SPP discreto y trae ~~el reloj DS3231 con pila propia~~ el DRIVER del `DS3231` (ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp, GPIO21/GPIO22); 🛑 el módulo NO está comprado (`A6`) y `0x68` sigue SIN VERIFICAR — contrato.h:185-186 lo dice en el propio fuente. El firmware existe; la pieza no, y sin ella la hora sale --:--:--, que es correcto. ⛔ `J16` NO es `J17`: lleva 12 V. Ver §8 |
| Mando de 4 Relés Anti-Colisión | 🛑 EL HARDWARE NO EXISTE (05/09) · EL CÓDIGO SE QUEDA | ~~*Cableado en paralelo con PB9..PB15*~~ · ~~31/08: SE CONSERVA, solo `A` (`PB9`) y `B` (`PB13`)~~ → 05/09, `DECISIONES.md` `D-1`: no hay emisor ni receptor. Nada se cablea a `J16` p5 ni p8. 🛑 Y el código NO se toca: retirarlo deja ABIERTO el veto de SFTY-21, no inerte. Las dos mitades van juntas — ver §6 |

📱 El Módulo Bluetooth en el Esclavo resuelve la operación desde el suelo: Gracias al módulo Bluetooth de diagnóstico estándar Baliza instalado en el Esclavo (USART1 por J17), el operario puede consultar el estado, ver alarmas y operar el Esclavo desde el celular sin necesidad de subir al poste a 5 metros de altura.

⛔ 03–04/09/2026 — DOS COSAS QUE PARAN EL TRABAJO. LÉASE ANTES DE ENERGIZAR NADA Esto sale de la sesión de banco del 3–4/09, con las tarjetas en la mano. No es análisis de escritorio: el punto 1 se midió con el multímetro sobre la tarjeta Maestro, el punto 2 se leyó del `.kicad_pcb` —el fichero de cobre, no el esquemático— y el punto 3 se ejercitó sobre la tarjeta. ### 1. 🛑 LA TARJETA MAESTRO TIENE UN CORTO ENTRE EL RIEL DE 3,3 V Y MASA — NO LA REENERGICE Medido. La tarjeta funciona unos 30 s al alimentarla, se calienta y se para. No se vuelve a energizar «a ver si pasa»: cada minuto extra con un corto alimentado es lo que convierte un componente averiado en varios. El firmware queda descartado por censo — no se arregla cargando nada. Procedimiento completo en §9. No empiece por desoldar: el primer paso es gratis. ### 2. 🔴 LAS 5 ENTRADAS DE CAMPO VAN DESNUDAS AL PIN DEL STM32, Y J16 p1 LLEVA 12 V CRUDOS Leído del .kicad_pcb (N-120). La tarjeta no protege sus entradas como protege sus salidas: | | protección en serie | |---|---| | Las ~~9 salidas~~ → 10 salidas de la placa | ✅ 220 Ω + optoacoplador `TLP127` — p. ej. PA0 (/S1) → R19 220 Ω → U6 TLP127 → potencia. 🔴 Son DIEZ, no nueve: `Q1`–`Q10` y `U6`–`U15`, contados en el `.kicad_pcb` el 05/09. Censo completo en §11 | | Las 5 entradas de campo (PB0, PB9, PB13, PB14, PB15) | 🔴 NADA. Van directas al pin del micro | Consecuencia inmediata y sin discusión: tapar físicamente J16 p1 —los 12 V— deja de ser una precaución de banco y pasa a ser OBLIGATORIO en cada equipo, antes de enchufar nada en ese conector. Detalle, cuentas y la propuesta para la V2 en §7. ### 3. ✅ Y lo que SÍ funcionó en cobre, que también es dato ~~El banco cerró en 24/29.~~ 🔴 Corregido el 04/09: ese total NO se publica aquí como hecho, porque no cuadra consigo mismo. 24 / 4 / 1 es la cifra de la cabecera del informe —24 completos, 4 bloqueados por el enlace, 1 abortado por seguridad—, pero su propia enumeración nombra 22 identificadores, y los siete que faltan —7, 10, 11, 12, 13, 14, 19— sí están descritos en el cuerpo (como *PARCIAL*, *no logrado* o *BLOQUEADO*). 12_Cobertura_de_Pruebas_y_Huecos.md mide esa discrepancia y se niega a publicar un total; este manual hace lo mismo. No se inventa una reconciliación: la decide quien ejecutó la sesión, no el repositorio. Lo que sí es dato, porque se vio funcionar sobre la tarjeta real: la carga por SWD al primer intento y sin `BOOT0`, la radio —caída a ámbar en ~20 s y vuelta en ~3 s—, la talanquera de `J15`, la entrada de `J14` *(🔴 07/09: aquí ponía «la cámara de `J14`» y eso induce a cablear ahí la cámara comprada. Lo que se ejerció fue `CAM_DEMANDA_PIN` = `PB0`, la entrada de demanda del Modo Inteligente. Las cámaras de `D-2`/`D-13` van a `J16` p10/p12 — ver §7)*, la masa común a 0 V, y quedó resuelta la identidad de `J17` (es el UART del módulo ESP32, no la pantalla que dice el netlist — ver §8). Lo que esto NO es: un permiso de carga a campo. En campo sigue corriendo la V8.4.

✅ 05/09/2026 — `N-118` CERRADO, y era DOS COSAS contadas como una Léase entero antes de tocar `J16`, y léanse LAS DOS MITADES: con una sola, la conclusión sale al revés. | | qué se creía | qué es | |---|---|---| | 1 | *«los 0,6 V de MANDO_A/MANDO_B son un defecto de la PLACA»* | ❌ Falso, y el propio banco dejó el control. Era el INPUT_PULLUP del firmware viejo peleando contra los 10 kΩ de la placa. Corregido en `346ea5f` | | 2 | *«queda pendiente probar el mando en banco»* | ⛔ Ya no hay qué probar: `D-1`, 05/09 — el mando de A y B se retiró del equipo. El emisor y el receptor no existen | 🛑 Y la mitad que NO se puede leer sola: el CÓDIGO del mando SE QUEDA. Retirarlo dejaría el veto de SFTY-21 abierto, no inerte. Está desarrollado en §6, y no es opcional. ### Cómo se cierra la mitad 1, que es una MEDIDA y no un razonamiento El paso 20 del banco del 03/09 midió los cuatro pines de J16 con la tarjeta energizada, el conector vacío y el paquete 617bd00 dentro: | J16 | pin | a masa | en reposo | pinMode en 617bd00 | |---|---|---|---|---| | p5 | PB9 (MANDO_A) | 9,92 kΩ | `0,6 V` | INPUT_PULLUP | | p8 | PB13 (MANDO_B) | 9,92 kΩ | `0,6 V` | INPUT_PULLUP | | p10 | PB14 (CAM_C_PIN) | 9,93 kΩ | `0 V` | INPUT pelado | | p12 | PB15 (CAM_D_PIN) | 9,94 kΩ | `0 V` | INPUT pelado | Mismo cobre, misma resistencia, dos tensiones. La única variable es el pinMode, y está medida sobre el binario que estaba dentro de la tarjeta aquel día: ``text $ git show 617bd00:01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp | grep -n "pinMode(BOTON\|pinMode(CAM_C" 139:  pinMode(BOTON1, INPUT_PULLUP); 140:  pinMode(BOTON2, INPUT_PULLUP); 156:  pinMode(CAM_C_PIN, INPUT);  **Si los 0,6 V los pusiera la placa, p10 y p12 marcarían lo mismo. Marcaron 0 V.** El banco corrió un control negativo sin saberlo, y por eso *«defecto de placa»* queda **refutado con medida**, no con opinión. 🔴 **Lo que NUNCA se midió, y se dice aunque ya no importe:** nadie ha puesto un voltímetro en J16 p5 **con el binario nuevo dentro**. El paso 29 se abortó por el sobrecalentamiento y la Maestro sigue con el corto de N-116. Esa confirmación queda **SIN VERIFICAR, y ya no se va a tomar** — porque no hay mando que conectar. ### El defecto histórico — **EN PASADO**, porque ya está arreglado en el fuente Los cuatro pines de J16 llevan **10 kΩ a masa** (R65–R68, medidos 9,92–9,94 kΩ en el banco del 03/09) y el conector reparte **3,3 V en la posición de al lado de cada uno** (p4, p7, p9, p11), con **una sola masa en todo el conector** (p2). El firmware leía BOTON1/BOTON2 en INPUT_PULLUP y activo en BAJO: el pull-up interno (30–50 kΩ) contra esos 10 kΩ dejaba el pin en **0,55–0,83 V** —el banco midió **0,6 V**—, por debajo del VIL. Los dos botones estaban **clavados en «pulsado»** y **nunca producían un flanco**. Ésa era la causa de que el mando A/B no se pudiera pulsar, y **no era una regresión de este proyecto**: el repositorio de origen trae el mismo == LOW con el mismo .kicad_pcb. ### El estado de HOY — firmware arreglado, **pendiente de ejercer en tarjeta** **MEDIDO sobre el fuente el 04/09**, en las **dos** puntas (Maestro/src/botones.cpp y Esclavo/src/botones.cpp): text pinMode(BOTON1, INPUT);   pinMode(BOTON2, INPUT);        <- INPUT PELADO, ya no INPUT_PULLUP bool lecturaCruda = (digitalRead(b.pin) == HIGH);        <- ACTIVO EN ALTO, ya no LOW const bool pulsado = (digitalRead(...) == HIGH);         <- la siembra del arranque, igual  Los **cuatro** pines de J16 son ahora eléctricamente idénticos y se leen igual: INPUT pelado, reposo fijado por el pull-down de 10 kΩ de la placa, **activo en ALTO**. ### 🔴 LA CONSECUENCIA PRÁCTICA — **05/09: NO HAY GESTO, PORQUE NO HAY MANDO** | | gesto | vale hoy | |---|---|---| | ~~Pulso A~~ | ~~tocar J16 **p5** contra **masa** (p2)~~ | 🛑 **NO, y NUNCA se hace** — ver el aviso de abajo | | ~~Pulso B~~ | ~~tocar J16 **p8** contra **masa** (p2)~~ | 🛑 **NO** | | ~~**Pulso A**~~ | ~~tocar un instante **J16 p5 contra p4** (los 3,3 V de al lado)~~ | ⛔ **CADUCADO 05/09 (D-1): no hay mando que pulsar. p5 queda LIBRE** | | ~~**Pulso B**~~ | ~~tocar un instante **J16 p8 contra p7** (los 3,3 V de al lado)~~ | ⛔ **CADUCADO 05/09. p8 queda LIBRE** | **Las dos últimas filas se conservan tachadas y no se borran** porque son el gesto correcto para los pines que **sí** se cablean —p10 contra p9 y p12 contra p11, las cámaras—: sólo hay **una** masa en todo J16 (p2), así que un contacto por señal contra masa nunca pudo ser el diseño, y eso vale igual para los cuatro pines. 🛑 **Y lo que sigue vigente sin cambio, que es lo único de este bloque que protege a alguien: NO SE PUENTEA p5 NI p8 CONTRA MASA.** Ni con la instrucción vieja, ni «a ver qué pasa», ni para medir nada. p4 es **adyacente** a p5 y p7 lo es de p8: **un puente corrido una sola posición pone el riel de 3,3 V directamente contra masa**, y es el gesto que precedió al calentamiento del paso 29 (§9). **Con p5 y p8 libres, ahí ya no hay nada que tocar.** ### 👁️ Y para saber si el equipo OYÓ el pulso no hace falta ningún instrumento **MEDIDO en 01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp, simbolos DESTELLOS_*** *(se cita el simbolo: los :45-47 que habia aqui apuntan hoy a otro sitio — grep -n "DESTELLOS_" 01_Firmware/Maestro/src/mando.cpp)* (DESTELLOS_AUTOMATICO = 2, DESTELLOS_AMBAR = 3, DESTELLOS_DEGRADADO = 4): text A . A . A       (<= 12 s)   ->  2 destellos ROJOS   Automatico B . B . B       (<= 12 s)   ->  3 destellos ROJOS   Ambar intermitente A . B . A . B   (<= 18 s)   ->  4 destellos ROJOS   Modo Degradado rechazado                   ->  ambar rapido de 2 s  **El firmware confirma con las propias luces, y se ven DESDE EL SUELO: sin app, sin cable y sin segunda tarjeta.** Está diseñado así a propósito —quien acciona el mando está a 5 m y sin pantalla—, y los destellos son **siempre rojos** porque el rojo nunca significa *pase*: si el operario cuenta mal, el peor caso sigue siendo seguro. Un rechazo **no habla el idioma de un éxito**: es un ámbar rápido de 2 s. 🛑 **La trampa, y hay que leerla antes del primer pulso: pruebe DESDE OTRO MODO.** Si el equipo **ya está** en el modo que la secuencia pide, MODO: **no cambia** —mando.cpp entra por la rama if (modoActual_get() == MODO_AUTOMATICO) modoAutomatico_setup();— y la prueba **no distingue nada**. Un A·A·A que funcionó perfectamente sobre un equipo ya en Automático no mueve ni un campo. **Los destellos, en cambio, se ven siempre.** 🔵 **Por eso el USB-TTL de J17 baja de rango PARA EL MANDO.** Sigue siendo el recurso legítimo cuando la app no conecta —lo fue en la sesión 1 de banco— pero **no es la forma de verificar el mando**: la respuesta son los destellos. Anotar *«no cambió el MODO:»* mirando sólo el terminal es exactamente cómo un mando sano se apunta como sordo. ### 🛑 Y lo que sigue SIN MEDIRSE, que hay que decir en voz alta ~~**Nadie ha medido la tensión de J16 p5/p8 con el puente a 3,3 V puesto y ESTE firmware cargado.** … Las pruebas del mando siguen **sin ejecutar**: *«no hay tarjeta sana con la que ejercerlo»*.~~ 🔧 **05/09 — SE TACHA, Y EL MOTIVO CAMBIA POR TERCERA VEZ, QUE ES LO QUE HAY QUE ENTENDER:** | | por qué no se había probado el mando | |---|---| | hasta el 04/09 | *«el firmware no puede leer un flanco»* — **cierto, y corregido en 346ea5f** | | el 04/09 | *«no hay tarjeta sana con la que ejercerlo»* — el corto de N-116 | | **desde el 05/09** | ⛔ **«no hay mando». D-1: el hardware se retiró.** La prueba no se aplaza: **se cancela** | **Esa medida queda SIN VERIFICAR para siempre, y este manual lo declara en vez de dejar la casilla abierta.** Una casilla pendiente invita a que alguien vuelva a intentarlo con un cable en J16; una prueba cancelada, con su motivo escrito, no. 🔴 **Lo que NO cambia y no depende del mando:** el corto de N-116` sigue ahí y la tarjeta Maestro no se energiza (§9). Un manual corregido no es un permiso de carga, y un firmware arreglado no es un firmware probado. En campo sigue corriendo la V8.4.

🟢 CAMBIOS DEL 31/08/2026 — LÉASE ANTES DE MONTAR NADA Cuatro cosas que este manual daba de otra manera. Todo lo de abajo es MEDIDO sobre el fuente el 31/08; lo superado se tacha con su motivo y no se borra. ### 1. La arquitectura: el ESP32 es un MÓDULO DE EXPANSIÓN, no un segundo controlador | | | |---|---| | STM32 | el controlador del cruce. Sigue siendo quien mueve las luces | | ESP32 por `J17` | módulo de expansión. Aporta el Bluetooth —sustituye al módulo SPP discreto— y un reloj `DS3231` con pila propia (GPIO21 SDA / GPIO22 SCL, ESP32_Expansion/include/contrato.h:142-143) | | 🛑 Lo que el ESP32 NO hace | No manda sobre las luces. Es un puente: traduce y reenvía. La barrera de salidas sigue viviendo en semaforo.cpp del STM32 | El módulo está identificado y el firmware existe. Es un ESP32-WROOM-32 clásico —Xtensa LX6 doble núcleo, Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE—, o sea que hay perfil SPP y la app conecta sin tocar una línea. Su firmware vive en 01_Firmware/ESP32_Expansion/ y la compuerta lo compila como una suite más (compila esp32); la cifra de flash se lee del acta de evidencia/. ### 2. J16 se parte: ~~dos pulsadores y dos cámaras~~ → DOS PINES LIBRES Y DOS CÁMARAS ``text J16 p5    PB9    BOTON1 / mando A    INPUT pelado,  activo en ALTO   <- LIBRE, sin cablear J16 p8    PB13   BOTON2 / mando B    INPUT pelado,  activo en ALTO   <- LIBRE, sin cablear J16 p10   PB14   CAM_C_PIN           INPUT pelado,  activo en ALTO   <- CAMARA (era "Aceptar") J16 p12   PB15   CAM_D_PIN           INPUT pelado,  activo en ALTO   <- CAMARA (era "Cancelar")  > 🔴 **05/09 — AQUÍ PONÍA <- SE QUEDA EN LAS DOS PRIMERAS FILAS Y CONTRADECÍA A LA TABLA DE > BORNERAS DE ESTE MISMO MANUAL (§3), QUE YA DICE «⛔ nada. No se cablea».** Un manual que se > desmiente a sí mismo a 330 líneas de distancia manda al instalador a hacer lo que lea primero. > **Manda D-1: el hardware del mando se retiró (confirmado el 05/09) y su CÓDIGO se queda.** > > ⚠️ **Y «libre» no es «muerto», que es la parte que un resumen se come.** El firmware **sigue > leyendo p5 y p8**: BOTON1/BOTON2 alimentan botonArriba()/botonAbajo(), que **no** > son return false; —a diferencia de botonAceptar()/botonCancelar(), que sí lo son— y > tienen llamadores vivos en menu.cpp y modo_hora.cpp de las dos puntas. **Lo que se cierre > ahí contra los 3,3 V entra al firmware y compone secuencias de mando.** Por eso quedan **sin > cablear**, no «disponibles». > >  > grep -n "bool botonAceptar\|bool botonCancelar\|bool botonArriba\|bool botonAbajo" Maestro/src/botones.cpp Esclavo/src/botones.cpp > grep -rn "botonArriba\|botonAbajo" Maestro/src Esclavo/src >  > 🔧 **04/09 — las dos primeras filas se han corregido, y el motivo NO es cosmético.** Decían > ~~INPUT_PULLUP, activo en BAJO~~, que es lo que el firmware hacía **hasta el 04/09** y lo que > dejaba los dos pines clavados en 0,6 V sin poder dar un flanco. **N-118 los pasó a INPUT > pelado y activo en ALTO en las dos puntas**, igual que las cámaras. Consecuencia para quien vaya > a banco: **el pulso se da contra los 3,3 V del pin de al lado —p5 contra p4, p8 contra p7—, NO > contra masa.** Ver el bloque del 04/09 arriba. **Se conservan los DOS canales del mando a propósito**, no por comodidad: ambarLocal —el veto de SFTY-21 en el Esclavo— **solo lo arma B·B·B**, y A·A·A es la única salida de ese ámbar desde el piso. A·A·A, B·B·B y A·B·A·B **siguen funcionando enteras**: ninguna usaba C ni D. ### 3. SFTY6_SILENCIO_MS son **25 s**, no 12 **MEDIDO:** Maestro/include/protocolo.h:149 y Esclavo/include/protocolo.h:149 → #define SFTY6_SILENCIO_MS 25000UL. El valor de 12 s era **el techo de otra cuenta** y dejaba los reintentos 4 y 5 del ciclo sin poder ejecutarse jamás (N-71). > ⚠️ **No lo confunda con VENTANA_TRIPLE_MS, que sí vale 12 s y es correcto** > (Maestro/src/mando.cpp:38, Esclavo/src/mando.cpp:42): son los 12 s de la ventana de > A·A·A / B·B·B` del mando, otra magnitud y otro sujeto. Dos números iguales en documentos > distintos no son el mismo número. ### 4. Y lo que NO cambia En campo corre la V8.4. Nada de lo descrito aquí ha pasado banco. Un manual corregido no es un permiso de carga.

🔴 CAMBIO DEL 28/08/2026 — LA PANTALLA SE RETIRA Y EL BLUETOOTH OCUPA SUS PINES Por qué: el equipo va montado en alto. Una LCD dentro del gabinete, a 5 m, no se lee desde el suelo, así que la interfaz de operación pasa a ser la app por Bluetooth. Los tres cambios de firmware que lo hacen posible, ya aplicados en las DOS puntas y verificados leyendo el fuente el 28/08: | fichero | qué cambió | por qué | |---|---|---| | lcd.cpp | el constructor de U8g2 recibe `U8X8_PIN_NONE` en lugar de LCD_RST, y lcd_setup() ya no hace `pinMode`/`digitalWrite` sobre `LCD_PSB` | así se sueltan `PB6` y `PB7`. Ninguno de los dos llevaba datos: PSB era un nivel estático y RST un pulso de arranque | | bluetooth.cpp | `SerialBT(PB7, PB6)` | el módulo entra por J17, que es enchufable. PA9/PA10 no salen a ninguna bornera | | protocolo.cpp | protocolo_setup() ya no llama a `AiBus.begin(115200)` ni toca RS485_IN_DE_RE | AiBus estaba declarado sobre el mismo `USART1` que SerialBT, a 115200 contra 9600. Funcionaba por accidente de orden: bluetooth_setup() corre después y ganaba, así que el puerto quedaba a 9600 y *«el puerto IA» jamás existió a 115200* | ⚠️ `AiBus` y `protocolo_actualizarAI()` NO se han borrado. Esa función no la llama nadie en ninguna de las dos puntas —lleva huérfana desde siempre—, y retirarla es un cambio con sentido propio: irá en su propio N-x, no colado dentro de éste. ### ⚠️ La pantalla se va; el menú NO se ha ido del binario Medido el 28/08: lcd.cpp, menu.cpp y modo_hora.cpp siguen compilándose, lcd_setup() sigue llamando a u8g2.begin(), y ~~los cuatro botones de `J16` siguen navegando el menú~~. Lo único que falta es el display. ~~Consecuencia para quien monte o mantenga el equipo: pulsar esos botones —o accionar el mando de relés, que va en paralelo con ellos— mueve un menú a ciegas, y con los pulsos suficientes se llega a AJUSTAR HORA y se confirma una hora que el equipo dará por válida.~~ > ## ✅ 31/08 — EL RIESGO DE «CONFIRMAR UNA HORA A CIEGAS» SE HA CERRADO POR CONSTRUCCIÓN > > MEDIDO en botones.cpp de las dos puntas *(por simbolo — los :305-306 que se citaban aqui estan caducados; grep -n "bool botonAceptar" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/botones.cpp)*: > > `` >   bool botonAceptar() { return false; } >   bool botonCancelar(){ return false; } >  > > PB14 y PB15 son cámaras: **ya no hay pin que pueda levantar esos dos flancos**. El menú sigue > en el binario y los pulsadores A/B siguen **moviendo el cursor**, pero **no hay nada que > CONFIRME**. La cadena *«ráfaga de pulsos → cursor a AJUSTAR HORA → hora inventada dada por > válida»* **se corta en el último eslabón**, que era el único peligroso. > > *(Se devuelven false en vez de borrarlas a propósito: tienen veintitantos llamadores en nueve > ficheros, y borrarlas convertiría una reasignación de pines en una reescritura del control de > flujo de cada modo. Así git grep botonCancelar sigue listando en un solo sitio todo lo que la > retirada de C y D se llevó por delante.)* **Lo que sigue vigente de la instrucción anterior:** **no se accionan los botones del gabinete para «probar»**. A y B siguen siendo entradas reales y **siguen disparando las secuencias del mando** —incluido A·B·A·B`, que pide entrar al Modo Degradado—.

⚠️ ANTES DE PROBAR: reconfigurar las radios a 2.4 kbps El cableado descrito aquí es correcto y no cambia. Lo que sí debe cambiar es la velocidad aérea (Air Data Rate) de las radios: de 0.3 kbps a `2.4 kbps`, en todas. Ver 4_Manual_Configuracion_Radios.md. Sin ese ajuste el enlace sigue cayendo al paso de ciclo y el modo repetidor no funciona.

1. CABLEADO DE RADIOS INDUSTRIALES RS485 (E90-DTU)

[!IMPORTANT] ACLARACIÓN CRÍTICA DE CABLEADO: Las radios industriales E90-DTU (caja metálica) utilizan la interfaz estándar RS485 diferencial (2 hilos). NO BUSQUE PINES TTL (DI, RO, DE, RE) EN LA RADIO. La tarjeta impresa del semáforo (STM32) ya incluye el integrado transceptor MAX3485 soldado, por lo que la conexión se realiza mediante solo 2 cables de datos a la bornera de la tarjeta.

Diagrama de Conexión Físico:

+------------------------------------+        2 Hilos RS485       +------------------------------------+
| Tarjeta Controladora Semáforo STM32|                            |     Radio Industrial E90-DTU       |
|    (Chip MAX3485 Integrado)        |                            |         (Caja Metálica RF)         |
|                                    |                            |                                    |
|   Bornera Verde A  ----------------|----------------------------|----> Pin 485_A                     |
|   Bornera Verde B  ----------------|----------------------------|----> Pin 485_B                     |
|                                    |                            |      Pin V+ (12V - 24V DC)         |
|   Bornera GND / V- ----------------|----------------------------|----> Pin V- (Masa común / Tierra)  |
+------------------------------------+                            +------------------------------------+

Reglas de Cableado RS485 (Directo, NO Cruzado):

Bornera `A` de la Tarjeta Semáforo → se conecta al `Pin 485_A` de la radio E90-DTU.

Bornera `B` de la Tarjeta Semáforo → se conecta al `Pin 485_B` de la radio E90-DTU.

No se cruzan los hilos A y B: A diferencia del puerto RS232 o UART TTL (donde TX va con RX), el bus RS485 es paralelo y mide voltaje diferencial (V_A - V_B). Si invierte los cables (A con B), la radio no recibirá datos.

Sin control de dirección DE/RE externo: Las radios E90-DTU conmutan la dirección de transmisión y recepción automáticamente por hardware interno. No requiere cablear pines de control hacia la radio.

2. Topologías de Red Soportadas

En ambas topologías, todas las radios deben quedar con el mismo Air Data Rate de `2.4 kbps`, potencia 30 dBm y FEC: Enable. Si una sola queda distinta, no enlazará con las demás.

Opción 1: Modo Directo (2 Radios - Sin Repetidor)

Semáforo Maestro: Tarjeta STM32 conectada por bornera A/B a la Radio 1 — Canal 0 (170.0 MHz).

Semáforo Esclavo: Tarjeta STM32 conectada por bornera A/B a la Radio 2 — Canal 0 (170.0 MHz).

Funcionamiento: La señal viaja transparente por aire. No requiere la tarjeta Repetidor ESP32.

✅ La Opción 1 es la CONFIGURACIÓN VIGENTE 2 radios en enlace directo, `2.4 kbps`, `M0`/`M1` ambos en OFF durante la operación, sin repetidor. La Opción 2 se documenta porque el firmware del repetidor existe y la compuerta lo compila, no porque haya un repetidor montado. No monte uno sin reabrir esta decisión.

Opción 2: Modo Repetidor (4 Radios - Esquinas Ciegas / Montaña) — NO es el montaje vigente

Semáforo Maestro: Conectado a la Radio 1 — Canal 0 (170.0 MHz).

Repetidor Central (ESP32):

Radio B1 en Canal 0 (170.0 MHz) — habla con el Maestro.

Radio B2 en Canal 10 (172.0 MHz) — habla con el Esclavo.

La tarjeta ESP32 reenvía los datos de forma asíncrona, liberando el bus RS485 tras 5 ms de silencio.

Semáforo Esclavo: Conectado a la Radio 4 — Canal 10 (172.0 MHz).

Nota: en esta topología cada mensaje da dos saltos de aire por sentido. Es la razón por la que la velocidad aérea de 0.3 kbps resultaba insuficiente y quedó derogada.

2.1 📡 Antenas — la pieza que más alcance gana o pierde

Prueba de campo del 31/07/2026: con las antenas originales el alcance era de 1 cuadra, esquina y 2 cuadras más. Para 1 W a 170 MHz eso es muy poco — en línea de vista deberían ser kilómetros. La causa casi segura: antenas que no son de la banda.

El error más caro: comprar en el mercado equivocado

Las antenas genéricas vendidas como "antena LoRa" suelen ser de 433 o 915 MHz. Puestas en un

radio de 170 MHz rinden pésimo: se pierden fácilmente 15–20 dB, que es justo la diferencia entre

tres cuadras y varios kilómetros.

170 MHz cae en la banda VHF comercial (136–174 MHz) — la misma de los radios de taxi, seguridad

y vigilancia. Ahí es donde hay que comprar, en distribuidores de radiocomunicación profesional,

no en tiendas de electrónica de hobby.

La física manda el tamaño

A 170 MHz la longitud de onda es de 1,76 m. No hay forma de hacer una antena eficiente y corta:

| Tipo | Ganancia | Longitud |
| --- | --- | --- |
| Látigo ¼ de onda | ~0 dB | ~42 cm |
| Fibra de vidrio 1 sección, ⅝ de onda | ~3 dB | ~1 m |
| Colineal fibra de vidrio 2 secciones | 6–7 dB | ~3,2 m |
| Yagi 5 elementos | 9,2 dB | boom 1,5–2 m |

⚠️ Desconfía de cualquier antena de 15–20 cm vendida como "170 MHz". Son helicoidales cargadas y su rendimiento es una fracción del de un cuarto de onda real.

Cómo repartirlas en este sistema

| Equipo | Antena recomendada | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Maestro y Esclavo (móviles) | Fibra de vidrio 1 sección ⅝ de onda, ~1 m | Se transportan y reubican. Una de 3,2 m es inmanejable en una unidad móvil |
| Repetidor (fijo en poste) | Yagi 5 elementos, una apuntando a cada extremo | Está fijo: ahí cabe antena grande y es donde más rinde. La directividad además reduce el acoplamiento entre las dos radios del poste |

📻 Una sola antena cubre 170 y 172 MHz

No hacen falta dos modelos distintos. Las dos frecuencias caen dentro de la banda **VHF comercial

136–174 MHz**, y cualquier antena que cubra ese rango sirve para ambas.

⚠️ Al comprar, verificar el rango que declara la antena. Muchas antenas "VHF" vienen sintonizadas solo para 136–144 MHz (banda de radioaficionado) y no cubren 170. Hay que exigir que el rango declarado incluya 148–174 MHz o 136–174 MHz.

⚠️ Los conectores no coinciden — pídelos con la antena

Lado del radio — dato verificado en el datasheet oficial (E90-DTU(230SL37)_UserManual_EN_V1.5,

tabla de interfaces, punto 8):

*"Antenna interface — SMA-K interface, external thread, 10 mm, 50 Ω characteristic impedance"*

SMA-K es SMA hembra: cuerpo con rosca exterior y contacto central hueco. Lo que se le enrosca

debe ser SMA macho.

Lado de la antena: las antenas profesionales de VHF traen `UHF hembra (SO-239)` —lo más

habitual en fibra de vidrio— o `N hembra`. No conectan directo al radio.

Cadena completa de conexión:

Antena VHF omnidireccional
   └─ UHF hembra (SO-239)
            │
   Cable coaxial RG-8X
   └─ UHF macho (PL-259) en ambos extremos
            │
   Adaptador o pigtail   UHF hembra → SMA macho
            │
   Radio E90-DTU
   └─ SMA-K (hembra, rosca exterior, 50 Ω)

Pide siempre junto con las antenas:

Adaptador o pigtail UHF/N → SMA macho

Cable coaxial RG-8X *(pierde menos que el RG-58 en VHF)* **con los conectores ya instalados de

fábrica** — un conector mal soldado en obra es una de las causas más frecuentes de pérdida

Todo de 50 Ω. El coaxial de 75 Ω de televisión no sirve

*Si pides las antenas sin esto, llegan y no se pueden instalar.*

⚠️ El dato del conector está verificado sobre el datasheet de la variante `230SL37`. Toda la familia E90-DTU SL usa la misma caja e interfaz, pero antes de comprar conviene mirar el conector del radio físico — son diez segundos y evita un pedido equivocado.

Modelos disponibles en Colombia

El sistema usa 170 y 172 MHz. La columna de la derecha indica si el modelo cubre las dos.

| Referencia | Tipo | Banda | Ganancia | ¿170 y 172? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TX-AB-136-74-FG1 (TXPRO) | Fibra, 1 sección ⅝ | 136–174 MHz | ~3 dB | ✅ Sí |
| TXAB-136-74-FG2 (TXPRO) | Colineal, 3,2 m | 136–174 MHz | 6,7 dB | ✅ Sí |
| 1490 (TRAM Browning) | Colineal fibra | 144–174 MHz | 6,7 dB | ✅ Sí |
| HX6-160-70 (Hustler) | Fibra, climas extremos | 160–170 MHz | 6 dB | ❌ NO — se queda en 170 |
| MYA-1505K (PCTEL) | Yagi 5 elementos | 150–174 MHz | 9,2 dB | ✅ Sí |
| MYA-1503K (PCTEL) | Yagi 3 elementos | 150–174 MHz | 7,1 dB | ✅ Sí |

⚠️ La `HX6-160-70` queda descartada para este sistema. Su rango termina justo en 170 MHz y no llega a 172. En el borde de banda el acople empeora, la potencia se refleja hacia el radio en lugar de radiarse y el alcance en 172 sería aún peor que hoy. Se deja en la tabla precisamente para que nadie la pida por descuido.

Proveedores: SYSCOM Colombia, Sumitec Comunicaciones, PCredcom.

Pide por la banda `136-174 MHz`, no por "antena LoRa".

Lo que ninguna antena resuelve

En ciudad densa ninguna antena atraviesa edificios. Lo que salva las esquinas es:

La altura. Subir la antena 3 m suele rendir más que duplicar la potencia. Es la palanca

principal a VHF.

La ubicación del repetidor. No va a mitad de camino: va donde vea los dos extremos,

normalmente arriba del talud o del poste, no en la vía.

🔥 Y una advertencia que ya costó un radio

Transmitir con la antena en mal estado daña el amplificador de potencia. Con 1 W bastan unas

horas radiando contra un conector suelto, un coaxial roto o una antena de otra banda.

Antes de energizar un radio nuevo, revisa su coaxial y su conector. Si lo montas sobre el cable

que causó la avería anterior, quemas también el radio de reemplazo.

3. Interfaz Local — 🔴 RETIRADA EL 28/08. QUEDA LA BOTONERA, SIN PANTALLA

La LCD ST7920 (128×64) ya no se instala. La configuración de tiempos, los modos y la puesta en

hora se hacen desde la app por Bluetooth (§8). Lo que sigue se conserva porque **el hardware de

la botonera sigue en la tarjeta y el menú sigue en el firmware**, y quien monte el equipo tiene que

saberlo.

~~La pantalla LCD (128x64) permite configurar los tiempos de la vía mediante 4 pulsadores físicos:~~

~~Botón 1 (Arriba / +): Sube el valor en la pantalla o cambia la luz en Modo Manual.~~

~~Botón 2 (Abajo / -): Baja el valor o cambia la luz en Modo Manual.~~

~~Botón 3 (Aceptar / OK): Confirma la selección.~~

~~Botón 4 (Cancelar / Menú): Sube un nivel de menú.~~

⚠️ ~~LOS BOTONES SIGUEN CONECTADOS Y EL MENÚ SIGUE VIVO — A CIEGAS~~ ~~Esto no es una nota histórica: es el estado de hoy. El firmware no ha perdido el menú, solo ha perdido dónde dibujarlo. Los cuatro pulsadores de J16 siguen entrando por PB9, PB13, PB14 y PB15, y siguen navegando exactamente el mismo menú de dos niveles de antes.~~ ~~Lo que eso permite, sin que nadie lo vea: llegar a CONFIGURACION → AJUSTAR HORA y confirmar una hora cualquiera, que el equipo dará por buena.~~ ### ✅ 31/08 — SUPERADO EN SU MITAD PELIGROSA. QUEDAN DOS PULSADORES, NINGUNO CONFIRMA MEDIDO (grep -n "bool botonAceptar\|bool botonCancelar" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/botones.cpp — por simbolo: los numeros de linea que se citaban aqui estan caducados): botonAceptar() y botonCancelar() devuelven `false` siempre, porque PB14 y PB15 ya no son pulsadores, son CAM_C_PIN y CAM_D_PIN. El cursor se puede mover con A/B; no se puede confirmar nada, y por tanto no se puede dejar una hora inventada dada por buena. ~~Lo que SÍ sigue en pie, y es la razón de que la instrucción de montaje no cambie: PB9 y PB13 son entradas reales, y `A·B·A·B` sigue pidiendo entrar al Modo Degradado.~~ ### 🛑 05/09 — LA OTRA MITAD TAMBIÉN SE VA, Y LA INSTRUCCIÓN DE MONTAJE SÍ CAMBIA `DECISIONES.md` `D-1`: *«ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»*. Los dos pulsadores y el mando de relés se retiran del equipo. Instrucción de montaje (vigente desde el 05/09): ~~los dos botones se dejan cableados —los usa el mando de relés—, pero nadie los pulsa para «ver qué pasa»~~ → `J16` p5 y p8 quedan LIBRES: no se les cablea nada, ni pulsador ni relé. No hace falta cartel: no hay nada que pulsar. 🛑 Y lo que NO se hace, que es lo único de aquí que puede quemar una tarjeta: no se puentean p5 ni p8 contra masa para «ver si el firmware responde». p4 es adyacente a p5 y p7 lo es de p8; un puente corrido una posición pone el riel de 3,3 V contra masa (§9). ✅ Lo que sigue siendo cierto y por eso no se borra: el firmware sigue declarando esas dos entradas y sigue teniendo su máquina de secuencias, y eso es deliberado — §6. Sin nadie que las accione, A·B·A·B no se compone nunca y las entradas se quedan en su reposo de 0 V.

Pines de J16 — repartidos el 31/08, polaridad corregida el 04/09 (N-118)

| J16 | Pin del STM32 | 28/08 | Función vigente — 05/09 | Modo del pin | Se acciona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p5 | PB9 | 1 — Arriba / A | ~~✅ mando A~~ → ⚪ LIBRE. El mando se retiró (D-1) | `INPUT` pelado, activo en ALTO | ⛔ nada. No se cablea |
| p8 | PB13 | 2 — Abajo / B | ~~✅ mando B~~ → ⚪ LIBRE. El mando se retiró (D-1) | `INPUT` pelado, activo en ALTO | ⛔ nada. No se cablea |
| p10 | PB14 | ~~3 — Aceptar / C~~ | 🛑 `CAM_C_PIN` — cámara | `INPUT` pelado, activo en ALTO | p10 contra p9 (3,3 V) |
| p12 | PB15 | ~~4 — Menú / D~~ | 🛑 `CAM_D_PIN` — cámara | `INPUT` pelado, activo en ALTO | p12 contra p11 (3,3 V) |

Ambas tarjetas usan los mismos pines (Maestro/include/pines.h, símbolos BOTON1, BOTON2,

CAM_C_PIN y CAM_D_PIN; idéntico en el Esclavo):

$ grep -n "define BOTON1\|define BOTON2\|define CAM_C_PIN\|define CAM_D_PIN" \
        01_Firmware/Maestro/include/pines.h
  163:#define BOTON1      PB9   // J16 p5  - Arriba / mando A
  164:#define BOTON2      PB13  // J16 p8  - Abajo  / mando B
  165:#define CAM_C_PIN   PB14  // J16 p10 - camara de contacto seco (era BOTON3, "Aceptar")
  166:#define CAM_D_PIN   PB15  // J16 p12 - camara de contacto seco (era BOTON4, "Cancelar")

🔴 07/09 — aquí ponía `146`–`149` y hoy son `163`–`166`. No se renumera «para dejarlo al día»: eso ya se probó en este repositorio y las citas renumeradas caducaron en una semana. Lo que vale es el comando de arriba, que se ha vuelto a correr antes de pegar su salida. Corra el `grep`; no se fíe del número.

~~El mando de relés se cablea en paralelo con los dos pulsadores que quedan — no hay entradas

dedicadas para él (ver §6).~~ 🛑 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): no hay mando de relés que cablear.

p5 y p8 quedan libres, y el firmware las sigue declarando como entradas —eso es correcto y no

se toca, ver §6—: **una entrada declarada que nadie acciona se queda en su reposo de 0 V, fijado

por los 10 kΩ de la placa.**

🔧 Las dos primeras filas cambiaron el 04/09 y la última columna es nueva. Los cuatro pines de J16 son eléctricamente idénticos —10 kΩ a masa y 3,3 V en la posición de al lado— y desde N-118 los cuatro se leen igual. El contacto se cierra contra el pin de 3,3 V vecino, nunca contra masa: sólo hay una masa en todo el conector (p2), así que un contacto por botón contra masa nunca pudo ser el diseño. La instrucción vieja *«toque p5 contra masa»* no produce nada con este firmware.

⛔ El cambio de polaridad NO es cosmético, y por eso el orden importa. R65–R68 son 10 kΩ a masa y J16 saca 3,3 V en p4, p7, p9 y p11: con INPUT_PULLUP el pin se queda en 3,3 × 10/50 = 0,66 V, que el micro lee LOW — entrada permanentemente accionada sin nada conectado. Por eso van en INPUT pelado y activo en ALTO. 🔧 04/09 (N-118) — y eso ya no vale sólo para p10 y p12: vale para los CUATRO. El mismo defecto que producía *«demanda permanente sin cámara»* en p10/p12 producía *«botón permanentemente pulsado»* en p5/p8 — medido en banco a `0,6 V`, dentro de la horquilla que predice la cuenta de arriba. `BOTON1` y `BOTON2` pasaron a `INPUT` pelado y activo en ALTO en las dos puntas. Firmware primero; el cableado después. Un commit no protege de un destornillador. ~~Con el firmware viejo todavía dentro, PB14 sigue siendo *Aceptar* leído activo en BAJO: cualquier hilo que un instalador enchufe en J16 p10 pulsa Aceptar en un equipo que está en la calle.~~ *(Caducado el 04/09: botonAceptar() devuelve false desde el 31/08 y desde N-118 ningún pin de J16 se lee activo en BAJO.)* Lo que sigue vigente sin cambio: se exige la carga verificada en la tarjeta, no el merge, porque el gesto de accionar esos pines es el opuesto en cada firmware — un instalador que trabaje con la instrucción de la versión que no está cargada no acciona nada, o acciona lo que no quería. ~~Y no se cablea cámara a `J16` hasta la medida `M3`~~ — `M3` quedó CERRADA en el paso 20 del banco del 03/09: el pull-down de 10 kΩ es real y medido (9,93 y 9,94 kΩ, 0 V en reposo).

🔴 04/09 (N-120) — y por debajo de la polaridad hay algo que la polaridad no arregla: `PB14` y `PB15` van DESNUDOS al pin del micro. Leído del .kicad_pcb: entre la posición de J16 y la pata del STM32 no hay ni resistencia en serie ni optoacoplador — lo que sí tienen las nueve salidas de la placa. El 10 kΩ y el 100 nF de esas entradas están en PARALELO a masa: fijan el reposo, que es lo útil contra el pin flotante, pero no limitan corriente. Con `J16` p1 a 12 V crudos a nueve posiciones de p10, eso convierte un hilo mal puesto en un pin del micro a 12 V. Tapar p1 es obligatorio, no recomendable. Las cuentas y la propuesta para la V2 están en §7; aquí basta con la instrucción de montaje.

Las dos unidades tienen interfaz, pero menús distintos — 📕 HISTÓRICO (hasta el 28/08)

Esta tabla describe el equipo CON pantalla. Se conserva porque el menú sigue en el binario y porque su última fila —*por qué el Esclavo no ajusta hora ni modos*— sigue siendo la regla vigente, ahora aplicada a la app en vez de a la pantalla.

|  | Maestro | Esclavo |
| --- | --- | --- |
| LCD y botonera | ~~✅~~ 🛑 sin LCD desde el 28/08; botonera sí | ~~✅~~ 🛑 igual |
| Menú | 2 niveles: MANUAL / AUTOMATICO / INTELIGENTE / CONFIGURACION, y dentro PRUEBA ALCANCE / AJUSTAR HORA / MODO DEGRADADO | 2 opciones: ESTADO / MODO DEGRADADO |
| Ajuste de hora | ✅ Única vía para poner el reloj | ❌ A propósito — la hora llega por radio |
| Modos de operación | ✅ | ❌ A propósito — quien manda el ciclo es el Maestro |

El Esclavo no ofrece ajuste de hora ni modos de operación, y no es un olvido. Ajustar la hora en las dos puntas a mano deja hasta 59 s de desfase que dos pantallas no pueden detectar; y ofrecer los modos en el Esclavo invita a dejar las dos unidades peleando por el ciclo.

🟢 07/09/2026 — ESTE PÁRRAFO NO ES HISTORIA: ES LA REGLA VIGENTE, Y AHORA SE LLAMA D-20 **Lo de arriba está archivado dentro de una tabla titulada *«Esta tabla describe el equipo CON pantalla»*, y por eso llevaba días leyéndose como obsoleto. No lo es. Cambió el aparato —ya no hay pantalla, y el reloj se fue al `DS3231` del ESP32—; el razonamiento no cambió ni una coma**: > *poner la hora a mano en las DOS puntas no es sincronizar: es crear una SEGUNDA FUENTE, y dos > fuentes no se pueden detectar la una a la otra.* DECISIONES.md D-20 (07/09, decidida por el responsable) lo eleva a decisión y le pone la topología de hoy: > LA AUTORIDAD DE LA HORA ES EL ESP32, SIEMPRE Y PARA TODO. La app se la da al ESP32 MAESTRO; ése > al ESP32 ESCLAVO; y el STM32 de cada punta la recibe de SU PROPIO ESP32. > El Maestro manda la hora y el Esclavo hace caso siempre. Hay UNA sola fuente, así que no hay > desfase inicial que acotar — que era la única objeción del arquitecto. > 🔴 Consecuencia dura: la app NO pone la hora en el poste 2. Nunca. Un SET_RTC dirigido al > Esclavo se rechaza: no es una sincronización, es una segunda fuente. Los dos ESP32 NO se hablan. El único enlace entre postes es la radio entre los STM32, así que la hora viaja ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E. Los STM32 son CARTEROS de la hora, no dueños de ella. 🔴 Y `D-20` ESTÁ DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR. Nada de esa cadena corre hoy en ninguna tarjeta. Medido el 07/09 y reproducible: el puente ESP32 es el mismo firmware en los dos postes, y el fichero que decide qué hacer con un SET_RTC no nombra al Esclavo ni una vez — cd 01_Firmware/ESP32_Expansion && grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" src/despachador.cpp → 0. Hoy lo atiende venga por donde venga. Y el mando ESP32 → STM32 que sembraría la hora no existe: src/enlace_stm32.cpp no menciona RTC ni hora ni una vez. Lo que `D-20` decide es la AUTORIDAD, no la implementación.

Verificación del Modo Legal (Norma Colombia Res. 2024 - V8.0)

Ingrese a Modo Manual, Automático o Inteligente.

Al ordenar el paso a Verde:

Focos físicos: El estado pasa de Rojo → Amarillo Fijo (4.0s) → Verde (en Maestro y Esclavo).

Al ordenar el paso a Rojo:

Focos físicos: El estado pasa de Verde → Rojo DIRECTO (0s de Amarillo).

4. INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE (VSCode + PlatformIO)

Siga estos pasos al pie de la letra para compilar y flashear el firmware en las tarjetas.

Paso 1: Abrir la carpeta específica en VSCode

Abra VSCode y haga clic en el ícono de PlatformIO en la barra lateral.

Haga clic en "Open Project".

CRÍTICO: Navegue y seleccione ÚNICAMENTE la subcarpeta específica correspondiente:

01_Firmware/Maestro si va a flashear la tarjeta Maestro STM32.

01_Firmware/Esclavo si va a flashear la tarjeta Esclavo STM32.

`01_Firmware/ESP32_Expansion` si va a flashear el módulo de expansión del `J17` *(el del

Bluetooth y el DS3231) — nuevo el 31/08.*

01_Firmware/Repetidor si va a flashear la tarjeta Repetidor ESP32 *(no es el montaje vigente,

ver §2)*.

Paso 2: Conectar y Flashear

Conecte el STM32 (vía ST-Link) o la ESP32 (vía USB) a la computadora.

Haga clic en el ícono de visto bueno (✓ Build) en la barra azul inferior. Esperar mensaje [SUCCESS].

Haga clic en el ícono de la flecha a la derecha (→ Upload) para grabar la placa.

*(Tip para chips CKS32):* Si el ST-Link falla al conectar, mantenga presionado el botón RESET físico de la tarjeta BluePill al presionar "Upload" y suéltelo justo cuando aparezca "Connecting..." en la consola.

⚠️ Las dos tarjetas deben llevar firmware de la MISMA versión. El cálculo de la fase del Modo Degradado vive en un fichero que es idéntico en los dos proyectos, y las dos puntas tienen que calcular exactamente lo mismo a partir de la hora. Flashear versiones distintas en cada punta puede romper la fase sin ningún aviso en pantalla — cada unidad creería estar en lo correcto. Anote la versión y el commit cargados en cada tarjeta.

✅ 03/09 — medido en banco: la carga por SWD entró al PRIMER INTENTO y SIN tocar `BOOT0`. El truco del RESET del paso 4 queda como recurso si falla, no como parte del procedimiento: si hace falta recurrir a él de entrada, lo que hay que sospechar es el cable o la alimentación de la tarjeta, no el chip.

5. 🔋 La pila del dominio de respaldo (CR2032 en VBAT)

🔴 07/09/2026 — LEA ESTO ANTES DE TODO EL APARTADO: LA PILA SIGUE SIENDO OBLIGATORIA, Y YA NO ES POR LA HORA Este apartado se escribió cuando el reloj del equipo era el RTC interno del STM32. Ya no lo es (D-9, D-15, y ahora D-20): la hora la lleva el DS3231 del ESP32. De ahí es facilísimo concluir que la `CR2032` sobra. ES FALSO Y ES LA CONCLUSIÓN MÁS CARA DE ESTA PÁGINA. | | | |---|---| | ~~por qué había pila~~ | ~~para que la hora sobreviva al apagón~~ | | por qué SIGUE habiendo pila | porque alimenta el DOMINIO DE RESPALDO del STM32 (`BKP->DR1..DR10`), donde viven la marca de sincronización y el indicador del Modo Degradado — o sea el cómputo de las 48 h | El propio fuente lo dice (símbolo respaldo.h): los registros de respaldo están *«alimentados por LA MISMA pila CR2032 que ya mantiene el RTC»*, y *«sin pila… respaldo_setup() encuentra el contenido inválido y borra»*. Sin `CR2032`, el equipo pierde en cada apagón la prueba de que alguna vez estuvo sincronizado, y el límite duro de 48 h se recuenta desde cero. ⚠️ Y lo que la pila NO arregla, para no dejarlo dicho a medias: la marca que se guarda ahí es el contador crudo del RTC del STM32 (símbolo reloj_contadorSegundos(), N-49), y ese contador devuelve `0` mientras `Y2` no oscile — literal del fuente: if (!rtcOperativo) return 0;. O sea que hoy el cómputo de las 48 h no se sostiene sobre la pila, sino sobre un contador parado. D-20 lo deja abierto: la referencia de tiempo de esas 48 h tiene que pasar a venir del ESP32, y está en roadmap.md §3.4.bis como trabajo SIN CONSTRUIR. No es algo que este manual pueda dar por hecho, ni motivo para no poner la pila — la pila es lo que mantiene los BKP vivos el día que esa referencia exista. 🔴 Y NO SE ESCRIBA «el STM32 no tiene ni pila ni cristal»: es falso. VBAT midió 3 V con la tarjeta apagada (N-37) en al menos una tarjeta — la otra sigue SIN VERIFICAR—, o sea que pila hay. Y Y1 de 8 MHz está en la placa. Lo muerto es `Y2`, y sólo `Y2` (N-17): el cristal de 32.768 kHz del RTC. ~~⚠️ Lo que NO he podido verificar… que el firmware arranque con el HSI … y ahí no lo he mirado. `SIN VERIFICAR`.~~ ✅ VERIFICADO EL 07/09, y el `SIN VERIFICAR` se tacha en vez de borrarse porque la cautela era correcta: el buscador estaba mirando donde no era. Cierto que grep sobre Maestro/src, Maestro/include y platformio.ini no devuelve nada — el reloj de sistema no lo configura este proyecto, lo configura el *variant* del core STM32duino. Al mirar ahí sí aparece, y en las dos ramas de la función: `` $ grep -n "RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2\|OSCILLATORTYPE_HSI" \ "C:/.platformio/packages/framework-arduinoststm32/variants/STM32F1xx/F103C8T_F103CB(T-U)/generic_clock.c" 32:  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; 36:  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2; 67:  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; 71:  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;  🔴 **Y la consecuencia, que es la que importa para D-20 y no es de trivia: Y1 ESTÁ MONTADO Y EL FIRMWARE NO LO USA.** O sea que **millis() va a la deriva del RC interno —10.000 a 25.000 ppm—, no a la de un cristal.** Por eso D-20 NO se puede construir como *«un reloj de software refrescado cada tanto»*: a esa deriva, **sembrarlo una vez por hora se va 36 s en esa hora**, más que el margen entero de 29 s del cruce. Tiene que ser un **extrapolador sembrado cada LATIDO_MS (2 s)**. ⚠️ **Y el corolario de diagnóstico, que es donde este dato salva una pieza: si alguien lee «el equipo depende de Y1», es falso — cambiar Y1 no arregla ningún problema de hora.** El único cristal que interviene en la hora es Y2, y está muerto. ⚠️ **Y lo que se dice abajo de la CR2032 — que NO es recargable, que hay que retirar R5 antes, y que la LIR2032 es de los módulos DS3231` y no de aquí — SIGUE VIGENTE ENTERO.** Cambia el motivo de la pila, no el procedimiento de montarla.

Desde el 01/08/2026 ambas tarjetas llevan pila. ~~Es lo que hace que la hora sobreviva a un corte

de energía; sin ella habría que reponerla a mano tras cada apagón, y el Modo Degradado quedaría

inutilizable en la práctica.~~ → **07/09: lo que sostiene es el dominio de respaldo del Modo

Degradado, no la hora (recuadro de arriba). La conclusión operativa no cambia: sin pila, el Modo

Degradado queda inutilizable en la práctica.**

Qué se hizo en la tarjeta

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Cristal | `Y2` de 32.768 kHz, ya venía en el diseño, cableado a PC14/PC15 |
| Pila | `CR2032` NO recargable, 3 V, soldada al pad de R5 del lado VBAT y a GND |
| `R5` retirado | Era un puente de 0 Ω que unía VBAT con los 3,3 V |
| Pines ocupados | Ninguno. El RTC es interno del STM32 |

⚠️ POR QUÉ HAY QUE RETIRAR R5 ANTES DE PONER LA PILA R5 une VBAT con la fuente de 3,3 V. Si se conecta la pila sin quitarlo, la `CR2032` queda en paralelo con los 3,3 V y la fuente le inyecta corriente. Una pila no recargable en esa situación se calienta, se hincha y puede reventar. Verificación previa, con la tarjeta sin alimentación y el multímetro en continuidad: una punta en el pin 1 de U1 (VBAT) y otra en 3,3 V. Si pita, R5 los une y hay que desoldarlo. Si no pita, R5 va a otro sitio: no continúe hasta aclararlo.

⚠️ No confundir el tipo de pila. En VBAT de esta tarjeta va `CR2032` (no recargable), porque el STM32 no carga la pila. La LIR2032 recargable solo corresponde a los módulos externos DS3231, que sí traen circuito de carga. Poner la equivocada en cualquiera de los dos casos es peligroso.

Detalle completo de la instalación

El procedimiento paso a paso —puntos de GND cómodos para soldar, verificación con multímetro y la

alternativa por módulo DS3231 si el cristal no arranca— está en

03_Hardware_Tarjeta/MAPEO_TARJETA_KICAD.md §4. Este manual no lo duplica a propósito: dos copias

de un procedimiento de soldadura acaban divergiendo.

🛑 NO CUELGUE UN `DS3231` DE LOS PINES DEL STM32 CREYENDO QUE FUNCIONARÁ. Medido el 28/08 y revalidado el 31/08: no hay driver de `DS3231` en ninguna de las dos puntas STM32. ~~El reloj que usa el STM32 es su RTC interno con el cristal Y2 y la pila en VBAT (SFTY-18).~~ Un módulo DS3231 soldado hoy al STM32 sería una pieza de hardware sin una sola línea de software que la lea. > 🔴 07/09 (`D-20`) — LA FRASE TACHADA ERA LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, Y YA NO LO ES. El RTC > interno del STM32 sobre Y2 es el reloj que el fuente todavía compila, y está parado: los dos > reloj.cpp piden STM32RTC::LSE_CLOCK —o sea Y2, confirmado muerto (N-17)—, y de ahí sale que > `reloj_enHora()` de esa punta sea FALSO SIEMPRE. Está escrito en el propio fuente como > *«CONSECUENCIA MEDIDA, NO DEDUCIDA»* (símbolo reloj_enHora, cabecera reloj.h). > > Con `D-20` el STM32 dejará de sacar la hora de ahí y la recibirá de su propio ESP32 — y ese > mando no está construido: 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/enlace_stm32.cpp no menciona > RTC ni hora ni una vez (comprobado el 07/09). Lo que NO cambia es esta advertencia: el > `DS3231` sigue sin poder colgarse del STM32, porque el driver sigue sin existir en esa punta. La detección automática de DS3231 por parte del STM32 está diseñada y no construida — OPTIMIZACIONES.md, SFTY-26, marcada DISEÑO, NO IMPLEMENTADO. Esa alternativa es un plan, no un repuesto. > ## 🟢 31/08 — PERO EL DS3231 SÍ EXISTE, EN EL OTRO LADO DEL J17 > > El módulo de expansión ESP32 trae su propio `DS3231` con pila propia, en GPIO21 (SDA) / > GPIO22 (SCL), y su driver existe y compila: 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/reloj_ds3231.cpp. > > No es lo mismo y la diferencia importa al pedir material: > > | | dónde vive | driver | > |---|---|---| > | RTC interno + Y2 + CR2032 en VBAT | STM32 | ✅ reloj.cpp | > | `DS3231` + pila propia | módulo ESP32 del `J17` | ✅ reloj_ds3231.cpp (ESP32) | > | DS3231 colgado del STM32 | — | ❌ no existe | > > ⚠️ Y la pila NO es la misma: en VBAT del STM32 va `CR2032` no recargable; los módulos > DS3231 externos llevan circuito de carga y usan `LIR2032` recargable. Poner la equivocada > en cualquiera de los dos casos es peligroso — ya está dicho arriba y se repite aquí porque ahora > hay dos relojes en el equipo y es exactamente donde se confunden.

Vida útil — no es mantenimiento periódico

Con ~1,4 µA de consumo por VBAT, la autonomía teórica supera los 15 años. El límite real es la

caducidad de la pila (~10 años), no su descarga. No hay que programar sustituciones.

🧪 Dos pruebas de banco que faltan — y por qué importan

🔴 07/09 — EL TÍTULO DICE «DOS» Y LA TABLA TIENE CUATRO FILAS. Se conserva el título original y se corrige aquí en vez de reescribirlo, porque el número es el rastro de cuándo se escribió: eran dos el 31/08, se le sumó *«el dominio de respaldo aguanta el corte»* el 07/09 por la mañana, y la cuarta —`Y1`, `DECISIONES.md` `D-22`— se añade el 07/09 por la tarde. Son CUATRO, y ninguna de las cuatro se ha hecho.

🔴 07/09 — D-22: `Y1` PASA A SER EL RELOJ DE SISTEMA. LA MEDIDA VA ANTES QUE EL CAMBIO, Y AQUÍ ESTÁ EL PORQUÉ MEDIDO 🛑 DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR — DECISIONES.md fila D-22. El firmware de hoy no toca `Y1`. Lo que hay hoy, medido el 07/09 en el propio núcleo, no supuesto: la tarjeta es genericSTM32F103C8, y su SystemClock_Config —`WEAK`, y el firmware del proyecto NO la redefine— arranca sobre el RC interno: ``  grep -rn "SystemClock_Config\|SystemCoreClock" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Maestro/include \ 01_Firmware/Esclavo/src 01_Firmware/Esclavo/include (sin resultados: ninguna de las dos puntas la redefine)  grep -n "RCC_OSCILLATORTYPE_HSI\|RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2\|RCC_PLL_MUL16" \ "C:\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\STM32F1xx\F103C8T_F103CB(T-U)\generic_clock.c"  **HSI → /2 → PLL ×16 = 64 MHz de reloj de sistema, sin tocar ningún cristal.** Por eso el equipo funciona con Y2 muerto y por eso el defecto tardó tanto en verse. ### 🛑 LO QUE NADIE HABÍA ESCRITO, Y ES LO QUE HACE QUE ESTA PRUEBA SEA OBLIGATORIA **Si alguien cambia el reloj de sistema a Y1 de la forma evidente —redefinir SystemClock_Config pidiendo HSE— y el cristal no arranca, el HAL devuelve error y el núcleo llama a Error_Handler(). Y Error_Handler() es un bucle infinito.** Medido en el fuente del núcleo, símbolo _Error_Handler de libraries/SrcWrapper/src/stm32/stm32_def.c: __attribute__((noreturn)) + while (1) { }. **Consecuencia en el poste, y es la peor posible para un semáforo:** | | | |---|---| | **cuándo pasa** | **antes de setup()** — antes de pinMode, antes de las luces, **antes de armar el watchdog** | | **qué se ve** | la tarjeta **no arranca, no reinicia y no dice nada**. Los pines quedan en su estado de reset, los MOSFET abiertos y **las tres luces apagadas** | | **por qué no se recupera solo** | el IWatchdog de 4 s **todavía no se ha armado** cuando ocurre. No hay reinicio que rescate | 🔴 **Por eso D-22 exige, con todas las letras, que el arranque CAIGA AL HSI Y LO DECLARE si Y1 no oscila.** Eso **no** es lo que hace el código evidente: **hay que escribirlo a mano** —intentar HSE, y si HAL_RCC_OscConfig no devuelve HAL_OK, volver a la configuración de HSI en vez de llamar a Error_Handler()—. **Un cambio de reloj que no traiga esa caída hacia atrás no es una mejora de precisión: es un modo de fallo nuevo, silencioso y a oscuras.** ### Lo que D-22 compra de verdad, y lo que NO | | | |---|---| | ✅ **compra** | el error de **todo lo que se mide con millis()**: el techo de silencio de SFTY-6 (25 s), la ventana de reintentos de 20,5 s, el watchdog de 4 s, y **el cómputo de las 48 h del Modo Degradado en el Esclavo** —que hoy, a 10.000–25.000 ppm, puede desviarse **entre ~29 min y ~1,2 h** *(cuenta, no medida de banco)* | | 🔴 **NO compra** | **el margen de 29 s del cruce en Modo Degradado.** Ese margen es la deriva entre los dos **Y2**: la fase del Degradado sale de ciclo_degradado_fase(reloj_segundosDelDia(), …) y reloj_segundosDelDia() cuelga de STM32RTC sobre LSE_CLOCK, o sea Y2. **Medido el 07/09.** Detalle completo en 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md §6 | ⚠️ **Y una advertencia de banco que se paga en la primera carga:** pasar de HSI a Y1 **cambia el reloj de sistema de 64 MHz a 72 MHz** (HSE 8 MHz × PLL 9). Eso lo absorbe el HAL solo para los baudios y los temporizadores, **pero es un cambio real en todo el binario**: el md5 cambia, los tiempos cambian, y **la primera tarjeta que lo lleve es un ancla de banco, no una carga de rutina** (CLAUDE.md` §4.bis).

Ninguna de las dos se ha hecho todavía. Hasta que se hagan, el reloj está construido pero no verificado, y todo lo que depende de él va sobre un supuesto.

🔴 07/09 — LAS DOS SE ESCRIBIERON CONTRA EL RTC DEL STM32 Y HAY QUE REDIRIGIRLAS. Con D-9, D-15 y D-20, la prueba de «marca la hora y la conserva» ya no se le hace a ese RTC: se le hace al `DS3231` del ESP32 de cada poste, con `CMD:LEER_RTC`. Lo que sí sigue teniendo que probarse en el STM32 —y nadie lo ha probado todavía— es que el dominio de respaldo (`BKP->DR1..DR10`) sobrevive al corte con la `CR2032` puesta, porque de eso cuelga el cómputo de las 48 h. No es la misma prueba y no la sustituye la otra.

| Prueba | Qué se comprueba | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| ~~Contraste contra hora patrón y corte de energía (N-15)~~ → 07/09: se le hace al `DS3231` del ESP32, no al STM32 | ~~Que el RTC marca la hora correcta y la conserva al desconectar la alimentación~~ → Que `CMD:LEER_RTC` sigue devolviendo la hora correcta después de quitar y devolver la alimentación, en CADA poste | Si la pila del DS3231 no está bien puesta, el equipo pierde la hora en cada apagón y nadie se entera hasta que el Degradado se rechaza en obra. 🔴 Y con `D-20` esto se agrava en el poste 2: allí la hora sólo se puede reponer por radio desde el Maestro, así que un DS3231 sin pila en el poste 2 queda sin hora justo en el corte, que es cuando el Degradado la necesita |
| 🆕 El dominio de respaldo aguanta el corte (BKP->DR1..DR10, símbolo respaldo_setup()) | Que tras quitar la alimentación y devolverla, respaldo_hayCiclo() sigue siendo cierto y los tiempos guardados siguen ahí | Es lo único que hoy justifica la CR2032 (§5, recuadro de cabecera). Sin esta prueba, la pila está puesta por costumbre y no por evidencia |
| Arranque con el cristal `Y2` desconectado o fallido (N-17) | Que el equipo bootea igual y declara la hora como no fiable | Algunos microcontroladores clonados traen mal los condensadores de carga y el oscilador de 32.768 kHz no arranca. La rutina de reloj ya se movió detrás del watchdog para que un bloqueo sea un reinicio visible y no un cuelgue mudo con las luces apagadas — pero eso hay que comprobarlo con la tarjeta en la mano |
| 🆕 🔴 ¿ARRANCA EL CRISTAL `Y1` DE 8 MHz? — DECISIONES.md `D-22` ➕ 07/09 | Que Y1 oscila, y que si no oscila el equipo arranca igual sobre el HSI y lo declara | 🛑 `Y1` NUNCA SE HA ARRANCADO: el firmware jamás lo ha seleccionado. Y `Y2`, el otro cristal de esta misma placa, está muerto (N-17). D-22 decide pasar el reloj de sistema del STM32 a Y1, y esta prueba es su precondición, no un extra: si Y1 no oscila y nadie lo ha comprobado, el cambio deja la tarjeta muerta y a oscuras — ver el recuadro de abajo |

⚠️ Y no se cambia nada antes de leer `CONSULTA RELOJ` (N-37, abierto). Existe una hipótesis razonable —que los condensadores de carga de Y_2 estén mal calculados, y que sustituirlos por 6 a 10 pF (C0G/NP0) arregle la oscilación—, pero hoy no está medida. Este proyecto ya pagó una vez por saltarse este paso: una pantalla acusaba a *"Y2, pila y R5"* sin haber medido ninguno de los tres, y mandó a cambiar componentes sanos. El orden es: primero la lectura, después la pieza. ~~CONFIGURACION → AJUSTAR HORA → confirmar. Si la hora queda puesta y no aparece pantalla de error, el cristal no era el problema y no se toca nada. Si aparece CONSULTA RELOJ, solo la línea Pedido, no oscila señala al cristal; LSE no se pide, Oscila; RTC no atado y Oscila y atado a LSE dicen que no era.~~ Con esa lectura en la mano, la sustitución de condensadores pasa a ser una petición concreta al funcional, no una conjetura. 🛑 `CONSULTA RELOJ` YA NO SE PUEDE ABRIR (medido el 02/09). La pantalla se sigue dibujando, pero está dentro de CONFIGURACION y llegar ahí necesita **dos pulsaciones de *Aceptar* (`menu.cpp:111`, `:129`); `botonAceptar()` devuelve `false` siempre desde que `PB14`/`PB15` son cámaras (`grep -n "bool botonAceptar" 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/botones.cpp` — por simbolo, no por linea). Sus cuatro líneas de diagnóstico tampoco viajan en STATUS. ✅ Pero el diagnóstico NO se ha perdido: se mudó a un EVENT. Ver el bloque del 01/09, más abajo, que es donde está el procedimiento que sí se puede ejecutar hoy. # 🔴 07/09/2026 — TODO EL DIAGNÓSTICO DE RELOJ QUE SIGUE ESTÁ DEROGADO. NO LO EJECUTE. DECISIONES.md D-9 y D-15, y el fuente. Se conserva tachado con su motivo, no se borra — pero si usted ha abierto este manual para diagnosticar un reloj, LEA ESTE RECUADRO Y NADA MÁS DE ESTE APARTADO. | lo que este apartado manda hacer | lo que pasa hoy en la tarjeta | |---|---| | mandar `CMD:PIN:1234:SET_RTC:…` al STM32 y esperar una de cuatro respuestas | El STM32 no contesta a SET_RTC. La rama existe para consumir la orden EN SILENCIO** y que no se caiga al ERR,CMD:DESCONOCIDO. Comentario literal del fuente: *«D-15 — ESTA PUNTA YA NO PONE LA HORA, Y POR ESO NO CONTESTA A LA ORDEN»* | | leer SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ, HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR, RESULT:OK, FORMATO_INVALIDO | Ninguna de las cuatro la emite ya esta punta. SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ sólo sobrevive dentro de un comentario | | concluir *«cristal Y2 muerto»* o *«el equipo no responde»* al no ver respuesta | 🛑 ES EL ERROR QUE ESTE PROYECTO YA PAGÓ UNA VEZ: se cambia una pila y un cristal SANOS. El silencio no es una avería — es la decisión D-15 | ## ✅ EL DIAGNÓSTICO DE RELOJ VIGENTE El reloj lo lleva el `DS3231` con pila del ESP32 de cada poste (D-9); el STM32 no tiene reloj propio (Y2 confirmado muerto, N-17) ~~y ya no hace falta que lo tenga~~. > 🔴 07/09 — LA MITAD TACHADA DE ARRIBA LA DEROGA `D-20`. *«Ya no hace falta que lo tenga»* era > cierto mientras el STM32 no pintara nada en la hora. Con `D-20`, el STM32 SÍ tiene que llevar la > hora: la recibe de SU PROPIO ESP32 y la retransmite por radio a la otra punta — es el cartero > de la cadena ESP32-M -> STM32-M -> radio -> STM32-E -> ESP32-E. Lo que sigue muerto es Y2, y > sólo `Y2`: la fuente de la hora deja de ser su RTC, no su papel en el camino. > ⚠️ SIN CONSTRUIR — ver el recuadro de D-20 en §3. | qué quiere hacer | orden | quién contesta | |---|---|---| | CONSULTAR la hora sin cambiarla | `CMD:LEER_RTC` (D-17) — ⚠️ exactamente así, SIN `CMD:PIN:1234:` delante: el puente compara la línea entera con strcmp | ACK,NODE:PUENTE,CMD:LEER_RTC,RESULT:OK,FECHA:…,HORA:… | | PONER la hora — 🔴 SÓLO EN EL POSTE 1 (MAESTRO) | CMD:PIN:1234:SET_RTC:YYYY-MM-DD,HH:MM:SS | el puente del Maestro, con ACK,NODE:PUENTE,CMD:SET_RTC,… | | ~~PONER la hora en el poste 2 (Esclavo)~~ | 🛑 NO SE HACE. NUNCA (D-20, 07/09) | debe rechazarse: no es una sincronización, es una segunda fuente ⚠️ el rechazo está SIN CONSTRUIR — hoy el puente del Esclavo la acepta | > 🔴 07/09 — LA FILA DE ARRIBA ES LA QUE MÁS FÁCIL SE INCUMPLE, Y HOY NADA LA IMPIDE. El puente > es el mismo firmware en los dos postes y su despachador no sabe en cuál está: > grep -c "ESCLAVO\|Esclavo\|esclavo" 01_Firmware/ESP32_Expansion/src/despachador.cpp → 0 > (corrido el 07/09). *(El puente sí aprende quién es —símbolo transporte_aprenderRotulo(), > puente.cpp— pero para rotular el Bluetooth en la lista de Android; ese dato no llega al > despachador.)* Mientras eso no se construya, la barrera es el procedimiento: no se manda > `SET_RTC` al poste 2. Y los `ERR` del puente son el diagnóstico que este apartado buscaba, uno por causa (leídos de ESP32_Expansion/src/despachador.cpp el 07/09): NUNCA_SE_PUSO_PONGA_LA_HORA · OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA · SIN_RELOJ_NO_RESPONDE · ESCRITURA_A_MEDIAS_REPITA_SET_RTC · MODO_12H_PONGA_LA_HORA · REGISTROS_INCOHERENTES · BARRERA_INCOHERENTE. 🔵 Hay DOS `DS3231` por cruce, uno por poste (D-17) — y siguen haciendo falta los dos (A-5): el del Esclavo es el que conserva la hora con su pila cuando se cae la radio. ~~y no se hablan entre sí. Hay que conectarse a los dos postes: ninguna orden lleva la hora de un DS3231 al otro.~~ > 🔴 07/09 — LA MITAD TACHADA LA DEROGA `D-20`, Y ES EL CAMBIO QUE MÁS AFECTA AL PROCEDIMIENTO > DE CAMPO. Que los dos DS3231 no se hablen directamente sigue siendo verdad —los dos ESP32 > no tienen enlace entre sí—, pero de ahí no se sigue *«hay que ir a poner la hora en los dos > postes»*. D-20 construye el camino que faltaba: la hora sale del ESP32 Maestro y llega al del > Esclavo pasando por los dos STM32 y la radio. Los STM32 son carteros. > > | | ~~antes (D-17 solo)~~ | vigente (`D-20`, 07/09) | > |---|---|---| > | dónde se pone la hora | ~~en los dos postes, uno por uno~~ | sólo en el poste 1 (Maestro) | > | SET_RTC al poste 2 | ~~es como se ponía la hora allí~~ | 🛑 se rechaza: es una SEGUNDA FUENTE | > | CMD:LEER_RTC | a los dos postes | a los dos postes, igual que antes — D-20 prohíbe ESCRIBIR en el poste 2; leer no escribe nada, y con D-20 construida vale más que hoy: es la única forma de comprobar que la siembra del Maestro llegó de verdad al reloj del poste 2 | > > ⚠️ SIN CONSTRUIR. Hoy la cadena no existe (ver el recuadro de D-20 en §3), así que hoy > la hora del poste 2 sigue poniéndose a mano en su puente. Esto describe a qué se cambia, no lo > que ya está hecho. > # 🔴 LA REGLA DE CAMPO QUE D-20 OBLIGA A ESCRIBIR AQUÍ > > ## EL POSTE 2 SE PONE EN HORA EN LA PUESTA EN MARCHA — NO DURANTE LA AVERÍA. > > Con D-20 dentro, el único camino al reloj del poste 2 pasa por el Maestro y por la radio; y > la radio se cae justo cuando hace falta el Modo Degradado — que es el modo que exige hora. > > ✅ Y eso NO es un problema: el `DS3231` del poste 2 tiene pila y conserva la hora que ya tenía. > Perder la radio no es perder la hora. Lo que obliga es a ponerla antes: > > 1. en la puesta en marcha del cruce, > 2. al cambiar la pila de ese DS3231, > 3. y tras cualquier OSCILADOR_PARADO_CAMBIE_PILA leído en ese poste. > > Es la razón de que sigan comprándose DOS `DS3231` (`A-5`) y de que `D-20` no reduzca la compra > a uno. --- ~~Lo que sí se puede hacer hoy desde la app: poner la hora con CMD:PIN:1234:SET_RTC:YYYY-MM-DD,HH:MM:SS y leer el campo HORA: de STATUS. Si la hora queda puesta y sigue avanzando, el cristal oscila; si HORA: devuelve --:--:--, el reloj se declara no fiable. Eso distingue *«funciona»* de *«no funciona»*, pero NO distingue cuál de las cuatro causas es — que era exactamente el punto de aquella pantalla.~~ ~~Consecuencia honesta: mientras ese diagnóstico no esté en la app, N-37 no se puede cerrar por lectura.~~ ✅ Ya está en la app desde el 01/09 — ver el bloque de abajo. Lo que no cambia es la regla: no se sustituyen condensadores por conjetura. Primero la lectura, después la pieza. > ### ✅ 31/08 — el instrumento ha mejorado a medias, y conviene saber hasta dónde > > MEDIDO en Maestro/src/bluetooth.cpp: SET_RTC ya no contesta `OK` sin mirar. Tiene > cinco ramas y dos de ellas son diagnósticas: > > | Respuesta | Línea | Qué dice | > |---|---|---| > | ~~ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ~~ | ~~:313~~ | ⛔ YA NO SE EMITE (`D-15`). Sólo sobrevive dentro de un comentario | > | ~~ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:HORA_PUESTA_SIN_PROPAGAR~~ | ~~:325~~ | ⛔ YA NO SE EMITE (`D-15`) | > | ~~ACK,CMD:SET_RTC,RESULT:OK~~ | ~~:327~~ | ⛔ YA NO SE EMITE (`D-15`) | > | ~~ERR,CMD:SET_RTC,DESC:FORMATO_INVALIDO~~ | ~~:308, :318~~ | ⛔ YA NO SE EMITE (`D-15`). El FORMATO_INVALIDO de hoy lo da el puente, con NODE:PUENTE | > > 🔴 LAS CUATRO TACHADAS EL 07/09. El motivo por el que el STM32 se calla está escrito en su > propio fuente y merece leerse, porque no es una pérdida de función: el operario mandaba > una orden y le contestaban dos aparatos —el puente decía RESULT:OK (la puso en su > DS3231) y cuatro segundos después el STM32 decía NO_QUEDO_PUESTA (en el suyo no entró)—. > Las dos eran verdad y juntas eran una contradicción. D-15: *una orden, un acuse*, y el > único que acusa es el que tiene el reloj. > > Y existe además CMD:PIN:1234:REINICIAR_RELOJ (:330), que contesta > CRISTAL_OK_PONGA_LA_HORA o SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ. > > Por qué esto importa en el poste: la versión anterior mandaba RESULT:OK sin mirar > ninguna de las dos llamadas, así que con Y2 muerto el equipo decía que sí y no ponía la hora > — y el técnico se iba creyendo que lo había dejado puesto. Eso ya no pasa. > > ~~🔴 Lo que sigue faltando, y no se disimula: esas respuestas distinguen *«no hay cristal»* > de *«sí lo hay»*, pero siguen sin distinguir cuál de las cuatro causas. N-37 sigue sin > poderse cerrar por lectura.~~ > > ### ✅ 01/09 — YA SE PUEDE. Los cuatro diagnósticos llegan a la app > > El hueco de arriba está cerrado, y por eso se tacha. Los seis bits que pintaba CONSULTA > RELOJ salen ahora en una trama de evento, detrás de los dos `ERR` que nombran esa > pantalla — que es justo cuando hay alguien mirando: > > `` >   ERR,CMD:SET_RTC,DESC:SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ >   EVENT,NODE:MAESTRO,ORIGEN:RELOJ,DETALLE:ON:1 RDY:0 BYP:0 SEL:1 EN:1 CNT:0,HORA:--:--:-- >  > > **Se lee en la pestaña Eventos de la app**, y sale con SIN_CRISTAL_VEA_CONSULTA_RELOJ y con > SIGUE_PARADO_VEA_CONSULTA_RELOJ (Maestro/src/bluetooth.cpp:305-333, emitido en :542 y > :577). > > | lo que se lee | qué significa | > |---|---| > | ON:0 | **LSE no se pide** — el oscilador ni siquiera está pedido. Es firmware o dominio de respaldo, **no el cristal** | > | ON:1 RDY:0 | **Pedido, no oscila** — aquí **sí** se mira el cristal Y2 y sus condensadores | > | ON:1 RDY:1 SEL:0 | **Oscila; RTC no atado** — el cristal va bien; lo que falla es el enganche | > | ON:1 RDY:1 SEL:1 | **Oscila y atado a LSE** — el reloj está sano | > | CNT:-- | **no se pudo leer** el contador. **No es CNT:0**: un cero leído es otro diagnóstico | > > 💡 **Para saber si el contador AVANZA, repita el mismo SET_RTC unos segundos después y compare > CNT.** En esta rama el comando se rechaza **antes** de escribir nada, así que no cuesta. > > 🔴 **Y esto es lo que decide si se tocan los condensadores: primero la lectura, después la > pieza.** Sólo ON:1 RDY:0 señala al cristal. Con cualquiera de las otras tres, **cambiar C1/C2` > es cambiar componentes sanos** — que es exactamente lo que este proyecto ya pagó una vez.

Un semáforo no puede depender de un cristal de reloj para encender. Ésa es la razón de la segunda prueba, y es la más fácil de olvidar porque en una tarjeta sana nunca se nota.

6. 🎛️ El mando de relés — 🛑 EL HARDWARE NO EXISTE · EL CÓDIGO SE QUEDA (05/09)

⛔ 05/09/2026 (DECISIONES.md D-1) — YA NO HAY MANDO *«Ya no tenemos mandos de A y B, sólo la app, los quitamos»* — el responsable, 05/09. | Canal | Pin | J16 | 31/08 | 05/09 | |---|---|---|---|---| | ~~`A`~~ | PB9 | p5 | ~~✅ se conserva~~ | ⛔ el hardware se retira. Pin LIBRE | | ~~`B`~~ | PB13 | p8 | ~~✅ se conserva~~ | ⛔ el hardware se retira. Pin LIBRE | | ~~C~~ | PB14 | p10 | 🛑 se retira → cámara | 🛑 cámara | | ~~D~~ | PB15 | p12 | 🛑 se retira → cámara | 🛑 cámara | ## 🛑 Y AQUÍ VAN LAS DOS MITADES JUNTAS, PORQUE POR SEPARADO SE LEE LO CONTRARIO | | | |---|---| | El HARDWARE se fue | Emisor y receptor. No se compra ninguno *(Manual 15, línea A9)*, no se cablea nada a J16 p5 ni p8, y el paso 29 del banco no se repite | | 🛑 El CÓDIGO se queda, y no se toca | mando.cpp sigue entero en las dos puntas. Retirarlo NO deja el veto de SFTY-21 inerte: lo deja ABIERTO | ### Por qué el código se queda — está medido, no es prudencia El veto de SFTY-21 del Esclavo cuelga de la bandera ambarLocal, y tiene un solo armador: ``text  grep -rn "ambarLocal = true" 01_Firmware/Esclavo/src 01_Firmware/Esclavo/src/mando.cpp:140:      ambarLocal = true;  grep -rn "mando_ambarLocal()" 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp \ 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:464:      if (!mando_ambarLocal() && !bluetooth_ambarEmergencia()) { 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:487:      if (!mando_ambarLocal() && !bluetooth_ambarEmergencia()) { 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:628:    if (!mando_ambarLocal() && !bluetooth_ambarEmergencia() && 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:10:#include "mando.h"           // R-3: mando_ambarLocal(), ... 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:98:// mando_ambarLocal(). Sin este latch el ambar pedido desde la app ... 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:630:      if (semaforo_estado() == S_FALLO && !mando_ambarLocal()) { 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:650:      if (mando_ambarLocal()) { 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:652:        // main.cpp son "!mando_ambarLocal() && ...", asi que con  🔧 **Los dos grep de arriba se volvieron a correr el 07/09 y su salida se pegó literal.** La anterior citaba mando.cpp:132 y main.cpp:453/476/617: **las cinco estaban caducadas.** ⚠️ Y **tres de las ocho filas son comentarios** —los comentarios de este repositorio citan lo que explican—: **lectores de verdad hay CINCO**, los que llevan un if. **Todos los lectores la usan para VETAR.** Si se borra la línea que la arma, esos if pasan a ser **siempre verdaderos**, el veto **desaparece**, y **ningún test falla** — el código que abre el agujero está en otro fichero. Con el mando desmontado, en cambio, **la bandera simplemente no se arma nunca**, que es exactamente lo correcto: el veto sigue en pie y lo sigue armando la app por bluetooth_ambarEmergencia(). 🔴 **Y hay una segunda razón, de instrumento: el banco se caería en ABORTADO, no en rojo.** Dos raise disparan solos y los dos modelos leen constantes de mando.cpp **en el import**. Un ABORTADO no es un FALLA: **no dice nada del firmware**, y mientras dura, todo lo que esos packs vigilaban entra sin mirar. ### 📵 La consecuencia de operación, y hay que decirla entera (D-16) **Retirado el mando, la app es la ÚNICA superficie de mando del equipo.** No queda pantalla —retirada el 28/08—, no quedan pulsadores —botonAceptar() y botonCancelar() devuelven false` siempre desde el 31/08— y ahora tampoco queda mando. 🛑 SIN TELÉFONO NO HAY FORMA DE OPERAR EL EQUIPO: ni ámbar, ni volver a Automático, ni parar el cruce. Un móvil sin batería, un emparejamiento que falla o dos técnicos con el mismo equipo dejan el poste sin mando de ninguna clase. No es una avería: es una propiedad declarada del sistema, y por eso va escrita aquí y no en una nota. El teléfono es herramienta crítica: batería, cable de carga, y conviene un segundo terminal ya emparejado.

~~El operario acciona el equipo desde el piso, con un mando de relés cableado en paralelo con los

pulsadores físicos.~~ 🛑 Caducado el 05/09. Lo que sigue se conserva **como histórico del

diseño —porque el código que lo implementa sigue dentro y alguien tendrá que entenderlo— y no

como instrucción de montaje**: no hay nada que montar ni que comprar.

Características medidas en campo (01/08/2026) — condicionan el diseño

| Medida | Valor | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Tipo de señal | Pulso por flanco, no se sostiene | La pulsación larga NO existe. Sostener el botón 10 s da un solo pulso |
| Retardo por pulsación | ~2 s | Una ventana de 3 s es inviable; hacen falta 12–18 s para 3–4 pulsos |
| Repetición automática | No la hay | Cada pulso exige una pulsación |

Si va a reemplazar o comprar mando, verifique estas tres características antes de pedirlo: todo el

diseño de las secuencias y de la pantalla AJUSTAR HORA (edición dígito a dígito) descansa sobre

ellas. Un mando que se comporte distinto obliga a rehacer ambas.

🪜 ~~EL ESCLAVO NO TIENE RECEPTOR DE MANDO (pendiente N-19)~~ → ⛔ CERRADO POR `D-1`, Y NO COMO SE ESPERABA 🛑 05/09: esto deja de ser una compra pendiente y pasa a ser una LIMITACIÓN ACEPTADA. No es que el receptor siga faltando: es que ya no se compra ninguno, en ninguna de las dos puntas (Manual 15, línea A9). Ni el Maestro ni el Esclavo pueden operarse desde el piso sin teléfono — ver D-16, arriba. ~~Hoy solo el Maestro puede operarse desde el piso. La tarjeta del Esclavo ya trae las entradas `PB9` y `PB13` y su firmware las atiende: falta únicamente comprar e instalar el receptor.~~ Lo que sigue siendo cierto de esa frase: las entradas y su firmware siguen ahí. Lo que ya no: que falte comprar algo. > 🔴 31/08 — y en el Esclavo esto ha subido de categoría. ~~Con *Aceptar* mudo y sin > `SET_MODO` por Bluetooth en esa punta —el Maestro es el único que arbitra el ciclo—, el mando > pasa a ser el único actuador de modo del Esclavo~~ *(🔴 TACHADO EL 07/09 — `D-18`: hay > `SET_MODO:DEGRADADO` por app en esa punta. Ver el recuadro de abajo)*: entrar al Degradado es A·B·A·B y salir es A·A·A o > B·B·B *(en Esclavo/src/mando.cpp: degradado_entrar() bajo el caso ACC_DEGRADADO, y > degradado_salir() en las dos ramas de salida)*. ~~Mientras > el receptor no esté comprado, esas dos acciones solo se hacen subiendo al gabinete y pulsando > `A` y `B` a mano.~~ ## 🔴 05/09 — Y AL RETIRAR EL MANDO ESO DEJA DE TENER SALIDA. HAY QUE DECIRLO, NO RESOLVERLO AQUÍ `D-1` retira la única vía que tenía el Esclavo para entrar o salir del Modo Degradado, y no la sustituye por otra. Censadas hoy las cuatro, una por una: | vía | ¿existe en el Esclavo? | medido | |---|---|---| | Mando de relés (A·B·A·B) | ⛔ el hardware se retiró | D-1, 05/09 | | Pulsadores del gabinete | ❌ | botonAceptar() / botonCancelar() devuelven false siempre desde el 31/08 | | App por Bluetooth | ✅ SÍ — `CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO` (D-18) | ~~grep -c "SET_MODO" Esclavo/src/bluetooth.cpp → `0`~~ → `10`, medido el 07/09 | | Orden del Maestro por radio | ❌ imposible por diseño | *el radio muerto es justamente la razón de entrar al Degradado* | ``text  grep -c "SET_MODO" 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp ~~0~~   -> 10   (medido el 07/09)  ~~🛑 **O sea que hoy el Modo Degradado NO SE PUEDE ACTIVAR EN EL ESCLAVO POR NINGUNA VÍA.**~~ # 🔴 07/09 — ESE 0 ERA MI PATRÓN, NO EL EQUIPO. **DECISIONES.md D-18: SÍ SE PUEDE, POR APP** **Falso desde el commit 15e8cf3**, que es la medida que lo tacha — no una fecha aproximada. La orden es **CMD:PIN:1234:SET_MODO:DEGRADADO**, la misma que en el Maestro, con ACK,…OK, ACK,…YA_ACTIVO y un ERR **por cada motivo** de degradado_entrar(). **Y merece la pena entender por qué aquel grep engañó, porque es la forma de error más cara de este repositorio:** el cero era **cierto el día que se midió** —D-18 entró después— pero además el patrón buscaba el **setter genérico** cuando la capacidad se llama **degradado_entrar()** en esa punta, y esa función tenía llamadores desde antes. **La puerta llevaba meses construida; lo que se había retirado era la llave.** 🛑 **Y la consecuencia fue peor que el dato: un «no existe» se convierte en una decisión del responsable.** Aquel cero le habría hecho elegir entre *«añadir un modo»* y *«retirarlo»*, cuando la opción real y barata —darle a la app la llave de una puerta ya hecha— **no estaba en la mesa porque la medida estaba mal**. ⚠️ **Lo que del párrafo tachado sigue valiendo:** **quién arbitra el ciclo sí cambia.** El Degradado es el único modo que da verde **sin confirmar la otra punta**, y por eso D-18 no lo cerró un agente por su cuenta. **Con el Maestro vivo, su CMD_PING` cada 3 s saca al Esclavo del Degradado, así que este modo sólo se sostiene con la radio realmente muerta. ✅ Lo que sí sigue siendo cierto y no cambia: mientras el enlace funcione, el sistema funciona.** El Degradado es el procedimiento de excepción, no la operación normal.

⚠️ ~~AL COMPRAR EL RECEPTOR: EXIJA CÓDIGO INDEPENDIENTE DEL MANDO DEL MAESTRO~~ 🛑 CADUCADO EL 05/09 (`D-1`): no se compra ningún receptor. ~~Si ambos receptores responden al mismo mando —y las dos puntas suelen estar a menos de una cuadra— una sola secuencia metería las dos unidades en Modo Degradado a la vez. Pídalo con código o dirección distinta.~~ ✅ Se conserva tachado porque el RIESGO que describía no era del mando, sino del Degradado, y ése sigue vigente: el procedimiento del Modo Degradado exige verificación por separado de cada punta, y cualquier vía futura que active las dos a la vez —un mando compartido entonces, un comando de radio o un botón de la app mañana— se salta lo que hace seguro ese modo. Quien diseñe esa función en la app tiene aquí el motivo escrito.

~~Verificación del cableado del mando~~ — ⛔ RETIRADA EL 05/09: no hay mando que cablear

🛑 Esta lista completa se retira, no se «deja por si acaso». Una lista de comprobación sobre

hardware que no existe es una invitación a puentear J16 con un cable para poder marcarla, y ése es

justo el gesto que precedió al calentamiento del paso 29.

☐  ~~Cada relé cierra contra el mismo pin que su pulsador correspondiente (A→PB9, B→PB13)~~

☐  ~~Con el equipo en el menú, accionar A mueve el cursor una sola posición por pulsación~~

☐  ~~Accionar C desde el mando selecciona, igual que el Botón 3~~ *(ya retirado el 31/08)*

☐  ~~Accionar A·A·A dentro de la ventana produce 2 destellos rojos; B·B·B, 3; A·B·A·B, 4~~

☐  ~~Los canales C y D del mando no producen ningún efecto~~

☐  ~~El mando no genera pulsos espurios al energizar el gabinete~~

✅ Lo único que sobrevive de esta lista, y no es una comprobación de mando sino de firmware: los destellos rojos siguen existiendo en el código y siguen siendo la forma en que el equipo acusa desde el suelo. Hoy no hay quién los dispare, pero el mecanismo está y no se retira: es el mismo mando.cpp cuyo veto sostiene SFTY-21. Si algún día vuelve una vía de mando local, la confirmación ya está construida y medida. 🔴 Y lo que ya no se puede escribir aquí: *«el mando no genera pulsos espurios al energizar»*. No hay mando, así que no hay nada que lo genere — pero p5 y p8 quedan como entradas desnudas al pin del micro (N-120, §11) con su reposo fijado a 0 V por los 10 kΩ. Dejarlas sin cablear es lo que las mantiene calladas.

7. 📷 Conexión de las Cámaras (Hikvision AcuSense) — ~~Sistema de 4 Cámaras IA~~

🛑 «4 Cámaras» se tacha el 05/09: EN EL CRUCE HAY DOS, UNA POR POSTE. El «4» venía de contar *bornes de entrada* como si fueran cámaras, y de las dos «cámaras de umbral» que no existen (PB8 es un LED testigo — N-64, ver el bloque de abajo). Lo comprado son 2 × `DS-2CD2683G2-IZS` *(15_Lista_de_Compras_Hardware.md, fila A2)*. Que un manual de montaje diga «4» hace que alguien pida el doble de soportes, de cable y de alimentación.

📜 EL CONTRATO DE LA CÁMARA, PARA QUIEN LA VA A MONTAR (D-12, 05/09/2026) De cada cámara este equipo consume UN CONTACTO SECO: dos hilos y un bit. Eso es todo lo que cruza de la cámara al controlador. * ❌ No hay red entre la cámara y la tarjeta. En el poste no va switch, ni router, ni cable de datos. El `RJ45` de la cámara sólo se usa en taller, para configurarla, y después no va a ninguna parte. *(Si alguien previó una canalización de datos hasta el gabinete: no hace falta.)* * ❌ La tarjeta no recibe imagen ni vídeo, y no hace analítica. El STM32 hace digitalRead() de un pin y nada más. La clasificación *vehículo / persona* ocurre dentro de la cámara. * ✅ Lo que SÍ hay que llevar a cada cámara es ALIMENTACIÓN, y no es despreciable: 12 VDC, máx. `13 W` por cámara *(o PoE 802.3at Clase 4, máx. 15 W)* — ficha, pág. 4. Dos cámaras = `26 W` que hoy no están en el presupuesto de energía del poste. * ✅ Y un SOPORTE de fijación por cámara. Pesa `1.385 g` *(ficha, pág. 4)* y mide `308,5 mm` de largo: no se cuelga de cualquier sitio, y nadie lo ha especificado todavía *(está anotado como hueco en la lista de compras)*. 🟢 Lo que la cámara sí puede hacer por su cuenta, para que nadie lo dé por perdido: admite microSD de hasta 512 GB *(ficha, pág. 3)* y sabe grabar por evento, así que el soporte de accidentes y la auditoría son posibles EN LA CÁMARA — sin tocar el firmware. Pero esas imágenes no pasan por el controlador, y sin red en el poste se recuperan subiendo a retirar la tarjeta. La tarjeta no está comprada y la política de retención no está definida. Ver Manual 9. ⚠️ Una cámara = una salida = UN SIGNIFICADO. La ficha dice `1 input, 1 output` (pág. 3): una sola salida por cámara, así que cada cámara sólo puede decir una cosa. Hoy el significado tomado es «hay vehículo esperando»; el segundo está sin decidir (A-1 de DECISIONES.md) y no lo decide el instalador. 🛑 Y la regla que no se salta al montar: una cámara desconectada o sin corriente deja el pin en reposo, y el reposo se lee como «no hay nadie». El pin no distingue silencio de vía libre. Por eso una cámara sólo pide paso, nunca autoriza — y por eso el todo-rojo de despeje es temporizado y no espera a que ninguna cámara diga que el tramo está vacío. ### 🔴 07/09 — LA ENTRADA DE ALARMA DE LA CÁMARA (D-14) NO TIENE FIRMWARE DETRÁS. NO SE CABLEA DECISIONES.md D-14 describe la vía contraria —*«el controlador cierra un contacto y la cámara graba»*— y es una decisión documental sobre el manual de Hikvision, no una función construida. Medido el 07/09 en las dos puntas: `` $ grep -rn "ROJO_PEATON\|VERDE_PEATON\|BUZZER" 01_Firmware/Maestro/src/*.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/*.cpp 01_Firmware/Maestro/src/main.cpp:35://   ROJO_PEATON y VERDE_PEATON, que estaban sin custodia.  **Una sola línea, y es un COMENTARIO.** Fuera de semaforo.cpp —las seis luces y la talanquera— **la única salida que el Maestro mueve es la dirección del RS485**. No hay ninguna salida disponible hoy que le diga nada a la cámara. 🛑 **Consecuencia de montaje: los terminales ALARM IN / G de la cámara SE DEJAN SIN CABLEAR.** Cablearlos no rompe nada, pero **no va a grabar por evento del controlador** y quien lo monte se irá creyendo que sí. *(Y D-14 deja ALARM IN, G, 1A y 1B como SIN VERIFICAR`: no hay diagrama de cable ni régimen eléctrico en ninguna fuente del fabricante.)*

Para detección vehicular por demanda en obra vial (analítica embebida sin computadores externos):

🛑 07/09/2026 — ANTES DE ACERCAR UN CABLE: LA CÁMARA COMPRADA VA A `J16`, NO A `J14` `DECISIONES.md` `D-2`, `D-3` y `D-13`, que mandan sobre este manual. Hay UNA cámara por poste —dos en el cruce, D-10— y su contacto seco va a `J16` p10 (`PB14`) o `J16` p12 (`PB15`), cerrando contra los 3,3 V del pin contiguo (p9 y p11). *(M3 cerrada en cobre el 03/09; el paso 21 cableó p10 contra p11 sin demandas fantasma.)* ## 🔴 Por qué cablearla a J14 es el fallo que NO SE NOTA J14 es `CAM_DEMANDA_PIN` = `PB0`, y es una entrada real que el firmware sí lee — por eso el error no se delata solo. Lo que cambia es quién la lee y quién la vigila. Medido el 07/09: ``  grep -rn "CAM_DEMANDA_PIN" 01_Firmware/Maestro/src 01_Firmware/Esclavo/src 01_Firmware/Maestro/src/botones.cpp:537:  pinMode(CAM_DEMANDA_PIN, INPUT); 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp:126:  // pinMode(CAM_DEMANDA_PIN, INPUT) vivia en esta funcion, o sea que el pin de la camara 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp:183:      //   J14 / CAM_DEMANDA_PIN (PB0)  -> se lee AQUI, POR NIVEL. Es la entrada que el 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp:215:      const bool demandaLocalS1  = camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN) 01_Firmware/Maestro/src/modo_inteligente.cpp:294:      // vez a camara_leerPin(CAM_DEMANDA_PIN), o sea que la pantalla contaba SOLO la 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:288:  pinMode(CAM_DEMANDA_PIN, INPUT); 01_Firmware/Esclavo/src/main.cpp:350:  bool demandaCamaraActual = (digitalRead(CAM_DEMANDA_PIN) == HIGH);  | | J16 p10 / p12 (PB14/PB15) | J14 (PB0) | |---|---|---| | qué modos la leen | los que usan cámara según D-13 | **en el Maestro, SÓLO el Modo Inteligente** | | **la vigila el vigilante de cámara** *(CAM_CIEGA, CAM_PEGADA, campo CAM: del STATUS)* | ✅ **sí** | 🔴 **NO** | | qué pasa si se desconecta o se avería | sale $ALARM y CAM: lo dice | **silencio absoluto** | **Y el firmware lo dice de sí mismo**, en Maestro/include/botones.h y en su gemelo del Esclavo: *«NO vigila CAM_DEMANDA_PIN (PB0): no es una de las dos camaras de D-13»*. 🛑 **O sea: cableada a J14`, la cámara FUNCIONA —en un modo— Y NO ESTÁ VIGILADA. Es el fallo que no se nota: nadie ve que se cayó. Por eso la corrección va delante** del diagrama y no en una nota al pie.

CAMARAS HIKVISION ACUSENSE                     TARJETA CONTROLADORA STM32
  ┌─────────────────────────────────┐              ┌───────────────────────────────┐
  │ CAMARA del poste 1  (D-2/D-13)  ┼─ contacto ───┼──► J16 p10 = PB14  CAM_C_PIN  │ (En Maestro)
  │                                 │  contra p9   │    ...o p12 = PB15 CAM_D_PIN  │
  ├─────────────────────────────────┤              ├───────────────────────────────┤
  │ CAMARA del poste 2  (D-2/D-13)  ┼─ contacto ───┼──► J16 p10 = PB14  CAM_C_PIN  │ (En Esclavo)
  │                                 │  contra p9   │    ...o p12 = PB15 CAM_D_PIN  │
  └─────────────────────────────────┘              └───────────────────────────────┘

       J14 / PB0 = CAM_DEMANDA_PIN.  ENTRADA REAL, pero SIN VIGILANTE y solo
                                     leida por el Modo Inteligente. NO se le
                                     cablea la camara comprada (D-2/D-3/D-13).

       PB8  ->  R16 1K  ->  LED testigo D5.   NO ES ENTRADA DE CAMARA.

~~Diagrama anterior, con «CAMARA 1 / CAMARA 3» a PB0 y «CAMARA C / CAMARA D» a J16, o sea tres entradas de cámara por punta.~~ 🔴 TACHADO EL 07/09: contaba *bornes* como si fueran cámaras. Compradas hay DOS en todo el cruce (D-10), una por poste, y D-13 les da a las dos la misma configuración. Un manual de montaje que dibuja tres hace pedir el triple de soportes, de cable y de alimentación — 26 W por cruce, no 78 W.

🟢 31/08 — LAS CÁMARAS C Y D YA ESTÁN EN EL FIRMWARE MEDIDO: CAM_C_PIN = PB14 y CAM_D_PIN = PB15 (grep -n "define CAM_C_PIN" 01_Firmware/Maestro/include/pines.h — por simbolo; los `:124-125` que habia aqui apuntan hoy a otro sitio, idéntico en las dos puntas), declarados en botones.cpp con `pinMode(..., INPUT)` pelado y leídos activos en ALTO. ⚠️ ~~Pero NO se cablea nada a `J16` todavía, por dos motivos independientes:~~ → 🟢 QUEDA UN MOTIVO, NO DOS. LAS CÁMARAS SE CABLEAN. 1. ~~La medida `M3` sigue pendiente. Con INPUT pelado el pin necesita resistencia real a masa en la placa… de PB14/PB15 solo lo dice el netlist y nadie lo ha medido en cobre.~~ 🛑 CADUCADO EL 03/09 Y SE TACHA CON SU MOTIVO — este bloque era el último de este documento que daba `M3` por pendiente, y contradecía a `:13` y `:539` del propio fichero. `M3` ESTÁ CERRADA CON MULTÍMETRO (paso 20 del banco, 03/09): el pull-down de 10 kΩ es real y está en las CUATRO posiciones (R65–R68) — p5 `9,92 kΩ` / `0,6 V` · p8 `9,92` / `0,6` · p10 `9,93` / 0 V · p12 `9,94` / 0 V—, y el paso 21 cableó p10 contra p11 en normalmente abierto y funcionó, SIN demandas fantasma. La placa soldada sí** es la del netlist. Lo confirma Maestro/include/pines.h:123-138, que lo dejó escrito el mismo día: *«Ya se puede cablear camara a J16»*. 2. `J16` p1 lleva 12 V CRUDOS —sin opto, sin serie, sin clamp— a nueve posiciones de p10 y once de p12. ~~Se tapa físicamente antes de enchufar nada.~~ → 04/09: tapar p1 es OBLIGATORIO en cada equipo, no una precaución de banco. El motivo del ascenso está en el bloque de abajo (N-120): las entradas no tienen nada que limite lo que entra por ellas. 🔴 ÉSTE SIGUE EN PIE Y NO SE RELAJA: es hoy el único requisito previo a cablear `J16`. 🔴 ~~Y lo que `M3` NO levanta, porque no era su sujeto: MANDO_A (PB9, p5) y MANDO_B (PB13, p8) siguen sin responder — `0,6 V` en reposo (N-118). Eso es cobre, no firmware. El mando SE CONSERVA, va cableado y hoy no se usa.~~ 🛑 TACHADO EL 05/09 CON SU MOTIVO, Y ES LA FRASE MÁS EQUIVOCADA QUE TENÍA ESTE DOCUMENTO: decía «cobre, no firmware» EN LA MISMA FRASE en que reconocía que el fuente ya estaba corregido. Las dos mitades no podían ser ciertas a la vez, y la falsa es la primera. Se corrige por los dos lados: 1. NO era cobre. El propio paso 20 midió los cuatro pines: 9,92–9,94 kΩ en los cuatro, y `0,6 V` sólo en los dos que llevaban `INPUT_PULLUP` (p5, p8) contra `0 V` en los dos que ya iban en INPUT pelado (p10, p12). Mismo cobre, distinto `pinMode`, distinta tensión. El dato estaba en la misma tabla de arriba y nadie lo cruzó. Detalle en el bloque N-118. 2. Y `M3` nunca podía «levantarlo», porque desde el 05/09 no hay sujeto: D-1 retiró el mando del equipo. `p5` y `p8` quedan libres y sin cablear. 🛑 Lo que SÍ se conserva de esa frase, y es lo único que importaba de ella: el CÓDIGO del mando no se toca. Ver §6. ~~*(La salida de alarma de la AcuSense es configurable NO/NC, así que se elige qué estado significa demanda sin tocar placa ni firmware.)*~~ 🔴 TACHADO EL 05/09 — `SIN VERIFICAR`, y llevaba desde el 31/08 sosteniendo decisiones. Ninguna fuente oficial de este modelo lo dice. Medido sobre los PDF de 04_Manuales/: la ficha dice 1 output (max. 24VDC/24 VAC, 1 A) y nada más; en las 110 páginas del manual de usuario Normally Open / Normally Closed no aparecen ni una vez, y Alarm Type sólo está documentado para la ENTRADA *(pág. 44)*. Lo cierra el `ENSAYO 1` del Manual 9 §6, con un multímetro. Hasta entonces no se da por elegida la polaridad de la salida.

🔴 04/09 (N-120) — LA PLACA PROTEGE SUS SALIDAS Y NO PROTEGE SUS ENTRADAS Leído del `.kicad_pcb`, red por red. No es una impresión ni una lectura de esquemático: es el fichero de cobre. ### ~~Las 9 salidas van blindadas~~ → Las DIEZ salidas llevan opto, y «blindadas» dice de más 🔴 Dos correcciones del 05/09, las dos medidas sobre el mismo fichero de cobre. Se tachan con su motivo porque una cifra que desaparece en silencio vuelve a escribirse: (a) las cadenas de potencia son DIEZ —Q1–Q10, U6–U15—, no nueve; (b) *«blindadas»* es cierto para el pin del micro y falso para la masa. Censo completo, con los comandos, en §11. Cada una lleva 220 Ω en serie + optoacoplador `TLP127`. Cadena completa de ejemplo: ``text PA0  (/S1)  ->  R19  220 Ω  ->  U6  TLP127  ->  etapa de potencia  ~~El opto **aísla galvánicamente**: pase lo que pase en el lado de potencia, no hay camino de corriente hacia el micro.~~ 🔴 **TACHADO EL 05/09 CON SU MOTIVO — es MEDIO cierto, y la mitad que falla es la que decide qué se puede colgar de esas borneras.** Medido sobre el .kicad_pcb: **hay UNA sola red GND en toda la tarjeta, con 103 pads y un plano de cobre en las DOS capas** (F.Cu y B.Cu). Esa red incluye **el cátodo del LED del opto** (U6 p3 … U15 p3) **y la fuente de los diez MOSFET** (Q1 p3 … Q10 p3). El opto separa el **pin del micro** del nodo de puerta; **no crea una masa separada**. **Lo que sigue siendo cierto y no se toca:** no hay camino de corriente **desde el drenador hacia el pin del U1** — el mérito del diseño está ahí y por eso el opto vale. **Lo que deja de poderse decir:** que lo que se cuelgue de esas borneras esté aislado del controlador. **No lo está: comparte su masa.** Cuentas, comandos de medida y consecuencias en **§11**. ### Las 5 entradas de campo van DESNUDAS | entrada | llega desde | protección en serie | |---|---|---| | PB0 | J14.1 | 🔴 **NADA** | | PB9 | J16.5 | 🔴 **NADA** | | PB13 | J16.8 | 🔴 **NADA** | | PB14 | J16.10 | 🔴 **NADA** | | PB15 | J16.12 | 🔴 **NADA** | ⚠️ **El 10 kΩ y el 100 nF de esas entradas NO son protección: están en PARALELO a masa.** Fijan el **nivel de reposo** —que es lo que evita el pin flotante y las demandas fantasma— pero **no limitan corriente**. Un componente en paralelo no frena lo que entra por su mismo nudo. **Qué le hace esto a M3:** el .kicad_pcb dice que la resistencia a masa de PB14/PB15 **existe en cobre**, que era la duda que M3 tenía que despejar. **No la cierra** —esto sigue siendo lectura de fichero y M3 es punta sobre la placa—, pero cambia lo que M3 va a buscar: ya no *«¿hay pull-down?»* sino *«¿el que hay está bien puesto?»*. ### ⛔ Lo que obliga HOY, en cada equipo montado J16 p1 lleva **12 V crudos** y está a **nueve posiciones de p10** y **once de p12**. Con la entrada desnuda, un hilo desplazado no da una lectura rara: **pone 12 V en una pata del STM32**. **Se tapa físicamente J16 p1 antes de enchufar nada en ese conector. En todos los equipos, no solo en el de banco.** ### 🟡 La propuesta para la V2 — es una CUENTA, no una decisión tomada | | valor | contra qué se compara | |---|---|---| | Resistencia en serie propuesta | **2K2 por entrada** | — | | Corriente de inyección resultante | **3,6 mA** | por debajo de los **5 mA** del datasheet ✅ | | Nivel alto que quedaría en el pin | **2,70 V** | por encima de los **2,31 V** de VIH ✅ | | Si se sube a **4K7` | — | 🛑 ya no leería la cámara | Esto NO está decidido y este manual no lo decide.** Es la cuenta puesta delante de quien firme la placa, con las dos cotas —lo que hace falta para que siga leyendo la cámara y lo que hace falta para no pasarse del límite del micro— para que la decisión se tome con números y no con criterio. Mientras tanto, lo que protege es la cinta sobre p1.

✅ 31/08 — PB8 NO ES, NI FUE NUNCA, UNA ENTRADA DE CÁMARA (N-64) Las ediciones anteriores hablaban de *«Cámara 2 / Cámara 4 de umbral en PB8»*. Corregido: PB8 va por R16 de 1 kΩ a un LED testigo (`D5`). Se renombró a `LED_TESTIGO` (pines.h:63) y el símbolo `CAM_UMBRAL_PIN` ya no existe en el fuente de ninguna de las dos puntas — se comprobó con grep, no leyendo. Esto cierra de paso el hallazgo que circulaba como *«CAM_UMBRAL_PIN tiene pinMode() y ni un digitalRead()»*: ya no hay `pinMode()` que sobre, porque ya no hay pin de cámara ahí. Si algún documento sigue describiendo PB8 como *«Umbral de tramo»* con función activa, está caducado.

Salida de Alarma de la Cámara: Contacto seco libre de potencial (1A y 1B del conector de alarma de la cámara Hikvision, ~~configurado en N/O a 1s~~ con el pulso ajustado a `1 s` en el campo `Delay`).

🔴 05/09: «configurado en N/O» se tacha — `SIN VERIFICAR` que la salida sea `NO`/`NC` configurable en este modelo *(ver el bloque de arriba y el ENSAYO 1 del Manual 9 §6)*. El `Delay` sí está documentado *(manual de usuario, pág. 68: «the time duration that the alarm output remains after an alarm occurs»)*.

Analítica Embebida: La cámara ejecuta internamente su algoritmo AcuSense (Detección de Intrusión con filtro ☑ Solo Vehículo), ignorando peatones, ramas y sombras.

Seguridad Vial Inquebrantable: Cada transición de sentido impone automáticamente el tiempo de Despeje Todo-Rojo (`cfgDespejeSeg`) configurado en pantalla antes de habilitar el verde con demanda.

8. 📱 Conexión del Módulo de Expansión — 🔴 REESCRITA EL 28/08 (J17) · 🟢 AMPLIADA EL 31/08

Desde el 28/08 esto no es un accesorio de diagnóstico: es la interfaz del equipo.

🟢 31/08 — el módulo es un ESP32 de expansión, y sustituye al SPP discreto El cableado de `J17` que describe esta sección NO cambia. Lo que cambia es qué se enchufa ahí. | | | |---|---| | Chip | `ESP32-WROOM-32` clásico — Xtensa LX6 doble núcleo, `Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE`. BR/EDR es Bluetooth clásico: hay SPP y la app conecta sin tocar una línea | | Qué aporta | El Bluetooth (sustituye al módulo SPP discreto) y un reloj `DS3231` en GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL), con pila propia | | Firmware | 🟢 existe y compila: 01_Firmware/ESP32_Expansion/. La compuerta lo mide como suite propia (compila esp32); la cifra de flash se lee del acta de `evidencia/`, no de este manual | | 🛑 Qué NO hace | No manda sobre las luces. Es un puente: traduce y reenvía. La barrera de salidas sigue en semaforo.cpp del STM32 | Consecuencia para el reloj, y es grande: el DS3231 del módulo no cuelga de `PB0`/`PB8` del STM32 ni compite con las cámaras por pines. La disputa *«el reloj y las cámaras quieren los mismos dos pines»* que describían documentos anteriores ya no existe. Y no depende del cristal Y2, que está confirmado muerto en hardware (N-17).

⛔ PARE. J16 LLEVA 12 V Y QUEMA EL MÓDULO Léase esto ANTES de tocar un solo cable. La tarjeta tiene dos conectores de señal que se parecen y están cerca: | | qué es | posición 1 | |---|---|---| | `J16` | conector de la BOTONERA | 🔴 `12 V` | | `J17` | ~~conector de la PANTALLA~~ → el UART del módulo ESP32 — el suyo | CS (señal, no alimentación) | > ✅ 04/09 — la identidad de `J17` quedó RESUELTA en banco, y por eso se tacha lo anterior. > J17 es el puerto serie del módulo de expansión ESP32, no una pantalla. El netlist lo sigue > llamando *LCD* porque quedó desactualizado el día que se retiró el display (28/08) y nadie > volvió a tocarlo. El cableado de esta sección no cambia —siempre describió los pines > correctos—; lo que cambia es cómo se llama el conector cuando alguien lo busque en el netlist. `J16` es el único conector de señal de esta tarjeta que trae 12 V. El módulo Bluetooth es de 3,3 V. Confundirlos lo quema, y no hay aviso previo: se enchufa, se energiza y se acabó. ### Cómo distinguirlos — se MIDE, no se mira Con el equipo energizado y el multímetro en tensión continua, mida la posición 1 del conector contra GND: - ≈ 12 V → es `J16`. NO es el suyo. Retire la punta y busque el otro conector. - No hay 12 V → puede ser `J17`. Confirme entonces que las posiciones 6 y 8 dan 3,3 V. ⚠️ Y cuente los pines DESDE EL PIN 1, no desde el borde del conector. El símbolo de J17 en el esquema tiene 13 posiciones y el footprint de la placa tiene 16: si cuenta desde el borde, todo el mapa se desplaza tres posiciones. Lo mismo en J16 (símbolo 12, footprint 16). 🔴 04/09 — y hay un motivo nuevo para contar bien: en estos dos conectores el 3,3 V y la masa están ALTERNADOS. Leído del netlist: J16 saca 3,3 V en p4, p7, p9 y p11 con GND en p2; J17 saca 3,3 V en p6 y p8 con GND en p7 y p9. Un puente corrido UNA sola posición pone el riel de 3,3 V contra masa — que es exactamente el candidato físico del corto de la tarjeta Maestro (§9). Si va a puentear algo aquí, cuente dos veces y mida antes de energizar.

El cableado

🛑 ESTE DIAGRAMA MANDABA ALIMENTAR EL MÓDULO DESDE `J17` p6, Y ESO ESTÁ PROHIBIDO — 05/09. El Manual 1 §8 lo retiró el 31/08 y este manual, que es el que tiene delante quien cablea, no se enteró. Se corrige aquí y se deja el motivo, porque la consecuencia es vial.

MÓDULO ESP32 DE EXPANSIÓN                      TARJETA CONTROLADORA STM32
  ┌─────────────────────────────────┐              ┌───────────────────────────────┐
  │   [ VIN/5V ] ◄── DC-DC CONMUTADO desde 12 V     NO SE ALIMENTA DE LA TARJETA   │
  │   [ GND ] ──────────────────────┼──────────────┼──► J17 pos. 7   (GND) OBLIGATORIA
  │   [ TXD ] ──────────────────────┼──────────────┼──► J17 pos. 2 = PB7 (USART1 RX)│
  │   [ RXD ] ──────────────────────┼──────────────┼──► J17 pos. 3 = PB6 (USART1 TX)│
  └─────────────────────────────────┘              └───────────────────────────────┘
                                        (USART1 REMAPEADO — ver abajo)

| J17 | red del esquema | pin del STM32 | al módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | RST | `PB7` — USART1_RX | `TXD` |
| 3 | RS(A0) | `PB6` — USART1_TX | `RXD` |
| ~~6~~ | ~~3,3 V~~ | — | 🛑 ~~VCC~~ NO SE CONECTA |
| 7 | GND | — | GND — masa común OBLIGATORIA |

🔴 POR QUÉ `p6` NO SE CONECTA, y por qué esto no es una cautela de banco. MEDIDO en el `.kicad_pcb`: `J17` p6 y p8 son `/3.3V`, y p7 y p9 son `GND`. Ese riel de 3,3 V cuelga del mismo `LM7805` que alimenta al STM32 que gobierna el semáforo. Un ESP32-WROOM-32 pide picos de ~500 mA al encender la radio: a esa corriente el 7805 disipa ~3,5 W sin disipador, y si el riel se hunde un instante se reinicia el micro que mueve las luces. El síntoma en campo no se parece a un fallo de alimentación: parece un cuelgue aleatorio del controlador. Por eso el accesorio de diagnóstico no puede colgar del que gobierna el cruce. 🛑 Si ya se cableó un ESP32 a `J17` p6 siguiendo la versión anterior de este manual: DESCONECTE ESE HILO ANTES DE ENERGIZAR. ⚠️ Y lo que esto deja pendiente, dicho para que no se lea como resuelto: el módulo necesita su propia fuente DC-DC conmutada 12 V → 5 V (≥ 1 A) — línea `A5` de compras, que NO se ha pedido. Sin ella no se monta el ESP32. La masa común de p7 sí es obligatoria, y su medida (paso 23, 0 V entre masas) es de las pocas de esa sesión que es un resultado y no un plan.

Es el `USART1` REMAPEADO, no un segundo puerto serie. El STM32F103 permite sacar el USART1

por PB6/PB7 en lugar de PA9/PA10, pero solo por un sitio a la vez. El firmware ya está

ahí: static HardwareSerial SerialBT(PB7, PB6); en bluetooth.cpp, idéntico en las dos puntas.

Por qué estos pines quedaron libres: eran LCD_PSB (PB6) y LCD_RST (PB7) de la pantalla,

y ninguno de los dos llevaba datos — uno era un nivel estático y el otro un pulso de arranque.

Los tres hilos de datos del ST7920 (SCLK, SID, CS) no se tocan.

Baudrate: 9600 bps, 8-N-1.

PA9/PA10: válido eléctricamente, NO es el montaje vigente El puerto sigue existiendo en esos pines, pero no salen a ninguna bornera de la tarjeta. Para usarlos hay que soldar en las patas del MAX3485 U2 o del propio micro. Queda como alternativa de laboratorio, no como el cableado de campo. Las ediciones anteriores de este manual daban PA9 TX / PA10 RX: era correcto para el montaje anterior y ha quedado obsoleto, no se ha borrado.

🔧 Corrección de chip: U2 y U3 estaban INVERTIDOS

Este manual decía `MAX3485 U3` donde va `U2`. Se corrige dejando constancia, porque una corrección silenciosa se vuelve a proponer al mes siguiente.

Trazado red por red sobre el esquemático (Controladora_Semaforos.kicad_sch):

| chip | qué puerto | pines del micro | par A/B por |
| --- | --- | --- | --- |
| `U2` | MAX3485 del `USART1` | RO(1)→PA10 · ~RE(2) y DE(3)→PA8 · DI(4)→PA9 | `J10` |
| `U3` | MAX3485 del `USART3` — el de la radio LoRa | PB11 · PB12 · PB10 | `J12` |

Desacoplo de Hardware: el pin PA8 (RS485_IN_DE_RE) se fija en HIGH permanente en el

firmware. Eso apaga el receptor RO del `U2` (no del U3) y deja libre PA10.

⚠️ El matiz que este manual no decía y sí importa: `PA8` gobierna A LA VEZ `~RE` (pin 2) y `DE` (pin 3) de `U2`. Ponerlo en HIGH apaga el receptor —que es lo que se busca— pero deja el transmisor ENCENDIDO. Consecuencia: U2 vuelca la telemetría por `J10` de forma permanente, y esa línea no puede recibir nunca. Hoy es inofensivo porque `J10` está vacío. Deja de serlo el día que alguien cuelgue algo de J10 — y ese día hay que tocar el código, no el cableado. Es la lección del repetidor del 31/07/2026, ya escrita en 01_Firmware/TROUBLESHOOTING.md: un `DE`/`RE` clavado en alto bloquea la línea en AMBOS sentidos. Nótese además que este desacoplo ya no es estrictamente necesario para el Bluetooth, puesto que el módulo se ha mudado a PB6/PB7. El firmware lo sigue haciendo, y se documenta tal como está en lugar de describir lo que sería razonable.

Telemetría, caja negra y seguridad

Telemetría: emisión ~~cada 1 s~~ cada 2 s de *(cadencia bajada a 2000 ms el 04/09, decision del responsable, en las DOS puntas — se cita el símbolo porque los números de línea caducan solos: grep -n "tUltimaTelemetria >= 2000" 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp. Un tecnico que cronometre con «1 segundo» declara caido un enlace sano.)*

🔴 07/09 — LA PLANTILLA QUE HABÍA AQUÍ LE FALTABAN TRES CAMPOS, Y LOS TRES SON DE LOS QUE UN TÉCNICO MIRA. ~~STATUS,NODE:...,SERIE:...,MODO:...,ESTADO:...,T:...,RF:...%,RTT:...ms,BAT:...,HORA:...*XX~~ Faltaban `ESC:`, `PLUMA:` y `CAM:`. Plantillas reales, leídas del snprintf de cada punta el 07/09 — y no son la misma en las dos: ``text Maestro: STATUS,NODE:MAESTRO,SERIE:%s,MODO:%s,ESTADO:%s,T:%s,RF:%s,RTT:%s,BAT:--,HORA:%s,ESC:%s,PLUMA:%s,CAM:%s Esclavo: $STATUS,NODE:ESCLAVO,SERIE:%s,MODO:%s,ESTADO:%s,T:--,RF:--,RTT:--,BAT:--,HORA:%s,PLUMA:%s,CAM:%s  ⚠️ **En el Esclavo, T:, RF: y RTT: son el literal --`, no un número — ver el aviso de los campos que no son medidas, más abajo. Y no hay campo de antigüedad de sincronización en ninguna de las dos, que es lo que echa en falta el procedimiento del Modo Degradado. 🛑 Un lector de este contrato que se encuentre un campo que no conoce debe ABORTAR, no saltárselo.** Ignorar lo desconocido da verde midiendo un campo menos, en silencio y para siempre.

Caja Negra: registro instantáneo de caídas de radio con hora del RTC

($ALARM,NODE:...,EVENTO:FALLO_RF,CAUSA:SILENCIO_25000ms,ACCION:CAMBIO_A_AMBAR,HORA:...*XX\r\n).

Censado el 28/08: tiene llamadores reales — coordinador.cpp líneas 683 y 775 en el Maestro,

main.cpp línea 560 en el Esclavo. *(No siempre fue así: la función estuvo documentada en cuatro

manuales y sin un solo llamador — N-73.)*

Seguridad: los comandos de control exigen PIN de 4 dígitos (CMD:PIN:1234:...), **salvo la

caída segura, que se acepta SIN PIN a propósito**: detener el tráfico no debe depender de recordar

un código.

🛑 31/08 — Y EL LITERAL NO ES EL MISMO EN LAS DOS PUNTAS. ES EL BOTÓN DE PÁNICO. | Punta | Comando sin PIN | Qué hace | Medido en | |---|---|---|---| | Maestro | CMD:FORZAR_ROJO | rojo total | Maestro/src/bluetooth.cpp:145 | | Esclavo | `CMD:AMBAR_EMERGENCIA` | ámbar intermitente + latch que veta las órdenes de radio | Esclavo/src/bluetooth.cpp:130, :171, :268 | En el Esclavo, `FORZAR_ROJO` está RENOMBRADO y NO HACE NADA. Las dos formas —con PIN y sin PIN— contestan $ERR,CMD:FORZAR_ROJO,DESC:RENOMBRADO_USE_AMBAR_EMERGENCIA (:157, :176). Un operario que mande el literal viejo creerá haber detenido el cruce sin haber detenido nada. El nombre viejo prometía rojo y hacía ámbar: se corrigió el nombre, no el comportamiento. Que las dos puntas usen literales distintos es lo correcto, porque hacen cosas distintas; llamarlas igual era el defecto. Tabla completa de comandos en 04_Manuales/MANUAL_CONFIGURACION_BLUETOOTH.md §4.4 — 17 formas en el Maestro, no 5 ni 9.

~~🔴 AVISO SOBRE TRES CAMPOS DE `STATUS` QUE NO SON MEDIDAS. Medido sobre bluetooth.cpp el 28/08:~~ | campo | ~~Maestro (28/08)~~ | ~~Esclavo (28/08)~~ | |---|---|---| | ~~RF:~~ | ~~✅ real (SFTY-14)~~ | ~~🔴 literal `98%` en el snprintf (línea 215)~~ | | ~~RTT:~~ | ~~✅ real~~ | ~~🔴 literal `85ms`~~ | | ~~BAT:~~ | ~~🔴 literal `12.6`~~ | ~~🔴 literal `12.6`~~ | > ## ✅ 07/09 — `N-108` CERRADO: LOS TRES LITERALES YA NO EXISTEN. La tabla se actualiza, no se borra > > Ningún 98%, ningún 85ms, ningún 12.6 sale hoy del equipo. Sobreviven sólo dentro de > comentarios que cuentan que estuvieron ahí: > > `` >  grep -rn '98%\|"12.6"\|85ms' 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp > 01_Firmware/Maestro/src/bluetooth.cpp:61:// el RF:98% otra vez: un numero con forma de medida. El dia que el ESP32 emita un latido > 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:60:// el RF:98% otra vez: un numero con forma de medida. El dia que el ESP32 emita un latido > 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:196:  // mensajes. Un porcentaje sobre eso seria el RF:98% de antes con otra forma: peor, de > 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:920:    // N-108 - RF, RTT Y BAT DEJAN DE INVENTARSE. Los tres eran LITERALES: "RF:98%", > 01_Firmware/Esclavo/src/bluetooth.cpp:921:    // "RTT:85ms" y "BAT:12.6" salian iguales del equipo estuviera como estuviera, asi que >  > > **Lo que sale HOY, leído del snprintf de cada punta:** > > | campo | Maestro | Esclavo | > |---|---|---| > | RF: | ✅ **real** (SFTY-14) | **--** literal en la plantilla — *«todavía no lo sé»*, no un número inventado | > | RTT: | ✅ **real** | **--** | > | T: | ✅ real | **--** | > | BAT: | **--** literal | **--** literal — **no hay medida de batería en ninguna punta** | > > 🔵 **El cambio de fondo, y es el que hay que entender: -- no es un valor peor que 98% — es lo > contrario de 98%.** Un -- dice *«este equipo no tiene ese dato»*; un 98% decía lo mismo > **con forma de medida**, y se emitía igual con la antena desconectada. **Un valor imposible se > publica como !, y -- queda reservado para «no lo sé».** > > ⚠️ **Lo que SÍ sigue vigente de la advertencia vieja:** **BAT: no es una medida en ninguna de > las dos puntas**, y el enlace del Esclavo **no se juzga desde su propio $STATUS** — se juzga > desde el RF:/RTT: del **Maestro**, que sí los mide. **No apunte un --` en un acta como si > fuera un cero.**

9. 🩺 EL CORTO DE 3,3 V DE LA TARJETA MAESTRO (N-116) — cómo se diagnostica

⛔ NO REENERGICE LA TARJETA «A VER SI PASA» Síntoma medido el 03–04/09, con la tarjeta en la mano: alimentada, la Maestro funciona unos 30 s, se calienta y se para. Hay continuidad medida entre el riel de 3,3 V y masa. Cada reenergizada mete más energía en el punto que ya se está calentando. Un corto que hoy es un componente se vuelve tres si se insiste. La tarjeta se diagnostica en frío.

Lo que ya está descartado, para que nadie lo vuelva a intentar:

🛑 El firmware. Descartado por censo. Un corto entre riel y masa es cobre o componente: **ningún

binario lo provoca y ninguno lo arregla.** No gaste una carga en esto.

🛑 Cambiar piezas por sospecha. Este proyecto ya pagó una vez por ahí —se mandó a cambiar Y2,

la pila y R5 sin haber medido ninguno de los tres—. Primero la medida, después la pieza.

La escalera de diagnóstico — de lo gratis a lo caro. No se salta un peldaño

Peldaño a) — gratis, y es el primero: desenchufe los cinco conectores

`J14`, `J15`, `J16`, `J17` y `J2`. Los cinco sacan el riel de 3,3 V fuera de la placa. Con la

tarjeta sin alimentación, vuelva a medir continuidad entre 3,3 V y masa:

| resultado | qué significa | qué se hace |
| --- | --- | --- |
| El corto DESAPARECE | 🟢 la placa está bien | el corto está en lo que colgaba de esos conectores — revíselo antes de volver a enchufar |
| El corto SIGUE | 🔴 está dentro de la placa | pase al peldaño b) |

Peldaño b) — si sigue, se sustituye por orden de coste, no por corazonada

| orden | qué | referencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | cerámicos de desacoplo de 100 nF | C1 C2 C3 C4 C10 C11 |
| 2 | condensador de 10 µF | C15 |
| 3 | regulador de 3,3 V | U5 (LM1117DT-3.3) |
| 4 | transceptores RS485 | U2 / U3 (MAX3485) |
| 5 | 🛑 el STM32 — EL ÚLTIMO | — |

El orden no es capricho: un cerámico en corto es lo más frecuente y lo más barato de sustituir; el

micro es lo más caro, lo que peor se desuelda y lo que menos suele fallar. Empezar por el final es

tirar la tarjeta para arreglar un condensador de céntimos.

Peldaño c) — discriminar SIN DESOLDAR

Inyecte 3,3 V con una fuente limitada a ~200 mA en el riel y busque qué componente calienta.

El que conduce es el que se calienta, y así se localiza la pieza antes de tocar el soldador.

⚠️ La limitación de corriente no es opcional: es lo único que impide que el diagnóstico se

convierta en la segunda avería.

🔎 El candidato físico, leído del netlist

| conector | 3,3 V en | GND en |
| --- | --- | --- |
| `J16` | p4, p7, p9, p11 | p2 |
| `J17` | p6, p8 | p7, p9 — alternados |

En el paso 29 de la guía de banco se puenteaban J16 p5 y p8 contra masa (p2). Y

`p4` es ADYACENTE a `p5`, igual que `p7` lo es de `p8`: **un puente corrido UNA sola posición

pone el riel de 3,3 V directamente contra masa.**

Esto es un candidato, no un veredicto. No demuestra que fuera lo que ocurrió — el peldaño a) lo confirma o lo descarta en un minuto y sin desoldar nada. Se escribe aquí por dos razones: para que quien repita el paso 29 lo haga sabiéndolo, y para que la hipótesis quede anotada y no se vuelva a proponer dentro de un mes como si fuera nueva.

🔧 04/09 (N-118) — y el gesto nuevo ya no tenía ese extremo. Con el firmware corregido el pulso se daba p5 contra p4 y p8 contra p7: ninguna de las dos puntas del cable iba a masa, así que el escenario de arriba —un puente corrido una posición desde p2— dejaba de ser posible con la instrucción vigente. ⛔ 05/09 — Y AHORA NO HAY NINGÚN GESTO, QUE ES MEJOR TODAVÍA PARA ESTA HIPÓTESIS. D-1 retiró el mando: `J16` p5 y p8 quedan libres y nadie tiene motivo para acercarles un cable. El paso 29 no se repite. Eso no despeja la hipótesis de este apartado —sigue siendo el candidato de por qué se calentó la Maestro aquel día, y el peldaño (a) sigue siendo la forma de confirmarla o descartarla sin desoldar—, pero sí garantiza que no se vuelve a provocar. 🛑 Y no es una autorización para reenergizar nada: la tarjeta Maestro sigue con el corto de N-116 y no se energiza.

10. 🚧 La talanquera de J15 — probada en cobre y BIEN DISEÑADA

Se sospechó de ella y la sospecha era FALSA. Se deja escrito precisamente por eso: una sospecha que se cae en silencio vuelve a proponerse al mes siguiente, y la segunda vez ya nadie recuerda que se comprobó.

Cadena completa, leída del .kicad_pcb:

PB2  ->  R70 220 Ω  ->  U15  TLP127  ->  R72 220 Ω  ->  puerta de Q10 (IRLZ44N)  ->  J15
                     [ separa el PIN, NO la MASA ]                D30 al riel de 12 V
                                                          R73 1K + D29 LED al riel de 12 V

~~`U15` es un `TLP127`: aísla galvánicamente. La etapa de potencia **no puede inyectar corriente

al micro, pase lo que pase del lado del motor.~~ 🔴 TACHADO EL 05/09: medio cierto.** Lo que

U15 separa es el pin del `U1` del nodo de puerta de `Q10`, y eso sí protege al micro. Lo que

no hace es crear una masa aparte: hay una sola red `GND` en la tarjeta, y en ella están el

cátodo del LED de U15 y la fuente de Q10. **Un motor colgado de J15 comparte la masa del

controlador. Ver §11**.

🔴 Y `J15` p2 NO está a 0 V en reposo: está a ~12 V. Falta en este diagrama, y estaba en el

cobre desde el primer día: R73 1 kΩ + D29 (LED) van del riel de 12 V al drenador de Q10. Es

lo que explica la medida de banco *«en rojo 0 V, en ámbar 12 V»* que hasta hoy estaba anotada

sin causa. Ver §11.

Aquí la barrera hacia el pin del micro existe y está bien puesta — es exactamente lo contrario

de lo que ocurre con las cinco entradas de campo (§7).

En banco, el 04/09, la talanquera funcionó por `J15`.

⚠️ Pero hay un hallazgo real, y va a la V2: D30 está infradimensionado

`D30` es un `1N4148` (200 mA) haciendo de diodo de rueda libre de una salida de motor

gobernada por un `IRLZ44N`. Un motor real devuelve al abrir bastante más de 200 mA por esa vía.

| Lo que NO pasa | 🟢 el pin del STM32 no corre peligro — U15 separa la pata del micro del nodo de puerta. Ese es el mérito del diseño. 🔴 Lo que sí llega igual: la masa. Ver §11 |
| --- | --- |
| Lo que SÍ pasa | 🔴 el retorno inductivo se lleva `D30`, y detrás `Q10` |

Va a la V2 como cambio de componente, no como parche de campo: es un diodo, no una decisión de

arquitectura. Mientras tanto la talanquera funciona — lo que no conviene es darla por eterna en cuanto

se le cuelgue un motor grande.

11. 🧭 EL CENSO DE COBRE DEL 05/09 — lo que las diez borneras de potencia hacen de verdad

Todo este apartado sale de UN fichero: `01_Firmware/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos.kicad_pcb` (2.158.421 B) y de su `.kicad_sch`. Es cobre, no esquema de bloques. Los comandos van pegados para que cualquiera los repita, y cada uno se corrió antes de escribirlo.

11.0 ⚠️ Antes de nada: el buscador de este fichero engaña, y ya publicó una mentira

KiCad separa sus tokens con tabulador y salto de línea, no con espacio. Buscar la pista con un

espacio detrás da cero, y un cero se lee como *«no hay»*:

$ grep -c "(segment " Controladora_Semaforos.kicad_pcb
0                                    <-- FALSO
$ grep -oE "\(segment\b" Controladora_Semaforos.kicad_pcb | wc -l
1447                                 <-- REAL

Sobre ese cero se llegó a publicar que el fichero de cobre estaba VACÍO. No lo está: **185

huellas, 1.447 pistas, 89 vías, 485 pads y 117 redes, más un plano de masa. Quien repita este

censo usa \b, nunca un espacio** — y si le sale un cero, mide el fichero por otro camino antes de

escribir que algo falta.

11.1 Las DIEZ cadenas de potencia, una por fila

Todas son el mismo molde: pin del U1 → R 220 Ω → opto TLP127 → R 10 K a masa + R

220 Ω a la puerta → MOSFET IRLZ44N de lado bajo → bornera, con 1N4148 de rueda libre al riel de

12 V.

| MOSFET | bornera | pin U1 | GPIO | red | opto | firmware que lo mueve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | J3 | 10 | PA0 | /S1 | U6 | ✅ ROJO1 |
| Q2 | J4 | 11 | PA1 | /S2 | U7 | ✅ AMARILLO1 |
| Q3 | J5 | 12 | PA2 | /S3 | U8 | ✅ VERDE1 |
| Q4 | J6 | 13 | PA3 | /S4 | U9 | ✅ ROJO2 |
| Q5 | J7 | 14 | PA4 | /S5 | U10 | ✅ AMARILLO2 |
| Q6 | J8 | 15 | PA5 | /S6 | U11 | ✅ VERDE2 |
| Q7 | J9 | 17 | PA7 | /S8 | U12 | 🔴 NADA — VERDE_PEATON |
| Q9 | J11 | 16 | PA6 | /S7 | U14 | 🔴 NADA — ROJO_PEATON |
| Q8 | J13 | 19 | PB1 | /Buzzer | U13 | 🔴 NADA — BUZZER |
| Q10 | J15 | 20 | PB2 | /Motor | U15 | ✅ MOTOR_TALANQUERA, probada en banco el 04/09 |

Son diez, no nueve. El *«las 9 salidas»* de §7 y de N-120 se corrige aquí; se tacha allí con su

motivo y no se borra. Los símbolos del firmware están en Maestro/include/pines.h y la numeración de

pines del U1 sale del propio .kicad_sch (STM32F103C8Tx, LQFP48).

11.2 🔴 EL BORNE NO ESTÁ A 0 V EN REPOSO: ESTÁ A ~12 V

Éste es el hallazgo que cambia lo que se puede enchufar ahí, y no estaba en ningún documento.

En nueve de los diez drenadores hay, en el cobre, un **pull-up de 1 kΩ + LED al riel de

12 V**: R23, R28, R33, R38, R43, R48, R53, R58, R63, R73, cada uno con su LED

(D12, D13, D15, D17, D19, D21, D23, D25, D27, D29).

+12 V ---[ R 1K ]---|>|--- DRENADOR ------ bornera p2
                      LED         |
                                 [Q] IRLZ44N
                                  |
                                 GND

MOSFET conduciendo (el firmware escribe el pin ALTO): el borne cae a ~0 V y el LED luce.

MOSFET abierto (reposo, o firmware sin escribir el pin): el borne sube a ~12 V.

Esto no se evita dejando un hilo sin poner: está en la placa, no en el conector.

La corriente disponible es una cuenta, no una medida: (12 V menos Vf del LED, ~2 V) / 1 kΩ da

~10 mA. La tensión en vacío y esos 10 mA quedan `SIN VERIFICAR` con multímetro — se miden

entre p2 y masa con la bornera desconectada, y son dos minutos de banco.

✅ Y explica una medida de banco que llevaba desde el 04/09 anotada SIN CAUSA. El informe apuntó de J15: *«en rojo 0 V, en ámbar 12 V»*. Con la sonda entre p1 y p2 eso es exactamente este circuito: en rojo el firmware cierra la pluma, el pin va BAJO, el MOSFET se abre, el drenador sube a 12 V por R73 y la diferencia p1-p2 se queda en ~0 V; en ámbar el pin va ALTO, el MOSFET conduce, el drenador cae y esa diferencia pasa a ~12 V. *(La polaridad del firmware está en Maestro/include/pines.h, TALANQUERA_ABRIR = HIGH. Que la sonda estuviera entre p1 y p2 es DEDUCCIÓN de esas dos cosas, no una lectura del informe: `SIN VERIFICAR`.)*

🔴 Y la excepción, que es un hallazgo nuevo: J8 (VERDE2) NO tiene ese pull-up

D21 —el LED del canal de Q6/J8— tiene el cátodo sin conectar, en el esquemático y en el

cobre:

$ grep -oE '\(net [0-9]+ "unconnected-\(D21-K-Pad1\)"\)' Controladora_Semaforos.kicad_pcb
(net 47 "unconnected-(D21-K-Pad1)")
$ grep -oE '\(net [0-9]+ "Net-\(D23-K\)"\)' Controladora_Semaforos.kicad_pcb
(net 49 "Net-(D23-K)")            <-- D23, el LED gemelo de J9, SI llega al drenador

Y hay cero pistas sobre esa red (net 47) y cero hilos en el .kicad_sch en ese pin,

mientras su gemelo D23 los tiene en los dos extremos. R48 y D21 están montados y forman un

muñón colgado del riel de 12 V que no llega a ninguna parte.

Consecuencia práctica, y es la única fila de la tabla de 11.1 que se comporta distinta: con el

MOSFET abierto, `J8` p2 queda FLOTANDO, no a 12 V. Y J8 es VERDE2 — una de las seis luces

vivas.

⚠️ Lo que este documento NO dice: si esto es un defecto o una decisión. No hay ninguna nota en el repositorio que lo mencione. `SIN VERIFICAR` que la placa soldada coincida con el fichero en este punto: se comprueba con un multímetro entre J8 p1 y p2, comparando contra J7 p1-p2 en el mismo estado de luz. Dos minutos, y es la medida que lo cierra.

11.3 🔴 Un MOSFET a masa NO es un contacto seco

Se escribe aquí porque es la conclusión de obra de los dos apartados anteriores, y porque el

vocabulario de este proyecto usa *«contacto seco»* todo el rato — con razón — **para las ENTRADAS de

cámara, que sí lo son. Las salidas no.**

| lo que un contacto seco garantiza | lo que estas borneras dan |
| --- | --- |
| dos terminales sin referencia a nada | p1 es el riel de 12 V de la tarjeta y p2 cuelga del drenador |
| ninguna tensión propia | ~12 V en reposo con ~10 mA disponibles, en nueve de los diez |
| masa independiente del que manda | la MISMA masa del controlador — ver 11.4 |
| se puede invertir | no: el MOSFET conduce en un solo sentido, y es de lado bajo |

Ni siquiera es un colector abierto limpio, porque el pull-up le pone tensión propia. Lo que hay

es una salida conmutada a masa, con 12 V de reposo y masa común.

11.4 🔴 «El opto aísla galvánicamente» — la mitad que falla

Medido: hay UNA sola red `GND` en toda la tarjeta, y ninguna otra que se le parezca.

$ grep -oE '\(net [0-9]+ "[^"]*GND[^"]*"\)' Controladora_Semaforos.kicad_pcb | sort -u
(net 1 "GND")

Esa red tiene 103 pads y un plano de cobre en las dos capas (F.Cu y B.Cu). Dentro están,

a la vez:

el cátodo del LED de cada opto (U6 p3 hasta U15 p3) — o sea, el lado que mira al micro;

la fuente de cada MOSFET (Q1 p3 hasta Q10 p3) — o sea, el lado de potencia;

las cuatro patas VSS del U1, y J16 p2 y J17 p7 y p9.

Qué queda en pie y qué se cae:

| ✅ sigue siendo cierto | no hay camino de corriente del drenador a la pata del `U1`. Ése es el mérito del diseño, y por eso J15 es *«bien diseñada»* frente a las cinco entradas desnudas de §7 |
| --- | --- |
| 🔴 deja de poderse decir | que lo colgado de esas borneras esté aislado del controlador. Comparte su masa, y comparte también su riel de 12 V por p1 |

En obra esto se traduce en una sola frase: un retorno de masa sucio de un motor, de una cabeza

peatonal o de un zumbador entra en la masa del STM32, aunque el opto esté ahí. El opto protege

al pin; no aísla al equipo.

11.5 Tres canales de potencia completos, fabricados y sin una línea de firmware detrás

J9 (VERDE_PEATON, PA7), J11 (ROJO_PEATON, PA6) y J13 (BUZZER, PB1). Están enteros

en la placa —opto, MOSFET, diodo, LED, bornera— y **el firmware no los toca en ninguna de las dos

puntas**:

$ grep -rn -e ROJO_PEATON -e VERDE_PEATON -e BUZZER Maestro/src Esclavo/src
Maestro/src/main.cpp:35://   ROJO_PEATON y VERDE_PEATON, que estaban sin custodia.

$ grep -rn -e pinMode -e digitalWrite -e digitalRead Maestro/src Esclavo/src \
      | grep -e PEATON -e BUZZER
(sin salida)

Ni un pinMode, ni un digitalWrite. **Si alguien cablea una cabeza peatonal a J9/J11 o un

zumbador a J13, no se enciende nunca y no hay mensaje de error.**

Cuánto cuesta darle vida a uno — medido, no estimado. Desensamblando el .elf construido, un

pinMode(PIN, OUTPUT) con pin constante y un digitalWrite(PIN, valor) ocupan 8 bytes cada uno

en Thumb-2:

$ arm-none-eabi-objdump -d Maestro/.pio/build/maestro/firmware.elf
  (dentro del simbolo _Z14semaforo_setupv)
    2101      movs r1, #1            <-- 2 B
    2012      movs r0, #18           <-- 2 B   (MOTOR_TALANQUERA)
    f002 f979 bl   pinMode           <-- 4 B
  (dentro del simbolo _ZL13escribirPinesbbb)
    4629      mov  r1, r5            <-- 2 B
    20c4      movs r0, #196          <-- 2 B
    f002 faae bl   digitalWrite      <-- 4 B

O sea 16 B por canal encendido. ⚠️ Ese 16 es un SUELO, no el coste de la función. Es lo que

cuestan las dos llamadas; no incluye ni un byte de lo que decide el valor —una fase peatonal,

un temporizador, un patrón de zumbido—. **Publicar el 16 sin esta frase sería vender barato algo que

todavía no se ha diseñado.** Y el margen de flash es el que es: ~~el acta de compuerta.py del

05/09 deja al Maestro en 86,5 % (56656 de 65536 B)~~ 🔴 **07/09: esa cifra se retira en vez

de renumerarse, que es la parte reutilizable de este párrafo.** El propio texto ya decía *«ese

número se lee del acta, no de aquí»* y a renglón seguido lo copiaba, así que caducó en dos días

—el acta del 07/09 da otro número—. Se lee así, y no se copia aquí:

ls -t evidencia/*_compuerta.txt | head -1
grep "compila maestro" <ese fichero>

**Lo que no caduca y es lo que hay que retener: el Maestro está por encima del 85 % y ya no queda

margen cómodo.** Una función nueva de tamaño medio no entra sin medir antes de qué está hecho ese

porcentaje.

🟡 `SIN VERIFICAR`: que `J9`, `J11` y `J13` estén REALMENTE SOLDADOS en la tarjeta física. El esquemático los marca in_bom=yes, dnp=no, on_board=yes —o sea que el diseño dice que van—, pero nadie los ha mirado en cobre. Lo más cerca que hay es `J15`, el gemelo exacto, que sí funcionó en banco el 04/09. Eso hace probable que estén; no lo demuestra. Se comprueba a ojo y con continuidad, y es lo primero antes de contar con ellos para nada.

🟡 Y lo que este manual NO decide, porque no le toca: gastar uno de esos tres canales cierra la puerta a una cabeza peatonal o a un zumbador en esta placa — no hay más molde libre. No existe ninguna decisión escrita que renuncie a ellos. Queda como pregunta abierta, con dueño, en 05_Funcional/17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md §3.10.

11.6 Los pines libres son SEIS, no tres — y tres de ellos ya tienen bornera

A ROJO_PEATON (PA6), VERDE_PEATON (PA7) y BUZZER (PB1) hay que sumar **PB3, PB4 y

PB5**, los de la pantalla. lcd.cpp los pasó a U8X8_PIN_NONE cuando el volcado al cable se

retiró, y la librería se salta el `pinMode` y el `digitalWrite` cuando el pin es `NONE` — está

leído en U8x8lib.cpp, función u8x8_gpio_and_delay_arduino(), donde los dos caminos preguntan

if (u8x8->pins[i] != U8X8_PIN_NONE) y if (i != U8X8_PIN_NONE) antes de tocar nada.

Quedan en alta impedancia, y con pista hasta una bornera ya montada:

| GPIO | símbolo | bornera | red del .kicad_pcb |
| --- | --- | --- | --- |
| PB3 | LCD_SCLK | J17 p4 | /SCL |
| PB4 | LCD_CS | J17 p1 | /CS |
| PB5 | LCD_SID | J17 p5 | /SI |

Son los únicos GPIO libres del proyecto con bornera ya cableada. J9/J11/J13 traen etapa de

potencia pero no dan una entrada; éstos dan pin desnudo con conector.

⚠️ Lo que cuesta usarlos, y lo que NO cuesta. No cuesta el depurador. PB3 y PB4 son patas de JTAG (JTDO y NJTRST), pero el framework las libera conservando SWD: pin_function() llama a pin_DisconnectDebug(), y en PinAF_STM32F1.h, función pinF1_DisconnectDebug(), eso hace __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG() para PA_15, PB_3 y PB_4 — *«JTAG-DP Disabled and SW-DP enabled»*, literal del fuente. La carga por SWD sigue funcionando. *(PB5 no es pin de JTAG: no aparece en esa lista. Donde se haya escrito que los tres lo son, es falso.)* Sí cuesta la pantalla. Devolverlos al LCD exige dos cosas, no una: reponer los pines en lcd.cpp y sacar el ESP32 de J17. Y J17 p1, p4 y p5 son posiciones del mismo conector en el que vive el ESP32, así que lo que se cuelgue de ellas convive con él. Que eso no le moleste al módulo NO está medido: `SIN VERIFICAR`.

11.7 Cómo repetir este censo entero

cd 01_Firmware/Controladora_Semaforos/Controladora_Semaforos
wc -c Controladora_Semaforos.kicad_pcb                                # 2158421
grep -oE '\(footprint\b' Controladora_Semaforos.kicad_pcb | wc -l     # 185
grep -oE '\(segment\b'   Controladora_Semaforos.kicad_pcb | wc -l     # 1447
grep -oE '\(via\b'       Controladora_Semaforos.kicad_pcb | wc -l     # 89
grep -oE '\(pad\b'       Controladora_Semaforos.kicad_pcb | wc -l     # 485
grep -oE '\(net [0-9]+ "[^"]*"\)' Controladora_Semaforos.kicad_pcb | sort -u | wc -l   # 117

Para las redes por componente hace falta emparejar paréntesis (el fichero anida pad dentro de

footprint); un grep de línea suelta no basta, y da resultados que parecen buenos. Es la misma

trampa de 11.0, una capa más adentro.

Documento generado automáticamente desde 2_Manual_Hardware_y_Pruebas.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.