MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE RADIOS INDUSTRIALES E90-DTU

Este documento indica los pasos exactos para configurar los parámetros de las radios industriales EBYTE E90-DTU (RS485/232 ↔ RF) usando la computadora y la herramienta RF_Setting4.6.exe.

⚠️ CAMBIO OBLIGATORIO EN ESTA VERSIÓN — LEER ANTES DE PROBAR ### 📌 Primero: cuántas radios tiene usted montadas 🔴 LA CONFIGURACIÓN VIGENTE SON 2 RADIOS EN ENLACE DIRECTO, SIN REPETIDOR. Todo lo que este manual dice de *«las cuatro radios»*, de B1/B2 y del canal 10 describe el Modo Repetidor, que HOY NO ESTÁ MONTADO — se conserva porque es reinstalable (§3), no porque esté en uso. Este aviso faltaba, y era el único de los cuatro documentos de radio que no lo llevaba: 7_Especificacion_Antenas.md §6.3 sí lo declara bien (*«Dos antenas cubren el montaje vigente —Maestro y Esclavo en enlace directo—»*). Añadido el 05/09. *(Corregido el 07/09: la cita iba por número de línea, :138-140; se cita el apartado, que no se renumera solo.)* ✅ 07/09 — y el CUERPO de este manual ya no lo contradice. El README.md de esta carpeta avisaba de que *«el cuerpo todavía dice cambiar en las 4 radios en dos sitios: haga caso a su cabecera»*. Corregidos los dos —el paso 4 de §2 y el aviso del paso 3—; lo que queda con la palabra «cuatro» describe el Modo Repetidor (§3), que no está montado, o es histórico de la corrección del 31/07. La velocidad aérea (Air Data Rate) debe cambiarse de `0.3 kbps` a `2.4 kbps` en TODAS LAS RADIOS DEL ENLACE ~~en LAS CUATRO RADIOS~~ — hoy son DOS; cuatro sólo si se reinstala el repetidor. Sin este ajuste el sistema seguirá cayendo en fallo de comunicación al paso de cada ciclo~~, y el modo repetidor no funcionará en absoluto~~ *(el modo repetidor no está montado hoy)*. No es opcional ni cosmético: es la corrección principal de esta entrega. Las radios que no se reconfiguren reproducirán el fallo anterior. Todas las radios del enlace deben quedar con el mismo Air Data Rate, o no se comunicarán entre sí. Y `M0`/`M1` van ambos en `OFF` durante la operación (los ON de §2 son sólo para entrar en modo configuración).

1. ¿Por qué se usa el Software RF_Setting4.6.exe?

El firmware del semáforo envía paquetes binarios ultra-cortos de 4 bytes. Configuraremos la radio a su

MÁXIMA POTENCIA (1W / 30dBm) y a una velocidad aérea de 2.4 kbps.

¿Por qué ya no se usa 0.3 kbps?

A 0.3 kbps el aire transporta unos 37 bytes por segundo. Cada orden del Maestro tarda alrededor de

0.75 segundos por salto de radio, y en modo repetidor son dos saltos por sentido. El viaje completo

de una orden y su confirmación (GO_GREEN → ACK_GREEN) se acercaba a 3 segundos, rozando el

plazo máximo que espera el Maestro. Cualquier retraso lo superaba, el Maestro reintentaba, el reintento

chocaba con la confirmación que venía en camino, y el sistema declaraba fallo de comunicación.

Ese es el fallo que se observaba justo cuando el Esclavo iba a pasar a verde, en los tres modos.

A 2.4 kbps ese mismo viaje baja a unos 0.35 segundos, dejando un margen de más de 20 veces.

¿Se pierde alcance? Muy poco: cerca de 6 dB de sensibilidad. Con 1 W (30 dBm) y antena en línea

de vista, el enlace especificado es de 6 km, mientras que una obra real mide entre 20 y 500 metros. El

margen sobrante es enorme y el cambio es seguro.

2. Configuración Paso a Paso (PC con Windows)

Paso 1: Poner los DIP Switches en Modo Configuración

🚨 CORRECCIÓN IMPORTANTE (31/07/2026). Este manual indicaba antes M0=ON, M1=ON para el modo de configuración. Era incorrecto. Siguiendo ese dato las cuatro radios quedaron en un modo especial donde la transmisión puede quedar deshabilitada mientras la recepción sigue activa — radios que oyen pero no contestan. Costó un día de campo.

En la parte inferior de la caja metálica, mueva `M0` a `ON` y deje `M1` en `OFF`.

Conecte la radio al PC usando un convertidor USB a RS485 (A con 485_A, B with 485_B).

Conecte la fuente de 12V DC a la bornera V+ y V-.

Paso 2: Ejecutar RF_Setting4.6.exe

Abra 04_Manuales/RF_Setting4.6.exe.

Seleccione el puerto COM del adaptador USB y BaudRate `9600`. Presione `Open Port`.

Haga clic en `Read Option`.

Configure exactamente estos valores:

Baud Rate: 9600

Air Data Rate: `2.4 kbps` ⚠️ **OBLIGATORIO — cambiar en TODAS las radios del enlace:

hoy son ~~4~~ DOS, en enlace directo y sin repetidor** *(corregido el 07/09; lo dice la

cabecera de este mismo manual y CLAUDE.md §10)*. Si alguna queda en 0.3 kbps, no enlazará

con las demás y el fallo de comunicación persistirá.

Power: 30 dBm (1W) *(Máxima fuerza)*

FEC: Enable *(Corrección de errores activa)*

Transmission Mode: Transparent *(Desactivar Fixed-Point)*

Canal (Channel):

*Modo Directo (2 radios):* Ambas en Canal 0 (170.0 MHz).

*Modo Repetidor (4 radios):* Maestro y Repetidor-Entrada en Canal 0. Repetidor-Salida y Esclavo en Canal 10.

Presione `Write Option` para guardar los cambios.

Paso 3: Retornar a Modo Operación Normal

Desconecte la corriente de la radio.

Mueva los DIP Switches `M0` y `M1` a la posición `OFF` (M0=0, M1=0).

⚠️ Este es el único modo válido en operación. Compruébelo en TODAS las radios del enlace —hoy DOS, ~~cuatro~~— antes de cerrar los gabinetes *(corregido el 07/09; cuatro sólo si se reinstala el repetidor, ver §3)*. Si una radio oye pero no contesta, lo primero que se revisa son estos dos switches.

Conecte la bornera 485_A y 485_B a la bornera A y B del semáforo.

3. Cambiar entre Modo Directo (2 radios) y Modo Repetidor (4 radios)

El firmware de las tarjetas NO cambia. Maestro y Esclavo son agnósticos a la topología: no hay que recompilar ni reflashear las STM32 al pasar de 2 a 4 radios ni al revés. Lo único que cambia es el CANAL de las radios.

Tabla de canales según topología

| Equipo | Modo Directo (2 radios) | Modo Repetidor (4 radios) |
| --- | --- | --- |
| Radio del Maestro | Canal 0 — 170.0 MHz | Canal 0 — 170.0 MHz |
| Radio B1 (entrada del repetidor) | — no se usa | Canal 0 — 170.0 MHz |
| Radio B2 (salida del repetidor) | — no se usa | Canal 10 — 172.0 MHz |
| Radio del Esclavo | Canal 0 — 170.0 MHz | Canal 10 — 172.0 MHz |

⚠️ Al RETIRAR el repetidor (pasar de 4 radios a 2)

No basta con desconectar el ESP32. Si lo retira sin más, el Maestro queda en canal 0 y el Esclavo

en canal 10: frecuencias distintas, y no se comunicarán. Ambos entrarán en Amarillo Intermitente

a los 25 s (SFTY-6).

☐  Reconfigurar la radio del Esclavo de canal 10 a canal 0.

☐  Verificar que ambas quedan también en 2.4 kbps, 30 dBm y FEC: Enable.

⚠️ Al INSTALAR el repetidor (pasar de 2 radios a 4)

☐  Reconfigurar la radio del Esclavo de canal 0 a canal 10.

☐  Configurar B1 en canal 0 y B2 en canal 10.

☐  Flashear el ESP32 con 01_Firmware/Repetidor (ver 5_Manual_Puente_ESP32.md).

Por qué dos canales: el repetidor escucha en una frecuencia y retransmite en otra. Si las cuatro radios estuvieran en el mismo canal, el repetidor se oiría a sí mismo y realimentaría el enlace.

📌 Verificar el modelo exacto de radio

Los canales y su frecuencia dependen del modelo. Las tablas anteriores asumen **paso de 200 kHz desde

170.0 MHz** (canal 10 = 170.0 + 10 × 0.2 = 172.0 MHz).

Los datasheets incluidos en 04_Manuales/ corresponden a los modelos E90-DTU(230SL37) y E90-DTU(433C17), que operan en 230 MHz y 433 MHz — ninguno en 170 MHz. Antes de la puesta en marcha, confirme la referencia impresa en la caja metálica de sus radios y contraste el mapa de canales con su datasheet. Si el modelo real es otro, la correspondencia canal↔frecuencia puede diferir.

4. Lista de Verificación antes de Probar en Campo

Repita el procedimiento completo en cada radio y marque:

☐  Radio Maestro — Air Data Rate en 2.4 kbps, potencia 30 dBm, FEC Enable, canal 0

☐  Radio Esclavo — Air Data Rate en 2.4 kbps, potencia 30 dBm, FEC Enable, canal 0 (directo) o 10 (repetidor)

☐  Radio Repetidor-Entrada (B1) — Air Data Rate en 2.4 kbps, canal 0 *(solo en modo repetidor)*

☐  Radio Repetidor-Salida (B2) — Air Data Rate en 2.4 kbps, canal 10 *(solo en modo repetidor)*

☐  Las radios del enlace —hoy DOS, ~~cuatro~~— tienen el mismo Air Data Rate *(corregido el 07/09; las dos filas del repetidor sólo se marcan si algún día se reinstala)*

☐  Los DIP Switches M0/M1 quedaron en OFF en todas

Si tras el cambio el enlace sigue cayendo, no vuelva a bajar la velocidad aérea: anótelo y repórtelo. Bajarla reintroduce exactamente el fallo que este ajuste corrige.

5. La sincronización horaria NO exige tocar las radios

Desde la V8.7 el Maestro envía la hora, la FECHA y la configuración del ciclo al Esclavo por el

mismo enlace —comandos 0x07–0x0F y `0x10` ~~(comandos 0x07–0x0F)~~—, al confirmar la hora

y luego una vez por hora mientras haya enlace.

⚠️ `CMD_HORA_D` —el DÍA DEL MES— vale `0x10`, FUERA del bloque de los demás, y el rango que este apartado publicaba lo dejaba fuera. RE-MEDIDO EL 07/09 *(se cita el símbolo; el renglón del Esclavo ya había caducado —decía :488—)*: `` $ grep -n "CMD_HORA_D" Maestro/include/protocolo.h Maestro/src/coordinador.cpp Esclavo/src/main.cpp Maestro/include/protocolo.h:54:#define CMD_HORA_D     0x10 Maestro/src/coordinador.cpp:328:  protocolo_enviarPaquete(CMD_HORA_D, d); Esclavo/src/main.cpp:499:    } else if (pkt.command == CMD_HORA_D) {  Un filtro de 0x07 a 0x0F` en un analizador de tramas no vería la fecha — y es justo la trama que impide que las dos puntas lleven calendarios desacoplados.

🔴 07/09 — Y HAY QUE LEER ESTE APARTADO SABIENDO QUÉ RELOJ SINCRONIZA, PORQUE NO ES EL DEL CRUCE. Estas tramas ponen en hora el RTC interno del STM32, y ese reloj no existe: el cristal Y2 está confirmado muerto (N-17) y desde `DECISIONES.md` `D-15` el STM32 ni siquiera contesta a `SET_RTC`. La hora que ve el operario la lleva el `DS3231` con pila del `ESP32` de CADA poste (D-9), hay dos por cruce, y CMD:LEER_RTC (D-17) permite consultarlos sin cambiarlos y ver el desfase. Detalle en 11_Manual_Instalacion_RTC_DS3231_Bateria.md. ~~y NADA los sincroniza entre sí: los dos ESP32 no se hablan. Poner en hora un poste NO pone en hora el cruce — hay que visitar los dos con la app.~~

🔴 07/09 · D-20 — Y ESTO CAMBIA LO QUE ESTE APARTADO SIGNIFICA PARA LAS RADIOS Lo tachado de arriba lleva fecha del 07/09 por la mañana, y `D-20` lo deroga esa misma tarde. Se deja a la vista a propósito: una frase puede caducar el mismo día en que se escribe, y la que desaparece en silencio se vuelve a proponer. Fila `D-20` de DECISIONES.md: > La autoridad de la hora es el ESP32, siempre y para todo. La app se la da al ESP32 > Maestro; ése al ESP32 Esclavo; y el STM32 de cada punta la recibe de su propio ESP32. > El Maestro manda la hora y el Esclavo hace caso siempre: hay UNA sola fuente. > Consecuencia dura: la app NO pone la hora en el poste 2. Nunca. ✅ Sigue siendo cierto que los dos `ESP32` no se hablan — y eso es precisamente lo que pone a las radios en el centro. El único enlace entre postes es la radio, entre los STM32, así que la hora viaja: ``text ESP32-M  ->  STM32-M  ->  R A D I O  ->  STM32-E  ->  ESP32-E (DS3231)     cartero                     cartero      (DS3231)  🔴 **Y aquí está lo que este manual tiene que decir y no decía: con D-20, el enlace de radio deja de ser sólo el que coordina las luces y pasa a ser TAMBIÉN el único camino de la hora al poste 2.** El apartado se titula *«la sincronización horaria NO exige tocar las radios»* — **y eso sigue siendo verdad: no hay nada que reconfigurar** (la tabla de abajo se conserva entera). Lo que cambia es el **peso** del enlace: un enlace flojo ya no degrada sólo la coordinación. ✅ **Pero no es un punto único de fallo del reloj, y conviene decirlo para no sobredimensionar la antena por el motivo equivocado: el DS3231 del poste 2 tiene pila y conserva la hora que ya tenía.** *Perder la radio no es perder la hora.* Lo que obliga es a **poner en hora el poste 2 en la PUESTA EN MARCHA, no durante la avería.** ⚠️ **D-20 está DECIDIDA Y SIN CONSTRUIR (07/09).** Las tramas 0x07–0x0F y 0x10 que este apartado describe **existen y hoy no transportan nada útil**: siembran el RTC del STM32, que no cuenta. Con D-20 construida **volverán a ser el camino bueno**, pero alimentando al ESP32` del Esclavo en vez de a un contador parado. No es una trama nueva: es la misma con otro destinatario. ✅ Lo que de este apartado sigue siendo cierto, y es lo único que decide sobre las radios: no hay nada que reconfigurar en la radio por la sincronización horaria. La tabla de abajo se conserva entera por eso.

No hay nada que reconfigurar en la radio por esto:

| Duda razonable | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Hace falta más ancho de banda? | No. Son las mismas tramas de 4 bytes de siempre, unas pocas al confirmar la hora y una tanda por hora |
| ¿Hay que cambiar el Air Data Rate? | No. Sigue en 2.4 kbps |
| ¿El repetidor las deja pasar? | Sí. El puente valida formato y CRC, no comandos, así que las tramas nuevas lo atraviesan sin modificarlo |
| ¿Cambia algo en modo directo o con repetidor? | No. Las radios siguen siendo agnósticas al contenido |

⚠️ Lo que sí importa para la sincronización es que el enlace esté SANO, no rápido. El desfase medido incluye el tiempo de aire, así que un enlace al límite de cobertura mete ruido en la medida. Si la pantalla PRUEBA ALCANCE no marca cerca del 100 %, sincronice antes de alejar el equipo, no después.

⚠️ Y una consecuencia operativa que conviene tener presente: el Modo Degradado exige una sincronización de menos de 2 horas de antigüedad para poder activarse. Si el radio lleva medio día muerto, ya no se puede entrar al Degradado — la ventana para activarlo era mientras el enlace todavía respiraba. Ver 8_Procedimiento_Modo_Degradado.md.

Documento generado automáticamente desde 4_Manual_Configuracion_Radios.md. No editar este .docx directamente: los cambios se pierden al regenerarlo.